- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳市蒸阳建材有限公司年产30万吨干混砂浆建设项目

建设单位（盖章）：衡阳市蒸阳建材有限公司

编制日期：2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

技术评审意见

| 序号 | 评审意见 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确产品的类型，详细列出不同的产品对应所需的原辅材料 | 已明确，见2.1.3节 |
|  | 明确项目不同的产品对应的储运工程、环保工程的建设内容 | 已明确，见2.1.1节 |
|  | 明确不同的产品对应的主要生产设备一览表；核实项目生活污水去向 | 已明确，见2.1.5节；已核实，见4.2.2节 |
| 2 | 核实主要环境保护目标及其距离、规模、方位 | 已核实，见3.2.1节 |
| 3 | 建议按不同的产品分别说明项目生产工艺流程及产排污节点图，细化工艺流程说明 | 已细化，见2.2节 |
| 4 | 核实项目营运期大气污染物排放源及源强，明确各产尘点的排放方式，明确捕集点、布袋除尘器的数量、风机的风量、排气筒的内径等技术参数，加强项目营运期粉尘和废气的环境影响分析； | 已核实，见4.2.1节 |
| 5 | 核实粉尘无组织排放源强，提出原料堆存等有针对性的防尘措施及要求 | 已核实，见4.2.1.1节 |
| 6 | 补充噪声防护距离计算 | 已补充，见4.3节 |
| 7 | 完善项目平面布置图（图示布袋除尘器等的位置） | 已完善，见附图2 |
|  | 核实环保投资及项目环保竣工验收一览表 | 已核实，见4.2.6节及4.2.7节 |
| 8 | 补充项目与衡阳县水泥预拌砂浆规划布点文件做附件 | 已补充，见附件3 |
|  | 补充卫生防护距离内的居民租赁协议 | 已补充，见附件4 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	34

六、结论	37

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市蒸阳建材有限公司年产30万吨干混砂浆建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 段艳君 | 联系方式 | 15907342788 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡罗洪村（湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内） |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°27′37.32″ 北纬26°55′54.09″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30”中的“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”类“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | 2021年6月~12月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2296 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“其他建筑材料制造（C3039）”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。因此，本项目符合国家产业政策。 2、与《湖南省砂石骨料行业技术规范条件》符合性分析 根据湖南省工业和信息化厅制定的《湖南省砂石骨料行业技术规范》（湘经信原材料[2018]10号），本项目于其符合性分析详见下表。 表7.4-1 与《湖南省砂石骨料行业技术规范条件》符合性分析一览表 序号; 《湖南省砂石骨料行业技术规范（2017年本）》内容要求; 本项目情况; 是否符合. 一、规划布. 1和建设要求; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹; 源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。 符合国家及衡阳县当地政策要求; 符合. 2; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目位于湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内，为工业用地。本项目不涉及风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区等保护区; 符合. 二、工艺与装备. 1; （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目为制造干混砂浆，规模为30万吨/年，不涉及矿山开采; 符合. 2; （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求,并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。; 本项目为干法制砂、无淘汰类生产设备、无; 山开采 符合. 3; （三）节能降耗 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求,优选大型设备，减少设备台数,降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 本项目生产设备的配置与砂石骨料工厂的生产规模相适应，皮带采用全封闭式运输; 符合. 三、环境保护与资源综合利用. 1; （一）环境保护 ①砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 ②机制砂石骨料生产线须配套收尘装置,采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺,若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 ③机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求,湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施; 、同时投入使用。 ①正在委托相关单位编制应急预案； ②本项目生产厂房、仓库均为全封闭，并配备全套除尘设备。无矿山开采； ③本项目将破碎、筛分及制砂设备放置在生产车间内，同时进行基础减震。; 符合. 2; 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施,矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用,对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 本项目无废石产生; 符合. 3; 做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。对于地下开采的矿山，采用适用的充填开采技术。; 本项目不涉及矿山开采; /. 由上表可知，本项目符合《湖南省砂石骨料行业技术规范》。 3、项目建设与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》的符合性分析 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县樟树乡罗洪村，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》中附件1：衡阳市环境管控单元图，可知本项目属于衡阳市一般管控单元，管控单元编码为ZH43042130004。现本环评对照衡阳市生态环境准入清单分析本项目项目是否与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表7.3-1 建设项目与衡阳县西渡镇环境管控要求对照一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; ①新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 ②养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目生产过程不涉及VOCs排放; 符合. 污染物排放管控; ①完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 ②完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。县城建成区域内，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹，禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 ③积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。; 本项目为新建项目，不属于“散乱污”企业。; 符合. 环境风险防控; ①加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 ②根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目将编制突发环境事件应急应急预案；本项目租赁湖南雁城韶峰水泥有限公司内空地进行建设，用地性质为工业用地; 符合. 资源开发效率要求; ①能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 ②水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 厂区初期雨水经雨水管道进入雨水沉淀池沉淀后用于厂区降尘用水，不外排；对生活污水进行收集后经化粪池处理后排入衡阳县污水处理厂处理达标后排入蒸水。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1.1项目建设内容及规模 本项目位于衡阳市衡阳县樟树乡罗洪村（湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内）（国家大地2000坐标系，东经112°27′37.32″ 北纬26°55′54.09″），建设单位衡阳市蒸阳建材有限公司注册于2017年，本项目总投资1000万元，占地面积约2296m2，建设内容主要为一栋全封闭厂房，包括原料库、制砂搅拌楼和打包楼，项目实验室及办公生活区依托湖南雁城韶峰水泥有限责任公司已建的配套设施。项目建成后年产普通干混砂浆30万t。主要工程建设见下表。 表2.1-1 主要建设内容、规模及功能定位一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 全封闭厂房; 建筑面积2296，位于湖南雁城韶峰水泥有限责任公司厂区南侧，整体呈矩形，包括原料库、制砂搅拌楼和打包楼; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 依托湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内已建的配套设施; 依托. 实验室. 公用工程; 供电; 由市政电网供给. 供水; 市政供水. 排水; 初期雨水经雨水管道进入雨水收集池沉淀后用于厂区降尘用水；生活污水经化粪池预处理后，排入市政管网，后进入衡阳县污水处理厂。; /. 储运工程; 原料库; 位于全封闭式厂房西部，用于原材料的储存; 新建. 运输; 包括全封闭仓库、场外运输采用汽车密闭运输，由自备车辆及社会车辆解决，厂内运输采用密闭的皮带输送机、螺旋输送机、提升机等完成; /. 环保工程; 废气; 原料库; 全封闭式厂房. 制砂搅拌楼; 在制砂处设置一套脉冲式布袋除尘器. 400t石粉散装筒仓和400t成品砂筒仓设置一套脉冲式除尘器. 概率分级筛和4个100t砂仓设置一套脉冲式布袋除尘器. 2个外加剂仓顶设置一套脉冲式布袋除尘器. 3个150t物料仓（水泥仓2个，粉煤灰1个），每个仓顶设置脉冲式布袋除尘器. 散装系统出料口设置一套脉冲式布袋除尘器. 打包楼; 包装机处设施一套脉冲除尘器. 运输扬尘; 对厂区内地面进行全部硬化，且定时清扫和洒水，减少道路表面粉尘量，厂界周边定期喷淋洒水减少粉尘。. 废水; 厂区初期雨水经雨水管道进入雨水沉淀池沉淀后用于项目降尘用水，不外排；对生活污水进行收集后经化粪池处理后排入衡阳县污水处理厂处理达标后排入蒸水。. 噪声; 采用低噪声设备，墙体隔声，距离消声. 固废; 收集粉尘; 粉尘集中收集后均作为原材料综合利用. 沉淀池泥沙; 统一收集外售给砖厂作为原料. 生活垃圾; 生活垃圾统一收集交由环卫部门处理. ## 2.1.2主要经济指标 本项目主要技术经济指标见表2.1-2。 表2.1-2 项目主要经济指标表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 占地面积; m2; 2296. 2; 加工规模; 万吨/年; 30. 3; 总投资; 万元; 1000. 4; 员工; 个; 20. - 2.1.3产品方案 本项目主要的产品方案见表2.1-3。 表2.1-3 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 普通干混砂浆; 散装; 万吨; 15; 砂石70%，水泥15%，石粉7.4%，粉煤灰7.4%，外加剂0.2%. 2; 包装; 15. - 2.1.4主要原辅材料及用量 本项目主要原辅材料、能源消耗详见表2.1-4。 表2.1-4 原辅材料、能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 一、干混砂浆原料. 1; 水泥; 万吨; 4.5; 外购. 2; 碎石; 万吨; 23.22; 外购，5~10mm. 3; 粉煤灰; 万吨; 2.22; 外购. 4; 外加剂; 吨; 600; 外购，纤维素醚65%、胶粉25%、淀粉醚10%. 二、能源消耗. 6; 电; 万度/年; 约30; 市政供电. 7; 水; m3/年; 约900; 市政供水. 本项目原材料碎石、水泥、粉煤灰、外加剂均外购而得。碎石由车辆运输到厂区原料仓库储存，水泥由湖南雁城韶峰水泥有限责任公司提供，外加剂、粉煤灰由带高压磅的散装运输车运入厂内直接打入相应的仓储罐中。 碎石：本项目碎石由采石场供应，为石灰岩，购买的碎石粒径为5~10mm，不含泥。 水泥：本项目所用到的水泥皆外购所得。主要由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，典型特征是具有很高的白度，色泽明亮。一般用作各种建筑装饰材料，典型的有粉刷、雕塑、地面、水磨石制品等，还可用于制作白色和彩色混凝土构件，是生产规模最大的装饰水泥品种。 粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，是燃煤电厂排出的主要固体废物，我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成：二氧化硅、氧化铝、氧化亚铁、氧化钙。 - 外加剂：为了增加干混砂浆的和易性和粘结力，提高砂浆的抗裂性，降低渗透性，使砂浆不易秘水分离，从而提高干混砂浆分施工性能，降低生成成本。本项目的外加剂主要为纤维素、乳胶粉、引气剂、葡萄糖酸钠等构成。纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖，不溶于水及一般有机溶剂，是植物细胞壁的主要成分；乳胶粉为水溶性可再分散粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。由于可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，具有极突出的防水性能，粘结强度好，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性，改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性；绝大部分引气剂的成分为松香衍生物以及各种磺酸盐，如烷基磺酸钠、烷基苯磺酸钠，常用掺量是水泥重量的50～500ppm。引气剂为粉状，水溶性好。AH-1掺量为0.01～0.03％，适用于一般抗渗防冻耐久性混凝土；AH-2掺量为0.6～0.7％，适用于泵送砼施工。主要用于抗冻性要求高的结构，如混凝土大坝、路面、桥面、飞机场道面等大面积易受冻的部位。葡萄糖酸钠为白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不溶于乙醚，用于食品添加剂、电镀络合剂、水质稳定剂、印染工业均色剂、钢铁表面处理剂等。 - 2.1.5主要生产设备 项目主要的生产设备详见表2.1-5。 表2.1-5 主要设（施）备一览表 序号; 分项名称; 组成部件; 单位 数量; 备注. 名称; 规格型号. 制砂楼主要生产设备. 1; 上料仓; 大料仓; 耐磨处理; 套; 1; 地仓结构变频控制给料. 2; 全密封 皮带机; 皮带机BD800; 变频调节; 套; 1; /. 皮带机进料罩; /; 套; 1. 进料集料斗; /; 套; 1. 3; 骨料提升机; 提升机（加强型）; NSE300-24; 套; 1; 直联减速机，带堵料报警及断电自锁。. 防尘套; /; 套; 1. 4; 制砂系统; 制砂机; 5XVSI1145; 台; 1; /. 出料分料装置; 防磨型; 套; 2. 5; 筛分系统; 筛分机; 2460; 套; 1; /. 密封罩; /; 套; 1. 粗料出料斗; /; 套; 1. 细料出料斗; /; 套; 1. 6; 选粉系统; 空气选粉机; 专利产品; 套; 1; 可去除机制砂中的部分石粉。. 7; 成品砂输送机; 全密封皮带机; BD650; 套; 1; /. 皮带机防尘罩; /; 套; 1. 8; 机制砂除尘系统; 除尘器; 约800平方; 套; 1; /. 引风机; /; 套; 1. 下接料斗; /; 套; 1. 9; 石粉放料系统; 石粉放料仓; 400吨; 套; 1; /. 散装头; /; 套; 1. 除尘器; /; 套; 1. 除尘管路; /; 套; 1. 10; 成品砂仓; 混合砂仓; 400吨; 套; 1; /. 筒仓除尘器; /; 套; 1. 八画面分割器; /; 套; 1. 监视器; 24”液晶; 套; 1. 搅拌楼主要生产设备. 11; 成品砂 提升系统; 提升机; NE50-40.5; 条; 1; 把干砂提升到分级筛进行分级然后进入相应干砂仓内。 提升机采用直联减速机，带检修电机。提升机进料口带堵料报警，筛分机采用快速检修盖和防堵型. 防尘套; DN300; 套; 2. 12; 成品砂 分级系统; 筛分机; 分级筛; 套; 2. 出料流管; 防磨型; 套; 4. 连; 布袋 /; 套; 2. 13; 筛分除尘系统; 除尘器; 40平方除尘器; 台; 1; 收集多集筛分机和斗提机除尘. 14; 仓筒; 100吨仓; /; 套; 4; /. 破拱气箱; /; 套; 4. 15; 砂计量系统; 砂计量溜管; 防磨型（带取球阀）; 套; 4; 最大计量4000Kg，采用高精度传感器，性能稳定，计量精度高。. 计量斗; SCC3400; 套; 1. 布袋收尘; /; 套; 2. 16; 外加剂计量系统; 添加剂仓; /; 套; 2; 计量范围（10－50Kg）. 添加剂称; /; 套; 1. 添加仓除尘器; NMC6; 套. 17; 搅拌系统; 搅拌主机; 高性能搅拌; 台; 1; 主机ＷＢＨＰ４５００. 18; 成品储料仓; 储料仓; 一罐次; 套; 1; 将搅拌好的成品快速卸进储料仓内，并进行下一罐料的搅拌以提高生产效率。. 19; 散装系统; 过渡溜管; /; 套; 1; 成品料可以通过散装机装入运输车，. 除尘器; NMC18; 套; 1; 高压风机单独除尘. 20; 仓筒 及附件; 150吨仓; /; 套; 3; /. 筒仓除尘器; MPD56-18; 套; 3. 包装楼主要生产设备. 21; 包装提升机; 提升机; NE50- 15; 套; 1; 成品料通过U型螺旋输送机到包装机过渡仓进行包装. 22; 包装系统; 包装仓; 8m3; 套; 2. 气力包装机; /; 嘴; 6. 包装皮带机; BD400; 套; 2. 清包机; /; 套; 2. 包装回灰斗; /; 套; 1. 移动装车机; /; 套; 2. 23; 包装除尘系统; 除尘器; PPC64x5; 套; 1; 收集包装、散装时产生的粉尘，自动清灰处理. 除尘风机; 37Kw; 套; 1. 消音器; /; 套; 1. 除尘管路; /; 套; 1. 其他共用附属设备. 24; 供气系统; 螺杆空压机; 3.0m3; 台; 3; 保证气路中得到干燥充足的气源，保证各气动元件可靠执行各规定的动作。. 冷干机; /; 台; 3. 精密过滤器; /; 套; 3. 二联件; /; 套; 8. 单联件; /; 套; 8. 气管DN12; /; 台; 1. 管路2“; /; 只; 1. 25; 控制系统; 控制电脑; /; 台; 1; 实现对整个生产流程的控制和管理。. 显示器; 24”液晶; 台; 1. 打印机; /; 台; 1. 自动化控制软件; /; 套; 1. UPS不间断电源; /; 台; 1. 操作控制台; /; 套. 强电柜; /; 套; 1. 接触器、断路器; /; 套; 1. 继电器; /; 套; 1. 电路系统; 强弱电控电缆; /; 套; 1; 提供控制系统所需电缆及桥架。. 桥架; /; 套; 1. 监控系统; 摄像头; /; 套; 8; 对生产过程进行监控。. 八画面分割器; /; 套; 1. 监视器; 24”液晶; 套; 1. 彩钢板; /; 套; 1. 门窗; /; 套; 1. 钢结构及骨架; /; 套; 1. 2.1.6总平面布置 根据现场勘探及业主提供的资料，本项目位于衡阳市衡阳县樟树乡罗洪村（湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内），租赁厂区内南面一块空地进行建设，厂门位于厂区的北面，临近315省道，便于原材料和成品的运输。项目中部为制砂和搅拌楼，西侧为原料仓库，东侧为打包房。厂区内各区域布置紧凑、功能完善，保证了人流、货流互不干扰，布设合理。厂区平面布置见附图2。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水，由市政供水，其水量、水质均可满足本项目生产、生活正常供水要求，厂区自设输水管网。 项目运营期劳动定员20人，均在厂区内食宿，用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）表29城镇居民生活用水定额指标，用水量按人均每天用水量150L计算，企业每年正常生产300天计，则生活用水量为3m3/d（900m3/a）。 （2）排水 本项目不产生工艺废水，废水污染源主要为生活污水。生活污水依托厂区内经化粪池处理后进入市政管网，后排入衡阳县污水处理厂，排污系数取0.8，故生产污水产生量为720t/a；厂区初期雨水经雨水管道收集进入雨水收集池沉淀后用于厂区降尘用水。 （3）水平衡图 项目水平衡图见下图： 图2.1-1 项目水平衡图（单位：t/a） 2.1.8劳动定员及生产班制 本项目劳动定员20人，年工作300天，一天工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2项目工艺流程及说明 图2.2-1 本项目运营期工艺流程图 运营期工艺流程说明： 干混砂浆的生产原料主要是水泥、粉煤灰、外加剂以及由碎石制成的干砂。本项目干砂由碎石（5~10mm）制砂得到，水泥、粉煤灰、外加剂皆外购所得。外购回来的碎石、水泥、粉煤灰、外加剂及最后的成品采取抽样的方式随机抽取一部分量送入实验室进行质量检测，看其是否质量达标（实验室依托湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内已建实验室）。整个生产过程中不涉及水的使用，所以本项目的车间生产用水为零，车间生产废水为零排放。 制砂：外购回的碎石（不含泥）通过汽车运送至仓库，密闭储存。仓库中的碎石通过地垄储料斗、密闭的皮带输送机运送到制砂楼进行制砂，经过提升机到制砂机进行破碎，破碎后再到筛分机进行筛分（粒径>3mm的碎石回到制砂机继续进行破碎），筛分后通过提升机进入砂石粉分离机进行砂与石粉的分离，粒径<0.075mm的为石粉直接送入400t的石粉罐，粒径＞0.075mm的砂石进入成品砂仓，再通过提升机将成品砂到概率筛，进入概率筛筛分得到粗砂（粒径为1.18~3.00mm）、中砂（粒径为0.6~1.18mm）、细砂（粒径为0.075~0.6mm）三种。 搅拌：三种不同粒径的砂和成品砂与水泥、粉煤灰、石粉、外加剂按照产品的配比要求分别通过砂称、粉料称、外加剂称进行计量，计量后的原料通过搅拌机混合，达到要求后的干混砂浆储存在成品仓中，再通过成品散装机后直接运往目的地或通过包装机进行包装后外售。 包装：散装的干粉砂浆通过螺旋输送机输送至储存仓或者经散装车运至施工工地；需要包装的砂浆进入包装机计量、打包，来车打包，无需设置成品库。 以上全部生产过程由计算机操作控制，全密闭式生产。 （1）各种原料的储运 外购回的碎石通过汽车运送至仓库，密闭储存，仓库中的碎石通过地垄储料斗、密闭的皮带输送机运送制砂生产线制成合格砂输送至干砂筒仓贮存。同时，水泥、粉煤灰和外加剂由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至筒仓贮存备用。项目贮存粉仓顶端均设置仓顶除尘器，以收集排出的含尘空气。 （2）计量 由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据砂浆原料配比的要求，把筒仓中的砂、水泥、粉煤灰、外加剂等原料导入计量称，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。筒仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 （3）混合 计量好后的砂、水泥、粉煤灰和外加剂，分别通过螺旋输送机输送到混合搅拌机上部待混料仓中。待混仓为气动大开门型，可以迅速将待混合物料放入混合搅拌机，物料在其中不断更叠、扩散，使物料快速混合均匀。 （4）质量检测 依托水泥厂厂内的实验楼检测设备检测，将所取的材料实验数据及材料质量标准对比，借以分析材料质量的可靠性，让所有的产品均符合相关的检测标准。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于衡阳市衡阳县樟树乡罗洪村（湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内），租赁厂区内的空置场地进行建设，经现场勘查，不存在与该项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1.1环境空气质量现状调查与评价 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了衡阳县县城2020年环境空气质量监测点位的常规监测数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对衡阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，颗粒物、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，详细统计见表3.1-1。 表3.1-1 2020年衡阳县县城市空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/Nm3）; 标准值/（μg/Nm3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 128; 160; 达标. 根据监测结果，评价区域空气环境各指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，说明本项目所在评价区域为环境空气质量为达标区，相比去年衡阳县环境空气质量在一定的程度上得到改善。 - 3.1.2地表水质量现状调查与评价 本次评价采用《衡阳县县城污水处理厂提标改造项目环境影响评价报告表》2019年1月13~15日的地表水监测数据，其监测点为W1：衡阳县污水处理厂排污口上游200m，W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m，衡阳县县城污水处理厂位于本项目西南侧2km处； （1）监测断面 W1：衡阳县污水处理厂排污口上游200m； W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m； （2）监测项目及监测时间 监测因子主要为pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、石油类、粪大肠菌群共7项，监测时间为2019年1月13~15日。 （3）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （4）评价方法 采用超标率和最大超标倍数等数理统计法进行评价。 （5）监测结果统计及评价 地表水监测结果及统计见表3.1-2。 表3.1-2 监测结果统计表 单位：mg/L(pH 无量纲) 监测 断面; 监测 项目; 监测结果; 最大超标 倍数; 超标率 （%）; GB3838-2002 IV类标准; 评价 结果. W1：衡阳县污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.34~7; 40 --; --; 6~9; 达标. CODcr; 14; 0; 0; 30; 达标. SS; 23~25; --; --; --; --. BOD5; 2.3; 0; 0; 6; 达标. 氨氮; 0.442~0.451; 0; 0; 1.5; 达标. 石油类; 0.02; 0; 0; 0.5; 达标. 粪大肠菌群 （个/L）; 3300~3500; 0; 0; 20000; 达. W2：衡阳县污水处理厂排污口下游10; 0m pH; 7; 39~7.44 --; --; 6~; 达标. CODcr; 14~15; 0; 0; 30; 达标. SS; 28~29; --; -; --; --. BOD5; 2.0~2; 0; 0; 6; 达标. 氨氮; 0.447~0.448; 0; 0; 1.5; 达标. 石油类; 0.02; 0; 0; 0.5; 达标. 粪大肠菌群 （个/L）; 3400~7900; 0; 0; 20000; 达标. 根据监测结果，蒸水断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，满足水环境功能区划要求。 ## 3.1.3声环境质量现状调查与评价 （1）监测点位 本次声环境现状监测共设1个环境噪声现状监测点，位于项目厂界外东南40m处的居民点 （2）监测因子 等效连续A声级，监测时间为2021年4月2日，昼间监测1次。 （3）评价标准 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）监测结果分析 监测结果详见表3.1-3。 表3.1-3 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 4月2日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. N1; 东厂界外40m处的居民点; 46.8; 昼间60; 达标. 根据噪声监测结果，拟建地各监测点位声环境各现状监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 3.2.1主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于衡阳市衡阳县樟树乡罗洪村（湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内）。经过现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。 表3.2-1 大气环境保护目标 环境要素; 坐标; 环境敏; 点 与厂界方位距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 东经; 北纬. 大气环境; 112.46299624; 26.93291733; 罗洪村居民点1; E 70m~500m; 居住，245户，735人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. 中的二级标准; 112.46230960; 26.92976078; 罗洪村居民点2; S 40m~500m; 居住，23户，69人. 112.45742798; 26.92712069; 罗洪村居民点3; SW 450m~520m; 居住，8户，24人. 112.45754600; 26.93034427; 罗洪村居民点4; W 135m~500m; 居住，43户，129人. 声环境; 112.46299624; 26.93291733; 罗洪村居民点1; SE 40m; 居住，1户，3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目周边自然植被; 不受本项目施工影响. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.3.1废气 表3.3-1 大气污染物排放标准 污染源; 污染物名称; 排放形式; 限; 监控位置; 标准. 加工车间; 颗粒物; 无组织; 0.5mg/m3 （监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP) 1小时浓度值的差值）; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值要求. - 3.3.2废水 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，纳入衡阳县污水处理厂进行深度处理，最终排入蒸水河。衡阳县污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体污染物标准限值见表3.3-2。 表3.3-2 水污染物排放限值 单位：mg/L 污染物; 执行标准. （GB8978-1996）三级标准; （GB18918-2002）中一级A标准. pH; 6~9; 6~9. CODcr; 500; ≤50. BOD5; 300; ≤10. NH3-N（以氮计）; /; ≤5（8）. SS; 400; ≤10. 动植物油; 100; 1. TP; /; 0.5. 3.3.3噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3.3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq. 2类dB(A)]; 60; 50. 3.3.4固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1.1废气污染控制措施 （1）扬尘控制措施 ①平整场地、开挖基础作业时，土方应随挖、随装车运走，不要堆存在施工场地，以免风吹扬尘。施工场地应经常洒水，使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。 ②及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 ③运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ④在施工场地边界建设临时围墙，整个施工场地只设一个供人员和车辆出入的大门。 ⑤施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。 ⑥建议采用商品混凝土拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。 ⑦工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 4.1.2水污染控制措施 （1）施工人员生活污水依托湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内已建生活污水处理措施，经化粪池预处理后通过市政污水管网经衡阳县污水处理站处理后排入蒸水。 （2）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，已用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。施工期废水不外排，对附近水环境影响较小。 4.1.3噪声污染控制措施 （1）选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 （2）合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 （3）高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点至翌日6点、中午12点至14点的休息时间施工。 （4）尽量采用各种隔声降噪措施，在用地范围四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近居民区（项目西侧、南侧居民点）以及其他敏感点的影响等。 （5）对冲压机械、压缩机、振动筛等强振动污染源，应尽可能采取隔振措施，以减弱机械设备扰动对周围环境的振动污染。 （6）减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛。 4.1.4固体废物污染防治措施 （1）在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 （2）建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 （3）施工期生活垃圾主要为施工人员日常生活废物。根据本建设项目实际情况，施工人员生活垃圾依托站区已有的垃圾收集桶收集后再由当地乡镇环卫部门定期清运。 （4）建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，按照衡阳县渣土管理部门要求，及时清运至衡阳县建筑垃圾消纳场所。 4.1.5生态影响防治措施 （1）在施工过程中应尽可能减少施工用地，场地平整尽可能原土回填。 （2）施工过程产生的粉尘对周围农作物和自然植被的影响主要表现在光合作用方面，粒径大于1μm的颗粒物可附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍植物生长。施工时设置围挡，采取洒水降尘的措施，减少粉尘产生量。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废气 4.2.1.1污染源源强核算 本项目运营后，生产厂房为全封闭厂房，厂房内物料输送过程中采用密闭式皮带机，螺旋机等设备上皆加罩。主要为废气主要是生产工序产生的粉尘，包括制砂粉尘、筛分粉尘、散装及包装系统粉尘、筒仓粉尘、原料堆场粉尘和运输扬尘等。 （1）生产粉尘 ①制砂粉尘 制砂生产中需要对石子进行粉碎和筛分，确保其粒径符合标准，经破碎筛分后的得到成品砂。项目拟用制砂机1台和筛分机1台对石子进行破碎和筛分。项目主要粉尘产生点为制砂机出料口和筛分机的出料口。本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”的排放系数，破碎和筛分粉尘系数为0.25kg/t（破碎料），根据建设单位提供资料，本项目需要破碎、筛分加工的量为23.22万t/a，则制砂机、筛分机出口粉尘产生量为58.05t/a（20.156kg/h）。制砂机破碎粉尘和筛分粉尘经过设备自带的管道收集系统后一起通入脉冲除尘器，因通过设备自带的管道收集，则收集效率为100%，除尘效率99.5%，总风量为53000m3/h，处理后经离地20m的排气口在厂房内排放，再经封闭式厂房阻隔后，只要约10%（0.029t/a，0.01kg/h）的量逸散至车间外环境，粉尘收集量为57.76t/a。 ②概率筛粉尘 成品砂经斗提机运送到概率筛筛分成三种不同粗细的砂，筛分过程中会产生一定量的粉尘，粉尘排放因子参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中排污系数为0.05kg/t，其粉尘产生量约为11.61t/a（4.83kg/h），在概率筛处设置1台脉冲除尘器，筛分粉尘经过设备自带的管道收集系统后一起通入脉冲除尘器，因通过设备自带的管道收集，则收集效率为100%，除尘效率99.5%，经除尘器处理后再在厂房内排放，经封闭式厂房阻隔后，只要约10%（0.006t/a，0.002kg/h）的量逸散至车间外环境，粉尘收集量约为11.55t/a。 ③筒仓仓顶粉尘 本项目设2个400t的石粉罐和成品砂仓、4个100t的砂仓、3个150t的水泥粉煤灰仓和2个外加剂仓，搅拌前物料均采用筒仓储存，每次进料倒料时仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。本次评价根据《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”提供的排污系数，顶粉尘排放系数取0.02kg/t，项目水泥用量为4.5万t/a，碎石用量23.22万t/a，粉煤灰用量2.22万t/a，外加剂600t/a，则筒仓粉尘产生量为10.644t/a（4.435kg/h）。400t石粉散装筒仓和400t成品砂筒仓设置一套脉冲式布袋除尘器；4个100t砂仓与概率筛共用一个脉冲式布袋除尘器；3个150t物料仓（水泥仓2个，粉煤灰1个），每个仓顶设置脉冲式布袋除尘器；2个外加剂仓顶设置一套脉冲式布袋除尘器。因通过设备自带的管道收集，则收集效率均为100%，除尘效率均为99.5%，经除尘器处理后再在厂房内排放，经封闭式厂房阻隔后，只要约10%（0.005t/a，0.002kg/h）的量逸散至车间外环境，粉尘收集量约为10.59t/a。 ④干混砂浆包装粉尘 本项目包装过程会产生粉尘，采用1条全自动包装机进行包装，包装量约为15万t/a，粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》取0.01kg/t，包装工序粉尘产生量为1.5t/a（产生速率为0.625kg/h），包装机产生的粉尘经脉冲除尘器处理后经离地15m的排风口排放，风机风量为20000 m3/h，脉冲除尘器收集效率为90%，除尘效率99.5%。则正常工况下，在厂房内无组织排放量为0.157t/a（0.0653kg/h），经过全封闭式厂房后，只有约10%（0.0157t/a，0.00653kg/h）的量逸散至车间外环境，粉尘收集量约为1.34t/a。 ⑤干混砂浆散装粉尘 本项目散装过程会产生粉尘，设有1套散装机，散装量为15万t/a，粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》取0.01kg/t，散装工序粉尘产生量为1.5t/a（产生速率为0.625kg/h）。散装机使用脉冲除尘器，收集效率为90%，除尘效率为99.5%，散装粉尘经除尘器处理后无组织排放，则正常工况下，在厂房内无组织排放量为0.157t/a（0.0653kg/h），经过全封闭式厂房后，只有约10%（0.0157t/a，0.00653kg/h）的量逸散至车间外环境，粉尘收集量约为1.34t/a。 （2）原料库粉尘 本项目原料库为封闭式厂房，砂石原料主要为石子（5~10mm），外购后由车辆运输至原料库。 根据Qp=4.23×10-4×U4.9×A(mg/s) U：环境平均风速（m/s） A：堆场面积（m2） 本项目原料库面积为1740m2，原料位于封闭式厂房内，平均风速约为1m/s，由此计算可得，平均风速下的堆场扬尘量Qp为3.6mg/s，0.09t/a。成品堆场拟设置入库储存，封闭式厂房内并加强管理，厂房阻隔效率为90%，成品堆场粉尘排放量降至0.009t/a。 （3）运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85 (P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目本项目车辆在厂区行驶距离按100米，每台车运输量按30t计，则本项目平均每天发空车、重车各约30辆次；空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度20km/h行驶。 在不同路面清洁度情况下的粉尘量见表4.2-1。 表4.2-1 不同路面清洁度情况下的扬尘量 路况 车况; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车(kg/km·辆); 0.24; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车(kg/km·辆); 0.663; 1.116; 1.513; 1.877; 2.219; 2.544. 根据本项目的实际情况，本环评对道路路况（即表面起尘量）以0.2kg/m2计，则计算得出项目汽车动力起尘量为1.3t/a。本环评要求对厂区内地面进行定时清扫和洒水，减少道路表面粉尘量，粉尘量可减少65%，道路扬尘产生量为0.455t/a。 综上述，本项目废气的产排情况如表4.2-2。 表4.2-2 本项目废气产生及排放情况统计 产污环节; 污染物; 产生量及速率; 处理方式; 无组织排放量及排放速率. 制砂和筛分工序; 粉尘; 58.05t/a，20.156kg/h; 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房; 0.029t/a，0.01kg/h. 400t筒仓; 粉尘; 4.64t/a，1.94kg/h; 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房; 0.0023t/a，0.00097kg/h. 概率筛; 粉尘; 11.61t/a，4.84kg/h; 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房; 0.0081t/a，0.0034kg/h. 100t砂仓; 粉尘; 4.64t/a，1.94kg/h. 150t物料仓; 粉尘; 1.34t/a，0.56kg/h; 每个仓顶自带的除尘器+封闭式厂房; 0.000672t/a，0.00028kg/h. 外加剂仓; 粉尘; 0.012t/a，0.005kg/h; 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房; 0.000006t/a，0.0000025kg/h. 包装工序; 粉尘; 1.5t/a，0.625kg/h; 一套脉冲除尘器+封闭式厂房; 0.0157t/a，0.00635kg/h. 散装工序; 粉尘; 1.5t/a，0.625kg/h; 一套脉冲除尘器+封闭式厂房; 0.0157t/a，0.00635kg/h. 原料堆场; 粉尘; 0.09t/a; 封闭式厂房; 0.009t/a. 厂区运输; 扬尘; 1.3t/a; 定时清扫和洒水; 0.455t/a. 4.2.1.2废气达标排放分析 （1）无组织粉尘排放预测分析 根据工程分析，本项目废气主要为粉尘，产生的粉尘经封闭式厂房阻隔无组织排放，为进一步分析其达标排放情况，本环评通过选用附录A推荐的估算模式AERSCREEN对厂内污染源排放的TSP计算最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中估算模型参数详见以下表： 表4.2-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40°C. 最低环境温度; -10°C. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 ☑否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 表4.2-4 污染源排放参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率（t/a） TSP. X（E）; Y（N）. 1#; 生产厂房; 113.34665805; 28.32364900; /; 100; 23; /; 20; 2400; 正常; 0.0805. 估算模型结果见下表： 表4.2-5 估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m）; 粉尘. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.00172; 0.19. 25; 0.00206; 0.23. 50; 0.00250; 0.28. 51; 0.00252; 0.28. 75; 0.00222; 0.25. 100; 0.00217; 0.24. 200; 0.00148; 0.16. 300; 0.00109; 0.12. 400; 0.00088; 0.10. 500; 0.000749; 0.08. 最大落地浓度及占标率; 0.00252; 0.28. 最大浓度出现距离（m）; 51. 经预测计算，在正常排放情况下，本项目无组织外排的粉尘在距污染源51m处取得最大落地浓度分别为0.00252mg/m3＜0.5mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值，因此，本项目无组织外排的粉尘可实现无组织达标排放，对周边影响较小。 根据现状监测数据可知，项目所在区域为达标区，由上表可知，本项目实施后，粉尘经收集、有效处理后能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的排放标准，为最大限度控制厂区尘污染，建议完善以下措施： ①使用全封闭式皮带，皮带运输过程中要降低卸料点的落差，减少粉尘的产生； ②对入场道路进行硬化，及时对沿线道路进行清扫，及时洒水抑尘，特别是干燥天气要加大洒水抑尘的次数，尽可能减少扬尘的产生； ③严格控制车辆装载量和行驶速度，运输车辆尽量做到密闭装载，减少漏撒和扬散； ④尽量避免在大风天气实施装载运输，若无法避免则须采取必要的遮盖措施； 综上所述，本项目如能在原有的基础上进一步按以上建议加以落实，场区的粉尘及运输过程扬尘污染能进一步得到有效控制，其防治措施可行，对周边环境影响较小。 （2）卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过TJ36-79等标准中规定的居住区大气中允许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。本评价根据污染物的排放量及毒性，以粉尘作为卫生防护距离的评价因子。 卫生防护距离计算公式：QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径； V=k⋅(QmR)α A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表得。 QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。项目无组织排放计算见下图。 本环评采用Screen3模式计算“卫生环境防护距离”计算，本次评价按成品、原料堆场区域计算，具体参数见表4.2-6，见图4.2-1。 表4.2-6 无组织粉尘排放情况表 污染物名称; 污染源位置; 平均源强（t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 卫生防护距离（m）. 计算值; 取值. 生产厂房; 0.0805; 100; 23; 20; 0.291; 50. 表4.2-1 卫生防护距离运算结果图 卫生防护距离预测结果及卫生防护距离的确定：经计算，本项的堆场区无组织排放的TSP卫生防护距离计算值为0.291m，提级后本项目无组织污染源的卫生防护距离计算结果为50米。本次评价建议建设单位告知受污染住户，与其签订相关协议，取得周边居民用户谅解并同意其生产建设。经调查项目卫生防护距离内东南侧有一户居民，本项目建设单位隶属于湖南雁城韶峰水泥有限责任公司，且利用湖南雁城韶峰水泥有限责任公司厂区范围内的闲置空地进行建设生产，湖南雁城韶峰水泥有限责任公司已与厂界周边居民（罗洪村三冲组）签订了相关协议，取得周边居民谅解并同意其正常生产，见附件4。同时环评建议今后卫生防护距离内禁止新建居民、学校、医院等特殊敏感建筑物。 4.2.1.3废气监测计划 本项目废气监测要求详见下表。 表4.2-7 项目监测计划一览表 排放形式; 排污口; 验收类别; 监测因子; 采样点; 监测频次. 无组织; /; 废气; 颗粒物; 上风向1个，下风向2个; 每季度一次. 4.2.2废水 本项目运营期无生产废水产生，废水主要是员工产生的生活污水和初期雨水。 （1）生活污水 根据工程分析可知，员工生活污水产生量为720t/a，生活污水依托厂区内经化粪池处理后进入市政管网，后排入衡阳县污水处理厂。废水中主要污染源强见下表。 表4.2-8 项目生活污水污染物产生与排放情况一览表 污染源; 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水720m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 30. 产生量（t; a） 0.216; 0.1296; 0.144; 0.0216. 处理措施; 化粪池. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 100; 50; 20; 20. 排放量（t/a）; 0.072; 0.036; 0.0144; 0.0144. 排放去向; 经市政管网排入衡阳县污水处理厂. 本项目生活污水依托湖南雁城韶峰水泥有限责任公司内已建的生活污水处理设施，生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，后排入衡阳县污水处理厂。衡阳县县城污水处理厂位于衡阳县西渡镇豆陂村（湘江流域支流的蒸水河下游）。该项目是采取BOT+TOT模式，一期采取TOT模式经营转让，二期采取BOT模式。该污水处理厂的设计处理规模为6万t/d，总投资9714万元，一期投资3484万元，占地面积34.05亩，采取改良型氧化沟工艺，处理规模为2万t/d，出水执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，投运日期：一期2009年12月；环保验收时间： 一期2009年12月。2014年，县委、县政府决定启动污水处理二期，二期总投资6230万元，占地面积32.04亩，污泥脱水采用板框压滤，污泥含水率降至60%以下运至利达垃圾场进行填埋，投运日期：二期2015年5月，环保验收时间：二期2015年8月。实际处理生活污水规模为4万t/d。2019年4月，对衡阳县县城污水处理厂提标改造，处理规模不变，新增高效沉淀池+反硝化滤池，处理后排放标准由原来的一级B提升至一级A标准，根据现场勘查，提标改造工程已完成并正常运行。本项目产生的生活污水量较小，排放量为3m3/d，远小于衡阳县污水处理厂的处理规模6万t/d，本项目生活污水对衡阳县污水处理厂的冲击不大，所以衡阳县污水处理厂有足够的能力处理本项目的生活污水，故生活污水依托衡阳县污水处理厂处理可行，且对周围水环境影响较小。 （2）厂区初期雨水 为防止厂区的初期雨水夹带大量粉尘外排，环评要求在厂区内设初期雨水收集池一座，用于收集初期雨水。 厂区初期雨水考虑降雨形成地面径流后15min内，收集的厂区受尘污染区域的地面雨水。初期雨水经沟渠汇入沉淀池回用或外排。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。本环评根据衡阳地区暴雨强度公式计算初期雨水量。 q=892（1+0.67lgP）/t0.57 其中：q：暴雨强度（L/s·万m2） P：重现期，本项目取1年 t：降雨历时（min），本项目按15min计算。 根据计算，本项目的暴雨强度为190.54L/s·万m2。 Q=q× ψ×F×T 其中： Q：雨量（L/s）； ψ：综合径流系数，本环评取0.6； F：汇水面积，本项目为0.66万m2。 T：降雨历时（min），本项目按15min计。 根据计算，厂区的初期雨水量约为68m3/次。 厂区内四周设环形雨水收集沟，本项目应在厂区地势低洼处修建一个总容积不小于68m3的初期雨水收集沉淀池，初期雨水收集沉淀池需同时做好三面防渗漏设施。鉴于本项目场地会沉积粉尘，在雨天经雨水冲刷后会形成浑浊的初期雨水，对于此类雨水，项目方需在厂区内做好初期雨水的导流通道，为避免本项目地面冲洗废水或初期雨水进入周边环境，环评要求对项目场地整体硬化、项目方在厂界四周做一道环绕式的雨水收集渠道，渠道末端连通项目设置的初期雨水池，以防治雨水未能有效收集时造成污水外排；此收集渠道须结合项目厂区的地势条件，确保将渠道内收集的所有初期雨水均能汇入初期雨水池沉淀处理回用。初期雨水沉淀池的水经沉淀后可用于厂区降尘及绿地浇水。 4.3噪声 本项目噪声主要来自于制砂机、提升机、砂石粉脱离机、筛分机、搅拌机、螺旋输送机、除尘设备及运输车辆等设备产生噪声。这些噪声源强为70~95dB(A)。，通过选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，安装减震垫，同时项目主要生产设备均位于厂房内，噪声通过厂房墙壁的隔声，可有效降低项目噪声影响。因项目厂房内的设备相对比较集中，故本评价将工作面看作一个点声源。由上公式计算出本项目设备叠加后噪声预测结果见表4.3-1。 表4.3-1 主要设备噪声源强及治理措施 噪声源名称; 源强声压级（dB(A)）; 布置方式; 排放方式; 隔声措施; 预测值. 隔声减震隔声（dB(A)）; 厂房隔声 （dB(A)）. 制砂机; 95; 室内; 连续; 10; 10; 75. 骨料提升机; 75; 室内; 连续; 10; 10; 55. 砂石粉脱离机; 85; 室内; 连续; 10; 10; 65. 概率筛分机; 70; 室内; 连续; 10; 10; 50. 成品砂提升机; 85; 室内; 连续; 10; 10; 65. 搅拌机; 90; 室内; 连续; 10; 10; 70. 包装提升机; 75; 室内; 连续; 10; 10; 55. 包装机; 75; 室内; 连续; 10; 10; 55. 风机; 85; 室内; 连续; 10; 10; 65. 叠加后噪声; /; /; /; /; /; 77.17. 预测公式为： （a）点声源距离衰减模式 Lpi=L0i−20Lgrir0i−ΔL dB(A) K个噪声源的合成声级 LP=10Lgi=1k100.1Lpi dB(A) 式中：Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； Loi——第i个噪声源的A声级，dB(A)； i——第i个噪声源噪声衰减距离，m； roi——距离声源1m处，m； △L——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； K——噪声源个数。 （b）多声源叠加模式 式中：Lo——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值。 由于本项目作业安排于白天，夜间不生产，经计算，生产车间主要噪声设备经墙体隔声、距离衰减、设备基础减振后，到达厂界预测值见表4.3-2。 表4.3-2 项目环境噪声预测结果及评价表 单位：LeqdB（A） 序号; 预测点; 距厂界距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 是否达标. 1#; 项目东侧厂界; 50m; 43.19; /; 60; 达标. 2#; 项目南侧厂界; 12m; 55.59; /; 60; 达标. 3#; 项目西侧厂界; 50m; 43.19; /; 60; 达标. 4#; 项目北侧厂界; 11m; 56.34; /; 60; 达标. 5#; 厂界东南侧40m处居民点; 75m; 39.67; 46.8; 47.57; 60; 达标. 由于项目仅昼间工作，因此评价仅对昼间是否达标进行分析，由上表可知，项目厂界四周昼间噪声排放值均能满足厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB(A)），项目生产设备主要位于厂区中部，且距离项目东南厂界外40m居民点能满足2类标准限值，故本项目无需设置噪声防护距离，本项目对周边环境影响较小。。 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： ①在原料装卸等作业过程中，严格要求文明操作，尽可能减小噪声； ②合理布置高噪声设备，减少噪声对敏感点的影响； ③对生产设备做防震处理，合理布局；选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； ④加强管理，尽量降低出入场车辆的行驶车速，车辆在场区内禁止鸣号、禁止猛踩油门。合理安排运输方案，尽可能避免在休息时间大规模的运输物料及产品； ⑤加强设备维护，有不正常噪声时立即检修； ⑥加强厂区绿化，利用树木的屏蔽作用降噪。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小，本项目投产后噪声具体监测计划如下。 表4.3-3 项目监测计划一览表 序号; 验收 类别; 监控指标; 采样点; 监测频次. 1; 噪声; LAeq; 厂界4个监测点; 半年一次. 4.2.4固体废物 本项目运营期固废可分为生活垃圾和一般工业固废。 （1）生活垃圾 本项目营运期劳动定员20人，员工在生产和生活过程中产生生活垃圾按照0.5kg/人•d计，则本项目营运期生活垃圾产生量为3t/a。厂内生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运。 （2）一般工业固废 本项目运营期产生的一般工业固废主要为布袋除尘器收集的粉尘和初期雨水沉淀池收集的泥沙。项目所有除尘器收集的粉尘与生产车间地面粉尘共约为82.59t/a，粉尘集中收集后均作为原材料综合利用。本项目初期雨水量约为89m3/次（年暴雨次数取52次，4628m3/年），类比同类项目，其泥沙含量约为雨水量的2‰kg/m3，一年产生泥沙量约为0.009t，定期清淤后外售作为制砖材料。综上所述，本项目收集粉尘的资源化利用合理，污泥对周围环境影响较小。 4.2.5环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目生产过程中会产生一定量的粉尘，其经除尘器与生产厂房阻隔后对周围环境影响较小，当除尘设备不能正常运行时，粉尘逸散到环境中会降低空气质量，对周围环境产生一定影响。本次环评针对本项目的特点及可能发生的潜在事故进行风险分析与评价。故对风险防范要求如下： ①对原料的使用和储存提出相应的管理及使用要求，并严格按照该管理要求进行日常监督、管理。生产存储过程中原料及物料做到密闭，不长时间暴露在空气中。原料转移和上料过程严格按照操作规程进行操作，按照安全生产要求设立仓库和生产区的防火防爆防潮设施及器具，做到生产区清净整洁，防止物料的撒漏而导致扬尘或粉尘逸散。生产区禁止明火、热源及水源。 ②加强企业实际生产过程中各工艺环节的管理，定期进行设备及相应环保设施的维护，减少粉尘的无组织排放。 ③强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。远离火种、热源，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ④应对原料和成品库房设置防火标识，采用防爆照明灯具，应严格遵照消防防火有关规范标准要求，车间内应按消防要求配备足够型号相符的灭火器，车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查。 ⑤建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 ⑥企业应制定事故应急预案，定期演练。 4.2.6项目环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资200元，环保投资占总投资比例20%。项目环保设施及投资估算详见下表。 表4.2-6 项目环境保护投资估算一览表 序号; 环境因子; 项目; 环境保护措施; 投资（万元）. 1; 废气; 生产粉尘; 3套配套仓顶除尘器、6套脉冲式布袋除尘器，全封闭的皮带输送机，全封闭式厂房; 185. 道路扬尘; 车辆加盖篷布、洒水抑尘、清扫道路; 3. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; /. 初期雨水; 初期雨水经收集渠汇入厂区初期雨水收集池; 1. 3; 噪声; 生产噪声; 全封闭生产厂房，基础减震，绿化降噪; 10. 4; 固废; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门统一处理; 1. 5; 合计; 200. 4.2.7 项目环保竣工验收内容 根据建设的环境保护要求，本项目建设过程应配套建设相应环保设施，项目环境保护措施竣工验收的主要内容和要求详见下表。 表4.2-7 环保竣工验收一览表 序号; 治理对象; 项目; 环境保护措施及检查内容; 治理效果. 1; 废气; 制砂系统; 设备自带的管道收集系+1套脉冲除尘器+封闭式厂房; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)无组织排放标准限制. 400t筒仓; 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房. 概率筛及100t砂仓; 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房. 150t物料仓; 每个仓顶自带的除尘器+封闭式厂房. 外加剂仓; 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房. 包装工序; 一套脉冲除尘器+封闭式厂房. 散装工序; 一套脉冲除尘器+封闭式厂房. 原料堆场; 封闭式厂房. 厂区运输; 定时清扫和洒水. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 初期雨水、地面冲洗废水; 初期雨水收集池; 沉淀后回用于厂区降尘. 3; 噪声; 生产噪声; 全封闭生产厂房，基础减震，绿化降噪; GB12348-2008的2类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门统一处理; 无害化处置. 布袋收集粉尘; 统一收集作为原料回用于生产; 综合利用. 初期雨水收集池泥沙; 定期清淤外售作为砖厂材料; 资源化处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 制砂系统 | 颗粒物 | 设备自带的管道收集系+1套脉冲除尘器+封闭式厂房 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值要求 |
|  | 400t筒仓 | 颗粒物 | 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房 |  |
|  | 概率筛及100t砂仓 | 颗粒物 | 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房 |  |
|  | 150t物料仓 | 颗粒物 | 每个仓顶自带的除尘器+封闭式厂房 |  |
|  | 外加剂仓 | 颗粒物 | 设备自带的管道收集系+一套脉冲除尘器+封闭式厂房 |  |
|  | 包装工序 | 颗粒物 | 一套脉冲除尘器+封闭式厂房 |  |
|  | 散装工序 | 颗粒物 | 一套脉冲除尘器+封闭式厂房 |  |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 封闭式厂房 |  |
|  | 厂区运输 | 颗粒物 | 定时清扫和洒水 |  |
| 地表水环境 | 员工生活 | SS、COD、BOD5 NH3-N等 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 | 沉淀后回用于厂区降尘 |
| 声环境 | 生产厂房 | 各类生产设备 | 选用低噪声设备，合理布局、建筑隔声、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 一般工业固废 | 布袋收集粉尘 | 回用于生产 | 综合利用 |
|  |  | 初期雨水泥沙 | 定期清淤外售作为砖厂原料 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地水土流失并不明显，但土方开挖会造成一定影响，易引起水土流失，要求对开挖区域做好水土保持工作，最好对绿化土壤采用综合利用的方法，即利用本身需要作剥离表土且外运的场地的地表土，使水地流失减少到最低限度。本项目建成后，需加强绿化并要对绿化妥善管理，不仅能美化环境，同时对抑尘降噪及净化空气都有益。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①对原料的使用和储存提出相应的管理及使用要求，并严格按照该管理要求进行日常监督、管理。生产存储过程中原料及物料做到密闭，不长时间暴露在空气中。原料转移和上料过程严格按照操作规程进行操作，按照安全生产要求设立仓库和生产区的防火防爆防潮设施及器具，做到生产区清净整洁，防止物料的撒漏而导致扬尘或粉尘逸散。生产区禁止明火、热源及水源。 ②加强企业实际生产过程中各工艺环节的管理，定期进行设备及相应环保设施的维护，减少粉尘的无组织排放。 ③强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。远离火种、热源，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ④应对原料和成品库房设置防火标识，采用防爆照明灯具，应严格遵照消防防火有关规范标准要求，车间内应按消防要求配备足够型号相符的灭火器，车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查。 ⑤建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 ⑥企业应制定事故应急预案，定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑧努力建立全公司的环境管理系统，建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 |  |  |  |

- 六、结论

项目与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目运营期项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0805 | / | 0.0805 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0072 | / | 0.0072 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0072 | / | 0.0072 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0036 | / | 0.0036 | / |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘 | / | / | / | 82.59 | / | 82.59 | / |
|  | 泥沙 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①