- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 衡阳县吉瑞页岩砖厂年产6000万块页岩砖改扩建项目

建设单位（盖章）： 衡阳县吉瑞页岩砖厂

编制日期：        2021年10月18日

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、 主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附表	44

附图

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目监测布点图；

附图3  项目厂区平面布置图；

附图4  主要环保目标图；

附图5  区域地表水水系图。

附件

附件1  委托书；

附件2  监测报告；

附件3  备案文件；

附件4  原环评批文、验收意见、排污许可证；

附件5  采矿许可证；

附件6  会议纪要；

附件7  营业执照；

附件8  评审意见

附件9  签到表。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳县吉瑞页岩砖厂年产6000万块页岩砖改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王成 | 联系方式 | 15574663988 |
| 建设地点 | 衡阳县石市镇石市村东街组 |  |  |
| 地理坐标 | （112度27分54.30秒，27度12分57.70秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目行业类别 | 56.砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） þ改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 13.33% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0m2（原址扩建） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与周边环境符合性分析 本项目为窑炉升级改造项目，位于原址上，不新增占地面积。项目所在地没有自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标，污染物均能够达标排放，对周边环境影响不大。 2、与《产业结构调整指导目录》（2019年本）符合性分析 本项目为煤矸石页岩多孔砖，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类或者限制类之列，为允许类建设项目，是符合国家产业政策要求的。 表1-1 产业政策符合性 类型; 产业政策; 本项目情况; 结论. 鼓励类; 无; /; /. 限制类（建材类）; 6、粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）; 项目为以页岩、煤矸石为原料生产的烧结砖项目; 不属于. 9、6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砖砌块生产线; 项目为6000万标砖/年的页岩烧结砖生产线; 不属于. 淘汰类（建材类）; 12、砖瓦轮窑(2020年12月31日)以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目为隧道窑制砖生产线; 不属于. 13、普通挤砖机; 项目采用JKY70/60-4.0型 双极真空挤砖机; 不属于. 14、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机; 项目采用5m×450中心距 搅拌机; 不属于. 15、SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目为1100×1000 新式粉碎机; 不属于. 16、1000型普通切条机; 项目为2750程控横向 定尺切条机; 不属于. 17/100吨以下盘转式压砖机; 项目采用JKY70/60-4.0型 双极真空挤砖机; 不属于. 3、与衡阳市生态环境准入清单符合性分析 表1-2 生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 界牌镇陶瓷加工行业全部进园区，禁止涉重金属和化工行业项目建设；台源镇、渣江镇严格限制水型污染企业发展。; 项目位于石市村，为砖瓦类建设项目，无生产废水、生活污水外排; 相符. 养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 项目为砖瓦类项目; 相符. 禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；; 项目不属于以上企业; 相符. 乡镇饮用水源保护区按市级生态环境准入总体清单中第 5 项“空间布局约束”相关要求管理。; 项目不位于保护区内; 相符. 县级自然保护区按市级生态环境准入总体清单中第 6 项“空间布局约束”相关要求管理。; 项目不位于保护区内; 相符. 污染物排放管控; 完善区域污水处理设施及管网建设，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。; 项目无生产废水、生活污水外排; 相符. 重点行业企业实施强制清洁生产审核，重点工业企业完成无组织排放治理改造；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。; 项目为砖瓦类行业，配套设置脱硫除尘和排气筒，确保达标排放; 相符. 完善垃圾收集外运设施，建立外运处理制度，禁止在集镇、居民点及其附近任意焚烧；畜禽规模养殖场（小区）配套建 设废弃物处理设施的比例达到 85%以上。; 本项目职工生活垃圾统一由环卫部门清运；其余固废妥善的处置，不会对环境产生二次污染; 相符. 饮用水源保护区按市级生态环境准入总体清单中第 5 项“污染物排放管控”相关要求管理。; 项目不位于保护区内; 相符. 环境风险防控; 加强对现有在产企业的环境风险管理，避免出现突发环境风险事件。; 本项目已建立了风险防范措施，严防环境风险事故发生; 相符. 建立乡镇饮用水源突发环境事件应急预案，确保饮用水源安全。; 生产废水、生活污水外排; 相符. 推进大气污染防治联防联控，提升重污染天气预报预警能力。; 项目配套设置脱硫除尘和排气筒，确保达标排放; 相符. 根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。对于已确定的污染地块，在修复前，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。; 项目不位于污染地块; 相符. 资源开发效率要求; 能源：严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到 2020 年能耗强度降低 16%，控制目标 121.93 万吨标准煤。; 本次为窑炉改造升级; 相符. 水资源：禁止建设高耗水、高污染、低效益的项目，提高废水循环利用效率。到 2020 年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2015 年降低 30%和 32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到 0.533。; 本项目不属于高耗水工业行业; 相符. 土地资源：到 2020，集兵镇年基本农田保护面积为 2745.74 公顷；杉桥镇基本农田保护面积为 1366.85 公顷；岣嵝乡基本农田保护面积为 1452.65 公顷；界牌镇基本农田保护面积为 1040.81 公顷；台源镇基本农田保护面积为 4343.24 公顷，渣江镇基本农田保护面积为 4366.51 公顷; 本项目布局紧凑，满足节约集约要求; 相符. 本项目建设符合衡阳市生态环境准入清单的文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 衡阳县吉瑞页岩砖厂成立于2014年01月09日，2016年委托长沙振华环境保护开发有限公司编制了《衡阳县吉瑞页岩砖厂年产3000万块页岩砖建设项目环境影响报告表》，于2016年12月28日获得批复（蒸环评函【2016】86号）；2018年1月，衡阳县吉瑞页岩砖厂主持召开了衡阳县吉瑞页岩砖厂年产3000万块页岩砖建设项目竣工环境保护验收会，同意通过该项目竣工环境保护验收（见附件4）；于2018年1月22日获得排放污染物许可证（证号：2018001）。 衡阳县吉瑞页岩砖厂现取得环评批复生产能力为年产3000万匹页岩砖，目前采用25门轮窑生产，现有生产规模和生产工艺不满足现行产业政策，因此，项目业主决定依托厂区现有用地，对生产区整体进行改扩建。根据衡阳县砂石土矿扩界保留、整合、新设采矿权纳入专项规划名单（2020年6月8日，衡阳且人民政府常务会议纪要），衡阳县吉瑞页岩砖厂为扩界保留企业（详见附件6）。 2021年衡阳县吉瑞页岩砖厂进行了法人变更，为了公司发展，衡阳县吉瑞页岩砖厂拟投资1500万元在原址上进行改建，拆除原有的25门轮窑焙烧页岩砖生产线，建设1条隧道窑页岩砖生产线及其相应的配套厂房，更新换代设备，形成可年产页岩砖6000万块（标砖）页岩砖的生产能力。本次环评不涉及页岩石开采的内容。 对照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等的相关规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“56.砖瓦、石材等建筑材料制造303”，需编制环境影响报告表。为此，衡阳县吉瑞页岩砖厂委托衡阳益清环保科技有限公司（以下简称我公司）承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，我公司组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：衡阳县吉瑞页岩砖厂年产6000万块页岩砖改扩建项目； 建设性质：改扩建； 建设地点：衡阳县石市镇石市村东街组； 建设单位：衡阳县吉瑞页岩砖厂； 总投资：1500万元，其中环保投资200万元； 工作制度：制砖工艺采用一班工作制，每班工作时长为8小时，隧道窑采用24h连续烧制，年工作天数为340天； 职工人数：现有职工30人，项目不新增员工，改建后全厂职工仍为30人。 3、主体、公用及辅助工程 衡阳县吉瑞页岩砖厂占地面积21000m2，原有1条采用轮窑烧结工艺年产3000万块烧结页岩砖生产线，设有制砖区（制砖区位于采矿区内，占地面积约10300平方米）、页岩开采区。本次改扩建不新增用地，建筑面积新增2400m2，对原址全部推倒重建，拟建设1座1烧2烘隧道窑，所有生产设备全部重新购买，采用页岩、煤矸石等原料生产烧结页岩砖，产能由3000万块标砖/年增加至6000万块标砖/年。 改扩建后主要工程内容包括隧道窑、粉碎及成型车间、原料库、辅助用房等公用设施、配套环保设施，其中：隧道窑占地面积1370m2，隧道窑窑长130.6m，宽14.34m，高2.8m；原料堆场占地面积约1500m2，厂棚内堆放页岩、煤矸石；粉碎及成型车间占地面积约1000m2，主要对原料破碎、粉碎、筛分、制砖等；陈化库占地面积约500m2；项目页岩矿属于衡阳县砂石土矿扩界保留、整合、新设采矿权纳入专项规划名单，本次环评不包括页岩开采内容。 # 表2-1 项目工程主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 直烧隧道窑; 直烧隧道窑1座，1烧（窑长130.6m，宽4.78m，高2.8m）2烘（窑长78m，宽4.78m，高2.8m），占地面积1370m2，砖混结构，1F，; 本次改扩建将现有轮窑生产线全线拆除后重新建设，新建工程与现有工程无依托关系. 原料堆场; 占地面积约1500m2，1F，钢结构厂棚堆放页岩、煤矸石. 粉碎及成型车间; 封闭式钢结构厂房，1F，占地面积约1000m2，主要对原材料进行破碎、粉碎、筛分、制砖等，配置粉碎机、皮带机、搅拌机、定尺切条机、砖机、码胚机等设备. 陈化库; 砖混结构，1层，占地面积约500m2. 辅助工程; 宿舍; 砖混结构，2层，占地面积约1400m2. 办公室; 砖混结构，2层，占地面积约120m2. 运输工程; 项目原料及产品厂外运输委托社会车辆采用汽车运输，其中原料的运输由原料供应商负责。厂内运输一般为铲车和叉车。. 公用工程; 供电; 由农村供电电网接入. 供水; 用水为井水. 供热; 本项目烧砖过程中所需要的热量由制砖原料煤矸石及原煤焙烧时产生的热量提供，煤矸石、原煤焙烧产生的热烟气回用于砖坯的烘干。此外本项目点火时用木柴作燃料，每年点火所用的木柴量约为4t/a。由于引火时间较短，使用木柴量较少，引火过程对周边的环境影响较小. 保工程; 废气治理措施; 原料和产品运输过程产生的扬尘; 定期清扫和洒水降尘. 原料场扬尘、装载机卸料扬尘; 洒水抑尘设置围挡、原料棚三面围挡加盖顶棚. 原料破碎、筛选粉尘; 车间密闭，袋式除尘器（除尘效率可达98%以上）处理后由15米高排气筒排放. 隧道窑废气; 经双碱脱硫除尘处理后，由15m高排气筒排放. 废水治理措施; 生活废水; 经化粪池处理后用于农田农肥. 生产废水; 砖搅拌用水经干燥、烧成后全部蒸发耗散，无废水产生. 脱硫用水经沉淀后循环使用不外排. 喷雾降尘用水蒸发损耗，不产生废水. 初期雨水; 初期雨水经收集后回用于生产. 噪治理措施; 选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，同时采取减振及利用厂房隔声等措施. 固体废物治理措施; 一般固废分类暂存于一般固废暂存区，回用于生产. 建设危险废物暂存间一座，建筑面积为5m2，营运期产生的危险废物分类收集暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位3个月清运处理一次. 生活垃圾厂区内收集后定期交由环卫部门清运处理. 表2-2 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 现有工程; 新增; 改扩建后; 备注. 1; 总占地面积; m2; 21000m2; 0; 21000m2; 不变. 2; 总建筑面积; m2; 5600m2; 2400m2; 8000m2; 增加. 3; 总定员; 人; 30人; 0; 30人; 不变. 4; 工作小时; h; 8160h; 0; 8160h; 不变. 3、原辅料及主要设备 # 本项目原辅材料见表2-3，主要生产设备见表2-4。 # 衡阳县吉瑞页岩砖厂已获得采矿许可证（证号：C4304212011047130110322）矿区面积0.0275平方公里，开采环保手续齐全，开采规模为10万吨/年。根据资源储量估算，保有页岩资源储量70.5万吨(122b)，可采矿量63.5万吨，可采年限约6.4年，至今剩余53.5万吨，剩余开采年限为5.3年，采矿权于2024年1月21日到期。 表2-3 主要原辅材料消耗表 序号; 名 称; 年耗量; 备注. 1; 煤矸石; 42800t/a; 前期外购于有煤矸石采矿许可证公司，后期取得煤矸石采矿许可证后自行开采（矿山另行环评不在本项目范围内）. 2; 页岩; 79436.8t/a; 前期自行开采，后期已有页岩矿开采完毕后外购于有页岩矿采矿许可证公司. 3; 污泥; 4280; 外购于有环保手续制砂厂沉淀池压滤后产生的污泥. 4; 废次品砖、废边角料; 1884; 来源于生产过程产生的固废. 5; 木柴（引火）; 4t/a; 外购. 6; 氢氧化钠; 112t/a; 脱硫剂，25kg/袋，最大储存量约0.5t，厂棚内堆放. 7; 氢氧化钙; 2.08t/a; 脱硫剂，25kg/袋，最大储存量约0.5t，厂棚内堆放. 8; 水; 生产用水; 19200t/a; 井水. 生活用水; 1255.5t/a. 6; 电; 210万Kw•h/a; 当地电网. 2-4 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量（单位）; 来源; 备注. 1; 码坯机; /; 2台; 外购; 生产设备均为新购，无利旧. 2; 空压机; /; 2台; 外购. 3; 板式给料机; 5m×1m履带式供料机; 2台; 外购. 4; 箱式给料机; /; 2台; 外购. 5; 鄂破机; 500×600; 2台; 外购. 6; 粉碎机; 1100×1000新式粉碎机; 1台; 外购. 7; 滚动筛; 6m×2.0m; 2台; 外购. 8; 全自动供水机; /; 1台; 外购. 9; 搅拌机; 5m××450中心距搅拌机; 2台; 外购. 10; 砖机; JKY70/60-4.0; 2台; 外购. 11; 定尺切条机; 2750程控横向定尺; 1台; 外购. 12; 翻坯机; /; 1台; 外购. 13; 真空泵; 2BV-5161; 2台; 外购. 14; 挖掘机; 1台; 外购. 15; 装载机; 成工332E; 1辆; 外购. 16; 风机; /; 4台; 外购. 表2-5 本项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数表 主要生产 单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数. 原辅料制备; 贮存; 页岩、煤矸石堆场; 占地面积：1500m2. 原料制备; 鄂破机; 1100×1000. 板式给料机; DS-0928. 箱式给料机; 500×600. 鄂破机; 1100×1000. 粉碎机; 6m×2.0m. 滚动筛; 1100×1000. 陈化碾练; 陈化库; 储量：360t. 搅拌机; 5m×450. 成型干燥系统; 成型; 砖机; JKY70/60-4.0. 定尺切条机; 2750程控横向定尺. 翻坯机; /. 干燥; 窑炉烘干室（隧道窑）; 长78m，宽4.78m，高2.8m. 烧成系统; 窑烧成; 炉窑焙烧室（隧道窑）; 长130.6m，宽4.78m，高2.8m. 公用单元; 辅助系统; 摆渡车道; 长30m，宽4m. 注：项目原材料页岩、煤矸石须进行放射性检测，严禁采用放射性超过相关标准或可能造成产品放射性超过相关标准的原材料，确保生产的煤矸石页岩砖放射性核素符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）的规定。 原辅材料理化性质： （1）煤矸石 煤矸石主要成分以硅、铝、铁、钙和其他元素的氧化物构成，我国各地煤的全硫含量大多为0.5%～5%不等，一般情况下原煤中的可燃硫占全硫量的80%左右，而煤矸石中的含硫量一般为同矿原煤的30%～60%，并且硫酸盐比例较大。硫在煤矸石中的存在方式可以有无机硫和有机硫两种方式，无机硫中又以硫化物硫、单质硫、硫酸盐硫存在方式居多，最常见的存在方式有：黄铁矿、自铁矿、肺黄铁矿、石膏、绿矶为主；有机硫存在很少，多见硫醚和硫醌化合物。煤矸石成分分析见下表。 # 表2-6 煤矸石成分分析 组成; 灰分（%）; 挥发份（%）; 固定碳（%）; 低位发热量（MJ/kg）; 硫含量（%）. 含量; 32.45; 8.63; 4.26; 106; 0.3. （2）页岩 页岩是粘土岩的一种，是由粘土矿物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成的小颗粒、易裂碎，很容易分裂成为明显的岩层。页岩成分复杂，除粘土矿物（如高岭石、蒙脱石、水云母、拜来石等）以外，还含有碎屑矿物（如石英、长石、云母等）和自生矿物（如铁、铝、锰的氧化物与氢氧化物等）。页岩具有页状或薄片状层理，用硬物击打易成碎片。具有良好的热性能，符合施工建筑模数，减少施工过程中的损耗，提高工作效率。页岩主要的化学组成见表2-7，物理性质见表2-8。 # 表2-7 页岩的化学组成(%) 成分 原料; Si02; Al203; Fe203; TiO; CaO; MgO; F; S; K20; Na20; 其他. 页岩; 68.98; 15.07; 5.26; 0.77; 1.69; 1.70; 0.002; 0.05; 4.35; 2.16. # 表2-8 页岩的物理性质 性质 原料; 塑性指标; 干燥收缩率; 干燥敏感指数; 结构脱水温度; 矿物质分解温度. 页岩; 9～12; 6%以下; ＜1; 350～550℃; 400～800℃. 此外，项目一般每年点火两次，每次点火燃烧时间2天，引火使用木柴量约为4t/a。由于引火时间较短，使用木柴量较少，引火过程对周边的环境影响较小。（木柴的年用量少且含硫率极低，产生二氧化硫等污染物极少，本环评在计算焙烧废气产生量时未计入。） （3）氢氧化钠 又称烧碱和苛性钠，化学式为NaOH，是一种具有高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶解于甲醇及乙醇。此碱性物具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气，亦会吸取二氧化碳等酸性气体。 （4）氢氧化钙 俗称熟石灰或消石灰，是一种微溶于水之白色固体，其水溶液常称为石灰水（量大时，可形成石灰乳或石灰浆）。其是一种强碱，具有杀菌与防腐能力，对皮肤、织物有腐蚀作用；在工业中有广泛的应用。它是常用的建筑材料，也用作杀菌剂和化工原料等。 4、产品方案 本项目主要产品方案及规模见表2-9。 # 表2-9 主要产品一览表 品种; 规格（标砖）; 块重（标砖）; 折标砖产量（万块/年）; 总重量（吨）. 煤矸石页岩砖; 240mm×115mm×53mm; 2.14kg/块; 6000; 12.84万. 5、项目平面布置 改扩建前，现有工程厂区生产成型区位于厂区西部，原料库位于厂区西部，生产干燥及焙烧区位于厂区东部，烧结后的成品由轨道运输至成品区，成品区位于厂区北面，办公用房位于厂区西南侧，宿舍位于厂区北部。 改扩建后，项目厂区分为生产区和办公生活区两大功能区。项目生产成型区位于厂区西北部，原料堆场位于厂区西北面，生产干燥及焙烧区位于厂区中部，生产成型区、干燥及焙烧区均采用轨道电动运输，烧结后的成品由轨道运输至成品区，成品区位于厂区东面，办公楼位于厂区西南侧，宿舍位于厂区东北侧。项目各建筑物之间的布局与工艺流程衔接合理，能满足生产工艺和卫生质量要求，各个环节衔接紧凑，便于运输。 厂区整体布局按工艺流程来布置，物料流向顺畅，总平面布置紧凑、完善、美观、大方，节约土地。 改扩建后项目厂区的布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节 图2-1 项目运营期生产工艺流程图 1、工艺流程说明 （1）原料处理 页岩、煤矸石由皮带转运至鄂破机受料斗，过滚动筛，筛上物（粒径≥3mm）由皮带机送入鄂破机继续破碎，筛下物（粒径＜3mm）用皮带机输送至配料机与外购的污泥（含水约5%，粒径＜3mm）按一定比例进行配料，经砖瓦自动配水控制系统加水搅拌，搅拌好的原料用皮带输送至陈化仓（陈化仓的作用：使混合料的水分有足够时间充分混合均匀，提高混合料的均匀性，改善混合料的物理性能，保证后续成型，满足后续干燥和焙烧工序的技术要求，提高产品质量、降低废品率，一般陈化仓中混合料时间为72h）。 此工序会产生破碎、筛分粉尘和噪声。 （2）制砖切坯 陈化仓中的混合料通过皮带输送至搅拌机进行二次搅拌，搅拌后的物料进入制砖机后，通过真空挤压成型，成型后的泥条经过定尺切条机切割成所要求尺寸的砖坯，再由自动码坯机将砖坯码至窑车上，送上隧道窑的砖坯生坯道，以备干燥。 此工序会产生噪声和废泥条。 （3）干燥 砖坯的干燥速度是决定本项目产量的关键因素。本项目隧道窑内设窑炉烘干室，烘干室内设置有轨道运输砖坯进行干燥，耗时约12h，热源来自窑炉焙烧室产生的热烟气。干燥后的砖坯（含水率降至8%）直接由窑车经轨道送至窑炉焙烧室焙烧。 此工序会产生焙烧烟气和噪声。 （4）焙烧 项目砖坯焙烧分为预热、焙烧、冷却3个工作段。干燥后的砖坯由窑车进入预热段；在预热段由从焙烧段过来的高温烟气预热至600℃，进入焙烧段；在焙烧段，利用煤矸石内燃对砖坯进行焙烧，焙烧温度约1200℃；焙烧结束后，进入冷却段进行自然冷却冷却。隧道窑整个焙烧过程停留时间约25h。得到强度、性能均满足要求的成品砖，通过窑车转运至成品熟砖存坯道，之后转运到成品堆场堆存外售。 焙烧过程排出的热烟气，通过引风机引至窑炉干燥室，用作砖坯的干燥介质，干燥后的烟气经脱硫除尘处理后高空排放。 （5）检验 烧制好的页岩烧结砖（装在窑车上），由窑车拉出运至卸车区，有铲车装卸，同时对砖的质量进行检查，而后运往成品堆场。 此过程会产生噪声和废砖。 2、主要污染物工序汇总 # 表2-10 项目主要产污一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 1; 窑炉烟气; 焙烧、干燥工序; SO2、NOX、烟尘、氟化物. 2; 破碎、筛分粉尘; 破碎、筛分工序; 粉尘. 3; 堆场扬尘; /; 粉尘. 4; 运输扬尘; 原料运输; 粉尘. 5; 装卸起尘; 原料装卸; 粉尘. 废水; 6; /; /; /. 噪声; 7; 生产设备噪声; 工作过程; 机械噪声. 8; 交通运输噪声; 运输过程; /. 固废; 9; 生产固废; 整个生产过程; 废砖坯、灰渣、边角料等. 10; 生产固废; 设备维护; 废机油、脱硫水池的废石膏等. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 衡阳县吉瑞页岩砖厂成立于2014年01月09日，2016年委托长沙振华环境保护开发有限公司编制了《衡阳县吉瑞页岩砖厂年产3000万块页岩砖建设项目环境影响报告表》，于2016年12月28日获得批复（蒸环评函【2016】86号）；2018年1月，衡阳县吉瑞页岩砖厂主持召开了衡阳县吉瑞页岩砖厂年产3000万块页岩砖建设项目竣工环境保护验收会，同意通过该项目竣工环境保护验收（见附件4）；于2018年1月22日获得排放污染物许可证（证号：2018001）。 现有工程总占地面积21000m2，设有制砖区（制砖区位于采矿区内）、页岩开采区。其中制砖区占地面积约10300平方米，总建筑面积约5600m2，设有轮窑生产线、破碎筛分加工区、坯道、成品区、原料区，年产3000万块页岩砖；页岩采矿区矿区面积0.0275平方公里，可采矿量63.5万吨。开采规模为10万吨/年。 2、现有工程生产工艺 图2-3 现有工程生产工艺流程图 （1）现有工程生产工艺： ①原料预处理 页岩堆场、煤堆场暂存约1个月的原料使用量。页岩、煤矸石以及生产过程中产生的废砖坯用破碎机破碎，通过皮带运输机运输到滚筒筛筛选，筛选出的粗物料通过皮带输送机返回破碎机再次破碎，细物料计量后通过皮带输送机送入搅拌机，与一定比例的水进行混合，混合后的物料通过皮带输送机送入制砖机。 ②制坯 搅拌均匀的原料，由真空挤砖机挤出成型，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回搅拌工序，合格砖坯由人工码坯、装车。此环节产生的污染主要是噪声、废砖坯。 ③干燥、焙烧 码好的砖坯先进行干燥，标砖砖坯的干燥在干燥窑中完成，周期约为10d，焙烧工序在轮窑里面完成。装载砖坯的窑车在轮窑转运系统的工作下，人工在轮窑对砖块进行码坯，经过轮窑对砖坯进行焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖，再对轮窑进行开窑。烧制温度大概1000℃，每窑转烧制约6 小时候出窑内燃阶段靠砖坯内的炉渣等内燃，无需添加燃料。此环节产生的污染主要是废气、噪声。 轮窑一般是一条长的直线形隧道，其两侧及顶部有固定的墙壁及拱顶，底部铺设的轨道上运行着窑车。燃烧设备设在轮窑的中部两侧，构成了固定的高温带—烧成带，燃烧产生的高温烟气在轮窑前端烟囱或引风机的作用下，沿着隧道向窑头方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了轮窑的预热带。在轮窑的窑尾鼓入冷风，冷却轮窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥器作为干燥生坯的热源，这一段便构成了轮窑的冷却带。 ④成品检验与堆放 焙烧后的成品砖从窑内人工卸下装在窑车上，同时对砖的质量进行检查，将合格的成品砖运往成品砖堆场，不合格的页岩砖经收集破碎后作为原料重新利用。此环节产生的污染主要是废气、噪声。 ⑤烟气脱硫 焙烧产生的高温烟气窑内管道引至烘干、预热段，利用高温烟气预热和干燥砖坯，环形烟道水泥盖板每2m段设1块活动盖板。烧窑运行时沿环形轨道缓慢移动，排烟口位于窑头，当排烟口对准活动盖板时，排烟口挡板、烟道活动盖板同时打开并对接，窑内烟气排入地沟烟道，由引风机引入脱硫塔（15m高）进行处理。 （2）主要污染物工序汇总 # 表2-11 项目主要产污一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 1; 窑炉烟气; 焙烧、干燥工序; SO2、NOX、烟尘、氟化物. 2; 破碎、筛分粉尘; 破碎、筛分工序; 粉尘. 3; 堆场扬尘; /; 粉尘. 4; 运输扬尘; 原料运输; 粉尘. 5; 装卸起尘; 原料装卸; 粉尘. 废水; 6; /; /; /. 噪声; 7; 生产设备噪声; 工作过程; 机械噪声. 8; 交通运输噪声; 运输过程; /. 固废; 9; 生产固废; 整个生产过程; 废砖坯、灰渣、边角料等. 10; 生产固废; 设备维护; 废机油、脱硫水池的废石膏等. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 3、现有项目污染物排放情况 （1）废气 根据建设单位提供的季度检测报告，湖南中额环保科技有限公司于2021年4月7日对现有工程废气进行了监测，本次评价现有工程污染物实际排放总量参考实际监测数据进行核算。 表2-12 有组织排放废气监测结果统计表 单位：mg/m3 采样点; 监测项目; 标准; 折算浓度; 标干废气流量. 窑炉废气排放口; 二氧化硫; 300; 39; 5234m3/h. 氮氧化物; 200; 78. 氟化物; 3; 0.015. 颗粒物; 30; 6.1. 表2-13 废气排放总量 类型; 污染物; 批复/环评总量; 实际总量. 有组织废气; 颗粒物; 0.45; 0.26. 二氧化硫; 13.1; 1.67. 氮氧化物; 7.6; 3.331. 氟化物; 1.802; 0.0006. （2）废水 原项目劳动定员实际30人，生活用水量为1255.5m3/a（4.65m3/d），生活污水产生量为1067.175m3/a（3.95m3/d），经化粪池收集后作农肥；生产用水主要为生产过程中制砖搅拌用水、脱硫脱硝用水和洒水降尘用水，用水量为9600t/a（35.555t/d），砖搅拌用水在生产过程中经干燥、烧成后全部蒸发耗散，脱硫用水经沉淀后循环使用不外排，厂区喷雾抑尘用水蒸发损耗，项目各工序用水或蒸发或循环利用均不外排；收集的初期雨水全部用于厂区降尘洒水、工艺用水或脱硫设施补充用水不外排。现有工程无废水外排。 （3）噪声 建设单位提供的监测报告中检测结果表明，项目噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值。 （4）固体废物 现有工程固废主要包括次品砖（含窑渣）、废边角料、沉淀池沉渣、废润滑油以及生活垃圾。 ①次品砖（含窑渣） 现有工程年产3000万块煤矸石页岩砖（7.89万t），次品率（含窑渣）1%，则每年共有次品砖（含窑渣）约642t，将其全部回用于生产过程。 （2）废边角料 根据生产实际，切条产生的边角料约300t/a，返回工序回收利用。 （3）沉淀池沉渣 碱液脱硫除尘器产生除尘废水经沉淀池处理后循环回用，沉淀池沉渣产生量总计约49.4t/a，回用于制砖工序。 （4）废润滑油 项目内设备需定期进行检修，机械设备维护、检修的过程中将产生废机油，属于危险废物，危险类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，项目废机油产生量约0.025t/a，委托有危险废物处置资质的单位定期处置，暂存过程按危险废物的有关规定和要求进行环境监管。 （5）生活垃圾 项目劳动定员为30人，按每人每天产生垃圾1kg计，年工作日为270d，则生活垃圾产生总量约为8.1t/a。生活垃圾实行袋装化、定点堆放，由当地环卫部门定期清运。 3、现有污染物排放及达标情况 1、废气 根据建设单位提供的季度检测报告，湖南中额环保科技有限公司于2021年4月7日对现有工程废气进行了监测，监测结果见下表。 表2-14 有组织排放废气监测结果统计表 单位：mg/m3 采样点; 监测项目; 标准; 浓度; 是否达标. 窑炉废气排放口; 二氧化硫; 300; 39; 是. 氮氧化物; 200; 78. 氟化物; 3; 0.015. 颗粒物; 30; 6.1. 表2-15 无组织排放废气监测结果统计表 单位：mg/m3 监测项目; 标准; 浓度; 是否达标. 颗粒物; 上风向（Q1）; 1.0; 0.166; 是. 下风向（Q2）; 0.457. 下风向（Q3）; 0.518. 二氧化硫; 上风向（Q1）; 0.5; 0.011; 是. 下风向（Q2）; 0.018. 下风向（Q3）; 0.025. 氮氧化物; 上风向（Q1）; /; 0.073; 是. 下风向（Q2）; 0.119. 下风向（Q3）; 0.107. 氟化物; 上风向（Q1）; 0.02; 0.5L; 是. 下风向（Q2）; 0.5L. 下风向（Q3）; 0.5L. 由上表可知，现有项目废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2及表3排放标准。 2、噪声 根据建设单位提供的年度检测报告，湖南中额环保科技有限公司于2021年4月7日对现有工程厂界进行了监测，营运期厂界噪声结果见下表。 表2-16 厂界噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 4月7日. 昼 间; 夜 间. ▲1#（场界东）; 52.8; 37.1. ▲2#（场界南）; 50.8; 34.8. ▲3#（场界西）; 50.2; 35.3. ▲4#（场界北）; 51.1; 36.9. 达标情况; 达标; 达标. 标准值GB12348-2008中2类; 昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A). 从以上结果可知：现有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3、现有工程存在问题和以新带老措施 项目现有工程存在地面硬化不完全、原料堆场未进行三面围挡、无危废暂存间等问题，本次将现有制砖线全部拆除，在原址建设标准化隧道窑生产线及相关环保设施，现有工程遗留的问题在本次改扩建后将全部解决。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据衡阳市监测站《关于2020年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，衡阳县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体见表3-1，项目所在区域为2020年达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子TSP、氟化物对周围环境的影响，本次环境影响评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2021年8月28日~30日，对项目所在周边TSP、氟化物特征排放因子进行了环境质量现状监测。 表3-2 监测点位布设 序号; 监测点位. 1; 厂区西南面270m处石市村居民点G1. 具体位置详见附图2。 （1）监测因子：TSP、氟化物共两项。 （2）监测时间与频次：2021年8月28日~30日，连续监测3天。 （3）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 （4）评价方法：采用超标率和超标倍数等数理统计方法进行评价。 （5）监测结果：监测结果见下表。 表3-3 环境空气现状监测结果 点位名称; 检测日期; 检测结果（mg/m3）. TSP; 氟化物. 厂区下风向G1; 2021.08.28; 0.132; ＜0.0016. 2021.08.29; 0.139; ＜0.0021. 2021.08.30; 0.132; ＜0.0018. 标准值; 0.3; 0.007. 备注：1、该检测结果仅对此次采样负责； 2、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 根据监测结果，评价区域空气环境指标中TSP、氟化物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 2、地表水质量现状 本项目无废水外排。 项目周边最大的地表水为斜坡堰水库，根据《衡阳县旭辉陶瓷原料有限公司年产10万吨钠长石粉技改项目环境影响报告表》，衡阳县旭辉陶瓷原料有限公司于2019年4月1日~2日委托湖南精博监测科技有限公司对厂区东面2500m处斜坡堰水库进行监测监测布点见表3-4，数据统计结果见表3-5。 表3-4 地表水环境质量现状监测断面 编号; 监测点位; 监测因子. W1; 厂区东面2500m处斜坡堰水库; pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群、总磷. 表3-5地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L 监测点位; 监测项目; 监测结果; 最大超标倍数; 超标率; （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 评价标准. W1; pH; 7.33~7.38; -; -; 6~9; 达标. CODcr; 13~14; 0; 0; 20; 达标. 氨氮; 0.435~0.466; 0; 0; 1.0; 达标. BOD5; 2.1~2.5; 0; 0; 4; 达标. SS; 21~23; -; -; -; -. 粪大肠菌群; 3200~3500; 0; 0; 10000; 达标. 总磷; 0.02; 0; 0; 0.2; 达标. 监测期间，项目所在地水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 为了解评价区域内的声环境质量现状，湖南谱实检测技术有限公司于2021年8月28日~29日对本项目场区东、南、西、北四个厂界以及项目南面3m处石市村居民点进行噪声实测。 （1）监测布点 本次噪声现状监测共布设了5个监测点，分别在项目拟建地边界四周，详见表3-2。 表3-6 声环境监测点位设置一览表 编号; 具体位置. N1; 项目东厂界外1m. N2; 项目南厂界外1m. N3; 项目西厂界外1m. N4; 项目北厂界外1m. N5; 项目南面3m处石市村居民点. （2）监测因子 等效连续A声级LAeq。 （3）监测时间及频次 2021年8月28日~29日，昼夜各监测一次，连续监测两天。 （4）监测结果 噪声监测结果见表3-7。 表3-7 声环境现状监测统计结果单位：dB(A) 监测时间; 测点 编号; 测点名称; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 是否超标; 监测值; 标准值; 是否超标. 8月28日; N1; 厂界东; 53; 60; 否; 43; 50; 否. N2; 厂界南; 51; 60; 否; 40; 50; 否. N3; 厂界西; 52; 60; 否; 43; 50; 否. N4; 厂界北; 53; 60; 否; 43; 50; 否. N5; 石市村居民点; 50; 60; 否; 40; 50; 否. 8月29日; N1; 厂界东; 54; 60; 否; 45; 50; 否. N2; 厂界南; 51; 60; 否; 42; 50; 否. N3; 厂界西; 52; 60; 否; 43; 50; 否. N4; 厂界北; 53; 60; 否; 44; 50; 否. N5; 石市村居民点; 50; 60; 否; 41; 50; 否. 监测结果表明，项目厂界四周监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 通过实地踏勘，项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，所在地主要为次生植被和人工植被，以山地灌草丛和农业植被为主，有松、杉、竹等植物。经济林树种以油茶为主，主要种植的粮食作物为水稻。评价区范围内未发现受国家、地方保护的野生动物种类、珍稀保护植物和古大树，更未发现珍稀濒危的动物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目为原厂址重建，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表。 表3-8 主要环境保护目标 敏感要素; 名称; 距厂界最近点坐标（项目中心点为坐标原点）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离范围（m）. X; Y. 大气环境; 石市村居民点1#; 123; -270; 居民; 约10人; 环境空气质量二级标准; 南面; 3~100m. 石市村居民点2#; 267; 71; 居民; 约500人; 南面; 101~500m. 槽家塘居民点; -99; 151; 居民; 约33人; 东北面; 200~500m. 贺老屋居民点; 90; -168; 居民; 约42人; 西北面; 153~500m. 声环境; 石市村居民点1#; 123; -270; 居民; 约3人; 声环境质量2类标准; 南面; 3~50m. 地表水; 无名水塘; 灌溉用水; 地表水环境质量Ⅲ类; 南面; 20m. 无名沟渠; 灌溉用水; 东面; 100m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水 项目无生产废水、生活污水外排。 （2）大气 项目隧道窑烟气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放标准；企业边界大气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中排放标准。 表3-9 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （单位mg/m3） 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物（以F计）. 原料燃料粉碎及制备成型; 30; -; -; -; 车间或生产设施排气筒. 人工干燥及培烧; 30; 300; 200; 3. 原料运输、堆放、装卸及干燥焙烧; 1.0; 0.5; -; 0.02; 企业边界. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）标准。 （5）固废 项目所产生的固废应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无生产废水、生活污水外排，故无废水总量指标。本项目隧道窑废气脱硫除尘处理后，SO2、NOx排放量分别为：8.88t/a、9.96t/a。建议总量控制指标为：SO2：8.88t/a；NOx：9.96t/a。具体以环境保护主管部门核定为准。 表3-10 总量指标 项目; SO2; NOx. 已有总量; 13.1; 7.6. 本项目建议总量控制指标; 8.88; 9.96. 需另行购买总量控制指标; 0; 2.36. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期需要将原有轮窑和配套设施进行拆除，并重新场地平整后建设隧道窑和相关的附属设施，并对地面硬化及其他环保设施建设，施工期的主要环境影响和保护措施如下。 1、大气环境影响分析 项目施工期间产生的大气污染物主要来源于项目所需的砂料、石灰、水泥搬运及器械运输过程中产生的扬尘。环评要求建设单位和施工单位采取有效的措施控制扬尘污染。 ①道路运输扬尘防治措施 向有关行政主管部门申请运输路线，运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，防止遗撒。 ②施工场内施工扬尘防治措施 施工现场要进行围栏或设置屏障；裸露施工区地表压实处理并洒水；天气预报4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业；合理安排工期，尽可能地加快施工速度，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 ③堆场扬尘防治措施 临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；露天堆置砂石应采取覆盖措施；散装粉状建筑材料的堆放要利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式；采用商品混凝土。 此外，项目施工期不设混凝土搅拌站，使用商品混凝土。在此基础上，本项目扬尘对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目施工期污（废）水包括施工废水和生活污水两部分。施工废水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，可循环用作冲洗或场地抑尘洒水。施工人员生活污水经化粪池收集后作农肥。 在此基础上，本项目施工期废水对周边水环境的影响较小。 3、固体废物影响分析 本项目在进行主体工程拆除时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾，产生的固废量约为168t。施工单位在施工现场设置建渣临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理；淘汰的机械设备交由具有废旧机械设备回收能力的单位合理处置，由回收站进行合理利用；施工产生的废料回收利用，对钢筋、木材等下角料分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等全部收集回用于运营期间制砖或由渣土部门进行妥善处置。 本项目建设施工人员生活垃圾分类袋装化收集后交环卫部门统一处置，以保护好施工人员的生活环境。 在此基础上，本项目固废对周围环境影响较小。 4、噪声影响分析 本工程在施工期的主要噪声源是各类施工机械的运转噪声。在施工期间，建设单位应选用低噪声的施工机械，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是在夜间严禁高噪声机械设备进行施工作业，禁止在中午休息时间（12:00～14:00）、夜间（22:00～6:00）施工，以减少这类噪声对附近居民的影响，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)对施工场界进行噪声控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染源分析 项目大气污染物主要为窑炉烟气、破碎、筛分粉尘、堆场扬尘、运输扬尘、装卸起尘。 表4-1 项目污染源源强计算来源一览表 污染物名称; 源强计算来源. 窑炉废气; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”，二氧化硫（窑炉）14.8kg/万块标砖，氮氧化物1.66kg（窑炉）/万块标砖，颗粒物（窑炉）4.73kg/万块标砖，废气量42980Nm3/万块标砖. 破碎、筛分废气; 原料经过破碎机破碎和滚筒筛再进入搅拌机，在原料的破碎和筛选过程中，会产生一定量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”，颗粒物（除窑炉外工艺废气）1.23kg/万块标砖，废气量8290Nm3/万块标砖. 原料和产品运输过程产生的扬尘; 煤矸石、页岩等原材料从厂外经汽车运输至原料场、制成的成品砖经汽车运输出去，汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。应定期清扫和洒水降尘. 原料场扬尘、装载机卸料扬尘; 经过中等破碎的煤矸石、页岩、洗煤渣首先运进原料场，在原料场及装载机装卸料点采用洒水抑尘设置围挡，本环评要求原料棚必须进行半封闭，设置的围挡要高于原料正常堆存高度。如此则可有效防止粉尘飞扬，使无组织排放量减少80%以上。本环评要求原料棚必须进行半封闭，设置的围挡要高于原料正常堆存高度. 点火阶段废气; 本项目利用页岩、煤矸石及洗煤渣为主要原料生产煤矸石页岩多孔砖。本项目制砖烘干焙烧在窑内依次完成。引火时用木柴作燃料，每年引火1次，由于引火时间较短，使用木柴量较小不考虑引火对周围大气环境产生的影响. 破碎、筛分粉尘：项目运营后，厂区安装有破碎机台、粉碎机台、滚动筛6台，主要用于煤矸石、页岩的破碎和筛分。项目破碎筛分位于封闭车间内，破碎筛分工序皮带运输采取封闭皮带，减少无组织粉尘产生。项目破碎、筛分工序安装集尘罩（集尘效率不低于95%），由风机（风量约3000m3/h）将含尘废气引入袋式除尘器（除尘效率可达98%以上）处理后由15米高排气筒排放。 窑炉废气：隧道窑废气经风机引入双碱法脱硫除尘塔净化处理，脱硫效率取90%，除尘效率为85%，处理后由15m高的排气筒排放。 氟化物指含负价氟的有机或无机化合物，与其他卤素类似，氟生成单负阴离子（氟离子F−）。根据页岩的化学组成可知，页岩中含F为0.02%，本项目页岩用量约为77040t/a，则项目原料中氟的总量为15.408t/a。根据同类型项目调查,页岩在窑炉培烧过程中氟化物的溢出率在1.5%左右，可得隧道窑废气中氟及其化合物产生量约为0.023t/a。则本项目氟化物产生量约为0.023t/a，产生浓度为0.1mg/m3，不考虑脱除效率，排放量约为0.023t/a，产生浓度为0.1mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的要求（＜3mg/m3）。 表4-2 项目废气产生及处理措施情况一览表 编号; 污染物名称; 主要污染物; 产生源强; 收集效率; 去除效率（%）; 处理方式; 环保设备编号; 排放口编号; 与排污许可技术规范符合性. 平均产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）. 1; 窑炉废气; 颗粒物; 110.05; 3.48; 28.38; /; 脱硫效率为90%，除尘效率为85%; 双碱法脱硫除尘; TA001; 15m高排气筒（DA001）; 符合. 二氧化硫; 344.35; 10.88; 88.8. 氮氧化物; 38.62; 1.22; 9.96. 2; 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 148.37; 3.84; 7.38; 95%; 98%; 袋式除尘; TA002; 15m高排气筒（DA002）; 符合. 项目隧道窑废气采用双碱法脱硫，双碱法脱硫除尘装置处理工艺简介： 脱硫除尘装置工作时，气体由窑底切向进入，在塔板叶片的导向作用螺旋上升，氢氧化钠溶液从盲板分配到各个叶片上形成薄膜层同时被气流喷洒成流水液滴。液滴随气流运动的同时被离心力甩至塔壁形成沿壁旋转的液环，并受重力作用而沿壁下流至环形的集液槽，再通过溢流装置流到下一块塔板的盲板上逐板下流的液体在塔板上被气体喷成雾滴状，使气液间有很大的接触面积。液滴在气流的带动下旋转产生的离心力强化气液间的接触，当液体在旋流板上被喷洒于气体中时粘附其中的烟尘，然后被甩至塔壁带着尘粒下流。由于塔内提供了良好的气液接触条件，气体中的SO2、SO3等酸性气体也可被碱性液体吸收，脱硫装置同时具有除雾性能，以延长风机的使用寿命。 本项目在脱硫除尘时选用氢氧化钠作为吸收剂，氢氧化钠干粉料加入碱液罐中加水配制成氢氧化钠碱液，碱液被打入返料水池中，由泵打入脱硫装置内进行脱硫。为了将用钠基脱硫剂脱硫后的脱硫产物进行再生还原需用一个制浆罐。 制浆罐中加入的是石灰粉加水后配成石灰浆液，将石灰浆液打到再生池内与亚硫酸钠、亚硫酸氢钠发生反应。再生后的溶液返回脱硫装置循环吸收过程中发生的反应如下 吸收反应： 2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3 再生反应： Ca(OH)2+Na2SO3=2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2+2NaHSO3=Na2SO3 +CaSO3 Ca(OH)2 +Na2SO3+1/2O2+ 2H2O=2NaOH+CaSO4·H2O 在整个运行过程中，脱硫产生的很多固体残渣等颗粒物经渣浆泵打入石膏脱水处理系统。由于排走的残渣中会损失部分氢氧化钠，所以在碱液罐中可以定期进行氢氧化钠的补充以保证整个脱硫系统的正常运行及烟气的达标排放。 |

表4-3 项目有组织废气产生及排放情况一览表 编号; 污染物名称; 处理方式; 排放参数; 工作时间（h）; 主要污染物; 产生源强; 排放源强; 排放标准; 排气筒编号; 排气筒坐标. 高度（m）; 内径（m）; 设计风量（m3/h）; 排放温度（℃）; 平均产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）; 平均排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 1; 窑炉废气; 双碱法脱硫除尘; 15; 0.8; 31603（参考废气源强参数进行取值）; 40; 8160; 颗粒物; 110.05; 3.48; 28.38; 16.50; 0.52; 4.257; 30; 排气筒DA001; 东经：112.464827012 北纬：27.272058119. 二氧化硫; 344.35; 10.88; 88.8; 34.43; 1.09; 8.88; 300. 氮氧化物; 38.62; 1.22; 9.96; 38.62; 1.22; 9.96; 200. 2; 破碎、筛分粉尘; 袋式除尘; 15; 0.4; 18287（参考废气源强参数进行取值）; 20; 2720; 颗粒物; 148.37; 3.84; 7.38; 2.82; 0.05; 0.14; 30; 排气筒DA002; 东经：112.464633893 北纬：27.216133221.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 技术可行性分析：废气处理设施参考排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业中提供的废气防治可行技术，因此本项目废气处理设施技术可行。 未被捕集的无组织废气源强见下表。 表4-4 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 主要污染物; 产生量 (t/a); 处理措施; 处理效率; 排放量 (t/a); 最大排放速率（kg/h）; 面源长度m; 面源宽度m; 排放时间h. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 0.369; 三面围挡加盖厂棚、地面硬化等; /; 0.369; 0.14; 1000m2; 2720. 运输扬尘; 颗粒物; /; 地面硬化、定期清扫和洒水降尘等; /; /; /; /; /; /. 堆场扬尘、装卸粉尘; 颗粒物; /; 堆场三面围挡加盖厂棚、洒水抑尘、地面硬化等; /; /; /; /; /; /. 表4-5 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 16.50; 0.52; 4.257. 二氧化硫; 34.43; 1.09; 8.88. 氮氧化物; 38.62; 1.22; 9.96. 氟化物; 0.1; 0.003; 0.023. 2; DA002; 颗粒物; 2.82; 0.068; 0.14. 一般排放口合计; 颗粒物; 4.397. 二氧化硫; 8.88. 氮氧化物; 9.96. 氟化物; 0.023. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 4.397. 二氧化硫; 8.88. 氮氧化物; 9.96. 氟化物; 0.023. 表4-6 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; /; 破碎、筛分、运输、原料堆放、装卸; 颗粒物; 堆场三面围挡加盖厂棚、洒水抑尘、地面硬化等; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中排放标准; 1000; 0.369. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.369. 表4-7 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 4.766. 2; 二氧化硫; 8.88. 3; 氮氧化物; 9.96. 4; 氟化物; 0.023. 表4-8 废气监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 窑炉废气; 排气筒DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物; 1次/半年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放标准. 破碎、筛分粉尘; 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 厂界四周; 颗粒物、二氧化硫、氟化物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3排放标准. 经采取上述措施处理后，项目产生的各类污染物排放可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2及表3相关排放标准，对大气环境影响可控。 2、废水污染源分析 （1）生活废水 项目共有职工30人，厂内不设食堂，设有住宿。根据《湖南省用水定额》（GB43/T 388-2020）用水定额取155m3/人·a进行估算，则生活用水量为1255.5m3/a（4.65m3/d），污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为1067.175m3/a（3.95m3/d）。经化粪池收集后作农肥。 （2）生产废水 本项目生产用水主要为生产过程中制砖搅拌用水、脱硫脱硝用水和洒水降尘用水，根据《湖南省用水定额》（GB43/T 388-2020）中机制砖用水定额，取3.2m3/万块进行估算，则项目生产用水量为19200t/a（71.11t/d）。砖搅拌用水在生产过程中经干燥、烧成后全部蒸发耗散，脱硫脱硝用水经沉淀后循环使用不外排，厂区喷雾抑尘用水蒸发损耗，项目各工序用水或蒸发或循环利用均不外排。 （3）初期雨水 降雨季节，生产厂区会有初期雨水产生。初期雨水量计算公式： Q=Ψ·q·F 式中：Q——雨水流量，L； Ψ——径流系数，取0.9； F——汇流面积，场区有效汇流面积约10300m2； q——暴雨量，L/s·ha，参考衡阳市暴雨强度公式计算； q=892（1+0.67lgP）/t0.57 式中：P---设计降雨重现期（a），取2a； ---初期雨水时间，取15min。 计算得暴雨量为228.97L/s·ha，年暴雨次数取20，则雨水流量为3820.68m3/a，初期雨水量为191.034m3/次，初期雨水的污染因子主要有SS。项目设初期雨水池（200m3）对初期雨水进行收集，收集的初期雨水全部用于厂区降尘洒水、工艺用水或脱硫设施补充用水，不外排。 图4-1 项目水平衡图 （4）用水量合计 综上，项目新鲜水用量为16634.82t/a，无生产、生活污水外排。 3、噪声污染源分析 本项目噪声污染源主要是生产过程中破碎机、粉碎机、搅拌机、制砖机及烘干窑风机等设备运转时及运输设施产生的噪声，声级范围75-100dB(A)。 表4-9 设备噪声声级值 序号; 设备; 安装地点; 数量 (台/套); 排放源强 dB（A）; 减噪措施; 治理后源强dB（A）. 1; 送料机; 粉碎及成型车间; 2; 85; 选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，同时采取减振及利用厂房隔声等措施; 65. 2; 破碎机; 2; 100; 80. 3; 粉碎机; 1; 95; 75. 4; 搅拌机; 2; 85; 65. 5; 制砖机; 2; 85; 65. 6; 切条机; 1; 75; 55. 7; 码坯机; 2; 75; 55. 8; 风机; 4; 90; 70. 表4-10 项目噪声预测值 单位：dB（A） 声源与厂界距离; 昼间本底值; 贡献值; 叠加值; 达标情况. 项目东厂界外1米; 54; 52.9; 56.5; 达标. 项目南厂界外1米; 51; 53.4; 55.37; 达标. 项目西厂界外1米; 52; 53.5; 55.82; 达标. 项目北厂界外1米; 53; 56.1; 57.83; 达标. 评价标准; （GB12348-2008）》中2类标准. 备注：项目仅白班作业，对夜间声环境无不利影响. 针对项目噪声污染的特点，项目应针对性地采取以下措施以进一步减小噪声对环境的影响。 （1）加强噪声治理。对破碎机和粉碎机集中安置在相对独立的隔声间内，与其它低噪声设备隔开；搅拌机、切坯机均应采用独立减震基础，并加强设备的维护，减少因设备老化磨损产生的噪声。 （2）加强绿化，在项目厂界设绿化隔离带，分层次种植常绿乔灌草，可消减车间噪声对厂界外环境的影响。 （3）对进出车辆限速、禁止鸣笛，减少交通噪声。 （4）为保障项目员工的身心健康，在噪声值高于90dB（A）场所工作的工人应佩戴耳塞，个人连续工作时间不得超过8 小时。 （5）可加强对设备的维护，减少因设备老化磨损产生的噪声。 项目在采取选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，同时采取减振及利用厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小 表4-11 噪声监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四侧; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物影响分析 砖厂固废主要包括次品砖（含窑渣）、废边角料、沉淀池沉渣、废润滑油以及生活垃圾。 （1）次品砖（含窑渣） 本项目年产6000万块煤矸石页岩砖（12.84万t），次品率（含窑渣）1%，则每年共有次品砖（含窑渣）约1284t，将其全部回用于生产过程。 （2）废边角料 根据生产实际，切条产生的边角料约600t/a，返回工序回收利用。 （3）沉淀池沉渣 碱液脱硫除尘器产生除尘废水经沉淀池处理后循环回用，根据其去除率确定灰渣产生量约为24.123t/a；脱硫过程产生硫酸钙，根据进入钙渣中的硫元素含量计算，钙渣产生量为79.92t/a，沉淀池沉渣产生量总计约104.043t/a，回用于制砖工序。 （4）废润滑油 项目内设备需定期进行检修，机械设备维护、检修的过程中将产生废机油，属于危险废物，危险类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，项目废机油产生量约0.05t/a，委托有危险废物处置资质的单位定期处置，暂存过程按危险废物的有关规定和要求进行环境监管。 （5）生活垃圾 项目劳动定员为30人，按每人每天产生垃圾1kg计，年工作日为270d，则生活垃圾产生总量约为8.1t/a。生活垃圾实行袋装化、定点堆放，由当地环卫部门定期清运。 表4-12 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备维修; 液体; 矿物油; 毒性、易燃性; 半年; T，I; 集中收集并贮放在危废暂存间，委托有资质的单位进行处置. 表4-13 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 同一类别危废，在暂存间内储存于同一独立隔间; 5m2; 按《危险货物包装标志》（GB190-2009）粘贴标识并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求; 1t/半年; 最大贮存周期半年. 国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，因此本项目无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中的二次污染。 本环评要求：公司加强对固体废物的管理，特别是对危险废物的管理。项目在投入试生产前需与具有相关危险废物处理资质的企业签订危险废物处置协议，确保危废得到有效的处置。危险废物在处置之前，厂内临时储存和运输应按照危险废物管理和处置要求进行。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，废液在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装；厂内贮存危险废物的容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；用以存放装置危险废物容器的地方，必须采取防渗措施，且表面无裂痕。 5、“三本账”计算 表4-14“三本账”一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量t/a（固体废物产生量）①; 现有工程许可排放量t/a ②; 在建工程排放量t/a（固体废物产生量）③; 本项目产生量t/a（固体废物产生量）④; 消减量t/a; 本项目排放量t/a（固体废物产生量）④; 以新带老削减量t/a（新建项目不填）⑤; 本项目建成后全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥; 变化量t/a⑦. 废气; # 颗粒物; # 0.26; # 0; # 0; 35.76; 30.994; 4.766; 0.26; # 4.766; +4.506. # 二氧化硫; # 1.67; # 0; # 0; 88.8; 79.92; 8.88; 1.67; 8.88; +7.21. # 氮氧化物; # 3.331; # 0; # 0; 9.96; 0; 9.96; 3.331; 9.96; +6.629. # 氟化物; # 0.0006; # 0; # 0; 0.023; 0; 0.023; 0.0006; # 0.023; +0.0224. 废水; 废水量; # 0; # 0; # 0; # 0; # 0; # 0; # 0; # 0; # 0. 一般工业固体废物; # 生活垃圾; # 8.1; # 0; # 0; # 8.1; # 0; # 8.1; # 8.1; # 8.1; # 0. # 次品砖（含窑渣）; # 642; # 0; # 0; # 1284; # 0; # 1284; # 642; # 1284; # +642. # 废边角料; # 300; # 0; # 0; # 600; # 0; # 600; # 300; # 600; # +300. # 沉淀池沉渣; # 49.4; # 0; # 0; # 104.043; # 0; # 104.043; # 49.4; # 104.043; # +56.643. 危险废物; # 废矿物油; # 0.025; # 0; # 0; # 0.05; # 0; # 0.05; # 0.025; # 0.05; # +0.025. 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 6、环境风险分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技 术导则》（HJ/T169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或 贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 本项目生产过程中产生的废机油属于危险化学品，暂存于危险废物暂存间内，遇高温或明火时容易引起火灾事故，0.05t小于临界量 2500t，Q=0.00002<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 衡阳县吉瑞页岩砖厂年产6000万块页岩砖改扩建项目. 建设地点; 湖南省; 衡阳县; 石市镇; 石市村. 地理坐标; 经度; 112.638335108; 纬度; 26.965357619. 主要危险物质及分布; 项目内主要危险物质为油类物质，放置于厂区仓库内。. 环境影响途径及危害后果; 1、地表水：项目危险物质泄漏后，若未及时得到控制，通过雨水进入周边水体，会造成周边地表水体的污染。 2、土壤、地下水：项目危险物质泄漏后进入土壤，或通过土壤渗透进入地下水，造成环境污染。. 风险防范措施要求; - A、建设单位应该严格控制入厂数量，包装应有合格证，确保紧密性，加强对暂存间的管理，同时在搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损造成泄露问题。 - B、泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故，认真管理、操作人员的负责是减少泄漏事故的关键。 - C、加强危险化学品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生，厂区内配备相应应急物资，以应对突发事故情况。 - D、有毒、有害、易燃物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。 - E、发现物料贮运容器 、设备发生泄露等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及时汇报，由车间负责人和岗位主操作人员组成临时指挥组，相关负责人到场后，由车间职能部门，公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作。 - F、经常检查运行设备运行状态，对阀门、连接口等定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生的重要措施。为实现装置安全，还应在可能泄露有害物质的场所采用敞开式布置，使之通风良好，防止有害气体积聚。 - G、企业应及时修订完善环境突发事件应急预案，并建立相关风险防范制度，包括风险预防制度、风险控制制度、风险转移制度等. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： - 本项目环境风险评价等级为简单分析，项目可能发生的事故为火灾、危废泄漏，建设单位在严格执行上述预防措施后，并加强管理，严格操作，避免人为因素造成事故，可将环境风险控制在可接受的水平之内。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 窑炉废气 | 颗粒物 | 双碱法脱硫除尘+15m高排气筒（DA001） | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放标准 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 破碎、筛分、运输、原料堆放、装卸等工序产生的无组织粉尘 | 颗粒物 | 堆场三面围挡加盖厂棚、洒水抑尘、地面硬化等 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中排放标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、SS | 砖搅拌用水在生产过程中经干燥、烧成后全部蒸发耗散，脱硫用水经沉淀后循环使用不外排，厂区喷雾抑尘用水蒸发损耗 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 初雨池收集后回用于生产不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池收集后作农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 消音减振、隔声降噪、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，一般固废回用于生产工序或外售，生活垃圾由环卫部门清运处置，危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。固体废物“零”排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废气事故排放风险防范措施 为了避免隧道窑废气出现事故排放的极端情况，本报告建议厂区内废气处理设施应按要求定期检查，规范操作，防止周边大气环境因为环保设备故障而受到较大影响。一旦环保设备出现故障，必须立即停止生产，使生产废气对周围环境的影响降到最低。 ②危险废物暂存间风险防范措施 危险废物暂存点及储存容器应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，并做好防渗、防风、防雨等措施。 除上述具体的风险防范措施外，建设单位也应加强车间生产安全管理，主要包括： 1）加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 2）加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原材料产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 3）把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。 4）危险废物暂存仓应设专人负责，定期检查维修。 5）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为减少项目营运期对环境的影响，特提出如下建议： （1）本次评价结论是根据建设单位提供的资料、规模进行的，如果实际方案有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 （2）本项目的建设应严格执行“三同时”制度，切实落实废气、噪声防治措施； （3）环评提出的环保投资金额要保证。通过工程设计的逐步深入，进一步合理计算工厂各项环保措施所需经费。公司环保经费要打足，按照设计和建设的要求，环保投资要专款专用，按时到位。 （4）公司应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、县环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时” 制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | # 颗粒物 | # 0.26t/a | 0 | 0 | 4.766t/a | 0.26t/a | # 4.766t/a | +4.506 |
|  | # 二氧化硫 | # 1.67t/a | 0 | 0 | 8.88t/a | 1.67t/a | 8.88t/a | +7.21 |
|  | # 氮氧化物 | # 3.331t/a | 0 | 0 | 9.96t/a | 3.331t/a | 9.96t/a | +6.629 |
|  | # 氟化物 | # 0.0006t/a | 0 | 0 | 0.023t/a | 0.0006t/a | # 0.023t/a | +0.0224 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | # 生活垃圾 | # 8.1t/a | 0 | 0 | 8.1t/a | 8.1t/a | # 8.1t/a | # +8.1 |
|  | # 次品砖（含窑渣） | # 642t/a | 0 | 0 | # 1284t/a | # 642t/a | # 1284t/a | # +642 |
|  | # 废边角料 | # 300t/a | 0 | 0 | # 600t/a | # 300t/a | # 600t/a | # +300 |
|  | # 沉淀池沉渣 | # 49.4t/a | 0 | 0 | # 104.043t/a | # 49.4t/a | # 104.043t/a | # +54.643 |
| 危险废物 | # 废矿物油 | # 0.025t/a | 0 | 0 | # 0.05t/a | # 0.025t/a | # 0.05t/a | # +0.025 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①