- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳县群星优质稻种植专业合作社年烘干10000吨稻谷建设项目

建设单位（盖章）：衡阳县群星优质稻种植专业合作社

编制日期：2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

技术评审意见

| 序号 | 评审意见 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①完善调查项目现状，明确项目开工建设时间、投产时间、已建工程内容，②调查项目存在的主要环境问题、提出整改要求； | ①已完善，见2.1.1节 ②已完善，见2.3节 |
| 2 | ①核实3个生产厂房每条烘干线加工能力，从最大同时开启生产线数量、生产班次安排等方面分析生产线加工能力与年生产规模的匹配性；②补充储运工程内容；完善各生产厂房建筑面积、密闭沉降室面积等经济技术指标；③补充主要生产设备规格/型号； | ①已核实，见2.1.5节 ②已补充完善，见2.1.1节 ③已补充，见2.1.3节 |
| 3 | ①细化调查大气环保目标分布情况；②核实烘干炉废气排放标准； | ①已细化，见3.2.1节 ②已核实，见3.3.1节 |
| 4 | ①给出初筛、烘干等工序粉尘产排源强依据，根据每个厂房加工能力，分别核实计算每条加工线初筛、烘干等工序粉尘产排量，对已建厂房、新建厂房的初筛、烘干粉尘分别优化提出不同除尘要求，核实厂区布袋除尘数量、有组织排放废气排气筒数量； | ①已核实，见4.2.1节 |
| 5 | ①核实每个生产厂房热风炉型号，从热平衡角度核实生物质成型燃料消耗总量，明确每个生产厂房燃料消耗量，②核实成型生物质燃烧各污染物产排污系数及 3个热风炉各污染物产排量，③核实总量控制指标； | ①已核实，见2.1.4节 ②已核实，见4.2.1.1节 ③已核实，见总量控制指标 |
| 6 | 补充预测厂界噪声，分析是否达标； | 已补充，见4.2.3节 |
| 7 | ①核实环保投资估算；②完善、细化环保措施监督检查清单。 | ①已核实，见4.2.6节 ②已完善，见环境保护措施监督检查清单 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	29

六、结论	31

附表

附表1、建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1、营业执照

附件2、租赁协议

附件3、生态红线证明

附件4、专家评审意见及签到表

附件5、监测质保单

附图

附图1、项目地理位置示意图

附图2、厂房平面布置图

附图3、项目环境目标保护图

附图4、项目监测布点图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳县群星优质稻种植专业合作社年烘干10000吨稻谷建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 成琼 | 联系方式 | 18873437949 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）衡阳市衡阳县（区）演陂乡（街道）农技站（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （112度16分 12.794秒，27度01分9.9709秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514农产品初加工活动 | 建设项目 行业类别 | 十 农副食品加工业13；15谷物磨制131*；年加工1万吨及以上的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 30% | 施工工期 | 2022年1月~2022年6月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：（根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18 号）中“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31 号）文，因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现未予行政处罚的，建设单位主动补充环境环境报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理：符合审批要求的，依法作出批准决定。本项目已于2014年 6 月正式投产，满足以上要求，因此本项目为完善环评手续并报送环保部门审查，现申请办理环评报批审批手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目为农产品初加工谷物烘干，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定可知，本项目“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，本项目为允许类，因此，项目符合产业政策。 1.2 与“三线一单”符合性分析 本项目位于衡阳市衡阳县演陂镇，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》，本项目属于衡阳市一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43042130004，主体功能定位为国家层面农产品主产区，经济产业布局为铁矿采选、石材开采加工、农副产品加工、生态农业、生态旅游、畜禽养殖等。本项目为农产品初加工（谷物烘干），对照衡阳市生态环境准入清单分析，本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表1.1-1 建设项目与衡阳市环境管控要求对照一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目为谷物烘干，生产废气不涉及VOCs的排放。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。县城建成区域内，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹，禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。; 本项目为新建项目，不属于“散乱污”企业。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目将编制突发环境事件应急应急预案；将严格执行垃圾分类要求; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目用电依托市政管网供电；本项目无生产废水外排。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1.1项目建设内容及规模 本项目总投资100万元，项目位于衡阳县演陂镇农技站（国家大地2000坐标系，经度：112°16′12.794″，纬度：27°01′9.9709″），生产场地由衡阳县演陂镇农技站提供，项目占地面积为4500m2，建筑面积约为3000m2。衡阳县群星优质稻种植专业合作社稻谷烘干项目于2014年1月开工建设，2014年6月投入运行，至今已建设有两栋生产厂房，两条烘干生产线及配套的办公综合楼宇。由于历史原因至今未进行环境影响评价，属“未批先建”，因项目运营已超过两年，超过行政处罚追溯年限。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《环境保护部函关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》【环政法函［2018］31号】中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。本建设内容主要包括3栋生产厂房，一栋二层的办公生活楼，一栋一层的综合用房，项目建成后形成年烘干10000吨稻谷的生产规模。主要工程建设见下表。 表2.1-1 主要建设内容、规模及功能定位一览表 序号; 工程类别; 建设内容; 功能/规模; 备注. 1; 主体工程; 厂房1; 轻钢结构厂房，位于厂区北部中间，建筑面积约850m2，设置有一条稻谷筛分烘干线，含锅炉房和粉尘密闭除尘室; 已建. 厂房2; 轻钢结构厂房，位于厂区南部，建筑面积约360m2，设置有一条稻谷筛分烘干线，含锅炉房和粉尘密闭除尘室; 已建. 厂房3; 轻钢结构厂房，位于厂区北部的东侧，建筑面积约500m2，设置有一条稻谷筛分烘干线，含锅炉房; 新增. 2; 辅助工程; 热风炉; 每条烘干生产线配备有一台生物质热风炉; 待整改. 3; 储运工程; 厂房1; 配备两个80t的成品仓; 已建. 厂房2; 配备一个80t的成品仓; 已建. 厂房3; 配备两个80t的成品仓; 新增. 3; 公用工程; 办公生活楼; 位于厂区北部西侧，建筑面积约为600m2，用于员工办公休息; 新增. 综合用房; 位于厂区最南侧，建筑面积约为170m2，用于员工休息和农具的堆放. 给排水; 采用井水，雨污分流; 已建. 供电; 乡镇供电管网; 已建. 4; 环保工程; 废气; 厂房1; 生物质热风炉产生的燃烧尾气通过布袋除尘器+20m高的排气筒（DA001）；清筛烘干粉尘采用沉降室（约150m2）沉降+布袋除尘收集+15m排气筒排出（DA004）; 待整改. 厂房2; 生物质热风炉产生的燃烧尾气通过布袋除尘器+20m高的排气筒（DA002）；清筛烘干粉尘采用沉降室（约60m2）沉降+布袋除尘收集+15m排气筒排出（DA005）; 待整改. 厂房3; 生物质热风炉产生的燃烧尾气通过布袋除尘器+20m高的排气筒（DA003）；清筛烘干粉尘处理设备与厂房1共用一套; 新增. 废水; 本项目无生产废水，生活废水经化粪池预处理后用作农肥; 已建. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减震，厂房隔音; 已建. 固废; 生活垃圾集中收集，定期清运.; /. 废包装材料统一收集后外售至废品回收站; /. 清筛杂质、布袋除尘器和沉降室粉尘统一收集后交由环卫部门统一清运; 待整改. 生物质热风炉锅炉灰渣收集后用作农肥; 待整改. ## 2.1.2主要经济指标 本项目主要技术经济指标见表2.1-2。 表2.1-2 项目主要经济指标表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 占地面积; m2; 4500. 2; 加工规模; t/a; 10000. 3; 总投资; 万元; 100. 4; 员工; 个; 4. - 2.1.3主要生产设备 项目主要的生产设备详见表2.1-3。 表2.1-3 主要设（施）备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号/规格; 备注. 1; 过筛机; 台; 1; /; 厂房1年加工4000t. 2; 烘干仓; 台; 10; 5HXG-120. 3; 生物质热风炉; 台; 1; 0.7MW. 4; 成品仓; 台; 2; /. 5; 过筛机; 台; 1; /; 厂房2年加工2000t. 6; 烘干仓; 台; 5; 5HXG-120. 7; 生物质热风炉; 台; 1; 0.35mw. 8; 成品仓; 台; 1; /. 9; 过筛机; 台; 1; /; 厂房3年加工4000t. 10; 烘干仓; 台; 4; 30t/个. 11; 成品仓; 台; 2; /. 12; 生物质热风炉; 台; 1; 0.7MW. 13; 磅称; 台; 3; /; /. 14; 水分检测工具; 台; 3; /; /. 15; 布袋除尘器; 套; 5; /; 生物质热风炉配备3套，两个沉降室各配备一套. - 2.1.4主要原辅材料及用量 本项目主要原辅材料、能源消耗详见表2.1-4。 表2.1-4 原辅材料、能源消耗 序号; 名称; 年耗用量; 来源. 1; 稻谷; 1万t; 各粮食生产合作社及周边县市、乡镇农户托运过来烘干. 2; 编织袋; 20万条/a; 市场购买. 3; 生物质燃料; 63吨; 市场采购. 根据查找的资料可知，持续蒸发1吨水需要336×106焦耳的热量，本项目加工稻谷10000吨，其含水率为30%，烘干后含水率降为14%，烘干后稻谷总重量为8140t，故需要蒸发1860t的水分，需要热值624.96×109焦耳。燃烧生物质颗粒的热值约为3000~3800大卡/公斤，本项目取3400大卡/公斤，故1吨生物质颗粒可提供3.4×4.186×109焦耳的热能，本项目采用热风炉，热值传递效率约为70%。 综上所述，本项目对10000吨稻谷进行烘干加工，使其含水率30%降到14%，需要成型生物质颗粒63t。 ## 2.1.5产品方案 本项目主要的产品方案见表2.1-5。 表2.1-4 项目主要产品方案一览表 类型; 原料名称; 年产量（t/a）; 规格; 备注. 烘干稻谷; 湿稻谷10000t; 约8140; 烘干到含水率14%; 湿稻谷含水率30%. 注：本项目稻谷烘干后皮带运送至成品仓暂存后及时运走，无需进行消毒杀虫，故不涉及磷化铝杀虫等。. 本项目三个厂房规划布置有三条生产线，厂房1和厂房3设计的烘干生产线最大装载烘干量为120t/次，厂房2烘干生产线最大装载烘干量为60t/次，故同时开启3条生产线数量满负荷可同时加工300t。湿稻谷含水率约为30%，根据业主提供的数据，稻谷含水率从30%降至18%大约需要12h，往后大约每小时可烘干0.7%的水分，因此烘干一批稻谷需要约18个小时，每批次稻谷筛分及打包装运需要耗时约6h，故生产加工一批稻谷需要24h，即2个工作日。本项目年工作70天，生产班制为1班制，12h/班，按满负荷生产可加工稻谷10500t/a，能够满足年加工10000t/a的生产规模。 - 2.1.6总平面布置 本项目位于衡阳县演陂镇农技站（国家大地2000坐标系，经度：112°16′12.794″，纬度：27°01′9.9709″），紧邻省道S210，占地面积约为4500m2，建筑面积约为3000m2。整个厂区共设有3个钢结构封闭式厂房，一栋办公楼和一栋综合用房。1号厂房和3号厂房位于厂区北部东侧，2号厂房位于厂区南部西侧，每个厂房布置有一条筛分烘干生产线，并配备有一台热风炉；一栋二层的办公生活楼位于厂区中部；一栋一层的综合用房位于厂区最南侧。厂区南侧靠近省道S210和厂区东侧各设有一个出入通道，方便货物的运输，厂区道路及车辆停放区均采用水泥硬化，满足场内调配运输和消防通道。 综上所述，厂区各工序紧密相接，符合生产行业要求，满足生产工艺要求，厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，具体见附图2：平面布置图。 - 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目无生产用水，主要为员工生活用水，供水来源为井水。 生活用水主要为员工生活用水，本项目职工人员为4人，均为周边居民，不在厂内食宿。参照《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2020）用水定额：职工用水量按45L/人•d计算，则生活用水量为0.18m3/d，合计12.6m3/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流制，雨水就近排入项目周边沟渠，废水主要是员工生活产生的生活污水，排污系数取0.8，故生活污水产生量为10.08 m3/a，生活污水经化粪池收集预处理后用作农肥。 （3）水平衡图 项目水平衡图见下图： 图2.3-1 项目水平衡图（单位：t/a） - 2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员4人，年工作70天，生产班制为1班制，12h/班。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.2本项目生产工艺流程及简介 2.2-1项目工艺流程及产污节点图 注：（G—废气，N—噪声，W—废水，S—固体废物） 工艺简要说明： 1、过磅、检测水分、进仓：湿稻谷进厂后先对其重量、水分进行检测，然后将其投入底仓。 2、过筛清理：用提升机将底仓里投放的湿稻谷放入精选筛，通过水稻清选机去除原粮中的秸秆、麦穗、绳头、泥土等杂质。此过程将产生噪声、粉尘和过筛杂质。 3、分仓烘干：过筛后的稻谷通过管道运送至不同的烘干仓，烘干前的粮食含水率约为30%，经烘干后含水率降至14%以下，稻谷不同与其他粮食的干燥，稻谷是一种热敏性的作物，干燥速度过快或者参数选择不当容易产生爆腰，因此烘干时间与温度视毛谷而定。根据业主提供的资料，稻谷含水率从30%降至18%大约需要12h，往后大约每小时可烘干0.7%的水分，因此烘干一批稻谷需要约18个小时；由热风炉燃烧生物质燃料产生的高温烟气间接加热空气进行烘干。此过程烘干仓内将产生噪声和粉尘；热风炉燃烧生物质燃料加热过程将产生噪声、炉烟和锅炉灰渣。 4、成品仓暂存、打包带走：烘干后的稻谷通过皮带运输到成品仓暂存，部分产品直接用车辆装载拖走，部分需要用编织袋打包。此过程将产生少量的废编织袋。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2.3与项目有关的原有环境污染问题 本项目于2014年开始投运生产，为已建项目履行环评手续，因季节性原因项目现暂未进行生产加工。经现场勘查，现生产厂区内已建设有两栋生产厂房（厂房1、厂房2），两条烘干生产线及配套的办公综合楼宇，本项目营运至今未发生环保投诉及污染事故。现有工程产生的主要污染物情况如下：现有项目存在的主要环境问题见表2.3-1。 表2.3-1 现有项目存在的主要环境问题及整改措施一览表 内容 类型; 排放源; 现有处理措施; 整改措施; 整改时限. 废气; 筛分烘干粉尘; 重力沉降室沉降; 要求重力沉降室保持密闭设置，筛分和烘干粉尘集中引入降尘室沉降后再经布袋除尘处理后有组织排放; 2022年6月. 热风炉废气; /; 热风炉烟气采用布袋除尘器处理达标后由20m高排气筒有组织排放; 2022年6月. 固废; 生产车间; /; 设置固定的固废暂存间，各类固废分类分区暂存，及时清运，禁止乱丢乱放; 2022年4月. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 3.1.1环境空气质量现状调查与评价 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了衡阳县县城2020年环境空气质量监测点位的常规监测数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对衡阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，颗粒物、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，详细统计见表3.1-1。 表3.1-1 2020年衡阳县县城市空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/Nm3）; 标准值/（μg/Nm3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 128; 160; 达标. 根据监测结果，评价区域空气环境各指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，说明本项目所在评价区域为环境空气质量为达标区，空气质量良好。 - 3.1.2地表水质量现状调查与评价 本次评价采用《衡阳县县城污水处理厂提标改造项目环境影响评价报告表》2019年1月13~15日的地表水监测数据，其监测点为W1：衡阳县污水处理厂排污口上游200m，W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m，衡阳县县城污水处理厂位于本项目西南侧2km处； （1）监测断面 W1：衡阳县污水处理厂排污口上游200m； W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m； （2）监测项目及监测时间 监测因子主要为pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、石油类、粪大肠菌群共7项，监测时间为2019年1月13~15日。 （3）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （4）评价方法 采用超标率和最大超标倍数等数理统计法进行评价。 （5）监测结果统计及评价 地表水监测结果及统计见表3.1-2。 表3.1-2 监测结果统计表 单位：mg/L(pH 无量纲) 监测 断面; 监测 项目; 监测结果; 最大超标 倍数; 超标率 （%）; GB3838-2002 IV类标准; 评价 结果. W1：衡阳县污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.34~7.40; --; --; 6~9; 达标. CODcr; 14; 0; 0; 30; 达标. SS; 23~25; --; --; --; --. BOD5; 2.3; 0; 0; 6; 达标. 氨氮; 0.442~0.451; 0; 0; 1.5; 达标. 石油类; 0.02; 0; 0; 0.5; 达标. 粪大肠菌群 （个/L）; 3300~3500; 0; 0; 20000; 达. W2：衡阳县污水处理厂排污口下游1000m; pH; 7.39~7.44; --; --; 6~9; 达标. CODcr; 14~15; 0; 0; 30; 达标. SS; 28~29; --; --; --; --. BOD5; 2.0~2.5; 0; 0; 6; 达标. 氨氮; 0.447~0.448; 0; 0; 1.5; 达标. 石油类; 0.02; 0; 0; 0.5; 达标. 粪大肠菌群 （个/L）; 3400~7900; 0; 0; 20000; 达标. 根据监测结果，蒸水断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，满足水环境功能区划要求。 ## 3.1.3声环境质量现状调查与评价 （1）监测点位 本次声环境现状监测共设3个环境噪声现状监测点，分别位于N1项目东厂界50m处的居民点、N2项目南厂界25m处的居民点、N3项目厂界西北侧40m处的居民点。 （2）监测因子 等效连续A声级，监测时间为2021年10月8日，昼、夜各监测1次。 （3）评价标准 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）监测结果分析 监测结果详见表3.1-3。 表3.1-3 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 10月8日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准. N1; 项目东厂界外50m处的居民点; 47.2; 40.2; 昼间60，夜间50; 达标. N2; 项目南厂界外25m处的居民点; 50.6; 43.1; 昼间70，夜间55; 达标. N3; 项目厂界西北侧40m处的居民点; 45.6; 40.7; 昼间60，夜间50; 达标. 根据噪声监测结果，拟建地各监测点位声环境各现状监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 3.2.1主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于衡阳县演陂镇农技站（国家大地2000坐标系，经度：112°16′12.794″，纬度：27°01′9.9709″），生产场地由衡阳县演陂镇农技站提供。经过现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。 表3.2-1 环境保护目标 环境要素; 坐标; 环境敏感点; 与厂界方位距离; 有无阻隔; 功能/规模; 环境保护区域标准. 东经; 北纬. 大气环境; 112°16′16.231″; 27°01′7.499″; 车站村居民点1; E 50m~300m; 有，山林阻隔; 居住，16户，48人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 112°16′16.772″; 27°01′2.9414″; 车站村居民点2; E 410m~460m; /; 居住，5户，15人. 112°16′29.634″; 27°01′11.284″; 车站村居民点3; SE 25m~400m; 有，山林阻隔; 居住，26户，78人. 112°16′1.6702″; 27°00′59.195″; 车站村居民点4; S 350m~510m; /; 居住，30户，90人. 112°16′0.27975″; 27°01′14.181″; 车站村居民点5; W 210m~530m; 有，山林阻隔; 居住，16户，48人. 112°16′12.485″; 27°01′17.58″; 车站村居民点6; N 40m~280m; 有，山林阻隔; 居住，16户，48人. 声环境; 112°16′16.231″; 27°01′7.499″; 车站村居民点1; E 50m; 有，林木阻隔; 居住，1户，3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2018）2类标准. 112°16′11.249″; 27°01′7.5762″; 车站村居民点2; S 25m; /; 居住，1户，3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2018）4a类标准. 112°16′12.485″; 27°01′17.58″; 车站村居民点5; N 40m; 有，山林阻隔; 居住，1户，3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2018）2类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 不受本项目施工影响. |
| 污染物排放控制标准 | 3.3.1废气 大气污染物排放标准：大米加工产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值；生物质颗粒锅炉燃烧废气中SO2、烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥窑炉二级排放标准的排放浓度限值要求；NOx参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉中燃煤锅炉排放控制要求。 表3.4-1 大气污染物排放标准 污染源; 污染物名称; 排放方式; 浓度限值; 监控位置; 标准. 大米加工; 颗粒物; 无组织; 1.0 mg/m3; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放浓度限值. 有组织; 15m; 120mg/m3; 排气筒. 生物质热风炉; 二氧化硫; 有组织; 20m; 850mg/m3; 排放口; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥窑炉二级排放标准. 颗粒物; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值. 3.3.2、噪声 营运期东、西、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，南侧执行4类标准。 表3.5-1 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界方位; 类 别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 东、西、北侧; 2类; 60; 50. 南侧; 4类; 70; 55. 3.3.3废水 本项目无生产废水产生，生活污水经过化粪池预处理后用作农肥。 3.3.4固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后用作农肥，故无需申请废水污染物总量指标；生物质锅炉燃烧废气中总量控制指标因子的排放情况SO2： 0.0215t/a；NOX： 0.0643t/a，因此，本项目总量控制指标为SO2：0.0215 t/a；NOX：0.0643t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1.1废气污染控制措施 （1）扬尘控制措施 ①平整场地、开挖基础作业时，土方应随挖、随装车运走，不要堆存在施工场地，以免风吹扬尘。施工场地应经常洒水，使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。 ②及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 ③运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ④在施工场地边界建设临时围墙，整个施工场地只设一个供人员和车辆出入的大门。 ⑤施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。 ⑥建议采用商品混凝土拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。 ⑦工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 4.1.2水污染控制措施 （1）施工人员生活污水经化粪池预处理后提供给当地居民用于农田施肥。 （2）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，已用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。施工期废水不外排，对附近水环境影响较小。 4.1.3噪声污染控制措施 （1）选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 （2）合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 （3）高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点至翌日6点、中午12点至14点的休息时间施工。 （4）尽量采用各种隔声降噪措施，在用地范围四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近居民区（项目西侧、南侧居民点）以及其他敏感点的影响等。 （5）对冲压机械、压缩机、振动筛等强振动污染源，应尽可能采取隔振措施，以减弱机械设备扰动对周围环境的振动污染。 （6）减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛。 4.1.4固体废物污染防治措施 （1）在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 （2）建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 （3）施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。根据本建设项目实际情况，施工人员生活垃圾依托站区已有的垃圾收集桶收集后再由当地乡镇环卫部门定期清运。 （4）建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，按照衡阳县渣土管理部门要求，及时清运至衡阳县建筑垃圾消纳场所。 4.1.5生态影响防治措施 （1）在施工过程中应尽可能减少施工用地，尽可能场地平整。 （2）施工过程产生的粉尘对周围农作物和自然植被的影响主要表现在光合作用方面，粒径大于1μm的颗粒物可附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍植物生长。施工时设置围挡，采取洒水降尘的措施，减少粉尘产生量。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.废气 4.2.1.1污染源源强核算 根据稻谷烘干工艺流程，本项目生产废气主要为稻谷清筛烘干过程产生的粉尘和热风炉燃烧生物质燃料产生的废气。 （1）清筛烘干粉尘 《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》1310谷物磨制行业产排污系数表中“谷物磨制行业稻谷清理、碾磨、除尘排污系数为0.015kg/t-原料”；同时“2.4其他需要说明的问题：根据谷物磨制行业的生产特点，将除尘设备视为生产工艺设备，因此，本行业工业粉尘的产排污系数相等”，粉尘的产生量与排放量相等。本项目年加工稻谷10000t/a，其中厂房1加工4000t/a，厂房2加工2000t/a，厂房3加工4000t/a，故厂房1粉尘产生量为0.06t/a，厂房2粉尘产生量为0.03t/a，厂房3粉尘产生量为0.06t/a，工艺粉尘经收集后主要为有组织排放，其中在砻谷工序谷物入口有少量无组织粉尘排放，类比同类工程，无组织排放粉尘占总粉尘的1%，即厂房1无组织粉尘排放量为：0.6kg/a，厂房2无组织粉尘排放量为：0.3kg/a，厂房3无组织粉尘排放量为：0.6kg/a。 厂房1和厂房3产生的粉尘收集后共用厂房1内的沉降室和除尘设备，处理后的粉尘通过DA004排气筒排出，厂房2配备一个沉降室和除尘设备，处理后的粉尘通过DA005排气筒排出。清筛过程产生的粉尘经风机抽至沉降室预处理后经集尘管道收集至布袋除尘器处理达标后由15m排气筒有组织排放；烘干过程中，在引风机风力作用下，烘干空气通过热风炉换热器，空气经加热后进入烘干机与粮食混合，烘干后含有粉尘的尾气经负压抽风抽至沉降室预处理后经集尘管道收集至布袋除尘器处理达标后由15m排气筒有组织排放。 本环评要求全密闭烘干车间及各烘干输送管道，并对自然降尘室全密闭，并在沉降室出风口末端增加布袋除尘器对烘干粉尘进行全部收集处理，并经布袋除尘器处理后通过一个15m高排气筒排放。重力沉降室沉降效率按50%计算，布袋除尘效率按90%计算，据建设单位提供资料，烘干房年工作70天，每天工作12小时，厂房1风机总风量为10000m 3 /h，厂房2风机总风量为5000m 3 /h。 表4.2-1 粉尘有组织排放量核算表 污染源; 类型; 污染物; 排气量 m3/h; 排气筒高度m; 处理 措施; 处理效率; 产生量及产生浓度; 排放量及排放浓度. 产生量 kg/a; 浓度mg/m3; 产生量kg/a; 浓度mg/m3. 厂房1和厂房3加工粉尘; 有组织; 颗粒物; 10000; 15; 负压抽风+沉降室预处理+布袋除尘+15m排气筒（DA004）; 95%; 118.8; 14.143; 5.94; 0.71. 厂房2加工粉尘; 有组织; 颗粒物; 5000; 15; 负压抽风+沉降室预处理+布袋除尘+15m排气筒（DA005）; 95%; 29.7; 7.071; 1.485; 0.35. （2）烘干热风炉燃料废气 本项目3个厂房均设置有一条稻谷烘干线并各配备有一台生物质热风炉，本项目年消耗生物质燃料约63吨，厂房1和厂房3年烘干量均为4000t，厂房2烘干量为2000t，故厂房1和厂房3所需生物质燃料均为25.2t/a，厂房2所需生物质燃料为12.6t/a。燃烧生物质颗粒将产生SO2、NOX及烟尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数见表4.2-2。 表4.2-2 生物质燃料产排污系数表 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示；根据建设单位提供的资料，S%为0.02，则S=0.02。 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污 系数. 蒸气/热水/其他; 生物质颗粒; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 根据建设单位提供资料，生物质锅炉年工作时间70天，一天12小时，各锅炉设置1套布袋除尘器对生物质颗粒燃料废气进行处理后由一根离地高度15m高排气筒排放，物质颗粒燃料废气污染物产生及排放情况详见表4.2-3。 表4.2-3 生物质颗粒燃料废气产排污情况一览表 污染源; 类型; 污染物; 排气量 Nm3/a; 产生; 处理设施; 处理效率%; 排放. 量t/a; 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3. 厂房1; 有组织; SO2; 157248; 0.0086; 54.49; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 0; 0.0086; 54.49. 烟尘; 0.0126; 80.13; 90; 0.00126; 8.013. NOx; 0.0257; 163.46; 0; 0.0257; 163.46. 厂房2; 有组织; SO2; 78624; 0.0043; 54.49; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 0; 0.0043; 54.49. 烟尘; 0.0063; 80.13; 90; 0.00063; 8.013. NOx; 0.0129; 163.46; 0; 0.0129; 163.46. 厂房3; 有组织; SO2; 157248; 0.0086; 54.49; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 0; 0.0086; 54.49. 烟尘; 0.0126; 80.13; 90; 0.00126; 8.013. NOx; 0.0257; 163.46; 0; 0.0257; 163.46. 4.2.1.2污染源排污口情况 本项运营期产生的有组织废气主要为热风炉燃烧生物质燃料产生的燃烧废气和沉降室粉尘，主要是烟尘、氮氧化物、二氧化硫和颗粒物，具体排污口设置情况见下表： 表4.2-4 项目有组织排放口信息 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放标准. X（E）; Y（N）; 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). DA001; 厂房1热风炉烟气排放口; 一般排放口; 112°16′14.257″; 27°01′10.541″; 20; 0.3; 25; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥窑炉二级排放标准 《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值; 二氧化硫; 850. DA002; 厂房2热风炉烟气排放口; 一般排放口; 112°16′11.312″; 27°01′9.4495″; 20; 0.3; 25; 氮氧化物; 300. DA003; 厂房3热风炉烟气排放口; 一般排放口; 112°16′14.653″; 27°01′9.6105″; 20; 0.3; 25; 颗粒物; 200. DA004; 厂房1和厂房3沉降室粉尘; 一般排放口; 112°16′14.210″; 27°01′9.6005″; 15; 0.3; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准; 颗粒物; 120. DA005; 厂房2沉降室粉尘; 一般排放口; 112°16′11.618″; 27°01′9.4498″; 15; 0.3; 25. 4.2.1.3废气达标排放分析 （1）废气有组织排放影响分析 本项目有组织排放废气主要为热风炉燃烧生物质燃料产生的炉烟废气和稻谷加工粉尘。由上节污染源源强分析可知，项目热风炉采用生物质成型燃料，生物质燃料燃烧过程中SO2、NOx、烟尘经过布袋除尘器处理后，经高度为20m排气筒排放，3个排气筒中最高排放值为SO254.49mg/m3；颗粒物8.013mg/m3；NOx163.46mg/m3，故生物质颗粒锅炉燃烧废气中SO2、烟尘能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥窑炉二级排放标准的排放浓度限值要求（SO2850mg/m3；颗粒物200mg/m3）；NOx达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉中燃煤锅炉排放控制要求（NOx 300mg/m3）；稻谷加工粉尘2个排气筒中最高排放值为颗粒物0.71mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（颗粒物120 mg/m3）。综上所述，正常工况下，本项目运营期产生的有组织废气均能达到相应标准要求后外排，对周边环境影响较小。 （2）废气无组织排放影响分析 本项目无组织粉尘主要为砻谷工序谷物入口有少量无组织粉尘排放，类比同类工程，无组织排放粉尘占总粉尘的1%，即厂房1无组织粉尘排放量为：0.6kg/a，厂房2无组织粉尘排放量为：0.3kg/a，厂房3无组织粉尘排放量为：0.6kg/a。本项目三个生产车间均为封闭式厂房，只有产生的少量未收集粉尘经厂房阻隔后逸散到外环境，建议建设单位定期对厂房进行清扫，必要时可在厂房周边洒水降尘，对周边环境影响较小。 4.2.1.4措施可行性分析 重力沉降室：重力沉降室结构简单、造价低、施工容易、维护管理方便、阻力小等优点。本项目厂区内厂房1重力沉降室建筑面积为 120m 2 ，主要用于处理进粮卸料、清筛的粉尘，这类粉尘的主要特点的体积大、密度较大，用重力沉降室就能达到很好的处理效果。 布袋除尘器：布袋除尘是运用最广泛的除尘设施之一，除尘效率高达90%以上，捕捉粉尘微粒可达 0.1μm。本项目优质米加工生产过程：平面清理筛、烘干等加工工序采用布袋除尘，以上工序的粉尘粒径小。 厂区内厂房1和厂房3清筛粉尘、烘干粉尘等烘干车间粉尘经密闭重力沉降室预处理后在经布袋除尘器处理后由管道引至 15m 高排气筒（DA004）外排，厂区内厂房2清筛粉尘、烘干粉尘等烘干车间粉尘经密闭重力沉降室预处理后在经布袋除尘器处理后由管道引至 15m 高排气筒（DA005）外排。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中规定：可行技术应根据排放限值要求、燃料性质、锅炉容量、燃烧方式和排污单位现场条件等进行选择。燃生物锅炉一般可采用袋式除尘器技术。本项目燃生物质颗粒的热风炉采用布袋除尘去除粉尘，因此本环评要求采取的废气治理措施可行。 综上所述，本项目废气采用的污染防治措施可行。 4.2.1.2废气监测计划 本项目废气监测要求详见下表。 表4.2-8 项目监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 采样点; 监测频次. 1; 厂界上、下风向; 无组织颗粒物; 厂界外浓度最高点; 每年一次. 2; DA001; 烟尘、SO 2 、NO X; 生物质锅炉排气筒采样口; 每年一次. 3; DA002; 烟尘、SO 2 、NO X; 生物质锅炉排气筒采样口; 每年一次. 4; DA003; 烟尘、SO 2 、NO X; 生物质锅炉排气筒采样口; 每年一次. 5; DA004; 颗粒物; 排气筒采样口; 每年一次. 6; DA005; 颗粒物; 排气筒采样口; 每年一次. 4.2.2废水 本项目雨污分流制，雨水就近排入项目周边沟渠；无生产废水产生，废水主要是员工生活产生的生活污水，排污系数取0.8，生活污水产生量为10.08 m3/a，污水中主要含有CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物，废水水质为CODcr200～400mg/L、BOD5100～200mg/L、NH3-N30mg/L、SS100～200mg/L。生活污水经化粪池收集预处理后用作农肥，不外排。本项目位于农村地区，厂区周边存在大量林地和旱地可消纳本项目的生活污水，不会对区域地表水造成明显影响。 4.2.3噪声 本项目噪声主要来自于生产设备如振动清理筛、风机及烘干机等运行产生的机械噪声，噪声源强75～80dB(A)。项目生产设备噪声和辅助设备噪声为连续噪声，交通噪声为不连续噪声。 表4.2-9 主要噪声源统计表 噪声源名称; 源强声压级（dB(A)）; 布置方式; 排放方式; 隔声措施; 治理措施后噪声源强（dB(A)）. 隔声减震隔声（dB(A)）; 厂房隔声 （dB(A)）. 烘干机; 75~85; 室内; 连续; 7; 8; 65. 清筛机; 75~80; 室内; 间歇; 7; 8; 63. 风机; 75~85; 室内; 连续; 7; 8; 65. 厂房1叠加后声源; /; /; /; /; /; 76.01. 厂房2叠加后声源; /; /; /; /; /; 73.22. 厂房3叠加后声源; /; /; /; /; /; 73.83. 对营运期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： 式中：LA——距声源为ra米处的声级，dB(A)； L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)； 经计算，生产车间主要噪声设备经墙体隔声、距离衰减、设备基础减振后，到达厂界预测值见下表。 表4.2-10 项目厂界噪声预测结果及评价表 单位：LeqdB（A） 序号; 预测点; 距厂界距离; 预测值; 昼间标准值; 是否达标. 1#; 项目东侧厂界; 40m; 47.26; 60; 达标. 2#; 项目南侧厂界; 40m; 47.26; 70; 达标. 3#; 项目西侧厂界; 30m; 49.76; 60; 达标. 4#; 项目北侧厂界; 45m; 46.24; 60; 达标. 由上表可知，项目厂界四周昼间噪声排放值均能满足厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)）及4类标准限值（昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)）。 表4.2-11 距声源不同距离的噪声值 单位：dB(A) 噪声源; 噪声源强dB(A); 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 40m; 50m. 厂房1; 76.01; 56.01; 52.48; 49.99; 48.05; 46.47; 43.97; 42.03. 厂房2; 73.22; 53.22; 49.70; 47.20; 45.26; 43.68; 41.18; 39.24. 厂房3; 73.83; 53.83; 50.31; 47.81; 45.87; 44.29; 41.79; 39.85. 本项目机械噪声叠加后可在20m内达标，通过现场踏勘，项目周边20m范围内无居民点。由于厂区厂房分散，为分析项目运营期对周边50m范围内居民的影响，特针对噪声源对靠近不同厂房相应敏感点进行预测，本项目可能晚上进行生产，特考虑夜间噪声影响，具体结果如下： 表4.2-12 项目环境保护目标噪声预测结果及评价表 单位：LeqdB（A） 序号; 预测点; 距噪声源距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 夜间标准值; 是否达标. 1#; 项目东侧厂界50m处居民点; 距离3号厂房75m; 38.51; 40.2; 42.45; 50; 达标. 2#; 项目南侧厂界25m处居民点; 距离2号厂房35m; 39.62; 43.1; 44.71; 55; 达标. 3#; 项目西北侧40m处居民点; 距离1号厂房40m; 34.94; 40.7; 41.72; 50; 达标. 由上表可知，项目噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)）及4类标准限值（昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)），且厂界周边50m范围内的敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准。 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： ①加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，防止高噪声设备带病运行； ②建议建设单位在厂界四周种植高大乔木，作为绿化的同时形成隔音带 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小，本项目投产后再生具体监测计划如下。 表4.2-13 项目监测计划一览表 序号; 验收类别; 监控指标; 采样点; 监测频次; 执行标准. 1; 噪声; LAeq; 厂区边界外1m处; 半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准. 4.2.4固体废物 本项目运营期固废可分为生活垃圾和一般工业固废。 （1）生活垃圾 本项目营运期劳动定员4人，员工在生产和生活过程中产生生活垃圾按照0.5kg/人•d计，则本项目营运期生活垃圾产生量为0.14 t/a。厂内生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运。 （2）一般工业固废 根据业主提供的资料，一般固废主要清筛杂质、布袋和沉降室收集粉尘、废包装材料和热风炉炉渣。 （1）清筛杂质 项目在初清、清理筛、去石过程中产生的杂质主要为杂草、稻叶、碎石块等，据建设单位以往实际生产经验提供资料，原粮中杂质总量占比一般为0.1%，故本项目收集的清筛杂质为10t/a，统一收集后交由环卫部门统一清运。 （2）布袋和沉降室收集粉尘 由废气分析可得，布袋除尘器收集粉尘量66.825kg/a，沉降室收集粉尘为74.25kg/a，粉尘统一收集后交由环卫部门统一清运。 （3）废包装材料 原料加工后会产生编织袋，部分完整的编织袋将用于装存谷糠，剩余破损、废弃的编织袋产生量0.05t/a，收集后定期外售至废品回收站。 （4）热风炉灰渣 本项目全部为生物质锅炉，年使用生物质燃料63吨，产生草木灰渣比按1%计，产生量为0.63t/a，收集后作为农肥。 4.2.5环境风险 根据项目工程分析，本项目使用或贮存中不涉及危险化学品，项目所在地不属于特殊保护区域、生态敏感及脆弱区及社会关注区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目中涉及的化学品均不属于《导则》附录B中确定的突发环境事件风险物质，故本项目生产过程不涉及风险物质。故对风险防范要求如下： ①对过滤原料的使用和储存提出相应的管理及使用要求，并严格按照该管理要求进行日常监督、管理。按照安全生产要求设立仓库和生产区的防火防爆防潮设施及器具，做到生产区清净整洁，防止扬尘或粉尘逸散。 ②加强企业实际生产过程中各工艺环节的管理，定期进行设备及相应环保设施的维护。 ③强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。远离火种、热源，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ④应对锅炉原料库房设置防火标识，采用防爆照明灯具，应严格遵照消防防火有关规范标准要求，车间内应按消防要求配备足够型号相符的灭火器，车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查。 ⑤建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 ⑥企业应制定事故应急预案，定期演练。 4.2.6项目环境保护投资估算 本工程总投资100万元，环保投资40万元，占工程总投资的40%，环保投资估算详见下表。 表4.2-14 主要环保投资一览表 污染类型; 治理对象; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 废气; 清筛烘干工序; TSP; 封闭式厂房+负压抽风+沉降室+布袋除尘+15m搞排气筒; 20; 厂房1和厂房3共用一套除尘设备，共两套. 热风炉废气; 布袋除尘+20m排气筒; 15; 3个厂房每套锅炉配备一套，共三套. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 依托农技站已建化粪池. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理; 0.5; /. 一般固废; 清筛杂质; 暂存于一般固废间，交由环卫部门统一处理; 2; /. 收集的粉尘; /. 废包装材料; 统一收集后出售给废品回收站; /. 锅炉灰渣; 收集后作为农肥; /. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震、合理布局; 2.5; /. 合计; 40; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 清筛烘干粉尘 | 厂房1和厂房3（DA004） | TSP | 封闭式厂房+负压抽风+沉降室+布袋除尘+15m排气筒（DA004） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放浓度限值 |
|  |  | 厂房2（DA005） | TSP | 封闭式厂房+负压抽风+沉降室+布袋除尘+15m排气筒（DA005） |  |
|  | 热风炉废气 | 厂房1（DA001） | SO2、NOx、颗粒物 | 布袋除尘+20m排气筒（DA001） | SO2、烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的干燥窑炉二级排放标准的排放浓度限值要求；NOx参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉中燃煤锅炉排放控制要求 |
|  |  | 厂房2（DA002） | SO2、NOx、颗粒物 | 布袋除尘+20m排气筒（DA002） |  |
|  |  | 厂房3（DA003） | SO2、NOx、颗粒物 | 布袋除尘+20m排气筒（DA003） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD、SS、NH3-N | 生活污水经过化粪池预处理后作农肥 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产厂房 |  | 各类生产设备 | 选用低噪声设备，合理布局、建筑厂房隔声、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类标准。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶 | 无害化处理 |
|  | 一般工业固废 |  | 清筛杂质 | 暂存于一般固废间，交由环卫部门统一处理 |  |
|  |  |  | 收集的粉尘 |  |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 统一收集后出售给废品回收站 | 综合利用 |
|  |  |  | 锅炉灰渣 | 收集后作为农肥 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①在施工过程中应尽可能减少施工用地，场地平整尽可能原土回填。 ②施工过程产生的粉尘对周围农作物和自然植被的影响主要表现在光合作用方面，粒径大于1μm的颗粒物可附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍植物生长。施工时设置围挡，采取洒水降尘的措施，减少粉尘产生量。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 火灾风险防范措施：消除和控制明火源、防止电气火花。 环境风险应急措施：物料存储仓库，应分类、分区域存放；仓库设置排风扇，加强机械排放，防治火灾事故状态下，烟气、一氧化碳等有害气体浓度过高，引发的人员伤亡以及加重事故次生危害；设置固废暂存区，收容火灾事故中产生的固体废弃物，防止固废的二次污染；对厂区雨水总排口设置切断措施，封堵污水在厂区之内，防止事故情况下物料经雨水管线进入地表水水体。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境保护管理制度 企业应建立环境保护管理制度，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，确保污染物达标排放； 2、项目竣工环境保护验收： 建设单位经在环评获批后3个月内进行项目竣工环境保护验收。具体按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定执行。 3、环境监测： 环境监测是建设项目事后监督管理的重要组成部分，环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，为项目的环境管理提供依据。建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，按环评及批复要求，定期开展环境监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目运营期项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0215t/a | / | 0.0215t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0643t/a | / | 0.0643t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0106t/a | / | 0.0106t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 清筛杂质 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 0.141t/a | / | 0.141t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 锅炉灰渣 | / | / | / | 0.63t/a | / | 0.63t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①