- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳县丰顺农机服务有限公司年回收拆解报废农机100台建设项目

建设单位（盖章）：衡阳县丰顺农机服务有限公司

编制日期：2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

技术评审意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①补充用地许可手续，完善项目选址合理性分析； | 已补充，见1.6节及附件6 |
|  | ②补充文件“湘农联【2020】76号”作为附件； | 已补充，见附件4 |
|  | ③补充文件提出的“湖南省报废农机回收企业认定规定”符合性分析； | 已补充，见1.4节 |
| 2 | ①核实报废农机堆存方式，严禁露天堆放； | 已核实，见2.1.1节 |
|  | ②补充说明预拆工作台设置情况，细化拆解车间功能分区及拆解工艺说明； | 已补充说明，见2.2节工艺说明 |
|  | ③细化拆解固废种类，根据拆解农机重量、类型等核实各类拆解固废占比、拆解量； | 已细化，见2.2节拆解物料平衡 |
|  | ④明确项目不得回收/拆解报废机动车、不得回收废金属及加工； | 已明确，见2.1.5节 |
| 3 | 核实切割粉尘产排污系数、产排量； | 已核实，见4.2.1.1节 |
| 4 | ①细化拆解车间、危废暂存间等重点防渗区防渗要求，补充厂区分区防渗图； | 已细化，见4.2.5节及附图5 |
|  | ②细化危废分类分区暂存环境管理、环境风险防控要求，明确各类危废最长暂存时间、转运频次、最大暂存量，细化危废暂存风险防控措施，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修订单要求，细化危废暂存间建设要求； | 已细化，见4.2.4节 |
| 5 | 根据集雨面积核实计算初期雨水量、核实初期雨水池数量、容积大小，补充雨水收集管网图； | 已核实，见4.2.2节及附图6 |
| 6 | 明确项目是否需开展环境风险专项评价，细化风险物质泄漏及泄漏引发火灾的次生环境污染影响分析、分析可能影响途径，强化“三级”防控措施； | 已明确细化，见4.2.7节 |
| 7 | 补充平面布局合理性分析，提出规范易燃易爆物质堆存要求，并从环保角度优化调整切割等工序布局位置； | 已补充，见1.5节 |
|  | 补充预测厂界、声环境保护目标噪声； | 已补充，见4.2.3节 |
| 8 | 核实环保投资估算，完善环保措施监督检查清单。 | 已核实，见4.2.8节及第五章 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附表

附表1、建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1、营业执照

附件2、租赁协议

附件3、报废农机回收企业认证书

附件4、专家评审会意见及签到表

附件5、湘农联【2020】76号文件

附件6、项目用地手续证明

附件7、项目现状监测质保单

附图

附图1、项目地理位置示意图

附图2、厂房平面布置图

附图3、项目环境目标保护图

附图4、项目监测布点图

附图5、厂区分区防渗图

附图6、厂区雨水管网图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳县丰顺农机服务有限公司年回收拆解报废农机100台建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张宪 | 联系方式 | 13317341805 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）衡阳市衡阳县（区）西渡乡（街道）咸育村小冲组（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （112度20分 34.941秒，26度59分45.864秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C42废旧资源综合利用业 | 建设项目 行业类别 | “三十九、废弃资源综合利用业 42 ”中的“85金属废料和碎屑加工处理421；”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理(农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外) ” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 2022年6月~2022年9月 |
| 是否开工建设 | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1329.32 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目为农机回收拆解项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定可知，本项目属于“四十三环境保护与资源节约综合利用”，为鼓励类。因此本项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定的，符合产业政策。 1.2 与“三线一单”符合性分析 （1）生态红线相符性 根据《湖南省生态保护红线》，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵—雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄—幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县衡阳县西渡镇咸育村小冲组，不在上述生态保护红线范围内，符合《湖南省生态保护红线》要求。 （2）环境质量底线相符性分析 本报告以环境质量评价标准作为环境质量底线，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。生活污水经现有化粪池后用于农肥，不外排，生产废水经三级隔油池处理后回用于厂区洒水抑尘。废气采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。综上，项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线相符性 本项目不属于高耗能、高污染型企业。本项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单相符性 本项目位于衡阳市衡阳县西渡镇，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》，本项目属于衡阳市一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43042120001，主体功能定位为国家层面农产品主产区，经济产业布局为建材、陶瓷原料加工、生态农业、生态旅游、畜禽养殖等。对照衡阳市生态环境准入清单分析，本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表1.2-1 建设项目与衡阳市环境管控要求对照一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）县城规划区禁止新建烧制建筑用砖厂，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目属于报废农机拆解项目，仅拆解过程中少量废油液中VOCs无组织挥发，不属于VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，故无需入园区。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。县城建成区域内，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹，禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。; 本项目为新建项目，不属于“散乱污”企业。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目将编制突发环境事件应急预案；将严格执行垃圾分类要求; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目用电依托市政管网供电；本项目无生产废水外排。; 符合. ## 1.3 本项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析 表1.3-1项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 报废农业机械回收拆解应严格遵循安全环保和循环利用的原则进行。回收拆解报废农业机械应按检查和登记→拆解前存储→拆解→拆解后存储和处置的流程作业。; 项目报废农机拆解按检查和登记→拆解前存储→拆解→拆解后存储和处置的流程作业。; 符合. 2; 报废农业机械拆解操作人员应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求。国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员应遵守规定持证上岗。; 本工程专业技术人员4人，其专业技能均能满足规范拆解、环保作业、安全操作等要求，持证上岗。; 符合. 3; 报废农业机械拆解作业场地（包括拆解和存储场地）面积不低于300㎡.拆解车间应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏。; 本项目拆解作业场地（包括拆解和存储场地）面积约为320㎡，拆解在封闭厂房内进行，报废汽车存堆场进行了地面硬化，并做了防渗漏处理。; 符合. 4; 报废农业机械拆解企业应具备必要的设备，包括但不限于农业机械称重设备、起重运输设备、剪断设备、切割设备、专业容器等，在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用设备处理且工作环境安全可靠。; 根据建设项目生产设备可知本项目配备有必要的拆解设备; 符合. 5; 应按照农业机械生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解；没有拆解手册的，可参照同类农业机械规定拆解，尽可能保证零部件可再利用性及材料可回收利用性。; 本项目将按照农业机械生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解; 符合. 6; 应解体销毁的发动机、变速箱、转向器、前后桥、机架和工作装置等主要总成，应确保拆解后不可修复。; 本项目发动机和变速箱进行总成拆解（不使用切割机械），并按《报废农业机械回收办法》对以上总成进行毁形（留证）、解体; 符合. 7; 其他零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收利用材料。; 企业将配备专业人员对报废农机进行拆解，对其他零部件和材料以恰当的方式拆除和隔离; 符合. 8; 在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，每个环节保留10s以上的视频资料或解体销毁前、中、后各照片1张; 企业设置有电脑、拍照设备等设施设备装置，对拆解过程进行拍摄，并保存存档。; 符合. ## 1.4 本项目与《湖南省报废农机回收企业认定规定》符合性分析 从事报废农机回收(拆解)经营活动的企业，以当地具备资质的报废机动车回收拆解企业为主，也可选择依法具有农机回收拆解经营业务的其他企业或合作社，并具备相应条件，本项目已取得报废农机回收企业认证书，本项目与《湖南省报废农机回收企业认定规定》符合性分析:见下表： 表1.4-1项目与《湖南省报废农机回收企业认定规定》符合性分析 序号; 规定要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 有从事农机拆解报废的技术人员和管理人员; 本工程专业技术人员4人，其专业技能均能满足规范拆解、环保作业、安全操作等要求，持证上岗。; 符合. 2; 有相应的拆解设备; 项目拆解区配备有切割机、钳工、扳手等拆解工具、; 符合. 3; 有必要的办公场所，有专门的拆解和停放报废农机的场地，面积不低于1000平方米; 项目总用地面积1329.32m2，设置有办公室，有专门的拆解和停放报废农机的场地; 符合. 4; 遵守国家有关消防、安全、环保的规定; 正在办理环评等相关手续; 符合. ## 1.5项目平面布局合理性分析 厂区入口设在东侧，厂区从西向东依次为办公区、一般固废和危废暂存间、拆解车间、报废农机停车坪，厂区北侧建设有一个三级隔油沉淀池。乙炔、氧气等易燃易爆物质分区单独存放，切割等工序设置于远离居民房的位置，各工序紧密相接，符合生产行业要求，满足生产工艺要求，厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。 ## 1.6项目选址合理性分析 本项目位于衡阳县西渡镇咸育村，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中生态红线区范围，本项目不触及生态保护红线，未占用农地及耕地，未新增用地，厂区南侧与S336县道相邻，交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间；项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响小，不会改变当地的环境功能区划。综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址合理可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1.1项目建设内容及规模 衡阳县丰顺农机服务有限公司总投资100万元，项目位于衡阳县西渡镇咸育村（国家大地2000坐标系，经度：112°20′34.94″，纬度：26°59′45.86″），总建筑面积为1320.32m2，,本建设内容主要包括1间办公室，1间一般固废存放间，1间危废间、1间拆解车间和停车坪，项目建成后形成年回收拆解100台报废农用机的生产规模，项目不进行回收/拆解报废机动车、不回收废金属及加工。主要工程建设见下表。 表2.1-1 主要建设内容、规模及功能定位一览表 序号; 工程类别; 建设内容; 功能/规模; 备注. 1; 主体工程; 拆解厂房; 位于厂区中部，建筑面积约为200m2，轻钢结构厂房， 拆解区地面进行硬化和防渗处理，放置拆解设备和待拆解农机; 新建. 2; 辅助工程; 停车坪; 位于厂区东侧，建筑面积约为500m2，地面硬化，钢结构厂棚，用于停放待拆解的报废农机; 新建. 3; 储运工程; 一般固废存放间; 位于拆解厂房西侧，建筑面积约为90m2，砖瓦结构，用于拆解下来的一般固废存放; 新建. 危险废物暂存间; 位于厂区北侧，建筑面积约为30m2，砖瓦结构，地面进行硬化和防渗处理，用于拆解下来的电池、废油等危险废物暂存; 新建. 3; 公用工程; 办公室; 位于厂区西侧，建筑面积约为30m2，砖瓦结构; 新建. 给排水; 采用井水，雨污分流; 新建. 供电; 乡镇供电管网; 新建. 4; 环保工程; 废气; 切割废气; 经排气扇排出厂区，无组织排放; 新建. 废油液挥发废气. 废水; 生活废水经化粪池预处理后用作农肥；初期雨水和冲洗废水收集后排至厂区东北侧设置的三级隔油池（15m3）进行隔油沉淀处理，沉淀后的上清液回用于洒水抑尘；; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减震，厂房隔音; 新建. 固废; 生活垃圾集中收集，定期清运.; 新建. 拆解过程产生的金属类及非金属类具有回收利用价值，卖与回收单位，其他一般固废经收集后交由环卫部门处置; 新建. 危险废物暂存于危废暂存间，并交由有资质的单位进行处置; 新建. ## 2.1.2主要经济指标 本项目主要技术经济指标见表2.1-2。 表2.1-2 项目主要经济指标表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 建筑面积; m2; 1320.32. 2; 拆解规模; 台/a; 100. 3; 总投资; 万元; 100. 4; 员工; 个; 4. - 2.1.3主要生产设备 项目主要的生产设备详见表2.1-3。 表2.1-3 主要设（施）备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号/规格; 备注. 1; 氧气切割机; 台; 2; ZX7-250; 切割设备. 2; 叉车; 台; 2; K5.0/K3.5; 装卸设备. 3; 压力机; 台; 1; 20T; 拆解工具. 4; 千斤顶; 套; 2; /; 拆解工具. 5; 通用扳手; 套; 4; /; 拆解工具. 6; 手电钻; 台; 1; FF-10A; 拆解工具. 7; 轮胎拆装机; 台; 1; /; 拆解工具. 8; 二柱举升机; 台; 1; A22701; 拆解工具. 9; 充电机; 台; 1; 1200A; 拆解工具. 10; 钳工工具; 套; 1; /; 拆解工具. - 2.1.4主要原辅材料及用量 本项目主要原辅材料、能源消耗详见表2.1-4。 表2.1-4 原辅材料、能源消耗 序号; 名称; 年耗用量; 备注. 1; 报废农机; 100台; 衡阳市农机用户. 2; 氧气; 24瓶; 40L/瓶，最大储存 4 瓶. 3; 乙炔; 12瓶; 40L/瓶，最大储存 2 瓶. 4; 新鲜水; 164t/a; 井水. 5; 电; 350kw·h/a; 乡镇电网. 氧气：无色无味气体，熔点-218.8C,沸点-183.1C,相对密度1.14(-183C水=1)，相对蒸汽密度1.43 (空气=1)，饱和蒸汽压506.62kPa (-164"C ) ，临界温度-118.95"C，不易溶于水，具有助燃性，氧化性，作为助燃剂与乙炔、丙烷等可燃气体配合使用，达到焊割金属的作用。 乙炔：又称电石气，纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体，而电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢、PH3、 砷化氢而有毒,并且带有特殊的臭味。熔点( 118.656kPa ) -80.8*C ，沸点84"C ，相对密度0.6208 ( -82/4°C) , 折射率1.00051 ,折光率1.0005(0°C) ，闪点(开杯) -17.78*C ,自燃点305°C，在空气中爆炸极限2.3%-72.3% (vol)。 ## 2.1.5产品方案及规模 本项目年回收拆解报废农机100台，报废农机拆解产物主要为农机的外部金属部件及机架类；非金属类：橡胶（废履带橡胶板、废旧轮胎）、塑料外壳；一般固废：土屑、废革片等；危险废物：废铅酸蓄电池、废油液、废含油抹布和手套。其中金属类及非金属类具有回收利用价值，可卖与回收单位。其他一般固废经收集后交由环卫部门处置；危险废物暂存于危废暂存间，并交由有资质的单位进行处置。 备注：本项目发动机和变速箱进行总成拆解（不使用切割机械），并按《报废农业机械回收办法》对以上总成进行毁形（留证）、解体，项目不回收/拆解报废机动车、不回收废金属及加工。 - 2.1.6总平面布置 项目位于衡阳县西渡镇咸育村（国家大地2000坐标系，经度：112°20′34.94″，纬度：26°59′45.86″），总建筑面积为1320.32m2。厂区入口设在东侧，厂区从西向东依次为办公区、一般固废和危废暂存间、拆解车间、报废农机停车坪，厂区北侧建设有一个三级隔油沉淀池。各工序紧密相接，符合生产行业要求，满足生产工艺要求，厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，具体见附图2：平面布置图。 - 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目无工艺用水，用水主要为厂区拆解车间清洗废水，员工生活用水，供水来源为井水。 根据业主提供资料，厂区地面每半月清洗1次，主要使用拖把清洁地面，水分自然蒸发，每次约0.5m3/次，则用水量为12 m3/a。 生活用水主要为员工生活用水，本项目职工人员为4人，均为周边居民，不在厂内食宿。参照《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2020）用水定额：职工用水量按38m3/人•a计算，则生活用水量为152m3/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面全部硬化，厂界四周拟建设雨水收集沟，经收集排至厂区北侧设置的三级隔油池收集池进行沉淀，沉淀后的上清液用于厂区洒水抑尘。 本项目无生产废水产生，员工生活产生的生活污水，排污系数取0.8，故生活污水产生量为121.6m3/a，生活污水经化粪池收集预处理后用作农肥。 （3）供电系统 本项目电源取自当地电网，厂内供电通过外接电源接入，厂区不配置变压器，能满足厂区生产、生活需要。 - 2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员4人，年工作200天，生产班制为1班制，8h/班。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.2本项目生产工艺流程及简介 2.2-1项目工艺流程及产污节点图 （1）工艺简要说明： 本项目为农机拆解项目，一般而言，拆解工艺有“非破坏性拆解”、“准破坏性抵触”、“破坏性拆解”之分。绝大多数农机经长年使用报废后，零件的回收价值已不大；另一方面，本项目拆解工艺不考虑零件回收问题；根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用氧割、各种手工、电动拆解工具进行拆解，属于“破坏性拆解”。 ①农机入厂 将收购来的报废农机运至厂区，准备进行拆解工作。 ②拆解前预处理 预处理：预拆解工作台位于拆解厂房的南侧，在正式拆解前，拆下蓄电池，放净发动机、变速箱总成的内部机油；油箱中如有残余燃油，放净回收，然后拆下油箱。预处理是为了保证安全拆解、防止污染，其中蓄电池仅拆下，不进行拆解。 ③总成拆除 拆下发动机及变速箱等总成，并按《报废农业机械回收办法》对以上总成进行毁形（留证）、解体。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故其总成数较少。 ④机架解体 对拆除总成后的整体机架进行解体，主要在拆解车间的北部进行，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则。视局部结构与可拆性的差异，分别用氧割、小型工具进行解体；对尺寸较大、或较占空间的拆解件，用剪断机切断。对以上拆解物进行初步分类存放，定期出售给废旧物资回收公司，拆解物分为金属与非金属两大类。金属类包括废钢材等有色金属，非金属类有橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、塑料外壳。 （2）产污环节 根据以上分析可知，本项目营运期会产生一定废气、废水、噪声和固废，具体见下表。 表2.2-1项目运营期污染物产生节点分析 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点（工序）. 废气; 废油液挥发废气; VOCs; 放净机油过程. 切割废气; 粉尘; 切割过程. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 员工办公生活. 初期雨水; SS、油类; 初期雨水. 冲洗废水; SS、油类; 冲洗废水. 噪声; 生产噪声; 等效连续A 声级Leq(A); 设备运行. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公生活. 一般固废; 废革片、土屑等; 拆解过程. 危险废物; 废油液、废铅酸蓄电池; 拆解过程. （3）拆解物料平衡 本项目年拆解报废农机约 100 台，根据业主提供的资料主要为插秧机、收割机和拖拉机，插秧机重约300kg~400kg/台，收割机重约1t~3t/台，拖拉机重约0.5t~2t/台，本项目各农机取均值1t/台，故本项目农机拆解量为300t/a，其中金属类部件（废铁、废铝）占总量的95%，非金属部件（橡胶、塑料）约占总量的4%，其他固废约占总量的1%，每年废铅酸蓄电池和废油液约为1t/a，其余为拆卸过程产生的一般固废（土屑、废革片等）。拆解物料平衡见下图。 图2.2-2 项目物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2.3与项目有关的原有环境污染问题 本项目租赁已建房屋及空地作为办公生产用房，根据现场勘查，该项目不存在原有污染环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 3.1.1环境空气质量现状调查与评价 （1）基本污染物环境质量现状评价 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了衡阳县县城2021年环境空气质量监测点位的常规监测数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对衡阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，颗粒物、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，详细统计见表3.1-1。 表3.1-1 2021年衡阳县县城市空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/Nm3）; 标准值/（μg/Nm3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 115; 160; 达标. 根据监测结果，评价区域空气环境各指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，说明本项目所在评价区域为环境空气质量为达标区，空气质量良好。 - 3.1.2地表水质量现状调查与评价 距离本项目最近的地表水监测断面为湘江蒸水西渡水厂断面和洪市镇断面，据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下表所示。 表3.1-2 2021年1~12月水质类别表 根据上表可知，监测断面2021年1~12月水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 ## 3.1.3声环境质量现状调查与评价 （1）监测点位 本次声环境现状监测共设2个环境噪声现状监测点，分别位于N1项目南厂界35m处的居民点、N2项目西厂界1m处的居民点，两处监测点均位于S336道路两侧，距离边界线35m范围内。 （2）监测因子 等效连续A声级，监测时间为2022年3月8日，昼、夜各监测1次。 （3）评价标准 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （4）监测结果分析 监测结果详见表3.1-3。 表3.1-3 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 3月8日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类标准. N1; 项目南厂界外35m处的居民点; 58.1; 昼间70; 达标. N2; 项目西厂界外1m处的居民点; 56.1; 达标. 根据噪声监测结果，拟建地各监测点位声环境各现状监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 3.2.1主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 衡阳县丰顺农机服务有限公司总投资100万元，项目位于衡阳县西渡镇咸育村（国家大地2000坐标系，经度：112°20′34.94″，纬度：26°59′45.86″）。经过现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。 表3.2-1 大气环境保护目标 环境要素; 坐标; 环境敏感点; 与厂界方位距离; 有无阻隔; 功能/规模; 环境保护区域标准. 东经; 北纬. 大气环境; 112.34967511; 26.99239745; 咸育村居民点1; E 70m~500m; 无; 居住，10户，约30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 112.35198601; 26.98954241; 咸育村居民点2; SE 405m~490m; 有，道路林地阻隔; 居住，4户，约12人. 112.34831527; 26.99234717; 咸育村居民点3; S 35m~360m; 有，道路阻隔; 居住，7户，约21人. 112.34521394; 26.99278133; 咸育村居民点4; SW 250m~490m; 有，道路阻隔; 居住，15户，约45人. 112.34560641; 26.99395821; 咸育村居民点5; W 1m~430m; 无; 居住，16户，约48人. 112.34741798; 26.99650986; 咸育村居民点6; N 340m~410m; 有，林地阻隔; 居住，10户，约30人. 112.35077165; 26.99357559; 咸育村居民点7; NE 125m~460m; 有，林地阻隔; 居住，10户，约30人. 声环境; 112.34831527; 26.99234717; 咸育村居民点3; S 35m~50m; 有，道路阻隔; 居住，3户，约9人; 《声环境质量标准》（GB3096-2018）4a类标准. 112.34821319; 26.99296375; 咸育村居民点5; W 1m~20m; 无; 居住，2户，约6人. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 不受本项目施工影响. |
| 污染物排放控制标准 | 3.3.1废气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 排放限值要求，厂区内厂房外有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放监控要求，具体值见表 3.3-1及表3.3-2。 表 3.3-1厂区外大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 有组织监控浓度; 无组织监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 最高允许排放浓度; 排气筒高度; 最高允许排放速率. 颗粒物; /; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 表3.3-2 厂区内VOCs无组织排放监控要求 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2、噪声 营运期北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，由于项目厂界东、西、南侧位于省道S336边界线35m范围内，属于4a类声功能区，故本项目厂界东、西、南侧执行4类标准。 表3.3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界方位; 类 别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 北侧; 2类; 60; 50. 东、西、南侧; 4类; 70; 55. 3.3.3废水 本项目生活废水经化粪池预处理后用作农肥；初期雨水和冲洗废水收集后排至厂区东北侧设置的三级隔油池进行隔油沉淀处理，沉淀后的上清液回用于洒水抑尘，不外排。 3.3.4固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) ；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活废水经化粪池处理后用做农肥，生产废水经三级隔油池沉淀处理后回用于洒水抑尘，无生产废水排放，不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1.1废气污染控制措施 （1）扬尘控制措施 ①及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 ②运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ③在施工场地边界建设临时围墙，整个施工场地只设一个供人员和车辆出入的大门。 ④施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。 ⑤建议采用商品混凝土拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。 ⑥工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 4.1.2水污染控制措施 （1）施工人员生活污水经化粪池预处理后提供给当地居民用于农田施肥。 （2）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，已用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。施工期废水不外排，对附近水环境影响较小。 4.1.3噪声污染控制措施 （1）选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。 （2）合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 （3）高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点至翌日6点、中午12点至14点的休息时间施工。 （4）尽量采用各种隔声降噪措施，在用地范围四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近居民区（项目西侧、南侧居民点）以及其他敏感点的影响等。 4.1.4固体废物污染防治措施 （1）在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 （2）建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 （3）施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。根据本建设项目实际情况，施工人员生活垃圾依托站区已有的垃圾收集桶收集后再由当地乡镇环卫部门定期清运。 （4）建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，按照衡阳县渣土管理部门要求，及时清运至衡阳县建筑垃圾消纳场所。 4.1.5生态影响防治措施 （1）在施工过程中应尽可能减少施工用地，尽可能场地平整。 （2）施工过程产生的粉尘对周围农作物和自然植被的影响主要表现在光合作用方面，粒径大于1μm的颗粒物可附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍植物生长。施工时设置围挡，采取洒水降尘的措施，减少粉尘产生量。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.废气 报废农机拆解企业在作业过程中，产生的废气很少，大气污染物主要是废油液挥发产生的有机废气；切割产生的切割废气；（报废车辆一般使用拖车或者运输车辆运到报废拆解工厂。报废汽车进入拆解工厂时，一般有价值的油液大部分已被抽走，只剩下残留的极少部分油液。本项目抽取得到的废油极少，采用相应的密封性的油桶进行储存，储存量少，油桶不属于储罐，无大小呼吸，仅考虑灌桶过程挥发的有机废气）。 ①废油液挥发废气 本项目废气主要来自于废油液的挥发，呈无组织排放。报废农机在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的废油液量很少。项目废油液抽取前和抽取后均在密闭容器内封存，可能产生VOCs的环节主要为排空油液的过程中油液的挥发。参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分的损失率，按总体 0.47%的损失率进行计算，类比同类项目，项目废油液的抽取中转量约为0.4t/a，则废油液挥发产生的VOCs无组织排放量约为1.88kg/a（0.0012kg/h）。 ②切割废气 报废农机在拆解后较大部件需进行切割，切割气体采用乙炔和氧气。切割过程农机被切割位置的受热金属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中或者被熔化金属中杂质燃烧产生的气体（如 C 燃烧产生的 CO 2 ）带入到空气中，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物，因此而产生的切割烟尘环境影响较大。根据被切割件的性质特点，本项目切割烟尘主要成份为金属颗粒物（Fe2O3 、FeO2 、MnO2 、SiO2 ）等。 参考 《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册，采用氧/可燃气体切割产生的颗粒物1.5kg/t-原料，根据物料平衡分析，农机拆解总量约为 300t/a，则切割废气中粉尘颗粒物总产生量为 0.45t/a。这些金属尘一方面因为其质量较大，沉降较快，另一方面，会有少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且拆解时有车间墙体阻拦，90%基本自然沉降在拆解区的切割区域内，有少部分约10%以无组织状态散逸到周围空气中，无组织排放量为0.045t/a。气割烟气的影响通常只限于车间内部工位附近的局部空间，拆解车间安装 2 台通风换气扇，可保证内部换气良好；经通风后，对车间外部环境影响甚微，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值。 4.2.1.2防治措施及废气达标排放分析 本项目在报废农机拆解作业过程中，产生的废气很少，大气污染物主要是废油液挥发产生的有机废气和切割产生的切割废气。根据工程分析可知，废油液挥发产生的VOCs无组织排放量约1.88kg/a（0.0012kg/h），切割粉尘经封闭式厂房阻隔后无组织排放，排放量为0.045t/a（0.28kg/h）。 表4.2-1 无组织废气排放达标情况一览表 排放源; 污染物; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 最大落地浓度（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）; 达标情况. 放净机油过程; VOCs; 1.88; 0.0012; 0.07（14m处）; 6.0; 达标. 切割过程; 粉尘; 45; 0.028; /; 1.0; 达标. 由上表可知，项目无组织排放废气粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。厂区内厂房外有机废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放监控要求。故本项目无组织排放的废气对周边大气环境影响较小。 4.2.1.3废气监测计划 本项目废气监测要求详见下表。 表4.2-2 项目监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 采样点; 监测频次; 执行标准. 1; 厂界; 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 2; 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 厂房外监控点; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 4.2.2废水 本项目拆解区（污染控制区）位于钢结构厂房内部，具有防风、防雨功能；拆解区地面 15 天清洗一次，主要采用拖把清洁，水分自然蒸发；项目营运期废水主要为员工生活污水和初期雨水。 （1）生活污水 员工生活产生的生活污水，排污系数取0.8，生活污水产生量为121.6 m3/a，污水中主要含有CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物，废水水质为CODcr200～400mg/L、BOD5100～200mg/L、NH3-N30mg/L、SS100～200mg/L。生活污水经化粪池收集预处理后用作农肥，不外排。本项目位于农村地区，厂区周边存在大量林地和旱地可消纳本项目的生活污水，不会对区域地表水造成明显影响。 （2）初期雨水 厂区初期雨水考虑降雨形成地面径流后15min内，收集的厂区受尘污染区域的地面雨水，主要为钢结构厂棚式的停车坪和封闭式的拆解车间，占地面积约为500m2。初期雨水经沟渠汇入三级隔油沉淀回用厂区洒水抑尘。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。本环评根据衡阳地区暴雨强度公式计算初期雨水量。 q=892（1+0.67lgP）/t0.57 其中：q：暴雨强度（L/s·万m2） P：重现期，本项目取1年 t：降雨历时（min），本项目按15min计算。 根据计算，本项目的暴雨强度为190.54L/s·万m2。 Q=q× ψ×F×T 其中： Q：雨量（L/s）； ψ：综合径流系数，本环评取0.6； F：汇水面积，本项目为0.05万m2。 T：降雨历时（min），本项目按15min计。 根据计算，厂区的初期雨水量约为5.14m3/次。初期雨水主要含有泥沙，项目厂区内地面全部硬化，厂界四周拟建设雨水收集沟，初期雨水拟进入厂区北侧的三级隔油池沉淀，项目沉淀池容积15m3，并配套设置环形导流沟，确保初期雨水能最大程度的收集以及在隔油池内停留充足时间，故项目拟建隔油池能确保初期雨水得到充分沉淀后回用，且收集的油类也能有效的处理，该三级隔油池容积能充分满足本项目的日常生产需求，措施可行。 4.2.3噪声 本项目噪声主要来自于机架解体操作过程中切割机拆解操作产生的噪声，噪声源强65～75dB(A)。项目生产设备噪声和辅助设备噪声为连续噪声，交通噪声为不连续噪声。 表4.2-3 主要噪声源统计表 噪声源名称; 源强声压级（dB(A)）; 布置方式; 排放方式; 隔声措施; 治理措施后噪声源强（dB(A)）. 隔声减震隔声（dB(A)）; 厂房隔声 （dB(A)）. 氧气切割机（2台）; 65~75; 室内; 间歇; 7; 8; 63.17. 手电钻; 70~75; 室内; 间歇; 7; 8; 60. 轮胎拆装机; 70~75; 室内; 间歇; 7; 8; 60. 手动工具; 65~70; 室内; 间歇; 7; 8; 55. 厂房叠加后声源; /; /; /; /; /; 66.43. 对营运期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： 式中：LA——距声源为ra米处的声级，dB(A)； L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)； 经计算，生产车间主要噪声设备经墙体隔声、距离衰减、设备基础减振后，到达厂界预测值见下表。 表4.2-4 项目厂界及敏感目标噪声预测结果及评价表单位：LeqdB（A） 序号; 预测点; 距声源距离; 背景值; 预测值; 昼间标准值; 是否达标. 1#; 项目东侧厂界; 20m; /; 40.41; 70; 达标. 2#; 项目南侧厂界; 16m; /; 42.35; 70; 达标. 3#; 项目西侧厂界; 15m; /; 42.91; 70; 达标. 4#; 项目北侧厂界; 16m; /; 42.35; 60; 达标. 5#; 项目南厂界外35m处的居民点; 51m; 58.1; 58.11; 70; 达标. 6#; 项目西厂界外1m处的居民点; 16m; 56.1; 56.28; 70; 达标. 由上表可知，项目厂界四周及周边噪声敏感处昼间噪声排放值均能满足厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB(A)）及4类标准限值（昼间70dB(A)）。 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： ①加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，防止高噪声设备带病运行； ②建议建设单位在厂界四周种植高大乔木，作为绿化的同时形成隔音带 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小，本项目投产后再生具体监测计划如下。 表4.2-5 项目监测计划一览表 序号; 验收类别; 监控指标; 采样点; 监测频次; 执行标准. 1; 噪声; LAeq; 厂区边界外1m处; 半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准. 4.2.4固体废物 本项目为农机拆解及回收利用项目，拆解物为金属类、非金属类、一般固废、危险废物。金属类包括废钢材等有色金属；非金属类有橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、塑料类外壳等。根据拆解物料平衡可知，可回收金属类及非金属类（橡胶、塑料外壳）拆解量约为297t/a，对这两类拆解物进行初步分类存放，置于拆解物储存区，定期出售给废旧物资回收公司。 项目固体废物主要为生活垃圾、一般固废及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目营运期劳动定员4人，员工在生产和生活过程中产生生活垃圾按照0.5kg/人•d计，则本项目营运期生活垃圾产生量为0.4 t/a。厂内生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运。 （2）一般工业固废 拆解产物分类后余下的无利用价值的废革片、土屑等，为一般固废，根据建设方提供的资料，产生量约为2t/a，此类废物集中收集后与生活垃圾一同交由环卫部门统一清运处理。 （3）危险废物 ①废铅酸蓄电池 拆解预处理时放净的废油液、含油抹布和手套、拆下的废铅酸蓄电池为危险废物。根据类比同类项目，拆解过程产生 100个废铅酸蓄电池，每个重约 5kg，计0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），此类废物属于危险废物，类别为 HW31其他废物，废物代码为 900-052-31）废铅蓄电池 及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液。本项目仅拆下蓄电池，不对蓄电池进行拆解，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 ②废油液 废矿物油类主要产生于发动机与变速箱废油放净；此外，报废农机因长期使用某些部位积存油垢，拆解时作干清理；拆解区地面不定期清理油垢；产生的废油液合约0.5t/a，主要为废润滑油、废机油和废柴油，根据《国家危险废物名录》（2021 版）HW08（900-199-08）内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 ③分类收集的含油抹布及手套 在清理油垢时会产生含油抹布和手套，本项目产生约 0.12t 含油抹布和手套，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，分类收集后属于 《国家危险废物名录》（2021 年本）HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物 的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 本项目固废具体产排污情况详见下表。 表4.2-6 本项目固体废物产排污情况汇总表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 环境危险特性; 年产生量t/a; 最大暂存量; 堆放区域; 利用处置方式和去向. 员工生活; 生活垃圾; /; /; /; 0.4; /; 垃圾桶; 环卫部门统一清运至垃圾填埋场. 拆解过程; 废革片、土屑等; 一般工业固体废物; 固体; /; 2; /; 一般固废暂存间; 集中收集后与生活垃圾一同交由环卫部门统一清运处理. 废铅酸蓄电池; 危险废物，900-052-31; 固体; T/I; 0.5; 0.5; 危废暂存间; 经收集后交由有资质的公司. 废油液; 危险废物，900-199-08; 液体; T/I; 0.5; 0.5; 危废暂存间. 含油抹布、手套等; 危险废物，900-041-49; 固体; T; 0.12; 0.12; 危废暂存间. 本项目在厂区东侧设置 1 个危废暂存间（30m2），用于存放废铅酸蓄电池、废油液和废含油抹布手套，各危废分区存放，危废定期转运，一年至少转运一次，危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理，确保防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。项目危险废物定期交由有资质的单位进行处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施，(防扬散、防流失、防渗漏)，存放危废为液体的必须有泄露液体收集装置(例如托盘、导流沟、收集池)，存放危废对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm 的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 ⑥危险废物暂存间要有专人定期管理，贴上警示标签，禁止无关人员进入。 ⑦按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目产生的危险废物应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，不同类型的危废分区存放管理，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输资质的单位负责运输。 综上，本项目固体废物均得到了合理、有效、安全的处理和处置，不会对周围环境造成明显影响。 4.2.5地下水 据调查，项目区域附近无地下水保护目标，不会对附近居民饮用水水源造成污染。 1、地下水污染途径分析 本项目用水来自厂区内深水井，结合地下水污染途径及本项目特点，项目可能污染地下水的途径主要是： ①污水收集管道、污水处理设施构筑物渗漏，可能对区域地下水水质造成影响； ②固体废物处置不当或随意堆放，液体通过地表下渗对地下水造成间接影响。 2、地下水环境影响分析 ①污水渗漏对地下水的影响 生产废水通过排水管网收集至隔油池，经处理后上清液用于厂区洒水抑尘。生产废水中含有 SS、石油类等多种污染因子，如果收集排水沟及隔油池构筑物发生渗漏，除少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除外，将可能导致废水下渗污染地下水。因此，项目建设过程中必须考虑地下水的保护问题，场区需采取防渗措施。 ②固废渗滤液对地下水的影响 项目产生的危废废物较多，若处置、管理不当，泄漏等随雨水的淋溶作用深入地下水，污染地下水。因此，厂区地面应采取得当的防渗措施。 3、地下水污染防治措施 根据本项目所处环境及排污特点，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和非污染防治区。 ①重点防渗区 1）一般固废暂存场所、危废暂存间 防渗技术要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场地：防渗层的厚度相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度 1.5m 的黏土防渗层的防渗性能。《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）：防渗层至少为 1cm 厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 2）隔油沉淀池 对隔油沉淀池采取防渗设计，防渗层至少为 1cm厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 本项目一般防渗区主要为农机拆解工作厂房，防渗要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行。 ③简单防渗区 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，如绿化区、办公房等，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 项目厂区拟实行雨污分流制，布置了污水收集系统；拆解车间全部进行硬化防渗，隔油池、污水管沟、化粪池等均采用混凝土防渗。项目生产废水、初期雨水和生活污水水质均较简单，经隔油沉淀池处理后取上清液回用；项目产生的废水均得到妥善处理，正常情况下不会渗入地下污染地下水。本次环评要求建设单位严格落实本次环评提出的防渗、防漏措施，确保将项目对地下水的污染程度降至最低。综上所述，在采取上述措施后，项目运营对地下水环境无明显影响。 4.2.6土壤影响分析及保护措施 根据项目生产工艺，项目可能对土壤环境质量造成的影响为生产废水、危废暂存间等的地面漫流或垂直入渗污染土壤。本次环评要求，生产车间、危废暂存间采取防渗处理，防渗层至少为1cm 厚粘土层（防渗系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化并采取防溢散措施，因此不会造成污染物地面漫流或垂直入渗造成土壤污染。综上所述，在采取上述措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 4.2.7环境风险 1、风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的指引，参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)和《职业性接触毒物危害程度分级》(GB50844-85) 对建设项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，筛选风险评价因子。本项目废农机回收拆解过程只涉及到车零部件拆除，不会对零部件进行进一步深入的拆分和处置。主要风险物质有废油液、氧气、乙炔和废铅酸蓄电池。 表4.2-7 危险化学品重大危险源识别 序号; 化学品; 最大总储量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q; 是否为危险化学品重大危险源. 1; 氧气; 0.0002; 200; 0.000001; 否. 2; 乙炔; 0.0001; 1; 0.00001; 否. 3; 废油液; 0.5; 5000; 0.0001; 否. 4; 废铅酸蓄电池; 0.5; 30; 0.017; 否. Σq/Q; 0.017111; 否. 注：①临界量数据来自《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。 由表4.2-7可以看出，本项目的Σq/Q=0.0242274＜1，因此本项目厂区无危险化学品重大危险源。 2、风险分析 （1）废油液泄漏、油箱拆解遇明火造成火灾爆炸风险事故影响分析 若柴油、废油液等危险物质发生泄漏，若遇到火源很容易就会被点燃而引发火灾，火灾燃烧产生的废气次生污染以及消防过程产生的消防废水也可能对区域空气、地表水、土壤、地下水等环境因素造成污染。 （2）铅酸电池电解液泄漏风险事故影响分析 废铅酸蓄电池采用专用的存放箱存放，若在搬运过程中箱子跌落，电池破损，泄漏的电解液直接泄漏在储存箱内。开启储存箱进行清理时，电解液中的硫酸少量挥发，对事故处理的工作人员和场区内环境空气造成影响，电解液泄漏至环境中可能对环境空气、地下水产生影响。 3、风险防范措施 （1）危险废物储存运输过程中风险防范措施 贮存要求：①危险废物暂存间门口需张贴标注规范的危险废物标识和信息板，屋内张贴《危险废物管理制度》； ②不同的危险废物应有明显的区域划分，液态危险废物需盛装在完好的容器内，并将容器防治在防泄漏托盘内，并在容器粘贴危险废物信息标签；固态危险废物需包装完好无破损，并系挂危险废物信息标签。 ③需按危险废物转移三联单的要求做好危险废物台账，危险废物暂存间内禁止存放陈危险废物及应急工具以外的其他物品。产生的危险废物应每个月都进行转移处理。危险废物的储存、处置过程中必须严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险化学品安全管理条例》的有关规定。 泄漏措施：①一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区，如果是小量的泄漏，且物料不具有危险性，同时能为该工作区的人员所控制时，则由该工作区 的人员佩戴使用相应的个人防护用品,参照危险化学品安全技术说明书及标签上的安全信息采取控制措施;如果泄漏易燃品，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。 ②容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏，或转换容器（利用包装空桶闲置储缸）。 ③拆解区以及危险品仓库四周均设置导流槽，将泄漏物质导流入应急池，得以有效的处理，避免危险有毒物质流入外界造成环境污染。 ④对于发生泄漏引起火灾等事故应把消防产生的废水收集在应急池中，灭火处理完毕后将该废水送至有资质的公司处理，严禁泄漏到环境中去，造成环境风险事故。 ⑤当拆解过程中发生单个蓄电池破损、电解液泄漏，及时用收集容器对泄漏液体进行收集、密封保存，少量滴落的电解液采用石灰、活性炭等吸附材料覆盖，吸附材料收集后作为危废交由有资质的单位处置。当处理储存箱内泄漏电解液，需将破损的和完好的电池取出、分开隔离贮存，箱内电解液采用专用收集容器收集、密封保存。处理事故的工作人员在进行清理工作时须穿戴防护服、防腐蚀手套、口罩等防护用品，避免在操作中受到伤害。 （2）消防及火灾报警系统 ①拆解车间内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况下进行油箱拆解。 ②厂内配备满足GB 50016规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防沙等），设置消防池（100m3），每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。 ③保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪做它用，特殊情况必须经相关管理部门的同意。 （3）风险防范综合措施 ①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 ②建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 ③建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 ④成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 综上所述，根据项目环境风险评价分析，主要的风险来自泄露和火灾爆炸事故。本环评要求企业必须加强安全管理，严格落实环评报告提出的风险防范措施和应急措施。经采取环评报告提出的风险防范措施和应急预案后，项目建成后全厂的环境风险在可控制和承受的范围之内。 4.2.8项目环境保护投资估算 本工程总投资100万元，环保投资10万元，占工程总投资的10%，环保投资估算详见下表。 表4.2-7 主要环保投资一览表 污染类型; 治理对象; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 废油液挥发; 封闭式厂房，少量，无组织排放; 2. 拆解粉尘. 废水; 生活污水; 化粪池; 4. 生产废水; 地面防渗+导流沟+三级隔油沉淀池. 初期雨水. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理; 0.5. 一般固废; 废革片、土屑等; 暂存于一般固废间，交由环卫部门统一处理; 0.5. 危险废物; 废铅酸蓄电池、废油液、分类收集的含油抹布及手套; 经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。; 2. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震、合理布局; 1. 合计; 10. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废油液挥发 | VOCs | 少量，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  | 拆解粉尘 | 颗粒物 | 车间通风，少量， 无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 生活污水经过化粪池预处理后作农肥 | 综合利用 |
|  | 生产废水 | SS、石油类 | 收集后经三级隔油沉淀池处理后取上清液回用于生产厂区场地浇洒降尘等 |  |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产厂房 | 各类生产设备 | 选用低噪声设备，合理布局、建筑厂房隔声、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶 | 《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 一般工业固废 | 废革片、土屑等 | 暂存于一般固废间，交由环卫部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 危险废物 | 废铅酸蓄电池、废油液、分类收集的含油抹布及手套 | 经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） 及 2013 年修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工过程产生的粉尘对周围农作物和自然植被的影响主要表现在光合作用方面，粒径大于1μm的颗粒物可附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍植物生长。施工时设置围挡，采取洒水降尘的措施，减少粉尘产生量。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①拆解车间内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况下进行油箱拆解。 ②每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内容、 时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。 ③强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的 储运使用安全规定。 ④建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 ⑤建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ⑥在易燃原料贮存地点与使用易燃原料的设备处设立安全标志或涂刷相应的安全色。地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境保护管理制度 企业应建立环境保护管理制度，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，确保污染物达标排放； 2、项目竣工环境保护验收： 建设单位经在环评获批后3个月内进行项目竣工环境保护验收。具体按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定执行。 3、环境监测： 环境监测是建设项目事后监督管理的重要组成部分，环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，为项目的环境管理提供依据。建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，按环评及批复要求，定期开展环境监测。 |  |  |  |

- 六、结论

项目与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目运营期项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 1.88kg/a | / | 1.88kg/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废革片、土屑等 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废油液 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 分类收集的含油抹布及手套 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①