- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳怡康精神病医院扩建项目

建设单位（盖章）：衡阳怡康精神病医院

编制日期：        2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附表	44

附件

附件1：衡阳县环境保护局关于衡阳县精神病康复医院建设项目环境影响报告表的批复（蒸环评函[2016]26号）

附件2：医疗机构执业许可证

附件3：衡阳市医疗废物集中处置委托合同

附件4：房屋租赁合同

附件5：民办非企业单位登记证书

附件6：竣工验收监测报告

附件7：竣工验收专家评审意见

附件8：排污许可证

附件9：变更医疗机构床位数登记（衡阳市卫生健康委员会）

附件10：环评技术评审意见及专家签到表

附件11：建设项目环境现状监测质量保证单

附图

附图1：衡阳怡康精神病医院扩建项目区域位置图

附图2：衡阳怡康精神病医院扩建项目总平面布置及雨污分流图

附图3：衡阳怡康精神病医院扩建项目环保目标分布图

附图4：衡阳怡康精神病医院扩建项目环境现状监测布点及污水排放路径图

附图5：衡阳怡康精神病医院扩建项目与衡阳市环境管控单元位置关系图

附图6：衡阳怡康精神病医院扩建项目区域水系及水域功能区划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳怡康精神病医院扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘仁光 | 联系方式 | 18974733636 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇陡岭村 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：112°23′42.36″，纬度：27°0′22.32″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84：医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842：其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） | 13.7 | 施工工期 | 已投产 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13334 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策和规划相符性分析 本项目为衡阳怡康精神病医院扩建项目，属于国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类第三十七条：卫生健康：6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务的范畴，因此，项目符合国家的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于衡阳市衡阳县西渡镇陡岭村，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中生态红线区范围，本项目不触及生态保护红线。 （2）环境质量底线 环境质量底线分为大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线。 根据衡阳县县城2020年环境空气质量监测点位的常规监测数据，项目所在区域的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，满足大气环境质量底线要求。 项目区域地表水体为蒸水，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）要求，项目区域属于蒸水渔业用水区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。根据监测结果可知，蒸水监测断面足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求，满足水环境质量底线要求。 本项目选址于衡阳县西渡镇陡岭村，扩建住院楼及宿舍楼均未占用农地及耕地，满足土壤环境风险防控底线要求。 （3）资源利用上线 ①能源利用上线 本项目主要使用清洁能源电能，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区，未达到能源资源利用上线。 ②水资源利用上线 本项目不涉及到自然资源资产核算及管控，无相关利用上线要求；本项目用水采用自来水，为地表水资源，不涉及地下水、生态用水要求，项目用水能得到满足，也不达到水资源利用上线。 ③土地资源利用上线目标 本项目位于湖南省衡阳县西渡镇陡岭村，现有工程用地为原衡阳县职业中专陡岭分校校区，已办理租赁协议及医疗机构可证等手续，本次扩建工程不新征用地，可实现土地资源有序利用与有效保护，未达到土地资源利用上线。 综上，本项目满足资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于湖南省衡阳县西渡镇陡岭村，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发〔2020〕9号）》中附件1：衡阳市环境管控单元图，可知本项目属于衡阳市重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43042120001，具体位置见衡阳市环境管控单元图；主要功能定位为国家层面农产品主产区（属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）。本环评通过进一步对照衡阳市生态环境准入清单分析，可知本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表1-1 建设项目与一般管控要求对照一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）县城规划区禁止新建烧制建筑用砖厂，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目为精神病康复医院扩建项目，且扩建在现有厂址附件，不属于管控要求中禁止类项目; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。县城建成区域内，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹，禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。; 本项目位于衡阳县西渡镇陡岭村，不属于工业园区范围，同时本项目废水现有工程依托临近的衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站处理，不涉及VOCs污染型废气排放；本项目不属于重点工业企业，项目区域覆盖垃圾收运体系。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目精神病康复医院，不涉及土地开发利用，项目用地为原衡阳县职业中专陡岭分校校区，已办理租赁协议及医疗机构可证等手续，评价建议后期建设单位编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目涉及的能源为电、水，属于清洁能源，本项目用水通过计量系统严格控制，节约用水; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1项目由来 衡阳怡康精神病医院（原衡阳县精神病康复医院）于2016年9月委托湖南润美环保科技有限公司编制了《衡阳县精神病康复医院环境影响报告表》，并取得了衡阳市生态环境局衡阳县分局（原衡阳县环境保护局）对项目的批复（蒸环评函[2016]26号），于2021年委托衡阳职安环保科技有限责任公司编制完成了《衡阳怡康精神病医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，同年8月5日该项目通过专家技术评审并取得竣工环境保护验收意见，具体见附件7；由于衡阳怡康精神病医院现有病房不能满足当前病患需求，急需扩建住院楼及配套的职工宿舍及食堂等，项目需分两期进行建设，按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，衡阳怡康精神病医院委托湖南百恒环保科技有限公司对衡阳怡康精神病医院扩建项目进行环境影响评价。 2.1.2建设内容及规模 （1）现有工程 衡阳怡康精神病医院位于湖南省衡阳市衡阳县西渡镇陡岭村，现有工程租赁衡阳县职业中专陡岭分校作为医院营运场所（具体见附件4），总占地面积为13334m2（约20亩），总建筑面积3920 m2，主要包含门诊楼、住院楼及食堂；具体内容见下表。 表2-1 现有工程主要建设内容、规模一览表 项目类别; 内容; 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 功能及规模; 备注. 主体工程; 住院楼A; 640; 1920; 3F，病患住院区; 现有. 门诊楼; 600; 1800; 3F，医生办公; 现有. 配套工程; 食堂; 200; 200; 2F，医生及病患提供餐饮; 现有. 公用工程; 供水; 采用水井，现有两口水井; 现有. 排水; 雨水经管道收集后排至周边市政雨水管，项目生活污水经预处理后与医疗废水依托衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站深度处理达标外排; 依托. 供电; 市政电网供电，已设一台柴油发电机组作为备用电源; 现有. 暖通; 采用分体式空调; 新增. 环保工程; 废水; 依托衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站深度处理达标外排; 依托. 废气; 食堂餐饮油烟废气通过油烟净化器处理后屋顶排放; 现有. 固废; ①医疗废物：已设医疗垃圾暂存间（占地面积约10m2）并分类收集暂存，位于项目东南侧，由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置； ②生活垃圾：垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。 ③污泥及其悬浮物：由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置; 现有. 噪声; 风机、空调等均位于地下室，隔声、基础减震; 现有. （2）本项目建设内容及规模 本项目扩建工程位于现有占地面积13334m2（约20亩）之内，不涉及新增用地，新建总建筑面积为7200m2，分两期建设，一期建筑面积为3200m2，建设内容包括1栋3层的住院楼，1栋4层的职工宿舍楼，及扩建食堂；二期建筑面积为4000m2，建设内容为1栋6层住院楼；同时配套建设污水处理站；其他办公及生活配套全部依托现有设施，不设置洗衣房，本项目主要工程内容见下表2-1所示。 表2-1 主要建设内容、规模一览表 项目类别; 内容; 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 功能及规模; 备注. 主体工程; 一期; 住院楼B; 300; 900; 3F，病患床位及医生办公区; 新建. 宿舍; 500; 2000; 4层，职工倒班宿舍; 新建. 二期; 住院楼C; 666.7; 4000; 6F，病患床位及医生办公区; 新建. 门诊楼; 600; 1800; 3F，办公; 依托现有. 配套工程; 一期; 新食堂; 300; 300; 1层，扩建食堂部分; 新建. 旧食堂; 200; 200; 2F，医生及病患提供餐饮; 依托现有. 污水处理站; 100; /; 项目废水处理; 新建. 公用工程; 供水; 采用水井，现有两口水井; 依托现有. 排水; 雨水经管道收集后排至周边市政雨水管，项目生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达标后外排蒸水; 新建. 供电; 市政电网供电，已设一台柴油发电机组作为备用电源; 依托现有. 暖通; 采用分体式空调; 新增. 环保工程; 废水; 新建污水处理站，生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排蒸水; 新建. 废气; ①食堂餐饮油烟废气通过油烟净化器处理后屋顶排放； ②污水处理站位于地下，通风装置，定期喷洒除臭剂；; 食堂依托现有，污水处理新建. 固废; ①医疗废物：已设医疗垃圾暂存间（占地面积约10m2）并分类收集暂存，位于项目东南侧，由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置； ②生活垃圾：垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。 ③污泥及其悬浮物：由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置; 依托. 噪声; 风机、空调等均位于地下室，隔声、基础减震; 新建. （2）建设规模 ### 本项目原设有200张住院床位，本次扩建新增99个住院床位，购置相应的医疗设备；根据该医院医疗机构执业许可证可知，衡阳怡康精神病医院设内科（门诊）/精神科/康复医学科（精神康复）/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科；内科专业（门诊）；上述科室中不涉及放射治疗、核医学治疗等，且本医院不接诊带有传染性疾病病患，一旦发现为传染性疾病的病人，将立即转至衡阳市疾病预防控制中心，防止传染性疾病扩散。 ### 2.1.2主要生产设备 根据建设单位所提供的数据，项目的主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 台数; 型号; 备注. 1; 全自动生化分析仪; 1; LWC420; 已有. 2; 数字化医用X射线摄影系统; 1; DP520--B; 已有. 3; 全自动血细胞分析仪; 1; BC__3000PLus; 已有. 4; 医用离心机; 1; 80--2B; 已有. 5; 医用离心机; 1; KJ80--2型; 已有. 6; 尿液分析仪; 4; U1RT-180; 已有. 7; 电解质分析仪; 1; K-Lite6F; 已有. 8; 心电图; 1; SE-1201; 已有. 9; 生物显微镜; 1; XSP-606; 已有. 10; 离心机; 1; TL80-2; 已有. 11; 柴油发电机; 1; /; 已有. ### 2.1.3项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位所提供的数据，项目的主要原辅材料用量见表2-3。 表2-3 原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年消耗数量. 1; 一次性使用无菌注射器20ml; 2100支. 2; 一次性使用输液器6号半; 无，1500支(7号). 3; 一次性口罩; 9300（防疫原因）. 4; 一次性医用棉签; 90盒. 5; 一次性使用缝合包; 20包. 6; 一次性使用橡胶手套; 510双. 7; 一次性使用无菌注射器2ml; 无，1500个（2.5ml）. 8; 一次性使用无菌注射器5ml; 1200支. 9; 一次性使用无菌注射器1ml; 200支. ### 2.1.5扩建前后项目情况变化 根据原项目环评报告，本项目改扩建前后主要情况变化见表2-4。 表2-4 项目扩建前后变化情况一览表 分项; 原项目; 本项目; 变化情况. 用地; 13334m2; 13334m2; 不变. 总建筑面积; 5000m2; 新增7200m2; 增加. 规模; 200张床位; 新增99张床位; 新增. 设置科室; 内科（门诊）/精神科/康复医学科（精神康复）/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科；内科专业（门诊）; 内科（门诊）/精神科/康复医学科（精神康复）/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科；内科专业（门诊）; 不变. 主要原辅材料; 一次性无菌注射器、口罩、缝合包、橡胶手套等等; 一次性无菌注射器、口罩、缝合包、橡胶手套等等; 种类不变，用量增加. 废气治理措施; 餐饮油烟经油烟净化器+屋顶排放; ①餐饮油烟经油烟净化器+屋顶排放；②污水处理站位于地下，通风装置，定期喷洒除臭剂; 新增. 废水治理措施; 生活废水预处理后与医疗废水一同依托临近的衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站处理; 新建污水处理站，生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达标后外排蒸水; 不同. 固废处理措施; ①医疗废物：分类收集暂存，由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置； ②生活垃圾垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。; ①医疗废物：分类收集暂存，由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置； ②生活垃圾垃圾收集后由环卫部门统一清运处置 ③污泥及其悬浮物：由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置; 新增污泥，其余不变. 噪声防治措施; 减震隔声; 减震隔声; 不变. 职工人数; 122人; 新增20人; 增加. ### 2.1.6总平面布置 项目位于湖南省衡阳县西渡镇陡岭村（原衡阳县职业中专陡岭分校），本次为扩建工程，整个医院大致呈梯形布置，由南往北依次布置门诊楼、住院部，便于患者就医；食堂及职工宿舍分开设置；楼栋之间功能明确，互不干扰，具体布置情况见附图2。 ### 2.1.7人员定编及生产班次 本项目现有职工总数122人，本次新增职工20人，职工均在医院就餐，工作制度为年工作365天，营业时间：正常门诊8:00~18:00，同时提供24小时急症服务，住院部全天候服务。 2.1.8施工进度 根据建设单位提供的资料，本次扩建一期工程为2022年8月~2023年6月；二期工程拟于2024年前完成。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）就医流程 本项目病患就医流程图见下图2-1。 图2-1 就医流程图 流程说明：根据院方提供的资料，本医院与一般医院就医流程相类似，项目不涉及洗片、不开展同位素诊断诊疗；项目产生的医疗废水种类与一般医院产生的废水种类基本相同。 （2）产污节点 图2-2 产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3.1项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 衡阳怡康精神病医院（原衡阳县精神病康复医院）于2016年9月委托湖南润美环保科技有限公司编制了《衡阳县精神病康复医院环境影响报告表》，并取得了衡阳市生态环境局衡阳县分局（原衡阳县环境保护局）对项目的批复（蒸环评函[2016]26号），于2021年委托衡阳职安环保科技有限责任公司编制完成了《衡阳怡康精神病医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，同年8月5日该项目通过专家技术评审并取得竣工环境保护验收意见，具体见附件7，主要污染源排放情况及采取的环保措施依据竣工验收报告内容，暂未设置如污水处理站的排放情况参照原环评报告表内容，具体如下表。 表2-5 项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 主要污染源; 污染因子; 排放浓度及排放量; 已采取的治理措施; 存在的主要问题/达标情况. 废水; 生活污水及医疗废水; 水量; 10950m3/a; 生活废水预处理后与医疗废水一同依托临近的衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排; 符合环保要求. CODcr; 60mg/m3，0.66t/a. NH3-N; 15mg/m3，0.16t/a. 废气; 污水处理站恶臭; NH3; 0.0096t/a; 暂未自建污水处理站; /. H2S; 0.00037t/a; /. 柴油发电机; SO2; 33.26kg/a; 发电时废气经过专用排烟通道屋顶排放; 符合环保要求. CO; 4.6332kg/a. NOX; 17.345kg/a. PM10; 1.8414kg/a. 食堂油烟; 油烟; 1.0~1.8mg/m3 18.25kg/a; 经过油烟净化器处理后屋顶排放; 符合环保要求. 废; 医疗过程; 医疗固废; 2.4t/a; 分类收集至危废暂存间暂存，由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置; 符合环保要求. 办公生活; 生活垃圾; 13.7t/a; 收集后由环卫部门统一清运处置; 符合环保要求. 污水处理站; 污泥; 1.1t/a; 暂未自建污水处理站; /. 噪声; 设备噪声; 昼间＜60dB（A） 夜间＜50dB（A）; 减震隔声; 符合环保要求. 2.3.2达标排放情况 2021年6月15~16日衡阳职安环保科技有限责任公司对项目现有工程污染源进行了竣工验收监测；具体监测结果如下（详见附件检测报告）： （1）废水 本项目现有工程生活污水预处理后与医疗废水一并依托衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站处理，该污水处理设施污水处理工艺为A/O接触氧化+二氧化氯消毒，日处理能力为150m3/d，本次监测分为医院废水排放口及污水总排口两个位置，具体检测情况见表2-7。 表2-7 本项目污水处理站排污口尾水检测结果统计一览表 监测点位; 监测 时间; 项目; 监测值; 排放标准限值; 是否达标. 医院废水排放口; 2021.6. 15~16; pH; 7.2~7.8; /; /. SS; 18~30; /; /. CODcr; 119~140; /; /. BOD5; 35.4~40.1; /; /. NH3-N; 35~46; /; /. 总磷; 3.5~4.7; /; /. 总余氯; 0.26~0.53; /; /. 阴离子表面活性剂; 3.1~4.3; /; /. 动植物油; 0.33~0.51; /; /. 粪大肠菌群; ≥2.4×104; /; /. 污水总排口; 2021.6. 15~16; pH; 7.4~7.8; 6~9; /. SS; 10~16; 20; 达标. CODcr; 48~55; 60; 达标. BOD5; 15.0~16.6; 20; 达标. NH3-N; 8.2~11; 15; 达标. 总磷; 0.75~0.93; /; /. 总余氯; 0.10~0.26; 0.5; 达标. 阴离子表面活性剂; 1.2~1.7; 5; 达标. 动植物油; ND; 5; 达标. 粪大肠菌群; 360~480; 500; 达标. 从上表可知，验收监测期间，本项目废水排放口中监测因子pH在6~9 标准范围内，监测因子CODcr、BOD5、NH3-N、悬浮物、动植物油、氨氮、总磷、总余氯、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群的监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准限值。、 （2）废气 本项目食堂油烟通过油烟净化器后通过专用排烟通道屋顶排放，废气监测结果见下表。 表2-8 食堂油烟废气监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 监测结果（5次/d）; 标准限值; 是否达标. 食堂油烟排气筒; 2021.6.15; 1.2~1.8; 2.0; 达标. 2021.6.16; 1.0~1.7. 从上表可知，验收监测期间，本项目食堂油烟废气排气筒监测点位外排油烟浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”标准限值。 （3）噪声 本次评价在正常工况下，对厂界周边的噪声进行了噪声的监测，具体监测结果见表2-9。 表2-9 厂界噪声监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外以东1m处; 2021.6.15~16; 51~55; 43~45; 60; 50. N2厂界外以南1m处; 56; 42~44; 60; 50. N3厂界外以西1m处; 53~54; 43~44; 60; 50. N4厂界外以北1m处; 54~55; 45~47; 60; 50. 从上表可知，本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，说明项目现有隔声减震措施均已落实到位，能够满足环保要求。 2.3.3现有工程已采取的环保措施现场照片 根据现场踏勘，现有工程已采取的环保措施具体见下表照片。 表2-10 现有工程已采取的环保措施现场照片一览表 种类; 现场照片. 废水; 污水处理站加药间; 二氧化氯消毒. 废气; 食堂油烟集气罩; 食堂油烟净化器. 固废; 医疗固废暂存间; 医疗固废分类存放. 2.3.5项目竣工验收结论 衡阳怡康精神病医院建设项目基本落实了环评及环评批复对项目的环境保护管理要求，在营运期间未造成环境污染影响，验收监测期间食堂油烟、废水以及厂界噪声污染物均能达标排放，按照国家关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，项目具备了竣工验收的条件，建议本项目通过建设项目竣工环境保护验收。 因此本项目现有工程不存在主要环境问题，但项目现有工程废水依托衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站处理，该污水处理站设计规模为150m3/d，目前根据建设单位提供资料，废水实际处理量大于100m3/d，由于本次扩建工程废水量增加17280m3/a（即47.3m3/d），则该污水处理站将超负荷运行，同时为了更好的监管，衡阳县生态环境局要求医院废水单独进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后通过衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站现有尾水排放管道外排，不新增排污口，建设单位已取得排污许可证，因此，本项目将自建污水处理站处理医院废水。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1环境空气质量现状 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。¬依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了衡阳县县城2020年环境空气质量监测点位的常规监测数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对衡阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，颗粒物、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，详细统计见表3-1。 表3-1 2020年衡阳县县城市空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/Nm3）; 标准值/（μg/Nm3）; 达标情况. SO2; 年; 均质量浓度 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 128; 160; 达标. 根据监测结果，评价区域空气环境各指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，说明本项目所在评价区域为环境空气质量为达标区，相比去年衡阳县环境空气质量在一定的程度上得到改善。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目最终纳污水体为蒸水，项目段蒸水功能区划为渔业用水区，水质标准执行Ⅲ类水质标准。本次评价委托湖南中额环保科技有限公司对依托污水处理站位于蒸水排污口下游断面进行了现状监测，具体监测情况如下。 （1）监测断面布设 W1：污水排放口下游500m。 （2）监测时间及频率：连续监测3天，2021年3月6日~8日，监测频次为每天1次。 （3）监测项目：pH、SS、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、粪大肠菌群共8项。 （4）采样和分析方法：样品的采集和保存、分析均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质监测质量保证手册》和《环境监测标准分析方法》中的有关规定进行。 （5）评价标准：蒸水纳污水体段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （6）评价方法：采用超标率和最大超标倍数等数理统计法进行评价。 （7）监测结果：监测及评价结果见表3-2。 表3-2 地表水水质现状监测及评价结果 单位mg/L（pH除外） 监测 断面; 监测 项目; 监测结果; 最大超标倍数; 超标率 （%）; 标准; 评价 结果. W1：污水排放口下游1000m; pH; 6.50~6.97; --; --; 6~9; /. 悬浮物; 5~7; 0; 0; /; /. CODcr; 6~8; 0; 0; 20; 达标. 氨氮; 0.647~0.777; 0; 0; 1.0; 达标. BOD5; 1.9~2.1; 0; 0; 4; 达标. 总磷; 0.139~0.167; 0; 0; 0.2; 达标. 总氮; 0.904~0.964; 0; 0; 1.0; 达标. 粪大肠菌群; 2000~2500; 0; 0; 10000; 达标. 根据监测结果，依托污水处理站排污口位于蒸水下游500m处监测断面中的监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；河流水质良好。 3.1.3声环境的现状监测与评价 （1）监测点位：共设置5个监测点，详见附图；N1-N4：项目厂界东、南、西、北边界外1m处各设一个监测点，另由于衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心较近，设置N5； （2）监测因子：Leq(A)； （3）监测时间及频次：N1~N5于2021年3月6~7日，监测2天，昼间、夜间各1次； （4）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； （5）监测结果：见下表。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外以东1m处; 2021.6. 15~16; 51~55; 43~45; 60; 50. N2厂界外以南1m处; 56; 42~44; 60; 50. N3厂界外以西1m处; 53~54; 43~44; 60; 50. N4厂界外以北1m处; 54~55; 45~47; 60; 50. N5衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心; 53~54; 43~44; 60; 50. 根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于衡阳县西渡镇陡岭村，根据项现场踏勘，项目厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目采用井水，周边居民基本采用自来水，少量居民水井用做洗菜等杂用，同时作为备用水源；本项目在现有工程占地范围内进行扩建，无新增用地范围，因此无生态环境保护目标；因此，主要环境保护目标情况见表3-4。 表 3 -4 项目环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 经度 x; 纬度 y; 相对方位及距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 项目现有工程; 112.394 90096; 27.006 34405; 项目占地范围内; 200张床位; 《环境空气 质量标准》 （GB3095 -2012） 的二级标准. 衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心; 112.394 06899; 27.006 28143; W，40m; 200张床位. 西渡镇咸水学校陡岭小学; 112.390 74062; 27.003 86981; SW，436m; 师生约200人. 陡岭村; 112.390 32182; 27.003 09503; SW，300~500m; 约80户320人. 陡岭村三塘; 112.395 66; 59 27.007 62087; NE，60~200m; 约15户60人. 陡岭村木子塘; 112.397 75112; 27.009 18032; NE，350~500m; 约50户100人. 陡岭村东侧散户居民点1; 112.397 83677; 27.006 39808; E，16~300m; 约5户20人. 陡岭村东侧散户居民点2; 112.397 47170; 27.004 80118; SE，210~430m; 约8户32人. 陡岭村西侧散户居民点1; 112.392 39427; 27.006 97836; E，210~260m; 约5户20人. 陡岭村西侧散户居民点2; 112.390 06444; 27.007 06757; E，400~500m; 约10户40人. 噪声环境; 衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心; 112.394 06899; 27.006 28143; W，40m; 200张床位; 《声环境质量 标准》(GB 3096-2008)2 类标准. 地下水; 本项目水井; 112.395 09989; 27.006 20073; 项目占地范围内; 本项目给水来源; 《地下水质 量标准》 （GB/T14 848-2017） Ⅲ类标准. 地表水; 蒸水项目排污口至西渡水厂取水口上游1000米; NW，400m; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 蒸水西渡水厂取水口上游1000米至下游200米; 项目排污口下游约5km; 衡阳县饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.3.1废气排放标准 医疗废水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3限值要求，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准。 表3-5 废气排放标准 标准; 项目; 排放浓度. 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）; 氨; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 10. 氯气; 0.1mg/m3. 甲烷（指处理站内最高体积百分比）; 1%. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 餐饮油烟; 2.0mg/m3. ## 3.3.2废水排放标准 生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排蒸水； 表3-6 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 标准 项目; pH值; CODcr; BOD5; SS; 总余氯; LAS; 氨氮; 动植 物油; 粪大肠 菌群. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准; 6～9; 60; 20; 20; 0.5; 5; 15; 5; 500 MPN/L. ## 3.3.3噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 执行标准和级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 3.3.4固废排放标准 （1）生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）； （2）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排蒸水；根据本项目排污特征，总量控制因子为废水中的CODcr、氨氮。现有工程由于依托衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站处理，未购买总量指标，因此，本次评价自建污水处理站，按照进出水水质及废水排放量估算，本工程实施后每年排放废水约3.37万t；COD排放控制总量为2.03t/a；NH3-N排放控制总量为0.51t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1.1施工期大气环境保护措施 （1）建设单位在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，在施工过程中采取封闭围栏作业； （2）对开挖、车辆行使路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘产生量减少70%左右；建设施工时，风力在5级以上的大风天气应当暂停开挖作业； （3）在场地出口修建运输车辆冲洗场，完善排水设施，防止运输车辆带泥上路； （4）在施工工地设置沙石、灰土、水泥等建筑材料专用堆放场地，并采取防尘遮盖等措施； （5）施工中产生的渣土及建筑垃圾临时堆放地采取防尘遮盖等措施，减少扬尘污染； （6）建筑材料应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫遮盖等有效防尘措施； （7）施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （8）施工期进出口应避开现有工程住院楼及门诊楼等敏感目标，减少施工车辆引起的扬尘污染。 （9）对装运含尘物料的运输车辆必须加盖蓬布，严格控制规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落； （10）必须使用预拌混凝土，禁止在施工现场搅拌混凝土； （11）加强施工机械和车辆的维护与管理。 （12）装修时加强室内通风换气，采取其它技术措施进行室内环境治理。 4.1.2施工期水环境保护措施 （1）生活污水通过利用现有排污设施处理。 （2）通过地沟收集各类施工废水、工区内的清洗水，进行隔油沉淀处理，用于道路冲洗、出入工区的车辆轮胎冲洗等。 （3）为防止工区临时堆放的散料被雨水冲刷造成流失，散料堆场四周可用砖块砌出高50cm的挡墙。 （4）注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑冒滴漏，若出现漏油现象，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。 （5）施压废水的排放管口装过滤器，过滤和拦截试压废水中的泥沙悬浮物，经过滤后的施压废水就近排入地表水体或用于农灌。 4.1.3施工期声环境保护措施 （1）施工设备选型时，尽量选择低噪声设备，并注意定期保养，使设备保持良好状态，从源头上降低噪声。 （2）在利用现有道路运输施工物资时，应合理选择运输路线，避开现有工程住院楼及门诊楼等敏感目标；此外，在途经村庄时，应减速慢行，禁止鸣笛等。 建设单位应对施工承包商的运输路线提出要求，要求承包商必须提供建材运输路线，并请环保监理或环保专业人员确认施工路线在减缓噪声影响方面的合理性。建设单位根据确定后的运输路线进行监督，并可联合地方环保部门加强监督力度。 （3）施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰病患及居民休息，因此，高噪声施工机械夜间（22：00至次日6：00）严禁在夜间施工；昼间施工时也要进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施。 （4）要求建设单位在施工现场标明投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便即时处理环境纠纷。根据建设项目噪声分布情况，预测项目实施期对噪声敏感点的影响。 （5）合理安排施工活动，尽量避免多台机械同时同地施工，合理设置施工营地和安排施工活动，防止施工噪声扰民。 （6）加强施工期噪声监测，若发现噪声污染，及时采取有效的噪声污染防治措施。同时建议在施工场界距离住院楼及门诊楼一侧设置移动式声屏障，降低项目施工噪声对病患及职工办公造成的不利影响。 （7）施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，使之保持最佳工作状态和最低声级水平，可视情况给强噪声设备装隔声罩。 4.1.4固体废物对环境的防治措施 （1）挖弃土除部分回填外，多余残土及时清运并用于后期绿化，其它施工废物运送至城市建设管理部门指定的建筑垃圾堆放处统一处置。 （2）对于开挖的土方，应使用防尘网覆盖防尘，并使用PVC薄膜覆盖防止降雨冲刷造成水土流失。合理选择施工工期，尽量避免在雨季。科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，在施工完成后，不得闲置土地。对施工场地产生的施工迹地及时恢复、平整，及时进行场地恢复地面硬化，避免水土流失，美化环境。 （3）工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废物，保证工人生活环境卫生质量。施工人员产生的生活垃圾应集中收集，由环卫部门及时清运进行卫生填埋处理。 （4）对可以回收利用的建筑垃圾，分门别类进行回收综合利用。 4.1.5生态环境影响保护措施 （1）在开挖建设中，应尽量避开雨季。 （2）工程施工中做好土石方平衡工作，以最大限度建设工程建设对生态环境造成的影响。 （3）临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。 （4）开挖的罗露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （5）本项目建设区内无珍稀濒危植物种类，无国家重点保护野生植物种类及名木古树，施工过程中应充分利用原有植被，植被的恢复应跟施工期同步进行，使植被破坏向最小化方向发展。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废气环境影响分析及保护措施 4.2.1.1污染源核算 本项目为精神病康复医院，主要废气为食堂餐饮油烟、污水处理站恶臭气体。 （1）食堂餐饮油烟 医院食堂，提供员工及病患的三餐，目前现有工程已设灶头数为3个，本次扩建工程未新增灶头，3个灶台总体风量约为6000m3/h，就餐人数约425人（较现有工程多175人），每个灶台按每天炒菜时间为3小时，人均食用油日用量约40g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟浓度约为8mg/m3，则食堂油烟的产生量为0.18t/a。食堂油烟采用静电油烟处理，净化效率约85%，油烟排放量为0.027t/a，油烟废气经处理后油烟浓度为1.37mg/m3，通过引致屋顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 根据现有工程环境影响报告内容可知：现有工程食堂餐饮油烟排放量约为0.018t/a，则本次扩建后餐饮油烟排放量约为0.09t/a。 （2）污水处理站恶臭气体 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每削减1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目扩建后新增BOD5处理量为1.38t/a，因此本项目污水处理站NH3、H2S产生情况如下分别为：0.0043t/a，0.00017t/a。 表4-1 大气污染物排放量核算表 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 排放形式; 排放口编号; 主要污染物防治措施; 处理效率%; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a; 排放浓度/速率. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 食堂; 油烟; 0.6; 有组织; DA001; 油烟净化器+屋顶排放; 85; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0; 0.09; 1.37mg/m3 0.08 kg/h. 污水处理站; NH3; 0.0043; 无组织; /; 加强绿化; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3; 1.0; 0.0043; /. H2S; 0.00017; 0.03; 0.00017. 4.2.1.2措施可行性及影响分析 本项目运营期过程食堂产生的餐饮油烟通过采取油烟净化器处理并通过专业的排烟通道引致楼顶排放，处理后油烟浓度为1.37mg/m3＜2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求；污水处理站由于日处理量较小，同时采用一体化污水处理设备，运行过程中臭气同时通过分解，少量呈无组织排放，通过加强绿化可有效缓解恶臭气体对区域环境的污染，评价建议污水处理站设置在项目所在地的西南侧，属于地区主导风向下风向；根据监测数据可知，项目所在区域为达标区，项目最近环境保护目标位于厂界外西侧40m处的衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心，处于主导风向的侧风向，项目产生的污染对区域环境空气质量及环境保护目标影响较小。 4.2.1.3污染物排污口情况 本项目废气主要为食堂产生的油烟废气及污水处理站过程产生的少量无组织恶臭，油烟废气通过排烟竖井有组织排放，排污口详细情况见下表。 表4-2 排污口情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 年排放小时数/h; 排放标准. X （E）; Y （N）. DA001; 排烟竖井; 112°23′42.73″; 27°0′23.65″; 4; 0.3; 6000; 1095; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 4.2.1.4废气监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规划 医疗机构》（HJ1105-2020）的中医院大气污染源排放情况，制定本项目废气监测要求详见下表。 表4-3 项目监测计划一览表 序号; 验收 类别; 监测因子; 采样点; 监测频次. 1; 废气; 油烟; 排气筒; 半年一次. 2; NH3、H2S、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气; 厂界下风向; 每季一次. 4.2.2废水环境影响分析及保护措施 4.2.2.1源强核算 本项目不产生特殊废水，生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排蒸水，本次扩建工程面积约7200m2，参照《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2020）二级以下医院（全院综合）用水量通用值为3m3/m2·a，则本项目用水量约为21600m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则本项目废水产生量约为17280m3/a，本项目医疗废水基本与一般医疗废水类似，因此项目废水产生及排放情况见下表。 表4-4 项目营运期废水排放量及主要污染物排放一览表 排放源; 因子; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 浓度 mg/L; 量 t/a; 浓度 mg/L; 量 t/a. 生活污水及医疗废水; 废水量; /; 17280; 生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排蒸水; /; 17280. CODcr; 250; 4.32; 60; 1.04. BOD5; 100; 1.73; 20; 0.35. 氨氮; 25; 0.43; 15; 0.26. SS; 80; 1.38; 20; 0.35. 4.2.2.2措施可行性及影响分析 （1）污水处理站工艺流程 项目现有工程废水依托衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站处理，该污水处理站设计规模为150m3/d，目前根据建设单位提供资料，废水实际处理量大于100m3/d，由于本次扩建工程废水量增加17280m3/a（即47.3m3/d），则该污水处理站将超负荷运行，同时为了更好的监管，衡阳县生态环境局要求医院废水单独进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后通过衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心污水处理站现有尾水排放管道外排，不新增排污口，同时建设单位已取得排污许可证，具体见附件7；根据建设单位提供的资料，污水处理站设计规模为150m3/d，处理工艺为：厌氧+缺氧+好氧+MBR膜+活性氧消毒（即A2/O+MBR膜），具体工艺流程见下图。 图4-1 本项目污水处理站处理工艺流程图 （2）可行性分析 本项目综合医疗废水处理采用的二级强化处理工艺，一级强化处理工艺为厌氧+缺氧+好氧（即A2/O活性污泥法）,该工艺具有厌氧、缺氧、好氧3种不同的环境条件，并且具有不同的功能微生物菌群，因此可使有机物和脱氮、除磷在系统运行过程同步去除，是一种较为成熟、应用较为广泛的污水处理工艺；二级强化处理工艺为MBR膜，MBR膜代替了传统活性污泥工艺中的二沉池，可进行高效的固液分离，克服了传统工艺中出水水质不够稳定、污泥容易膨胀等不足，可以完全去除SS，对细菌和病毒也有很好的截留效果，且污泥量产生低，适用于类似于本项目300床以下的小规模医院污水处理工程。 项目废水消毒工艺采用最新的活性氧消毒，主要成分是过硫酸氢钾复合盐20%~26%，氯化钠5%~6%，活性氧8%~10%，相当于有效氯40%~48%，最大的优势在于可杀灭几乎所有的病原体，相较于其他消毒方式的优缺点见下表。 表4-5 各种消毒方法的优缺点及消毒效果对比一览表 消毒方法; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯（Cl2）; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠（NaCl）; 无毒，运行、管理无危险性; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的pH值升高; 与Cl2杀菌效果相同. 二氧化氯（ClO2）; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响，运行管理方便，省劳动力; 只能就地生产，就地使用; 较Cl2杀菌效果好. 臭氧（O3）; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物，不受pH影响，能增加水中溶解氧; 臭氧运行管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，已实现自动化；运行管理和维修费用低; 电耗大，紫外灯管与石英套管需要定期更换，对处理水的水质要求较高，无后续杀菌作用; 效果好，但对悬浮物浓度有要求. 活性氧消毒剂; 一般以元素的过氯化物为主要成份，由于它们具有强氧化能力，各种微生物对其十分敏感，可将所有微生物杀灭，优点是消毒后再物品上不留残余毒性。; 价格相对其他杀毒剂偏贵; 消毒高效、安全、无残留，最大的优势在于可杀灭几乎所有的病原体。. 该二级强化工艺是《医院污水处理技术指南》（2020版）中推荐的成熟工艺，消毒采用活性氧消毒剂，安全可靠，经污水处理站处理后的废水能够稳定达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准，其污染物浓度较低，对蒸水水质影响较小，因此评价认为建设单位提供的污水处理工艺厌氧+缺氧+好氧+MBR膜+活性氧消毒（即A2/O+MBR膜）可行。 4.2.2.3污染物排污口情况 本项目自建污水处理站处理达标后外排蒸水，排污口详细情况见下表。 表4-5 排污口情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气去向; 排放规律; 排放方式; 排放标准. X（E）; Y（N）. DW001; 废水排放口; 112.390 05384; 27.008 92720; 蒸水; 连续; 直接排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准. 4.2.2.4废气监测计划 根据本项目的废水排放情况，制定本项目废水监测要求详见下表。 表4-6 项目监测计划一览表 序号; 验收 类别; 监测因子; 采样点; 监测频次. 1; 医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 医院废水排放口; 每月一次. 4.2.3噪声环境影响分析及保护措施 本项目主要噪声为污水处理站的提升泵、污泥回流泵及鼓风机等设备运行噪声。噪声源等效声级在70-80dB（A）。 （1）噪声源 本项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-7 项目运营期噪声源情况 序号; 噪声源; 数量（台）; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间（h/d）. 1; 泵; 1; 80; 加消声装置、墙体隔声; 62; 24. 2; 鼓风机; 1; 80; 62; 24. 叠加后; 65.01. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 由于本项目周边50m范围仅有衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心，无其他噪声环境保护目标，污水处理站设备主要设置在设备间内，经设备间隔声、距离衰减、设备基础减振后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标排放。具体厂界噪声预测值见下表。 表4-8 项目环境噪声预测结果及评价表 单位：LeqdB（A） 序号; 预测点; 距厂界距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 是否 达标. 1#; 项目东侧厂界; 50m; 31.03; 昼间; 55.0; 55.02; 60; 达标. 夜间; 45.0; 45.17; 50; 达标. 2#; 项目南侧厂界; 30m; 35.47; 昼间; 56.0; 56.04; 60; 达标. 夜间; 44.0; 44.60; 50; 达标. 3#; 项目西侧厂界; 20m; 39.00; 昼间; 54.0; 54.14; 60; 达标. 夜间; 44.0; 45.19; 50; 达标. 4#; 项目北侧厂界; 45m; 31.45; 昼间; 55.0; 55.02; 60; 达标. 夜间; 47.0; 47.12; 50; 达标. 5#; 衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心; 40m; 33.0; 昼间; 54.0; 54.03; 60; 达标. 夜间; 44.0; 44.33; 50; 达标. （3）监测要求 本项目噪声监测要求详见下表。 表4-9 噪声监测要求一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. Lep（A）; 厂区四个边界外1m处; 半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4.2.4固体废物影响分析及防护措施 4.2.4.1源强核算 本项目营运后，固体废物主要为生活垃圾、医疗废物以及污水处理站产生的格栅渣和污泥。 （1）医疗废物、污水处理站污泥及格栅渣产生量 医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料及废水处理污泥，根据《国家危险废物名录（2021）》，项目医疗废物属于危险废物，编号为841-001-01、841-002-01、841-003-01等。项目投入运营后，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征下表。 表4-10 项目医疗废物组成及特征 类别; 特 征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3．各种废弃的医学标本。. 4．废弃的血液、血清。. 5．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 2．病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1．医用针头、缝合针。. 2．各类医用锐器。. 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1．废弃的一般性药品。. 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物。. 3．废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1．医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3．废弃的汞血压计、汞温度计。. ①医院固体废弃物的发生量的排放系数采用住院病人0.53kg/d.床，本项目扩建住院床位为99张，每天产生52.47kg/d（19.15t/a），门诊病人产生量为0.1kg/人.d，门诊量按100人计算，产生医疗废物量为1kg/d（3.65t/a），则医院其医疗废物发生量将达到22.8t/a。以上固体废物属医疗废物，经收集暂存于项目医疗废物暂存间，定期由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行清理处置进行处理。医疗垃圾收集点位于医院东南角，医疗垃圾应做到一天一清，在医院的暂存时间不能超过2天。 本项目医疗废物种类统计情况表如下表。 表4-11 医疗废物种类统计情况表 序号; 废物种类; 所占比例（%）; 产生量（t/a）. 1; 一次性塑料、橡胶用品; 23.1; 5.27. 2; 检验室废物; 6.2; 1.41. 3; 输液瓶; 5.0; 1.14. 4; 敷料; 11.7; 2.67. 5; 感染性废物; 2.3; 0.52. 6; 一次性检查器; 2.7; 0.62. 7; 玻璃器皿; 17.6; 4.01. 8; 废药品; 31.4; 7.16. 合计; 100; 22.8. ②污水处理站废水处理产生的污泥及格栅渣：属于危险废物，必须按医疗废物处理要求进行密闭封装、运输、集中(焚烧)处置。医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。化粪池污泥来自医务人员及患者的粪便。化粪池每年清掏1～2次，污泥产生量较少。污水处理站污泥及格栅渣经脱水后采用漂白粉消毒，交由湖南衡兴环保科技开发有限公司转运并进行无害化处理。参考同类小型污水处理厂，污泥产生量每万方水污泥产生量0.98～1.5t，本项目取1.3t/万m3，本项目新增废水为17280m3/a，则污泥及格栅渣量约为2.24t/a，含水率高达97~98%，经浓缩脱水后含水率近60%（以60%计），则本项目污泥产生量约为1.12t/a。 项目危险废物产生及处理情况见下表。 表4-12 项目危险废物产生及处理情况一览表 序号; 危废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废类别; 产生量t/a; 产生周期; 污染防治措施. 1; 医疗废物; 医院营运期间; 固态; 废沙布、针头、废纸等; 感染性、病理性、损伤性、药物性; 841-001-01、841-002-01、841-003-01; 15.64; 每天一次; 暂存于医疗废物暂存间，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理. 2; 废药物、废药品; 固态或液态; 失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品; 药物性、化学性; 900-002-03; 7.16; 每天一次. 3; 污泥、格栅渣; 废水处理; 固态; 感染性污泥、废渣; 感染性; 841-001-01; 1.12; 三月一次. （2）办公及生活垃圾 项目运营期一般生活垃圾主要有住院部病房生活垃圾，门诊就医人群生活垃圾以及医务人员办公生活垃圾。主要有普通生活垃圾、厨房食堂的废弃物、剩饭剩菜等，果皮果核，废纸废塑料及其它废物、包装材料、瓶、罐、盒类等遗弃物。 病床生活垃圾按1kg/d.床，扩建工程日均住院99人计，产生生活垃圾99kg/d；门诊生活垃圾按0.2kg/人，日均门诊人数100人计，产生生活垃圾20kg/d，门诊及病床生活垃圾建议医院由专人负责，每日清理后采用喷洒消毒液的方式进行消毒，消毒后与职工生活垃圾一起清运；医务人员增加20人，按每人每日产生生活垃圾1kg/d 计，产生生活垃圾20kg/d；则全院共产生生活垃圾0.139t/d，50.74t/a。一般生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 4.2.4.1环境管理要求 建设单位已设置了危险废物暂存间，位于项目东南角，面积约10m2，目前医疗固废分类收集暂存，使用面积约3m2，本次新增床位为99床，增比占现有床位的50%，预估本次扩建后医院医疗固废暂存需5m2＜10m2，因此现有医疗固废暂存间能满足要求，现有医疗固废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001，2013修订）中的要求加强管理，暂存间地面进行防腐、防渗和硬化处理，设置规范的危险废物识别标识。 项目医疗废物在产生病房及楼层经分类收集，分成1）输液器、注射器2）塑料瓶3）玻璃瓶、安瓿、4）锐器、5）感染性废物、6）病理性废物；前五类医疗废物经分类收集后送项目医疗废物暂存库中暂存后送湖南衡兴环保科技开发有限公司处置处理。需经病理分析的病理性废物，送病理科处理后送太平间暂存，不需经病理分析的病理性废物，直接送太平间暂存，集中送往衡阳市殡仪馆火化处理。 医疗废物在各楼层由专业的医务人员进行分类收集，装入具有相应标识的容器内，经由专用的电梯送入医疗废物暂存库，在暂存库内，根据类别装入湖南衡兴环保科技开发有限公司提供的专门的收纳容器内，定期送往湖南衡兴环保科技开发有限公司处理。 在医疗垃圾转运过程中使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照医院确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至贮存室，贮存室采用防渗漏、防老鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。具体医疗废物暂存管理应根据《医疗废物管理条例》及要求如下： （1）医疗废物暂存管理 根据原卫生部曾下发的《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》：使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。本项目废弃输液瓶应由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理。医疗垃圾、污泥属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《医疗废物管理条例》的规定，本项目对危险废物的管理将采取以下措施： ①进一步完善相应的规章制度，产生的危险废物由专人负责收集、管理。 ②医院及时收集各科室产生的医疗废物，并按照类别分置于防扩散、防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。不相容的医疗废物必须分开存放。 ③危险废物专用包装物、容器按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门的规定设置明显的警示标识和警示说明。 ④医疗废物必须于当日消毒，常温下暂时贮存时间不超过1天，5℃以下冷藏的不超过7天。医疗废物暂时贮存设施、设备定期进行消毒和清洁。 ⑤污水处理站产生的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，医院应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，投加石灰或漂白粉为消毒剂进行消毒，再交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。 （2）医疗废物在医疗废物暂存间临时贮存时，遵守如下规定： ①总体要求 医疗废物中废旧针管、针头、纱布等医疗废物，在交给湖南衡兴环保科技开发有限公司前必须预消毒；在医疗废物贮存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421—2008）中的相关要求，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行。临床废物应置于冰柜内在5℃下临时贮存，清运周期不能超过7天。 ②包装袋要求 包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。包装袋最大容积0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上应印刷医疗废物警示标志，带警告语的警示标志及危险废物标志见下图。 图4-1 带警告语的警示标志 ③利器盒要求 利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。 利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。 利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。 ④周转箱（桶）要求 周转箱（桶）整体为硬质材料制成，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗。 周转箱（桶）整体颜色为黄色，外表面应印刷医疗废物警示标志。 ⑤收集要求 门诊部及时收集产生的医疗废物，项目医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；并进行计数登记，确保出库数与回收一致，防止流失，然后统一进行称重计量登记。 ⑥暂存与处理要求 医疗废物暂存间应有专人管理，防止非工作人员接触医疗废物，原则上2天内通知废物处理单位来清运一次，天气温度较高时，应日清处理。 通过以上措施处理，医疗废物满足《医疗废物管理条例》和危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求，措施可行。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 本项目为医院建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别中的：其他行业，全部归类为Ⅳ类建设项目；同时导则4.2.2 规定：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目将不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A：本项目为专科医院建设项目，不涉及传染性疾病的专科，归属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1 规定：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4.2.6环境风险分析 项目位于衡阳市衡阳县西渡镇陡岭村，周边50m范围仅有与项目类似的衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心敏感点，无环境敏感目标。风险污染事故的类型主要反映在潜在环境事故有：医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；因设备故障、停电等原因导致污水处理站无法正常运行，大量未经处理的废水直接排放的环境问题。本项目风险源分布及相应防范措施详见下表。 表4-13 项目运营期风险源分布及相应防范措施 序号; 污染物质和风险源分布; 可能影响途径; 相应环境风险防范措施. 1; 医疗废物贮存和运输泄漏事故; 地表水、地下水; ①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间，影响范围及严重程度； ②组织有关人员对发生医疗废物泄漏、扩散的现场处理； ③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 ④采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。 ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 ⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施、预防类似事件发生。. 2; 废水非正常排放; 地表水、地下水; 针对医疗废水事故排放所产生的风险，建议项目建设事故池，并配套在线监测系统及切换系统，以应对因ClO2发生器或泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至调节池暂存，待事故结束后妥善处理。. 综上，医院应加强管理，做好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案及时处理，本项目造成的风险是可控制的。但是医院应结合自身实际情况，制定切实可行的应急预案，并形成制度。本项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 4.2.7三本账 根据现有工程竣工验收情况；本项目改扩建前后污染物增减情况具体见表4-14。 表4-14 扩建前后污染物增减情况一览表 单位：t/a 类型; 主要污染物; 原项目排放量（固废为产生量）; 扩建后本项目产排量（固废为产生量）; 整个项目排放量（固废为产生量）; 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 油烟; 0.018; 0.6; 0.51; 0.09; 0.108; +0.09. NH3; 0; 0.0139; 0; 0.0139; 0.0139; +0.0139. H2S; 0; 0.00054; 0; 0.00054; 0.00054; +0.00054. 废水; CODcr; 0; 8.51; 6.48; 2.03; 2.03; +2.03. NH3-N; 0; 0.84; 0.33; 0.51; 0.51; +0.51. 固废; 医疗废物; 2.4; 22.8; 0; 0; 25.2; +22.8. 生活垃圾; 13.7; 50.74; 0; 0; 64.44; +50.74. 污泥; 0; 2.22; 0; 2.22; 2.22; +2.22. 4.3环保投资 由于属于扩建工程，项目总投资为600万元，整体环保投资为98万元，其中本项目新增环保投资82万元，占总投资的13.7%。项目具体的环保措施及投资估算见表4-16。 表4-16 环保措施投资估算表 时段; 污染源; 环保设施名称; 投资（万元）. 已有; 新增. 施工期; 施工废水处理; 废水隔油、沉淀池; /; 2. 施工扬尘; 遮盖料堆及运输车的帆布等遮盖物；施工现场洒水设施等; /; 2. 施工噪声; 局部设围障隔声; /; 1. 施工固废; 固废收集、暂存; /; 2. 营运期; 废水处理; 污水处理站（包括在线监测设备等）; /; 70. 废气 治理; 油烟; 油烟净化器+排烟竖井; 2; /. 恶臭; 加强绿化; /; 2. 噪声防治; 减振、隔声等措施; /; 2. 固废处理; 医疗固废暂存间（10m2）; 2; /. 生活垃圾收集桶; 2. 生态保护; 及时场地绿化（绿地率约25%）; 10; /. 环境风险; 事故池; /; 1. 小计; 16; 82. 合计; 98. 4.4 环保设施竣工验收 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见表4-17。 表4-17 建设项目环保竣工验收一览表 分类; 污染源; 监测因子; 主要环保措施; 环保要求/执行标准. 大气环境; 食堂; 油烟; 油烟净化器+排烟竖井+屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 污水处理站; NH3、H2S、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气; 加强绿化; 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3. 地表水环境; 生活污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达准后外排蒸水; 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2排放标准. 声环境; 污水处理站; 等效声级; 建筑隔声、基础减震等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 办公生活; /; 垃圾收集点，由环卫部门统一清运; 无害化处理. 危险废物 （医疗固废）; /; 分类收集至危废暂存间，定期委托由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及其2013年修改单要求. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂 DA001 | 油烟 | 油烟净化器+排烟竖井+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气 | 加强绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 | 生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达准后外排蒸水 | 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2排放标准 |
| 声环境 | 污水处理站 | 等效声级 | 建筑隔声、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公 | 生活垃圾 | 垃圾收集点，由环卫部门统一清运 | 无害化处理 |
|  | 危险废物 | 医疗固废 | 分类收集至危废暂存间，定期委托由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及其2013年修改单要求 |
|  |  | 废药品药物等 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期间，加强生态保护教育，防止施工人员对工地及周围生态环境如树木、灌丛、景观等造成破坏。厂区建成后，由于污水处理站会产生一定量的恶臭，为减轻恶臭异味的作用，厂区周边、厂区内构筑物间设置绿化。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间，影响范围及严重程度； ②组织有关人员对发生医疗废物泄漏、扩散的现场处理； ③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 ④采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。 ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 ⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施、预防类似事件发生。 ⑦针对医疗废水事故排放所产生的风险，建议项目建设事故池，并配套在线监测系统及切换系统，以应对因设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至调节池暂存，待事故结束后妥善处理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①环境保护管理制度 企业应建立环境保护管理制度，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，确保污染物达标排放； ②项目竣工环境保护验收： 建设单位经在环评获批后3个月内进行项目竣工环境保护验收。具体按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定执行。 ③环境监测 环境监测是建设项目事后监督管理的重要组成部分，环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，为项目的环境管理提供依据。建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，按环评及批复要求，定期开展环境监测。 |  |  |  |

- 六、结论

项目与国家政策及相关规划相符，项目的扩建有利于促进社会和谐发展，在运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目运营期项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，扩建工程不新增用地。从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（与原环评相比）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0.018 | 0.018 | / | 0.09 | / | 0.108 | +0.09 |
|  | NH3 | 0.0096 | 0.0096 |  | 0.0043 | / | 0.0139 | +0.0043 |
|  | H2S | 0.00037 | 0.00037 | / | 0.00017 | / | 0.00054 | +0.00017 |
| 废水 | CODcr | 0.99 | 0.99 | / | 1.04 | / | 2.03 | +1.04 |
|  | NH3-N | 0.25 | 0.25 | / | 0.26 | / | 0.51 | +0.26 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | 2.4 | 2.4 | / | 22.8 | / | 64.44 | +50.74 |
|  | 污泥 | 1.1 | 1.1 | / | 1.12 | / | 2.22 | +1.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①