蒸环评函[2022]01号

衡阳市生态环境局

关于衡阳安合农业服务有限公司年产茶籽油10000吨、菜籽油5000吨及稻谷加工

建设项目环境影响报告表的批复

衡阳安合农业服务有限公司：

你公司《关于衡阳安合农业服务有限公司年产茶籽油10000吨、菜籽油5000吨及稻谷加工建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南百恒环保科技有限公司编制的《衡阳安合农业服务有限公司年产茶籽油10000吨、菜籽油5000吨及稻谷加工建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你公司总投资1000万元在衡阳县樟树乡樟树村石禾组建设衡阳安合农业服务有限公司年产茶籽油10000吨、菜籽油5000吨及稻谷加工项目。项目占地面积为41366.8m2，主要建设内容包括稻谷烘干中心、大米加工厂、榨油车间、2栋粮仓和办公楼，其中：粮仓分A#栋及B#栋，每栋建筑面积为1774.29m2，仓库高10.7m，国家标准储备粮仓，总容量1.5万吨；大米加工厂1栋，建筑面积1433m2；榨油车间1栋，两层，建筑面积2525.2m2，1层布置办公室、1条茶籽油生产线及1条菜籽油生产线，二层布置实验室及灌装生产线；稻谷烘干中心建筑面积1310m2，布置2条稻谷烘干线，含密闭除尘室及生物质锅炉房；办公楼共4栋，建筑面积14522.8 m2。本项目符合国家产业政策，根据湖南百恒环保科技有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。热风炉采用成型生物质燃料，热风炉废气经布袋除尘器+20m高排气筒处理后达标排放；稻谷加工过程中产生的粉尘通过离心除尘器+低压脉冲除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；食堂油烟经抽烟机处理后通过屋顶达标排放。

（三）加强废水的污染防治。厂区内采取雨污分流制；生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，经衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水；脱胶废水、水洗废水、设备清洗废水及车间清洗废水等生产废水经厂区自建的一体化污水处理设施处理达标后，排入市政污水管网经衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（四）加强固体废弃物的污染防治。生活垃圾、砂石颗粒由当地环卫部门统一清运；稻壳、谷糠、碎米、米糠、壳渣、杂质、茶籽及菜籽渣及脂肪酸经收集后外售；废导热油由专业容器收集后暂存至危废仓库，定期由有资质的单位处置。

（五）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，产噪设备布置于车间内，对高噪声设备采取隔振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）严格按环评提出的要求设置卫生防护距离为50米，并做好卫生防护距离内的控规工作，防护距离内不得建设学校、医院、住宅等环境敏感目标。

（七）严格落实污染物排放总量控制措施，项目实施后污染物排放必须严格控制在衡阳市生态环境局衡阳县分局核定下达的指标内：二氧化硫≤0.064吨/年、氮氧化物≤0.028吨/年。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县环境监察大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2022年1月10日