蒸环评函[2022]10号

衡阳市生态环境局

关于衡阳奥鑫鞋材有限公司年产200万双

鞋面印刷生产项目环境影响报告表的批复

衡阳奥鑫鞋材有限公司：

你公司《关于对衡阳奥鑫鞋材有限公司年产200万双鞋面印刷生产项目环境影响报告表批复的请示》和长沙坤腾环保科技有限公司编制的《衡阳奥鑫鞋材有限公司年产200万双鞋面印刷生产项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你单位总投资300万元，在衡阳县西渡镇江山村、八一村租赁衡阳县西渡镇天天见梳篦厂江山厂区车间（101室）建设年产200万双鞋面印刷生产项目。本项目建筑面积约 2219m2，主要建设内容包括生产车间1850m2、鞋面原料成品仓库200m2、油墨仓库19m2、办公室150m2，并配套建设公用工程及环保工程等。该项目建设符合国家产业政策。根据长沙坤腾环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

（一）加强废水的污染防治。采用雨污分流制。网板清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，未能循环利用时经桶装收集后委托有资质单位处理，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理。

（二）加强废气的污染防治。加强车间通风，油墨调配、印刷、网板清洗等工序产生的VOCs经集气罩+UV光解+活性炭吸附+15M高排气筒处理后达标排放。

（三）加强固体废弃物的污染防治。沉淀池的沉渣、含油墨废抹布、废UV灯管、废包装桶、废活性炭等属于危废，应按国家相关要求做好暂存工作，待一定量后交由有资质的单位处理；印刷、平烫工序产生的不良品定期集中收集外售综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。

（四）加强噪声的污染防治。优化平面布局，选用低设备噪声，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2022年5月27日