建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南雅园科技有限公司年产6万平方建筑铝模板生产线建设项目

建设单位（盖章）： 湖南雅园科技有限公司

编制日期： 2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

湖南雅园科技有限公司年产6万平方建筑铝模板生产线建设项目环境影响报告修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目与园区功能组团的符合性分析，补充项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》、《挥发性有机物治理手册》、《挥发性有机物污染防治技术政策》等的符合性分析； | 已完善项目与园区功能组团的符合性分析，已补充，详见P8~11 |
| 2 | - 完善项目建设内容，细化各功能分区，明确生产线数量，细化说明环保工程内容（项目粉尘控制、废水收集与处理等环保设施数量及规模）； | 已完善项目建设内容，已细化各功能分区，明确生产线数量，已细化说明环保工程内容，详见P13、P14 |
| 3 | 完善项目营运期工艺流程图，细化工艺流程说明；完善项目的用、排水量，补充设备冷却水、保洁方式； | 已完善项目营运期工艺流程图，已细化工艺流程说明；已完善项目的用、排水量，已补充设备冷却水、保洁方式，详见P16~20 |
| 4 | 核实项目营运期有组织、无组织废气污染物源强，核实抛丸废气、有机废气处理措施的可行性，明确主要技术参数； | 已核实项目营运期有组织、无组织废气污染物源强，已核实抛丸废气、有机废气处理措施的可行性，明确主要技术参数；详见P29~33 |
| 5 | 核实一般固废暂存间、危废暂存间位置及面积； | 已核实一般固废暂存间、危废暂存间位置及面积，详见P14 |
| 6 | - 补充项目平面布置的合理性分析，完善项目平面布置图，标示各环保设施的位置。 | 已补充项目平面布置的合理性分析，已完善项目平面布置图，标示各环保设施的位置，详见P9、P57 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	53

建设项目污染物排放量汇总表	54

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目平面布置图

附图3    项目环境保护目标分布图

附图4    卫生防护距离包络图

附图5    西渡高新技术产业功能规划图

附图6    环境质量监测点位图

附件

附件1    环评委托书

附件2    营业执照

附件3    厂房租赁合同

附件4    声环境监测报告

附件5    项目技术评审意见及签到表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南雅园科技有限公司年产6万平方建筑铝模板生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈祁东 | 联系方式 | 15913825908 |
| 建设地点 | 湖南 省 衡阳 市 衡阳 县 西渡 镇 东升路3栋101 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 40 分 00.613 秒，北纬 26 度 97 分 45.323 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属制品业 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业66结构性金属制品制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 85 |
| 环保投资占比（%） | 5.66 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20827.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目判定情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放主要为颗粒物、有机废气、食堂油烟，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水外排。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目; 根据风险评价判定可知，项目贮存量未超过临界值. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目取水采用园区管网供水，不涉及取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海洋外排废水. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C |
| 规划情况 | 湖南衡阳西渡高新技术产业园区前身为湖南衡阳西渡经济开发区，成立于1992年，1994年被湖南省人民政府确定为省级开发区，2012年经省人民政府批准升级为高新技术产业园区并更为现名。2013年12月9日取得了原湖南省环境保护厅出具的《关于西渡经济开发区环境影响报告书的批复》，批复文号湘环评[2013]285号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 工业园区：衡阳西渡高新技术产业园 审判机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称：《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》 审批文号：湘环评【2013】285号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-2 与规划环评相符性分析 规划环评批复要求; 项目判定情况. 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边工业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求，将经开区中部南、北两侧均临近规划居住区的二类工业用地调整为一类工业用地，对现状居住工业混杂局面逐步调整，控制在规划道路两侧新建对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目位于西渡镇东升路3栋101，项目用地为规划的一类工业用地，项目周边均为工业用地，50m范围内无噪声敏感目标。. 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符和经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，完善企业环保手续、确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求。; 本项目位于园区规划的一类工业用地，属于结构金属制品生产项目，不属于淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重的建设项目，符合产业政策，生产运营期产生的生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，废气排放量小，采取污染防治措施后，各类污染物可实现达标排放。. 落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，近期排水经收集后排入衡阳县县城污水处理厂深度处理，远期经开区自建污水处理厂，其选址、规模、处理工艺等另行环评论证，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准，经专管排入蒸水。加快实施衡阳县县城污水处理厂扩建、园区污水处理厂建设、配套排水管网建设等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区与集中污水处理厂接管运营完成前，应限制引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后方可外排。; 本项目排水实施雨污分流制，目前园区已建成衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂，生活废水经收集预处理后排入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂深度处理，尾水排放可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，园区配套污水管网现已完工并投入运营。. 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建10t/h以下燃煤锅炉，凡10t/h以下锅炉必须采用燃气等清洁燃料，园区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目固化工序使用天然气加热，废气排放量小且设置合适的污染防治措施，减少无组织排放，各类废气均可达标排放。项目布局合理，周边均为工业用地，已建成厂房及仓库。项目建成后企业将按照排污许可证要求进行自行监测，保证各类污染物达标排放。. 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。. 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 项目建成后企业应编制应急预案并备案，严防环境风险事故发生。. 污染物总量控制：COD≤560t/a、氨氮≤80t/a、SO2≤660t/a、NOx≤750t/a，总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理。; 本项目产生的生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，生活废水经园区化粪池预处理后进入衡阳西渡高新技术产业园区处理厂深度处理达标排放，本项目大气污染物主要为VOCS（以非甲烷总烃计）、SO2、NOx，其中SO2、NOx纳入了当地环保部门污染物总量控制管理。. |
| 其他符合性分析 | 1、与周边环境符合性分析 本项目位于衡阳县西渡镇东升路3栋101，本项目用地为规划的一类工业用地（详见附图5衡阳西渡高新技术产业园概念性总体规划图），租赁衡阳三雁电气设备有限公司现有厂房进行建设，租赁合同详见附件。项目周边均为工业用地，已建成厂房及仓库，本项目生产废水为水切割废水经沉淀池沉淀后循环使用，抛丸废气经脉冲反吹滤袋式布袋除尘器处理后通过15米高排气筒外排，固化有机废气经活性炭吸附+光氧催化处理后通过15米高排气筒外排，食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至楼顶外排，距离最近的敏感点为东北侧139米处的散户居民点1，中间间隔为东升路。项目排放的污染物少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响小。综上所述，项目与周边环境基本相容。 2、与《产业结构调整指导目录》（2019年本）符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019）》中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，可视为“允许类”，因此项目建设符合国家产业政策要求。 3、与“三线一单”符合性分析 本项目位于衡阳县西渡镇，《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求既省级以上产业园区生态环境准入清单》等相关文件，明确了湖南衡阳西渡高新技术产业园区“三线一单”生态环境管控要求。 ①生态保护红线 本项目位于衡阳县西渡镇西渡高新技术产业园区内，根据湖南衡阳西渡高新技术产业园区“三线一单”生态环境管控要求，西渡高新技术产业园不属于生态敏感区，且项目用地规划为工业用地，项目用地区及其周边未涉及饮用水保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护红线区域，因此项目选址用地与生态保护红线划定提出的相关要求不矛盾。 ②环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境西侧、南侧、东侧属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区，北侧属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。根据建设项目用地规划许可证，项目用地性质为工业用地，因此本项目用地不会达到土地资源利用上线。 ④生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别环境准入条件和要求。根据湖南衡阳西渡高新技术产业园区“三线一单”生态环境管控要求可知，项目所在地用地性质为工业用地，规划产业定位基本为生物医药、装备制造、中高档建筑陶瓷、制鞋制衣、农林产品加工、矿产品采选及加工、现代物流七大战略性新兴产业集群；本项目为建筑铝模板生产项目，不属于准入清单列出的禁止、限制等项目。因此，符合规划要求。项目选址符合产业园区总体规划要求。 表1-2 市级“三线一单”关于西渡高新产业园区相关管控要求 管控维度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性结论. 经济产业布局; 西渡经济开发区：建材、陶瓷原料加工、农副厂品加工、生态农业、生态旅游、畜禽养殖等。主导产业为生物医药、外贸加工（鞋帽加工、箱包加工等为重点的来料加工型生活用品制造）等。; 本项目为建筑铝模生产项目，不属于准入清单中的禁止、限制等项目，满足园区布局规划; 符合. 空间布局约束; - 各功能区相对集中布置，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离。 - 禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。; 本项目位于园区内且不属于气型污染严重企业、涉重金属企业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：加快园区污水管网建设，雨污分流，污水经收集后排入西渡高新技术产业园区工业污水处理厂，处理达标后外排至蒸水。 （2.2）废气：对各企业工艺废气产出节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园内企业工艺废气的无组织排放。实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代。交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性油漆改水性油漆，减少VOCs生产量。强化末端治理，加快推进工业涂装、包装印刷等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废的收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物生产量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，严防二次污染。; 本项目废水主要为生产废水及生活污水，生产废气经沉淀处理后循环使用，不外排，生活污水经隔油化粪池处理后通过污水管网排出，废气采取有效措施净化处理后排出，对于危险固废与有资质单位签订收集合同，均符合污染物排放管控; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产。储存、运输、使用危险化学品的企业，生产、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，结合确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 本项目环境风险较小，且生产区均位于厂房内，无土壤污染途径; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：园区属于高污染燃料禁燃区，其中西渡产业园执行《高污染燃料名录》“Ⅲ类（严格）”要求。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。 （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到2020年，衡阳县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%，万元GDP用水量应比2015年下降30%。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求。; 本项目能源为天然气，不属于高污染、高耗水企业，厂址也位于园区厂房内，满足资源开发效率要求; 符合. 综上，本项目符合衡阳县西渡高新技术产业园区相关管控要求，符合当地生态环境准入清单管控要求。 4、选址合理性 ①用地合理性 本项目位于衡阳县西渡镇衡阳西渡高新技术产业园，根据衡阳西渡高新技术产业园用地规划图（详见附图5）可知本项目选址属于园区内一类工业用地。根据衡阳县西渡高新技术产业园区用地规划可知，西渡高新产业园一类工业区 175.98 公顷，规划设置在西南部，禁止安排对环境有污染的二类工业和三类工业（如化学工业、造纸工业、冶金工业、建材工业、食品工业，纺织工业、大中型机械制造工业等），因本项目属于金属制品业，不属于对环境影响较大污染二类工业和三类工业。同时，根据《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价报告书》（送审稿）中表7.4-2可知，本项目不属于一类工业用地中高新区准入与限制行业类型中限制类、禁止类。综上所诉，项目选址基本符合衡阳县西渡镇衡阳西渡高新技术产业园园区用地及规划要求，选址基本合理。 ②环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内，从环境影响角度看，项目选址是合理的。 ③环境敏感性和环境容量 本项目位于衡阳县西渡镇，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。 5、平面布置合理性分析 本项目为新建项目，生产车间与仓库的总体布置保证了原料贮存和生产工艺流程的顺畅紧凑，提高生产效率，最大限度地节省占地、减少物料输送流程。厂区道路贯穿整个厂区，方便物料、人员、车辆进出，项目主要产噪设备尽量布置在厂区中部，减少对周边敏感点的影响。本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 6、项目与相关环境保护政策符合性分析 ①《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》符合性分析 表1-3 衡阳市“十四五”空气质量改善规划规范要求 规范要求; 项目实际情况; 相符性. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，现有高VOCs含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要制定工作计划，按照分业施策、一行一策的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。; 项目使用低VOCs 原辅材料。产生的有机废气经集气罩收集废气，并安装“光氧催化+ 活性炭吸附装置”处理。; 符合. ②《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-4 湖南省“十四五”生态环境保护规划规范要求 规范要求; 项目实际情况; 相符性. 实施VOCs全过程综合整治。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量原辅材料替代进度，从源头减少VOCs产生。加快推进VOCs重点监管企业“一企一策”综合整治方案的制定和实施。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。开展工业企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率专项检查，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。; 项目使用低VOCs 原辅材料，从源头减少VOCs产生。产生的有机废气经集气罩收集废气，并安装“光氧催化+ 活性炭吸附装置”处理，并推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。开展工业企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率专项检查，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。; 符合. ③《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 表1-5 挥发性有机物污染防治技术政策规范要求 规范要求; 项目实际情况; 相符性. VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含 VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。通过积极开展VOCs摸底调查、制修订重点行业VOCs排放标准和管理制度等文件、加强VOCs监测和治理、推广使用环境标志产品笔措施，到2015年，其木建立起重点区域VOCs污染防治体系；到2020年，其本实现VOCs从原料到产品、从生产到消费的全过程减排。; 项目使用低VOCs 原辅材料，从源头减少VOCs产生。产生的有机废气经集气罩收集废气，并安装“ 光氧催化+ 活性炭吸附装置”处理后排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，要求企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. ④《挥发性有机物治理使用手册》符合性分析 表1-6 挥发性有机物治理使用手册规范要求 规范要求; 项目实际情况; 相符性. 重点行业VOCs污染排放防治应遵循源头和过程控制与末端治理、监测控制、台账记录相结合的综合防治原则。VOCs相关标准内容要点，着重产品质量标准和VOCs无组织排放控制标准要求；VOCs末端治理技术选择与运行维护要求，重点说明治理技术适用范围、治理设施运行维护、治理设施台账记录等；重点行业VOCs排放监测技术指南。; 项目使用低VOCs 原辅材料，从源头减少VOCs产生。产生的有机废气经集气罩收集废气，并安装“UV 光氧+ 活性炭吸附装置”处理后排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，要求企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 综上，本项目符合衡阳县西渡高新技术产业园区相关管控、三线一单及其他相关环境保护政策符合性分析要求，符合当地生态环境准入清单管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 2.1项目由来 湖南雅园科技有限公司成立于2022年3月，经营范围为新材料技术推广服务；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；结构金属制造等。项目位于衡阳县西渡镇东升路3栋101，项目总投资1500万元，其中环保投资45万元，项目租用衡阳三雁电气设备有限公司现有厂房进行产生建设，占地面积约20827.7m2，职工人数40人，生产车间及食堂、宿舍等均为衡阳三雁电气设备有限公司现有设施。该厂房为主要从事建筑铝模板生产，年产6万平方建筑铝模板，2万平方翻新建筑铝模板。对照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等的相关规定，本项目属于“三十、金属制品业-66 结构性金属制品制造331，需编制环境影响报告表。为此，湖南雅园科技有限公司委托长沙创科咨询有限公司（以下简称我公司）承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，我公司组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了该项目的环境影响报告表，提交给建设单位上报主管部门审批。 2.2项目概况 项目名称：湖南雅园科技有限公司年产6万平方建筑铝模板生产线建设项目； 建设地点：衡阳县西渡镇东升路3栋101； 建设单位：湖南雅园科技有限公司； 生产规模：年产6万平方建筑铝模板、2万平方翻新建筑铝模板； 总投资：1500万元； 工作制度：企业年生产290天，日生产8小时； 职工人数：项目劳动定员40人，均在厂内食宿。 建设规模：项目租用衡阳三雁电气设备有限公司厂房，作为生产、生活、办公用地，租用生产厂房占地面积为26668.4m2，1#、2#生产车间建筑面积合计为7728m2，附属设施（包括食堂、样板房、宿舍、门卫室、配电房）面积3390.37m2。设置一条建筑铝模板生产线。 产品方案：项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 项目产品方案 产品名称; 生产规模; 产品规模. 建筑铝模板; 6万平方; 6万平方. 翻新铝模板; 2万平方; 2万平方. 表2.2-2 项目建设内容基本组成一览表 项目; 内容; 规模. 主体工程; 1#生产车间; 混凝土基础，单层钢筑结构，建筑面积约3864m2，其中车间北侧主要为开料、冲压、、卷板、焊接，南侧主要为喷涂、固化. 2#生产车间; 混凝土基础，单层钢筑结构，建筑面积约3864m2，其中车间西侧主要为办公区，北侧主要为原料区、成品区，东侧主要为水切割，南侧主要为抛丸. 辅助工程; 宿舍楼（食堂）; 5F，建筑面积2710.37m2，1F为食堂，2F~4F为宿舍，5F为三雁自留办公室. 样板房; 建筑面积约600m2，2F. 辅助用房; 建筑面积约80m2，包括门卫室和配电房. 储运工程; 原料仓库、成品仓库; 原料及成品仓库建筑面积约1900m2，位于2#生产车间内，只要为原料入厂及生产后成品的储存. 公用工程; 供水; 园区统一供水. 排水; 厂区实行雨污分流。食堂废水经隔油池预处理后同其他生活污水经化粪池处理后，排入园区管网，汇入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂；生产废水为水切割用水，经沉淀池沉淀处理后循环使用。. 供电; 园区统一供电. 供热; 市政供气. 环保工程; 污水处理设施; 食堂废水经隔油池处理后同其他生活污水经化粪池预处理后，排入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂经处理后排至蒸水；生产废水经沉淀池（容积20m3）沉淀处理后循环使用。. 废气处理设施; （1）开料机自带单桶布袋吸尘机，开料粉尘经单桶布袋吸尘机处理后无组织排放。 （2）焊接废气通过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 （3）喷粉粉尘经回收柜+脉冲滤芯柜收集后回用于生产。 （4）抛丸工序产生的粉尘经脉冲反吹滤袋式除尘系统+15米高排气筒高空排放（DA001）。 （5）固化废气采用光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒高空排放（DA002）。 （6）食堂油烟废气经油烟净化器处理后延伸至楼顶排放（DA003）。. 噪声处理设施; 选用低噪声设备，机械设备采取减振、隔声、消声、加强厂区绿化等措施. 一般固废暂存间; 建筑面积约30m2，位于2#生产车间内办公室东侧，主要暂存边角料等一般固废. 危废间; 砖混结构，建筑面积约15m2，位于1#生产车间北侧，主要贮存废活性炭、废机油、废切削液等. 2.3主要产生设备 主要生产单元及生产设施详见下表2.3-1所示。 表2.3-1 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 开料机; KE-128F500; 4; 开料工序. 2; 剖切机; LTTJ-300; 2; 开料工序. 3; 钻孔机; LZK-01; 1; 钻孔工序. 4; 冲床; J21-125T; 2; 冲孔工序. 5; 铝模板小排冲床; 100t/1500; 1; 冲孔工序. 6; 铝模板大排冲机; 160t/3000; 2; 冲孔工序. 7; 剪板机; TYPE QC12Y; 1; 剪板工序. 8; 卷板机; W11 06-2000; 1; 卷板工序. 9; 奥太脉冲气体保护焊机; MIG-500; 4; 焊接工序. 10; CO2气体保护焊机; NBC-350; 1; 焊接工序. 11; 喷涂室; 全套喷涂设备; 1; 喷涂工序. 12; 网带式自动化抛丸机; LCQ6910-10; 1; 抛丸工序. 13; 抛丸机; LCQ326; 1; 抛丸工序. 14; 水切割机; YL2015; 1; 切割工序. 15; 固化室（含固化烘道及燃气燃烧加热室）; L60000mm×W800mm×H2900mm; 1; 固化工序. 2.4主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表2.4-1 项目主要原辅材料一览表 原辅材料名称; 年用量; 最大贮存量; 贮存位置; 备注. 铝材; 2000吨; 80吨; 仓库; 外购. 铁材; 50吨; 30吨; 仓库; 外购. 旧模板; 366吨; 30吨; 仓库; 回收旧模板. 塑料板; 3吨; 1吨; 仓库; 外购. 塑粉; 8.9吨; 2吨; 仓库; 50kg，袋装. 液压油; 4吨; 0.5吨; 仓库; 50kg，桶装. 润滑油; 0.2吨; 0.1吨; 仓库; 25kg，桶装. 切削液; 0.04吨; 0.025吨; 仓库; 25kg，桶装. 机油; 0.2吨; 0.025吨; 仓库; 25kg，桶装. 氩气; 1吨; 0.1吨; 仓库; 一罐5m³. 二氧化碳; 1吨; 0.1吨; 仓库; 一罐5m³. 铝焊丝; 6吨; 3吨; 仓库; 20kg，一卷. 铁焊丝; 3吨; 1.5吨; 仓库; 20kg，一卷. 塑粉用量核算 本项目塑粉喷涂铝单板面积为8万m2/a。根据《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》（GB/T5237.4-2017），粉末涂料膜平均膜厚不低于60μm、成品膜密度1.77g/cm3计、粉末涂料总附着率取95%，由此计算本项目塑粉涂料消耗量为 8.9t/a。 理化性质： 塑粉：塑粉主要为环氧树脂粉末涂料，成分比例为环氧树脂、聚氨酯树脂。在一定的温度下混炼，冷却后粉碎而成。它无污染，熔融粘度低，涂膜坚固，流平性好，不需要底漆涂膜，耐化学药品性，涂料配色好，固化剂选择范围宽、应用范围广。 氩气：CAS好7440-37-1，分子式Ar，分子量39.95，无色无臭的惰性气体；蒸气压202.64kPa(-179℃)；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃；溶解性：微溶于水；密度：相对密度（水=1）1.40（-186℃）；相对密度（空气=1）1.38；稳定性：稳定；危险标识5（不然气体）；主要用途：用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊，即“氩弧焊”。 二氧化碳：是一种碳氧化合物，是空气中常见的化合物。常压下为无色、无味、不助燃、不可燃。略溶于水中，形成碳酸，碳酸是一种弱酸。溶于水和烃类等多数有机溶剂，密度比空气大，熔点为-56.6℃，沸点为-78.5℃。 切削液：是由极压剂、防锈剂、矿物油及多种表面活性剂，经科学方法调制而成的新一代半合成微乳型水溶性切削液，无色至淡黄色油状液体，可燃，不溶于水，与乙醇、乙醚等有机溶剂互溶。 润滑油：外观与性状为淡黄色稠液体，闪点（℃）120~340，自然点（℃），相对密度（水=1）934.8，相对密度（空气=1）0.85，沸点（℃）-252.8，饱和蒸气压（kPa）0.13/145.8℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 机油：油状液体、淡黄色至褐色，无气味或略带异味。不溶于水，遇明火、高热可燃，引燃温度（℃）248。 天然气：主要成分为甲烷，还含有少量硫化氢气体杂质，无色无臭气体，熔点为-182.5℃，在0℃及101.325kPa（一个大气压）条件下密度为0.7174Kg/m3，相对密度为0.5548g/cm3（即设空气密度为1，天然气相对于空气的密度为0.5548），沸点为-161.5℃，相对蒸汽密度为0.55，饱和蒸气压为53.32kPa（-168.8℃），临界温度为-82.6℃，临界压力为4.59MPa，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。本项目天然气为管道天然气。 2.5平面布局合理性 本项目厂区出入口设置于北侧，临近东升路。厂区主要包含生产车间、仓库、办公区、宿舍、食堂等，其中宿舍楼、食堂位于厂区内的东北侧，与项目的生产区分开，项目生产车间在厂区内西北部，仓库设置在用地范围东南部。大门设置在北面，与现有的场外道路相接，内部交通布局合理，物料进出及内部流动顺畅。本项目的主体构筑物主要为主车间，各功能区域布置紧凑，有利于各生产工序的衔接，四周和各建筑四周有绿化带环绕，可起到消减噪声和吸收废气的作用。综上，本项目厂区平面布置总体合理。 2.6公用工程 （1）给水 本项目用水由园区供水管网供给，涉及用水点主要为生活用水、生产用水。项目用水量为3944m3/a。 生产用水主要为水切割设备用水、设备冷却水。 ①切割用水约为3m3/d，其中约5%蒸发损耗（含沉渣带走水分），补充新鲜水0.15m3/d，循环水量约2.85m3/d，切割废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ②本项目水切割机需要冷却水。本项目设置一个容积为10m3的循环水池，冷却水循环使用，不外排，需定期补充新鲜水。项目设备循环冷却用水量为5m3/d，按蒸发损耗10%计，需补充新鲜水量为0.5m3/d。沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 项目员工40人，参照《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2020）表29城镇居民生活用水定额中的小城市，项目员工用水定额为140L人/日计，排水系数取0.8。经计算本项目员工生活用水量为5.6m3/d，1624m3/a。 项目车间保洁方式为清扫地面，不使用水进行冲洗。 图2 项目水平衡图（单位：m3/a） 3 （2）排水 厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水就近排入厂房周边沟渠。项目生活污水经隔油化粪池预处理后，排入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂经处理后排至蒸水；生产废水主要为水切割机用水，经沉淀处理后循环使用，不外排。 - （3）天然气 - 项目燃气加热固化烘道供热为天然气，天然气年用量约5万m3，由园区供气管道直接提供。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 2.6生产工艺流程及产排污环节 铝模板生产工艺流程及产污环节见下图（图例：废水：W；废气：G；固废：S；噪声：N）。 图2.6-1 铝模板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①开料 市场购买回来的型材，根据设计出来的建筑铝合金模板标准进行切割开料，以满足后续产品生产所需规格。此工序产生的污染物主要为废边角料、金属粉尘、设备噪声。 ②冲孔 开好料的型材使用排冲、压力冲、钻孔机等设备打孔，以满足后续拼接要求。此工序产生的污染物主要为金属屑和设备噪声。 ③水切割 卷板后的异型型材，采用水切割机进行切割。此工序产生的主要污染物为废水、固废及噪声。 ④焊接 采用脉冲气体保护焊机将各种原材料进行焊接、成型，将需要连接的部位焊接在一起。此工序产生的主要污染物为焊接烟尘、焊渣及噪声。 ⑤整形 焊接后的铝模板部分会轻微变形，需要采用调平机进行调平。此工序产生的主要污染物为设备噪声。 ⑥抛丸 焊接后的铝模板需要进行打磨，打磨的目的是将铝模板表面焊缝打磨光滑，使后续塑粉更容易附着。此工序主要产生抛丸粉尘及设备噪声。 ⑦喷涂 项目配置一套自动喷涂设备，喷涂在封闭的喷涂室内进行，喷涂室两侧各留一个小窗口，供工件出入。在风机的抽吸作用下，喷涂室内形成负压，防止粉末溢出喷涂室外，粉末经滤芯过滤后，洁净的空气排出，粉末掉落在喷粉室内，回收系统设置有脉冲反吹自动清理功能，通过脉冲控制器定时开启脉冲阀，打开储气包的压缩空气，将滤芯上的粉末吹落，可以保证良好的回收效果，采用内排放系统，风机出风口无二次污染。 ⑧固化 项目采用燃气加热落地风幕固化烘道，本喷涂线配置2套燃气加热燃烧室系统，通过静电喷涂的工件经传送轨道传送至固化隧道内进行固化，加热温度在180~220℃，固化时间约15~25min。此工序产生固化废气（以有机废气为主）、设备噪声。 ⑨组装 经加工好的工件按照要求进行人工拼装后即为成品。 回收铝模板生产工艺流程及产污环节见下图（图例：废水：W；废气：G；固废：S；噪声：N）。 图2.6-2 铝模板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①表面清理 回收的建筑铝模板表面上附着水泥、砂等附着物，先由人工进行清理。此工序产生固废、粉尘及噪声。 ②抛丸 清理完表面的铝模板，再经过抛丸处理进一步除去表面的杂物，去除毛刺。此工序产生抛丸粉尘及设备噪声。 ③改型 回收的旧建筑铝模板根据客户要求进行尺寸修改，采用机加工。此工序产生的污染物主要为废边角料、金属粉尘、设备噪声。 ④焊接 采用脉冲气体保护焊机将各种原材料进行焊接、成型，将需要连接的部位焊接在一起。此工序产生的主要污染物为焊接烟尘、焊渣及噪声。 ⑤整形 焊接后的铝模板部分会轻微变形，需要采用调平机进行调平。此工序产生的主要污染物为设备噪声。 ⑥抛丸 焊接后的铝模板需要进行打磨，打磨的目的是将铝模板表面焊缝打磨光滑，使后续塑粉更容易附着。此工序主要产生抛丸粉尘及设备噪声。 ⑦喷涂 项目配置一套自动喷涂设备，喷涂在封闭的喷涂室内进行，喷涂室两侧各留一个小窗口，供工件出入。在风机的抽吸作用下，喷涂室内形成负压，防止粉末溢出喷涂室外，粉末经滤芯过滤后，洁净的空气排出，粉末掉落在喷粉室内，回收系统设置有脉冲反吹自动清理功能，通过脉冲控制器定时开启脉冲阀，打开储气包的压缩空气，将滤芯上的粉末吹落，可以保证良好的回收效果，采用内排放系统，风机出风口无二次污染。 ⑧固化 项目采用燃气加热落地风幕固化烘道，本喷涂线配置2套燃气加热燃烧室系统，通过静电喷涂的工件经传送轨道传送至固化隧道内进行固化，加热温度在180~220℃，固化时间约15~25min。此工序产生固化废气（以有机废气为主）、设备噪声。 ⑨组装 经加工好的工件按照要求进行人工拼装后即为成品。 - 产污环节： - 废水：①生产废水：水切割废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；②生活污水：食堂废水、生活污水经隔油池、沉淀池预处理后通过市政管网进入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂。 - 废气：开料粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷涂粉尘、固化有机废气（以非甲烷总烃计）。 - 噪声：主要为各机械设备运行时产生的机械噪声。 （4）固废：金属边角料、布袋除尘器收集的粉尘、回收室收集的粉尘、废润滑油、废机油、废液压油、废切削液、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾等。 |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在地为衡阳西渡高新技术产业园区，项目租赁衡阳三雁电气设备有限公司空置厂房。根据现场勘查和了解，原衡阳三雁电气设备有限公司已全部搬离，无与本项目有关的原有污染。 项目用地性质为工业工地，本项目位于衡阳县西渡镇东升路3栋101。根据现场勘查和了解，项目西面间隔50米处为湖南源鑫包装制品有限公司，主要大气污染物为颗粒物，企业并配置布袋除尘器，颗粒物经处理后达标排放；东面为空置厂房，无废气产生；南面间隔50米处为湖南华高成套设备有限公司，该企业正在办理环评；北面为东升路。该厂无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据所需环境空气质量现状、气象资料等数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。本次评价收集了衡阳市监测站《关于2021年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》的常规监测数据2021年衡阳县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5平均浓度分别为6μg/m3、14μg/m3、55μg/m3、35μg/m3，CO第95百分位数日平均浓度为1.0mg/m3，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度为115μg/m3。区域PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均浓度，CO的日均值第95百分位浓度均值，O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均值都符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，其他环境质量指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，本项目位于空气质量达标区。具体监测结果如表3.1-1所示。 表3.1-1 环境空气监测统计结果 单位：μg/m3 - 补充监测 本项目主要特征因子为TSP、TVOC，TSP、TVOC环境质量数据引用衡阳县经济建设投资开发有限公司《船山时间钟表小镇标准化厂房及配套基础设施建设项目（第一期）》中监测数据。 - 监测点位设置：船山时间钟表小镇厂址G3（位于本项目西北侧约937m处）； - 监测因子：TSP、TVOC； - 监测时间：2021年9月23日~9月29日； - 监测频次：TSP、TVOC连续监测7天，监测8小时均值。 监测结果如下： 表3.1-2 其它污染物引用环境质量现状表 单位：mg/m3 根据上表数据可知，项目特征因子TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，TVOC符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中表D.1标准。因此项目区域为环境空气达标区。 - 监测点位; - 监测项目; - 采样日期及监测结果; - 标准值. - 9.23; - 9.24; - 9.25; - 9.26; - 9.27; - 9.28; - 9.29. - G3; - TSP; 0.153; 0.150; 0.144; 0.138; 0.124; 0.117; 0.127; 0.3. - TVOC; 7.5×10-3; 0.0159; 0.0108; 7.2×10-3; 0.0189; 0.0212; 0.0181; 0.6. 3.1.2地表水质量现状 距离本项目最近的地表水监测断面为湘江蒸水西渡水厂断面和新化断面，据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下表所示。 表3.1-3 2021年1~12月水质类别表 根据上表可知，监测断面2021年1~12月水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、III类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3.1.3声环境质量现状 为了解评价区域内的声环境质量现状，湖南精博监测科技有限公司对本项目场区东、南、西、北四个厂界进行了噪声实测。 （1）监测布点 本次噪声现状监测共布设了4个监测点，分别在项目拟建地边界四周，详见表3.1-4。 表3.1-4 声环境监测点位设置一览表 编号; 具体位置. N1; 项目东厂界外1m. N2; 项目南厂界外1m. N3; 项目西厂界外1m. N4; 项目北厂界外1m. （2）监测因子 等效连续A声级LAeq。 （3）监测时间及频次 2022年6月6日~6月7日，昼夜间各监测一次，监测2天。 （4）监测结果 噪声监测结果见表3.1-5。 表3.1-5 声环境现状监测统计结果 点位名称; 监测内容; 监测 时段; 标准 限值; 监测结果[单位：dB（A）]. 2022.6.06; 2022.6.07. 厂界外东侧1m处N1; 声环境噪声; 昼间; 65; 61; 63. 夜间; 55; 52; 54. 厂界外南侧1m处N2; 昼间; 65; 62; 59. 夜间; 55; 53; 50. 厂界外西侧1m处N3; 昼间; 65; 60; 62. 夜间; 55; 50; 53. 厂界外北侧1m处N4; 昼间; 70; 65; 67. 夜间; 55; 54; 52. 备注：本项目西侧、南侧、东侧参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区域标准，北侧临近东升路参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类区域标准。. 监测结果表明，该项目各厂界西侧、南侧、东侧噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，北侧噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 3.1.4生态环境现状 本项目总用地面积为20827.7m2，项目占地为工业用地且位于园区内，不涉及生态环境影响，项目周边均为工业用地。项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，所在地主要为次生植被和人工植被，以山地灌草丛和农业植被为主，有松、杉、竹等植物。经济林树种以油茶为主，主要种植的粮食作物为水稻。未发现受国家、地方保护的野生动物种类、珍稀保护植物和古大树，更未发现珍稀濒危的动物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目所在地范围内无生态环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表。 表3.2-1 主要环境敏感目标一览表 环; 要素 敏感点; 与本项目厂界距离; 方位; 阻隔情况; 功能及规模; 坐标; 保护级别. 大气 环境; 散户居民1; 139~384m; EN; 道路阻隔; 居民点，约54人; N112º40'23.46646"，E26º97'52.27376"; 《环境质量空气》（GB3095- 2012） 中的 二级标准. 散户居民2; 371~509m; WN; 道路阻隔; 居民点，约36人; N112º39'80.44459"，E26º97'81.29370". 声环境; 厂界50m范围内无声环境敏感目标. 地表水; 清水垅水库; 141~610m; N; 道路阻隔; N112º40'13.46156"，E26º97'81.99156"; 《地表水环境质量》（GB3838-2002）III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 本项目生产废水主要为水切割设备用水，经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经过隔油池+化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政污水管网进入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂处理达标后排入蒸水。项目废水排放限值详见下表。 表3-1 污水排放标准 标准内容; 标准来源. 序号; 污染物名称; 浓度限值. 1; BOD5; ≤300 mg/L; 《污水综合排放标准》表4中三级标准. 2; CODcr; ≤500 mg/L. 3; SS; ≤400 mg/L. 4; NH3-N; — mg/L. 5; pH; 6-9. 6; 动植物油; ≤100 mg/L. - （2）大气 - 运营期项目无组织产生浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值； - 抛丸工序（DA001）产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值； 3、项目固化工序（DA002）VOCS（以非甲烷总烃计）执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1标准限值；无组织VOCS（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准；项目天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值； 4、食堂油烟（DA003）排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2标准限值。 表3-2 大气污染物排放标准一览表 污染工序; 污染物; 排气筒高度m; 最高允许排放浓度; 排放速率; 厂界无组织控制标准; 标准来源. 开料、焊接、喷涂、抛丸; 颗粒物; 15; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 天然气燃烧; 二氧化硫; 15; 960mg/m3; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 120mg/m3; /; /. 氮氧化物; 240mg/m3; /; /. 固化; VOCS; 80mg/m3; /; /; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 表3-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m3; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表3-4 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 备注：本项目为小型。. （3）噪声 营运期厂界东侧、西侧、南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，项目夜间不生产。 表3-4 噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 营; 期 3类; 65; 55; 适用项目场界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB. 2348-2008）; 4类; 70; 55. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合国家总量控制要求与本工程污染源分析，项目实施总量控制因子主要为：VOCs、SO2、NOX。 本项目总量建议指标为VOCs：0.0152t/a、SO2：0.004t/a、NOX：0.018t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁衡阳三雁电气设备有限公司现有厂房进行建设，施工期建设内容为车间建设及设备安装，占地面积较小，施工工艺较简单，根据现场调查，无施工期遗留环境问题。因此本次环评不再对施工期环境保护措施提要求，重点分析运营期影响。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | 4.1污染源分析 - 废水污染源强分析 本项目生产用水主要为水切割设备用水、设备冷却水。 ①切割用水约为3m3/d，其中约5%蒸发损耗（含沉渣带走水分），补充新鲜水0.15m3/d，循环水量约2.85m3/d，切割废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ②本项目水切割机需要冷却水。本项目设置一个容积为10m3的循环水池，冷却水循环使用，不外排，需定期补充新鲜水。项目设备循环冷却用水量为5m3/d，按蒸发损耗10%计，需补充新鲜水量为0.5m3/d。沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 - 本项目生活用水：项目员工40人，员工用水定额为140L人/日计，排水系数取0.8。经计算本项目员工生活用水量为5.6m3/d，1624m3/a。本项目生活用水主要为员工生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油池预处理后同生活污水进入化粪池预处理后进入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂深度处理后排至蒸水。 - 废气源强及达标分析 根据工艺流程分析，项目主要废气污染源为开料金属粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷涂粉尘、固化VOCS（以非甲烷总烃计）、食堂油烟。 - ①开料金属粉尘 - 本项目使用单头锯等机加工生产过程中会产生颗粒物，颗粒物主要成分为金属，金属粉尘一部分因其质量较大，沉降速度较快，另外会有一小部分较细小的颗粒物随着机械运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且在车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。 - 根据《机加工行业环境评价中常贝污热物源强估首及污热物治理》(徐西萍柳林等，湖北大学学报)，机加工粉尘的产生量按照原材料使用量的0.1‰计算。项目开料原料用量为2050t/a，粉尘产生量为0.205t/a，开料自带单桶布袋吸尘机，收集效率为80%，处理效率为95%，则颗粒物排放量为0.008t/a，排放速率为0.003kg/h。开料粉尘经单桶布袋吸尘机处理后无组织排放。 - ②焊接烟尘 - 项目在焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业产排污系数：焊接工段产污系数为9.19kg/t，项目年使用焊丝9t，则焊接烟尘产生量为0.083t/a。项目生产区布置移动式焊接烟尘净化器，移动式焊接烟尘净化器收集效率约为90%，处理效率按95%计，则焊接烟尘排放量为0.004t/a。净化后的尾气无组织排放。 - ③抛丸粉尘 - 项目抛丸过程中会产生颗粒物，原料经机加工处理后产生41t边角料及废屑，所需抛丸基材约为2009t/a，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业产排污系数：抛丸粉尘产排污系数为2.19kg/t，计算得出本环节抛丸产生的颗粒物4.4t/a。 - 项目配置一台铝模板网带式自动化抛丸机。铝模板网带式自动化抛丸机由网带输送系统将工件向前输送，工件进入抛丸清理室进行抛丸处理，抛丸清理室为密封装置，粉尘收集率不低于98%（本次按98%计）。针对该部分废气拟采用“脉冲反吹滤袋式除尘器（处理效率95%）+15m高排气筒DA001排放”。抛丸粉尘排放量为0.22t/a，排放速率为0.09kg/h。 - ④喷涂粉尘 - 项目喷涂过程均为静电喷涂，该过程将产生逸散的涂料粉尘，项目年使用粉末涂料8.9t，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业产排污系数：粉末涂料喷所工艺，颗粒物产污系数为300kg/t，则喷涂产生的粉尘量为0.445t/a。根据建设单位提供资料，逸散的涂料粉尘可回收利用，该处将采用一级回收柜、二级脉冲滤芯柜对粉尘进行收集。 - 二级回收喷涂室工作原理：二级回收喷涂室主要用干自动喷涂流水线(自动枪+手动喷涂)，回收系统主要由喷粉房、回收装置、滤芯回收装置等组成，喷枪喷出的粉末85%~95%吸附在工件表面，其余部分将自然沉降，在风机的抽吸作用下，喷粉房内形成负压，防止粉末溢出房外。粉末经滤芯过滤后，洁净的空气排出，粉末掉落在喷粉房内，回收系统设置有脉冲反吹自动清理功能，通过脉冲控制器定时开启脉冲阀，打开储气包的压缩空气，将滤芯上的粉末吹落，可以保持持续良好的回收效果，采用内排放系统风机出风口没有二次污染。该设备收集效率达98%，处理效率为95%，则喷涂粉尘排放量为0.022t/a，排放速率为0.009kg/h。回收的粉末回用于喷粉。 - ⑤固化废气 工件在完成表层涂装（包括喷粉、喷漆）后需进行加热烘干固化。固化使用天然气间接加热空气进行加热，固化在180~220℃左右的温度下进行，铝板表面附着的涂料将因受热而流化并产生有机气体，废气污染物成份表现为VOCs。 本项目粉料主要成分为聚酯树脂。根据有关研究资料显示，聚酯树脂的热分解温度在350℃以上，本项目固化炉温度最高约220℃，故项目所用的聚酯树脂粉末涂料在烘干固化过程中的分解量较小。根据类似企业生产情况分析，固化过程产生的VOCs按粉料用量的1%计，本项目使用塑粉8t/a，由此计算VOCs产生量为0.08t/a。 按照热气上升的原理，对烘干室密封后采用上吸式收集系统对产生的废气进行全面收集，使烘道内保持微负压状态，VOCs 废气捕集率为95%。进入光氧+活性炭处理，VOCs综合处理效率取80%，则处理后的VOCs排放量为0.0152t/a，无组织排放量为0.004t/a。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业产排污系数：天然气炉工业废气产生量为136259.17 m3/万m3、SO2：0.02Skg/万m3（其中S 为天然气含硫量，本项目取200），NOx：18.71kg/万m3。由于普查手册中无烟尘污染物排放系数，根据《环境保护适用数据手册》（胡名操主编）中的排放系数，烟尘1kg/万m3。根据企业提供的资料，本项目天然气总用量为5万m3/a，由此计算颗粒物产生量为0.005t/a，SO2产生量为0.02t/a，NOx 产生量为0.094t/a。 ⑥食堂油烟 项目食堂使用天然气作为生活能源，天然气为清洁能源且用量少，污染物产生量小。食堂还将产生一定量的油烟废气，根据有关统计资料，人均日食用油用量约30g计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2-3%，本次环评按油烟挥发量3%、风机风量10000m/h(4h/d)计算。本项目扩建完成后40人在厂内用餐，一年共工作290天，则食堂一年消耗食用油348kg/a，产生量为0.01t/a。食堂抽油烟机收集效率为90%，油烟净化器设施处理（处理效率为80%）。 - （2）环境影响、达标排放及措施可行性分析 - 1、环境影响及排放情况 - ①有组织废气 - 抛丸产生的有组织废气产生量为4.4t/a，产生浓度为115mg/m3，排放量为0.22t/a，排放浓度为5.45mg/m³,排放速率为0.09kg/h，抛丸清理室为密封装置，粉尘收集率为98%，脉冲反吹滤袋式除尘器（处理效率95%）+15m高排气筒DA001排放。 - 固化产生的VOCS产生量为0.08t/a，产生浓度为0.85mg/m3，排放量为0.0152t/a，排放浓度为0.165mg/m³，排放速率为0.0066kg/h；颗粒物产生量为0.005t/a，产生浓度为0.05mg/m3，排放量为0.001t/a，排放浓度为0.01mg/m³，排放速率为0.0004kg/h；SO2产生量为0.02t/a，产生浓度为0.23mg/m3，排放量为0.004t/a，排放浓度为0.05mg/m³，排放速率为0.002kg/h；NOX产生量为0.094t/a，产生浓度为1mg/m3，排放量为0.018t/a，排放浓度为0.2mg/m³，排放速率为0.008kg/h；固化烘道收集率为（95%），活性炭吸附+光氧（综合效率80%）+15m高排气筒DA002排放。 - 3.油烟产生量为0.01314t/a，产生浓度为3mg/m³，油烟排放量为0.002t/a，排放浓度为0.0008mg/m³，排放速率为0.0009kg/h，由抽油烟机收集效率为90%，油烟净化器设施处理（处理效率为80%）+排气筒DA003排放。 - 无组织的产生浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；抛丸产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值；固化VOCS执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1标准；无组织VOCS执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准；项目天然气燃烧废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2标准限值。有组织废气均可达标排放，且废气排放对周围环境空气质量影响不大，治理措施可行。 - 2、可行性分析 根据对比《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942－2018）排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表，项目废气治理设施可行性分析见表4.1-2。 表4.1-2 废气治理可行技术比较分析 - 生产单位; - 废气产污环节; - 污染物项目; - 污染防治设施名称及工艺; - 本项目治理技术; - 是否为可行技术. - 抛丸; 抛丸; 颗粒物; 袋式除尘器; 脉冲反吹滤袋式除尘器+15m高排气筒DA001排放; 是. - 固化; 固化; VOCS、颗粒物、SO2、NOx; 其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）; 集气罩+活性炭吸附+光氧催化+15m高排气筒DA002排放; 是. 注：以非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标。 项目抛丸产生的废气经过收集后，经集气罩+脉冲反吹滤袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，对颗粒物的治理为可行技术，废气可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准排放，固化有机废气经集气罩+活性炭吸附+光氧催化+15m高排气筒排放，对周边环境影响不大，故项目抛丸、固化产生的污染物排放措施是可行的。并加强自行监测、台账记录等，保证废气达标排放。 - （3）排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目监测要求如下表所示。 表4.1-4 项目自行监测要求 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 执行标准. 1; DA001; 排放口; 烟气流量、温度; VOCS、颗粒物、SO2、NOx; 连续采样; 1次/年; VOCs执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017），颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; DA002; 排放口; 烟气流量、温度; 颗粒物; 连续采样; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3; 厂界; 无组织; 风速、风向、温度; VOCS、颗粒物; 连续采样; 1次/年; VOCS执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （三）声环境影响 （1）噪声源强 项目噪声主要来源于主要来机械设备运行噪声，为减少噪声污染，项目设计中采取了选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施，其措施衰减量按20～30 dB（A）计，运营期各高噪设备的噪声值见表4.1-5。 表4.1-5项目噪声源一览表 序号; 设备名称; 设备安装位置; 数量; 单机源强; 持续时间; 主要措施; 备注. 1; 开料机; 1#车间内; 4台; 85~95; 8:00-19:00; 基础减震、建筑隔声; 机械设备噪声. 2; 剖切机; 2台; 85~95; 8:00-19:00; 基础减震、建筑隔声. 3; 钻孔机; 1台; 85~95; 8:00-19:00; 基础减震、建筑隔声. 4; 冲床; 5台; 90~100; 8:00-19:00; 基础减震、建筑隔声. 5; 剪板机; 1台; 85~95; 8:00-19:00; 基础减震、建筑隔声. 6; 抛丸机; 2#车间内; 2台; 90~100; 8:00-19:00; 基础减震、建筑隔声. 7; 水切割机; 1台; 85~95; 8:00-19:00; 基础减震、建筑隔声. （2）噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： 噪声贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg— 声值贡献值，dB； T—预测计算时间，s； ti— i声源在T时段内的运行时间，s； L Ai— i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 按《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式计算。 通过模式计算，预测结果详见下表： 表4.1-6 项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 厂界 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 56; 54; 55; 59. 标准值; GB12348-2008中3类标准、4类标准。. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界东侧、南侧、西侧噪声贡献值满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），北侧噪声贡献值满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中4类标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 周边最近居民与环境现状值叠加后，居民区声环境仍可《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，建设项目对周围声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置； 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界东侧、南侧、西侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 （3）自行监测要求 表4.1-7 噪声自行监测一览表 监测对象; 监测项目; 监测位置; 监测频次. 厂界四周; L(dB); 东南西北厂界外 1m 处; 1次/季度，昼夜各一次. - （四）固体废物 - 项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、金属边角料、焊渣、布袋除尘器收集粉尘、废活性炭、废UV灯管、废机油、废润滑油、废切削液、废液压油、废包装桶。 - （1）生活垃圾 - 项目劳动定员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量约为20kg/d（5.8t/a），生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门处理。 - （2）开料、机加工过程中产生的金属边角料和废屑 项目开料、机加工等机械加工生产过程中会产生一定量原料边角料和金属废屑，根据同行业经验数据，边角料和金属废屑产生量约占原材料用量的2%，本项目钢用量为2050t/a，则边角料和金属废屑产生量41t/a。边角料和金属废屑属于一般固废，收集后暂存一般固废暂存间，外售资源公司综合利用。 - （3）废机油 - 项目生产用机械设备将产生一定量的废机油，本项目机油一年更换一次，产生量约为用量的20%，机油用量为0.2t/a，则废机油的产生量为0.004t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危废代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08”，收集后贮存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 - （4）废液压油 本项目液压机使用过程中会使用少量液压液对液压机进行日常维护。液压油经过正常使用后，长时间和空气接触氧化，其液压油的理化性能受到破坏，如被乳化，抗磨性消失等，就不能起到液压油的正常润滑、抗磨、防腐蚀、降温等作用，因而变成废液压油。本项目液压油年使用量4t，加工过程中，液压油蒸发损耗及由工件带走消耗，损失量以80%计，则废切削液产生量为0.8t/a，此部分废物属于危险废物，废物代码为HW08 900-218-08，应委托有资质单位处置。 - （5）废切削液 - 本项目机械加工过程中会使用少量切削液对加工部件进行冷却降温处理，本项目切削液年使用量0.04t，切削液经机加工设备的收集槽收集，重复使用。加工过程中，切削液部分由工件带走消耗，损失量以80%计，则废切削液产生量为0.008t/a，此部分废物属于危险废物，废物代码为HW09 900-006-09，应委托有资质单位处置。 - （6）废润滑油 项目设备在运行过程中会产生废润滑油，废润滑油产生量约0.04t/a；经查《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，危废编号HW08，废物代码为900-217-08，废润滑油收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。 - （7）废包装桶 废包装桶主要为液压油、机油、润滑油、切削液包装桶，根据业主提供资料可知，产生量约为0.3t/a，经集中收集暂存至厂内危废暂存间后，委托有危废处置资质的单位进行处理。 （8）废活性炭 固化废气经过1套废气处理设施处理，采用活性炭吸附装置（效率为80%）处理，活性炭吸附能力按1kg活性炭吸附0.3kg非甲烷总烃计算，本项目年有机废气量为0.08t/a，为保证吸附效果每年更换一次，废活性炭产生量为0.024t/a，更换后暂存于危险废物暂存间，及时委托有资质的单位定期回收处理。 （9）废UV灯管 UV灯管是一种气体放电灯，在真空的石英管中加入定量的高纯汞，通过对两端电极提供电压差（压降），产生离子放电，从而产生紫外线辐射，是紫外线灯管的简称，这种灯管主要用来利用紫外线的特性进行光化学反应。本项目废气VOCs处理采用“UV光解+活性炭吸附”处理，需每年更换UV灯管，废UV灯管产生量为0.005t/a，由于废UV灯管中含有汞等有毒金属及其化合物，属于危险废物。根据《国家危险废物名录（2021）》，该类废物代码为HW29 900-023-29,更换后暂存于危险废物暂存间，及时委托有资质的单位定期回收处理。 （10）沉渣 本项目水切割废水经沉淀处理后会产生沉渣，根据业主提供资料可知，沉渣量约为0.1t/a，经集中收集暂存至厂内一般固废暂存间后，由当地环卫部门处理。 - （11）喷涂粉尘 - 项目喷涂采用二级回收室进行回收，喷涂粉尘产生量为0.8t/a，二级回收喷涂室收集效率98%，则收集到的粉尘量为0.784t/a。 - （12）焊渣 根据焊接经验数据，焊接过程焊条的利用率约为80%，另外20%的将形成焊渣，项目年消耗焊材9t，则焊渣产生量为1.8t/a。此部分固废统一收集后，返回厂家回收利用。 采用上述措施后，各项固体废弃物均能得到妥善处理，对周边环境影响不大。 表4.1-8 本项目固体废弃物产生、处理处置情况 序号; 名称; 分类及危害特性; 主要成分; 产生量t/a; 处理或处置方式; 物理性状. 1; 生活垃圾; 一般固废; 纸屑等; 5.8t; 由环卫部门清运处理; 固态. 2; 沉渣; 一般固废; 砂、泥等; 0.1; 固态. 3; 喷涂粉尘; 一般固废; 塑粉; 0.784; 回用于生产; 固体. 4; 焊渣; 一般固废; 焊渣; 1.8; 厂家回收利用; 固体. 5; 边角料和金属废屑; 一般固废; 铝、铁等; 41; 外售资源公司综合利用; 固体. 6; 废机油; 危险废物; 机油; 0.004; 由环卫部门清运处理; 液态. 7; 废液压油; 危险废物; 液压油; 0.8; 委托有资质的单位处理处置; 液态. 8; 废切削液; 危险废物; 切削液; 0.008; 定期集中收集外售综合利用; 液态. 9; 废润滑油; 危险废物; 润滑油; 0.04; 委托有资质的单位处理处置; 液态. 10; 废包装桶; 危险废物; 包装桶; 0.3; 委托有资质的单位处理处置; 固体. 11; 废活性炭; 危险废物; 活性炭、有机物; 0.024; 委托有资质的单位处理处置; 固体. 12; 废UV灯管; 危险废物; 汞; 0.005; 委托有资质的单位处理处置; 固体. 合计; 50.665. 表4.1-9 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.004; 设备维护; 液态; 机油; 废矿物油; 1次/半年; T，I; 委托有资质单位处理. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.8; 机加工; 液态; 压油; 废矿物油; 1次/半年; T，I; 委托有资质单位处理. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.008; 机加工; 液态; 切削液; 废矿物油; 1次/半年; T，I; 委托有资质单位处理. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.04; 设备维护; 液态; 润滑油; 废矿物油; 1次/半年; T，I; 委托有资质单位处理. 5; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.3; 设备维护; 固态; 包装桶; 废矿物油; 1次/半年; T/In; 委托有资质单位处理. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 废气处理; 固态; 汞; 汞; 1次/年; T; 委托有资质单位处理. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.024; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 1次/半年; T; 委托有资质单位处理. 4.1一般固废管理要求 建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 4.2危险废物管理要求 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目需设置危险废物暂存间，危废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的以下要求： 1）按危险废物贮存设施(仓库式）的要求进行设计； 2）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8）危废暂存间上设置危险废物警示标志； 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交由资质单位处置。 - 地下水、土壤 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中工作等级的划分依据， 土壤环境敏感程度的分级原则见表4.1-10，评价等级划分见表4.1-11，土壤环境影响评价行业分类见表4.1-12。 表4.1-10 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在的耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表4.1-11 土壤环境影响评价项目类别表 项目类别 行业类别; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 表4.1-12 评价工作等级分级表 占地规模; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感程度; 评价工作等级. 敏感; 一; 一; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三. 较敏感; 一; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三; -. 不敏感; 一; 二; 二; 二; 三; 三; 三; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于Ⅲ类建设项目(属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他)，污染影响型；位于衡阳西渡高新技术产业园属于工业园区项目，敏感类型为不敏感，占地规模为小，且厂区地面均有做硬化处理。根据导则要求确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （六）生态环境 为了减噪和净化空气，减少异味，保护环境，厂界四周合理搭配各种植物。在绿化的同时，充分发挥植物净化、防尘、隔噪等效应，并选择降尘、吸收效果好的物种。 （七）环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险潜势识别 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+ .qn/Qn 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t; Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t; 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q>100； 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目涉及的主要风险物质为甲烷、机油、润滑油、液压油、切削液。 表4.1-13 危险化学品Q值判断表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 甲烷; 74-82-8; 0.025; 10; 0.0025. 机油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 液压油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 切削液; /; 0.02; 2500; 0.000008. 合计; 0.002756. 注：临界量主要依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B 本项目 Q=0.002756，Q<1，则该项目的环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价可只开展简单分析。 （2）风险识别 ①天然气泄漏引起的大气污染。 ②天然气泄漏后遇明火、高温发生燃烧或爆炸。 ③发生火灾后，天然气燃烧产生的CO扩散对周边居民健康或环境空气造成影响。 ④机油、润滑油等及危废暂存间废机油、废液压油等泄漏污染场地土壤及地下水。 （3）风险防范措施及应急要求 ①天然气用气设备的防泄漏措施 1）用气设备设有观察孔，并设置自动点火装置和熄火保护装置。 2）烟道和封闭式炉膛，均设置泄爆装置，泄爆装置的泄压口设在安全处。 3）鼓风机和空气管道设静电接地装置。 4）用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，设置放散管。 5）燃气管路上设背压式调压器，在燃气与燃烧器之间设阻火器，防止空气回到燃气管路。 6）燃气引入管室外采用埋地暗管接入。 7）低压采用普通管，中压采用加厚管。 8）燃气管道上安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。 9）每个燃烧器的燃气接管上，必须单独设置有启闭标记的燃气阀门；每个机械鼓风的燃烧器，在风管上必须设置有启闭标记的阀门。阀门安装高度不超过1.7m，燃气管道阀门与车间用气设备阀门之间设置放散管。 ②原料、危险废物储存过程风险防范措施 机油、润滑油等存放仓库内，危废经收集暂存在危废暂存间，项目原料库和危废暂存间均采用重点防渗，危险废物分类存储，专用容器存放，满足环保相关要求。发现泄露事故应立即采取清理措施。 ③生产过程风险防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施：定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原材料、产品和中间产品等；设备在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化的要求，要密切关注事故易发部位，做好运行监督检查和维修保养，防患于未然；提高装置的密封性能，尽可能减少无组织泄漏；组织专门人员每天进行巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时停产检修。 ④加强防范措施和日常管理 加强企业的防范意识和管理能有效防范环境风险事故的发生，能迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，其最主要的方法是制定企业环境风险防范管理制度。该制度的制定，应以预防为主、全面覆盖、突出重点为主要原则，将公司内突发环境风险事故的控制和处置行为进行规定，成立相关部门及相关人员负责风险防范事宜。应定期对制度内容进行培训，梳理严谨规范的防范意识和管理。针对厂区环境风险，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报衡阳市生态环境局衡阳县分局备案，且及时修正应急预案并加强演练。 （4）环境风险评价结论 综上所述，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大限度的减少对周边环境可能造成的影响，项目的环境风险水平是可以接受的。 表4.1-14 项目建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南雅园科技有限公司年产6万平方建筑铝模板生产线建项目. 建设地点; 湖南雅园科技有限公司厂区内. 地理坐标; 经度; E 112°39′97.42"; 纬度; N 26°97'45.72". 主要危险物质及分布; 天然气管道中天然气、原料仓库、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; （1）天然气泄漏引起的大气污染。（2）天然气泄漏后遇明火、高温发生燃烧或爆炸。（3）发生火灾后，天然气燃烧产生的CO扩散对周边居民健康或环境空气造成影响。（4）机油、润滑油等、危废暂存间废机油、废液压油等泄漏污染场地土壤及地下水. 风险防范措施要求; 详见“风险防范措施及应急要求”章节. （八）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |

表4.1-15 废气污染物排放源汇总一览表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  |  | 排放形式 | 治理设施情况 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 |  | 治理设施 | 收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 高度m | 内径m | 温度 | 排放口编号 | 类型 | 坐标 |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 1 | 抛丸 | 颗粒物 | 4.4 | 1.9 | 115 | 有组织 | 脉冲除尘+排气筒 | 98% | 95% | 是 | 0.22 | 0.09 | 5.45 | >15 | 0.6 | 常温 | DA001 | 一般排放口 | E112°40′05.03″ N26°97′40.63″ |  | 120 | 3.5 |
| 2 | 固化 | 颗粒物 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 有组织 | 活性炭+光氧催化+排气筒 | 95% | 80% | 是 | 0.001 | 0.0004 | 0.01 | >15 | 0.6 | 40℃ | DA002 | 一般排放口 | E112°39′97.42" N26°97′45.72″ |  | 200 | / |
| 3 |  | 二氧化硫 | 0.02 | 0.009 | 0.023 | 有组织 |  |  |  |  | 0.004 | 0.002 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  | 850 | / |
| 4 |  | 氮氧化物 | 0.094 | 0.04 | 1 | 有组织 |  |  |  |  | 0.018 | 0.008 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | / |
| 5 |  | 非甲烷总烃 | 0.08 | 0.034 | 0.85 | 有组织 |  |  |  |  | 0.0152 | 0.0066 | 0.165 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | / |
| 6 | 食堂 | 油烟 | 0.01 | 0.004 | 1.6 | 有组织 | 油烟净化器+排气筒 | 90% | 80% | 是 | 0.002 | 0.0009 | 0.36 | >15 | 0.6 | 40℃ | DA003 | 一般排放口 | E112°40′05.84" N26°97′49.89″ |  | 2.0 | / |
| 7 | 抛丸（非正常排放） | 颗粒物 | 4.4 | 1.9 | 115 | 有组织 | 脉冲除尘+排气筒 | / | / | / | 4.4 | 1.9 | 115 | >15 | 0.6 | 常温 | DA001 | 一般排放口 | E112°40′05.03″ N26°97′40.63″ |  | 120 | 3.5 |
| 8 | 固化（非正常排放） | 颗粒物 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 有组织 | 活性炭+光氧催化+排气筒 | / | / | / | 0.005 | 0.002 | 0.05 | >15 | 0.6 | 40℃ | DA002 | 一般排放口 | E112°39′97.42" N26°97′45.72″ |  | 200 | / |
| 9 |  | 二氧化硫 | 0.02 | 0.009 | 0.023 | 有组织 |  | / | / | / | 0.02 | 0.009 | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  | 850 | / |
| 10 |  | 氮氧化物 | 0.094 | 0.04 | 1 | 有组织 |  | / | / | / | 0.094 | 0.04 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | / |
| 11 |  | 非甲烷总烃 | 0.08 | 0.034 | 0.85 | 有组织 |  | / | / | / | 0.08 | 0.034 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | / |
| 12 | 食堂（非正常排放） | 油烟 | 0.01 | 0.004 | 1.6 | 有组织 | 油烟净化器+排气筒 | / | / | / | 0.01 | 0.004 | 1.6 | >15 | 0.6 | 40℃ | DA003 | 一般排放口 | E112°40′05.84" N26°97′49.89″ |  | 2.0 | / |
| 13 | 抛丸 | 颗粒物 | 0.088 | 0.038 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.088 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 2.0 | / |
| 14 | 固化 | 颗粒物 | 0.00025 | 1×10-7 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.00025 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 2.0 | / |
| 15 |  | 二氧化硫 | 0.001 | 4×10-7 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
| 16 |  | 氮氧化物 | 0.0047 | 2×10-6 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.0047 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
| 17 |  | 非甲烷总烃 | 0.004 | 2×10-6 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.004 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
| 18 | 食堂 | 油烟 | 0.0013 | 6×10-7 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.0013 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
| 19 | 开料 | 颗粒物 | 0.008 | 0.003 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.0 | / | / |
| 20 | 焊接 | 颗粒物 | 0.004 | 2×10-6 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.004 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.0 | / | / |
| 21 | 喷涂 | 颗粒物 | 0.022 | 0.009 | / | 无组织 | / | / | / | / | 0.022 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.0 | / | / |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 脉冲反吹滤袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | DA002 | SO2 | 活性炭吸附+光氧化+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  |  |  | VOCS（以非甲烷总烃计） |  | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1标准限值 |
|  |  | DA003 | 食堂油烟 | 油烟净化设备+引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2标准限值 |
|  | 无组织 | 开料 | 颗粒物 | 设备自带单桶布袋吸尘机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘 |  |
|  |  | 喷涂 | 颗粒物 | 一级回收柜+二级脉冲滤芯柜 |  |
|  |  | 抛丸 | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘 |  |
|  |  | 固化 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、动植物油、BOD5 | 隔油池+化粪池 | 处理《污水综合排放标准》表4中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 基础减震、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废外销合理利用；废活性炭等危废暂存间暂存，交由有资质的单位处理；生活垃圾收集桶加盖，专人负责卫生保洁，按要求委托外运安全处置，日常日清，员工生活垃圾城市环卫部门统一处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂房车间、道路等采用水泥混泥土硬化，一般固废间、危险间做好防渗及二次防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区内绿化，种植本地物种。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定相应的环境风险应急预案； ②做好危废暂存间、化学品仓库、仓库等日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防泄露； ③发生物料泄漏时，尽可能切断泄漏源，采用应急罐、桶、池转移破损容器，防治外泄； ④完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作； ⑤生产车间、仓库等配备一定数量的手提灭火器。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①设置环境管理人员，制定环保制度； ②根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，在投产前进行排污许可登记； ③制定风险应急措施，编制应急预案； ④项目竣工后，及时启动竣工验收； ⑤营运期根据环境管理及排污许可要求，进行污染源自行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0152t/a | 0 | 0.0152t/a | 0.0152t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | 0.018t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.221t/a | 0 | 0.221t/a | 0.221t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 5.8t/a | 0 | 5.8t/a | 5.8t/a |
|  | 废边角料及废渣 | 0 | 0 | 0 | 41t/a | 0 | 41t/a | 41t/a |
|  | 沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 1.8t/a | 0 | 1.8t/a | 1.8t/a |
|  | 喷涂粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.784t/a | 0 | 0.784t/a | 0.784t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | 0.8t/a |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | 0.008t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.024t/a | 0 | 0.024t/a | 0.024t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0.005t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①