建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳县妇幼保健院新增备用环保型生物质热水机组项目

建设单位（盖章）：衡阳县妇幼保健院

编制日期：        2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、 主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	48

附表	49

附图1  项目地理位置图	50

附图2  项目平面布置图（医技楼负一层）	51

附图3  项目平面示意图	52

附图4  周边环境保护目标分布图	53

附图5  监测点位图	54

附件1  项目申请报告	56

附件2  土地使用证明	57

附件3  生物质检测报告	58

附件4  质保单	59

附件5  原排污许可证	60

附件6  原有工程环评批复	61

附件7  原有工程验收意见	65

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳县妇幼保健院新增备用环保型生物质热水机组项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈运生 | 联系方式 | 18273445021 |
| 建设地点 | 衡阳县西渡镇咸中村彭塘组、槐花村探花组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经112°36'256"，北纬26°98'116"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 衡阳市环境保护局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 衡环发【2015】2号 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 33.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是： 已经安装设备，尚未生产 | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地，占用原有用地约100m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与周边环境符合性分析 本项目位于衡阳县西渡镇咸中村彭塘组、槐花村探花组，本项目用地为医卫慈善用地，已办理相关规划用地手续（详见附件2）。本项目东面为荒地，北面农田，西面临近蒸西大道，南面为中学北路，南面跨480米为西渡中学。 项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效防治措施后均能达标排放，西渡中学距离项目较远，项目所排放的污染物极少可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区。外环境对本项目无明显制约因素。综上，本项目的选址基本合理。 2、与产业政策符合性分析 ①本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019）》中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，可视为“允许类”，因此项目建设符合国家产业政策要求。 ②对照国土资发[2012]98号“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”等相关法规文件，本项目均不在国家禁止支持及限制支持的名录清单中，符合国家当前土地利用政策。 ③对照《关于调整市城区高污染燃料禁燃区范围和确定高污染燃料类型的通知 》要求如下： 一、衡阳市城区下列区域为高污染燃料禁燃区 （一）岳临高速与蒸水交汇点--蒸水（由南向北）--蒸水与北二环交汇点--北二环（由西向东）--合江套湘江隧道--东二环（由北向南）--东二环与湘江交汇点--湘江（由北向南）--湘江与南三环交汇点--南三环路（由东向西）--蒸湘南路（由南向北）--衡州大道（由东向西）--S61岳临高速（由南向北）--蒸水围合的区域； （二）上述围合区域以外的城市范围内的医院、学校、公园、广场、车站、自然生态保护区等公共区域。 二、我市禁燃区内生产和生活使用的常规燃料按照《高污染燃料目录》“Ⅲ类（严格）”进行管控，即禁止燃用以下高污染燃料： （一）煤炭及其制品； （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； （三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 三、在禁燃区城市燃气管网覆盖范围内新建、扩建的燃烧设施，应当使用电力、空气源、天然气、液化石油气等清洁能源。现有燃用天然气的设施改用生物质成型燃料，应当执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉排放浓度限值标准。 本通知自发布之日起实施，原衡阳市人民政府2014年发布的《关于划定市城区高污染燃料禁燃区的通告》（衡政通〔2014〕26号）同时废止 本项目位于衡阳县西渡镇英南村，不在高污染禁燃区范围内。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 ①根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目位于衡阳县西渡镇咸中村彭塘组、槐花村探花组，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。 ②本项目位于衡阳县西渡镇咸中村彭塘组、槐花村探花组，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），项目所在地属于“重点管控”，本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表： 表1-1 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042120001. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 衡阳县. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积（km2）; 73.12. 涉及乡镇（街道）; 西渡镇. 主体功能定位; 国家层面农产品主产区（属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）. 经济产业布局; 建材、陶瓷原料加工、生态农业、生态旅游、畜禽养殖等。. 主要环境问题; 存在焚烧垃圾现象，养殖废水处理不能稳定达标。. 表1-2 衡阳市三线一单文件管控要求符合性分析 文件要求; 本项目情况; 相符分析. 主要属性; 西渡镇 ▉红线/一般生态空间——公益林/湿地公园/水土流失敏感区/饮用水水源保护区 ▉水环境城镇生活污染重点管控区/水环境工业污染重点管控区/水环境优先保护区——衡阳县县城污水处理厂/湖南衡阳西渡高新技术产业园区/衡阳市衡阳县蒸水饮用水水源保护区 ▉大气环境受体敏感重点管控区/大气环境高排放重点管控区——衡阳县西渡镇、樟树乡企业集中区/西渡经开区 ▉农用地优先保护区/其他土壤重点管控区——市县级采矿权/西渡镇合成药厂遗留地块; 本项目不在生态红线范围内； 本项目不排放废水； 本项目废气通过治理采取措施后，满足管控要求 本项目不在农用地及其他土壤重点管控区; 符合. 管控维度; 空间布局约束; （1.1）县城规划区禁止新建烧制建筑用砖厂，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 项目所属行业为电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）不涉及VOCs排放; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。县城建成区域内，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹，禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。; 本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目生产不涉及淘汰类设备、产品；生产过程使用生物质能源，无生产废水产生，资源利用较高; 符合. （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目内无生产用水；项目用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目符合国家及地方现行的产业政策，项目不在负面清单之内。 4、与相关规划的符合性分析 表1-3《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 规划要求; 本项目情况; 相符分析. 三、致力绿色低碳循环发展; （一）优化国土空间保护格局。 （二）推动形成绿色生产方式。 （三）倡导绿色低碳生活方式。 （四）积极应对气候变化。 （五）严格生态环境准入; 本项目严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元；本项目为生物质清洁能源; 符合. 四、深入打好污染防治攻坚战; 专栏1 “碧水”重点工程; 洞庭湖总磷控制与削减行动。实施洞庭湖总磷控制与削减行动，加强工业、农业、生活污染治理，持续降低环湖区域及入湖流域总磷污染物排放总量。加强河湖连通，保障湖区生态水量，提升水环境容量。进一步加大湿地保护、湖滨河滨生态缓冲带建设等工作力度，切实提升环境自净能力。 长江干支流治污治岸治渔。（1）长江经济带生态环境突出问题整改。（2）长江经济带城镇污水垃圾处理、化工污染治理、农业面源污染治理、船舶污染治理和尾矿库污染治理“4＋1”工程。（3）沿江黑臭水体治理、采煤沉陷区综合治理、重点流域系统治理工程。长江干流及主要支流入河排污口排查整治，实施入河排污口规范化工程。（4）长江干支流岸线整治，实施非法码头整治和岸线生态恢复；化工园区和化工企业整治工程。（5）落实长江“十年禁渔”要求，生物多样性保护与修复工程。（6）重点小流域治理与水生态修复，矿山生态恢复工程。 重点领域治污工程。（1）工业水污染深度治理，省级及以上园区环境综合整治。（2）污水管网新建及改造项目。（3）县市区黑臭水体治理。 集中式饮用水源及良好水体保护工程。（1）千吨万人、千人以上集中式饮用水水源地规范化建设及整治工程。（2）东江湖、水府庙等水质良好湖库保护工程。（3）美丽河湖创建工程。; 本项目无废水排放，不涉及前款各类水体; 符合. 专栏2 “蓝天”重点工程; （长株潭及其大气传输通道城市大气联防共治工程。在长株潭及其大气传输通道城市实施燃煤锅炉淘汰退出，实施重点行业绿色转型升级与综合整治、清洁能源替代、集中供热、煤炭清洁利用等，开展城市建筑施工扬尘控制、道路保洁、空气质量预警预报等工程。 全省PM 2.5及臭氧污染协同治理工程。开展工业VOCs综合治理，工业 NOx深度治理，柴油机排放控制工程。面源污染系统治理工程（扬尘污染治理、秸秆综合利用、餐饮油烟综合整治、恶臭治理）。 非电行业超低排放改造。有序推进钢铁行业超低排放改造，到2023年底前，湖南华菱湘潭钢铁有限公司完成超低排放改造，衡阳华菱钢管有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、冷水江钢铁有限责任公司等3家钢铁企业完成80%以上超低排放改造任务；到2025年底前，钢铁企业全面完成超低排放改造。; 本项目产生的大气污染物能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放; 符合. 专栏3 “净土”重点工程; （调查评估与修复工程。（1）重点行业企业用地土壤污染状况全覆盖调查。（2）重点区域污染地块风险管控或修复。（3）耕地土壤重金属污染成因排查工程。（4）含重金属无主矿山矿涌水治理。（5）地下水监管能力建设及地下水环境状况调查评估、管控与修复示范。 重金属污染耕地治理试点工程。以长株潭地区重金属污染耕地作为试点区域。精准划分耕地土壤环境质量类别，对优先保护类、安全利用类、严格管控类耕地实施分类分区管理。开展受重金属污染耕地安全利用和严格管控，针对当前主要污染源开展阻控技术示范验证，编制源头管控技术指南，筛选重金属污染耕地治理技术，建立示范基地。; 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 专栏4 农业农村生态环境改善工程求; 农村生活污水治理梯次推进项目。根据农村生活污水治理规划以及国家考核要求，全省完成3200个行政村生活污水治理。 农业农村面源污染综合防控。以洞庭湖区为重点，兼顾城郊区、丘陵山区，开展农村面源污染综合防治示范区建设，重点建设区域农业农村规模水产养殖尾水治理、畜禽粪污综合治理和资源化利用等面源污染防治工程，形成一批可复制可推广污染防控模式。 农村黑臭水体治理示范工程。利用卫星遥感监测技术对全省农村黑臭水体进行全面排查，形成黑臭水体治理清单；开展黑臭水体整治试点工作。业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目位于衡阳县西渡镇咸中村彭塘组、槐花村探花组为建设用地，不在农村地区，且无废水排放，不涉及农村污水治理; 符合. 专栏5 重金属污染防治重点工程; 涉铊、锑等企业及排污口排查工程。对全省涉铊、锑等企业及排污口开展排查调查。 矿山修复及矿涌水综合治理工程。对全省关闭退出的煤矿和非煤矿山涌水进行风险管控和污染治理。 重金属污染治理技术攻关工程。（1）水口山含铍废渣无害化处理项目。（2）锰渣大宗资源化利用处理项目。（3）历史遗留铬渣、砷渣资源化和无害化处理工程。; 本项目不涉及重金属排放; 符合. 专栏6 自然生态保护修复重点工程; 生态安全屏障保护修复工程。开展武陵—雪峰山地、南岭山地、幕阜—罗霄山地生态保护与修复，长江岸线湖南段生态保护修复。 长株潭生态绿心保护修复工程。以打造具有国际品质的都市绿心为目标，弘扬生态文化，系统提升长株潭生态绿心地区内生物多样性保护、水源涵养、土壤保持、水源保护、调节气候等生态服务功能。 生态脆弱区治理。石漠化综合治理工程、小流域水土流失综合治理。 林地建设。天然林（公益林）保护修复工程、重点防护林建设工程。 绿色矿山建设。推进历史遗留废弃矿山生态修复，重点解决历史遗留露天矿山生态破坏问题，加强矿山开采边坡综合整治，进行地形重塑、生态植被重建，恢复矿区生态环境，实行绿色矿山建设。 生物多样性保护工程。开展生物多样性保护优先区域本底综合调查，建立全省珍稀濒危野生动植物资源野外监测体系，推进候鸟、草食动物、大型猫科动物及其栖息地保护工程。 生态质量状况监测评估。县域重点生态功能区、生态文明示范创建区遥感监测评估，自然保护地生态环境保护成效评估。全省及生态保护红线生态质量监测评价。; 本项目不涉及生态工程; 符合. 专栏7 环境风险防范重点工程; 固废处理利用技术攻关工程。（1）垃圾焚烧飞灰水洗脱氯预处理项目，单个处理规模为3万吨/年。（2）钢铁企业窑炉协同处置固体废物工程。（3）城市矿产无污染循环利用项目，家电拆解年处理能力新增1千万台套。 应急基础保障工程。（1）区域级环境应急物资储备库建设工程。（2）应急装备、车辆填平补齐工程。 城市放射性废物库废旧放射源清源和库房提质改造工程。（1）开展放射性废源清源转运，清理枚数预计2100枚放射源。（2）对湖南省城市放射性废物库一、二号库坑底及库房按新要求进行提质改造。 资源循环利用项目。（1）园区循环化改造。（2）国家级大宗固废综合利用基地建设。 生活垃圾处理项目。（1）县以上生活垃圾焚烧发电设施建设项目。（2）生活垃圾分类前端项目。（3）县以上厨余垃圾处理设施建设项目。; 项目所属行业为电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）不涉及前款工程; 符合. 表1-4与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的符合性分析 规划要求; 本项目情况; 相符分析. 重点任务和措施; 优化产业结构; （一）落后产能淘汰压减 （二）传统产业绿色转型 （三）产业集群和园区升级改造 （四）产业布局优化调整; 本项目项目所属行业为电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），项目的建设不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“限制类”或“淘汰类”项目，视为“允许类”；同时项目建设不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中“限制类”和“淘汰类”产业。项目建设符合国家产业政策。; 符合. 优化能源结构，加快清洁能源低碳高效发展; （一）推进能源结构优化，大力发展清洁能源 （二）严格控制煤炭消费总量 （三）推进能源布局优化 （四）实施终端能源清洁化替代; 本项目使用生物质为燃料，不涉及高耗能工艺，不使用煤炭。; 符合. 优化交通结构，大力发展绿色运输; - 优化调整货物运输结构 （二）提升机动车船绿色低碳水平 （三）加强车油联合管控，全面保障油品质量 （四）强化非道路移动源综合治理 （五）推进重点行业污染深度治理 （六）推进大气氨污染防控; 本项目临近蒸西大道，运输便利，本项目不属于重点行业，不产生大气氨污染物; 符合. 深化系统治污，着力解决人民群众关切的突出环境问题; （一）深化扬尘污染治理 （二）推进露天矿山综合整治 （三）加强秸秆综合利用和禁烧 （四）开展餐饮油烟，恶臭异味专项整治 （五）加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理 （六）强化有毒气体排放管控; 本项目不涉及扬尘、秸秆焚烧、矿山、食堂油烟、消耗臭氧层物质、和有毒气体排放; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 衡阳县妇幼保健院占地面积54.5亩，总建筑面积49284.8m2。工程内容为急门诊综合楼一栋4层、住院部一栋10层、医技大楼一栋4层、宿舍楼两栋各6层和行政后勤保障楼一栋4层。总床位数450床，配套建设供电工程、电梯、通风系统、热水供应系统、消毒供应室、垃圾处理工程、路面硬化、绿化及地下水电管网工程。其中现有的2台1.75MW天然气热水锅炉和2台1.4MW供暖天然气热水锅炉对医院进行供暖、供热。 其中现有的4台1.4MW天然气锅炉对医院进行供暖、供热水，但在使用过程中，尤其到冬季或极端天气情况下，天然气锅炉存在供气不足和气压不稳定的现象，由于使用较频繁其设备也经常需要进行维护和检修，导致医院供暖、供热经常跟不上需求，已经影响医院正常运行。因此根据实际需要，医院需要增加1台1.4MW生物质热水机组进行应急备用，全年备用启用时间约为600小时，天然气锅炉在供气不足或者停炉检修期间，使用备用生物质热水机组供热、供暖。 对照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等的相关规定，生态环境部《环办环评函〔2021〕264号》关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函文件，本项目项目所属行业为电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）需编制环境影响报告表。为此，衡阳县妇幼保健院委托湖南百恒环保科技有限公司（以下简称我公司）承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，我公司组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了该项目的环境影响报告表，提交给建设单位上报主管部门审批。 2、项目概况 项目名称：衡阳县妇幼保健院新增备用环保型生物质热水机组项目； 建设性质：扩建； 建设地点：衡阳县西渡镇咸中村彭塘组、槐花村探花组； 建设单位：衡阳县妇幼保健院； 总投资：30万元； 工作制度：本次拟建项目为的备用热水机组，备用时间全年工作时间约600小时，天然气锅炉供气不足或停炉检修时，使用备用生物质热水机组供热、供暖。 职工人数：锅炉房项目原有劳动定员2人，本次新建备用热水机组项目不新增劳动定员。 3、建设内容与规模 本项目新两套备用环保型热水机组，具体项目组成如下： 表2-1 项目组成一览表 工程类型; 项目; 现有工程建设内容; 本工程建设内容及变化情况. 主体工程; 医疗综合楼; 门（急）诊综合大楼; 4F，总建筑面积5808.8m2; 本项目不涉及，无变化. 住院部; 10F，总建筑面积15930 m2，病床数450床. 医技楼; 4F，总建筑面积3024 m2. 行政后勤保障楼; 4F，总建筑面积2328 m2. 宿舍楼; 2栋，6F，总建筑面积9195 m2，共204套. 储运工程; /; /; 项目燃料运输采用送货上门服务，所需物料全部由生产厂家和供货部门按计划要求，准时将物料送到指定位置，医院不再专门配备运输车辆，物料进厂后送到指定锅炉房存放区，运输采 汽车、板车等机械化运输方式为主. 辅助工程; 水电; 水泵房、配电房建筑面积90 m2; 不涉及. 供氧系统; 液氧站，建筑面积24 m2，不设置制氧机，外购液氧用于制氧; 不涉及. 空调系统; 医院调温，1套中央空调机组，冷却塔位于医技楼楼顶; 不涉及. 公用工程; 给水; 市政供水系统; 依托现有. 排水; 医疗废水、生活污水，采用雨分流制，医疗废水及生活污水排放量约289.2m3/d，废水通过自建污水处理站处理达标后经自建污水管外排蒸水; 不涉及. 供电; 由市政电网供给，采用双回路10KV高压电源供电，同时增设一台柴油发电机，柴油发电机房位于负一楼密闭机房; 依托现有. 供热; 2台1.75MW天然气热水锅炉和2台1.4MW供暖天然气热水锅炉，位于门诊大楼地下室锅炉房; 新增一套生物质锅炉作为备用热水机组，位于门诊大楼地下室，建筑面积100m2，依托原地下室备用锅炉房. 环保 工程; 废水; 医疗废水、生活污水进厂内污水处理站，经“二级处理+消毒工艺”处理达标后通过自建污水管外排蒸水。污水处理中心建筑面积102m2; 本项目无废水产生，不涉及. 废气; 食堂油烟; 油烟净化装置，经排气筒高空排放; 不涉及. 柴油发电机废气; 配套发电机废气净化设备; 不涉及. 燃气锅炉; 经专用管道高空排放; 本项目新增一台生物质锅炉排气依托现有天然气管道，通过现有排气筒30米高空排放. 中药制剂废气; 加强通风; 不涉及. 污水处理站恶臭; 地下式，封闭，加强绿化; 不涉及. 噪声; 选用低噪设备，安装减振设施; 选用低噪设备，安装减振设施，封闭门窗. 固废; 危险废物; 医疗废物转运桶，桶内套装废渣塑料袋，危废暂存间30m2。 污水处理站污泥，送衡阳县疾病预防控制中心处理。; 不涉及. 一般固体废物; 生活垃圾消毒后，交当地环卫部门清运送城市垃圾场填埋; 生活垃圾依托现有，布袋除尘收集的粉尘，及时外售作农肥，不专门设置堆存场所. 4、主要设备清单 本项目主要设备清单如下： 表2-2 项目设备清单 类别; 设备名称及规格型号; 数量; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后. 供应系统; 热交换器; 0; 1; 1; 新增热交换器用于卫生热水供应. 天然气锅炉，CWNS1.4-90/65-QY1.4MW; 4; 0; 4; /. 生物质锅炉 型号：CWNS2.1-60/50 额定热功率：1.4MW 炉内额定工作压力：0MPa 额定出口水温：50°C; 0; 1; 1; 配备HMC-32袋式除尘器1套. 5、原辅料消耗及能耗 本项目为备用热水机组，年工作600小时，备用热水机组原辅材料消耗量及变化情况如下： 表2-3 热水机组主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后. 1; 生物质燃料; t/a; 0; 300; 300; 依托现有锅炉房，最大贮存量为10t. 2; 水; t/a; 0; 2.89; 2.89; 依托现有管道. 3; 电; kwh/a; 40000; 1000; 41000; 依托现有工程电网. 4; 天然气; M3; 250000; 0; 250000; 当供气不足或天然气锅炉停炉检修时，使用本项目备用热水机组. 生物质成型燃料：本项目“生物质成型燃料”是以农林剩余物为主原料，经切片-粉碎-除杂-精粉-筛选-混合-软化-调质-挤压-烘干-冷却-质检-包装等工艺，最后制成成型环保燃料，热值高、燃烧充分。燃烧无烟无味、清洁环保，其含硫量、灰分，含氮量等远低于煤炭，石油等，是一种环保清洁能源。挥发分高，碳活性高，灰分只有煤的1/20,灰渣中余热极低,燃烧率可达98%以上。检测报告见附件（3） 表2-4 生物质成型燃料主要组分一览表 成分; 含量. 全水分; 6.74%. 灰分; 1.83%. 挥发分; 80.52%. 全硫; 0.023%. 固定碳; 17.65%. 高位发热量; 4750Kcal/kg. 低位发热量; 4103Kcal/kg. 综上所述，并且本项目不在衡阳市划定的高污染禁燃区内，因此采用生物质颗粒作为燃料可行。 6、产品方案 本项目为备用热水机组，功能是将医院用水系统进行热交换，为医院提供热水、暖气，不涉及生产。 6、公用工程 （1）给水 项目区域已覆盖自来水，取用自来水。本项目为备用热水机组项目建设，不新增劳动定员，故不会新增生活用水量；备用热水机组仅为应急供热，不扩大供热规模，锅炉会有少量热水蒸发损失。根据业主提供的资料显示，本项目单台锅炉循环水量为2t/h，额顶蒸发量为0.1%，蒸发损失的水由供水管自动添加，年蒸发水量为2.89t。扩建项目的单台锅炉水平衡图2-1 2.89 新鲜水 锅炉 2.89 2 图2-1扩建项目单台锅炉的水平衡图2-1 （2）排水 项目无生产废水产生，不涉及外排废水。 （3）供电 国家电网供电，依托现有医院供配电设施。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 营运期工艺流程营运期工艺流程 S SADSADAS 锅炉热水系统 外置换热器 上料机 生物质燃烧机 余热回收 布袋除尘器 内置换热器 供暖系统 热水系统 G、N、S SADSADAS 30米排放 G 自动补水系统 注：（G-废气，N噪声，S-固废） 图2-1 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目利用生物质成型燃料燃烧后释放的热能传递给锅炉容器内的水，使水达到所需要的温度（热水45-50°C）。由锅（即生物质锅炉本体水压部分）、 炉 （即燃烧设备部分-生物质燃烧机）、附件仪表及附属设备构成的一个完整体。锅与炉两部分同时进行，医院管道冷水进入生物质锅炉以后，在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量通过热交换器传递给冷水，使冷水加热成一定温度和压力的热水，被引出应用。（锅炉容器内循环水不与管道冷水直接接触，而是通过热交换器对供水管冷水进行间接加热） 在燃烧设备部分，生物质燃烧机产生的高温烟气通过管道同现有天然气排烟管道相连接，最后通过现有30米烟囱排出。（本项目锅与炉一个吸热，一个放热，是密切联系的一个整体设备。） - 产污环节 项目产污情况见表 2-4。 表2-4 项目产污情况见一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物; 排放情况. 1; 废水; /; /; /. 2; 废气; 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 布袋除尘装置+30m 高排气筒. 3; 噪声; 布袋除尘器风机; 等效A声级(LAeq); 隔声达标排放. 4; 固废; 布袋除尘收集的粉尘; 颗粒物; 外售做农肥使用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 原有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等履行情况详见表 2.5。 表 2.5现有项目环评、验收和排污许可手续情况一览表 项目名称; 环评情况; 验收情况; 排污许可情况. 衡阳县妇幼保健院建设项目; 2015年1月9日通过了衡阳市环境保护局的审批，审批文号为衡环发[2015]2号; 2019年3月，衡阳市环境保护局批准了项目“三同时”验收; 2021年1月，衡阳市生态环境局向衡阳县妇幼保健院核发了排污许可证（编号：12430421445474858F001R）. 2、原有项目基本情况 本项目为备用生物质热水机组建设项目，与项目有关的原有环境污染问题主要为原天然气热水锅炉产生的环境污染，原有项目具体情况如下： 项目名称：衡阳县妇幼保健院新院建设项目 建设单位：衡阳县妇幼保健院 项目组成：项目组成详见下表： 表2-6 原有项目组成一览表 工程类别; 单项工 程名称; 建设情况. 主体工程; 医疗综合楼; 门（急）诊综合大楼，4F，总建筑面积5808.8m2 住院部，10F，总建筑面积15930 m2，病床数450床 医技楼，4F，总建筑面积3024 m2 行政后勤保障楼，4F，总建筑面积2328 m2 宿舍楼，2栋，6F，总建筑面积9195 m2，共204套. 辅助工程; 水电; 水泵房、配电房建筑面积90 m2. 供氧系统; 液氧站，建筑面积24 m2，不设置制氧机，外购液氧用于制氧. 空调系统; 医院调温，1套中央空调机组，冷却塔位于医技楼楼顶. 公用工程; 供水系统; 市政供水. 排水系统; 通过自建污水处理站处理达标后经市政污水管外排蒸水。. 供电系统; 由市政电网供给，采用双回路10KV高压电源供电，同时设自启动800KW柴油发电机组1台，柴油发电机房位于住院楼负一楼密闭机房。. 供气系统; 使用管道天然气，用于医院食堂和宿舍楼以及中央空调。. 停车场; 地下停车场，车位600个，建筑面积12758.8 m2，地下车库出入口位于院区西面. 环保工程; 废水处理; 医疗废水、生活污水进厂内污水处理站，经“二级处理+消毒工艺”处理达标后通过自建污水管外排蒸水。. 污水处理中心建筑面积102m2. 固废处理; 各类危险废物送衡阳市危废处置中心（衡兴环保）处理，医院内建危废暂存场，暂存场位于污水处理站空余房间内。. 生活垃圾消毒后，交当地环卫部门清运送城市垃圾场填埋. 噪声控制; 隔声、减振. 废气控制; 油烟净化装置，经排气筒高空排放. 配套发电机废气净化设备. 改用燃气锅炉，经专用管道高空排放. 加强通风. 地下式，封闭，加强绿化. 3、原有工程污染防治措施 （1）废水污染物及其治理措施 医院废水主要为急诊室、检验科、病房、洗衣房、消毒室、手术室等排水；医务人员及陪护人员排放的生活污水。 - 急诊室、检验科、病房、洗衣房、消毒室、手术室等产生的特殊废水统一收集进行预处理，一般医疗废水进入处理系统进行处理。 - 本项目化验室产生的含氰废水采用碱式氯化法进行预处理，预处理效率为98%，含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理，预处理效率为98%，上述废水拟分别进行预处理后，送本项目污水处理站统一进行二级生化处理。 （3）医务人员及陪护人员排放的生活污水 生活污水经化粪池、隔油池处理后与经过预处理的生活污水一起进入医疗废水处理系统进行处理。 医疗废水处理站的设计处理规模为500m3/d，实际处理量为600m3/d。目前实际处理量达289.2m3/d，剩余210.8 m3/d，因此现有医疗废水处理站有处理余量。废水经处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准后经市政污水管排入蒸水。 表2-7 原有项目废水产生及治理措施一览表 污染源; 产生量; 主要污染物; 处理设施; 排放去向. 医疗废水; 220m3/d; pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群数、动植物油、总余氯; 特种废水预处理；综合废水采用“二级处理+消毒工艺; 经院内污水处理站处理后外排至蒸水. 生活废水; 86m3/d; pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS; 化粪池，二级处理+消毒处理. 食堂废水; 36m3/d; pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油; 隔油池，二级处理+消毒处理. （2）废气污染源及其治理措施 项目大气污染源主要来为食堂油烟废气、汽车尾气、柴油发电机废气、锅炉燃烧废气、污水处理站恶臭。 表2-8 废气产生及治理措施 污染源; 主要污染物; 治理措施及去向. 食堂油烟废气; 油烟; 油烟净化器、楼顶排放. 锅炉燃烧废气; SO2、NO2; 清洁能源，通过专用管道外排. 汽车尾气、柴油发电机废气; CO、HC和NOx; 汽车尾气无组织排放，发电机废气通过自带净化装置处理后外排. 污水处理站; H2S和NH3; 地埋式、合理布局，无组织外排. （3）噪声污染及其防治措施 原有项目噪声主要来源于中央空调冷却塔、空调机组、水泵、风机、柴油发电机。项目通过合理布局、厂房隔声、距离衰减后对外界环境影响较小。 （4）固废污染及其防治措施 原有项目固体废物产生主要为：医疗废弃物、污水处理站污泥和生活垃圾。 表2-9 固体废弃物的产生及处理措施 类别; 产生量（t/a）; 处理方式. 医疗废弃物; 87; 送衡阳市危废中心处置（衡兴环保）. 污水处理站污泥; 6.4; 送衡阳市危废中心处置. 生活垃圾; 316.45; 环卫部门清运. 4、原有工程总量控制 主要污染物排放总量控制指标为：CODcr≤4.8t/a，氨氮≤l.2t/a。 5、原有工程“三废”达标排放情况 根据验收监测报告，项目“三废”排放情况如下： （1）废气 1）无组织废气 无组织废气在污水处理站厂界设3个监测点，上风向1个点，下风向2个点； 表2-10 原有项目无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测日期; 监测地点; 监测频次; 监测项目（单位：mg/m3）. 氨; 硫化氢. 2019年3月31日; 项目北侧上风向10m处; 一次; 0.18; 0.004. 两次; 0.18; 0.005. 三次; 0.18; 0.004. 项目西侧下风向20m处; 一次; 0.18; 0.005. 两次; 0.18; 0.005. 三次; 0.19; 0.004. 项目南侧下风向20m处; 一次; 0.19; 0.005. 两次; 0.19; 0.004. 三次; 0.19; 0.004. 2019年4月1日; 项目北侧上风向10m处; 一次; 0.17; 0.005. 两次; 0.17; 0.006. 三次; 0.17; 0.005. 项目西侧下风向20m处; 一次; 0.17; 0.006. 两次; 0.17; 0.005. 三次; 0.18; 0.005. 项目南侧下风向20m处; 一次; 0.18; 0.006. 两次; 0.18; 0.006. 三次; 0.18; 0.005. 标准值; 2.0; 0.10. 是否达标; 是; 是. 评价标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准. 根据监测结果可知，项目无组织废气硫化氢、氨气的监测结果达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值。 2）有组织废气 食堂油烟净化器排口及锅炉排气筒各设置1个监测点，监测结果如下： 表2-11 原有项目食堂有组织废气排放监测结果表 单位：mg/m3 采样 位置; 检测 日期; 检测 项目; 检测结果（单位：mg/m3）; 标准值; 是否 达标. 一次; 二次; 三次; 四次; 五次; 均值. 油烟排放口; 2019年3月31日; 标况风量(m3/h); 6030; 5945; 5751; 5801; 5501; 5806; -; -. 油烟; 0.11; 0.11; 0.12; 0.12; 0.12; 0.12; 2.0; 是. 油烟排放口; 2019年4月1日; 标况风量(m3/h); 5642; 5256; 5232; 5131; 5138; 5280; -; -. 油烟; 0.14; 0.14; 0.14; 0.15; 0.15; 0.14; 2.0; 是. 评价标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 由上述表格可知，验收监测期间，该项目的食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的标准限值。 表2-12 锅炉废气监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 锅炉排气筒出口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2019.3.31; 2018.4.1. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干废气流量（Nm³/h）; 4466; 4588; 4370; 4147; 4235; 4564. 实测氧含量（％）; 11.5; 11.1; 10.8; 11.9; 11.1; 11.6. 基准氧含量（％）; 3.5; 3.5; 3.5; 3.5; 3.5; 3.5. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m³）; 3; 3; 5; 6; 3; 3L; /. 折算浓度（mg/m³）; 6; 5; 9; 12; 5; /; 50. 排放速率(kg/h); 0.0134; 0.0138; 0.0219; 0.0349; 0.0127; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m³）; 35; 32; 49; 39; 32; 38; /. 折算浓度（mg/m³）; 64; 57; 84; 75; 57; 71; 200. 排放速率(kg/h); 0.156; 0.147; 0.214; 0.162; 0.136; 0.193; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m³）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 20. 折算浓度（mg/m³）; /; /; /; /; /; /; /. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /; /. 备注：2台1.4MW、2台1.75MW台燃气锅炉；燃烧物质：天然气；排气筒高度：30m；内径：1500mm×400mm. 由上表监测结果可知，项目食堂油烟及锅炉废气的监测结果均达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值要求，其中锅炉废气颗粒物未检出。 （2）废水 废水监测在废水排口设2个监测点位监测结果见表2-15。 表2-13 废水监测结果 单位：mg/L；pH：无量纲 采样 位置; 检测 日期; 检测频次; 检测项目（单位：mg/L,pH为无量纲，粪大肠菌群:个/L）. pH; SS; 氨氮; CODcr; BOD5; 粪大肠菌群; 汞; 总铬; 氰化物; 动植物油. 废水进水口; 3月 31日; 一次; 7.21; 69; 23.1; 113; 34; 35000; 0.00004L; 0.037; 0.009; 0.04L. 二次; 7.29; 67; 24.4; 112; 34; 35000; 0.00004L; 0.039; 0.010; 0.04L. 三次; 7.34; 68; 25.2; 108; 32; 28000; 0.00004L; 0.041; 0.011; 0.04L. 4月 1日; 一次; 7.16; 78; 22.5; 117; 35; 160000; 0.00004L; 0.042; 0.010; 0.04L. 二次; 7.20; 79; 23.9; 112; 34; 92000; 0.00004L; 0.043; 0.011; 0.04L. 三次; 7.17; 77; 25.6; 118; 35; 160000; 0.00004L; 0.045; 0.012; 0.04L. 标准值; 6-9; 20; 15; 60; 20; 500; 0.05; 1.5; 0.5; 5. 是否达标; 是; 否; 否; 否; 否; 否; 是; 是; 是; 是. 评价标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2直排标准. 采样 位置; 检测 日期; 检测频次; 检测项目（单位：mg/L,pH为无量纲，粪大肠菌群:个/L）. pH; SS; 氨氮; CODcr; BOD5; 粪大肠菌群; 汞; 总铬; 氰化物; 动植物油. 废水排放口; 3月 31日; 一次; 7.13; 17; 1.63; 33; 10; 200; 0.00004L; 0.036; 0.007; 0.04L. 二次; 7.17; 18; 1.53; 34; 10; 400; 0.00004L; 0.037; 0.007; 0.04L. 三次; 7.24; 16; 1.58; 35; 11; 400; 0.00004L; 0.038; 0.007; 0.04L. 4月 1日; 一次; 7.07; 14; 1.57; 31; 9; 200; 0.00004L; 0.033; 0.008; 0.04L. 二次; 7.13; 16; 1.53; 32; 10; 400; 0.00004L; 0.035; 0.009; 0.04L. 三次; 7.05; 15; 1.54; 34; 10; 200; 0.00004L; 0.039; 0.010; 0.04L. 标准值; 6-9; 20; 15; 60; 20; 500; 0.05; 1.5; 0.5; 5. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 评价标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2直排标准. 根据上表可知，厂区废水总排口中各污染物污染物的监测结果均达到了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准。本项目满负荷生产时，废水流量为289m3/d。 （3）噪声 验收期间在厂界四周1m外设置了4个厂界噪声监控点，噪声监测结果如下： 表2-14 厂界噪声监测结果表 测点序号; 测点名称; Leq值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 3月31日; 4月1日; 3月31日; 4月1日. 1; 厂界外东侧1m处; 56.5; 56.9; 46.4; 46.2. 2; 厂界外南侧1m处; 55.6; 56.9; 45.9; 46.7. 3; 厂界外西侧1m处; 56.0; 56.2; 47.3; 47.1. 4; 厂界外北侧1m处; 55.3; 55.9; 46.6; 46.9. 标准值; 60; 60; 50; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 评价标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 注：根据环评影响报告书和衡阳市环境保护局的审批意见，该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 由上表监测结果可知，验收期间厂界噪声就能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。 6、原有工程污染物排放量统计 根据验收监测结果，核算原有工程污染物排放量如下： 表2-15 原有工程污染物排放情况表 类型; 污染物; 排放量t/a; 备注. 废水; 医疗废水; 105485; 根据验收报告所得. 化学需氧量; 3.69; 根据验收报告监测浓度及废水量计算所得. 五日生化需氧量; 1.16. 氨氮; 0.17. 悬浮物; 1.898. 总汞; 0.0000042. 氰化物; 0.00073. 动植物油; 0.0042. 废气; 颗粒物; 0; 最大排放速率乘以年排放时间（3000小时）所得. 二氧化硫; 0.1. 氮氧化物; 0.579. 固废; 医疗废弃物; 87; 根据验收报告所得. 污水处理站污泥; 6.4. 生活垃圾; 316.45. 7、原有项目存在的环境问题及“以新带老”措施 根据现场调查，原有项目存在的环境问题及本次提出的“以新带老”措施如下： 表2-16 原有工程存在的环境问题及“以新带老”措施表 序号; 问题; “以新带老”措施. 1; 原项目废气排放口等环保措施暂未悬挂标识标牌。; 按照国家GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，在各排气口（污染源）挂牌标识. 8、“三本账”核算 表2-17 项目“三本账”一览表 类型; 污染物; 原有工程 排放量t/a; 以新带老 削减量t/a; 本项目新 增排放量t/a; 项目投产后 全厂排放量t/a; 变化量 t/a. 废气; 颗粒物; 0; 0; 0.000445; 0.000445; +0.000445. 二氧化硫; 0.1; 0; 0.1173; 0.217; +0.1173. 氮氧化物; 0.579; 0; 0.306; 0.885; +0.306. 废水; 化学需氧量; 3.69; 0; 0; 3.69; 0. 五日生化需氧量; 1.16; 0; 0; 1.16; 0. 氨氮; 0.17; 0; 0; 0.17; 0. 悬浮物; 1.898; 0; 0; 1.898; 0. 总汞; 0.0000042; 0; 0; 0.0000042; 0. 氰化物; 0.00073; 0; 0; 0.00073; 0. 动植物油; 0.0042; 0; 0; 0.0042; 0. 固废; 医疗废弃物; 87; 0; 0; 87; 0. 污水处理站污泥; 64; 0; 0; 64; 0. 生活垃圾; 316.45; 0; 0; 316.45; 0. 布袋除尘粉尘; 0; 0; 0.148; 0.148; +0.148. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年1月及12月全市环境质量状况的通报》，衡阳县的二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体如下表所示，项目所在区域为达标区。 表3-1 2021年1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 表3-2 衡阳县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量 浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 115; 160; 71.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，衡阳县环境空气质量属于达标区。 2、地表水质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2021年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面36个，Ⅲ类7个，Ⅴ类1个（梅桥村，超Ⅲ类指标为氨氮）。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类2个；Ⅴ类1个（梅桥村）；13个国考断面中Ⅱ类11个，Ⅲ类2个。 本项目周边最近的地表水体为蒸水，距离本项目最近的地表水监测断面为西渡水厂，其水质监测情况如下表所示。 表3-4 2021年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述文字可知，本项目所在区域西渡水厂断面地表水环境质量为达标断面，水质较好为II类水。 3、声环境质量现状 根据原环评影响报告书和衡阳市环境保护局的审批意见、环保验收报告，该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本次评价采用2022年08月3日本项目建设单位委托湖南中额环保科技有限公司对项目边界周边进行的噪声现状监测值进行评价，监测结果见表3-5。 表3-5 噪声环境质量监测结果 监测时间; 监测点; 声环境功能区分类; 昼间监测结果; 夜间监测结果; 昼间标准限值; 夜间标准限值; 是否达标. 2021.08.3; N2：东厂界外1m; 2类; 45.8; 39.8; 60; 50; 是. N3：南厂界外1m; 55.5; 40.4. N4：西厂界外1m; 44.9; 36.1. N5：北厂界外1m; 47.2; 38.7. 根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量较好。 4、生态环境现状 通过实地踏勘。评价区范围内未发现受国家、地方保护的野生动物种类、珍稀保护植物和古大树，更未发现珍稀濒危的动物种类。 5、电磁辐射 项目属于污染型建设项目，生产不涉及辐射，因此不考虑电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目所在地范围内无生态环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 主要环境保护目标 敏感要素; 名称; 距厂界最近点坐标（项目中心点为坐标原点）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离范围（m）. X; Y. 大气环境; 西渡中学; 4318; -259; 文化区; 约1000人; 环境空气质量二级标准; S; 450-500m. 岭陂堂; -4547; -254; 居住区; 30户、约900人; N; 380-400m. 探子堂; 1617; -1360; 居住区; 50户、约1500人; N; 150-160m. 10户、约30人; W; 250-260m. 杜雅堂; -810; 1139; 居住区; 25户、约750人; SW; 380-400m. 高丰小区; 2312; 3553; 居住区; 50户、约1500人; SW; 440-480m. 声环境; 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 周边200m范围内植被、水土、农田、景观等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水 扩建项目生产废水锅炉蒸汽水经冷却后循环使用，不外排。 （2）大气 本项目设有1台1.4MW的生物质锅炉供热，废气为生物质锅炉燃烧排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放限值要求。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 排放浓度; 排放速率; 标准来源. 颗粒物; 50mg/m3; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放限值要求. SO2; 300mg/m3; /. NOX; 300mg/m3; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; /. （3）噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中2类标准。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 时段; 昼间; 夜间. 2类; 标准限值; 60; 50. （5）固废 项目所产生的固废应执行以下标准：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对“十三五”期间总量控制的要求，本项目需要进行总量控制的污染物主要是SO2、NOx。 现有项目涉及的锅炉为2台1.4MW的燃气锅炉和2台1.75MW的燃气锅炉，SO2排放量为0.1t/a、NOx排放量为0.579t/a，本项目为新增一台1.4MW的生物质锅炉，排放废气主要为SO2、NOx，SO2排放量为0.1173t/a、NOx排放量为0.306t/a，为新增总量控制指标为新增总量控制指标，项目的总量以报批环保主管部门批复的总量为准。 表3-8 项目污染物排放总量控制表 类型; 主要污染物; 排放量; 总量控制指标（t/a）. 现有工程; 本项目. 燃气锅炉; 燃生物质锅炉. 废气; 颗粒物; /; 0.000445; /. SO2; 0.1; 0.1173; 0.1173. NOX; 0.579; 0.306; 0.306. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期已结束，施工期建设内容为生物质锅炉设备安装，占地面积较小，施工工艺较简单，根据现场调查，无施工期遗留环境问题。因此本次环评不再对施工期环境保护措施提要求，重点分析运营期影响 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染源分析 （1）污染源强分析 本项目新增1台1.4MW的燃生物质锅炉，燃料采用生物质燃料，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。燃生物质锅炉烟气产排污系数参照《工业污染源产排污系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）-生物质工业锅炉的产排污系数（详见表4.1），根据业主提供的资料，锅炉年运行600h，单台锅炉年燃生物制燃料约300t。 表4.1 项目燃料燃烧废气排污系数一览表 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 所有规模; 工业废气量; Nm³/t-原料; 6240. SO2; Kg/t-原料; 17S. 颗粒物; Kg/t-原料; 0.5. NOX; Kg/t-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（s%）的形式表示的，其中含硫量（s%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。. 建设单位拟将锅炉烟气采用布袋除尘处理后经原有排烟管道30m高排气筒排放。废气排放情况详见表4.2。 表4.2 锅炉废气污染物统计一览表 污染物名称; 年产生量（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 治理措施; 排放量; 排放浓度(mg/m3). 废气量; 1872000m3/a; /; 布袋除尘（除尘效率约99.7%）+30m高排气筒排放; 1872000m3/a; /. SO2; 0.1173; 62.6; 0.1173; 62.6. 烟尘; 0.15; 80.12; 0.000445; 0.23. NOX; 0.306; 163.46; 0.306; 163.46. 注：①根据业主提供的生物质检测报告，本项目原料含硫率为0.023%。 ②参照工业污染源产排污系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）-生物质工业锅炉末端治理技术去除效率，本项目袋式除尘除尘效率约99.7%。. （2）废气污染防治措施可行性分析 本项目为备用热水机组项目，在现有天然气机组供气不足或停炉检修的情况下才启用，本工程采用布袋除尘器处理燃烧废气，处理后的尾气连接，现有天然气排烟管道，通过现有排气筒30米高空排放。 布袋除尘器工作原理简单的说就是过滤的作用，含尘气体在引风机的抽吸下由吸尘罩吸收，通过管道进入布袋除尘器，布袋除尘器是一个铁皮箱子，里面装满了布袋，布袋大多是圆筒形状的，里面有除尘骨架支撑，防止吸瘪，含尘空气由布袋的外面进到布袋的里面，灰尘被布袋阻挡下来，干净的气体由布袋口进入净气室，再通过风机由烟囱排放到大气中 根据《工业污染源产排污系数手册》可知，燃成型生物质产生的烟气经布袋除尘器（除尘效率约为99.7%），综合可知，由工程分析可知，本项目锅炉燃生物质产生的烟气经布袋电除尘器处理后由25米高排气筒排放，废气排放情况：烟气排放量为1872000m3/a，烟尘排放浓度为0.24mg/m3，二氧化硫排放浓度62.6mg/m3，氮氧化物排放浓度为163.46mg/m3。可达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3）。因此，该措施可行。 （3）污染物核算 ①有组织排放污染物核算 表4-3 有组织污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.24; 0.00000075; 0.000445. 2; SO2; 62.6; 0.0001955; 0.1173. 3; NOX; 163.46; 0.00051; 0.306. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.000445. SO2; 0.1173. NOX; 0.306. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.000445. SO2; 0.1173. NOX; 0.306. ②无组织排放污染物核算 项目设在密闭锅炉房，没有无组织排放污染物产生。 ③大气污染物年排放量核算 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.000445. 2; SO2; 0.1173. 3; NOX; 0.306. （4）大气环境影响分析 由上述表格可知，本项目各废气污染物产生浓度就能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3），在采取布袋除尘的末端治理措施后，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量很少，基本不会增加现有环境空气污染物含量，基本不会对周边现有环境空气质量产生不利影响。 - 非正常情况分析 - 当锅炉废气处理设施故障时，锅炉烟气直接经排气筒排出，排气筒非正常排放情况见表4-5所示。 表4-5 锅炉废非正常情况排放一览表 污染物; 排放情况; 频次次/年; 排放浓度mg/m3; 持续时间h/次; 排放量kg/h; 措施. 颗粒物; 废气处理设施故障; 1; 80.12; 1; 0.25; 停止运行，装置检修. SO2; 62.6; 1; 0.195. NOX; 163.46; 1; 0.51. （6）大气污染源监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南-火力发电及锅炉》表一要求，本项目生物质锅炉参照燃气轮机组监测要求 表4-6 大气污染物监测计划 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物 排放标准》（GB13271-2014） 表2中的排放限值. 氮氧化物; 1次/月. 2、废水污染源分析 （1）锅炉蒸汽水 本项目新增锅炉产生的蒸汽水经冷却后循环使用，单台锅炉循环水量为2t/h，额顶蒸发量为0.1%，年蒸发量2.89t，锅炉热水经冷却后循环使用，不外排，年补充损耗量为2.89t。 3、噪声污染源分析 （1）噪声源强 本项目设备噪声主要为袋式除尘器风机设备运行产生的噪声，噪声源强可达75~85dB（A）。 （2）噪声影响分析 本次评价以四周厂界外1m进行厂界达标论证。 本项目主要噪声源分布在室内，项目拟通过建筑隔声、在设备安装基础减振、消声等措施降低噪声，同时加强设备的保养和维修，避免因不正常运行所导致的噪声增大等措施控制项目运营噪声。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，结合本项目声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中： L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)，dB(A)。 对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中： Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中： Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； Li——-第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可得出，噪声源强为71.3dB(A)，可预测出项目厂界的噪声级及对厂界的贡献值。其预测结果见下表： 表4-7 主要噪声设备对各厂界贡献值 序号; 厂界; 生产厂房距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值; 是否达标. 1; 东厂界; 46; 38.04; 昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A); 达标. 2; 南厂界; 56; 36.33; 达标. 3; 西厂界; 99; 31.38; 达标. 4; 北厂界; 163; 27.05; 达标. 根据预测结果可知，项目四周厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准要求，因此，本项目运营期声环境影响较小。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本环评对厂界噪声提出自行监测要求，如下表： 表4-8 噪声监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四侧; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类区标准. 4、固体废物影响分析 本项目建成投入运营后，所产生的固体废物主要为布袋除尘收集的粉尘。本项目为备用热水机组建设项目，不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。 项目烟尘产生量为0.15t/a，布袋除尘器收集效率为99%除尘效率为99.7%，收集的粉尘产生量为0.148t/a，采用袋装、贮存于锅炉房，定期交给农户做肥料使用。由于本项目产生的固体废物产生量很少，不再另设固废堆场。 项目固废产生情况详见表4-8。 表4-8 备用热水机组固体废物的产生和处理情况 废物名称; 主要成分; 产生环节; 废物特性; 产生量（t/a）; 处置去向; 排放量（t/a）. 除尘器收尘粉尘; 生物质颗粒; 袋式除尘; 一般固废; 0.148; 外售作农肥; 0. 综上所述，项目固废可得到合理处置，对周边环境影响甚微。。 5、土壤污染防治措施 壤环境根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价项目类别（附录A），本项目属于该导则电力热力燃气及水生产和供应业中IV类，建设项目可不开展土壤环境影响评价。 6、地下水污染防治措施 地下水环境根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表（附录A），本项目属于热力生产和供应工程中IV类，建设项目可不开展地下水环境影响评价。 - 生态 本项目位于衡阳县英南村，不涉及生态保护目标，故不开展生态环境影响评价。 8、环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 经现场调查，项目建成后，本项目不涉及危险化学品，无规定的临界值，本项目Q值为Q＜1，该项目环境风险潜势为I类，确定本项目环评风险评价工作等级为简单分析。 （1）风险防范措施 火灾风险防范措施 A、厂区平面布置已按规范设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计。B、操作人员必须接受有关部门的消防培训，掌握扑救火灾一般常识，必须懂得本岗位的防火要求，否则不准上岗操作。 C、经常检查本岗位的防火安全，发现隐患及时处理并报告安全生产部门。 D、各岗位、班组应保持室内完好，整洁、不准堆放可燃物。 E、尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 9、电磁辐射 项目属于污染性建设项目，非电磁辐射类项目，因此，不涉及电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 通过袋式除尘器处理后，由管道收集至原有工程排气筒30m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放限值 |
|  | 无组织废气 | 厂界外 | 颗粒物 | 锅炉房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS | 化粪池，二级处理+消毒处理 | 经院内污水处理站处理后外排至蒸水 |
|  | 医疗废水 |  | pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群数、动植物油、总余氯 | 二级处理+消毒处理 |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 消音减振、隔声降噪、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾由环卫部门处置，一般工业固废回用于生产线或外售作为路基材料综合利用；危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期回收处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理；做好各项防火措施，配备足够的消防器材；配备相应的应急物资。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发 （1999）24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。 ②及时申请排污许可证。 ③项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。④按要求进行跟踪监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，项目拟采用各项环境保护措施具有经济和技术可行性，可确保达标排放。本项目属于民生工程，会产生正向的社会效应。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.000445 | 0 | 0.000445 | +0.000445 |
|  | 二氧化硫 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1173 | 0 | 0.217 | +0.1173 |
|  | 氮氧化物 | 0.579 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.885 | +0.306 |
| 废水 | 化学需氧量 | 3.69 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 3.69 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
|  | 悬浮物 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 |
|  | 总汞 | 0.0000042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000042 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 医疗废弃物 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.45 | 0 |
|  | 布袋除尘粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | +0.148 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1  项目地理位置图

本项目位置

# 附图2  项目平面布置图（医技楼负一层）

其他设备用房

燃气锅炉1

排烟管道

柴油发电机房、储油间20m2

现有项目锅炉房100m2

燃气锅炉2

燃气锅炉3

排烟管道

过道

热交换站80m2

燃气锅炉4

其他设备用房

地下停车场

布袋除尘器

燃生物质锅炉2

本项目锅炉房100m2

地下停车场

地下停车场入口

# 附图3  项目平面示意图

本项目锅炉房排气筒

# 附图4  周边环境保护目标分布图

SW、高丰小区，50户、约1500人

458-600

SW、杜雅堂，25户、约750人

458-600

450-500m

458-600

380-400m

458-600

380-400m

458-600

150-160m

458-600

250-260m

458-600

440-480m

458-600

S、西渡中学，约1000人，

458-600

N、探子堂，40户、约1200人

458-600

W、探子堂，10户、约30人

458-600

项目所在地

岭陂堂，30户、约900人，N，

458-600

N

# 附图5  监测点位图

图例

噪声监测点位

大气监测点位

附图6 现场照片

30米高锅炉排气筒

柴油发电机排烟口

污水处理站

热交换站

生物质锅炉

排气管道

# 附件1  项目申请报告

# 附件2  土地使用证明

# 附件3  生物质检测报告

# 附件4  质保单

# 附件5  原排污许可证

# 附件6  原有工程环评批复

# 附件7  原有工程验收意见

附件8 评审意见

# 衡阳县妇幼保健院新增备用环保型生物质热水机组项目

# 环境影响报告表技术评审意见

2022年8月22日，衡阳市生态环境局衡阳县分局主持召开了《衡阳县妇幼保健院新增备用环保型生物质热水机组项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）专家技术评审会。参加会议的衡阳市生态环境局衡阳县分局、建设单位衡阳县妇幼保健院和环评单位湖南百恒环保科技有限公司等单位的领导和代表，会议邀请了3名专家组成技术评审小组（名单附后）。会前，与会专家、领导和代表察看了项目场址，会上，建设单位介绍了项目概况，评价单位对《报告表》主要内容进行了汇报。与会专家和代表经过认真讨论和审议，形成如下评审意见：

- 原有项目产排污及达标情况

原项目大气污染源主要来为食堂油烟废气、汽车尾气、柴油发电机废气、锅炉燃烧废气（SO2、NOx）、污水处理站恶臭（H2S 和NH3）；废水主要包括医疗废水、生活废水和食堂废水；噪声主要来源于中央空调冷却塔、空调机组、水泵、风机、柴油发电机；医疗废弃物、污水处理站污泥和生活垃圾。

食堂油烟废气通过油烟净化器、楼顶排放；锅炉燃烧废气通过专用管道外排；汽车尾气无组织排放，发电机废气通过自带净化装置处理后外排；污水处理站恶臭通过无组织外排。特殊废水特种废水预处理后与医疗废水经过二级处理+消毒处理后外排至蒸水；生活废水经化粪池，二级处理+消毒处理后外排至蒸水；食堂废水经隔油池，二级处理+消毒处理后外排至蒸水。噪声通过合理布局、厂房隔声、距离衰减后对外界环境影响较小。医疗废弃物、污水处理站污泥送衡阳市危废中心处置（衡兴环保）；生活垃圾由环卫部门清运。

1、废气

项目无组织废气硫化氢、氨气的监测结果达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值。

项目的食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的标准限值。

锅炉废气的监测结果均达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值要求，其中锅炉废气颗粒物未检出。

2、废水

厂区废水总排口中各污染物的监测结果均达到了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的排放标准。

3、噪声

厂界噪声就能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2 类标准限值。

4、固体废物

医疗废弃物和污水处理站污泥送衡阳市危废中心处置，生活垃圾由环卫部门清运。

5、原有工程总量控制

主要污染物排放总量控制指标为：CODcr≤4.8t/a，氨氮≤l.2t/a。

二、原有项目环保手续履行情况

衡阳县妇幼保健院建设项目于2015年1月9日通过了衡阳市环境保护局的审批，审批文号为衡环发[2015]2号；2019年3月，衡阳市环境保护局批准了项目“三同时”验收；2021年1月，衡阳市生态环境局向衡阳县妇幼保健院核发了排污许可证（编号：12430421445474858F001R）。

三、本项目工程概况

1、项目名称：衡阳县妇幼保健院新增备用环保型生物质热水机组项目

2、项目性质：扩建

3、建设地点：衡阳县西渡镇咸中村彭塘组、槐花村探花组，该地区地理位置坐标为东经112°36'256"，北纬26°98'116"

4、建设单位：衡阳县妇幼保健院

5、建设规模及内容：新增CWNS2.1-60/50型生物质锅炉作为备用热水机组（并配有热交换器），位于门诊大楼地下室，建筑面积60m2，依托原地下室备用锅炉房。新增烟气处理系统，配备HMC-32袋式除尘器1套，处理后烟气经30米烟囱排放。其他建设内容基本保持不变。

6、项目投资：总投资30万元，其中环保投资为10万元，占总投资的33.3%。

7、工作制度：本次拟建项目为的备用热水机组，在天然气不稳定或者设备检修情况下启用。

8、劳动定员：锅炉房项目原有劳动定员2人，本次新建备用热水机组项目不新增劳动定员。

四、《报告表》编制质量

# 本《报告表》编制规范，内容全面，项目基本情况介绍、工程分析清楚，环境影响分析基本正确，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信。《报告表》经修改、补充和完善后可上报审批。

# 五、《报告表》修改意见

1、补充说明项目所在区域是否属高污染燃料禁燃区，项目采用生物质颗粒作为燃料燃烧的可行性（锅炉配置了袋式除尘设施）；

2、补充新增锅炉污染防治的可行性分析；进一步细化说明项目扩建原因；核准项目扩建前后所需原辅材料的名称、成分、耗量增减对比等；

3、必须明确在天然气不稳定或者设备检修的情况下才启用生物质锅炉；

4、核实扩建后锅炉废气源强，核实正常工况下点源废气排放量和非正常工况下点源废气排放量；优化废气处理措施；

5、核实项目污染物排放总量“三本帐”；核实污染物总量控制指标；

6、完善附图附件。

六、项目建设总体评估意见

该项目建设符合国家产业政策。在落实报告表中及专家提出的各项环境保护措施，严格执行“三同时”制度，确保各类污染物达标排放后，从环保角度分析，本项目建设可行。

专家组成员：唐文清（组长）、周耀辉、邓景衡（执笔）

2022年8月22日

附件9 专家签名表

附件10 企业承诺书

# 关于衡阳县中医医院新增备用环保型生物质热水机组的

# 承诺书

# 为贯彻落实上级主管部门，对本项目的监管要求，本单位现对如何使用生物质热水机组做出以下承诺：

- 本项目热水机组仅在现有天然气热水机组，供气不足、气压不稳定且无法满足供热需求的情况下启用。

- 本项目热水机组仅在现有天然气热水机组，设备检修、运行不稳定、和其他特殊情况导致无法正常使用下启用。

- 如有违法上述任意条款，本医院自愿承担相应责任后造成的后果

- 特此承诺！

- 衡阳县妇幼保健院（盖章）

- 年    月     日

附件11 企业承诺书

技术评审意见修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①补充说明项目所在区域是否属高污染燃料禁燃区。 ②补充项目采用生物质颗粒作为燃料燃烧的可行性。 | ①已补充，见P3-P4 ②已补充，见P17-P18 |
| 2 | ①补充新增锅炉污染防治的可行性分析。 ②进一步细化说明项目扩建原因。 ③核准项目扩建前后所需原辅材料的名称、成分、耗量增减对比等。 | ①已补充，见P42 ②已细化说明，见P14 ③已核准，见P17 |
| 3 | ①必须明确在天然气不稳定的情况或设备检修情况下才启用生物质锅炉； | ①已明确，见P14和附件10 |
| 4 | ①核实扩建后锅炉废气源强 ②核实正常工况下点源废气排放量和非正常工况下点源废气排放量 ③优化废气处理措施； | ①已核算，见P35 ②已核实，见P36-P37 ③已优化，见P35 |
| 5 | ①核实项目污染物排放总量“三本帐” ②核实污染物总量控制指标 | ①已核实，见P28 ②已核实，见P33 |
| 6 | ①核实建设项目污染物排放量汇总表 ②完善附图附件 | ①已核实，见P45 ②已核实，见附图附件 |