- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：衡阳宸恩新能源有限公司年产2万吨生物质颗粒建设项目

建设单位（盖章）：       衡阳宸恩新能源有限公司

编制日期：                 二零二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	48

附表	49

附表1  建设项目污染物排放量汇总表	49

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目外环境关系图

附图4  项目环境空气监测布点图

附图5  西渡高新技术产业园区功能规划图

附图6  依托园区污水处理厂纳管平面图

附图7  项目现场照片

附件：

附件1  环评委托书

附件2  建设项目备案证明

附件3  建设单位营业执照

附件4  厂房租赁合同

附件5  衡阳宸恩新能源有限公司年产2万吨生物质颗粒建设项目检测报告及质保单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳宸恩新能源有限公司年产2万吨生物质颗粒建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-430421-04-05-809133 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李杰 | 联系方式 | 13875770832 |
| 建设地点 | 衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间101室 |  |  |
| 地理坐标 | 112度23分48.794秒，26度58分37.855秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业，43生物质燃料加工254中生物质致密成型燃料加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 衡阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 17.6 |
| 环保投资占比（%） | 3.52 | 施工工期 | 2023年6月至2023年7月 |
| 是否开工建设 | £否 是： 本项目已开工建设，但尚未投产，根据湖南省生态环境厅2023年2月8日关于印发《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单（第一批）》的通知，建设单位属于适用条件中“（1）责令停止建设后一个工作日内，建设单位立即停止建设并启动整改的；（2）未造成环境污染后果；（3）在规定期限内取得环评批复”可不予行政处罚。因此，本项目属于不予以处罚决定范畴，不予行政处罚。 | 用地面积（m2） | 2500（租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号生产车间101室） |
| 专项评价设置情况 | 根据“环办环评[2020]33号”关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知等有关文件中建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）： 一般情况下，建设单位应按照本指南要求，组织填写建设项目环境影响报告表。建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应参照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目判定情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放主要为颗粒物，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水外排。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据风险潜势判定可知，项目贮存量未超过临界值。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目取水采用园区管网供水，不涉及取水口。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海洋外排废水。. 注：1.废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。. 综上所述，本项目不需设置环境影响专项评价。 |
| 规划情况 | 湖南衡阳西渡高新技术产业园区前身为衡阳县经济技术开发区，于1992年经衡阳市人民政府“衡政发[1992]95号”文件批准设立，1994年经湖南省人民政府“湘政发[1994]5号”文件认定为省级开发区，2006年经国家发改委第41号公告公布列入第七批通过审核的开发区名录，并更名为湖南衡阳西渡经济开发区，2008年6月，湖南省人民政府以“湘政函[2008]135号”文《湖南省人民政府关于湖南衡阳松木工业园等7个省级开发区总体规划的批复》予以批复。衡阳西渡经济开发区以电子、服装、工艺品等为主导产业，核定建设用地规模为84.2公顷。2012年湖南省人民政府以湘政函[2012]88号文件批准更名为湖南衡阳西渡高新技术产业园。新扩区医药制造业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，非金属矿物制品等产业（湘发改函[2015]314号）。医药、智能机器、非金属矿物制品（六部委公告2018年第4号），核准范围面积7.43km2。根据《湖南衡阳西渡高新技术产业园区控制性详细规划》（2016年4月）中规划范围及面积为：两里塘路以西、玉麟大道以北、蛟龙路以东、衡邵高速以南，用地规模约为14.51km2。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 工业园区：湖南衡阳西渡高新技术产业园 园区代码：S438013 审批机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称：《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》 审批文号：湘环评[2013]285号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号标准化生产车间101室用于经营年产2万吨生物质颗粒建设项目，项目不属于湖南衡阳西渡高新技术产业园环境准入负面清单中限制类及禁止类项目，不属于准入与限制行业类型。项目与《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》审查意见（湘环评[2013]285号）相符性分析详见表1-2。 表1-2 与规划环评及审查意见相符性分析 序号; 湘环评[2013]285号要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边工业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求，将经开区中部南、北两侧均临近规划居住区的二类工业用地调整为一类工业用地，对现状居住工业混杂局面逐步调整，控制在规划道路两侧新建对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目位于衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间101室（系租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号生产车间101室），项目用地为规划的一类工业用地，项目周边均为工业用地，50m范围内无噪声敏感目标，符合规划环评审查意见要求; 符合. 2; 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，完善企业环保手续、确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求。; 项目属于生物质致密成型燃料加工项目，不与园区产业定位相悖，符合国家、省产业政策，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，不属于气型污染严重项目、涉重金属项目，符合规划环评审查意见要求。; 符合. 3; 落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，近期排水经收集后排入衡阳县污水处理厂深度处理，远期经开区自建污水处理厂，其选址、规模、处理工艺等另行环评论证，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，经专管排入蒸水。加快实施衡阳县城污水处理厂扩建、园区污水处理厂建设、配套排水管网建设等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区与集中污水处理厂接管运营完成前，应限制引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可外排; 项目无生产废水产生与排放，生活污水经化粪池处理后外排至市政管网，纳入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理后排入蒸水，尾水排放可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，园区配套污水管网现已完工并投入运营，符合规划环评审查意见要求。; 符合. 4; 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建10t/h以下燃煤锅炉，凡10t/h以下锅炉必须采用燃气等清洁燃料，园区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰; 项目不设置锅炉；项目建成后企业将按照排污许可证要求进行自行监测，保证各类污染物达标排放，符合规划环评审查意见要求。; 符合. 5; 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染; 本项目采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 6; 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生; 项目将制定企业应急预案，并与园区联动，落实有效的事故风险防范和应急措施，符合规划环评审查意见要求。; 符合. 7; 按经开区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题; 项目不涉及移民、拆迁。; 符合. 8; 污染物总量控制：COD<560t/a、氨氮≤80t/a、SO2<660t/a、NOx≤750t/a，总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理; 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池预处理后进入衡阳县污水处理厂深度处理达标排放，本项目气型污染物主要为颗粒物，不涉及规划中所列总量控制污染物。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C2542生物质致密成型燃料加工，根据2019年10月30日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合相关法律法规和政策规定。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 本项目取得了衡阳县发展和改革局《衡阳宸恩新能源有限公司年产2万吨生物质颗粒建设项目备案证明》，备案号为：2306-430421-04-05-809133。 综上所述，本项目建设符合国家的产业政策。 2、项目选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水电供应、排水、周边环境等情况，本项目选址符合性分析如下： （1）用地合理性 本项目位于衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间，属于衡阳县西渡镇衡阳西渡高新技术产业园内，根据衡阳西渡高新技术产业园用地规划图（详见附图5）可知本项目选址属于园区内一类工业用地。根据衡阳县西渡高新技术产业园区用地规划可知，西渡高新产业园一类工业区175.98公顷，规划设置在西南部，禁止安排对环境有污染的二类工业和三类工业（如化学工业、造纸工业、冶金工业、建材工业、食品工业，纺织工业、大中型机械制造工业等），因本项目属于生物质致密成型燃料加工，不属于对环境影响较大污染二类工业和三类工业。综上所诉，项目选址基本符合衡阳县西渡镇衡阳西渡高新技术产业园园区用地及规划要求，选址基本合理。 （2）环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内，从环境影响角度看，项目选址是合理的。 （3）环境敏感性和环境容量 本项目位于衡阳县西渡镇衡阳西渡高新技术产业园内，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。 （4）项目所在区域水、电、燃料、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目所在区域产生的雨水接入市政雨水管网；生活污水接入市政污水管网，排入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂处理。市政配套管网均已建成，项目建设时需将雨水总管、污水总管接入。 （6）该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。 综上所述，项目建成后产生的污染物采取有效的治理措施后均能达到国家的有关排放标准要求，不会导致项目所在地区环境功能类别的改变，对当地环境影响较小，因此本项目的选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目选址位于衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间，地块属于湖南衡阳西渡高新技术产业园内规划的一类工业用地，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），本项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据项目环境功能区区划，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准；地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准；项目东、南、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。目前，项目所在区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。项目建成后，通过建设单位严格落实各项环保措施后对环境空气质量影响轻微；项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后进入衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标排放；本项目噪声设备经合理分布和采取有效防治措施后，项目厂区边界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。对周围声环境影响较小。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目为生物质致密成型燃料加工，营运过程中消耗一点量的水资源、电资源，区域内不产生生产用水，生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 2020年6月30日，湖南省人民政府发布了湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（湘政发[2020]12号），对全省按行政区域实行生态环境分区管控。全省共划定860个环境管控单元，其中：优先保护单元253个，面积占全省国土面积的37.50%；重点管控单元358个（全省144个省级以上产业园区均划为重点管控单元），面积占比21.38%；一般管控单元249个，面积占比41.12%。 衡阳市共划定65个环境管控单元，其中：优先保护单元13个，面积占全省国土面积的15.57%；重点管控单元31个，面积占比19.88%；一般管控单元21个，面积占比64.55%。 本项目位于衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间，位于湖南衡阳西渡高新技术产业园内，项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中湖南衡阳西渡高新技术产业园区（ZH43042120002）符合性分析见表1-3。 表1-3 与湖南省“三线一单”中关于衡阳高新技术产业开发区管控要求 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇（街道）; 区域主体功能定位; 主导产业. 省; 市; 县. ZH43042120002; 湖南衡阳西渡高新技术产业园区; 湖南省; 衡阳市; 衡阳县; 重点管控单元; 核准范围：7.433; 核准范围（一区一园）：西渡镇; 国家级农产品主产区； 西渡镇：国家级重点开发城镇; 湘环评函[2013]285号：以生物医药、外贸加工（服装缝纫加工、鞋帽加工、箱包加工等为重点的来料加工型生活用品制造）和机械电子制造产业（不含电镀加工及线路板生产）为主导，辅以发展农产品加工业。 湘发改函[2015]314号：新扩区医药制造业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，非金属矿物制品等产业。 六部委公告2018年第4号：医药、智能机器、非金属矿物制品。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）各功能区相对集中布置，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离。 （1.2）禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。; 1.1本项目位于西渡高新区西北侧，属于园区内一类工业用地，东北面约85m为清水垅水库，中间相隔东升路。 1.2本项目属于生物质致密成型燃料加工，不属于气型污染严重企业，不属于涉重金属企业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：加快园区污水管网建设，雨污分流，污水经收集后排入西渡高新技术产业园区工业污水处理厂，处理达标后外排至蒸水。 （2.2）废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进工业涂装、包装印刷等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，严防二次污染。; 2.1本项目运营期无工业废水外排；生活污水经化粪池预处理达标后通过污水管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理，处理达标后外排至蒸水。 2.2本项目属于生物质致密成型燃料加工，破碎、粉碎、制粒工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放。 2.3本项目采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控： 结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 3.1园区已建立健全环境风险防控体系，已建立各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高园区应急处置能力。 3.2本项目建成后企业应编制应急预案并备案，严防环境风险事故发生。 3.3本项目属于生物质致密成型燃料加工，用地性质为一类工业用地，本项目用地不属于重金属污染场地，土地开发利用符合土壤环境质量要求。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：园区属于高污染燃料禁燃区，其中西渡产业园执行《高污染燃料目录》“Ⅲ类（严格）”要求。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。 （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到2020年，衡阳县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%，万元GDP用水量应比2015年下降30%。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求。; 4.1本项目使用水、电等能源均属于清洁能源，符合管控要求； 4.2本项目少量的生活用水，水耗低于《全国工业能效指南》（2014年版）中的相应合理值。符合管控要求。 4.3本项目占地范围为2500m2，项目总投资为500万元，土地投资强度达到2000万元/公顷，本项目工业项目投资强度满足《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求（≥660万元/公顷）。; 符合. 综合以上分析可知，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 我国一直将生物质能源利用技术的研发与应用列为重点科技攻关项目。随着我国经济的不断发展，能源短缺问题日益严重，开发利用生物质颗粒，可以缓解能源危机，减轻环境污染，保护生态环境。生物质颗粒燃料以绿色煤炭著称，是一种清洁能源，对环境污染小，可替代煤、油、气，是高效且节能的环保产品。 为了适应市场的需求和当地经济的发展，衡阳宸恩新能源有限公司经过市场调研，决定投资500万元衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间（系租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号标准生产厂房）用于经营年产2万吨生物质颗粒建设项目。新购安装木材破碎机、粉碎机、沙克龙、制粒机、螺旋上料机、装载机等设备，建成投产后年产2万吨生物质颗粒。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境管理规定，本项目需履行环境影响评价及报批手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业，43生物质燃料加工254中生物质致密成型燃料加工”类项目，需编制环境影响报告表。受衡阳宸恩新能源有限公司的委托，我单位（湖南绿韵环境科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据建设单位提供的工程技术资料，在实地踏勘和调查分析基础上，编制出该项目环境影响报告表，报请衡阳市生态环境局衡阳县分局，为该项目的实施和环境管理提供依据。 2、项目概况 （1）基本情况 项目名称：衡阳宸恩新能源有限公司年产2万吨生物质颗粒建设项目 建设性质：新建（迁建） 建设地点：衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间 建设单位：衡阳宸恩新能源有限公司 项目投资：总投资500万元。其中环保投资为17.6万元，占总投资的3.52%。 投产时间：2023年7月。 （2）建设内容与建设规模 本项目位于衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间101室（系租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号生产车间101室），占地面积2500m2，总建筑面积约2700m2，项目不对原料烘干，外购原木、木屑等原料通过破碎、粉碎、制粒等工序加工年产2万t成型生物质颗粒，主要建设内容包括：（1）加工车间：建筑面积2500m2，生产车间内划分为生产区、原料区、成品区三部分，其中生产区位于车间东南部，面积约200m2，布置有破碎机、粉碎机、立式环模制粒机、装载机等；原料区位于西南侧，面积约2000m2，主要堆放原木、木屑；成品区位于车间中部，面积约300m2，主要堆放成品成型生物质颗粒。（2）办公楼：建筑面积约200m2，2F，主要用于厂区工作人员办公。 项目组成及工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。其中主体工程包括生物质颗粒加工车间；辅助工程包括办公楼；公用工程包括给排水、供电系统；环保工程主要包括废气、废水、固废、噪声治理工程。项目组成情况详见下表。 表2-1 项目组成及工程内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生物质颗粒加工车间; 建筑面积2500m2，1层，封闭式车间。钢结构标准化厂房，生产车间内划分为生产区、原料区和成品区三部分。其中生产区位于车间东南侧，面积约200m2，布置有1台木材破碎机、1台粉碎机、2台立式环模制粒机、2台装载机等；原料区位于西北侧，面积约2000m2，主要堆放原木、木屑（禁止使用含油漆、胶的废原木、木屑等）；成品区位于车间东南侧中部，面积约300m2，主要堆放成品生物质颗粒。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于生产车间东南侧，占地面积约100m2，2F，活动性板房。; 新建. 公用工程; 给水; 生活用于由园区自来水管网提供; 依托. 排水; 采取雨、污分流制： 雨水：经厂区雨水管网排至周边地表水体； 生活污水：生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂。; 依托. 供电; 由市政电网接入，可以满足建设项目用电需求; 依托. 道路; 设置厂区内道路，方便车辆及人员进出; 依托. 环保工程; 废气; 粉碎、原料落料及输送粉尘; 经集气罩+54孔布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）达标排放; 新建. 制粒、筛分粉尘; 集气罩+小型布袋除尘器，无组织排放; 新建. 堆存及装卸扬尘、破碎、木粉落料及输送、成品落料及输送粉尘; 厂房内单独封闭的操作间+封闭的生产车间+自然沉降; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后，经园区污水管网纳入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入蒸水。; 依托. 噪声治理; 采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等; 新建. 固废; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门及时清运; 新建. 一般工业固废; 设置1间10m2的一般固废暂存间，分类收集。其中除尘器收集及清扫场地粉尘收集后回用生产；废包装袋外售或交由环卫部门清运；废布袋直接交由更换布袋厂家回收处置；不合格产品直接回用于生产；未分类收集的废含油抹布及手套，混入生活垃圾直接交由环卫部门处置。; 新建. 危险废物; 本项目产生的废机油直接用于设备润滑使用，不设置危废暂存间。; 新建. 环境风险; 分区防渗，设置围堰，制定风险应急预案等; 新建. 项目依托可行性分析 项目用水、用电、排水、道路、生活污水处理均依托租赁厂区已建设施，具体依托情况如下。 表2-2 本项目依托工程可行性分析一览表 序号; 现有工程情况; 本项目依托内容; 是否可行. 1; 进出厂区道路; 项目人流和物流进出厂区依托衡阳县明旭家居用品有限公司现有道路，道路宽度约8m，均为混凝土路面，能够满足本项目需求。; 可行. 2; 供电设施; 项目用电依托衡阳县明旭家居用品有限公司已建供电设施，用电接入园区市政电网，能够满足本项目用电需求。; 可行. 3; 供水设施; 项目用水依托园区自来水供水管网供给。; 可行. 4; 生活污水处理; 租赁厂房及办公楼区域地下已设置有化粪池，对员工生活污水进行预处理，处理能力满足要求。; 可行. 5; 废水排放; 项目雨水依托衡阳县明旭家居用品有限公司厂区内已设置的雨水管网，由西南侧已设置雨水排放口接入园区雨水管网；生活污水经厂区内化粪池处理后由厂区西南侧已设置的生活污水排放口接入园区污水管网。; 可行. 根据上表项目依托可行性分析，本项目依托现有工程措施可行。 3、产品方案 本项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 单位; 产量; 规格; 用途. 生物质颗粒; 含水率15%，圆柱体颗粒，长2-5厘米，直径大约1厘米; t/a; 20000; 1t/包; 外售作生物质燃料. 执行标准：《生物质固体成型燃料质量分级》（NY/T2909-2016）；《生物质固体成型燃料技术条件》（NYT1878-2010）。. 4、主要原辅料及能耗 本项目主要原辅料及能耗详见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 最大存储量; 备注. 1; 原辅材料; 原木、木屑; 吨; 22003.079; 2000t; 外购，含水率在25%以下，禁止使用含油漆、胶的废木料；禁止收购房屋装修产生的建筑垃圾等。固态、散装进厂，无需进行烘干. 2; 能源; 水; m3; 150; /; 自来水. 3; 电; Kw·h; 1500000; /; 市政电网. 本项目原辅材平衡见表2-5： 表2-5 物料平衡一览表 输入; 输出. 种类; 数量t/a; 种类; 数量t/a. 原木、木屑; 22603.079; 生物质颗粒（含水率15%）; 20000. 除尘器收集及沉降后清扫的粉尘（回用于生产）; 12.025. 水分蒸发量; 2600. 有组织粉尘排放量; 0.464. 无组织粉尘排放量; 2.615. 合计; 22603.079; 合计; 22603.079. 本项目工艺水平衡见表2-6： 表2-6 项目工艺水平衡一览表 输入; 输出. 种类; 数量t/a; 种类; 数量t/a. 原木、木屑带入水分; 5600; 产品带水率15%; 3000. 堆存水分挥发; 780. 粉碎水分挥发; 780. 制粒水分挥发; 1040. 合计; 5600; 合计; 5600. 5、主要生产设备 本项目主要设备详见表2-7。 表2-7 项目改扩建前后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 木材破碎机; 216; 台; 1. 2; 粉碎机; 65-100高效; 台; 1. 3; 立式环模制粒机; 560型; 台; 2. 4; 装载机; 喜工P28、P38; 台; 2. 5; 皮带输送带; /; 条; 4. 6; 沙克龙; /; 台; 1. 7; 螺旋上料机; 长3.5m; 台; 1. 8; 风力输送设备; /; 台; 1. 9; 成品仓; 长4m*6m*3m; 台; 1. 10; 54孔布袋除尘器; 54孔; 台; 1. 11; 布袋除尘器; 小型; 台; 2. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员共为10人，均不在厂区食宿。 工作制度：采用1班制，每班工作8小时，年工作300天。 7、公用工程 （1）供水 本项目拟建于衡阳西渡高新技术产业园区，由衡阳县自来水公司供水，市政水压约0.30MPa。在市政给水主管道上引两条DN200的给水管线，分别从两个入口进入项目进行供水，在架空层室外沿建筑四周布置成环状管网，以确保本项目的生产、生活、消防供水水量及水压的可靠性。市政自来水符合生活饮用水要求，若有特殊要求处再作水质深度处理。 本项目用水主要为员工的办公生活用水。 生活用水：本项目劳动员工10人，年工作300天，均不在厂内食宿。参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额中“S922—国家行政机构—办公楼”中通用值用水定额，即38m3/人·a，本项目生活用水量为380m3/a（1.267m3/d）。 （2）排水 园区排水实行“雨污分流制”，雨水依托园区雨水管网排至市政雨水管网，尾水最终排入蒸水；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后，经园区污水管网纳入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入蒸水。 本项目污水产生量按生活用水量的80%计，污水总排放量为1.013m3/d（304m3/a）。本项目用水量见下表。 表2-8 本项目用水单位及用水、排水量一览表 序号; 用水项目; 用水标准; 数量; 用水量（m3/d）; 排污系数; 排水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 循环量（m3/d）. 1; 生活用水; 38m3/人·a; 10人; 1.267; 0.8; 1.013; 0.254; /. 总计; /; 1.267; 1.013; 0.254. 新鲜水 生活用水 化粪池 衡阳西渡高新区污水处理厂 380 380 304 76 蒸水 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 本项目供电由园区市政电网提供，项目年用量约为150万KW∙h。 （4）消防 项目区内设置消火栓，其消火栓间距满足防火规范的要求，合理布置室外消防通道，按规范要求配足灭火器；用电设备采用安全接地、防雷及过电压装置，按国家规定装设漏电保护及监视装置；仓库内设置火灾报警系统。 8、工程总平面布置 项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置。项目厂区原料出入口设置在西北侧，临近厂区内道路，便于原材料的运输；项目厂区产品出入口设置在东南侧，临近厂区内道路，便于产品的运输。生活办公区位于项目东南侧，生产车间设置为生产区、成品区、原料区，其中生产区位于车间东南侧，在粉碎工序处设置一台54孔布袋除尘器；成品区位于车间东南侧中部；车间西北侧为原料堆场。因此，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，生产与生活分区进行。生产设备总体上按工艺顺序进行布置，减少物料运输距离，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。 综上所述，本项目建成后，全公司布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求，因此本项目厂区平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程： 本项目系租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号生产车间101室进行建设生产，仅对厂房进行装修和设备安装，基础工程和主体工程均已完成，施工期污染物产生量少。施工期的环境影响主要来自于施工机械噪声、建筑装修垃圾及施工人员少量生活污水和生活垃圾。项目施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污环节如下图所示： 规划布局 简单改造 内外装饰 设备安装 工程验收 废水、噪声、固废、废气 废水、噪声、固废、废气 废水、噪声、固废 图2-3 施工期工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： （1）规划布局：项目租用的是标准化厂房，前期施工过程中，对厂房进行相应的规划布局，将厂房分为原料堆放区、生物质颗粒生产区、成品堆放区等。 （2）简单改造：根据规划布局情况，对生产厂房进行简单的改造，改造完成后将生产厂房分隔成原料堆放区、生物质颗粒生产区、成品堆放区。此过程会产生废水、废气、噪声、固废。 （3）内外装饰：改造完成后，对原料堆放区、生物质颗粒生产区、成品堆放区进行内部装饰；对企业进口处设置公司名称外部装饰。此过程会产生废水、废气、噪声、固废。 （4）设备安装：将购买回来的设备进行安装调试。此过程会产生废水、噪声、固废。 （5）验收：设备安装完成后，并对其进行调试，确保建设工程能够保证运营期的安全正常生产使用。 施工期产排污环节分析： 本项目施工期主要进行装修及设备安装，主要污染工序如下： （1）废水：主要为施工期施工人员生活污水； （2）废气：主要为施工过程中产生的施工扬尘； （3）噪声：主要为施工过程及设备安装过程中产生的施工噪声； （4）固体废物：主要为施工期间施工人员的生活垃圾及废包装材料等。 表2-9 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 施工人员; COD、氨氮、pH、SS、动植物油等. 废气; 施工扬尘; 设备安装; 颗粒物. 噪声; 噪声; 设备安装; 噪声. 固废; 生活垃圾; 施工人员; 垃圾. 废包装材料; 设备安装; 一般固废. 2、营运期工艺流程 本项目产品主要为生物质颗粒，主要工艺流程及产污环节见图2-2。 原木、木屑 破碎 粉碎 沙克龙 粉碎料仓（封闭） 制粒机 铲车 皮带输送带 皮带输送带 54孔布袋除尘器+15m高排气筒排放 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 堆存、装卸 噪声、扬尘 铲车 螺旋上料机 筛分 皮带输送带 成品冷却料斗 成品仓 皮带输送带 噪声、粉尘、不合格产品 小型布袋除尘器 碎屑 噪声、碎屑、粉尘 打包、入库 噪声、粉尘 噪声、粉尘 图2-4 生物质颗粒生产工艺流程图 工艺流程简述： 根据建设单位提供的资料，原辅材料主要来源为木材加工过程中的木材边角料，外购的原料含水率在25%以下，含水率＞25%、含废油漆和胶的原料禁止入厂，因此本项目无烘干工序。 （1）堆存、装卸：外购的原木、木屑（项目原料购买晾晒后的原木、木屑，含水率低于25%以下，禁止收购房屋装修产生的建筑垃圾，禁止使用含油漆、胶的废木料等）运送至生产车间后堆放与车间的原料堆放区，原料堆存过程因钢结构板房室内温度升高，会损失3%的水分，该过程产污主要为原料装卸和堆场时产生的扬尘、设备噪声。 （2）破碎：由于购买回来的原木大小不一，用铲车将原木（含水率在25%以下）铲至木材破碎机进行破碎，变成较小的尺寸，该过程产污主要为产生破碎粉尘、设备噪声。 （3）粉碎：通过铲车将破碎后的原木与木屑铲至粉碎机进行粉碎，将木屑、小尺寸的废木材等粉碎成Ф6mm以下的颗粒，粉碎机密封粉碎，粉碎过程中会损失3%的水分。该过程产污主要为原料落料粉尘、粉碎粉尘、设备噪声。 （4）沙克龙：将粉碎后的木粉通过气力输送至封闭式的粉碎料仓内进行暂存，该过程产污主要为输送粉尘和设备噪声。 （5）粉碎料仓暂存：经粉碎后的物料通过皮带输送机密闭输送至粉碎料仓暂存，然后通过螺旋上料机密闭输送至立式环模制粒机制粒，经变频器变频喂料，保证颗粒机稳定进料，该过程产污主要为木粉落料粉尘和木粉输送粉尘、设备噪声。 （6）制粒：采用密闭式螺旋上料机将封闭式粉碎料仓内原料送入立式环模制粒机，物料由制粒机进料口垂直落在架板上表面，经过架板的旋转使物料连续均布在模具内腔表面（压轮与模具的接触立面），在压轮的碾压下粉状物料穿过模具的孔（均布在模具内表面的通孔）。此过程物料通过挤压成型，挤压过程为物理过程（由于摩擦力导致碎屑发生变形、升温，温度可达70~80℃），不添加任何胶粘剂，不发生化学反应，促使粉状物料形成不断加长的圆柱状实心体，此圆柱状实心体不断伸长直到被均布模具四周的切刀切断，形成一定规格的颗粒；散落在立式环模制粒机四周的颗粒由拨料齿集中到出料口，颗粒在重力的作用下自动落下，至此颗粒的压制过程完成，制粒过程会损失4%的水分。该过程产污主要为制粒粉尘、设备噪声。 （7）筛分：制粒完成后，需对未进行压缩的粉末进行筛除，筛出来的碎屑经输送带送回制粒机，该过程产污主要为筛分粉尘和设备噪声、碎屑。 （8）成品冷却：出料生物质颗粒燃料温度高达60~70℃，结构较为松弛，容易破碎，须经过自然冷却至常温后方可送入成品仓。该过程产污主要成品输送及落料粉尘、设备噪声。 （9）打包、入库：成品生物质颗粒进行人工打包，堆放至成品堆场暂存待售。 产排污环节分析： （1）废气：本项目营运期废气主要是原辅材料堆存及装卸扬尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、落料及输送粉尘（包括原料落料及输送粉尘、粉料落料及输送粉尘、成品落料及输送粉尘）、制粒粉尘、筛分粉尘。 （2）废水：本项目营运期无生产废水产生，主要为生活污水。 （3）固体废物：本项目营运期固体废物主要为废布袋、除尘器收集及沉降后清扫的木粉、废包装袋、不合格产品、废机油、废含油抹布及手套、生活垃圾。 （4）噪声：本项目营运期噪声主要是破碎机、粉碎机、螺旋上料机、制粒机等设备运行噪声。 综上，本项目日常生产经营中的主要污染物产生情况见下表： 表2-10 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源; 产生工序; 主要污染因子; 治理措施. 废水; 生活污水; 员工办公; COD、氨氮、pH、SS等; 化粪池. 废气; 堆存及装卸扬尘; 堆存、装卸; 颗粒物; 无组织排放，加强地面清洁. 破碎粉尘; 破碎; 颗粒物; 封闭式车间，无组织排放. 粉碎粉尘; 粉碎; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放. 原料落料粉尘; 输送; 颗粒物. 原料输送粉尘; 输送; 颗粒物. 木粉落料粉尘; 输送; 颗粒物; 密闭输送. 木粉输送粉尘; 输送; 颗粒物; 密闭输送，粉碎料仓封闭. 制粒粉尘; 制粒; 颗粒物; 小型布袋除尘器处理后无组织排放. 筛分粉尘; 筛分; 颗粒物. 成品输送粉尘; 输送; 颗粒物; 密闭输送. 成品落料粉尘; 输送; 颗粒物; 成品仓四面密闭，顶端设有滤袋. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声; 厂界隔声. 固废; 废布袋; 布袋除尘器更换; 一般固废; 直接交由更换设备厂家带走. 除尘器收集及沉降后清扫的粉尘; 废气治理; 收集后直接回用于制粒工序. 废包装袋; 打包; 废品回收. 不合格产品; 制粒; 直接回用于生产. 废机油; 设备检修; 危险废物; 直接用于设备润滑使用. 废含油抹布及手套; 一般固废; 未分类收集，混入生活垃圾直接交由环卫部门处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号生产车间101室进行建设。根据现场调查，衡阳县明旭家居用品有限公司为是一家集家居用品、床垫销售，家俱租赁，房屋租赁，场地租赁的企业。本项目租赁的1栋1号生产车间101室是一座闲置的新建厂房，经与衡阳县明旭家居用品有限公司核实，该厂房自建成以来未租赁给其他企业单位生产，无环境遗留问题，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 项目所在区域环境空气质量属二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 根据衡阳市生态环境局《关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》：2022年1-12月，按照环境空气质量综合指数评价，我市8个排名县市区所在城镇环境空气质量从好到差依次为：南岳区、祁东县、衡东县、衡山县、常宁市、衡南县、耒阳市、衡阳县。县市区环境空气质量平均优良天数比例为91.1%；PM10和PM2.5均值浓度分别为46ug/m3和29ug/m3。本次评价收集了衡阳市环境质量公报中衡阳县2022年6项监测因子的监测数据，具体统计情况详见表3-1。 表3-1 衡阳县2022年区域环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. CO; 95%百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%百分位8h平均质量浓度; 147; 160; 91.88; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 81.73; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 由上表可知，2022年衡阳县环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 因此，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定衡阳县2022年为大气环境质量达标地区。 （2）补充大气环境监测 为进一步了解区域环境质量，委托湖南桓泓检测技术有限公司于2023年5月13日~2023年5月15日对项目主导风向下风向进行了大气环境质量监测，监测指标为TSP。 ①大气环境质量现状补充监测点位 本项目大气环境质量现状补充监测点位及监测因子详见下表。 表3-2 大气环境补充监测点位一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 大气; 项目主导风向下风向（A1）; TSP; 监测3天， 其中TSP监测日均值; 环境空气中TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。. ②监测结果 表3-3 环境空气检测结果 点位名称; 检测项目; 采样日期及检测结果（单位：mg/m3）; 标准限值; 是否达标. 2023.05.13; 2023.05.14; 2023.05.15. 项目主导风向下风向（A1）; TSP; 0.116; 0.122; 0.118; 0.3; 达标. 根据监测结果显示，该区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 2、地表水环境质量现状 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准后，经园区污水管网纳入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入蒸水。 根据衡阳市生态环境局发布的全市环境质量状况公报，衡阳县主要考核断面为蒸水-西渡水厂断面（饮用水）和蒸水-新化村断面（县界（衡阳县-衡南县））。蒸水-西渡水厂断面位于高新区西面约1300m处，园区污水处理厂排污口上游9700米；蒸水-新化村断面位于高新区南面约5700m处，园区污水处理厂排污口下游7120米处。2018年至2022年断面的水质情况如下表。 表3-4 地表水常规监测断面统计表 断面名称; 考核要求; 水质类型. 2018年; 2019年; 2020年; 2021年; 2022年. 蒸水-西渡水厂; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 蒸水-新化村; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知： （1）蒸水-西渡水厂常规监测断面：蒸水-西渡水厂常规监测断面位于高新区边界上游，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。 （2）蒸水-新化村常规监测断面：蒸水-新化村常规监测断面位于高新区边界下游，为县界（衡阳县-衡南县）断面，2018年至2019年水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，2020年后水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，变化原因主要为COD升高造成。 综上所述，蒸水-西渡水厂、蒸水-新化村断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类及以上标准，蒸水环境质量状况良好。因此，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 本项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标，因此不对声环境质量现状进行监测与评价。 4、生态环境 本项目拟建于衡阳西渡高新技术产业园区。项目拟建地为一类工业用地，项目拟建地及附近区域无野生珍稀动植物生长活动，区域生态系统敏感程度较低，植被覆盖率低，项目的建设实施不会对生物环境造成影响。经调查，拟建项目评价区域内无天然分布的珍稀濒危动植物资源，无自然保护区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。 5、地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水开采和使用，生产车间地面均采取防渗、防漏措施，项目产生的污染物不涉及土壤、地下水污染，不会对土壤及地下水产生影响。故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，存在农村地区中人群较集中的区域，详见下表所示。 表3-5 本项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X/°; Y/°. 三联社区; 112.393478129; 26.977707849; 小区; 居民，约500人; 二类区; 西侧; 219. 合顺村; 112.397721384; 26.977884874; 居民; 居民，约18人; 二类区; 东北侧; 87. 联胜村; 112.394974802; 26.980878220; 居民; 居民，约70人; 二类区; 西北侧; 390. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 3、地表水环境保护目标 蒸水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目地表水环境保护目标见下表。 表3-6 地表水环境保护目标一览表 类别; 环境敏感目标及规模; 相对位置及距离; 是否阻隔; 执行标准. 地表水环境; 蒸水 （渔业用水）; W1818m; 有; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 清水垅水库 （渔业用水）; NE85m; 有. 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。当地已通自来水，且项目周边居民不存在分散式水井。 5、生态环境保护目标 项目无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气污染物排放标准 （1）施工期：颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值。 （2）营运期：项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 表3-7 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 标准. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水排放标准 （1）施工期：外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （2）运行期：本项目废水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准及衡阳西渡高新区污水处理厂接纳标准后，通过园区市政污水管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入蒸水。 表3-8 水污染物排放标准限值一览表 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮*; 总氮*; 总磷*. （GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45; 70; 8. 衡阳西渡高新区污水处理厂接纳标准; 6~9; 400; 300; 400; 25; 30; 100. 本项目排放标准; 6~9; 400; 300; 400; 25; 30; 8. 备注：氨氮、总氮、总磷*执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 3、噪声排放标准 （1）施工期：厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。 （2）运营期：项目厂区边界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。具体见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 等效连续A声级; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）; 东、南、西、北厂界. 4、固体废弃物 本项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2018）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家和湖南省环保厅的要求，国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOX、SO2、VOCs），水污染物2项（CODcr、NH3-N），综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。 本项目生活废水经化粪池处理后由市政管网入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入蒸水。因此COD、氨氮等总量控制指标纳入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂的总量指标，不再单独申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁衡阳县明旭家居用品有限公司已建的1栋1号标准生产厂房进行生产，不涉及土建施工，施工仅须室内装修及设备安装，室内装修及设备安装产生的污染较少，施工完成后，污染随即消失，对周围环境的影响可接受。 1、废水 施工期废水主要为设备安装员工的生活污水，依托衡阳县明旭家居用品有限公司厂区已建化粪池处理后，经园区污水管网纳入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入蒸水，水污染物对蒸水河水质影响较小。 2、废气 施工废气来源于设备安装过程中产生的施工扬尘，产生量较小，且项目设备安装是在室内施工，通过采取洒水降尘措施后对周围环境影响很小。 3、噪声 施工期各阶段主要的噪声源有电钻、切割机等，噪声声源较强，而且噪声源叠加后噪声声级增加。环评要求施工单位合理安排工期，注意避开了人们正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午（12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 4、固废 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾以及废包装材料。其中生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理；废包装材料集中收集后外售废品回收站。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）产排污环节、污染物及污染治理设施 本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表： 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 序号; 产污设施编号; 产污设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 有组织排放口编号; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 其他信息. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术; 污染防治设施其他信息. 1; MF0001; 木材破碎机; 破碎; 颗粒物; 无组织; /; 车间沉降; /; 否; /; /; /; /; /; /. 2; MF0002; 粉碎机; 粉碎; 颗粒物; 有组织; TA001; 集气罩+布袋除尘器; 布袋除尘; 是; 收集效率90%，布袋除尘效率为92%; DA001; 废气总排放口; 是; 一般排放口; 排气筒高15m，内径0.4m. 3; MF0003; 皮带输送带; 原料落料、输送; 颗粒物. 4; MF0004; 皮带输送带. 5; MF0005; 螺旋上料机; 木粉落料、输送; 颗粒物; 无组织; /; 密闭输送; /; 否; /; /; /; /; /; /. 6; MF0006; 皮带输送机. 7; MF0007; 皮带输送带. 8; MF0008; 立式环模制粒机; 制粒; 颗粒物; 无组织; TA003; 集气罩+小型布袋除尘器; 布袋除尘; 是; 收集效率90%，布袋除尘效率为92%; /; /; /; /; /. 9; MF0009; 立式环模制粒机. 10; MF0012; 风力输送设备; 筛分; 颗粒物; 无组织; TA004; 集气罩+小型布袋除尘器; 布袋除尘; 是; 收集效率90%，布袋除尘效率为92%; /; /; /; /; /. 11; MF0011; 成品仓; 成品落料、输送; 颗粒物; 无组织; /; 密闭输送; /; 否. 12; MF0012; 装载机; 装卸、堆存; 颗粒物; 无组织; /; 车间自然沉降; /; 否; /; /; /; /; /; /. 13; MF0013; 装载机. （2）污染物产排情况 本项目废气的产排情况见下表： 表4-2 本项目废气产排情况一览表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废气产生量/m3/h; 产生浓度/mg/m3; 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量/m3/h; 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 破碎; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 1.673; 4.014; 封闭车间; 80; 排污系数法; /; ≤1.0; 0.335; 0.803; 2400. 粉碎; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 10000; 200.71; 2.007; 4.817; 布袋除尘; 92.8; 排污系数法; 10000; 16.10; 0.161; 0.385; 2400. 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.223; 0.535; /; /; 排污系数法; /; ≤1.0; 0.223; 0.535; 2400. 制粒; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 1.115; 2.676; 布袋除尘; 92.8; 排污系数法; /; ≤1.0; 0.192; 0.460; 2400. 筛分; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.558; 1.338; 布袋除尘; 92.8; 排污系数法; /; ≤1.0; 0.096; 0.230; 2400. 原料落料、输送; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 10000; 41.3; 0.413; 0.990; 布袋除尘; 92.8; 排污系数法; 10000; 3.3; 0.033; 0.079; 2400. 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.046; 0.110; /; /; 排污系数法; /; ≤1.0; 0.046; 0.110; 2400. 木粉落料、输送; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.183; 0.44; /; /; 排污系数法; /; ≤1.0; 0.183; 0.44; 2400. 成品落料、输送; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 少量; /; /; 排污系数法; /; ≤1.0; /; 少量; 2400. 堆存、装卸; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.077; 0.184; /; 80; 排污系数法; /; ≤1.0; 0.0051; 0.0368; 7200. 源强核算说明： 项目产生的废气包括：堆存及装卸扬尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、原料落料及输送粉尘、木粉落料及输送粉尘、制粒粉尘、筛分粉尘、成品输送及落料粉尘。 - 堆存、装卸扬尘 本项目原木、木屑原料为散装堆放在生产车间，在卸料、堆存过程中会产生粉尘。根据秦皇岛码头装卸起尘量公式计算卸料粉尘： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q——物料起尘量，mg/s； U——堆场年平均风速，m/s，堆场位于封闭的生产车间内，仓库内风速取值0.5m/s； H——物料落差，m，取2.0m； W——物料含水率，%（取25%）。 经计算，起尘量约为817.670mg/s。装车平均时间t取10s/t，本项目原木、木屑卸料时间按62h计，经计算，本项目装卸起尘的产生量0.183t/a。 堆场起尘采用西安冶金建筑学院推荐的起尘量计算公式，公式如下： Qp=4.34×10-4×U4.9×Ap 式中：Qp——起尘量，m/s； U——堆场年平均风速，m/s，堆场位于封闭的生产车间内，仓库内风速取值0.5m/s； Ap——堆场的起尘面积，m2，项目工程取2000m2。 经计算，起尘量约为0.0291mg/s，堆场起尘时间按24h/d（7200h/a），则堆场起尘量为0.0008t/a。 经统计堆存及装卸粉尘产生量共计0.184t/a，产生量较小。项目生产车间为封闭式车间，可以起到一定的抑尘效果（抑尘效率取80%），项目车间堆存、装卸粉尘自然沉降后清扫统一收集量为0.1472t/a，通过自然逸散无组织排放0.0368t/a，0.0051kg/h。 ②破碎、粉碎、制粒、筛分粉尘 根据工程分析可知，本项目生产过程中粉尘主要来源于原木、木屑的破碎、粉碎、制粒、筛分工序，其产生量参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）附件中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”产污系数进行核算。产污系数及污染治理效率如下表。 表4-3 生物质致密成型燃料加工行业系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 微端治理技术名称; 末端治理技术运行效率（%）. 剪切、破碎、筛分、造粒; 生物质致密成型燃料; 林木、秸秆、花生壳、稻壳、玉米芯、锯末、废物废料等所有生物质原料; 挤压成型; 所有规模; 废气; 颗粒物; 吨/吨-产品; 6.69×10-4; 袋式除尘; 92. 根据上表，项目年产20000t生物质颗粒，则生产过程中粉尘（颗粒物）产生量为13.38t/a。根据业主提供资料及类比同类型项目，本项目破碎、粉碎、制粒、筛分工序的粉尘产生比例分别为30%、40%、20%、10%，则破碎、粉碎、制粒、筛分粉尘产生量分别为4.014t/a、5.352t/a、2.676t/a、1.338t/a。 破碎粉尘：本项目破碎粉尘产生量为4.014t/a，拟将木材破碎机设置在封闭式车间内，破碎产生粉尘经封闭式车间内自然沉降，封闭式车间可以起到一定的抑尘效果（抑尘效率取80%）。则破碎粉尘收集量为3.321t/a，逸散粉尘无组织排放量为0.803t/a。 粉碎粉尘：本项目粉碎粉尘产生量为5.352t/a，拟在粉碎机设备处进料口上方设置负压抽风，参考《除尘设备手册》（王纯、张殿印主编），90%收尘率可满足职业卫生要求，故集气罩收集效率按90%计算，则未收集的粉尘为0.535t/a，无组织排放。粉碎过程收集的粉尘采用54孔布袋除尘器+1m高排气筒（DA001）排放，根据《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，本项目袋式除尘的处理效率按92%计，风机风量为10000m3/h，则本项目粉碎粉尘有组织排放量为0.385t/a，0.161kg/h，16.10mg/m3；被除尘器收集的粉尘量为4.432t/a。 制粒粉尘：本项目破碎粉尘产生量为2.676t/a，拟在制粒机处设置集气罩，参考《除尘设备手册》（王纯、张殿印主编），90%收尘率可满足职业卫生要求，故集气罩收集效率按90%计算，根据《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，本项目袋式除尘的处理效率按92%计，经小型布袋除尘器收集后无组织排放，则本项目制粒粉尘无组织排放0.460t/a，被除尘器收集的粉尘量为2.216t/a。 筛分粉尘：本项目筛分粉尘产生量为1.338t/a，拟在筛分工序产尘点设置集气罩，参考《除尘设备手册》（王纯、张殿印主编），90%收尘率可满足职业卫生要求，故集气罩收集效率按90%计算，根据《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，本项目袋式除尘的处理效率按92%计，经小型布袋除尘器收集后无组织排放，则本项目筛分粉尘无组织排放0.230t/a，被除尘器收集的粉尘量为1.108t/a。 ③原料落料及输送粉尘 根据工程分析，通过铲车将破碎后的原木与木屑铲至粉碎机进行粉碎，再通过沙克龙气力输送装置输送至封闭式的粉碎料仓内进行暂存，上述原料落料和输送过程中会产生粉尘。本项目原料落料和输送过程产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂中表18-1粒料加工厂逸散尘排放因子，生产粉尘的产污系数为——0.05kg/t。本项目原料年使用量为22003.079t，则原料落料和输送过程的粉尘产生量为1.10t/a。 本项目拟在粉碎机进料处设置集气罩，集气效率按90%计，收集的粉尘采用54孔布袋除尘器处理（布袋除尘器处理效率为92%，综合处理效率为92.8%），进行处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。则原料落料和输送过程未收集的粉尘量为0.110t/a，在车间内无组织排放；有组织粉尘的产生量为0.990t/a，经除尘器收集的粉尘量为0.911t/a。经排气筒有组织排放的量为0.079t/a。 综上，原料落料和输送过程的粉尘产生量为1.1t/a，经除尘设施处理后，车间内无组织排放的为0.110t/a，有组织排放的粉尘量为0.079t/a。 ④木粉落料及输送粉尘 - 木粉落料粉尘 根据工程分析，粉碎后的木粉密闭输送到粉碎料仓及由粉碎料仓输送到制粒机这两个过程分别有1个落料过程，会产生粉尘，粉尘的产生系数参考原料落料粉尘，由于整个落料过程均处于密闭空间内，因此粉尘产生量近似按40%计算，即系数按0.05×40%=0.02kg/t计算。本项目原料年使用量为22003.079t，则木粉落料过程粉尘的产生量为0.44t。本项目拟在整个输送过程采用密闭式，粉碎料仓也为密闭空间，因此落料产生的粉尘在密闭空间内自然沉降，少量逸散出来的粉尘忽略不计。 - 木粉输送粉尘 根据工程分析，本项目原料在粉碎后变成木粉，木粉输送过程中可能产生粉尘。本项目拟在整个输送过程采用密闭式，从皮带输送机两侧设置密闭挡板，仅保留正面开小口出料，杜绝出料口无组织排放粉尘情况的产生。采取此措施后，物料输送过程中粉尘的产生量可忽略不计。 ⑤成品落料及输送粉尘 - 成品落料粉尘 根据工程分析，制粒机生成的致密生物质颗粒密闭输送至成品冷却料斗自然冷却，冷却完成后输送至成品仓暂存，成品仓四面密闭，仅顶部开有小口进行其他置换。由于生物质颗粒粒径较大，成品冷却料斗半密闭，因此成品落料产生的粉尘量很少。本项目拟在成品仓顶部设置滤袋，防止粉尘直接逸散。在采取相应的措施处理后，成品落料粉尘的排放量可忽略不计。 - 成品输送粉尘 根据工程分析，本项目木粉经制粒机加工后形成致密的生物质颗粒，成品输送过程中可能产生粉尘。本项目拟在整个输送过程采用密闭式，从皮带输送机两侧设置密闭挡板，仅保留正面开小口出料，杜绝出料口无组织排放粉尘情况的产生。采取此措施后，物料输送过程中粉尘的产生量可忽略不计。 （3）排放口基本情况 表4-4 排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 废气总排放口; 颗粒物; 112.396908208; 26.977014864; 15; 0.4; 25; /. （4）排放标准及达标排放分析 ①有组织排放达标分析：项目有组织废气排放和达标情况见下表。 表4-5 排放标准及达标分析 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放源强; 国家或地方污染物排放标准; 排气筒高度（m）; 治理措施; 达标情况. 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 名称; 浓度限值/mg/m3; 速率限值（kg/h）. 1; DA001; 废气总排放口; 颗粒物; 19.4; 0.194; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 3.5; 15; 布袋除尘; 达标. 由上表可知： DA001号排气筒中颗粒物排放浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值（颗粒物：120mg/m3）。 - 布袋除尘器 本项目粉碎、制粒、筛分、原料落料及输送粉尘均采用布袋除尘器进行处理，布袋除尘器工作原理如下： 布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，通过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。 布袋除尘器结构示意图见下图。 图4-1 布袋除尘器 布袋除尘器已是广泛使用的收尘器，其除尘效率已经得到证实，稳定可达到99%以上。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），与本项目废气治理设施可行性相符性如下： 表4-6 项目废气治理设施相符性情况表 污染物名称; 排污许可推荐的可行技术; 本项目拟采用的治理技术; 是否为可行性技术. 颗粒物; 布袋除尘法; 布袋除尘法; 是. 并且根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册，剪切、破碎、筛分和造粒工段末端治理推荐技术中有袋式除尘，末端治理技术运行效率（92%）。因此本项目粉碎、制粒、筛分、原料落料及输送的粉尘采用布袋除尘器处理措施为可行性技术，除尘效率取92%。 ②无组织排放达标分析 本项目生产过程中破碎、粉碎、制粒、木粉落料及输送、成品落料及输送等工序均在密闭系统中进行，废气采用负压集气罩收集，本项目无组织排放拟采用的主要控制措施有： a.加强生产管理、按相关技术导则和规范合理安装集气装置，将集气罩尽可能包围并靠近污染源，减小吸气范围，保证生产过程中废气的收集效率，以减少无组织废气的排放； b.选用高质量的设备，提高安装质量，加强生产设备的密闭性，尽量减少废气从设备缝隙中无组织排放，须定期进行检修维护，保证废气的收集效果； c.加强对操作工的培训和管理，规范操作流程，以减少人为造成的废气无组织排放； d.在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响。采用上述措施后，可减少项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 根据前文分析，本项目无组织均能达标排放。 （5）非正产工况分析 本项目事故工况主要指布袋除尘器发生故障、维修等停止运作，颗粒物未经处理直接排放，导致粉尘超标排放，给周边环境带来一定的影响。发生频次位2次/a，事故持续时间为0.5h，则粉尘排放量为5.296kg。 项目非正常工况废气的排放及达标情况如下表所示： 表4-7 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次. DA001; 布袋除尘器发生故障、维修等停止运作; 颗粒物; 2.42; 242.00; 0.5h; 2次. *备注：本次环评考虑非正常排放工况，即废气处理装置处理效率为0。. 为减小事故发生概率，本次评价要求建设单位安排管理人员对厂区进行巡视，并定期对布袋除尘器进行维护，一旦发现异常立即停止生产，排除隐患，确保所有工序可以按照要求运行后再重启生产。 （6）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于简化管理排污单位项目，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目废气排放情况，本项目大气监测计划详见下表。 表4-8 项目废气监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 厂界（上风向1个参照点）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3; 厂界（下风向3个监控点）. 表4-9 大气污染物有组织排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 19.4; 0.194; 0.464. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.464. 表4-10 大气污染物无组织排放核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 生产过程; 颗粒物; 加强车间通风、加强清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 2.615. 无组织排放总计; 颗粒物; 2.615. 表4-11 大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 3.079. （7）大气环境影响分析 根据表4-2，项目加工项目装卸及堆放产生的无组织粉尘通过封闭厂房自然沉降，未被收集粉尘全部外排至生产车间内沉降处理不对外排放，装卸、堆放产生的无组织粉尘和破碎、粉碎、制粒、筛分、原料落料及输送、木粉落料及输送、成品落料及输送工序产生的粉尘无组织排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准的无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境影响不大。粉碎、原料落料及输送工序设集气罩，通过负压收集粉尘后经布袋除尘器进行处理后，污染物颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（1根15m高排气筒（DA001）排放）。 由表4-7可知，在非正常情况下，废气排气筒有组织排放浓度和速率显著增加。为减小事故发生概率，本次评价要求建设单位安排管理人员对厂区进行巡视，并定期对布袋除尘器进行维护，一旦发现异常立即停止生产，排除隐患，确保所有工序可以按照要求运行后再重启生产。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 2、废水 （1）产排污环节、污染物及污染治理设施 本项目废水产污环节、污染物种类及污染治理设施详见下表： 表4-12 本项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量（t/h）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 办公生活; 生活污水; pH、COD、 BOD5、SS 、NH3-N; TW001; 化粪池; 厌氧+沉淀; /; 是; 依托已建化粪池; 衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂; 间接排放; 不定期排放. （2）排放口设置情况 本项目设置1个废水总排放口。 表4-13 排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 其他信息; 排放口设置是否符合要求. 经度; 纬度. DW001; 废水排放口; 一般排放口; 112.396465643; 26.977323318; /; 是. （3）污染物产排情况 本项目生活污水产生及排放浓度情况见下表： 表4-14 本项目废水产排情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 废水产生量/（m3/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废水排放量/（m3/a）; 排放浓度/（mg/L）; 排放量（t/a）. 办公; 卫生间; 生活污水; COD; 经验系数法; 380; 285; 0.108; 厌氧+沉淀; 15; 物料衡算法; 304; 242.25; 0.074; 2400. BOD5; 129; 0.049; 9; 117.39; 0.036. SS; 200; 0.076; 50; 100; 0.030. NH3-N; 22.6; 0.009; 3; 21.92; 0.007. 源强核算说明： ①生活污水 本项目劳动定员10人，年工作300天，均不在厂内食宿。参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额中“S922—国家行政机构—办公楼”中先进值用水定额，即38m3/人·a，本项目生活用水量为380m3/a（1.267m3/d）。 （4）排放标准及达标排放分析 本项目设置1处废水排放口，项目排放标准及达标分析见下表。 表4-15 本项目排放标准及达标分析 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放源强; 国家或地方污染物排放标准; 治理措施; 达标情况. 排放浓度（mg/L）; 废水排放量（m3/a）; 名称; 浓度限值/mg/L. 1; DW001; 废水总排口; COD; 242.25; 304; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 化粪池; 达标. 2; BOD5; 117.39; 304; 300; 达标. 3; SS; 100; 304; 400; 达标. 4; NH3-N; 16.09; 304; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 45; 达标. 废水处理可行性分析 ①化粪池处理可行性分析 根据工程分析，项目建成后生活污水产生量为1.013m3/d，本项目依托衡阳县明旭家居用品有限公司厂区已建的化粪池，可满足生活污水处理需求。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS。化粪池对污染物的去除效率分别为COD15%、BOD59%、SS50%、NH3-N3%，因此，生活污水经化粪池处理后排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及高新技术产业园区处理厂收水标准要求。 ②依托高新技术产业园区处理厂可行性分析 高新技术产业园区处理厂位于衡阳县西渡镇江山村S315线以南，豆陂村与八一村交界处，处理4万m3/d，处理工艺：“改良A2/0生物池+高效沉淀+深床滤池工艺系统处理”，根据现场调查，衡阳西渡高新区污水处理厂的纳污范围包括联胜路以北、清江北路以东的高新区区域，S315江山至樟树沿线，恒生制药有限公司至蒸水沿线，船山西路沿线、樟板规划发展区等区域。 本项目位于衡阳县西渡镇三联社区人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间101室，属于联胜路以北，本项目废水排放量为1.013m3/d，占衡阳西渡高新区污水处理厂的0.0025%。目前厂区周边主要干道的污水管网已建成，厂区排放的生活污水可以顺利接管进入西渡高新技术产园区污水处理厂，且排放污水水质完全能够达到该污水处理厂进水控制标准要求，项目污水进入该污水厂处理不会影响其正常运行，故本项目生活污水进入西渡高新技术产园区污水处理厂可行。 （5）项目废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的监测要求，制定本项目监测计划，具体要求见下表。 表4-16 项目废水监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 废水排放口; COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类; 1次/年; COD、BOD5、SS、总磷、总氮、石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮满足氨氮排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 3、噪声 （1）噪声源源强分析 项目噪声主要来源于木材破碎机、粉碎机、立式环模制粒机、装载机、输送带、沙克龙等设备的机械噪声，其噪声值在65~90dB(A)之间。各噪声源源强见下表。 表4-17 项目噪声源声级值核算一览表 装置; 噪声源; 设备数量（台/套）; 声源类别; 单台噪声源强; 降噪措施; 单台噪声排放值; 排放时间/h; 存放位置. 核算 方法; 噪声值/dB（A）; 核算 方法; 噪声值/dB（A）; 核算 方法; 噪声值/dB（A）. 生产车间; 木材破碎机; 1; 频发; 类比法; 80-90; 建筑隔声、基础减振等; 15; 类比法; 65; 2400; 车间. 粉碎机; 1; 频发; 80-90; 15; 65; 2400; 车间. 立式环模制粒机; 2; 频发; 70-80; 15; 60; 2400; 车间. 沙克龙; 1; 频发; 80-90; 15; 65; 2400; 车间. 螺旋上料机; 1; 频发; 80-90; 15; 65; 2400; 车间. 风力输送设备; 1; 频发; 80-90; 15; 65; 2400; 车间. 装载机; 2; 频发; 80-90; 15; 65; 2400; 车间. 输送带; 4; 频发; 70-80; 15; 60; 2400; 车间. （2）预测模式 根据本项目的噪声排放特点，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求并结合本项目周边的环境状况，本次评价采用点声源距离衰减模式对项目营运期厂界噪声进行预测，预测公式如下： ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： （A.5） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； R ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则式（A.5）等效为式（A.7）或式（A.8）： LA(r)=LAW-20Lg（r）-11 （A.8） 式中：LA(r)——距声源r 处的A 声级，dB(A)； LAw——点声源A 计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2= Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） （B.4） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j 声源工作时间，s。 （3）评价标准 东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）预测结果 本项目平均日工作8小时，故本环评对工作时的环境昼间噪声进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-18 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 车间名称; 叠加声级; 经厂房隔音、基础减震等措施处理后; 距离; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 8; 15; 45; 10. 车间; 97; 77; 贡献值; 58.9; 53.5; 43.9; 58. 标准值; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知：项目东、南、西、北厂界噪声贡献值昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目在落实本报告提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声均符合标准，对周边声环境影响较小。 （5）降噪措施、厂界和环境保护目标达标情况分析 为防止本项目营运期噪声对区域环境的影响，保证噪声达标，环评要求建设单位应采取以下噪声防治措施： ①选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 ②加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 根据工程分析，项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，采用8小时工作制度，只在白天进行生产，夜间不进行生产（18:00~8:00），则夜间基本不产生噪声污染，不会对环境保护目标及周围环境造成影响。 经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。 （6）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求，制定本项目监测计划，本项目边界噪声监测计划见下表： 表4-19 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; 噪声达标监测; 项目厂界四周外1m处; 昼夜等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4、固体废物 （1）固体废物产生 项目生产过程中产生生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 项目劳动员工10人，所产生的生活垃圾按0.5kg/人·日计算，日产生生活垃圾5.0kg，年产生量为1.50t（按年运作300天计），生活垃圾交由环卫部门统一清运。 ②一般工业固废 本项目废布袋、除尘器收集及沉降后清扫的粉尘、废包装袋。 - 废布袋：本项目废布袋约为2个，每个约为3kg，每年更换1次，废布袋产生量约为0.006t/a，由更换布袋厂家回收处置。 - 除尘器收集及沉降后清扫的粉尘：项目在破碎、粉碎及制粒工序设置集气罩+布袋除尘器对其产生的粉尘进行收集处理。根据前文分析布袋除尘器收集粉尘量约为8.667t/a，清扫地面粉尘3.358t/a，共计12.025t/a。经布袋除尘器、沉降后清扫收集的粉尘作为原料回用于生产。 - 废包装袋：项目废包装材料产生量约为0.1t/a，收集后在一般固废暂存间暂存，可外售或交环卫部门清运。 - 不合格产品：本项目在制粒过程中可能产生少量不合格产品，产生量约5t/a，全部回用于生产。 - 废含油抹布及手套：项目设备维修时产生废含油抹布及手套，产生量约0.001t/a，未分类收集，混入生活垃圾直接交由环卫部门处置。 ③危险废物 本项目危险废物主要为废机油。 - 废机油：项目生产过程中，定期对机械设备进行维修保养时，会产生少量的废机油，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中编号HW08-900-214-08的危险废物，产生量约0.05t/a，废机油直接用于设备润滑使用，不贮存，因此本项目不设置危废暂存间。 具体产生情况见下表： 表4-20 本项目体废物产生情况一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 生产; /; 废包装袋; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 物料衡算法; 0.1; 委托利用; 0.1; 外售或交环卫部门清运. 生产; 制粒机; 不合格产品; 物料衡算法; 5.0; 自行利用; 5.0; 作为原料回用于生产. 废气处理; 布袋除尘器、沉降; 废布袋; 物料衡算法; 0.006; 委托处置; 0.006; 由更换布袋厂家回收处置. 粉尘收尘; 物料衡算法; 12.025; 自行利用; 12.025; 作为原料回用于生产. 机修; 机修设备; 废机油; 危险废物; 物料衡算法; 0.05; 自行处置; 0.05; 直接用于设备润滑使用. 机修; 机修设备; 废含油抹布及手套; /; 物料衡算法; 0.001; 委托处置; 0.001; 未分类收集，混入生活垃圾直接交由环卫部门处置. 办公生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 1.5; 委托处置; 1.5; 委托环卫部门清运处理. 表4-21 项目工程分析中危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; HW08; 900-218-08; 0.05; 设备维修过程; 液态; 润滑油; 油类; 年; T/C; 直接用于设备润滑使用. 备注：T：毒性；C：腐蚀性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性。 （2）环境管理要求 ①一般工业固体废物贮存场所环境管理要求 要求建设单位在生产车间内南侧建设1间一般固废暂存间，占地面积约10m2，一般固废暂存间选址、运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。具体要求如下： - 要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所； - 不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染； - 一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。 通过规范设置一般固废暂存间，同时建立完善厂内一般固废防范措施和管理制度，可使一般固废在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 本项目机械设备检修过程中产生的废机油直接用于机械设备润滑使用，因此本项目不设置单独的危废暂存间。 5、地下水、土壤环境影响 根据项目生产情况，本项目生产过程中不涉及地下水、土壤污染途径，租赁的生产厂房进行了相应的防渗处理，能够一定程度上避免对外环境产生不良影响。在采取本环评要求的环保措施的情况下，可有效防止项目污染物污染周围环境，因此本项目的建设对周围地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行风险调查可知，本项目不涉及风险物质，其生产、运输、储存过程不会对环境及人体产生严重的破坏性影响。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，本项目环境风险开展简单分析。 （2）环境风险分析 ①废气事故排放 本项目生产车间粉尘未经布袋除尘器处理直接排放，造成粉尘超标排放，污染周边的大气环境。建设单位应对废气处理设备定期检查，注意保养，保障废气处理设施正常运行，加强维护管理，可将废气事故排放风险降至最小。 ②火灾次生环境风险 本项目储存的原料和产品总量较大，均为可燃或易燃的原木、木屑。原木、木屑的贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但如果贮存过程管理不善，遇明火或者电路起火有可能发生火灾事故，原木、木屑燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境会造成伤害。消防废水处理不当会影响周边的地表水、渗入地下影响地下水及土壤环境。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 - 废气排放风险，具体防范措施如下： 加强设备的维护管理，安排专人定期清理布袋除尘器内的粉尘，保障设备正常运行。 - 火灾风险防范控制措施： 安排专人定期检查原辅料暂存区内原材料使用及贮存情况，检查人员对使用、贮存情况应记录在册；加强火源的管理，严禁烟火带入，车间内应设有明显的禁止烟火安全标志；加强员工培训，制定合理操作规程；生产车间的电气设备、开关须采用安全防爆型，定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况产生。配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、手提式泡沫灭火器、干粉灭火器等；定期对员工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 ②应急管理要求 A、应急组织 人员组织：企业应当成立专门的应急处理小组，进行详细的人员分工，职责分明；对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。 物料器材配备：贮存一定量的应急设备，以备应急时使用；配备个人防护用品，以备应急时使用。 职责：制订消防、火灾等事故应急预案；建立企业应急管理、报警体系；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 B、应急保护目标根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生火灾、泄漏事故后，拟建项目周围的办公楼、工作人员、厂房等均应为应急保护目标。 C、当发生突发性事故时事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急。预案。 D、应急撤离根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。应急撤离应注意以下几点：警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区；为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。 E、应急设施、设备与器材配备一定的防护面具和防护服；应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式；配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器等； F、应急救护组织负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对相关污染物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。 G、应急环境监测及事故后评估配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 H、应急状态终止与恢复措施规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写事故报告，报告有关部门。每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。事后对应急演练做出评价、总结与追踪。可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。 综上分析，建设单位严格执行以上措施后，本项目风险在可控的范围内，不会对周边环境造成影响。 （4）基本内容分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A，本项目环境风险分析内容详见下表4-23。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 衡阳宸恩新能源有限公司年产2万吨生物质颗粒建设项目. 建设地点; （湖南）省; （衡阳市）市; /; （衡阳县）县; 人和路与清江北路明旭家居1栋1号生产车间101室. 地理坐标; 经度; 112°23'48.794"; 纬度; 26°58'37.855". 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾次生危害；废气事故排放危害。. 风险防范措施要求; ①应严格按照国家有关消防的规定，制定消防灭火应急预案，建立自灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，确保能正常使用，并设置烟雾报警器等应急装置，以便及时发现火灾； ②根据相关要求，加强对用电线路、设备的安全管理，做到专人管理、专人负责，电气设备及线路采用防爆型，发现电气隐患，立即整改排除，防止出现电气火灾事故； ③加强可燃物料的管理，建立相关制度，避免可燃物料储存、输送、使用过程中的火灾隐患； ④车间内实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，并设置“严禁烟火”的警示牌，制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知灭火器材使用及防范应急措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 该项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险做简单分析。. （5）分析结论 项目营运期的环境风险较小，通过采取相应的风险防范措施后，可将突发环境事件的环境风险控制在较小范畴。 7、环保投资估算及“三同时”竣工验收 （1）环保投资估算 本项目总投资500万元，环保投资估算为17.6万元，约占总投资的3.52%，项目环保措施经济可行。具体环保设施（措施）及投资估算见表4-24。 表4-24 本项目环保投资估算一览表 时段; 类别; 拟采取环保工程措施; 投资（万元）. 营运期; 废气治理; 粉碎、原料落料及输送粉尘; 集气罩+54孔布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 8.0. 制粒、筛分粉尘; 集气罩+小型布袋除尘器; 3.0. 堆存及装卸扬尘、破碎、木粉落料及输送、成品落料及输送粉尘; 厂房内单独封闭的操作间+封闭的生产车间+自然沉降; 2.0. 废水治理; 生活污水; 化粪池（依托现有）; 0. 噪声治理; 采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等; 采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等; 3.0. 固废治理; 一般固废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。; 1.5. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 合计; 17.6. （2）竣工验收“三同时” 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。项目竣工环保设施的验收要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ③)建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ④建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目环保竣工验收内容见表4-25。 表4-25 环保设施“三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 验收内容; 验收标准. 废气治理; 粉碎、原料落料及输送粉尘; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准. 堆存、装卸扬尘; 颗粒物; 封闭式厂房; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 破碎粉尘; 颗粒物; 封闭式车间. 木粉落料粉尘; 颗粒物; 密闭输送. 木粉输送粉尘; 颗粒物; 密闭输送，粉碎料仓封闭. 制粒粉尘; 颗粒物; 小型布袋除尘器处理后无组织排放. 筛分粉尘; 颗粒物. 成品输送粉尘; 颗粒物; 密闭输送. 成品落料粉尘; 颗粒物; 成品仓四面密闭，顶端设有滤袋. 废水治理; 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池; 满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准及衡阳西渡高新区污水处理厂接纳标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. 噪声治理; 生产设备; 设备噪声; 采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废物处理; 员工办公; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 100%处置. 生产; 除尘器收集及清扫场地粉尘; 收集后回用生产. 废包装袋; 外售或交由环卫部门清运. 不合格产品; 直接回用于生产. 废布袋; 直接交由更换布袋厂家回收处置. 设备检修; 废机油; 废机油直接用于设备润滑使用. 废含油抹布及手套; 未分类收集，混入生活垃圾直接交由环卫部门处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/粉碎、原料落料及输送粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 面源/制粒、筛分粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+小型布袋除尘器，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值 |
|  | 面源/堆存及装卸扬尘、破碎、木粉落料及输送、成品落料及输送粉尘 | 颗粒物 | 厂房内单独封闭的操作间+封闭的生产车间+自然沉降 |  |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及高新技术产业园区处理厂收水标准要求。 | 满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准及衡阳西渡高新区污水处理厂接纳标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 |
| 声环境 | 机械设备 | LEQ（A） | 采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾委托环卫部门及时清运。 （2）设置一处10m2的一般固废贮存间，除尘器收集及清扫场地粉尘收集后回用生产；废包装袋收集后外售或交由环卫部门清运；废布袋直接交由更换布袋厂家回收处置；不合格产品直接回用于生产；未分类收集的废含油抹布及手套，混入生活垃圾直接交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 租赁的生产厂房进行了相应的防渗处理，源头控制措施、厂区地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①应严格按照国家有关消防的规定，制定消防灭火应急预案，建立自灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，确保能正常使用，并设置烟雾报警器等应急装置，以便及时发现火灾； ②根据相关要求，加强对用电线路、设备的安全管理，做到专人管理、专人负责，电气设备及线路采用防爆型，发现电气隐患，立即整改排除，防止出现电气火灾事故； ③加强可燃物料的管理，建立相关制度，避免可燃物料储存、输送、使用过程中的火灾隐患； ④车间内实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，并设置“严禁烟火”的警示牌，制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知灭火器材使用及防范应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目属于“二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25-44生物质燃料加工254”，本项目为生物质致密成型燃料加工，按照要求实行登记管理，应当按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关要求进行排污许可证的申请、核发与管理。在项目取得环境影响评价审批意见后，建成正式投产前30个工作日内，排污单位应向衡阳市生态环境局衡阳县分局提出核发排污许可的申请，并取得《固定污染源排污登记回执》。 2、排污口规范化设置 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，变更项目排污口规范化管理具体要求见表5-2，各排污口图形符号键表5-3。 表5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 表5-3 排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 3; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置场. 3、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

- 六、结论

衡阳宸恩新能源有限公司年产2万吨生物质颗粒建设项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.079t/a | / | 3.079t/a | +3.079t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 304m3/a | / | 304m3/a | +304m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.074t/a | / | 0.074t/a | +0.074t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 5.0t/a |  | 5.0t/a | +5.0t/a |
|  | 粉尘收尘 | / | / | / | 12.025 |  | 12.025 | +12.025 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①