- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年产工业用金刚石单晶6亿克拉、饰品钻石10万克拉建设项目

建设单位（盖章）：            湖南时光钻石科技有限公司

编制日期：                            二零二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目选址、平面布置合理性分析 | 已完善，详见P11 |
| 2 | 完善项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅关于发布〈湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录〉的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）的符合性分析 | 已完善，详见P9-10 |
| 3 | 完善项目建设内容组成，核实项目主要生产设备、原辅材料情况 | 已完善，详见P12、13、14 |
| 4 | 细化项目生产工艺流程及产污节点图、工艺参数，补充说明物料输送及投料方式 | 已完善，详见P19-22 |
| 5 | 根据企业生产特点，完善项目营运期废气源强分析；细化各类废气收集方式，核实废气处理效率，结合类似项目的案例，说明废气处理工艺可行性 | 已完善，详见P41-43 |
| 6 | ①核实项目营运期废水的污染源强，细化说明废水处理工艺及其规模，完善生产废水零排放的可行性分析。 ②核实危废产生情况，完善暂存要求 | ①已完善，详见P45-46； ②已核实，详见P55、56 |
| 7 | 结合项目原辅料暂存量、理化性质、生产工艺特点、风险防控措施，完善风险影响评价 | 已完善，详见P57-60 |
| 8 | 结合排污许可证申请与核发技术规范的要求，完善环境管理与监测计划 | 已完善，详见P44、P53。P62 |
| 9 | 完善项目平面布置图，标示环保设施位置 | 已完善，详见附图2 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

建设项目污染物排放量汇总表	63

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  国土手续

附件4  招商入园合同

附件5  立项文件

附件6  原湖南省环境保护厅关于衡阳西渡经济开发区环境影响报告书的批复（湘环评〔2013〕285号）

附件7  湖南省生态环境厅关于湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价工作意见的函（湘环评函〔2020〕85号）

附件8  检测报告

附件9  专家评审意见及签到表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环境保护目标图

附图4  项目监测点位示意图

附图5  项目周边水系图

附图6  园区土地利用规划图

附图7  排水路径图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产工业用金刚石单晶6亿克拉、饰品钻石10万克拉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-430421-04-02-944141 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李展生 | 联系方式 | 13873475685 |
| 建设地点 |  | 湖南 省 衡阳 市 西渡高新区开福北路与东升路交汇处西南角 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 24 分 36.291 秒， 26 度 58 分 10.279 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 C3240 有色金属合金制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业--耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 二十九、常用有色金属冶炼—贵金属冶炼；有色金属合金制造 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 衡阳县发展和和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 268 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.78 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 25086.4 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》（2013年，长沙环境保护职业技术学院） （2）召集审查机关：湖南省环境保护厅 （3）审批文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于衡阳西渡经济开发区环境影响评价报告书的批复》（湘环评[2013]285号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ①与西渡高新技术产业园产业定位相符性分析 根据湖南省发展和改革委员会的批复文件，湖南衡阳西渡高新技术产业园区的主导产业为医药、智能机器、非金属矿物制品；产业布局自西向东依次布置外贸加工区、机械电子制造业区、物流区、生物医药产业区及农产品加工区。 本项目属于非金属矿物制品业，符合西渡高新技术产业园产业定位。 ②与园区准入条件相符性分析 根据湖南省发展和改革委员会的批复文件，湖南衡阳西渡高新技术产业园区的主导产业为医药、智能机器、非金属矿物制品。原规划环评主导产业为生物医药、外贸加工和机电子制造产业为主导，辅以发展农产品加工业。 表1-1 西渡高新区准入与限制行业类型一览表 类型; 行业类别. 一类工业用地; 二类工业用地. 鼓励类; ①生活用品领域，积极发展服装缝纫加工（不含印染）、鞋帽加工（不含制革）、箱包加工（不含制革）为重点的生活用品制造，积极发展高端品牌服装、鞋帽和箱包产品，扩大生活用品外贸订单的规模，提升产业经济总量和出口创汇额。鼓励发展用于工程机械、交通装备等配套于开发区内机械电子制造产业的纺织品缝纫加工，加强非织造技术、新兴材料技术和应用技术三大技术的开发能力。 ②壮大现有基础，推动制造规模的扩张和产业结构的升级，培育新的经济增长点。把握技术革命带来的产业重整机遇，积极承接沿海等地区的电子信息产业转移，统筹信息技术创新、应用和管理各个环节，以信息化和工业化融合为主线，以华高、飞翔、金鼎等电子电容器企业和项目为依托，以高、中档电子原件制造为方向，重点发展薄膜电容器、液晶数码板和由电子原件集成制 造的变电成套设备，形成电子电子信息产品制造群体。; ①以湖南衡泰数控机床、双雁运输机械、云天锅炉、中重机械等重点项目为基础，重点发展数控机床、交通装备、工程机械、特色机械产品（压力容器与热力装置）；以提高先进机械装备制造业自主创新能力为重点，集中力量开展核心技术和关键共性技术攻关，推进产业高端化发展，努力实现产业升级和企业扩容，壮大机械装备制 造业发展规模。 ②中成药及保健品：围绕新药开发和质量控制技术瓶颈，充分应用超临界萃取、超微粉碎技术、大孔树脂吸附、膜分离等先进工艺以及多功能集成提取装备、自动化数控干燥设备等先进装备，重点发展治疗心脑血管、肿瘤等疾病和免疫功能保健、补益等胶囊、颗粒和喷雾剂等产品的研发，同时，加强安全有效、质量可控的关键技 术的开发和应用。 ③化学药制剂：以湖南恒生制造等企业为龙头，以抗感染、抗病毒、抗肿瘤类的粉针剂（头孢菌素类）、冻干粉针剂、注射剂为制造重点，充分利用已经建立的各种专业化平台，进一步加强新型制剂的技术研究，实现化学制药规模的稳步扩大。 ④以现代米业为龙头企业，发展无公害的农产品加工业。. 限制类; ①《产业结构调整指导且录（2019本）》的限制类的各类轻工类产业。 ②靠近县城一侧，限制引进气型污染大的机械电子企业，如含喷涂工艺的机械电子企业; ①《产业结构调整指导且录（2019 本）》的限制类的各类机械类产业。 ②以春天制药等企业为核心，限制发展以头孢菌素类、抗肿瘤类为主体的化学原料药片剂、胶囊、颗粒剂产品制造群，加快制药关键技术突破和产品升级，实现原料药的高端化和特色化。合成化学原料药、提取类生物医药。 ③粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目等企业。. 禁止类; ①明令禁止的落后淘汰的工艺、设备、产品。 ②明令禁止的落后淘汰的工艺、设备、产品，电子行业的PCB、电路板、电镀等涉重金属或者产生重金属污染等企业。; ①国家产业政策规定的限制类产业以及落后生产工艺装备和落后产品。不符合行业准入条件的项目。不符合产业政策的专业热处理项目电镀生产线；耗水量大的大型机械设备项目；废水中含有持久性有毒有害有机物的项目。明令禁止的落后淘汰的工艺、设备、产品，电子行业的PCB、电路板、电镀等涉重金属或者产生重金属污染等企业。 ②明令禁止的落后淘汰的工艺、设备、产品：生物工程类。 ③以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工。. 本项目所在地位一类工业用地，本项目属于非金属矿物制品制造，不属于上表一类工业用地中限制类、禁止类，为允许类，与园区准入条件相符。 ③与规划环评批复的相符性分析表 1-2 与规划环评批复的符合性分析 序号; 湘环评[2013]285号; 项目情况; 相符性. 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边工业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求，将经开区中部南、北两侧均临近规划居住区的二类工业用地调整为一类工业用地，对现状居住工业混杂局面逐步调整，控制在规划道路两侧新建对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响; 项目位于开福北路与东升路交汇处西南角，位于西渡高新产业园区内，项目用地均为工业用地; 符合. 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符和经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，完善企业环保手续、确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求; 项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，本项目用地为二类工业用地; 符合. 落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，近期排水经收集后排入衡阳县县城污水处理厂深度处理，远期经开区自建污水处理厂，其选址、规模、处理工艺等另行环评论证，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，经专管排入蒸水。加快实施衡阳县县城污水处理厂扩建、衡阳县县城污水处理厂建设、配套排水管网建设等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水一级标准后方可外排; 项目排水实行雨污分流，生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政污水管网排入衡阳县西渡经开区污水处理厂；喷雾废水经沉淀池处理回用于软水制备工序，不外排，冷却废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排. 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建10th以下燃煤锅炉，凡10th以下锅炉必须采用燃气等清洁燃料，园区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的问隔距离，防止相互干扰; 本项目不设置锅炉，各项废气均能实现达标排放. 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染; 本项目产生各类固废均按环保要求处置. 综上所述，本项目建设符合《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》及批复要求。 ③与《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价》的符合性分析 1-3 与跟踪评价的符合性分析 序号; 跟踪评价要求; 项目情况; 相符性. 1; 衡阳西渡高新区后续发展与规划调整须符合高新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南（试行），湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。应对不符合产业定位、环境准入和用地规划要求的企业，在严格确保污染物不增加的前提下予以保留; 本项目建设符合高新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求; 符合. 2; 必须禁止气型污染严重的企业、涉重排放企业入驻，严格控制三类工业。入驻企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求; 本项目不属于气型污染严重的企业、不属于涉重排放企业，不属于三类工业，项目采用能源均为清洁能源，严格执行环境保护“三同时”制度; 符合. 3; 鉴于高新区基础设施尚不完善，区域内的污水未全部纳入污水处理厂集中深度处理，且受纳水体蒸水目前环境容量有限，污水处理厂配套接管未完成的区域，应禁止引进水型污染企业，并加快办理污水处理厂入河排污口论证手续; 本项目属于园区污水处理厂纳污范围，项目不新增入河排污口; 符合. 4; 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 项目各类固体废物均能妥善处置，危险废物收集后交由有资质单位处理; 符合. 本项目的建设符合《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价报告书》及批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与项目产业政策的符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》中的“C3099其他非金属矿物制品制造”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于限制类及淘汰类项目，为允许类项目，本项目产品及所用设备不属国家及地方禁止、淘汰或限制发展类别，符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”的符合性分析 ①生态保护红线 依据《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规以及《全国生态环境保护纲要》等有关文件的规定，对本项目厂界范围与衡阳县生态保护红线分布图核实，本项目选址范围不在划定的生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本报告以环境质量评价标准作为环境质量底线，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下水质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，土壤质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1标准限值，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目为非金属矿物制品制造业，评价区大气、地表水、地下水、土壤、声环境各监测点各监测因子均满足相应标准要求，区域大气环境、水环境质量较好，有一定的环境容量。项目废气污染物经处理后排放量较少，对周边影响较小；项目熔融喷雾废水经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排；煮酸冷凝中和废水经污水处理站处理后全部回用，不外排；漂洗废水经自建污水处理站处理后全部回用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理达标后排入园区污水管网；各类废水对周边地表水影响较小；各区域做好防渗处理措施，严格做好雨污分流排水系统，对地下水影响较小。 在落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目为非金属矿物制品制造业，运营过程中需要消耗电、水资源，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年9月），本项目与湖南衡阳西渡高新技术产业园区（环境管控单位编码：ZH43042120002）的符合性分析见下表。 表1-5 项目与生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）各功能区相对集中布置，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离。 （1.2）禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。; 本项目不属于气型污染严重、涉重金属企业，不属于三类工业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：加快园区污水管网建设，雨污分流，污水经收集后排入西渡高新技术产业园区工业污水处理厂，处理达标后外排至蒸水。 （2.2）废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进工业涂装、包装印刷等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置 措施，严防二次污染。; 项目实行雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网；熔融喷雾废水经沉淀池处理后回用于软水制备，不外排，压石机冷却废水经沉淀池处理后回用于冷却，不外排； 项目抛丸颗粒物经布袋除尘装置处理后无组织排放；熔融雾化粉尘设置集气罩收集，废气经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放； 生活垃圾交由环卫部门处置；各类一般固废收集后外售；危险废物经危废暂存间收集后交由有资质单位处置; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控： 结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施； 本项目建成投产前需编制突发环境事件应急预案并报衡阳市生态环境局衡阳县分局备案; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：园区属于高污染燃料禁燃区，其中西渡产业园执行《高污染燃料目录》“Ⅲ类（严格）”要求。园区应按“湖南省工程建 设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。 （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度 控制目标，到2020年，衡阳县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%，万元GDP用水量应比2015年下降30%。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求。; 严格落实; 符合. 综上，项目经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入生态环境环境准入清单内。 3、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-6 与《湖南省长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》的符合性分析 序号; 要求内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江遭水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目距离湘江23km，且项目不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建.扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019）（2021年修订）》中的限制类和淘汰类；项目所在区域不属于国家重点生态功能区; 符合. 本项目建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求。 4、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的符合性分析 根据《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》（湘发改环资〔2021〕968号），两个项目主要为：石化、煤化工、化工、钢铁、建材、有色、焦化、煤电及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，本项目不属于目录中所列行业，不属于“两高”项目，项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）中相关要求。 5、与《湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅关于发布〈湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录〉的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）的符合性分析 根据衡阳西渡高新技术产业园区边界面积及四至范围，衡阳西渡高新技术产业园区区块一东至恒生路，南至联胜路及S315省道，西至清江北路，北至顺济路，本项目位于衡阳西渡高新技术产业园区区块一内，本项目符合湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅关于发布〈湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录〉的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）的要求。 6、与《湖南省湘江保护条例》的符合性分析 根据《湖南省湘江保护条例》，湘江流域新建、改建、扩建建设项目需要直接取用水资源的，建设单位应当编制建设项目水资源论证报告，并依法办理取水许可手续。对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。直接或者间接向湘江流域水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照国家规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，以及城镇污水集中处理设施的运营单位，应当依法取得排污许可证并达标排放。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。禁止无排污许可证或者违反排污许可规定排放污染物。 在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。湘江流域县级以上人民政府应当按照统筹规划、防治结合、综合治理的原则，加强化工、有色金属、造纸、制革、采矿等行业污染治理，确保湘江流域污染源得到全面治理和控制。 本项目位于衡阳西渡高新技术产业园区，生产、生活用水均由园区供水管网供给，项目不涉及直接取用水资源。本项目不涉及重金属废水排放，生产废水经收集处理后回用，不外排；生活污水经隔油池+化粪池预处理达标后通过园区污水管网排入西渡高新区污水处理厂进一步处理，处理达标后排入蒸水。 因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》的相关要求。 7、选址合理性分析 ①土地利用规划的符合性 本项目位于衡阳县西渡高新产业园区开福北路与东升路交汇处西南角，根据《湖南衡阳西渡高新技术产业园区控制性详细规划》及项目用地出让合同，本项目所在地用地性质为工业用地，本项目属于非金属矿物制品制造业，项目用地和项目周边用地类型不冲突，用地属性合理。 ②选址合理性分析 本项目选址位于衡阳县西渡高新产业园区内，区域内电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显环境制约因子。本项目平面布置充分利用现有厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 8、项目平面布置合理性分析 本项目总占地面积25168m2，总建筑面积34356m2，共建设三栋生产厂房，一栋办公楼，办公楼位于厂区上风向西北侧，厂区北侧两处厂房设置CVD钻石、金刚石、合成钻石生产线，南侧厂房一层设置粉末触媒、工具粉生产线、二层至三层设置金刚石筛分车间。厂区北侧为山地、南侧为衡阳市得阳鞋业、西侧为在建厂房、东侧为西渡高新区管委会。 本项目生产区按照生产工艺流程合理布置，总图布置在满足项目的工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用，功能分区明确、组织协作良好，方便联系和管理，避免人流、物流相互干扰，确保生产运输和安全，厂房总平面布置合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 项目总占地面积26591.52m2，其中外购一栋工业厂房、自建两栋工业厂房及一栋办公楼进行生产，项目主要建设两栋合成车间，车间内布设156台金刚石合成设备，一栋辅助车间，主要建设金刚石筛分生产线及粉末触媒、工具合金粉生产线。本项目组成详见表2-1。主要建设内容见下表： 表2-1 主要建设内容一览表 工程分类; 建设内容. 主体工程; 1#合成车间; 建筑面积约3380m2，布设76台钻石、金刚石合成设备. 2#合成车间; 建筑面积约4600m2，布设80台钻石、金刚石合成设备. 3#辅助车间; 1层布设仓库、粉末触媒生产车间，工具粉生产车间； 2层布设金刚石、钻石选型车间、3、4层布设CVD钻石生产线. 辅助工程; 办公楼; 共6层，建筑面积5000m2，设置办公区、食堂、研发区等. 公用工程; 给水工程; 由园区供水管网接入。. 供电工程; 由园区电网供给。. 环保工程; 废水处理; 熔融喷雾废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排； 软水制备废水排入市政雨水管网； 冷却废水经沉淀池收集后回用于生产，不外排 生活污水：经隔油池、化粪池处理后经园区污水管网排衡阳西渡高新污水处理厂. 废气处理; 粉末触媒生产线; ①抛丸粉尘经布袋除尘装置处理后无组织排放于车间内； ②熔融雾化粉尘设置集气罩收集，废气经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放。. 工具合金粉生产线; ①抛丸粉尘经布袋除尘装置处理后无组织排放于车间内； ②熔融雾化粉尘设置集气罩收集，废气经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放。. 噪声; 采用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施。. 固体废物; 生活垃圾收集后由当地环卫部门处理。. 一般工业固废收集后外售. 危险废物经危废暂存间（占地面积10m2）收集后委托有资质单位处置。. 2、生产规模及产品方案 项目生产规模及产品方案见下表： 表2-2 生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品去向. 1; 金刚石单晶; 6亿克拉; 外售. 2; 饰品钻石; 高温高压钻石; 5万克拉; 外售. CVD钻石; 5万克拉; 外售. 3; 粉末触媒; 3000吨; 用于钻石、金刚石生产. 4; 工具合金粉; 6000吨; 外售. 3、主要原辅材料 主要原辅材料见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料 生产线; 原辅材料名称; 年用量; 最大贮存量. 粉末触媒生产线; 铁棒; 2100T; 210T. 镍板; 2000T; 150T. 润滑油; 1吨. 工具合金粉生产线; 铁棒; 3000T; 210T. 铜板; 1853T; 50T. 锌锭; 100T; 10T. 锡锭; 50T; 5T. CuFe20; 500T; 20T. CuFe30; 500T; 20T. CVD钻石生产线; 外购晶体; 1000块; 300块. 甲烷气体; 50立方; 5立方. 氢气; 30立方; 5立方. 金刚石生产线; 石墨柱; 300万套; 15万套. 顶锤; 500只; 100只. 叶腊石; 300万套; 15万套. 辅件; 150万套; 15万套. 液压油; 15吨; 13吨. 钻石生产线; 钻石合成块; 18000套; 1000套. 液压油; 5吨; 2.6吨. 能源; 电; 10万kwh; /. 水; 8080m3; /. 表2-4 项目部分原辅料主要成分理化性质 主要原辅材料; 理化性质. 叶蜡石; 叶蜡石是一种非常软的硅酸盐矿物，化学成分为Al2（Si4O10）（OH）2。属于单斜晶系，通常成致密块状、片状或放射状集合体。白色，微带浅黄或浅绿色，半透明。玻璃光泽，具珍珠状晕彩。硬度（莫氏）1-2，比重2.66～2.90。具油脂感，薄片能弯曲但无弹性。. 石墨柱; 石墨是元素碳的一种同素异形体，每个碳原子的周边连结著另外三个碳原子（排列方式呈蜂巢式的多个六边形）以共价键结合，构成共价分子。由于每个碳原子均会放出一个电子，那些电子能够自由移动，因此石墨属于导电体。石墨是其中一种最软的矿物。石墨柱由触媒粉与碳混合制成，触媒粉主要成分为铁基镍触媒，能降低金刚石合成条件，有利于碳转化为金刚石，石墨柱内铁基镍触媒含量为25%（铁14%、镍11%）。. 顶锤; 全称为硬质合金顶锤，是静压法构成超高压高温装置合成人造金刚石的关键部件，顶锤多数采用钨钻系列硬质合金制成，具有高强度，耐磨性和良好的韧性及热稳定. 氢气; 化学式为H2，分子量为2.01588，常温常压下，是一种极易燃烧的气体，无色透明、无臭无味且难溶于水。氢气是世界上已知的密度最小的气体，氢气的密度只有空气的1/14，及在1标准大气压和0℃，氢气的密度为0.089g/L，爆炸极限体积浓度为4.0%-7.5%. 甲烷; 甲烷是一种有机化合物，分子式是CH4，分子量为16.043，甲烷是最简单的有机物，也是含碳量最小（含氢量最大）的烃。甲烷在自然界的分布很广，是天然气，沼气，甲烷的密度为0.717g/L，爆炸极限体积浓度5.0%-15%。. 4、主要设备 本项目主要生产设备具体见下表： 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 龙门式剪切机; LM-2250; 1台. 2; 履带式抛光清理机; Q3110; 2台. 3; 真空干燥箱; FZG-15; 8台. 4; 制水机; /; 2套. 5; 制氮机; /; 2套. 6; 振动筛; /; 4台. 7; 中频炉; /; 9台. 8; 高压柱塞泵; /; 8台. 9; 制氢机; /; 1套. 10; 氧化还原炉; /; 1台. 11; MPCVD单晶钻石沉积设备; /; 300台. 12; 制甲烷气体设备; /; 1套. 13; 制氢气设备; /; 1套. 14; 激光切割设备; /; 10台. 15; 打磨镶嵌设备; /; 50套. 16; 六面顶金刚石压机; 有缸Φ700; 24台. 17; 六面顶金刚石压机; 无缸Φ800; 16台. 18; 六面顶金刚石压机; 有缸Φ850; 36台. 19; 四柱压机; 460T; 1台. 20; 行车; 16T; 2台. 21; 电烤箱; /; 60台. 22; 六面顶金刚石液压机; 有缸Φ900; 80台. 23; 行车; 16T; 2台. 24; 四柱压机; 460T; 1台. 25; 选型机; XX-2000D; 100台. 26; 选型机; QZD-B; 700台. 27; 磁选机; HCSJ-IV; 6台. 28; 振动筛分机; ZF-2000; 30台. 29; 超声波清洗机; ZF-Ⅱ; 1台. 30; 电子天平; LQ-A1003; 4台. 31; 磁化率分析仪; HXC-2; 1台. 32; 冲击韧性测定仪; CYCJ-04A; 1台. 33; 空压机; /; 1台. 34; 制水机; /; 1台. 35; 筛料机; /; 20台. 36; 抽料机; /; 40台. 37; 球磨机; /; 6台. 38; 反应釜; /; 2台. 39; 叉车; 3T; 1台. 5、职工定员、工作制度 本项目劳动定员为50人。年工作300天，1班制，每班8h，因金刚石及饰品钻石合成工艺要求，夜间设有值班人员，不进行其他工业生产。 6、总平面布置 本项目总占地面积25168m2，总建筑面积34356m2，共建设三栋生产厂房，一栋办公楼，办公楼位于厂区上风向西北侧，厂区北侧两处厂房设置CVD钻石、金刚石、合成钻石生产线，南侧厂房一层设置粉末触媒、工具粉生产线、二层设置金刚石筛分车间，三层、四层布设CVD钻石沉积设备。厂区北侧为山地、南侧为衡阳市得阳鞋业、西侧为在建厂房、东侧为西渡高新区管委会。 本项目生产区按照生产工艺流程合理布置，总图布置在满足项目的工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用，功能分区明确、组织协作良好，方便联系和管理，避免人流、物流相互干扰，确保生产运输和安全，厂房总平面布置合理。 7、公用工程 （1）给排水工程 项目水源依托园区现有市政给水管网，直接接入厂区。厂区给水管呈环状布置，其室外生产、生活与消防合用给水系统，并按消防规范设置一定数量的室外地上式消火栓。 ①职工生活用水 项目合劳动定员50人，员工用水定额参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中办公楼生活用水量38m3/人•a，项目年正常生产300天，则生活用水量为6.33m3/d（1900m3/a），生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为5.06m3/d（1520m3/a），生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足西渡高新区污水处理厂进水水质要求后排入西渡高新区污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蒸水。 ②高温高压冷却用水 项目共设置157台钻石、金刚石压石机，根据生产工艺，项目金刚石、高温高压钻石采用压石机对原料进行高温高压压制，高温工序采用水冷却，根据建设单位介绍，单台设备冷却水用量约为0.5m3/d，则项目冷却水用水量为78.5m3/d（23550m3/a），冷却用水损耗量约为用水量的10%，则项目冷却废水产生量为70.65m3/d（21195m3/a），冷却废水经沉淀池收集后循环使用，不外排。损耗水定期补充。 ③熔融喷雾用水 项目设置一条粉末触媒生产线、一条工具粉生产线，根据项目生产工艺，物料经高温加热后采用纯水雾化冷却，根据建设方提供资料，粉末触媒生产线、工具粉生产线用水量分别为5m3/d、10m3/d。喷雾用水总用水量为15m3/d，4500m3/a，项目在粉末触媒生产车间、工具粉生产车间分别设置一套三级沉淀池，喷雾损耗水约为用水量的60%，则喷雾废水产生量分别为2m3/d、4m3/d，喷雾废水总废水量为6m3/d，1800m3/a，总损耗水量为9m3/d，2700m3/a，废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于软水制备，不外排。 ④软水制备用水 项目熔融喷雾用水补充水为软水，由软水机制备，用水量为15m3/d，4500m3/a，粉末触媒生产车间、工具粉生产车间分别设置一套软水制备机，软水机软水制取率为80%，则净水机消耗新鲜水18.75m3/d，5625m3/a，浓水产生量为1125m3/d，浓水排入市政雨水管网。 项目给排水情况见下表： 表2-6 项目给排水情况（单位：m3/a） 项目; 新鲜水; 损耗水; 排水; 备注. 生活用水; 1900; 380; 1520; 经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足西渡高新区污水处理厂进水水质要求后排入西渡高新区污水处理厂进行深度处理. 冷却用水; 23550（21195来自循环水）; 2355; 0; 经沉淀池收集后循环使用，不外排. 熔融喷雾用水; 4500; 2700; 0; 经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排. 软水制备; 5625 （1800来自废水补充）; /; 675; 排入市政雨水管网. 合计; 35575; 5435; 2195; /. 图2-1 项目水平衡图（m3/a） （2）运输 本项目运输以汽车运输为主，委托专业的物流公司承担。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工工艺流程简述 本项目新建一栋办公楼、两栋标准厂房，施工期整个过程分为场地平整阶段、基础工程阶段、主体结构工程阶段、装修工程阶段及扫尾工程阶段等五个阶段。 图2-2 施工期流程及产污节点图 施工期工艺流程简介： 施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有混凝土车、挖掘机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、电焊机、钻孔机等。主要施工工艺有： 场地平整及土方开挖过程中先用推土机剥离表层，存放于场地周边；再用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实，以防雨水冲刷造成水土流失；本阶段污染物以施工扬尘、噪声为主，雨天时可能会有水土流失。 基础工程过程主要施工机械为矼泵、砼喷射机，污染物以施工噪声和建筑垃圾为主，会产生施工扬尘。 主体工程施工主要施工机械有砂轮切割机、振捣机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。 装修过程主要设备有钻孔机、切割机，污染物主要是噪声和装修废气。 设备安装、绿化主要产生材料包装、植物树枝等固体废物。 2、营运期工艺流程简述 本项目主要生产金刚石、高温高压钻石、CVD钻石、粉末触媒、工具合金粉，生产工艺流程见下图。 （1）粉煤触媒、工具粉生产工艺流程及产污环节图 图2-5 CVD钻石生产工艺流程图 工艺流程简述： 项目投料均采用人工投料方式。 抛丸、剪切：将铁棒去除包装袋后，经抛丸机抛光处理，去除表面氧化物;将镍板、铜板拆捆后，经剪板机剪切至合适大小。此过程主要产生的污染物为噪声、固体废物及废气。其中噪声包括抛丸机和剪板机的噪声；固体废物包括铁棒包装袋、镍板捆扎带等包装废物，以及铁棒抛丸过程中产生的边角废料；废气主要为球磨抛丸产生的含尘废气。 中频感应炉加热：将抛光后的铁棒及剪切后的镍板或铜板等金属材料按重量比70:30的比例投入中频炉（36V，150A）中，加热至1400~1600C熔化，形成合金液。由于采用电加热方式，本过程产生的主要污染物为中频炉噪声及少量含有原料粉末的烟气。 雾化冷却：中频炉中熔融的合金液达到出炉温度后，自然留至下方水雾化塔内，在来自水雾化塔的高压水的作用下，金液被不断地破碎成细小的液滴，落入装置下方的冷却水中，金液凝固成合金粉末，通过滤布过滤，将水和合金粉末离心分离。本过程产生的主要污染物为高压水泵产生的噪声以及过滤水。其中过滤水循环进入纯水制备系统，制备纯水并循环使用。 收集：收集产生的合金粉末，此时雾化水冷凝，合金粉末形成悬浊液。 滤布过滤：合金粉末悬浊液经滤布过滤，本过程产生的主要污染物为废水，即过滤水。过滤水回流至纯水制备系统，与补充的自来水一起，先经软化水设备软化，采用“石英砂过滤+活性炭过滤+树脂置换”的处理工艺;软化水再进入纯水系统，采用反渗透处理后产生纯水。本过程产生的主要污染物为固体废物和废水，其中固体废物包括废活性炭和定期更换的树脂,废树脂交由厂家回收，废活性炭经危废暂存间收集后交由有资质单位处置；废水为纯水制备浓水。 干燥：滤布上的合金粉末收集后进行真空干燥处理，本过程产生的主要污染物为噪音。 筛分：干燥后的合金粉末采用800目固体振动筛筛分，筛上物（粗颗粒）返回中频炉重复作为原料处理；筛下物（细颗粒）即为目标产品。本过程产生的主要污染物为振动筛产生的噪声。 包装外售：经检验合格后，经真空包装为5kg/包的产品并入库，本过程产生的主要污染物为包装袋等固体废物。 过滤分离及软水制备工艺、制氮工艺的工艺流程及产排污分析如下： 过滤分离及软水制备工艺合金粉末悬浊液经滤布过滤，过滤水回流至纯水制备系统，与补充的自来水一起，先经软化水设备，采用“石英砂过滤+树脂置换”的处理工艺软化。本过程产生的主要污染物为固体废物和废水，其中固体废物包括废树脂；废水为反渗透过程产生的浓水，属于清净废水。 制氮机先由电动空气压缩机产生7-8KG/平方厘米的压缩空气，经过隔油器和冷凝除水后，将压缩空气送到二个压气罐内，在压气罐内装有碳分子筛，由碳分子筛分离压缩空气的氮气和富氧空气。二个压气罐间歇式交替工作，生产出来的氮气为普通氮气，含量约为99%，进入普氮储气罐。制氮机后面还有一套氮气纯化装置，可以将氮气含量提高到99.99%，供生产使用。制氮机排出的废气是富氧空气；氮气纯化装置排出的是水蒸气，达到环保要求。 （2）金刚石、高温高压钻石生产工艺流程及产污环节图 图2-3 金刚石、高温高压钻石生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目金刚石、高温高压钻石生产工艺流程基本一致； 组装：将石墨柱、导电钢圈等辅件装入叶蜡石块内构成合成块。合成块在叶腊石块的中间位置，叶腊石块的主要作用是密封、传压与绝缘。该工序产生无污染物产生。 合成：将上述组件放入六面项压机中，高温高压（靠电加热使温度达到1600℃左右），时间按产品粒度和质量要求合成时间不同进行合成。其合成原理为石墨柱在高温高压下，碳元素的内部结构发生变化，变成金刚石。在合成过程中，叶蜡石的成分不发生变化，内部碳结构发生变化，从而石墨柱转化成金刚石。该工序主要产生冷却水，经冷却塔冷却后循环使用，不外排 分离合成柱：首先人工敲击，将金刚石合成柱（半成品）外部叶腊石块、白云石管、导电钢圈与加热片等与合成柱分离，然后将金刚石（含未转化成金刚石的石墨）合成柱敲击打碎，此过程中会产生固体废物废叶腊石块、废钢带等。 提纯：采用盐酸、硫酸等酸性物质对金刚石进行煮酸、泡酸，将金刚石中的金属元素去除，提纯工序现阶段为委托其他有资质单位处理，后续建设单位计划选址位于衡阳县西渡镇船山时间谷18-4#栋厂房，该工序不属于本次环评内容，后续建设需另行环评。 筛分：将提纯后的成品先采用选型机自动筛分，根据粒径大小再进行人工挑选分级，分级后物料作产品外售。 （3）CVD钻石生产工艺流程及产污环节图 图2-4 CVD钻石生产工艺流程图 工艺流程简述： 基体检验：首先检验外购的金刚石晶体，经过自动检测设备检验，将质量合格、形状合格、接近度高、缺陷少的基体作为生长钻石的种子，此过程会产生不合格品。 CVD沉积：检验后合格基体放入CVD沉积腔体进行沉积，沉积过程中通入氢气、甲烷等气体，在工作温度800°C~1500"C、50~100kpa的工作条件下让合成钻石种子生长，气相沉积腔密闭良好。此过程会产生噪声。 MPCVD（微波等离子体化学气相沉积法）原理：是将微波发生器产生的微波用波导管经隔离器进入反应器，并通入H2、CH4的混合气体，在微波的激励下，在反室内产生辉光放电，使反应气体的分子化，产生等离子体，在衬底上沉积得到金刚石膜。甲烷气体主要为生成金刚石的原料，氢气充当还原性氛围的保护气体。 切割成型：采用干式切割对长大后的合成钻石种子进行处理，把合成钻石表面的多余和不规整的区域切除，切割过程采用水冷方式降温及降尘。此工序会产生边角料、废水及噪声。 检验定级：将成型的合成钻石通过光学放大镜投影仪检验晶体表面沉积情况，合格品为单晶金刚石，不合格品为多晶或有缺陷的金刚石，检验出的合格品根据品质定级后外售，检验出的不合格品进入切割工序，切割掉表面沉积物质再次进行沉积。此过程会产生噪声、边角料及废水。 3、运营期产污环节 项目污染物产生情况详见下表。 表2-15 项目营运期产生污染物及产污节点分析 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点（序）. 废气; 颗粒物; 颗粒物; 粉末触媒、工具合金粉抛丸. 颗粒物; 颗粒物; 粉末触媒、工具合金粉加热熔融. 油烟; 油烟; 食堂. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 职工生活. 冷却废水; SS; 金刚石压石机冷却. 熔融喷雾废水; SS; 粉末触媒、工具合金粉熔融喷雾. 软水制备废水; SS、COD、TDS; 软水制备. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活. 废顶锤; 废顶锤; 金刚石合成. 废钢带; 废钢带; 金刚石合成. 废叶腊石; 废叶腊石; 废气处置. 废树脂; 废树脂; 软水制备. 收集的粉尘; 粉尘; 抛丸、加热熔融. 废包装材料; 废包装材料; 原料包装. 不合格晶体; 不合格晶体; 基体检验. 废润滑油; 废润滑油; 设备维修. 废油桶; 废油桶; 液压油桶. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 生产过程. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 1.1基本因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据。因此，本项目采用衡阳市生态环境局政府网站上公布的2022年度环境质量数据。2022年度衡阳县环境空气质量统计数据如下表3-1所示。 （1）监测因子 CO、PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10 （2）评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （3）监测结果 评价结果见下表： 表3-1 环境空气质量现状监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 147; 160; 91.88; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 根据上表可知，项目所在区域的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，可判定项目所在区域为达标区。 1.2补充监测 为了解本项目特征污染因子环境现状，本次评价期间委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地进行了现状监测，监测时间为2022年9月11-17日。 （1）监测因子、布点及监测时间 大气监测点的具体布设位置详表3-2。 表3-2 空气环境监测因子、布点及监测时间和频率表 监测点位; 编号; 监测因子; 监测频次. 衡阳县试验学校; G1; TSP; 连续监测7天，每天监测1次. （2）评价标准与评价方法 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 （3）监测结果统计与评价 监测结果统计详见下表所示。 表3-3 特征污染因子环境空气质量监测结果一览表 采样日期; 样品名称; 检测项目; 单位; 检测点位; 检测结果; 标准限值. 2022-09-11; 环境空气; TSP; ug/m3; 衡阳县试验学校G1; 111; 300. 2022-09-12; 环境空气; ug/m3; 107; 300. 2022-09-13; 环境空气; ug/m3; 114; 300. 2022-09-14; 环境空气; ug/m3; 107; 300. 2022-09-15; 环境空气; ug/m3; 108; 300. 2022-09-16; 环境空气; ug/m3; 108; 300. 2022-09-17; 环境空气; ug/m3; 109; 300. 从上表可以看出，监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目区域环境空气质量较好。 2、水环境质量现状评价 本项目属于西渡高新污水处理厂集污范围，故项目内生活污水纳入西渡高新污水处理厂集中处理可行。本项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及西渡高新污水处理厂进水水质要求后经园区污水管网进入西渡高新污水处理厂集中处理达标后汇入蒸水。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，受纳水体蒸水水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《船山时间谷钟表小镇标准化厂房及配套基础设施建设项目（第一期）环境影响评价报告表》中委托湖南中石检测有限公司于2021年9月23日-9月25日对蒸水的监测数据： （1）监测断面：W1：园区污水处理厂排污口上游500m蒸水断面，W2：园区污水处理厂排污口下游1000m蒸水断面。 （2）监测项目：pH、BOD5、CODCr、NH3-N、总磷、总氮、石油类、LAS。 （3）监测时间：2021年9月23~25日连续监测3天。 表3-4 地表水监测断面水质状况 采样断面; 监测项目; 采样时间; 标准限值; 分析结果. 2021.9.23; 2021.9.24; 2021.9.25. W1; pH; 7.4; 7.2; 7.2; 6~9; 达标. BOD5; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 4; 达标. CODCr; 9; 10; 8; 20; 达标. NH3-N; 0.091; 0.137; 0.103; 1.0; 达标. 总磷; 0.09; 0.11; 0.10; 0.2; 达标. 总氮; 0.82; 0.84; 0.81; 1.0; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. LAS; 0.110; 0.138; 0.125; 0.2; 达标. W2; pH; 7.3; 7.3; 7.2; 6~9; 达标. BOD5; 0.8; 1.0; 0.6; 4; 达标. CODCr; 14; 18; 14; 20; 达标. NH3-N; 0.117; 0.100; 0.134; 1.0; 达标. 总磷; 0.08; 0.08; 0.09; 0.2; 达标. 总氮; 0.96; 0.94; 0.98; 1.0; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. LAS; 0.116; 0.144; 0.136; 0.2; 达标. 根据上表结果表明，监测河段蒸水水质均可到达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，区域地表水质量良好。 3、声环境现状评价 本次评价期间委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地附近声环境质量进行了现状监测。 （1）监测因子、布点及监测时间 表3-5 声环境监测因子、布点及监测时间和频率表 监测点位; 编号; 监测因子; 监测频次. 厂区东侧外1m处; N1; LAeq; 连续监测2天，昼夜各监测1次. 厂区南侧外1m处; N2. 厂区西侧外1m处; N3. 厂区北侧外1m处; N4. 西渡高新区管委会; N5. （2）评价标准 N1-N4执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，N5执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 （3）监测结果统计与评价 监测结果统计详见下表。 表3-6 声环境质量现状监测及评价表（单位：dB（A）） 检测类别; 检测点位; 检测时间; 检测时段; 检测结果; 单位. 噪声; 厂区东侧外1m处N1; 2022-09-11; 昼间; 49; dB（A）. 夜间; 41; dB（A）. 2022-09-12; 昼间; 50; dB（A）. 夜间; 40; dB（A）. 厂区南侧外1m处N2; 2022-09-11; 昼间; 49; dB（A）. 夜间; 41; dB（A）. 2022-09-12; 昼间; 50; dB（A）. 夜间; 39; dB（A）. 厂区西侧外1m处N3; 2022-09-11; 昼间; 52; dB（A）. 夜间; 43; dB（A）. 2022-09-12; 昼间; 52; dB（A）. 夜间; 41; dB（A）. 厂区北侧外1m处N4; 2022-09-11; 昼间; 48; dB（A）. 夜间; 39; dB（A）. 昼间; 47; dB（A）. 夜间; 39; dB（A）. 西渡高新区管委会N5; 2022-09-11; 昼间; 46; dB（A）. 夜间; 38; dB（A）. 2022-09-12; 昼间; 46; dB（A）. 夜间; 38; dB（A）. 由表4.3-8可知，项目N1~N4监测点位昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，N5监测点位昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境现状较好。 4、生态环境现状 本项目周边为工业园区，仅有少量人工植被，常见野生动物为鼠、麻雀等，生态环境质量一般。 5、地下水、土壤环境 本次评价期间委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地附近地下水质量进行了现状监测。 （1）监测因子、布点及监测时间 表3-7 地下水监测因子、布点及监测时间和频率表 监测点位; 编号; 监测因子; 监测频次. 胡家老屋地下水井; D1; 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、Cl-、CO32-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数; 监测1天，监测1次. 米子村地下水井; D2. 佘家地下水井; D3. （2）评价标准 本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。 （3）监测结果统计与评价 监测结果统计详见下表。 表3-8 地下水现状监测及评价表 单位：mg/L（pH除外） 检测点位; 检测项目; 监测日期; 检测结果; 标准限值; 单位. 胡家老屋地下水井D1; K+; 2022.9.11; 0.05; /; /. Na+; 2022-09-11; 0.01; /; /. Ca2+; 2022-09-11; 0.61; /; /. Mg2+; 2022-09-11; 0.002; /; /. HCO3-; 2022-09-11; 5; /; /. CO32-; 2022-09-11; 5; /; /. Cl-; 2022-09-11; 0.007; /; /. SO42-; 2022-09-11; 0.018; /; mg/L. 溶解性总固体; 2022-09-11; 450; ≤1000; mg/L. 挥发酚; 2022-09-11; ND; ≤0.002; mg/L. 阴离子表面活性剂; 2022-09-11; 0.02; ≤0.3; mg/L. 氨氮; 2022-09-11; 0.03; ≤0.5; mg/L. 硝酸盐; 2022-09-11; ND; ≤20.0; mg/L. 亚硝酸盐; 2022-09-11; ND; ≤1.00; mg/L. 氰化物; 2022-09-11; ND; ≤0.05; mg/L. 砷; 2022-09-11; 0.004; ≤0.01; mg/L. 汞; 2022-09-11; 0.004; ≤0.001; mg/L. 铬（六价）; 2022-09-11; 0.003; ≤0.05; mg/L. 总硬度; 2022-09-11; 230; ≤450; mg/L. 铅; 2022-09-11; 0.005; ≤0.01; mg/L. 氟; 2022-09-11; 0.11; ≤1.0; mg/L. 镉; 2022-09-11; 0.001; ≤0.005; mg/L. 铁; 2022-09-11; 0.03; ≤0.3; mg/L. 锰; 2022-09-11; 0.02; ≤0.10; mg/L. 高锰酸盐指数; 2022-09-11; 0.57; ≤3.0; mg/L. 硫酸盐; 2022-09-11; ND; ≤250; mg/L. 氯化物; 2022-09-11; 13; ≤250; mg/L. 总大肠菌群; 2022-09-11; 1.4; ≤3.0; CFU/mL. 菌落总数; 2022-09-11; 12; ≤100; CFU/mL. pH; 2022-09-11; 7.33; 6.5~8.5; 无量纲. 米子村地下水井D2; K+; 2022.9.11; 0.05; /; mg/L. Na+; 2022-09-11; 0.01; /; mg/L. Ca2+; 2022-09-11; 0.61; /; mg/L. Mg2+; 2022-09-11; 0.002; /; mg/L. HCO3-; 2022-09-11; 5; /; mg/L. CO32-; 2022-09-11; 5; /; mg/L. Cl-; 2022-09-11; 0.007; /; mg/L. SO42-; 2022-09-11; 0.018; /; mg/L. 溶解性总固体; 2022-09-11; 434; ≤1000; mg/L. 挥发酚; 2022-09-11; ND; ≤0.002; mg/L. 阴离子表面活性剂; 2022-09-11; 0.01; ≤0.3; mg/L. 氨氮; 2022-09-11; 0.03; ≤0.5; mg/L. 硝酸盐; 2022-09-11; ND; ≤20.0; mg/L. 亚硝酸盐; 2022-09-11; ND; ≤1.00; mg/L. 氰化物; 2022-09-11; ND; ≤0.05; mg/L. 砷; 2022-09-11; 0.002; ≤0.01; mg/L. 汞; 2022-09-11; 0.003; ≤0.001; mg/L. 铬（六价）; 2022-09-11; 0.003; ≤0.05; mg/L. 总硬度; 2022-09-11; 219; ≤450; mg/L. 铅; 2022-09-11; 0.004; ≤0.01; mg/L. 氟; 2022-09-11; 0.13; ≤1.0; mg/L. 镉; 2022-09-11; 0.001; ≤0.005; mg/L. 铁; 2022-09-11; 0.03; ≤0.3; mg/L. 锰; 2022-09-11; 0.02; ≤0.10; mg/L. 高锰酸盐指数; 2022-09-11; 0.68; ≤3.0; mg/L. 硫酸盐; 2022-09-11; ND; ≤250; mg/L. 氯化物; 2022-09-11; 13; ≤250; mg/L. 总大肠菌群; 2022-09-11; 1.1; ≤3.0; CFU/mL. 菌落总数; 2022-09-11; 10; ≤100; CFU/mL. pH; 2022-09-11; 7.21; 6.5~8.5; 无量纲. 佘家地下水井D3; K+; 2022-09-11; 0.05; /; mg/L. Na+; 2022-09-11; 0.01; /; mg/L. Ca2+; 2022-09-11; 0.61; /; mg/L. Mg2+; 2022-09-11; 0.002; /; mg/L. HCO3-; 2022-09-11; 5; /; mg/L. CO32-; 2022-09-11; 5; /; mg/L. Cl-; 2022-09-11; 0.007; /; mg/L. SO42-; 2022-09-11; 0.018; /; mg/L. 溶解性总固体; 2022-09-11; 467; ≤1000; mg/L. 挥发酚; 2022-09-11; ND; ≤0.002; mg/L. 阴离子表面活性剂; 2022-09-11; 0.02; ≤0.3; mg/L. 氨氮; 2022-09-11; 0.05; ≤0.5; mg/L. 硝酸盐; 2022-09-11; ND; ≤20.0; mg/L. 亚硝酸盐; 2022-09-11; ND; ≤1.00; mg/L. 氰化物; 2022-09-11; ND; ≤0.05; mg/L. 砷; 2022-09-11; 0.004; ≤0.01; mg/L. 汞; 2022-09-11; 0.004; ≤0.001; mg/L. 铬（六价）; 2022-09-11; 0.004; ≤0.05; mg/L. 总硬度; 2022-09-11; 216; ≤450; mg/L. 铅; 2022-09-11; 0.006; ≤0.01; mg/L. 氟; 2022-09-11; 0.17; ≤1.0; mg/L. 镉; 2022-09-11; 0.001; ≤0.005; mg/L. 铁; 2022-09-11; 0.02; ≤0.3; mg/L. 锰; 2022-09-11; 0.02; ≤0.10; mg/L. 高锰酸盐指数; 2022-09-11; 0.55; ≤3.0; mg/L. 硫酸盐; 2022-09-11; ND; ≤250; mg/L. 氯化物; 2022-09-11; 10; ≤250; mg/L. 总大肠菌群; 2022-09-11; 1.5; ≤3.0; CFU/mL. 菌落总数; 2022-09-11; 16; ≤100; CFU/mL. pH; 2022-09-11; 7.12; 6.5~8.5; 无量纲. 由检测结果可知，其现状质量符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准，项目所在区域地下水环境现状质量较好。 本次评价期间委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地附近土壤环境质量进行了现状监测。 （1）监测因子、布点及监测时间 表3-9 土壤环境监测布点一览表 监测点位位置; 编号; 备注类别; 监测因子; 监测频次. 厂区中心地块; T1; 占地范围内; 柱状样，0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m各取1个土样; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中45项基本项目+pH、石油烃; 监测1天，监测1次. 厂区东北地块; T2; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍. 厂区西北地块; T3. 厂区西部地块; T4; 表层样. 厂区北侧山地; T5; 占地范围外; 表层样; pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌. 厂区东侧农田; T6. （2）评价标准与评价方法 评价方法采用与标准限值对比法进行评价。区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 （3）监测结果统计与评价 监测结果统计详见下表所示。 表3-10 T1、T2、T3点位土壤环境质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测日期; 检测结果; 标准 限值. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3m. 土壤; 厂区中心地块T1（0-0.5m）; 四氯化碳; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤2.8. 氯仿; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤0.9. 氯甲烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤37. 1,1-二氯乙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤9. 1,2-二氯乙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤5. 1,1-二氯乙烯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤66. 顺-1,1-二氯乙烯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤596. 反-1,1-二氯乙烯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤54. 二氯甲烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤616. 1,2-二氯丙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤6.8. 四氯乙烯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤53. 1,1,1-三氯乙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤840. 1,1,2-三氯乙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤2.8. 三氯乙烯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤0.5. 氯乙烯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤0.43. 苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤4. 氯苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤270. 1,2-二氯苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤560. 1,4-二氯苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤20. 乙苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤28. 苯乙烯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤1290. 甲苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤1200. 间-二甲苯+对-二甲苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤570. 邻-二甲苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤640. 硝基苯; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤76. 苯胺; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤260. 2-氯酚; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤2256. 苯并[α]蒽; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤15. 苯并[α]芘; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤1.5. 苯并[b]荧蒽; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤15. 苯并[k]荧蒽; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤151. 䓛; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤1293. 二苯并[a，h]蒽; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤15. 萘; 2022-09-11; ND; ND; ND; ≤70. pH; 2022-09-11; 7.34; 7.47; 7.23; /. 砷; 2022-09-11; 37.2; 36.9; 37.1; ≤60. 镉; 2022-09-11; 11.4; 11.2; 11.7; ≤65. 铬（六价）; 2022-09-11; 0.56; 0.51; 0.49; ≤5.7. 铜; 2022-09-11; 13.8; 13.3; 14.2; ≤18000. 铅; 2022-09-11; 7.56; 7.22; 7.18; ≤800. 汞; 2022-09-11; 2.33; 2.42; 2.36; ≤38. 镍; 2022-09-11; 4.56; 4.58; 4.61; ≤900. 石油烃; 2022-09-11; 12.5; 11.2; 11.7; ≤4500. 厂区东北地块T2; pH; 2022-09-11; 7.55; 7.45; 7.61; /. 砷; 2022-09-11; 27.4; 26.3; 27.9; ≤60. 镉; 2022-09-11; 22.1; 24.3; 22.5; ≤65. 铬（六价）; 2022-09-11; 2.33; 2.12; 2.55; ≤5.7. 铜; 2022-09-11; 9.77; 9.63; 9.44; ≤18000. 铅; 2022-09-11; 8.11; 8.28; 8.06; ≤800. 汞; 2022-09-11; 2.12; 2.33; 2.34; ≤38. 镍; 2022-09-11; 3.11; 3.24; 3.32; ≤900. 厂区西北地块T3; pH; 2022-09-11; 7.44; 7.54; 7.42; /. 砷; 2022-09-11; 22.7; 22.5; 22.1; ≤60. 镉; 2022-09-11; 23.4; 23.5; 23.2; ≤65. 铬（六价）; 2022-09-11; 1.43; 1.47; 1.41; ≤5.7. 铜; 2022-09-11; 9.56; 9.43; 9.42; ≤18000. 铅; 2022-09-11; 7.43; 7.47; 7.33; ≤800. 汞; 2022-09-11; 2.44; 2.43; 2.52; ≤38. 镍; 2022-09-11; 3.55; 3.58; 3.51; ≤900. 表3-11 T4-T8点位土壤环境质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测日期; 检测结果; 标准限值. 土壤; 厂区西部地块 T4; pH; 2022-09-11; 7.88; /. 砷; 2022-09-11; 29.3; ≤60. 镉; 2022-09-11; 25.2; ≤65. 铬（六价）; 2022-09-11; 2.78; ≤5.7. 铜; 2022-09-11; 7.39; ≤18000. 铅; 2022-09-11; 7.11; ≤800. 汞; 2022-09-11; 2.88; ≤38. 镍; 2022-09-11; 3.78; ≤900. 厂区北侧山地T5; pH; 2022-09-11; 7.63; /. 砷; 2022-09-11; 11.2; ≤25. 镉; 2022-09-11; 0.21; ≤0.6. 铬; 2022-09-11; 23.3; ≤250. 铜; 2022-09-11; 15.6; ≤100. 铅; 2022-09-11; 14.3; ≤170. 汞; 2022-09-11; 1.22; ≤3.4. 镍; 2022-09-11; 1.23; ≤190. 锌; 2022-09-11; 3.56; ≤300. 厂区东侧农田T6; pH; 2022-09-11; 7.73; /. 砷; 2022-09-11; 12.3; ≤25. 镉; 2022-09-11; 0.33; ≤0.6. 铬; 2022-09-11; 23.9; ≤250. 铜; 2022-09-11; 15.1; ≤100. 铅; 2022-09-11; 14.6; ≤170. 汞; 2022-09-11; 1.28; ≤3.4. 镍; 2022-09-11; 1.32; ≤190. 锌; 2022-09-11; 3.42; ≤300. 由表3-10可知，占地范围内各土壤监测点的各监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，由表3-11可知，占地范围外各土壤监测点的各监测指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相关标准要求，区域土壤环境状况较好。 6、电磁辐射 本次环评不涉及辐射内容，后期企业建设如涉及辐射装置需委托有资质单位另行环评。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标详见下表。 表3-12 大气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂房方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 西渡高新区政务中心; 112°24′ 58.13″; 26°57′ 55.07″; 约150人; 人群; 二类区; 东; 20. 合顺村居民; 112°24′ 58.09″; 26°58′ 5.57″; 居民，约200人; 人群; 二类区; 北; 70. 合昇名苑; 112°25′ 0.25″; 26°57′ 41.37″; 居民，约800人; 人群; 二类区; 东南; 310. 鸿运府; 112°24′ 39.83″; 26°57′ 59.57″; 居民，约1200人; 人群; 二类区; 西; 350. 西渡公租房; 112°25′ 0.53″; 26°57′ 56.38″; 居民，约500人; 人群; 二类区; 东; 55. 2、声环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外50m范围内主要环境保护目标详见下表。 表3-13 声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂房方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 西渡高新区政务中心; 112°24′ 59.79″; 26°57′ 56.36″; 约150人; 人群; 二类区; 东; 50. 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的资源。 4、生态环境 根据对项目所在地实地踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期生产过程中DA001、DA002排气筒污染物颗粒物参照执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业敞口炉大气污染物排放浓度限值标准，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放控制标准及《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中无组织排放标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中中型标准要求。详见下表。 表3-14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-15 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012） 污染物; 生产工艺或设施; 限值（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 半封闭炉、敞口炉、精炼炉; 50; 1.0. 表3-16 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 中型. 最该允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 75. 2、废水 本项目生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及西渡高新污水处理厂进水水质要求进水标准后经园区管网排入西渡高新区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入蒸水。 表3-17 废水排放标准 单位：mg/L、pH无量纲， 标准名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; --; ≤100. 西渡高新污水处理厂进水水质要求; 6-9; ≤400; ≤300; ≤400; ≤25; /. 本项目最终执行标准值; 6-9; ≤400; ≤300; ≤400; ≤25; ≤100. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-18 工业企业厂界噪声排放标准（摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N。 本项目无生产废水外排生活污水一同经隔油池+化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及西渡高新区污水处理厂进水水质标准后通过市政污水管网进入西渡高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入蒸水，无需另行申请COD、NH3-N总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、水污染防治措施 项目施工期的污水包括施工作业产生的生产废水和施工人员生活污水。 生产废水主要污染物有SS，采用重力沉淀处理工艺进行处理，设一座沉淀池，污水沉淀时间应大于2小时。施工废水进行沉淀处理后回用，不外排。 施工人员生活污水产生量约为0.05m3/d，废水主要成份为COD、BOD5、NH3-N，生活污水经园区污水管网排入西渡高新区污水处理厂。 为了防止和减少项目施工作业废水对区域地表水环境影响的不利影响，建设方应采取以下施工作业废水防治措施： ①施工期间产生的大量泥浆水和雨水中含有浓度很高的悬浮物，施工区设置完善的配套排水系统、沉淀设施，泥浆废水经沉淀处理后回用，不得直接对外排放；合理选择施工机械、施工方法、施工场界。项目必须使用商品混凝土，且不在现场搅拌，以避免混凝土搅拌过程中产生的水泥浆水，减轻污染。 ②工程施工机械、运输车辆在运行和维修中都可能有油污滴漏，进入表土和水体，从而对局部水环境造成石油类污染。为减少石油类污染，项目施工设备不得在施工现场进行大修，必须拖入专业维修厂进行维修。车辆及机械设备保养的废油属于危险废物，必须集中妥善处置，不得随意排放，以减少石油类对表土和水环境的污染。 ③施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料堆放场地应防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入水体造成污染。 ④在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行主体工程、水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。 本项目施工量少，采取上述措施后，施工过程产生的雨、污水对区域水环境的影响可大大降低。 2、大气污染防治措施 施工期车辆运输设备产生的扬尘会对项目周围大气环境产生影响，建设方应采取如下措施来减轻运输车辆扬尘对大气产生的不利影响： 对车辆运输道路勤洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量。根据一般情况下的洒水实验效果，每天洒水4~5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围内。 建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌；施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施；施工现场内道路必须进行硬化；办公区、生活区应视具体情况进行绿化布置；在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态；施工现场应设置密闭式垃圾站、箱、桶。建筑垃圾存放应设垃圾池；施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。施工现场各作业面应做到每天工完场清；严禁在施工现场围档外堆放物料和建筑垃圾。严禁随意丢弃和焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘、恶臭气体的各类废弃物；土石方及地下工程施工过程中，未开挖部分应当用防尘网覆盖；做到随挖随外运，减少开挖过程中土方裸露时间；施工现场土方开挖后应尽快回填；拆除工程应根据建筑物和现场实际情况合理制定拆除施工方案，方案中应包括防止施工扬尘污染的具体措施；绿化工程产生的垃圾，在主次干道、景观带及繁华地段做到当天清理干净，其它地段应在两天内清理干净；运输建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的单位应取得市容主管部门核发的许可证；车辆外形完好且能完全密闭；建筑垃圾、建筑土方、工程渣土应按有关部门规定的时间、线路、倾倒点进行运输、倾倒；落实“6个100%”，即“工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化和施工道路与作业面洒水抑尘、拆除工程湿法作业、渣土车辆密闭运输”。 采取上述措施后，可进一步有效防止扬尘，使其影响的范围相对减少，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。施工扬尘对周围环境的影响很小，施工扬尘会随着施工期的结束而消失。 3、固体废物污染防治措施 施工过程中应对生活垃圾定点放置、及时清运并交由环卫部门一并外运处置。采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 4、噪声防治措施 施工阶段的噪声主要来自设备运行、运输车辆间断型噪声。对环境有一定的影响。因此建设单位需要采取一定的隔声、减震措施。 为减轻施工噪声对环境的影响，应做好如下防治噪声污染工作： - 用低噪声设备，加强设备的维护与管理，把噪声污染减小到最低程度。 （2）调试期间，应对机械设备采取降噪措施，增加消声减振装置，如安装消声罩，对强噪声源周围适当封闭。 （3）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。现场装卸、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响，夜间禁止喧哗等。 （4）合理安排设备安装调试作业计划。除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前3日向当地环境保护行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由施工单位公告当地居民。 由于施工期简单且时间较短，且随着施工期结束污染将消失，采取上述防噪措施后，本项目施工期间产生的噪声基本上不会对周围环境产生明显的影响。 综上所述，项目在施工期按上述基本要求，实行文明施工，采取必要的降噪、除尘措施，可以使施工期的环境影响降至最小，随施工期结束，其对环境的影响即可消除。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目营运过程中产生的废气污染物主要为抛丸废气、加热熔融废气及食堂油烟。 （1）抛丸粉尘 项目粉末触媒生产线、工具合金粉生产线各设置一台抛丸机，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C33金属制品业抛丸颗粒物产生量为2.19千克/吨-原料，详见下表。 表4-1 项目抛丸废气产污系数摘录表 工段 名称; 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 预处理; 干式预处理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 抛丸、喷砂、打磨、滚筒; 所用规模; 颗粒物; 千克/吨—原料; 2.19. 本项目粉末触媒工序铁棒用量为2100t/a，则颗粒物产生量为4.6t/a，抛丸机自带一套布袋除尘装置，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C33金属制品业可知，抛丸工序采用袋式除尘法除尘效率为95%，则粉末触媒生产线抛丸粉尘排放量为0.23t/a（0.096kg/h），粉尘无组织排放于车间内； 本项目工具合金粉铁棒用量为3000t/a，则颗粒物产生量为6.57t/a，抛丸机自带一套布袋除尘装置，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C33金属制品业可知，抛丸工序采用袋式除尘法除尘效率为95%，则粉末触媒生产线抛丸粉尘排放量为0.33t/a（0.138kg/h），粉尘无组织排放于车间内。 表4-2 抛丸废气产生及排放量一览表 序号; 生产线; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 1; 粉末触媒; 颗粒物; 4.6; 0.23. 2; 工具合金粉; 6.57; 0.33. 合计; /; 11.17; 0.56. （2）熔融废气 本项目设置一条粉末触媒生产线，主要为外购铁棒、镍板加热熔融后生产合金粉末，设置一条工具合金粉生产线，主要为外购铁棒、铜板、锌锭等原料加热熔融后生产合金粉末，本项目熔融废气产污类比参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C3240有色金属合金制造行业系数手册中铜镍合金产污系数，其中颗粒物产生量为3.77kg/-产品。 项目粉末触媒年产量为3000吨，则本项目粉末触媒生产线熔融雾化工序颗粒物产生量为11.31t/a，烟尘经集气罩收集，经布袋除尘装置处理后废气经15m高排气筒（DA001）排放，风机风量10000m3/h，收集效率约85%，处理效率98%计，则粉末触媒生产线颗粒物有组织排放量为0.19t/a（0.079kg/h、7.9mg/m3）。无组织颗粒物排放量为1.7t/a（0.708kg/h），颗粒物满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中标准限值要求。 项目工具合金粉年产量为6000吨，则本项目工具合金粉生产线熔融雾化工序粉尘产生量为22.62t/a，烟尘经集气罩收集，经布袋除尘装置处理后废气经15m高排气筒（DA002）排放，风机风量20000m3/h，收集效率约85%，处理效率按90%计，则工具合金粉生产线颗粒物有组织排放量为0.38t/a（0.158kg/h、7.9mg/m3），无组织颗粒物排放量为3.4t/a（1.417kg/h），颗粒物满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中标准限值要求。 表4-3 熔融废气产生及排放量一览表 生产线; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 有组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放量（t/a）. 粉末触媒生产线; 颗粒物; 11.31; 471.25; 0.19; 0.079; 7.9; 1.7. 工具合金粉生产线; 22.62; 471.25; 0.38; 0.158; 7.9; 3.4. （3）食堂油烟 本项目设置1个食堂，食堂预计用餐人数为50人/d，设置3个灶头，食堂每天使用约4小时，以天然气为燃料。食堂产生的废气主要是油烟废气根据《环境保护实用数据手册》资料，人均日食用油用量约40g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3.0%，则项目食堂油烟产生量为0.06kg/d（0.018t/a），食堂风机风量为10000m3/h，本项目食堂油烟产生浓度为1.5mg/m3。项目产生的油烟废气采用静电油烟净化器处理后引至楼顶排放（处理效率按75%），经处理后食堂油烟废气排放量为0.015kg/d（0.005t/a），排放浓度为0.375mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18484-2001）中中型标准要求。 1.2污染治理技术可行性分析 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十五、非金属矿物制品业30中的70石墨及其他非金属矿物制品制造309类别及二十七、有色金属冶炼和压延加工业32中的78有色金属合金制造324类别，本项目无相关排污许可证技术规范，根据《排污许可证申请核发技术规范 总则》（HJ942-2018）可行技术要求，本项目参照《湖南三彰源新材料科技有限公司年产2000吨高品级金刚石粉末触媒项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》中监测数据，该项目采用“抛丸-中频感应加热炉加热-雾化冷却-滤布过滤”工艺，与本项目生产工艺一致，该项目加热炉采用布袋除尘装置处理，废气排口颗粒物浓度为1.6-2.1mg/m3，本项目废气处理工艺与该项目一致，废气经采取相应处理措施后可实现达标排放，处理措施可行，该项目厂界无组织颗粒物浓度低于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中无组织标准限值要求。 1.3达标排放情况 （1）有组织废气达标排放情况 根据前述分析，DA001颗粒物排放量为0.19t/a，排放速率0.079kg/h，排放浓度7.9mg/m3。 DA002颗粒物排放量为0.38t/a，排放速率0.158kg/h，排放浓度7.9mg/m3； 本项目有组织废气达标排放情况详见下表。 表4-4 项目废气污染物达标排放情况一览表 产排污环节; 排气筒编号; 污染物种类; 污染物排放情况; 排放标准; 是否达标. 粉末触媒生产线加热熔融; DA001; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 7.9; 50; 达标. 工具合金粉生产线加热熔融; DA002; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 7.9; 50; 达标. 食堂; DA003; 油烟; 排放浓度mg/m3; 0.375; 2.0; 达标. 根据上表内容可知，本项目产生的污染物经收集处理后可满足相应标准。 （2）无组织废气达标排放情况 通过对生产车间设置隔断分离，加强废气收集及处理措施后，颗粒物厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中无组织标准限值的要求。 1.4废气排放口基本情况 废气排放口基本情况如下： 表4-5 废气排放口基本情况 排气筒编号; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标/m; 类型; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气温度/℃. 东经; 北纬. DA001; 颗粒物; 112.409248; 26.968538; 一般排放口; 15; 0.3; 80. DA002; 颗粒物; 112.409711; 26.968329; 一般排放口; 15; 0.3; 80. 1.6污染物排放量核算 项目有组织污染物排放量核算详见下表： 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 7.9; 0.079; 0.19. 2; DA002; 颗粒物; 7.9; 0.158; 0.38. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.57. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.57. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量/（t/a）. 1; 粉末触媒抛丸; 颗粒物; 布袋除尘装置; 0.23. 工具合金粉抛丸; 颗粒物; 布袋除尘装置; 0.33. 2; 粉末触媒加热熔融; 颗粒物; /; 1.7. 3; 工具合金粉加热熔融; 颗粒物; /; 3.4. 无组织排放总计. 颗粒物; 5.66. 项目大气污染物年排放量核算详见下表： 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 6.23. 1.5监测要求 本项目参照《排污许可证申请核发技术规范 总则》（HJ819-2017）制定监测计划，项目废气监测计划见下表： 表4-9 废气监测计划 监测点; 监测项目; 监测频次. 有组织; DA001; 颗粒物; 每年一次. DA002; 颗粒物; 每年一次. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每年一次. 2、废水 2.1废水污染物产排污情况 本项目生产过程中冷却水经冷却塔冷却处理后循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后经市政污水管网排入西渡高新污水处理厂；熔融喷雾废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；纯水制备浓水排入市政雨水管网。 （1）生活污水 项目生活污水产生量为5.07m3/d（1520m3/a），生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足西渡高新污水处理厂进水水质要求后排入西渡高新污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蒸水。 表4-10 水污染物产排情况 污染源; 污水量t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 去除效率; 排放情况; 排放 去向. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 1520; COD; 300; 0.456; 隔油池+化粪池; 15%; 255; 0.388; 市政管网. BOD5; 150; 0.228; 10%; 135; 0.205. SS; 200; 0.304; 30%; 140; 0.213. NH3-N; 25; 0.038; 5%; 23.75; 0.036. 动植物油; 100; 0.152; 50%; 50; 0.076. （2）生产废水 1）冷却废水 项目共设置157台钻石、金刚石压石机，单台设备冷却水用量约为0.5m3/d，项目冷却水用水量为78.5m3/d（23550m3/a），冷却用水损耗量约为用水量的10%，项目冷却废水产生量为70.65m3/d（21195m3/a），冷却废水经沉淀池收集后循环使用，不外排。损耗水定期补充。 2）熔融喷雾废水 项目设置一条粉末触媒生产线、一条工具粉生产线，根据项目生产工艺，物料经高温加热后采用纯水雾化冷却，根据建设方提供资料，粉末触媒生产线、工具粉生产线用水量分别为5m3/d、10m3/d。喷雾用水总用水量为15m3/d，4500m3/a，项目在粉末触媒生产车间、工具粉生产车间分别设置一套三级沉淀池，喷雾损耗水约为用水量的60%，则喷雾废水产生量分别为2m3/d、4m3/d，喷雾废水总废水量为6m3/d，1800m3/a，总损耗水量为9m3/d，2700m3/a，喷雾废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。 3）软水制备废水 项目熔融喷雾用水补充水为软水，由纯水机制备，补充水量为9m3/d，2700m3/a，粉末触媒生产车间、工具粉生产车间分别设置一套纯水制备机，纯水机纯水制取率为80%，则纯水机消耗新鲜水11.25m3/d，3375m3/a，浓水产生量为675m3/d，浓水排入市政雨水管网。 2.2废水污染治理设施可行性分析 （1）废水污染治理设施技术可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范-石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中附录A废水污染防治推荐可行技术，本项目污染治理技术可行性详见下表。 表4-11 项目废水污染物治理技术可行性一览表 废水类型; 废水污染物; 推荐可行技术; 本项目采取技术; 是否可行性. 生活污水; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 化粪池、生化法; 隔油池+化粪池; 可行. （2）生产废水回用可行性分析 融喷雾废水经沉淀池收集后回用于生产，不外排；压石机冷却废水经沉淀池收集后回用于生产，不外排。 项目在粉末触媒生产车间喷雾工序下方设置1个三级沉淀池约4m3（2m×2m×1m），在工具合金粉生产车间喷雾工序下方设置1个三级沉淀池约6m3（3m×2m×1m），沉淀池容积大于废水产生量，冷却废水可被沉淀池全部收集。 由于雾化冷却工序废水其他污染因子（如化学需氧量、氨氮等）的浓度较低。该类废水可通过纯水制备设备制备成纯水，回用于生产。且本项目主要产品为镍铁合金（刚石粉末触媒），水中污染因子对项目产品的品质无较大影响。 金属雾化液通过滤布过滤后，设有专门的滤液收集桶对滤液进行收集。滤液收集桶处有专门的管道连接过滤装置，便于滤液的收集。收集后的滤液通过软水制备设备的处理，经处理后的滤液可重新返回生产线。纯水制备位于过滤工序旁。 综上，雾化冷却工序废水经纯水制备设备处理后回用于生产是可行的。 项目采用压石机高温生产人造金刚石及饰品钻石，生产过程需对设备进行冷却降温，冷却水中主要污染因子为SS，经沉淀后可直接回用于冷却工序，项目冷却废水产生量为70.65m3/d，分别在1#合成车间、2#合成车间南侧各设置1个三级沉淀池（4m×7m×3m），共84m3，沉淀池容积大于废水产生量，冷却废水可被沉淀池全部收集，废水经沉淀后回用可行； （3）排入西渡高新区污水处理厂可行性分析 本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及西渡高新区污水处理厂进水水质标准后通过污水管网进入西渡高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入蒸水。 衡阳西渡高新区污水处理厂位于衡阳县西渡镇江山村S315线以南，豆陂村与八一村交界处，处理4万m3/d，处理工艺：“改良A2/O生物池+高效沉淀+深床滤池工艺系统处理”，服务范围为包括S315线、江山至樟树沿线，恒生制药有限公司至蒸水河沿线，船山西路沿线、樟板规划发展区等区域。本项目营运期生活废水排放量为5.07m3/d，远小于园区污水处理厂日处理水量规模，本项目废水经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及西渡高新区污水处理厂进水水质标准后通过市政管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂进行处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至蒸水，对区域水环境影响较小，不会改变区域水环境功能现状。 2.3达标排放情况 本项目废水污染物排放达标情况详见下表： 表4-12 项目废水污染物达标排放情况一览表 废水类别; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放浓度（mg/m3）; 排放标准; 是否达标. 综合废水; DW001; COD; 255; 400; 达标. BOD5; 135; 300; 达标. SS; 140; 400; 达标. NH3-N; 23.75; 25; 达标. 动植物油·; 50; 100; 达标. 根据上表内容可知，本项目生活污水产生的污染物经收集处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与西渡高新区污水处理厂进水标准。 2.4废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况详见下表： 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 1; 综合废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 隔油池、化粪池; DW001; 是; 一般排放口. 表4-14 废水间接排放就基本情况表 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 112.410498; 26.970192; 0.152; 污水 管网; 间歇; /; 西渡高新区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 动植物油; 1. 2.5污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水经隔油池、化粪池处理后经市政污水管网排入西渡高新区污水处理厂处置，项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 表4-15 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. DW001 （5.07m3/d，1520m3/a）; COD; 50; 0.0002535; 0.076. BOD5; 10; 0.0000507; 0.015. SS; 10; 0.0000507; 0.015. NH3-N; 8; 0.00004056; 0.012. 动植物油; 1; 0.00000507; 0.002. 排放口合计; COD; 0.076. BOD5; 0.015. SS; 0.015. NH3-N; 0.012. 动植物油; 0.002. 3、噪声 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （2）预测参数 1）噪声源强 项目产生的噪声主要是各类生产设备机械噪声，本项目采用低噪声的机械设备，噪声值约为75～90dB(A)，经建筑物隔音、减振后，可使声源源强降低15~30dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表4-16 主要噪声源强（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 工程生产车间; 龙门式剪切机; 90; 隔声减振; -45.1; -71.9; 1.2; 50.2; 17.1; 35.4; 56.1; 68.2; 68.4; 68.2; 68.2. 2; 履带式抛光清理机; 90; -46.9; -83.7; 1.2; 46.6; 5.7; 39.3; 67.3; 68.2; 69.6; 68.2; 68.2. 3; 履带式抛光清理机; 90; -29.7; -91.1; 1.2; 27.9; 6.5; 58.0; 65.8; 68.3; 69.3; 68.2; 68.2. 4; 制水机; 85; -69.9; -67.4; 1.2; 74.5; 10.4; 11.4; 63.7; 63.2; 63.7; 63.6; 63.2. 5; 制水机; 85; -12; -95.6; 1.2; 10.0; 10.2; 75.7; 61.5; 63.7; 63.7; 63.2; 63.2. 6; 干燥箱，4台（按点声源组预测）; 65（等效后：71.0）; -45.7; -67.9; 1.2; 52.6; 20.4; 33.0; 52.8; 49.2; 49.3; 49.3; 49.2. 7; 制氮机; 80; -63.8; -71.8; 1.2; 67.0; 9.1; 18.8; 64.7; 58.2; 58.8; 58.3; 58.2. 8; 制氮机; 80; -20.5; -90.9; 1.2; 19.7; 10.7; 66.0; 61.3; 58.3; 58.6; 58.2; 58.2. 9; 制氢气设备; 85; 64.8; 62.4; 1.2; 9.8; 98.1; 23.7; 2.4; 67.2; 66.9; 67.0; 69.7. 10; 制甲烷设备; 85; 69.5; 59.1; 1.2; 4.1; 97.1; 29.4; 3.4; 68.1; 66.9; 67.0; 68.5. 11; 空压机; 95; 19.2; 60.9; 1.2; 8.0; 77.1; 36.0; 1.9; 77.6; 77.3; 77.3; 80.9. 12; 制水机; 85; -7.7; 74.5; 1.2; 38.2; 77.8; 5.9; 1.6; 67.3; 67.3; 67.8; 71.8. 13; 干燥箱; 65; -13.1; -82.9; 1.2; 16.7; 21.1; 68.8; 50.8; 43.4; 43.3; 43.2; 43.2. 14; 六面顶金刚石压机（φ700），24台（按点声源组预测）; 55（等效后：68.8）; 37.6; 41; 0.3; 24.8; 67.0; 8.7; 33.2; 50.8; 50.7; 51.0; 50.7. 15; 六面顶金刚石压机（φ850），36台（按点声源组预测）; 55（等效后：70.6）; 44.5; 18.2; 0.3; 8.7; 49.5; 25.0; 51.0; 52.8; 52.5; 52.6; 52.5. 16; 六面顶金刚石压机（φ800），16台（按点声源组预测）; 55（等效后：67.0）; 16.1; -2.6; 0.3; 25.1; 18.4; 8.6; 81.8; 49.0; 49.0; 49.2; 48.9. 17; 六面顶金刚石液压机，80台（按点声源组预测）; 79.0（等效后：98.0）; -10.2; 31.8; 0.3; 22.1; 38.1; 21.9; 41.0; 80.3; 80.3; 80.3; 80.3. 18; 选型机，400台（按点声源组预测）; 55（等效后：55）; -43.4; -60.4; 12; 53.8; 28.2; 31.5; 45.1; 33.2; 33.3; 33.3; 33.2. 19; 选型机，400台（按点声源组预测）; 55（等效后：55）; -43.5; -60.7; 18; 53.8; 27.9; 31.5; 45.4; 33.2; 33.3; 33.3; 33.2. 20; 抽料机，20台（按点声源组预测）; 55（等效后：55）; -2.5; -84.6; 12; 6.4; 24.2; 79.0; 47.3; 34.3; 33.3; 33.2; 33.2. 21; 筛料机，5台（按点声源组预测）; 55（等效后：55）; 11.1; -56.5; 12; 6.7; 55.4; 77.8; 16.1; 34.2; 33.2; 33.2; 33.4. 22; 抽料机，20台（按点声源组预测）; 55（等效后：55）; -2.5; -84.7; 18; 6.4; 24.1; 79.0; 47.4; 34.3; 33.3; 33.2; 33.2. 23; 筛料机，5台（按点声源组预测）; 55（等效后：55）; 11.1; -56.5; 18; 6.7; 55.4; 77.8; 16.1; 34.2; 33.2; 33.2; 33.4. 24; 球磨机，6台（按点声源组预测）; 75（等效后：82.8）; 16.7; -45.8; 18; 6.5; 67.5; 77.7; 4.0; 62.1; 61.0; 61.0; 63.4. 25; 激光切割设备，10台（按点声源组预测）; 80（等效后：90.0）; -11; -77.5; 18; 17.2; 26.9; 68.1; 45.0; 68.4; 68.3; 68.2; 68.2. 26; 打磨镶嵌设备，50台（按点声源组预测）; 80（等效后：80）; -21.2; -31.8; 18; 46.6; 63.6; 37.7; 9.4; 58.2; 58.2; 58.2; 58.8. 27; 电烤箱,60台（按点声源组预测）; 60（等效后：77.8）; -25.8; -29.5; 12; 51.8; 63.7; 32.6; 9.6; 56.0; 56.0; 56.1; 56.5. 2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-17。 表4-17 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 北风. 3; 年平均气温; ℃; 18.7. 4; 年平均相对湿度; %; 79. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 （3）预测结果 本项目仅昼间生产。根据噪声预测公式，预测点的昼间噪声的预测结果见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 预测值 （dB（A））; 标准限值 （dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 7.1; 5.5; 1.2; 昼间; 44.7; 65; 达标. 南侧; -44.2; -103.7; 1.2; 昼间; 46.7; 65; 达标. 西侧; -22.8; -18; 1.2; 昼间; 49; 65; 达标. 北侧; 0; 0; 1.2; 昼间; 42.8; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（112.409927,26.969375）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准。 表4-19 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西渡高新区管委会; 46; 38; 60; 50; 16.6; 16.6; 46.0; 38.0; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 图4-1 厂界噪声预测等值线图 （4）噪声环境影响预测评价 由上分析可知，本项目厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。厂界敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 为保证厂界噪声值长期稳定达标，建设单位仍应严格执行本评价中提出的噪声治理措施，首先应选择低噪型设备、合理布局，将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界。 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，项目拟采取以下治理措施： 1）合理布局，重视总平面布置 尽量将高噪声设备布置在厂房单独隔间内，尽可能地选择远离厂界的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级5-15分贝。 2）防治措施 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15分贝。 重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗，能降低噪声级10-15分贝；在厂房内可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨酯泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构，能降低噪声级10-20分贝。 3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 4）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度。 为最大程度的减少机械噪声对周边声环境的影响，本评价建议建设单位采取如下措施： 1）选用低噪声设备，并根据需要在设备底部设置减振垫； 2）做好生产车间的封闭隔声措施； 3）加强设备的日常维护，保证设备正常运行。 （5）自行监测计划 本项目参照《排污许可证申请核发技术规范 总则》（HJ819-2017）制定监测计划，项目噪声监测计划见下表： 表4-20 营运期噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 本项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险废物。各固废产生及处置情况如下： （1）生活垃圾 员工生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，项目合成员工共50人，生活垃圾产生量为25kg/d，7.5t/a，经收集后由当地环卫部门统一处理。 （2）一般固废 1）废顶锤、废钢带 项目金刚石、高温高压钻石合成块生产成型后，由人工拆除顶锤，废顶锤产生量约1t/a，废顶锤经收集后外售。 2）废钢带 项目金刚石、高温高压钻石合成块生产成型后，由人工拆除钢带，废钢带产生量约1t/a，废钢带经收集后外售。 3）废叶腊石 项目金刚石、高温高压钻石合成块生产成型后，由人工拆除叶腊石，产生量约6t/a，废叶腊石经收集后外售。 3）离子交换树脂 本项目软水制备过程需定期更换离子交换树脂，经查《国家危险废物名录》（2021年版），产生的废离子交换树脂不属于危险废物，由供应厂家现场更换并回收利用，不在厂区内暂存。离子交换树脂2年更换一次，平均年产生废离子交换树脂量为0.1t/a。 4）收集的粉尘 本项目收集的粉尘主要为粉末触媒生产线及工具合金粉生产线抛丸、加热熔融工序产生的废气。 ①粉末触媒抛丸粉尘：根据前文大气污染环节核算，项目粉末触媒生产线抛丸粉尘处理收集量为4.37t/a，粉尘经收集后外售。 ②工具合金粉抛丸粉尘：根据前文大气污染环节核算，项目工具合金粉生产线抛丸粉尘处理收集量为6.24t/a，粉尘经收集后外售。 ③粉末触媒熔融粉尘：根据前文大气污染环节核算，项目粉末触媒生产线熔融工序粉尘收集量为9.42t/a，粉尘经收集后回用于生产。 ④工具合金粉熔融粉尘：根据前文大气污染环节核算，项目工具合金粉生产线熔融粉尘处理收集量为18.84t/a，粉尘经收集后回用于生产。 6）废包装拆料 项目废原料包装材料产生量约1t/a，废包装材料经收集后外售。 （3）危险废物 1）废润滑油 项目生产设备日常维护保养会产生少量废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2021），属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，产生量约为1.0t/a，经危险废物暂存间收集暂存后交由有资质单位处置。 2）废油桶 项目金刚石、钻石压石机内需注入液压油，液压油无须更换，单需要定期补充，补充液压油机设备维护保养后会产生废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021），属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，产生量约0.5t/a，经危险废物暂存间收集暂存后交由有资质单位处置。 4-21 固体废物产生及处置一览表 固体废物名称; 产污环节; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式. 废顶锤; 合成工序; 一般固废; 废钢铁; 309-001-09; 1; 收集后外售. 废钢带; 合成工序; 废钢铁; 309-002-09; 1; 收集后外售. 废叶腊石; 合成工序; 其他废物; 309-001-99; 6; 收集后外售. 离子交换树脂; 软水制备; 其他废物; 324-001-99; 0.1; 交由供应商回收. 废包装材料; 原料包装; 其他废物; 324-002-99; 1; 收集后外售. 收集的粉尘; 废气处置; 工业粉尘; 324-001-66; 38.87; 抛丸粉尘收集后外售，加热熔融粉尘收集后回用. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 其他废物; 309-001-99; 7.5; 交由环卫部门处理. 废润滑油; 设备维护; 危险废物; HW49; 900-039-49; 1; 经危废暂存间收集后定期交由有资质单位处置. 废油桶; 设备维护、合成工序; HW49; 900-039-49; 0.5. 1）一般工业固体废物：要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求设置规范化一般工业固体废物暂存场所，各工序旁摆放的固体废物临时存储点，每天均收集至固体废物各堆放点，各堆放点的固体废物定期进行清理，不会造成环境影响。 2）生活垃圾：生活垃圾由企业收集后交由环卫部门处理，不会造成环境影响。 3）危险废物：本项目危废物质必须按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023的要求贮存、转运和处置，并办理危废转移联单手续。厂区应设置独立危废贮存间，并设专人看管，贮存间要防渗、防漏、防腐。转运要求。危废暂存间的建设及储存要求具体如下： ①危险废物暂存间必须要封闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）。 ②危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物识别和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ③危险废物暂存间需按照“双人双锁”制度管理。（把两把钥匙分别由两个危废管理负责人管理，不得一人管理）。 ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将承装容器放至防漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态废物包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 ⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 ⑥危险废物暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 公司须与有资质单位签订危险废物处置协议，定期送有危废处置资质的单位进行处置，危险废物运输公司须有道路运输经营许可证，危险废物处置单位应为湖南省核准的危险废物处置单位。 综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到不外排。营运期产生的固体废弃物处理措施可行，对环境不好造成明显影响。 5、地下水、土壤 本项目营运期可能造成地下水、土壤污染的途径主要为污水管网管理不善，有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水、土壤；液压油、危险废物的渗漏污染地下水、土壤。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要有： ①防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染； ②工程使用的液压油等化学品因防渗措施不足，而造成渗漏污染； ③工程排放的大气污染物在地表形成富集而污染地下水、土壤环境； ④危废暂存间等生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水、土壤环境。 为防止污染地下水、土壤，建设单位采取了以下措施： ①生产车间：易产生泄漏的各种物料应尽可能集中布置，对于易泄漏的区域地面应采用不渗透的建筑材料铺砌地面，并设置围堰； ②固体废物临时堆放场所：厂区设置一般固废暂存间，应按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求规范建设和维护使用。厂区单独设置危险废物暂存库，设计地面防渗需满足防渗系数1×10-10cm/s，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求，必须定期对贮存固体废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③按照工程设计要求，严格施工管理，确保工程施工质量。 项目分区保护措施如下表： 表4-22 项目防渗分区保护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 要求措施. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、合成车间; 危险废物、液压油; 做好防腐、防渗措施，防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒，储存区四周设置10cm高围堰. 2; 一般防渗区; 一般固废仓库; 一般固废; 按照《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求做好防渗措施. 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。 6、环境风险 6.1风险调查 根据《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）、（环办 [2014] 34号）附录A中“化学物质及临界量清单”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内风险物质。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））中附录B中危险物质临界量按照下式计算危险物质数量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下： 表4-23 本项目Q值计算结果 序号; 物料名称; 临界量Qn（t）; 最大存在量qn（t）; qn/Qn. 1; 液压油; 2500; 15.6; 0.00624. 2; 废润滑油; 50; 0.5; 0.01. 3; 废油桶; 50; 0.2; 0.004. 4; 甲烷; 10; 2.1; 0.21. 小计; ——; ——; ——; 0.23024. 经计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.23024<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，风险潜势为I。 6.2环境风险分析 （1）液体化学品容器老化导致容器出现裂缝或容器口密封不严等引起渗漏、泄漏；生产车间设备老化装卸或搬运过程中野蛮作业或遇到碰撞，造成泄漏；工作人员违章操作或麻痹大意。 （2）如发生大面积火灾时，采用消防水灭火，事故消防废水可随雨水管网流出厂界，会对周边区域的大气环境、地表水产生影响。 （3）危废管理不善导致泄露。 6.3风险防范措施 风险物质泄露防范措施： ①液压油液等各种原料分库、分类贮存，禁忌物品分开存放。库房远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。保证仓库内容器密封。库房内物料应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。如物料存放点设置托盘，地面和裙角防渗。 ②在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。 ③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需做出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 ④原料委托有危化品运输资质的企业进行承运。运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。 ⑤运输容器等容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。 ⑥运输时应遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定，并应避开人口密集区、交通拥堵路段和车流高峰期。不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。 ⑦做好仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 ⑧本项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。应当制定风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 火灾爆炸事故风险防范措施： 针对本项目存在火灾爆炸风险的特点，本评价建议在将来的施工设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 ①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 ②采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ③生产车间与危险废物仓库配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 ④按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 ⑤在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ⑥在氢气、甲烷使用区域，设置气体检漏装置、火灾烟雾报警器、视频监控等措施，安排专人看管。 ⑦厂区需建设事故废水截留沟，保证事故情形下，消防废水不会随雨水收集沟流出厂区。 本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 粉末触媒生产线加热熔融DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m高排气筒 | 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业敞口炉大气污染物排放浓度限值标准 |
|  | 工具合金粉生产线加热熔融DA002 |  | 布袋除尘+15m高排气筒 |  |
|  | 粉末触媒生产线抛丸 | 颗粒物 | 布袋除尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
|  | 工具合金粉生产线抛丸 | 颗粒物 | 布袋除尘装置 |  |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等 | 经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及西渡高新区污水处理厂进水标准 |
|  | 压石机冷却废水 | SS | 经沉淀池收集回用于生产 | 不外排 |
|  | 熔融喷雾废水 | SS | 经沉淀收集后回用于软水制备 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | ①废顶锤、废钢带、废叶腊石经收集后外售； ②离子交换树脂定期更换后交由厂家回收； ③抛丸工序收集的粉尘外售处置，加热熔融工序收集的粉尘回用于生产； ④生活垃圾收集后送市政环卫部门统一处置； ③废润滑油、废油桶，经危险废物暂存间收集暂存后委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①项目车间地面采用粘土夯实及进行了水泥硬化处理。 ②项目对危废暂存间、油品仓库、合成车间应进行做好防腐、防渗措施，防渗层渗透系数≤10-7厘米/秒，储存区四周设置10cm高围堰。同时建设单位定期检查防渗措施，若发现有损害，及时修补。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①液压油液等各种原料分库、分类贮存，禁忌物品分开存放。库房远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。保证仓库内容器密封。库房内物料应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。如物料存放点设置托盘，地面和裙角防渗。 ②在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。 ③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需做出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 ④原料委托有危化品运输资质的企业进行承运。运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。 ⑤运输容器等容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。 ⑥运输时应遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定，并应避开人口密集区、交通拥堵路段和车流高峰期。不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。 ⑦做好仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 ⑧本项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。应当制定风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 火灾爆炸事故风险防范措施： 针对本项目存在火灾爆炸风险的特点，本评价建议在将来的施工设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 ①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 ②采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ③生产车间与危险废物仓库配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 ④按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 ⑤在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ⑥在氢气、甲烷使用区域，设置气体检漏装置、火灾烟雾报警器、视频监控等措施，安排专人看管。 ⑦厂区需建设事故废水截留沟，保证事故情形下，消防废水不会随雨水收集沟流出厂区。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污口规范化设置：按《“环境保护图形标志”实施细则》、《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）在废气排气筒、废水排放口附近地面醒目处设置环保图形标志牌； 项目建成投产前及时进行环保竣工验收，验收合格后方可正式生产； 项目建成投产前及时编制突发环境事件应急预案； 项目建成投产前应办理排污许可证，不得无证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策，满足当地环境功能区划要求，项目平面布置合理，综上所述，本项目产生的污染物在采取了本报告提出的相应的环保治理对策措施，严格执行国家有关环保法规和条例的前提下，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 6.23t/a | / | 6.23t/a | +6.23t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.076t/a | / | 0.076t/a | +0.076t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废顶锤 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废钢带 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废叶腊石 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
|  | 离子交换树脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 38.87t/a | / | 38.87t/a | +38.87t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①