蒸环评函[2023]23号

衡阳市生态环境局

关于湖南双雁科技有限责任公司智能制造高端设备研发项目环境影响报告表的批复

湖南双雁科技有限责任公司：

你公司《关于湖南双雁科技有限责任公司智能制造高端设备研发项目环境影响报告表批复的请示》和衡阳市宇创工程咨询有限公司编制的《湖南双雁科技有限责任公司智能制造高端设备研发项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南双雁科技有限责任公司总投资40000万元，在衡阳西渡高新区开福北路以西延伸段建设智能制造高端设备研发项目。项目总占地面积33376.6m2，总建筑面积约19378.05m2，主要建设内容包括生产车间（建筑面积15807.17m2）、办公楼（建筑面积2644.08m2）、食堂、宿舍楼、原料堆放区、总装成品区、仓库、供水供电等公用工程及环保工程。该项目建设符合国家产业政策，选址符合规划。根据衡阳市宇创工程咨询有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设、投产和管理中，应认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

（一）加强施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。加强车间通风，密闭负压喷漆房收集的废气经干式过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒排放；烘干废气和固化废气经UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒达标排放；天然气燃烧烟气经15高排气筒达标排放；切割粉尘、打磨粉尘和焊接烟气经移动式除尘器处理；抛丸粉尘经自带处理设置处理后达标排放；喷塑废气经密闭车间+设备自带的大旋风回收装置和滤芯回收装置处理后达标排放；食堂油烟经有效处理后达标排放。

（三）加强废水的污染防治。本项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入衡阳西渡高新区污水处理厂进行处理达标后排入蒸水。

（四）加强固体废弃物的污染防治。废边角料、金属粉尘、焊渣收集后外售本地金属公司；水性漆桶收集后交由厂家回收利用；喷粉回收粉尘返回生产工序重新利用；废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废包装桶、废机油、废液压油、含油废抹布以及含漆抹布属于危险废物，集中收集后按照国家相关要求做好暂存工作，待一定量后交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

（五）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声、绿化减噪等措施，确保厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2023年8月2日