蒸环评函[2023]22号

衡阳市生态环境局

关于湖南粤鹏环保石材有限公司年开采50万吨、加工60万吨建筑石料用灰岩项目

环境影响报告表的批复

湖南粤鹏环保石材有限公司：

你公司《关于湖南粤鹏环保石材有限公司年开采50万吨、加工60万吨建筑石料用灰岩项目环境影响报告表进行批复的请示》和衡阳市宇创工程咨询有限公司编制的《湖南粤鹏环保石材有限公司年开采50万吨、加工60万吨建筑石料用灰岩项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南粤鹏环保石材有限公司投资3100万元在衡阳县演陂镇泰华村建设年开采50万吨、加工60万吨建筑石料用灰岩项目。湖南粤鹏环保石材有限公司年开采及加工60万吨建筑石料用灰岩建设项目于2019年10月23日取得衡阳县环境保护局的审批意见（蒸环评函〔2019〕51号）。本项目属于重大变动，其变更内容：①现采矿权范围由5个拐点圈定，生产规模为50万t/a，面积为68800m2，准采标高为+145m～+70m，开采高度为15m，设5个台阶；安全平台6m；②平面布局发生变化。矿山范围较原环评缩减，原环评生产二区的矿山不在本次新设的矿山范围内，生产二区不建设。本项目只有1个生产区。③工业广场加工区新增水洗砂和制干砂产品，增加相应的配套设施，平面布置发生变化，原料发生变化（原料拟外购10万t/a的废石或建筑垃圾），增加洗砂废水。④不设成品堆场，原环评的成品堆场为运输场地。该项目区总面积约143143m2，其中：（1）开采区占地面积68800m2，采矿服务期6年。矿山内部运输道路长308m，设置简易公路，长700m，与省道S336相连接；（2）工业广场占地面积9000m2，设置破碎、筛分、水洗砂、制干砂等工序，年加工50万吨建筑石料用灰岩矿石、10万吨废石/建筑垃圾，年产砂石、矿粉等共60万吨。本项目符合国家产业政策，根据衡阳市宇创工程咨询有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表中提出的各项污染防治和生态保护措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保的角度分析，同意该项目建设。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

（一）加强废水的污染防治。采用雨、污分流制，采矿区初期雨水经截排水沟收集至沉淀池处理后回用，不外排；露采区淋滤水收集至沉淀池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘或周边林地绿化，不外排；洗砂废水经污水收集池+污水罐+沉泥罐+清水罐处理后回用于生产，不外排；洗车废水经隔油沉淀池处理后回用；生活污水经化粪池处理后作为农肥利用，不外排。

（二）加强废气的污染防治工作。采石场和堆存区及厂区道路应定期清扫、洒水；对采矿区钻孔、爆破、矿石装卸和运输等过程中产生的粉尘采取洒水和喷雾降尘；采取密闭式生产车间和全封闭皮带运输，对加工区破碎、振动筛分工序产生的粉尘经布袋除尘和喷淋装置处理后达标排放；制干砂产生的粉尘经布袋除尘装置处理后达标排放；项目原则上不设成品堆场，如设成品堆场应采取三面封闭带顶棚的成品堆场；采取路面硬化并及时清扫、洒水等有效防治措施，确保不对周边环境造成影响。油烟废气经有效处理后达标排放。

（三）加强固体废物的污染防治。石粉外售，沉淀池泥渣定期清理，送至矿区复垦回填和植被绿化；剥离土堆放排土场，回用于矿区复垦回填和植被绿化；布袋除尘器收集的粉尘外售；经过压滤机压干后的滤渣用于矿区复垦回填和植被绿化；废机油属于危废应按国家相关要求做好暂存工作，并外委有资质的单位处置；生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运处理。

（四）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，合理安排爆破时间，选用低噪设备，采取减振、隔声等降噪措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）中2类标准。

（五）加强生态环境保护，落实相关生态保护措施，防止水土流失。按照国家相关要求做好水土保持方案予以落实，对开采过程中的弃土、废石须堆放在专用堆场内，在采场和堆场周围设截水沟、排水沟、护坡、挡土墙等措施，避免泥石流的产生。

（六）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2023年8月1日