蒸环评函[2023]21号

衡阳市生态环境局

关于湖南乐恩生物科技有限公司利用人体尿液提取有用尿蛋白建设项目环境影响报告书的批复

湖南乐恩生物科技有限公司：

你公司《关于对＜湖南乐恩生物科技有限公司利用人体尿液提取有用尿蛋白建设项目环境影响报告书＞进行批复的请示》和贵州森益源环境咨询有限公司编制的《湖南乐恩生物科技有限公司利用人体尿液提取有用尿蛋白建设项目环境影响报告书》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南乐恩生物科技有限公司总投资3000万元在衡阳西渡高新技术产业园区俊虹置业工业区A3-1西北边的已建厂房建设利用人体尿液提取有用尿蛋白项目。本项目总占地面积2700m2，主要建设内容为一期工程新建1条UK-UTI粗品生产线，主要建设UK生产车间和辅助用房，配套建设完成排气管道、排气筒、水喷淋塔、碱液喷淋塔、排水沟、污水处理站、危废暂存间、一般固废暂存间和事故池等环保设施和其他公用设施，预计时间为2023年10月-2024年1月；二期工程于UK生产车间内新增设备，扩建一期工程已建的1条UK-UTI粗品生产线，并新建1条HCG粗品生产线和1条HMG粗品生产线，主要建设HCG生产车间和HMG生产车间，并配套建设完成相应的排气管道和排水沟，废气和废水处理装置均依托一期工程，预计时间为2025年5月-2025年8月。一期工程建设内容包括：⑴UK生产车间：项目共设置一个UK生产车间，位于项目西北侧，面积约569.22m2，内设有1条UK、UTI粗品生产线，主要设置有吸附区、洗涤洗脱区、盐析区、真空过滤区、甲壳素离心区、硫酸铵回收区、硅胶再生区、甲壳素再生区等；车间内设置有专门的盐酸库1#和氨水库，分别用于储存UK-UTI粗品生产线所需的盐酸和氨水；预留二期工程新增设备的场地；⑵办公区：设置于项目西南侧，总面积约120.18m2，主要用于办公及休息，包括休息室、总经理室、会议室、综合办公室和董事长室；⑶洗车区：面积约70.62m2，用于运输和往来车辆冲洗；⑷盐酸库2#：面积约76m2，用于储存二期工程中HCG粗品生产线和HMG粗品生产线所需的盐酸；⑸辅料库：设置于项目东南侧，邻近盐酸库，由东向西依次为辅料库1（预备二期工程储存硫酸铵、苯甲酸钠、高岭土和硅藻土）、辅料库2（储存甲壳素、硅胶、氢氧化钠和硅藻土）和辅料库3（储存硫酸铵和氯化铵），面积均为76m2；⑹成品库：设置于项目东北侧，面积约为24m2，为冷藏库，用于储存产品。一期工程新建1条UK-UTI粗品生产线，年产UK粗品0.152吨、UTI粗品0.228吨。二期工程建设内容包括：⑴UK生产车间：新增生产设备，和一期工程共用生产区；⑵HMG生产车间：设置一个HMG生产车间，位于项目北侧靠近UK生产车间，面积约275.66m2，内设有1条HMG粗品生产线，主要设置有吸附区和压滤区等；⑶HCG生产车间：共设置一个HCG生产车间，位于项目东北侧邻近HMG生产车间，面积约136.04m2，内设有1条HCG粗品生产线，主要设置有吸附区和离心区等；⑷办公区、洗车区、盐酸库2#、辅料库、仓库、成品库均依托一期工程，二期工程不新增。二期工程扩建一期工程已建的1条UK-UTI粗品生产线，并新建1条HCG粗品生产线和1条HMG粗品生产线，年产UK粗品0.304吨、UTI粗品0.456吨、HCG粗品0.1375吨和HMG粗品0.55吨。项目一、二期工程新建1条UK-UTI粗品生产线、1条HCG粗品生产线和1条HMG粗品生产线，年产UK粗品0.456吨、UTI粗品0.684吨、HCG粗品0.1375吨和HMG粗品0.55吨。本项目符合国家产业政策，根据贵州森益源环境咨询有限公司司所编制的环境影响报告书的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告书中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告书》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强项目施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清，同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。采取密闭式生产车间和仓库，本项目盐酸库、UK生产车间内盐酸库和硅胶再生工序等产生的氯化氢盐通过集气罩/负压收集+一级碱液喷淋塔处理达标后通过一根15米高排气筒排放；各生产车间内吸附区和UK生产车间内氨水库产生的废气通过集气罩/负压收集+一级水喷淋塔处理达标后通过一根15米高排气筒排放。对地埋式污水处理站喷洒除臭剂，减少恶臭对周边环境的影响。

（三）加强废水的污染防治。采取雨污分流，生活污水依托园区化粪池预处理达标后通过园区污水管网排入衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入蒸水；UK粗品生产过程中的滤干废水部分用于回收硫酸铵然后循环用于盐析工序，不外排；其余生产废水经厂区污水处理站预处理达标后，通过衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂处理达标后外排至蒸水。

（四）加强固体废弃物的污染防治。废硅胶、废甲壳素、废过滤膜、废润滑油及油桶、盐酸和氨水包装桶等属于危险废物，应按国家相关要求做好收集、暂存工作，其中废硅胶、废甲壳素、废过滤膜、废润滑油及油桶定期交由有资质的单位安全处置，盐酸和氨水包装桶定期交由厂家回收综合利用；废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售给物资回收公司；污水处理站污泥定期清掏，清掏后的污泥作农肥或委托环卫部门处理；生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置。

（五）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2023年7月31日