- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：湖南金玉叶食品有限公司年产2000吨农副食品生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南金玉叶食品有限公司

编制日期：    2024年1月

中华人民共和国生态环境部

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善工程建设内容，细化列出各类产品原辅料消耗情况、主要生产设备一览表，核实熏制腊肉燃料类型（散状生物质）及消耗量；补充依托工程（锅炉、烟熏炉烟气排放依托原瓷厂排气筒），分析依托可行性； | 已完善工程建设内容 | P8 |
|  |  | 已细化原辅材料、主要生产设备 | P9-11 |
|  |  | 已核实腊制品的燃料类型及消耗量 | P10 |
|  |  | 已补充依托工程及依托可行性 | P33 |
| 2 | 核实生产工艺流程图，细化工艺流程说明，完善标注污染物产排节点； | 已核实生产工艺流程图，完善了产排污节点 | P16-20 |
| 3 | 根据水产品加工、肉类加工用水定额核实项目用排水量，完善识别污染物种类（动植物油、低盐分），说明总排口各类污染物产排浓度由来，在核实废水水质、废水排放去向的基础上优化污水处理工艺，细化介绍项目废水排入集兵镇污水处理厂方式（管道长度、排放方式和路径），根据污水处理厂处理能力、纳污范围，完善分析废水排入污水处理厂可行性，补充废水收集路径图、排放路径图； | 已核实项目用排水量 | P12-15 |
|  |  | 已完善识别污染物，已说明产排浓度由来 | P36 |
|  |  | 优化污水处理工艺及排放方式 | P38-39 |
|  |  | 已完善废水依托集兵镇污水处理厂处理的可行性 | P39-40 |
|  |  | 已补充废水收集路径、排放路径图 | P60 |
| 4 | 核实烟熏炉烟气产排污系数及产排污量，核实布袋除尘效率，核实锅炉/烟熏炉烟气量、排气筒高度/内径、大气污染物产排浓度和总量控制指标；明确预制菜灶台数量，核实油烟废气量及油烟产排污源强； | 核实烟熏炉产排污系数及布袋除尘处理效率 | P30-31 |
|  |  | 已核实烟气量、排气筒高度/内径，污染物总量控制标准 | P30-31、P26-27 |
|  |  | 已明确预制菜灶台数量，核实油烟产排污源强 | P31 |
| 5 | 补充工业企业噪声源强调查清单，核实厂界噪声预测结果； | 已补充 | P41-42 |
| 6 | 核实项目各类固废产生量，提出日产日清等环境管理要求； | 已核实并提出要求 | P44-45 |
| 7 | 核实环保投资估算，完善环保措施监督检查清单。 | 已完善 | P48-52 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	54

附表	55

附图

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目环境保护目标示意图

附图3 项目厂房平面布置图

附图4 厂区排水途径

附体5 区域水系图

附图6 监测点位图

附图7 现场照片

附件

附件1 环评委托书

附件2 厂房租赁合同

附件3 自有房产未取得不动产权属书证明

附件4 营业执照

附件5 项目备案证明

附件6 环境质量现状监测报告

附件7 专家意见

# 一、建设项目基本况

| 建设项目名称 | 湖南金玉叶食品有限公司年产2000吨农副食品生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋辉 | 联系方式 | 15773403467 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇太栗村李家组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 36分 49.3891秒， 27 度1 分6.7442秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1362鱼糜制品及水产品干腌制加工；C1353肉制品及副产品加工；D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13—19、 水产品加工 136；十、农副食品加工业 13—18、肉类加工135； 四十一、电力、热力生产和供应链—91、热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | þ否： ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地约12000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”产业，可视为“允许类”。因此，该项目符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线及生态分区管控 根据《湖南省生态保护红线》，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵—雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄—幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省衡阳县集中镇太栗村李家组，不在上述生态保护红线范围内，符合《湖南省生态保护红线》要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区。 项目生活用水经化粪池处理后进入厂区污水处理站处理，生产废水经各车间防堵捞渣排放汇集至厂区污水处理站处理后进入衡阳县集兵镇污水处理厂处理。废气采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。综上，项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水、电及成型生物质颗粒，项目用水主要来源为自来水，项目用电由当地电网供电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于衡阳市衡阳县集兵镇太栗村李家组，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号），本项目属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43042130002，项目与《衡阳市生态环境准入清单》（衡政发〔2020〕9 号）中集兵镇符合性分析见下表： ###### 表1-1建设项目与衡阳市环境管控要求对照一览表 管控类别; 管控要求; 项目实际情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目不涉及VOCs排放且不属于养殖业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。; 项目位于衡阳市衡阳县集兵镇太栗村李家组，生活废水经化粪池处理后、生产废水经各车间防堵捞渣后排放的废水经厂区污水处理站处理后，排入衡阳县集兵镇污水处理厂处理。蒸汽发生器燃烧废气经过布袋除尘器（TA001）处理后，依托现有30m排气筒（DA001）排放；烟熏炉燃烧废气经布袋除尘（TA002）处理后、依托现有30m排气筒（DA001）排放；炒制油烟经油烟净化器处理+15m排气筒（DA002）排放。固体废物经收集综合处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 1、本环评要求企业开展突发环境事件应急预案编制工作。 2、本项目在衡阳县集兵镇太栗村李家组，原为衡阳县集兵镇瓷厂，不在衡阳市污染地块名录中。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 项目使用电、水、生物质作为能源，用电依托市政电网，用水依托市政自来水；燃料为生物质，资源利用率较高。; 符合. 综上，本项目的建设符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号）中生态环境准入清单要求。 3、与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 ###### 表1-2 本项目与衡环函〔2022〕16号文件相符性分析 序号; 主要内容; 本项目情况; 符合性. 1; 严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。加强“三线一单” 与国土空间规划的衔接，区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，加强省级以上产业园区生态环境准入管理。; 本项目符合“三线一单”的要求。; 符合. 2; 严格控制新增燃煤项目建设，所有新建、改建、扩建耗煤项目（包括所有以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）一律实施煤炭减量替代，并且排污强度和碳排放水平必须达到国内先进水平。; 本项目使用成型生物质颗粒，并采取污染防治措施。; 符合. 3; 实施 VOCs 全过程综合整治。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业 VOCs 原料替代、排放全过程控制。; 本项目不涉及VOCs; 符合. 4; 优化饮用水水源地布局，推动城乡供水一体化。; 本项目利用乡镇自来水; 符合. 5; 强化重点行业管控。优化产业布局，继续淘汰涉重金属重点行业落后产能。实施重金属污染整治提升行动，加大生产工艺提升改造力度。; 本项目不涉及重金属; 符合. 4、与《食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）相符性 分析 项目选址不属于地下室等采光和通风不良的场所，选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，项目布局严格按照（GB14881-2013）中4.1的规定，对分为清洁作业区、一般作业区、生活区严格分区分离。项目设施、设备、生产流程及相应食品安全管理均符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求。 ###### 表1-3 本项目与GB14881-2013相符性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域，不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，不宜择易发生洪涝灾害的地区，厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所。; 本项目位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，周边为农田、村庄、乡道，地势相对较高；无虫害大量滋生场所。; 符合. 2; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。厂区应有适当的排水系统。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。; 厂区利用集兵镇瓷厂厂房改建本项目，布局合理，各功能区独立；厂区路面硬化，设置围墙；有完善的排水系统；食宿在厂区的东南侧。; 符合. |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 湖南金玉叶食品有限公司成立于2023年8月，位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，主要从事鱼糜制品及水产品干腌制加工、其他速冻食品、预制菜加工等农副产品生产。项目租赁衡阳县集兵镇瓷厂围墙内的车间、仓库、简易建筑物、道路空坪等，全厂范围面积合计12000平方米，通过对车间改建，购买设备，建设年产2000吨农副食品生产线项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十、农副食品加工业13—19、水产品加工136”、十、农副食品加工业13—18、肉制品加工135”“四十一、电力、热力生产和供应工程”，应编制环境影响评价报告表。故湖南金玉叶食品有限公司委托湖南金辉宇环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。公司在接受委托后，对场址及周围环境状况进行了实地调查，收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了《湖南金玉叶食品有限公司年产2000吨农副食品生产线建设项目环境影响报告表》。 2.2、项目概况 项目名称：湖南金玉叶食品有限公司年产2000吨农副食品生产线建设项目； 建设性质：新建； 建设地点：衡阳县集兵镇太栗村李家组； 建设单位：湖南金玉叶食品有限公司； - 总 投 资：拟投资1000万元，其中环保投资100万元，占总10%； - 工作制度：年生产250天，一班制，每班8小时； - 劳动定员：20人，提供食宿。 - 占地面积：占地面积约12000m2。 2.3、建设项目建设内容及工程组成 2.3.1建设内容及工程组成 湖南金玉叶食品有限公司位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，租赁衡阳县集兵镇瓷厂建设湖南金玉叶食品有限公司，对现有的部分建筑进行改建，分设鱼类宰杀车间、速冻食品加工车间、即食鱼糜及预制菜生产车间、腊味食品生产车间、办公区、宿舍楼等。 项目建设内容及工程组成如下表： ###### 表2.3-1 工程组成及内容一览表 项目分类; 工程组成; 主要工程内容. 主体工程; 生产车间; 4#厂房（速冻鱼糜及其他速冻食品生产车间）; 生产面积约469.6m2，主要为速冻鱼糜及其他速冻食品产生，包括配料间、预处理间、成型加工间、蒸煮区、速冻间、冷却间、包装间、工器具清洗间、缓冲脱包间。. 5#厂房（鱼类宰杀车间）; 占地面积608.6m2，主要为鱼类宰杀、清洗、修正分割、包装，包括原料暂养区、废弃物暂存间、粗加工间、修正分割间、更衣室、包装间、工具清洗间、包材消毒间、速冻库、周转间. 6#厂房（即食鱼糜及预制菜生产车间）; 占地面积约1500m2，主要为即食鱼糜及预制菜生产，包括炒制区、灌肠区，烘蒸区、包装区。. 7#厂房（腊味食品食品加工车间）; 占地面积约400m2，主要为腊味食品生产，包括烟熏区、蒸汽供应区. 仓储车间; 仓储面积约739.2m2，位于4#厂房东侧，主要为原料、辅料、成品、包材存放区，包括收发区域、原料冻库、辅料库、食品添加剂存放区、外包材库、内包材库、成品速冻、外包装箱间。. 辅助工程; 1#门卫室; 位于东北侧，1层. 2#办公室; 位于项目北侧，1层. 3#办公室; 位于2#办公室西南侧，1层. 8#宿舍; 占地面积约504.9m2，位于厂区西南侧. 公用工程; 供电; 市政供电. 供水; 市政自来水. 环保工程; 废水; 生产废水; 经厂区污水处理站处理后，经自建管网进入集兵镇污水处理厂处理. 生活污水; 经化粪池处理后排通过厂区污水处理站处理后，经自建管网进入集兵镇污水处理厂处理. 初期雨水; 经过雨水管网收集至初期雨水沉淀池处理后用于周边菜地灌溉。. 废气; 蒸汽发生器燃烧废气; 经收集通过布袋除尘器(TA001)+30m排气筒(DA001)处理排放. 烟熏炉废气燃烧废气; 经收集通过布袋除尘器(TA002)+30m排气筒(DA001)处理排放. 预制菜炒制废气; 经集气罩+油烟净化器+15m排气筒(DA002)处理排放. 食堂油烟; 经油烟净化器处理屋顶排放. 污水处理设施臭气; 加强绿化，喷洒除臭剂。. 噪声; 设备基础减震、消声，加强对设备维护保养. 固废处理; 清洗内脏，变质、残次品分类收集后，外售鱼饲料生产公司；废油脂交有资质单位处理；污泥收集后交由市政环卫部门处理；废包装材料交由一般固废处理公司处理。. 2.3.2主要产品及产能 本项目产品方案详见表2.3-2。 ###### 表2.3-2产品方案 序号; 名称; 生产规模（t/a）. 1; 鱼糜制品; 即食鱼丸; 500t/a. 速冻鱼丸; 500t/a. 2; 其他速冻食品; 牛肉丸; 200t/a. 3; 猪肉丸; 150t/a. 4; 包心丸; 50t/a. 5; 预制菜; 肉制品; 400t/a. 蛋制品; 100t/a. 6; 腊制品; 100t/a. 2.3.3产品原辅材料 本项目产品主要原辅材料详见表2.3-3。 ###### 表2.3-3 项目主要原辅材料方案 序号; 原料名称; 年用量t/a; 规格/形态; 产品. 1; 鲜鱼; 500; 固态; 即食鱼丸500t/a. 2; 鱼糜; 100; 固态. 3; 肥猪肉; 75; 固态. 4; 鸭蛋清; 5; 胶状. 5; 淀粉; 20; 固态. 6; 水; 25; 液态. 7; 马蹄; 5; 固态. 8; 肠衣; 1; 固态. 9; 鱼糜; 300; 固态; 速冻鱼丸500t/a. 10; 猪肉; 75; 固态. 11; 鸭蛋清; 5; 胶状. 12; 淀粉; 20; 固态. 13; 马蹄; 5; 固态. 14; 水; 25; 液态. 15; 牛肉; 150; 固态; 牛肉丸200t/a. 16; 生粉; 40; 固态. 17; 水; 10; 液态. 18; 猪肉; 112.5; 固态; 猪肉丸150t/a. 19; 生粉; 30; 固态. 20; 水; 7.5; 液态. 21; 猪肉; 20; 固态; 包心丸50t/a. 22; 生粉; 10; 固态. 23; 甜玉米; 10; 固态. 24; 马蹄; 10; 固态. 25; 猪肉; 80; 固态; 预制菜（肉制品）400t/a. 26; 面粉; 64; 固态. 27; 糯米粉; 176; 固态. 28; 水; 16; 液态. 29; 鸭蛋黄; 80; 胶状. 30; 鸭蛋; 20; 固态; 预制菜（蛋制品）100t/a. 31; 粉丝; 30; 固态. 32; 木耳; 20; 固态. 33; 笋; 15; 固态. 34; 肉; 15; 固态. 35; 鱼尾; 200; 固态; 腊制品100t/a. 36; 姜; 2; 固态. 37; 蒜; 2; 固态. 38; 食盐; 10; 固态; 调味. 39; 食用油; 10; 液态; 主要炒制预制菜. 40; 包装袋; 4; 固态; 产品包装. 41; 包装纸箱; 13; 固态; 产品包装. 42; 水; 9652; 液态; 生产及生活用水. 43; 电; 250kw/h; /; 生产. 44; 生物质颗粒; 232.56; 固态; 蒸汽发生器燃料. 45; 生物质; 6; 固态; 烟熏炉燃料. 2.3.4主要生产设备 ###### 表2.3-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号/设计参数; 单位; 数量; 备注. 1; 滚筒式冻肉刨肉机; GY-GTSPR2200; 台; 1; 冻肉刨肉. 2; 提升机; GY-TSJ-180; 台; 1; /. 3; 绞肉机; GY00425; 台; 1; 原料 绞碎. 4; 杀鱼机; GY-SYJ-02; 台; 1; 杀鱼. 5; 去鱼皮机; GY-QYPJ300; 台; 1; 去鱼皮. +6; 气泡清洗机; GY-QP-2500; 台; 1; 清洗. 7; 采肉机; GY-CR-350; 台; 1; 采鱼肉. 8; 鱼糜精滤机; GY-JL-300; 台; 1; 过滤. 9; 打浆机; GY-3S-70; 台; 2; 搅拌. 10; 变频双调速肉丸成型机; GY-BPTS360; 台; 2; 鱼丸、肉丸成型. 11; 变频双眉毛肉丸成型机; GY-MMWZ170; 台; 2; 鱼丸、肉丸成型. 12; 包心机; GY-RWBXJ; 台; 2; 保心丸制作. 13; 定型流水线; GY-DX-003; 套; 1; /. 14; 熟化流水线; GY-SH-003; 套; 1; /. 15; 提升机; GY-TSJ-800; 台; 1; /. 16; 五层风冷线; GY-FG-005; 套; 1; /. 17; 变频贡丸成型机; GY-GW-170; 台; 1; 鱼丸、肉丸定型. 18; 水槽(2m*2m*1m); /; 套; 1; 煮鱼丸、肉丸. 19; 蒸汽发生器; /; 台; 1; 多功能型，既能用电又能烧生物质. 20; 烟熏炉; /; 台; 1; 烟熏腊制品. 21; 真空包装机; GY-GDS-01; 台; 3; 产品真空包装. 22; 速冻库（制冷压缩机）; 125立方米; 2; 产品速冻. 23; 杀菌锅; /; 台; 2; 产品杀菌. 24; 灌肠机; /; 台; 1; 即食鱼丸灌肠. 25; 炒锅; /; 个; 2; 预制菜炒制、油炸. 2.3.5 劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目定员20人，为附近居民，厂区提供食宿。 工作制度：年工作250天，一班制，每班8小时。 2.3.6公用工程 - 给水 项目由市政自来水管网供水。 - 用水 项目用水主要为职工生活用水、生产用水，生产用水包括鱼糜制品生产用水、其他速冻食品生产用水、预制菜生产用水、地面冲洗用水。 生活用水： 厂内定员20人，提供食宿。全年工作250天，参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表30中公农村居民生活用水定额中“农村居民生活”中的“分散式供水”，按通用值为90L/人·d计算，则本项目员工生活用水量为450m3/a（1.8m3/d）。 鱼糜制品生产用水： - 项目生产鱼糜产品，采用用购买的鲜活鱼500t/a及购买的鱼糜400t/a加工生产1000t/a鱼糜制品（即食鱼丸、速冻鱼丸）。 - 根据建设单位提供的资料，500t鲜活鱼加工成约200t/a鱼糜，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中表7农副食品加工业用水定额中“C1361水产品加工”的“冻鱼”，按照通用值4m3/t计算，则鲜活鱼生产鱼糜中间产品的用水量为800m3/a。 - 加工生产1000t/a鱼糜制品，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中表7农副食品加工业用水定额中“C135屠宰及肉类加工”的“C1355肉制品加工”，按照通用值11m3/t计算，则鱼糜成产鱼丸的用水量为11000m3/a。 则鱼糜制品生产用水共计11800m3/a。 其他速冻食品生产用水： - 其他速冻食品生产为将牛肉、猪肉加工生产牛肉丸、猪肉丸、包心丸的过程。参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中表7农副食品加工业用水定额中“C135屠宰及肉类加工”的“C1355肉制品加工”，按照通用值11m3/t计算，项目生产牛肉丸200t/a、猪肉丸为150t/a、包心丸50t/a，则用水量为4400m3/a。 预制菜生产用水： - 预制菜原料清洗用水：预制菜所用的原料香粉、木耳、笋，加工前需泡发、清洗，清洗物料约65t/a，根据建设单位提供的经验数据，每吨原料清洗需要消耗2t水，则预制菜原料清洗用水130t/a，0.52m3/d。 - 产品配方用水：在预制菜制品中，水是其中一种原料，占5%的比例，根据建设单位提供配方资料和物料平衡，用水量约为25m3/a，配方用水全部进入产品或损耗。 - 设备清洗用水：项目每天生产完成后，需要对设备进行清洗，需要清洗的设备包括：炒锅1个、油炸锅1个、蒸盘一套，每天设备清洗用水量约1m3/d，约250m3/a。 - 预制菜生产用水共计405m3/a。 车间冲洗用水： 项目需要对加工地面每天冲洗一次，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）城乡市容管理道路、场地浇洒通用值：2L/（m2·d），项目需要冲洗的生产区域为鱼类宰杀区、食品加工车间，面积约2000m2，则车间冲洗新鲜水用量约4m3/d，约1000m3 /a。 - 排水 生活污水： 本项目员工办公生活用水量 450m3/a（1.8m3/d），废水产生量按照用水量的80%计，则生活废水产生量为360m3/a（1.44m3/d）。 鱼糜制品生产废水： - 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《136水产品加工行业系数手册》的“1362鱼糜制品及水产品干腌制加工业”产污系数，鱼糜制品的生产废水情况如下： ###### 表2.3-5鱼糜制品生产废水 序号; 产品名称; 产能（t/a）; 原料名称; 工艺名称; 废水产污系数（t/t-产品）; 废水产生量(t/a). 1; 鱼糜; 200; 鲜鱼; 鱼糜生产; 28; 5600. 2; 鱼糜制品; 1000; 冷冻鱼糜及其它配料; 鱼糜制品生产; 3.7; 3700. 合计; 9300. 其他速冻食品生产废水： - 其他速冻食品生产废水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1432 速冻食品制造行业系数手册》中“1432速冻食品制造行业系数”的“速冻饺子”产污系数，按照5.59t/t-产品计算，其他速冻食品年产400t，则产生的废水量约2236t/a。 预制菜生产废水： - 预制菜原料清洗废水：预制菜原料清洗用水130t/a，由香粉、木耳、笋泡发会吸收部分水分，废水排放量按照用水量的50%计，则预制菜原料清洗废水为65t/a，0.26t/d。 - 设备清洗用水：设备清洗用水量约1m3/d，约250m3/a。废水排放量按照用水量的80%计，则预制菜设备清洗废水200t/a，0.8/d。 预制菜产生的废水共计265t/a。 - 车间冲洗废水： - 车间冲洗用水量约1000m3 /a，4m3/d，废水排放量按照用水量的80%计，则车间冲洗废水量约为800m3 /a，3.2m3/d。 - 项目用水情况如下： ###### 表2.3-5项目用水情况表 项目; 用水量（t/a）; 废水产生量（t/a）. 生活用水; 450; 360. 鱼糜制品用水; 11800; 9300. 其他速冻食品用水; 4400; 2236. 预制菜用水; 405; 265. 车间冲洗用水; 1000; 800. 合计; 18055; 12961. - 项目废水经收集后进入厂区污水处理站处理后，经自建污水管网排入衡阳县集兵镇污水处理厂深度处理。 ###### 2.3-1项目水平衡图 m3/a （4）供电 项目用电由当地乡镇提供。 2.3.7平面布置 本项目位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，租用衡阳县集兵镇瓷厂围墙内范围建设本项目，总面积约12000m2。 项目周边为居民和山地、农田。西半侧项目呈东北-西南走向，东北侧为乡村道路，东南侧为居民、耕地，西南侧为山地，西北侧为耕地。 本项目成东北往西南走向，入口在东北侧，东北侧为办公室、门卫，厂区中侧为位于西北侧为4#食品加工车间、仓储车间、5#鱼类宰杀车间、6#即食鱼糜及与预制菜生产车间、7#厂房（腊味食品生产区及蒸汽供应区）西南侧为宿舍、污水处理站。项目平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.4、工艺流程简述 本项目租用衡阳县集兵镇瓷厂，但由于瓷厂房屋太破旧，需进行改建，且需修建排水管道。项目工艺流程及产污环节如下图： 2.4.1施工期生产工艺及产污环节 本项目原为衡阳县集兵镇瓷厂，现有车间、仓库、简易建筑物，四周建设围墙，因此本项目施工时间短，污染物产生较少，可忽略不计。 2.4.2运营期生产工艺及产污环节 （1）鱼糜制品生产工艺流程及产污节点 固体废物、异味 废水、异味 鲜活鱼 暂养 宰杀 清洗 修正分割 绞碎 猪肉、淀粉、水、马蹄、调味品 过滤 固体废物 搅拌、打浆 鲜鱼糜、冷冻鱼糜 灌肠 灭菌 包装 冷藏 废水、废渣 蒸汽 废气 挤丸、成型 蒸煮 速冻 包装 蒸汽发生器 冷藏 鱼糜 进入下一生产环节 固体废物 废水、异味 即食鱼丸 速冻鱼丸 ###### 图2.4-1 鱼糜制品生产工艺流程及产物节点图 鱼糜制品生产工艺流程说明： - 鱼糜生产过程（500t鲜鱼生产约200t鱼糜）： 暂养：项目将购入的鲜活鱼放入暂养区暂养。此过程会产生废水。 宰杀：将暂养的鱼宰杀，杀鱼除鳞、去内脏。此过程会产生固体废物。 清洗：将宰杀的鱼清洗干净，此过程会产生废水。 修正分割：清洗干净的鱼再将鱼尾、鱼鳍分割。此过程会产生固体废物。 绞碎、过滤：将鱼肉绞碎过滤，得到鲜鱼糜，此过程会产生噪声。 - 鱼糜制品生产过程： 搅拌、打浆：将鲜鱼糜或者购买的冷冻鱼糜投入打浆机，加入猪肉、马蹄一起打浆，再加入淀粉、水、调味品搅拌均匀。 挤丸、成型：搅拌好的鱼糜部分经成型机、成型流水线自动成型。 蒸煮：成型的鱼糜制品经过蒸煮（依靠蒸汽发生器产生的高温蒸汽打入水中）进行熟化生产速冻鱼丸。此过程会产生废水。 速冻：蒸煮的速冻鱼丸再进行速冻。再包装入库冷藏。 灌肠：搅拌、打浆的部分鱼糜利用灌肠机、肠衣灌肠，生产即食鱼丸。 灭菌：经过灌肠的即食鱼丸经过灭菌（依靠生气发生器产生的蒸汽进入灭菌锅内直接高温灭菌），冷却，包装，入库。 （2）其他速冻食品生产工艺流程及产污节点 淀粉、水、调味品等 固体废物 猪肉、马蹄、玉米、淀粉、调味品 绞碎、搅拌 牛肉、 猪肉 绞碎 过滤 搅拌、打浆 挤丸、成型 包心 蒸煮 速冻 包装 冷藏 其他速冻食品 废水、废渣 固体废物 蒸汽发生器 废气 清洗 废水 ###### 图2.4-2 其他速冻食品生产工艺流程及产物节点图 其他速冻食品生产工艺说明： 清洗：将猪肉或牛肉清洗干净。 绞碎：再将猪肉或牛肉放入绞碎机绞碎。 过滤：再将猪肉或牛肉过滤掉大颗粒。 搅拌、打浆：将猪肉或牛肉投入打浆机，加入淀粉、水、调味品一起打浆，搅拌均匀。 挤丸、成型：搅拌好的猪肉或者牛肉部分经成型机、成型流水线自动成型。 蒸煮：成型的猪肉丸、牛肉丸经过蒸煮（依靠蒸汽发生器产生的高温蒸汽打入水中）进行熟化生产速冻猪肉丸、牛肉丸。 速冻：蒸煮的速冻鱼丸再进行速冻。再包装入库冷藏。 包心：将部分猪肉、猪肉、马蹄、玉米、淀粉、调味品等绞碎、搅拌均匀，与部分打浆、搅拌均匀的猪肉通过包心机，生产包心丸。 - （3）腊制品生产工艺流程及产污节点 鱼尾 腌制 风干烟熏 包装 废气 调味品 异味 ###### 图2.4-3 腊味生产工艺流程及产物节点图 腊制品生产工艺流程说明： 将宰杀后的鱼经人工切割鱼尾，鱼尾再用食盐等调味品进行腌制，再将肉类利用自然风干及烟熏炉进行熏制，得到腊味品，再冷却包装。 - （4）预制菜生产工艺流程及产污节点 原材料（面粉、肉、糯米粉、水、调味品等） 搅拌混匀 油炸 碗装 灭菌 油烟 真空包装 冷藏 鸭蛋 烘蒸 分切 搅拌 鱼丸、肉丸成品 固体废物 粉尘 异味 废弃物 ###### 图2.4-4 预制菜（肉制品）生产工艺流程及产物节点图 预制菜（肉制品）生产工艺流程说明： 黄雀肉制作：将糯米粉、面粉、肉、水按照11:4:5:1的比例搅拌混匀，再人工分成一小块，放在油锅里面炸熟。油炸会产生油烟。 蛋片的制作：将鸭蛋破壳搅拌均匀，用蒸盘盛装烘蒸，再分切成小片。 碗装：将制作好的黄雀肉、蛋片及肉丸成品用碗进行盛装。 灭菌：将盛装好的预制菜（肉制品）进行灭菌（依靠生气发生器产生的蒸汽进入灭菌锅内直接高温灭菌）。 真空包装：将高温灭菌的预制菜进行真空包装，再进行冷藏。 粉丝、木耳、肉、笋 油烟 炒制 搅拌 搅拌均匀 烘蒸 划切 真空包装 灭菌 鸭蛋 冷藏 异味 异味、固废 废弃物 ###### 图2.4-5 预制菜（海蛋）生产工艺流程及产物节点图 炒制：将泡发好的粉丝、木耳、笋与肉放入油锅进行炒制。此过程会产生油烟。 搅拌：将炒制好的料再用蒸盘盛装，加入搅拌均匀的鸭蛋液，再搅拌均匀。 烘蒸：将蒸盘放入蒸锅中，蒸熟。 划切：将蒸好的预制菜（海蛋）划切成小块。 真空包装：将划切好的预制菜（海蛋）真空包装。 灭菌：将包装好的预制菜（海蛋）进行灭菌。（依靠生气发生器产生的蒸汽进入灭菌锅内直接高温灭菌）。冷却后进行冷藏。 - 主要产排污环节说明： - 本项目产排污环节详见下表 ###### 表4.2-1 项目产排污一览表 类别; 污染项目; 产污环节; 主要污染因子. 废水; 生活废水; 员工生活用水; SS、氨氮、COD、BOD5、动植物油. 生产废水; 鱼糜制品生产废水; SS、氨氮、COD、BOD5、总氮、总磷、悬浮物、动植物油. 其他速冻食品生产废水. 预制菜生产废水. 车间地面清洁废水. 废气; 蒸汽发生器燃烧废气; 蒸汽发生器; 颗粒物、SO2、NOX. 烟熏炉燃烧废气; 烟熏炉; 颗粒物、SO2、NOX. 车间生产异味; 鲜鱼暂养、宰杀、原料清洗、蒸煮、预制菜炒制、油炸; 臭气浓度、氨气、硫化氢. 油烟废气; 食堂、炒制; 油烟. 废水处理设备异味; 一体化污水处理设备; 臭气浓度、氨气、硫化氢. 噪声; 设备运行噪声; 杀鱼机、空调挂机噪声、打浆机、搅拌机等; /. 固体废物; 一般固体废物; 职工生活垃圾; 生活垃圾. 鲜鱼宰杀、修正; 鱼内脏、鱼鳞、鱼鳍. 包装; 废弃包装材料. 蒸煮; 汤渣. 分切; 边角料和不合格品. 污水处理站污泥; 污泥、油脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用衡阳县集兵镇瓷厂生产，衡阳县集兵镇瓷厂目前已停产多年，经现场踏勘，原有设备已清运完成，目前有两个排气筒，未拆，根据业主的项目规划，本项目蒸汽发生器燃烧废气、烟熏炉燃烧废气依托现有一个排气筒排放，其中一个不用，闲置。因此原有项目不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、环境空气现状 （1）区域达标判定 本项目位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，本次环评区域环境空气质量现状根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中的数据进行评价。环境空气质量详见下图。 ###### 图3.1-1 衡阳市各县市区环境空气质量现状 ###### 表3.1-1衡阳县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 147; 160; 91.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 由地区环境空气质量表结果显示，PM2.5、SO2、NO2、PM10年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，CO、O3日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以该区域大气环境质量状况属于达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子TSP、氨、硫化氢、臭气浓度对周围环境的影响，本次环境影响评价特征因子根据2023年8月14日~2023年8月16日湖南精博监测科技有限公司对项目下风向的环境空气的检测结果评价： ①监测因子： TSP、H2S、NH3、臭气浓度； ②监测点位：项目下风向 ③监测时间：2023年8月14日~16日 ④评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求。 ⑤监测结果与评价如下表： ###### 表3.1-2 监测结果一览表 监测点位; 监测 时间; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率/%; 达标 情况. 项目下风向; 2023年8月14日~16日; TSP; 24小时均; 0.3; 0.132~0.157; 0; 0; 达标. H2S; 1小时; 0.01; 0.004~0.007; 0; 0; 达标. NH3; 1小时; 0.2; 0.10~0.15; 0; 0; 达标. 臭气浓度; 1小时; 20; 14~16; 0; 0; 达标. 根据监测结果，监测期间评价区域内TSP、氨气、硫化氢、臭气浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求，表明该区域环境质量良好。 3.2、地表水环境质量现状 本项目周边最近的地表水体为横江铺河、湘江，根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2022年1-12月，衡阳县水质综合指数（CWQI）为4.0981。衡阳市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面37个，Ⅲ类7个。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类3个；13个国考断面中Ⅱ类12个，Ⅲ类1个。 本项目所在地最近的监测断面为“鱼石村”，水质断面评价情况见下图： ###### 图3.2-1 2022年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述文字可知，本项目所在区域地表水监测断面洪市镇（衡阳县）水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ水质标准。区域地表水水质现状情况良好，属于水质达标区。 3.3、声环境质量现状 本次环境影响评价委托湖南精博监测科技有限公司于 2023年8月14日至8月15日对本项目四周厂界及周边声环境敏感点噪声监测数据，监测结果详见下表3.3-1 ###### 表3.3-1 噪声检测结果 监测点位; 监测时段; 参考限值; 监测结果[单位：dB(A)]. 2023.8.14; 2023.8.15. N1：厂界东侧外1m; 昼间; 60; 51; 52. N2：厂界南侧外1m; 昼间; 60; 47; 49. N3：厂界西侧外1m; 昼间; 60; 48; 50. N4：厂界北侧外1m; 昼间; 60; 55; 54. N5项目北侧居民点; 昼间; 60; 56; 55. N6项目东侧居民点; 昼间; 60; 50; 49. N7项目东南侧居民点; 昼间; 60; 49; 48. 备注：参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区域标准. 根据上表现状监测结果，噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 3.4、地下水、土壤环境质量现状 本项目生产区的厂房内及厂房外均会进行地面硬化，生活废水经过化粪池处理后、生产废水经过车间防堵捞渣处理后经过厂区污水处理站处理后，经自建污水管网进入衡阳县集兵镇污水处理厂处理，对地下水、土壤产生影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对地下水、土壤环境质量现状进行评价分析。 3.5、生态环境质量现状 本项目所在地位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.6、环境保护目标 经现场勘查，项目位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，周边500m范围内无文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本项目主要环境保护目标见下表3.6-1。 ###### 表3.6-1 环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 坐标; 保护对象; 与项目厂界相对方位及距离; 环境功能区. 环境空气; 李家坳村民1#; 112.613503，27.020604; 居民点、约35户，100人; 北侧， 10-300m; GB3095-2012中二级标准. 李家坳村民2#; 112.616347， 27.016849; 居民点、约100户，250人; 东侧、南侧， 15-500m. 声环境; 李家坳村民1#; 112.613503，27.020604; 居民点，5户，15人; 北侧，10-50m; （GB3096-2008）2类. 李家坳村民2#; 112.616347， 27.016849; 居民点，5户，15人; 东侧， 15-500m. 地表水; 项目东侧水塘; /; 无名池塘; 东侧，38m; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 横江铺河; /; 横江铺河; 西南侧，110m. 湘江; /; 湘江; 东侧，3180m. |
| 污染物排放控制标准 | 3.7、污染物排放控制标准 3.7.1、废气 本项目设置1台1t/h蒸汽发生器，使用生物质颗粒作为燃料，产生废气主要污染物包括括 NOx、SO2、颗粒物，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）表二中的燃煤的标准限值：颗粒物50mg/m3、二氧化氮300mg/m3、氮氧化物300mg/m3；设置1台烟熏炉，使用生物质作为原料，产生废气主要污染物包括括 NOx、SO2、颗粒物，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中排放浓度限值：颗粒物200mg/m3、二氧化硫850mg/m3。 由于蒸汽发生器燃烧废气经布袋除尘器（TA001）处理后、烟熏炉燃烧废气经布袋除尘器（TA002）处理后经过同一个排气筒排放，根据环保从严的原则，有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）表2中的燃煤标准 项目设置预制菜炒锅，进行油炸、炒制，主要污染物为油烟，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准值。 项目食堂油烟，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准值。 厂界无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放 标准》（GB14554-1993）。详情见下表： ###### 表3.7-1 大气污染物综合排放标准一览表 废气类别; 污染物; 排放形式; 标准值; 单位; 执行标准. 蒸汽发生器燃烧废气、烟熏炉燃烧废气; SO2; 有组织; 200; mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》表2中的燃煤标准. 烟（粉）尘; 30; mg/m3. NOx; 300; mg/m3. 预制菜油炸、炒制油烟、食堂油烟; 油烟; 有组织; 2; mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准值. 厂界; 颗粒物; 无组织; 1; mg/m3; （GB16297-1996）表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值. 氨; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放 标准》 （GB14554-1993）. 硫化氢; 0.06; mg/m3. 臭气浓度; 20; 无量纲. 3.7.2、废水 项目废水厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后表4中三级标准（氨氮、总磷、总氮、氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级）后，经自建污水管网进入衡阳县集兵镇污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入横江铺河。项目废水的标准限值见3.7-2。 ###### 表3.7-2水污染物排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 总磷; 总氮; 氯化物. 排放标准限值; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; 45; ≤100; 8; 70; 800. 3.7.3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ###### 表3.7-3 工业企业厂界噪声限值（单位：dB（A）） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 厂界东、南、西、北侧1m; 2类; 60; 50. 3.7.4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8、总量控制指标 本项目废水经厂区污水处理站处理后，通过自建污水管网排入衡阳县集兵镇污水处理厂处理，尾水排入横江铺河，最终汇入湘江，因此，本项目废水水污染物总量指标纳入衡阳县集兵镇污水处理厂控制指标内，不另行申请。 项目建设后生物质蒸汽发生器燃烧废气经布袋除尘处理后达标排放，烟熏炉燃烧废气经布袋除尘器处理后达标排放，根据工程分析，蒸汽发生器燃烧废气污染物排放量：SO2 为0.07907/a、NOx为0.23721t/a，烟熏炉燃烧废气污染物排放量：SO2 为0.00204t/a、NOx为0.00612t/a，本项目的建议总量控制指标如下： ###### 表3.8-1项目总量控制指标统计表（t/a） 序号; 总量控制因子; 总量控制指标. 生物质蒸汽发生器燃烧废气; 烟熏炉燃烧废气; 合计. 1; SO2; 0.07907; 0.00204; 0.08111. 2; NOx; 0.23721; 0.00612; 0.24333. 项目总量控制指标以当地环保部门核发的总量指标为准。建设单位应全面落实各项污染物控制措施，确保实现总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1、 施工期污染源分析 本项目租用衡阳县集兵镇瓷厂闲置的厂房建设本项目，厂房已建成，因此本项目主要施工建设内容为建设排水管道、厂房装修、设备安装等，施工主要污染工序包括一下部分： 4.1.1施工期废气污染 施工期安装阶段废气主要为设备运输产生的扬尘、设备运输车辆产生的尾气和装修废气。设备运输扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。 设备运输车辆尾气主要污染因子有 CO、THC 和 NOx，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g辆·km。 装修废气主要污染因子为挥发性有机物，由于项目为工业企业，装修只要满足工程运行即可，装修材料使用较少，装修废气产生量少。 施工期较短，产生的废气污染影响不大，且厂区四周已建设围墙，对周边环境影响较小。 4.1.2施工期废水污染源 厂房装修、设备安装阶段废水主要为施工人员的生活污水和施工清洁废水。施工人员生活污水产生量少，水中污染因子和浓度约为 COD：200~250mg/L，BOD5：150~200 mg/L，SS: 150~ 200 mg/L，施工人员利用已建厕所和化粪池处理暂不外排。 4.1.3施工期噪声污染源 施工期设备安装阶段产生的噪声主要为设备安装调试及运输车辆产生的噪声，且装修只在白天进行，施工期短，且有围墙阻隔，对周边环境影响较小。 4.1.4施工期固废污染源 厂房装修、设备安装阶段产生的固体废物主要为施工生活垃圾、施工建筑垃圾。项目施工周期短，施工人员少，施工生活垃圾产生量少，统一收集后，交由环卫部门收集处理。工业装修等施工工程量小，施工建筑垃圾中有利用价值的如废纸箱、废包装、废金属材料等统一收集后交由回收部门回收，综合利用。 4.1.5施工期生态环境影响 项目租赁厂房已建成，本次装修、设备安装等在厂房内进行，不需在厂房外进行动工，建设排水管道施工期短，占地面积较小，因此施工期对绿色植被破坏较少。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影 响和 保护措施 | 4.2、运营期废气 本项目产生的废气主要为蒸汽发生器燃烧废气，烟熏炉燃烧废气、预制菜炒制油烟、生产车间异味、污水处理站恶臭、食堂油烟等。 4.2.1、废气污染物排放源强及处理措施 （1）蒸汽发生器燃烧废气、烟熏炉燃烧废气 - 蒸汽发生器燃烧废气 项目设置一台1t/h的蒸汽发生器，热功率为60万kcal/h，为多功能型，每天运行6h，全年工作250天，共计1500h，主要使用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒的燃烧值（工业上称发热量）约为 4300kcal/kg，考虑热效率为90%，本项目消耗的生物质颗粒为600000/（3780*90%）*1500=232.56t/a。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》中的“4430工业锅炉（热力生产）行业系数手册-生物质工业锅炉”确定的系数，估算燃烧烟气的排放核算。 ###### 表4.2-1 生物质燃料产排污系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 生物质燃料; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分比的形式表示，例如生物质中含硫量(S%)为 0.1%则 S=0.1)。. 生物质颗粒一般含硫率较低，本项目取S=0.02计算。根据上表可计算各类污染物产生量： ###### 表4.2-2蒸汽发生器燃烧产排污情况一览表 污染源; 消耗生物质颗粒t/a; 污染源; 排气量（万m3/a）; 产生; 处理措施; 处理效率 %; 排放. 量 t/a; 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 蒸汽发生器燃烧废气; 232.56; 烟(粉)尘; - 1175; 0.11628; 80.13; 布袋除尘器（TA001）+30m高排气筒(DA001); 99; - 0.001163; 0.802; 0.000775. SO2; 0.07907; 54.49; 0; 0.07907; 54.49; 0.05271. NOX; 0.23721; 163.47; 0; 0.23721; 163.47; 0.1581. 蒸汽发生器燃烧废气“布袋除尘器（TA001）+30m排气筒（DA001）”排放，布袋除尘器除尘效率为99%，排放的污染物浓度为二氧化硫54.49mg/m3（0.05271kg/h）、氮氧化物163.47mg/m3(0.1581kg/h)、烟尘4.01mg/m3(0.003876kg/h)。 - 烟熏炉燃烧废气 项目设置一台1t/h的烟熏炉，根据建设单位提供资料，烟熏炉使用生物质散料作为燃料，一天工作6h，一年工作100天，项目每天消耗生物质燃料约60kg。年消耗量约6t/a。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》中的“4430工业锅炉（热力生产）行业系数手册-生物质工业锅炉”确定的系数，估算燃烧烟气的排放核算。 ###### 表4.2-3 生物质燃料产排污系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 生物质燃料; 层燃炉-生物质散烧; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 颗粒物; 千克/吨-原料; 37.6. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分比的形式表示，例如生物质中含硫量(S%)为 0.1%则 S=0.1)。. 生物质一般含硫率较低，在0.02%左右，本项目取S=0.02计算。企业提供的资料， 烟熏炉燃烧废气通过“布袋除尘器（TA002）+30m排气筒(DA001)”排放，设计的风量为1000m3/h，布袋除尘的处理效率为99%，据此，计算各类污染物产生量： ###### 表4.2-4烟熏炉燃烧产排污情况一览表 污染源; 生物质消耗量t/a; 污染源; 风量（m3/h）; 产生; 处理措施; 处理效率 %; 排放. 量 t/a; 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 烟熏炉燃烧废气; 6; 烟(粉)尘; 1000; 0.227; 378.33; 布袋除尘器（TA002）+30m高排气筒(DA001); 99; 0.00227; 3.783; 0.00378. SO2; 0.00204; 3.4; 0; 0.00204; 3.4; 0.0034. NOX; 0.00612; 10.2; 0; 0.00612; 10.2; 0.00102. 排放的污染物浓度为二氧化硫3.4mg/m3（0.0034kg/h）、氮氧化物10.2mg/m3(0.00102kg/h)、烟尘3.783mg/m3(0.00378kg/h)。 - 依托现有DA001排口排放 蒸汽发生器燃烧废气通过、烟熏炉燃烧废气分别通过布袋除尘器（TA001）布袋除尘器（TA002）处理后，依托现有的30m高的排气筒（DA001）排放，则排气筒（DA001）的排放量如下表： ###### 表4.2-4 废气排放口DA001的污染物排放量 类别; 二氧化硫(t/a); 氮氧化物(t/a); 烟（粉）尘(t/a). 蒸汽发生器燃烧废气; 0.07907; 0.23721; 0.001163. 烟熏炉燃烧废气; 0.00204; 0.00612; 0.00227. 合计; 0.08111; 0.24333; 0.003433. ###### 表4.2-5 废气排放口DA001的基本信息 序号; 排放口编号; 高度m; 内径m; 经纬度; 排放污染物. 经度; 纬度. 1; DA001; 30; 1.2; 112.612978; 27.018311; SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度. （3）预制菜炒制、油炸油烟 项目预制菜生产过程中涉及油炸、炒制工序，设计2个灶台。油加热到180℃左右，油加热的过程中会产生油烟，项目预制菜生产食用油的用量约为10t/a。油炸、炒制过程中分解、挥发部分按 3%计算，则项目油烟废气产生量为 0.3t/a，每天按照8h，一年250天工作计算，则油烟产生速率为0.15kg/h。 本项目拟在炒锅上方设施集气罩（收集效率取90%）+油烟净化器（处理效率为95%）+15m排气筒排放，分机风量为8000m3/h，经计算，车间油烟废气有组织排放量为0.0135t/a，排放速率0.00675kg/h，排放浓度为0.844mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 （4）污水处理设施恶臭 项目生产废水在厂内一体化污水处理设施，因废水中有机污染物成分较大，易产生臭味，主要为H2S、NH3等成分，通过无组织排放，采取加强厂区周边绿化、定期除臭剂等措施，对厂区周边环境的影响较少。 （4）生产车间异味 鱼体内有一种粘液腺，这种粘液腺分泌出来的粘液里，含有带腥味的三甲胺,鱼类宰杀会留下很重的血腥味，宰杀后鱼体内的碱性氨基酸在酶的催化和转化下生成具有异味特征成分的氨基戊酸、氨基戊醛等；鱼体内的脂肪，经过氧化酶的降解成为不饱和脂肪酸产生异味；另外，环境也是产生异味的一个主要因素，包括变质、发霉、血腥味、土腥味、霉烂味等。 本项目鱼类宰杀后会立即清洗，修正后立即包装入冷冻库保存，鱼类宰杀后的鱼鳞、内脏立即收集至废弃物暂存间，定期清理，且生产车间每天按时清洗设备及地面，并加强通风及周边绿化，采取以上措施后，项目生产车间异味不会对周边环境产生较大影响。 （5）食堂油烟 项目无油炸工序，蒸煮过程油烟产生量较小。厂区定员20人，厂区提供中餐，设有一个厨房，1个灶台，根据类比调查，烹饪时一般油烟挥发量占总耗油量的 2～4%，本环评取 3%。目前居民人均食用油用量约20g/d·人，年工作250天，则食堂油烟产生量为3kg/a，经过油烟净化器处理（处理效率不低于60%），屋顶排放。油烟排放量为1.2kg/a，风机风量2000m3/h，每天工作2h，一年工作250h，油烟的排放浓度为1.2mg/m3。 4.2.2、废气治理措施技术可行性 （1）有组织废气处理设施的可行性 项目蒸汽发生器燃烧废气采用布袋除尘器(TA001)处理后，与烟熏炉经过布袋除尘器(TA002)处理后的废气，通过现有30m高排气筒(DA001)排放。 根据前文计算，烟熏炉燃烧废气、蒸汽发生器燃烧废气产生量较小，布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可和智能申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》，蒸汽发生器燃烧废气、烟熏炉燃烧废气采用布袋除尘器属于可行技术。 （2）依托现有排口排放的可行性 蒸汽发生器燃烧废气及烟熏炉燃烧废气经不同的处理设施处理后通过现有一个排口排放，根据现场踏勘，7#厂房现有一个排气筒，为原衡阳县集兵镇瓷厂原有的排气筒，高约30m；根据平面布置，7#厂房主要为蒸汽供应区、烟熏区，布设蒸汽发生器及其配套设备、烟熏炉及其配套设备，通过合理布局，产生的废气可同一个排口排放；根据前文，蒸汽发生器燃烧废气及烟熏炉燃烧废气的排放源强及处理措施，产生的污染物的量很小，且经过布袋除尘器处理后的各污染物的浓度较低、排放量较低，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）表二中的燃煤的标准限值。 因此蒸汽发生器燃烧废气及烟熏炉燃烧废气依托现有一个排口排放是可行的。 4.2.3、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018)，本项目废气排放情况，对本项目废气的监测要求见下表： ###### 表 4.2-3 治理设施情况一览表 类别; 监测点位; 检测项目; 监测频次. 废气; 蒸汽发生器燃烧废气、烟熏炉燃烧废气排气筒; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度; 1次/半年. 预制菜炒制、油炸排气筒; 油烟; 1次/半年. 食堂油烟; 油烟; 1次/年. 厂界; 颗粒物、氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 4.3、运营期废水 4.3.1、废水排放源强 本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水。 - 生活废水 根据前文计算，生活废水量为360m3/a。员工生活废水经化粪池处理后进入厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经自建污水管网进入集兵镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入横铺江河。 参照同类污水水质监测数据，各主要污染物产生浓度及产生量如下表： ###### 表4.3-1生活污水污染物产生排放情况 污水排放量; 污染因子; 处理前; 处理后; 化粪池处理效率%. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 360t/a; CODcr; 380; 0.137; 266; 0.0936; 30. BOD5; 200; 0.072; 160; 0.0576; 20. SS; 250; 0.09; 150; 0.054; 40. NH3-N; 60; 0.0216; 58.2; 0.0210; 3. TP; 8; 0.00288; 7.76; 0.0027936; 3. TN; 80; 0.0252; 67.9; 0.024444; 3. - 生产废水 - 项目生产废水包括鱼糜制品生产废水、其他速冻食品生产废水、预制菜生产废水、地面冲洗废水。 - 鱼糜制品生产废水：根据前文计算，鱼糜制品生产废水共9300t/a。 - 其他速冻食品生产废水：根据前文计算，其他速冻食品生产废水2236t/a。 - 预制菜生产废水：根据前文计算，预制菜生产废水共265t/a。 - 车间冲洗废水：根据前文计算，车间冲洗废水共800t/a。 项目鱼糜制品生产废水污染物及产生浓度按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》136 水产品加工行业系数手册中的“1362 鱼糜制品及水产品干腌制加工业”的产污系数；其他速冻食品参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1432 速冻食品制造行业系数手册》中“1432速冻食品制造行业系数”的“速冻饺子”产污系数，手册中没有的污染物类比同行业废水浓度；预制菜类比同行业废水浓度。 ###### 表4.3-2 鱼糜、鱼糜制品、其他速冻食品生产废水产物系数表 产品名称; 原料; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 产生量（t/a）; 产生浓度mg/L. 鱼糜200t/a（中间产品）; 鲜鱼; 化学需氧量; 克/吨-产品; 1.64×105; 32.8; 5857.15. 氨氮; 克/吨-产品; 1.04×103; 0.21; 37.15. 总氮; 克/吨-产品; 3.01×103; 0.6; 107.5. 总磷; 克/吨-产品; 630; 0.13; 22.5. 工业废水; 吨/吨-产品; 28; 5600; /. 鱼糜制品1000t/a; 鱼糜; 化学需氧量; 克/吨-产品; 2.07×104; 20.7; 5594.6. 氨氮; 克/吨-产品; 131; 0.131; 35.41. 总氮; 克/吨-产品; 271; 0.271; 73.24. 总磷; 克/吨-产品; 20; 0.02; 5.41. 工业废水; 吨/吨-产品; 3.7; 3700; /. 其他速冻食品400t/a; 猪肉、牛肉等; 化学需氧量; 克/吨-产品; 3528.93; 0.144; 631.30. 氨氮; 克/吨-产品; 48.51; 0.0194; 8.68. 总氮; 克/吨-产品; 77.51; 0.0310; 13.87. 总磷; 克/吨-产品; 24.48; 0.00979; 4.38. 工业废水; 吨/吨-产品; 5.59; 2236; /. ###### 表4.3-3 预制菜及地面冲洗废水废水指标 污染物指标; 预制菜; 地面冲洗废水. 产生浓度(mg/L); 产生量（t/a）; 产生浓度(mg/L); 产生量（t/a）. 废水量; 265; 800. 化学需氧量; 3000; 0.795; 1000; 0.8. 氨氮; 20; 0.053; 30; 0.024. 总氮; 50; 0.0133; 50; 0.04. 总磷; 15; 0.00398; 10; 0.008. 悬浮物; 1800; 0.477; 1000; 0.8. 五日生化需氧量; 800; 0.212; 250; 0.2. 动植物油; 500; 0.133; 150; 0.12. 氯化物; 2800; 1.007; 1000; 0.8. 项目废水综合产生量为12961t/a，由于项目产品用盐腌制、调味、炒制，因此会产生动植物油、低盐分（由氯化物代替）等污染物，因此废水主要的污染物为PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、氯化物等，其产生情况见下表： ###### 表4.3-4 本项目废水产排情况一览表 污染物 项目; COD; NH3-N; TN; TP; BOD5; SS; 动植物油; 氯化物. 1; 生活污水m3/a; 360. 产生浓度mg/L; 266; 58.2; 67.9; 7.76; 160; 150; 70; 800. 产生量t/a; 0.0936; 0.021; 0.0245; 0.00280; 0.0576; 0.054; 0.0288; 0.288. 2; 鱼糜（中间产品）生产废水m3/a; 5600. 产生浓度mg/L; 5857.15; 37.15; 107.5; 22.5; 2500; 2000; 150; 2000. 产生量t/a; 32.8; 0.21; 0.6; 0.13; 14; 11.2; 0.84; 11.2. 3; 鱼糜制品生产废水m3/a; 3700. 产生浓度mg/L; 5594.6; 35.41; 73.24; 5.41; 1500; 1500; 280; 3000. 产生量t/a; 20.7; 0.131; 0.271; 0.02; 5.55; 5.55; 0.219; 11.1. 4; 其他速冻食品生产废水m3/a; 780. 产生浓度mg/L; 631.3; 8.68; 13.87; 4.38; 350; 1000; 350; 3500. 产生量t/a; 0.144; 0.0194; 0.0310; 0.00979; 0.273; 0.78; 0.273; 2.73. 5; 预制菜生产废水m3/a; 265. 产生浓度mg/L; 3800; 20; 50; 15; 800; 1800; 500; 2800. 产生量t/a; 0.795; 0.0053; 0.0133; 0.00398; 0.212; 0.477; 0.133; 1.007. 6; 车间冲洗废水m3/a; 800. 产生浓度mg/L; 500; 25; 50; 10; 250; 1000; 150; 1000. 产生量t/a; 0.4; 0.02; 0.04; 0.008; 0.2; 0.8; 0.12; 0.8. 综合废水m3/a; 12961. 产生浓度mg/L; 4255; 31.38; 75.6; 13.5; 1565.7; 1456; 124.51; 2093. 产生量t/a; 55.148; 0.4067; 0.9798; 0.1746; 20.293; 18.861; 1.6138; 27.125. 项目废水汇集到厂区污水处理站（格栅池+调节池+气浮系统+厌氧池+好氧池+沉淀池）处理，经处理后的废水污染物情况如下表： ###### 表4.3-5 本项目废水产排情况一览表 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 末端治理措施; 去除效率%; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放标准限值mg/L. 废水量; 12961; 污水处理站（格栅池+调节池+气浮系统+厌氧池+好氧池+沉淀池+清水池）; /; 12961; /. COD; 55.148; 4255; 95; 2.747; 212; 500. NH3-N; 0.4067; 31.38; 85; 0.0610; 4.71; 45. TN; 0.9798; 75.6; 75; 0.245; 18.9; 70. TP; 0.1746; 13.5; 75; 0.0437; 3.38; 8. BOD5; 20.293; 1565.7; 95; 1.015; 78.285; 300. SS; 18.861; 1456; 85; 2.830; 219; 400. 动植物油; 1.6138; 124.51; 80; 0.323; 24.9; 100. 氯化物; 2093; 27.125; 75; 6.78; 523.25; 800. 4.3.2、废水治理措施及排放方式 项目生产废水经过各生产车间的隔油池及防堵捞渣排放口排入排水管道进入自建污水处理站处理，生活废水经化粪池处理后进入污水处理站处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准的废水经自建污水管网引至衡阳县集兵镇污水处理厂处理深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至横江铺河。 项目污水处理站采用“物理化学处理工艺+生物处理工艺”。项目废水产生量为12961t/a，每天处理300天，平均43.21t/d，本环评要求污水处理站设计处理规模为50m3/d。 废水 格栅井 衡阳县集兵镇污水处理厂 气浮系统 污泥干化系统 外运 调节池 絮凝剂 厌氧池 好氧池 沉淀池池 清水池 废水 淤泥 一体化污水处理设备工艺简述： 人工栅栏：生产废水经车间各防堵捞渣口，拦截去除大粒径的杂质后再汇入排水管道进入调节池。 调节池：废水经过调节池均质调量，在进入气浮系统。 气浮系统：在进入混凝反应气浮池，通过投加混凝剂，向水体中融入大量空气，减压后形成大量细微气泡，气泡与悬浮物质形成吸附作用。悬浮物在微小气泡的吸附下，凝聚到一起，随气泡浮至水面，在刮渣机的作用下与水体分离，清水进入厌氧池。 厌氧：废水中的污染物在厌氧微生物作用下发生酸化水解，使得难生化降解的大分子有机物在常温下经厌氧菌胞外酶的作用，水解酸化为小分子。该厌氧工艺可以将大部分不溶性有机物降解为可溶性物质，并可起到一定的破乳作用，显著改善废水可生化性，使得后续好氧生化处理去除有机物的效率提高，从而减轻后续生物处理负荷，提高生化处理工艺的出水水质。 好氧：在好氧微生物作用下，小分子有机物被降解成水、二氧化碳和无机盐，使废水中有机物得到进一步去除。经生物降解后的废水经过沉淀池处理后达到泥水分离效果，上清液可直接排放。 沉淀池的污泥干化后外运；池中产生的滤液被送入调节池再处理。 4.3.3、废水处理可行性分析 （1）废水排入衡阳县集兵镇污水处理厂可行性分析 本项目距离衡阳县集兵镇污水处理厂约100m，但不在衡阳县集兵镇污水处理厂的纳污范围，建设单位将通过自建污水管网，将经污水处理站处理后的废水通过管道进入衡阳县集兵镇污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至横江铺河。 由于项目的地理位置相对较高，集兵镇污水处理厂的地理位置向对较低，项目的废水可通过自建管网自流到污水处理厂。 衡阳县集兵镇污水处理厂运营后，项目才生产排水。衡阳县集兵镇污水处理厂设计建设规模为1000m3/d。预处理采用“粗格栅+调节池+细格栅+平流沉砂池”为主体的处理工艺；二级处理采用以“A/A/O+二沉池”为主体的处理工艺；消毒工艺采用“紫外线消毒”；污泥脱水采用“污泥池+晾晒干化”为主体的处理工艺，污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入横江铺河。 项目废水产生量43.21m3/d，占集兵镇污水处理厂建设规模的4.32%，不会产生冲击性影响，且项目水质简单，为污水处理厂常规处理项目。因此，远期项目废水排入集兵镇污水处理厂深度处理可行。 本项目的废水经过有效处理，对地表水环境影响是可接受的。 - （2）厂区污水处理站处理规模设计合理分析 本项目废水主要为鱼糜及鱼糜制品生产废水、其他速冻食品生产废水、预制菜生产废水、地面冲洗废水、生活废水，主要污染物为PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、氯化物等，项目废水量为43.21m3/d，因此本项目涉及处理规模50m3/d合理。 4.3.4、废水自行监测 项目废水排放口监测计划执行《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）对污染物监测点位、指标及频次进行监控要求： ###### 表4.3-4 水污染物自行监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水总排口; 流量、PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油; 半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、. 氨氮、总氮、总磷、氯化物; 《污水排污入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 4.4、运营期噪声 4.4.1 、噪声源强 项目运营期的噪声源主要是绞肉机、刨肉机、杀鱼机、打浆机、采肉机、去鱼皮机、清洗机、灌肠机、制冷压缩机、提升机，其声级值为 65~95dB(A)之间。项目主要高噪声设备及噪声源强详见下表。 ###### 表4.4-1项目主要噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源设备; 数量; 声级(dB(A)); 防噪措施; 降噪量. 1; 5#厂房; 杀鱼机; 1; 80; 隔声、减震; 20. 2; 去鱼皮机; 1; 80; 隔声、减震; 20. 3; 4#厂房; 采肉机; 1; 75; 隔声、减震; 20. 4; 刨肉机; 1; 80; 隔声、减震; 20. 5; 打浆机; 2; 75; 隔声、减震; 20. 6; 绞肉机; 1; 80; 隔声、减震; 20. 7; 制冷压缩机; 1; 80; 隔声、减震; 20. 8; 提升机; 1; 75; 隔声、减震; 20. 9; 6#厂房; 灌肠机; 1; 85; 隔声、减震; 20. 10; 7#厂房; 风机; 2; 70; 隔声、减震; 20. 4.4.1、降噪措施 - 选用性能优、噪声低的设备，合理布局，主要噪声源应合理布置在厂区和厂房中央，尽可能布置在远离厂界，增大主要声源与边界的距离。 - 对高噪声设备设置减震基础，并加装减振弹簧和橡皮垫，同时设备之间应保持相应的间距，避免噪声叠加影响。 - 加强设备维护，使设备处于最佳工作状态。 - 合理安排生产时间，避免在休息时间进行高噪声生产。 综上所述，所有设备均安置于车间厂房内，采取上述降噪措施后，生产设备设计降噪量达 15-20dB（A），本项目取20dB（A） 4.4.3、预测模型 本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型” - （1）室内声压级计算 - 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算。 式中：Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 所有室内声源室内 i 倍频带叠加声压的计算 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T）—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 - 靠近室外围护结构处的声压级的计算 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级,dB； Tli—围护结构i倍频带的隔声量,dB。 - 等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算 式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 - （2）预测点A声级的计算 Leqg=10lg1Ti100.1LAi 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； Ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 （3）噪声影响预测分析 对本项目厂界噪声进行预测，预测结果见下表。 ###### 4.4-2项目噪声源强及预计降噪效果 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 源强; 叠加值; 治理后声级; 距离生产车间距离. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 北侧居民点; 东侧居民点; 东南侧居民点. 1; 绞肉机; 1; 80; 80; 60; 27; 30; 149; 94; 117; 54; 117. 2; 刨肉机; 1; 75; 75; 55; 27; 20; 148; 95; 118; 52; 116. 3; 杀鱼机; 1; 80; 80; 60; 47; 11; 148; 89; 107; 66; 118. 4; 打浆机; 2; 70; 73; 53; 27; 30; 147; 96; 119; 52; 115. 5; 采肉机; 1; 80; 80; 60; 27; 20; 147; 95; 118; 53; 115. 6; 去鱼皮机; 1; 80; 80; 60; 47; 11; 149; 89; 108; 65; 119. 7; 气泡清洗机; 1; 70; 70; 50; 29; 26; 139; 105; 128; 50; 114. 8; 灌肠机; 1; 75; 75; 55; 21; 39; 84; 158; 170; 102; 57. 9; 制冷压缩机; 1; 85; 85; 65; 51; 11; 153; 83; 105; 34; 122. 10; 提升机; 2; 75; 78; 58.; 37; 12; 120; 120; 140; 74; 92. ###### 4.4-2厂界噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 场界; 时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 东; 昼间; 51; 38.4; 52.7; 60; 达标. 南; 48; 47.2; 55.7; 达标. 西; 49; 26.4; 52.5; 达标. 北; 55; 30.2; 56.5; 达标. 北侧居民点; 56; 28.4; 51.5; 达标. 东侧居民点; 50; 36.3; 52.6; 达标. 东南侧居民点; 49; 28.6; 53.5; 达标. 4.4.2、预测结果及评价结论 - 本项目每天白天工作8小时。经预测，项目厂界四周昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 本环评要求企业对设备采取基础减震措施，定期优化保养，合理安排生产计划，项目生产将不会对周边区域声环境质量产生明显不利影响。 4.4.3、监测要求 - 本项目参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），制定噪声日常监测计划，如下表所示。 ###### 表4.4-2 项目噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次. 4.5、运营期固体废物源强分析 4.5.1、固体废物源强 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、鲜鱼宰杀废弃物、不合格产品及边角料、废油脂、废包装材料、污泥。 - 生活垃圾 生活垃圾按每人每天生产0.5kg垃圾量计，员工20人，工作250天，则产生生活垃圾量为0.01t/d，2.5t/a，由当地环卫部门清运处理。 - 鲜鱼宰杀废弃物 鲜鱼宰杀废弃物包括鱼鳞、鱼内脏等，根据相关经验参数，鱼鳞、鱼内脏等约占整鱼的8%，本项目鲜鱼500t/a，则鲜鱼宰杀废弃物约为40t/a。本环评要求日产日清，经清理收集后，外售给动物饲料生产公司。 - 不合格产品及边角料 项目产品生产过程中会产生不合格产品及边角料，产生量约1t/a，本环评要求日产日清，经清理收集，外售给动物饲料生产公司。 - 废油脂 本项目油烟净化装置吸附下来的油脂，以及各车间隔油池、气浮系统定期清理油脂过程中，将产生油脂，产生量约为0.1t/a，经统一收集与密闭桶中，定期交油脂收购商处置。 - 废包装袋 项目原料拆包、产品包装过程中，将产生废包装材料，主要为塑料薄膜、塑料瓶、纸箱等，属于一般固废，预计废包装材料产生量约1t/a，经统一收集后，定期外售给废料回收公司。 - 污泥 参照《第二次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》中污水处理厂污泥产生系数，每处理1kgBOD5的平均产泥量为0.37kg污泥（含水率80%计），项目预计削减BOD5：14.7t/a，则本项目污泥产生量约5.44t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），本项目产生的污泥属于非特定行业中生产过程中产生的一般固体废物-非特定行业中产生的有机废水污泥，经污泥干化池脱水后的污泥，交由环卫部门处理。 ###### 表4.5-1 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固物名称; 属性; 废物代码; 预测产生量t/a; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; /; 2.5; 统一收集，交由当地环卫部门处理. 2; 鲜鱼宰杀废弃物; 143-001-39; 40; 统一收集，外售给动物饲料生产公司. 4; 不合格产品及边角料; 143-001-39; 1; 统一收集，外售给动物饲料生产公司. 5; 废油脂; 143-001-39; 0.1; 统一收集，交由废油脂回收公司处理. 6; 废包装材料; 143-001-07; 1; 统一收集，外售给废料回收公司. 7; 污泥; 143-001-62; 5.44; 交由环卫部门处理. 4.5.2、固体废物分类收集、暂存方法 本次评价要求项目须在厂区内设置一般固体废物暂存间，建筑面积为 5m2，建设要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般固废的类别相一致。一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。对于异味较大的固体废物，如鱼鳞、鱼内脏、产品边角料等，应实现日产日清，保持场地清洁，空气清新，无残留秽物及异味。保持贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 在采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 4.6、地下水环境影响 根据工程分析，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为 IV类，无须进行地下水环境影响评价，因此本次评价无需进行地下水环境现状监测及评价。 4.7、土壤环境影响 根据工程分析，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A，土壤环境影响评价项目类别表，则本项目属于“其他行业”，则土壤环境影响评价类别为 IV 类，可不开展土壤环境影响评价。 4.8、生态环境影响 本项目位于衡阳县集兵镇太栗村李家组，租用原衡阳县集兵镇瓷厂场地建设本项目。根据现场踏勘，项目周边无历史文化遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗址、自然遗产和自然景观，周边无珍稀、濒危保护野生动植物。 因此，本项目对生态环境的影响较小。 4.9、环境风险分析 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），通过对本建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和躲在地点环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险调查 本项目属于农副食品加工，本项目所使用的原材料和产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录 B 所列的风险物质， 故项目本项目不使用其中所列的有毒、易燃、爆炸性危险化学品，故本项目不构成重大危险源。 因此本项目不涉及风险物质，判定环境风险潜势小于Ⅰ，对照评价工作等级划分表可知，进行简单分析即可。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中 B.2 其他危险物质临界量计算方法，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录 C，Q 按下式进行计算： 式中：q1、q2...... qn—每种危险物质的最大存在量，t。 Q1、Q2 ……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目属于环境卫生建设项目不涉及风险物质，因此，判断本项目的风险潜势小于 1。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目风险评价仅需开展简单分析。 （4）环境风险识别 根据本项目的建设特点，本项目事故风险主要为废气处理措施出现故障、废水处理系统发生事故排放、食用油及废油脂泄漏发生火灾引发次生环境风险事故等。 （5）环境风险分析 - 废气处理措施故障分析 本项目营运期环境风险存在除油烟设施、布袋除尘设施故障以及市政停电状态下造成废气治理设备无法运行，而造成的油烟气体、生物质燃烧烟气超标排放。设施容易出现的故障为设备堵塞、损坏及机械损坏，可能造成的处理效率大大较低或无法运行，造成大气污染事件。 - 废水处理系统事故排放分析 项目营运期环境风险存在污水收集管道、废水处理池出现破裂，导致废水大量泄漏流入外环境，引起土壤和地下水污染事件。 - 食用油及废油脂泄漏发生火灾引发次生环境风险事故 项目营运期环境风险存在食用油及废油脂泄漏遇明火发生火灾，会产生CO、CO2等二次污染物，影响周边环境空气，会产生消防废水，包括COD、氨氮、悬浮物等污染物，对周边地表水造成影响。 （6）环境风险防范措施及应急要求 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，对于使用危险化学品的企业需要制定应急预案备案，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。本环评要求项目运营后，建设单位编制建设项目环境风险事件应急预案。 - 废气处理措施故障防范措施： - 加强员工的培训，提高安全及环保意识。 - 加强废气处理设施（包括油烟净化器、布袋除尘器）的日常维护和管理，定期对各类设备进行保养、检查和维修，确保废气处理设施的正常运行。 - 一旦发生无法正常运行等严重事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。 - 废水处理系统事故排放防范措施： - 加强员工的培训，提高安全及环保意识。 - 定期对一体化污水处理设备、废水池、废水管道进行检查是否发生损坏、破裂情况。 - 废水池体采用钢筋混凝土一体化浇筑，池体内部做防腐、防渗工程处理措施。 - 建设单位应加强该设施的运行管理，做好管理记录，设施专人专管、落实责任制，减少和避免事故的发生。 - 制定废水处理设施运行操作管理制度，定期培训，委托专人进行污水处理设施的运行管理，以保证废水各级处理系统的处理效率，稳定运行，达标排放。 - 当废水发生大量泄漏，停止作业，避免产生新的废水，及时堵截废水排口并查明原因。 - 设置废水应急池，及时将外泄的废水泵至废水应急储罐，防止流入外环境。 - 食用油及废油脂泄漏发生火灾引发次生环境风险防范措施 - 加强劳动保护，确保员工人身安全。工作现场禁止吸烟；工作前避免饮用酒精性饮料。 - 加强员工生产安全意识，对生产操作必须进行上岗前专业技术培训和生产培训，严格管理，提高员工的安全环保意识。 - 当食用油及废油脂泄漏发生火灾，应停止作业，及时采取措施灭火。 （8）分析结论 综上，在采取相应管理及防治措施后，本项目造成环境污染的风险在可以接受的范围之内。 4.10、环保投资 本项目拟投资约1000万元，其中环保投资为100万元，占总投资的10%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见表4.10-1。 ###### 4.10-1项目环保投资估算表 工程内容; 防治措施; 新增投资（万元）. 大气污染防治; 蒸汽发生器燃烧废气; 布袋除尘装置（TA001）; 15. 烟熏炉燃烧废气; 布袋除尘装置（TA002）; 15. 油炸、炒制油烟; 集气罩+油烟净化器+15m高排气筒; 10. 食堂油烟; 油烟净化装置; 2. 水污染防治; 生产废水; 污水处理站、污水管道; 50. 生活污水; 化粪池; 2. 噪声污染控制; 设备噪声; 降噪、隔声、减振措施; 2. 固废污染防治; 一般固废暂存间; 统一收集后，综合处置; 2. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理; 2. 合计; 100. 环保投资占总投资（%）; 10. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸汽发生器燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | 布袋除尘器（TA001） | 30m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》表2中的燃煤标准 |
|  | 烟熏炉废气 |  | 布袋除尘器（TA002） |  |  |
|  | 油炸、炒制油烟 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器+15m高排气筒 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理后专用管道排放 |  |  |
|  | 厂界 | 臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物 | 喷洒除臭剂、绿化 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993） |
| 地表水环境 | 生产废水 | PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、氯化物 | 生产废水经各车间防堵捞渣处理、生活污水经化粪池处理后，进入厂区污水处理站（格栅池+调节池+气浮系统+厌氧池+好氧池+污泥池+清水池）处理，经自建污水管网排入集兵镇污水处理厂深度处理达标后排入横江铺河 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准；（氨氮、总磷、总氮、氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级） |
|  | 生活废水 |  |  |  |  |
| 声环境 | 生产过程 | 噪声 | 厂房隔声、、围墙隔声、减振措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相 关 规 定 ；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）； |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 自建污水处理站、化粪池等做好防渗、防漏等措施，加强管理 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目风险事件为废水废气处理措施出现故障、废水处理系统发生事故排放、食用油及废油脂泄漏发生火灾引发次生环境风险事故等。应采取下列风险防范措施： 1、工作人员应制定严格的工艺操作规程，加强安企监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识。 2、对废气处理治理设施、污水处理设施进行定期检查，确保其正常运行。 3、加强安全管理，将非正常工况排放的几率降至最低，杜绝风险事故的发生。 4、针对污水处理站，操作人员应严格按照操作规范进行操作，防止因检查不周或工作失误造成事故发生，同时要加强污水处理系统的运行控制，及时合理调节运行情况，严禁超负荷运行，并定期巡查设施运行情况，加强，设备管理，对存在安全隐患的管道、阀门等及时进行修理和更换。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第 48 号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第 11 号令），本项目排污许可管理类别为简化管理。 2、项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 3、项目突发环境应急预案 项目在正常生产后需尽快委托相关单位开展本企业的突发环境事件应急预案编制工作，并按要求到环保部门进行备案。 4、环境监测计划 根据项目污染物排放特征，拟定的监测计划列于下表： ###### 表 5-1 项目环境监测计划 类别; 监测点位; 检测项目; 监测频次. 废气; 生物质热风炉燃烧烟气、烟熏炉排放口DA001; SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度; 每半年一次. 预制菜炒制、油炸油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 食堂; 油烟; 每半年一次. 上风向1个点、下风向3个点; SO2、NOx、颗粒物、氨气、硫化氢、臭气浓度; 每半年一次. 废水; 废水总排口; PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、氯化物; 每半年一次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 每半年一次. |

- 六、结论

## 6.1、结论 经对本项目建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论： 本项目符合国家产业政策。项目符合“三线一单”要求。本项目性质与周边环境功能区划相符，符合当地规划要求，选址合理可行。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，本项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种环保设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响较小。在上述前提条件下，本项目的建设不会对周边环境造成大的影响。因此，在落实上述措施前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 ## 6.2、建议 （1）必须严格执行“三同时”制度，建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，建设项目方可正式投入生产使用。 （2）需增强职工环境保护意识，制订环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，对工人加强安全生产教育，使其认识到污染物排放对人身和环境的危害；加强监督管理，消除事故隐患。 （2）建设单位应落实各项环境污染治理资金，保证各项环保措施的有效实施。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.08111t/a | / | 0.08111t/a | +0.08111t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.24333t/a | / | 0.24333t/a | +0.24333t/a |
|  | 颗粒物（有组织） | / | / | / | 0.003433t/a | / | 0.003433t/a | +0.003433t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 00.0147t/a | / | 00.0147t/a | +0.0147t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 12961m3/a | / | 12961m3/a | +12961m3/a |
|  | COD | / | / | / | 2.747t/a | / | 2.747t/a | +2.747t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0610t/a | / | 0.0610t/a | +0.0610t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.29772t/a | / | 0.29772t/a | +0.29772t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.015t/a | / | 1.015t/a | +1.015t/a |
| 一般工业 固体废物 | 鲜鱼宰杀废弃物 | / | / | / | 40t/a | / | 40t/a | +40t/a |
|  | 不合格产品及边角料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 5.44t/a | / | 5.44t/a | +5.44/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①