衡南县春龙生态农业发展有限公司年存栏2.5万头牲猪养殖场项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：衡南县春龙生态农业发展有限公司

编制单位：湖南金辉宇环保科技有限公司

二〇二四年五月

目    录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	1

1.3关注的主要环境问题及环境影响	2

1.4环境影响评价的工作过程及工作程序	2

1.5项目建设可行性分析	3

1.6分析判定情况	4

1.6.1与相关法律法规符合性分析	4

1.6.2产业政策符合性分析	5

1.6.3与相关行业规范符合性分析	5

1.6.4相关规划和功能区符合性分析	18

1.6.5项目选址合理性分析	21

1.6.6总平面布置合理性分析	23

1.6.7项目与“三线一单”符合性分析	24

1.7报告书主要结论	26

2 总则	28

2.1 评价目的	28

2.2 指导思想	28

2.3 编制依据	28

2.3.1国家法律法规	28

2.3.2地方性法规	30

2.3.3技术导则与规范	31

2.3.4其他相关文件	32

2.4 评价原则与评价时段	32

2.4.1评价原则	32

2.4.2评价时段	33

2.4.3评价重点	33

2.5 环境影响识别及评价因子筛选	33

2.5.1环境影响识别	33

2.5.2评价因子筛选	34

2.6 环境功能区划及评价标准	34

2.6.1环境功能区划	34

2.6.2环境质量标准	35

2.6.3污染物排放标准	37

2.7 评价工作等级及评价范围	39

2.7.1大气环境影响评价工作等级和评价范围	39

2.7.2地表水环境影响评价工作等级和评价范围	43

2.7.3地下水环境影响评价工作等级和评价范围	45

2.7.4声环境影响评价工作等级和评价范围	46

2.7.5土壤环境影响评价工作等级和评价范围	46

2.7.6生态环境影响评价工作等级和评价范围	47

2.7.7环境风险影响评价工作等级和评价范围	47

2.8 环境保护目标	49

3 项目建设概况	51

3.1 项目基本情况	51

3.2 项目建设内容及规模	51

3.3 产品方案	53

3.4 主要物料消耗	53

3.5 主要生产设备	55

3.7废水处理站进水、出水水质标准	55

3.8公用工程	56

3.8用地现状及拆迁安置	59

3.9项目总平面布置	59

3.10生产制度及劳动定员	60

4 工程分析	61

4.1 施工期工程分析	61

4.1.1施工期工艺流程	61

4.1.2施工期污染源分析	61

4.2 运营期工程分析	62

4.2.1运营期工艺流程	62

4.2.2废水污染源分析	70

4.2.3废气污染源分析	74

4.2.4噪声污染源强分析	80

4.2.5固体废物污染源强分析	80

4.2.6项目主要污染物排放情况	84

5 环境现状调查与评价	86

5.1 自然环境概况	86

5.1.1地理位置	86

5.1.2地形、地貌、地质	86

5.1.3气象资料	86

5.1.4水文	87

6.1.5生态	89

5.2 环境质量现状监测与评价	89

5.2.1大气环境质量现状监测与评价	89

5.2.2地下水环境质量现状监测与评价	91

5.2.3地表水环境质量现状监测与评价	94

5.2.4声环境的现状监测与评价	96

5.2.5土壤环境质量现状与评价	97

5.2.6生态环境质量现状	98

5.3 区域污染源调查	99

6 环境影响预测与评价	100

6.1 施工期环境影响分析	100

6.2 营运期环境影响分析	100

6.2.1大气环境影响评价	107

6.2.2地表水环境影响评价	114

6.2.3地下水环境影响评价	119

6.2.4声环境影响评价	123

6.2.5固体废物影响评价	124

6.2.6土壤环境影响分析	126

6.2.7生态环境影响分析	128

6.2.8车辆运输道路环境影响分析	128

7 环境风险分析	130

7.1环境风险评价的目的和重点	130

7.2评价方法	130

7.3风险调查	130

7.3.1建设项目风险源调查	130

7.3.2环境敏感目标调查	130

7.4风险潜势初判	131

7.4.1环境风险潜势的确定	134

7.4.2风险评价等级及评价范围	135

7.5环境风险识别	136

7.5.1主要风险物质识别	136

7.5.2生产装置风险识别	138

7.5.3储运系统风险识别	138

7.6 环境风险影响分析	138

7.6.1沼气泄漏，火灾、爆炸次生/伴生事故影响分析	138

7.6.2废水事故性排污风险分析	140

7.6.3次氯酸钠泄漏风险分析	141

7.6.4氨和硫化氢风险分析	141

7.6.5猪疫病事故风险	142

7.6.6消毒药剂风险分析	143

7.6.7危险废物暂存场所的风险分析	143

7.7事故风险防范措施	143

7.7.1沼气事故风险防范措施	143

7.7.2废水事故排放风险防范措施	145

7.7.3次氯酸钠泄漏风险防范措施	147

7.7.4氨和硫化氢排放风险防范措施	147

7.7.5畜禽传染病事故风险防范措施	147

7.7.6消毒剂采取防范措施	150

7.7.7危险废物暂存间防范措施	150

7.8应急预案	151

7.8.1事故应急预案	151

7.8.2废水事故排放应急预案	152

7.8.3沼气泄漏应急预案	152

7.9环境风险的防范与管理	153

7.10风险评价结论	153

8 环境保护措施及其技术经济论证	155

8.1 施工期污染防治措施	155

8.1.1大气污染防治措施	155

8.1.2水污染防治措施	155

8.1.3噪声防治措施	155

8.1.4固体废物处置措施	156

8.1.5生态保护和恢复措施	156

8.2 营运期污染防治措施	157

8.2.1大气污染防治措施	157

8.2.2地表水污染防治措施	160

8.2.3地下水污染防治措施	165

8.2.4噪声防治措施	169

8.2.5固体废物处置措施	170

8.2.6绿化措施	172

8.2.7道路、车辆运输污染防治措施及可行性分析	172

9 环境经济损益分析	174

9.1 环境保护投资估算	174

9.2 经济效益分析	175

9.3环境影响经济损益分析小结	176

10 环境管理与环境监测	177

10.1 环境管理	177

10.1.1环境管理制度	177

10.1.2环境管理机构	177

10.1.3企业运行环境管理要求	180

10.1.4信息公开	181

10.2 环境监测	181

10.2.1污染源监测	181

10.2.2环境质量监测	182

10.3 排污口设置及规范化管理	182

10.4 污染物排放清单	183

10.5 总量控制	186

10.5.1总量控制的意义	186

10.5.2总量控制原则	186

10.5.3总量控制因子	186

10.5.4总量控制指标	186

10.5.5项目污染物排放总量控制情况	186

10.5.6环境保护竣工验收	187

11 结论与建议	189

11.1 项目概况	189

11.2 与政策规划的符合性	189

11.3 主要环境影响分析	189

11.4 环境质量现状	191

11.5 总量控制	192

11.6 公众参与	192

11.7 评价总体结论	193

11.8 建议	193

附件

附件1环评委托书

附件2营业执照

附件3项目备案证明

附件4设施农用地备案表

附件5林业部门同意项目建设文件

附图6租赁承包合同

附图

附图1 项目地理位置图

附图2项目环境保护目标分布图

附图3项目总平面布置图

附图4 环境质量现状监测布点图

# 概述

## 项目由来

生猪养殖是农业生产的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。国家在农业发展规划中提出：要大力发展畜牧业生产，特别是发展农区畜牧业，尤其要稳定优质商品猪生产。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，大力发展扶持畜牧业向规模化、标准化、科学化发展，建立规模化猪场以及发展立体生态农业，是农业发展的必然趋势。

在此背景下，衡南县春龙生态农业发展有限公司拟在衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组新建年存栏25000头牲猪养殖项目。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版，环保部令第16号）等有关文件的规定，本项目属于“二、畜牧业3、牲畜饲养031：家禽饲养032：其他畜牧业039”的“年出栏生猪5000头及以上的规模化畜禽养殖”，本项目须编写环境影响报告书，为此衡南县春龙生态农业发展有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告书编制工作。环评单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘和调研，在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等环节工作的基础上，按照有关法律法规和“环评技术导则”等技术规范要求编制完成了《衡南县春龙生态农业发展有限公司年存栏2.5万头牲猪养殖场项目环境影响报告书》。

## 建设项目特点

根据现场调查，项目所在地不在生活饮用水水源保护区范围；不涉及风景名胜区、自然保护区；不属于城市和城镇居民区等人口集中地区；不属于衡阳县人民政府依法划定的禁养区域以及国家或地方法律法规规定需要特殊保护的其他区域。选定场址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）选址要求。项目周边居民敏感点少，适宜工程建设。

项目施工和生产运营过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及场址的地理位置、气象因素，环评重点为生产过程中废气、废水、噪声以及固废对环境的影响。

- 1.3关注的主要环境问题及环境影响

项目变更后关注的环境问题及环境影响如下：

（1）项目施工期生态环境保护措施及水土流失防治措施；

（2）项目营运期间生猪养殖产生废水、粪便等污染物的处理方式及环境可行性；

（3）项目营运期主要大气污染源恶臭对区域环境空气的影响程度；

（4）项目营运期生产设备、风机、水泵、备用柴油发电机等运行过程中产生的噪声以及猪吼叫声对环境的影响；

（5）营运期猪粪、病死猪及防疫医疗废物、污水处理站隔渣及污泥等的收集及处置方式及其对环境的影响；

（6）营运期污水处理设施非正常运行产生的环境风险。

## 1.4环境影响评价的工作过程及工作程序

2024年3月，受建设单位委托，我公司承担《衡南县春龙生态农业发展有限公司年存栏2.5万头牲猪养殖场项目环境影响报告书》的环境影响评价工作。我公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了本项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为环保主管部门提供审批依据。

本次环境影响评价工作分为三个阶段：

第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体工作内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声等专项评价的工作等级、评价范围和评价基础，制定本次评价的工作方案。

第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围内地环境状况的调查、监测和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价。

第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。

评价过程见评价工作程序图。

图 1.5-1 环境影响评价工作程序

## 1.5项目建设可行性分析

（1）是促进适应新时期社会主义新农村建设的需要。

畜牧业是农村的主导产业，是农民主要收入项目，发展仔猪生产是提高农民收入的重要手段。近几年的中央“一号文件”及农业部的相关实施意见，都要求发展农业产业化经营，着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，加快畜牧业规模化、集约化、标准化和产业化步伐，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让衡阳县畜牧业产业化水平，带动合作养猪农户获取更多的效益，促进农村经济的发展，这正是适应新时期社会主义新农村建设的需要。

（2）是对中央和农业部门支农，促农的产业政策及行业规划的具体落实，是促进养猪业规模化、产业化的需要。

随着我国农业产业结构和生产方式的转变，畜牧科技水平的日渐提高，规模化、产业化养猪取代传统式、分散型养猪已成为必然趋势。本项目能够促进衡阳县健康、快速发展养猪业，而且能够加快推进养猪规模化、产业化的发展，能够加快省级标准化畜禽养殖小区建设的推进步伐。

（3）是起示范带动作用，促进经济增长的需要。

项目可发挥示范带动作用，有效组织周边农户从事生猪规模化养殖，从而解决当地农村剩余劳动或下岗工人的就业问题。而且合作社具有先进的生产技术和管理模式及大批高水平专业技术人才。承担了组织并以整体实力应对来自行业、市场以及出现的技术事故等风险，并与合作农户共同应对行业的周期性风险，增强了农户抵御养殖疾病、行业低迷等风险的能力。

## 1.6分析判定情况

### 1.6.1与相关法律法规符合性分析

（1）与《中华人民共和国畜牧法》（中华人民共和国主席令 第45号）符合性见表1.6-1。

表1.6-1   与《中华人民共和国畜牧法》符合性分析一览表

| 法规要求 | 本项目建设情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 第三十九条 畜禽养殖场、养殖小区应当具备下列条件： （一）有与其饲养规模相适应的生产场所和配套的生产设施； （二）有为其服务的畜牧兽医技术人员； （三）具备法律、行政法规和国务院畜牧兽医行政主管部门规定的防疫条件； （四）有对畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行综合利用的沼气池等设施或者其他无害化处理设施； （五）具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 项目养殖场按照相关要求建设，按要求建设粪便暂存池、废水处理设施等 | 符合 |
| 第四十条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）生活饮用水地水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； （二）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； （三）法律法规规定的其他禁养区域。 | 项目选址不在上述禁止建设范围内 | 符合 |
| 第四十三条 从事畜禽养殖，不得有下列行为： （一）违反法律、行政法规的规定和国家技术规范的强制性要求使用饲料、饲料添加剂、兽药； （二）使用未经高温处理的餐馆、食堂的泔水饲喂家畜； （三）在垃圾场或者使用垃圾场中的物质饲养畜禽； （四）法律、行政法规和国务院畜牧兽医行政主管部门规定的危害人和畜禽健康的其他行为。 | 项目拟建标准化养殖场，不存在上述行为 | 符合 |
| 第四十六条 畜禽养殖场、养殖小区应当保证畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境。 | 本项目废水经污水处理站处理后达标排放，畜禽粪便进行无害化处理 | 符合 |

（2）与《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）的符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令，2014年1月1日）符合性分析见表1.6-2。

表1.6-2   与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析一览表

| 条例要求 | 本项目建设情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区，风景名胜区； （二）自然保护区的核心区和缓冲区； （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； （四）法律法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目建设区域不涉及以上区域，符合要求。 | 符合 |
| 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 本项目采用雨污分流设施，项目综合废水接专管外排演陂河。粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。项目设置有冷库，病死猪交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置。 | 符合 |
| 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 本项目采用标准化养殖方式，废弃物处理工艺合理可行，符合要求。 | 符合 |

由上表可知，项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）中相关要求。

### 1.6.2产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号文）中的“A0313猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号），本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。项目使用的原材料、设备及工艺均不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。

### 1.6.3与相关行业规范符合性分析

#### 1.6.3.1与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析见表1.6-3。

表1.6-3  与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析一览表

| 规范 | 规范要求 | 本项目建设情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.选址要求 | 3.1禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： ①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； ②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； ③县级人民政府依法划定的禁养区域； ④国家或地方法律法规规定需特殊保护的其他区域。 3.2新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 本项目建设区域不涉及以上区域。项目距离最近居民点为污水处理站边界北面150m知子坪居民点。项目卫生防护距离为100m，环境防护距离内无居民区，项目与最近的居民点有树林、山体阻隔。本项目位于衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，衡阳县的常年主导风向为北风，本项目生活区位于东北侧，养殖区位于厂区西南侧，堆粪棚及污水处理站位于场区中部，生活区位于主导风向的上风向。 | 符合 |
| 4.场区布局与清粪工艺 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 项目生产区、生活管理区分开设置，堆粪棚及污水处理站位于生活管理区常年主导风向的下风向。 | 符合 |
|  | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。 | 项目雨污分流，污水采用污水管网收集，不设置明沟。 | 符合 |
|  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。 | 项目采用“半漏缝地板+尿泡粪”工艺，尿泡粪工艺是改进后的水泡粪，是一种较先进的粪污处理方式，也并非传统意义上的水泡粪。相对于传统的水泡粪工艺尿泡粪工艺用水量较小，能够节省60%以上的用水量，解决了水冲粪、传统水泡粪用水量大的问题，同时也解决了干清粪劳动效率低、劳动强度大的问题。 | 基本符合 |
| 5.畜禽粪便的贮存 | 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 项目粪便采用设置专门的贮存设施堆粪棚，生产车间恶臭污染物排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 符合 |
|  | 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目猪舍设置地埋式粪污储存池，粪便经“半漏缝地板+尿泡粪”工艺进入固液分离，分离后的粪便运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，并设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下向处，贮存设施拟采取有效的防渗、防溢工艺，防止畜禽粪便污染。 | 基本符合 |
|  | 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水 | 项目猪舍内地埋式粪污储存池、堆粪棚地面采用防渗混凝土进行防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s | 符合 |
| 6.污水的处理 | 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。 污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理（包括机械的、物理的、化学的和生物学的），并须符合《农田灌溉水质标准》的要求。 | 本项目产生的养殖废水经场内污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入演陂河。 | 符合 |
| 7.固体粪肥的处理利用 | 固体粪肥的堆制可采用高温好氧发酵或其他适用技术和方法，以杀死其中的病原菌和蛔虫卵，缩短堆制时间，实现无害化。 | 本项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 | 符合 |
| 8饲料和饲养管理 | 畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的产生量。 养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其他的二次污染物 | 本项目饲料采用外购（企业不加工生产饲料），项目消毒剂采用氯制剂类漂白粉、戊二醛消毒液、过硫酸氢钾等，为环境友好型消毒剂。 | 符合 |
| 9.病死畜禽尸体的处理与处置 | 病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。 | 项目病死禽畜尸体在冷库暂存，交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置。 | 符合 |
| 10.畜禽养殖场排放污染物的监测 | 畜禽养殖场应安装水表，对用水实行计量管理； 畜禽养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况，提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告； 对粪便污水处理设施的水质应定期进行监测，确保达标排放； 排污口应设置国家环境保护总局统一规定的排污口标志。 | 建设单位承诺，本项目建成后将按要求安装水表，运营期拟按要求进行汇报；项目拟对废气、废水进行定期监测并定期检查环保设施运行情况，及时报送环境保护行政主管部门；项目排污口拟按照国家环境保护总局统一规定的排污口标志设置。 | 符合 |

#### 1.6.3.2与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见表1.6-4。

表1.6-4   与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析一览表

| 规范 | 规范要求 | 本项目建设情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 | 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。 | 本项目平面布置生活区布置于东南部，猪舍位于中部，污染治理工程以污水处理系统、固体粪便处理系统为主体，位于厂区中部，其他各项设施按粪污处理流程合理安排。 | 符合 |
| 选址要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。 | 粪污处理区位于场区北侧，位于主导风向的侧风向处，项目距离最近居民点为污水处理区边界北面150m知子坪居民点。项目卫生防护距离为100m，环境防护距离内无居民区。 | 符合 |
| 工艺选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺；畜禽粪污应日产日清；畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。 | 本项目建立排水系统，并实行雨污分流，采用“漏缝地板+尿泡粪”工艺。尿泡粪工艺是改进后的水泡粪，是一种较先进的粪污处理方式，也并非传统意义上的水泡粪。相对于传统的水泡粪工艺尿泡粪工艺用水量较小，能够节省60%以上的用水量，解决了水冲粪、传统水泡粪用水量大的问题，同时也解决了干清粪劳动效率低、劳动强度大的问题。 | 符合 |
|  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺； 采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣； 干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理； 当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。 | 项目采用“漏缝地板+尿泡粪”工艺，存栏（以猪计）＞10000头，因此，本项目污水处理站处理工艺参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式III推荐的工艺进行设计。项目废水进入黑膜厌氧装置之前进行先进行预处理（格栅+收集池+固液分离+气浮调节池），经预处理后的废水排入中间水池再进入后续深度处理（初沉池+两级 A/O 池+二沉池+混凝沉淀池+终沉池+消毒池+1#氧化塘+芬顿氧化池+沉淀池+2#氧化塘），本项目污水处理站处理工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式III推荐的工艺相似，因此工艺合理。 | 符合 |

#### 1.6.3.3与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》符合性

本项目与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）符合性分析见下表1.6-5。

表1.6-5 与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）符合性分析一览表

| 条例 | 条例要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十二条 | 按照国家排污许可制要求需要申领排污许可证或进行排污登记的畜禽养殖场、畜禽养殖户应及时申领排污许可证或进行排污登记，并按证排污。 | 项目建成后按要求进行排污许可申报工作。 | 符合 |
| 第十三条 | 新建、改建、扩建畜禽养殖场应符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条例，进行环境影响评价，实施雨污分流，建设与养殖规模相匹配的畜禽养殖粪污处理与资源化利用设施并确保正常运行。已委托满足相关环保要求的第三方单位代为处理或利用的，可不自行建设粪污处理与资源化利用设施。 未建设畜禽养殖粪污处理与资源化利用设施、自建的设施不合格或者未委托满足相关环保要求的第三方单位代为处理或利用的，畜禽养殖场不得投入生产或使用。 需新建、改建、扩建畜禽养殖场所的畜禽养殖户按国家和省有关规定执行。 承接畜禽养殖粪污处理与资源化利用的第三方单位，应具有相应的处理设施和能力；应建立畜禽养殖粪污交接和处理台账，并如实登记。鼓励满足相关环保要求的第三方单位成片或连片承接畜禽养殖粪污处理与资源化利用。 | 本项目实行雨污分流，项目拟建设污水处理站， 粪渣、污泥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 本项目产生的养殖废水经场内污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入演陂河；病死猪等交由衡阳县病死畜禽无害处理中心处置。 | 符合 |
| 第十四条 | 从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离以及畜禽产品生产、加工、贮藏等活动的单位和个人，应严格按照《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定做好病死畜禽和病害畜禽产品的无害化处理，完善与生产、经营规模相适应的收集暂存冷藏设施，不得买卖、屠宰、加工、随意弃置病死畜禽和病害畜禽产品。 除病死畜禽集中无害化处理收集体系不能覆盖的边远山区和交通不便地区外，病死畜禽及病害畜禽产品原则上应委托无害化处理企业集中处理。 鼓励无害化处理企业配套建设跨行政区域的病死畜禽无害化收集体系，建设生物安全防护措施严密、收集能力强、覆盖范围广、转运监管严的病死畜禽暂存、中转、运输设施。无害化处理应按国家和省有关规定，采用化制法、高温法等能有效杀灭病原微生物的工艺。 | 本项目病死猪交由衡阳县病死畜禽无害处理中心进行处理。 | 符合 |
| 第十五条 | 禽养殖污染治理应按照减量化、资源化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖粪污进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖粪污的资源化利用率。 粪污收集、贮存和处理，污水收集和处理，恶臭控制等具体的处理技术，参照最新的畜禽养殖污染防治技术措施实施。 将畜禽养殖粪污用作肥料的，应建设符合相关环保要求的粪污储存设施，配套足够的消纳土地。不能消纳而外排环境的，应经过处理并达到排放标准，确保不产生环境污染。 | 本项目产生的养殖废水经场内污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入演陂河。粪便、粪渣、污水站污泥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司；病死猪交由衡阳县病死畜禽无害处理中心处置。 | 符合 |

#### 1.6.3.4与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性

畜禽饮用水水质符合性：项目猪只饮用水取用地下水，根据项目地下水水质现状监测结果可知，各监测项目均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值。

土壤环境质量符合性：现状勘察可知，项目所在地以林地为主，且本评价委托监测公司对用地进行土壤监测，监测结果表明，项目所在区域土壤环境达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018，也达到了《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4的标准限值，区域土壤环境质量符合要求。

环境空气质量符合性：根据项目厂区环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

声环境质量符合性：根据项目厂界声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，拟建项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

#### 1.6.3.5与《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）相符性

表1.6-6   项目与《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》相符性分析

| 规范 | 规范要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、推进措施（一）强化责任落实 | 强化生产经营者主体责任。从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人是病死畜禽无害化处理的第一责任人，负有对病死畜禽及时进行无害化处理并向当地畜牧兽医部门报告畜禽死亡及处理情况的义务。任何单位和个人不得抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽。大型养殖场、屠宰场、活畜禽交易市场要配备病死畜禽无害化处理设施，实现自主处理。 | 企业在建成后完善环保管理责任制度，明确主要负责人 | 符合 |
| 三、推进措施（二）统筹规划无害化处理体系建设 | 一是鼓励建立统一收集、集中处理模式，生猪调出大县、其他畜禽养殖大县原则上以县为单位，根据本地区畜禽养殖、疫病发生和畜禽死亡情况，建立集中病死畜禽无害化处理中心。依据辐射范围、处理能力，每个中心配套建设收集点，配备冷库、运输车、运输袋等设施设备，2017年底完成建设任务；其他养殖县按"合理规划，联合建设"原则，建设规模适度的无害化处理中心和收集点；养殖分散等边远山区，宜采取深埋等自然消纳的方式处理。鼓励跨行政区域建设病死畜禽无害化处理中心。二是大型养殖场、屠宰场、活畜禽交易市场要自建无害化处理设施，或委托无害化处理中心处理。委托处理的，必须建立与生产或经营规模相适应的病死畜禽暂存冷库。三是农村散养户的病死畜禽，采用"定点收集、统一暂存、集中处理"的方式实施无害化处理。 | 项目配套建设有暂存冷库，病死猪委托衡阳县病死畜禽无害处理中心处置 | 符合 |
| 三、推进措施（五）严厉打击违法犯罪行为 | 依法严厉打击随意抛弃病死畜禽、屠宰、加工制售病死畜禽产品等违法犯罪行为，依法查处经营未经检疫检验以及屠宰加工经营病死畜禽产品等违法行为，杜绝病死畜禽产品流入市场。畜牧兽医、食品药品监管等部门在调查抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽案件时，要严格依照法定程序进行。公安、食品药品监管、畜牧兽医等部门要密切配合，始终保持打击违法行为的高压态势。 | 企业委托衡阳县病死畜禽无害处理中心处置，不随意抛弃病死猪 | 符合 |
| 三、推进措施（六）推动畜牧业转型升级发展 | 按照"稳定总量，调整结构，保护环境，提高效益"的思路，大力推进畜牧业由传统数量型向质量效益型转变。科学规划养殖区域布局，加快产业结构调整及转变畜牧业发展方式，改善养殖条件，提高动物防疫服务水平，切实降低动物的发病率和死亡率，从源头减少病死动物数量。建立健全规模养殖环保准入机制，落实养殖业污染防治与病死畜禽无害化处理"三同时"制度。 | 项目按照现行主流养殖工艺，能降低动物的发病率、死亡率 | 符合 |

#### 1.6.3.6与《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》相符性

表1.6-7 与《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》符合性

| 条例 | 条例要求 | 项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、推进措施中（一）强化责任落实的二 | 强化生产经营者主体责任。从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人是病死畜禽无害化处理的第一责任人，负有对病死畜禽及时进行无害化处理并向当地畜牧兽医部门报告畜禽死亡及处理情况的义务。任何单位和个人不得抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽。大型养殖场、屠宰场、活畜禽交易市场要配备病死畜禽无害化处理设施，实现自主处理。 | 建设单位为第一责任人，项目建成后，制定管理制度，确保病死猪得到有效处置 | 符合 |
| 三、推进措施中（二） | 二是大型养殖场、屠宰场、活畜禽交易市场要自建无害化处理设施，或委托无害化处理中心处理。委托处理的，必须建立与生产或经营规模相适应的病死畜禽暂存冷库。 | 项目配套设置冷库暂存，交由衡阳县病死畜禽无害处理中心处置 | 符合 |
| 三、推进措施中（四） | 建立完善动物防疫和保险联动机制，各地要将无害化处理与养殖业保险理赔相结合，建立动物防疫与保险联动机制，将无害化处理作为保险赔付的前提条件。 | 项目建成后制定管理制度，建立保险联动机制 | 符合 |
| 三、推进措施中（五） | 严厉打击违法犯罪行为。依法严厉打击随意抛弃病死畜禽、屠宰、加工制售病死畜禽产品等违法犯罪行为，依法查处经营未经检疫检验以及屠宰加工经营病死畜禽产品等违法行为，杜绝病死畜禽产品流入市场。畜牧兽医、食品药品监管等部门在调查抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽案件时，要严格依照法定程序进行。公安、食品药品监管、畜牧兽医等部门要密切配合，始终保持打击违法行为的高压态势。 | 项目建成后制定管理制度，确保病死猪得到有效收集、委托处置 | 符合 |
| 三、推进措施中（六） | 推动畜牧业转型升级发展。按照“稳定总量，调整结构，保护环境，提高效益”的思路，大力推进畜牧业由传统数量型向质量效益型转变。科学规划养殖区域布局，加快产业结构调整及转变畜牧业发展方式，改善养殖条件，提高动物防疫服务水平，切实降低动物的发病率和死亡率，从源头减少病死动物数量。建立健全规模养殖环保准入机制，落实养殖业污染防治与病死畜禽无害化处理“三同时”制度。 | 项目按照当前主流的养殖工艺，制定相应的生产管理制度，降低动物的发病率、死亡率 | 符合 |

#### 1.6.3.7与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发〔2017]68号）相符性

表1.6-8 与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》符合性分析一览表

| 条例 | 条例要求 | 项目建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 二、主要任务（五） | 新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪便消纳用地，配备必要的粪便收集、贮存、处理、利用设施。 | 项目粪便进行资源化处置，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司 |
| 二、主要任务（七） | 畜禽规模养殖场要严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规要求，牢固树立环保意识，切实履行环境保护第一主体责任，建设与养殖规模相应的粪便收集、贮存及处理设施并保持正常运转，或者委托第三方进行废弃物处理和资源化利用。实施畜禽规模养殖场分类管理，需申领排污许可证的畜禽规模养殖场，要及时依法申领排污许可证，并按证排污。要定期将畜禽养殖废弃物产生、排放和综合利用等情况报当地畜牧和环保主管部门备案。 | 项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，企业建成后应按要求变更排污许可证，执行排污管理制度，并按要求定期报环保主管部门备案 |
| 二、主要任务（八） | 建立健全畜禽养殖废弃物资源化利用监管制度。建立畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建统一管理、分级使用、共享直联的大数据管理平台。加快研究制订有机肥安全高效施用和检验检测的一系列技术标准，构建有机肥替代化肥行动的技术标准体系。完善肥料登记管理制度，强化商品有机肥原料和质量的监管与认证，研究制定畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，确保畜禽养殖废弃物安全、高效利用。改革完善畜禽规模养殖场有机污染物减排核算制度，将无害化还田还地利用量作为统计畜禽养殖业有机污染物减排核算的指标之一。 | 项目粪便进行资源化处置。 |
| 二、主要任务（九） | 建立健全绩效评价考核和责任追究制度。以规模养殖场粪便处理、有机肥还田还地利用、沼气和生物天然气使用等指标为重点，建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度，纳入地方政府绩效评价考核体系。 | 项目为标准化生猪养殖场。粪便进行资源化处置，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 |
| 二、主要任务（十） | 建立健全种养结合农牧循环的产业发展机制。统筹考虑环境承载、农产品消费、养殖传统等因素，科学编制产业发展规划，鼓励利用荒山、缓坡建设畜禽规模养殖场，以及在新开垦耕地区域按照农牧结合的方式配套建设畜禽规模养殖场，提高新垦造耕地有机肥力。鼓励以林地作价入股等形式共同参与畜禽规模养殖场建设和经营。支持发展特色鲜明、生态安全的优势产业园区，按照种植面积配套建设一定规模的畜禽养殖场，推进养殖废弃物就地就近处理利用。围绕肥料和农田耕地相匹配，支持引导规模养殖场与农林产业合作组织、种植大户组成绿色产业发展联盟，打通农牧循环通道。现代农林产业园、特色农业生产示范基地以及"三品一标"生产企业要率先推广施用有机肥，有机肥的使用率要作为产品认证和政府支持的重要条件。按照科研推广结合、农艺农机配套、种植养殖匹配的要求，集成推广应用有机肥、水肥一体化等关键技术，实现种养业布局协调、生产配套、产业融合的绿色发展新格局。 | 项目选址为林地；项目粪便进行资源化处置，粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。本项目按最不利情况进行计算，即废水全部处理达标后外排演陂河。 |
| 三、保障措施（十五） | 组织开展畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，制修订相关标准，提高资源转化利用效率。开发安全、高效、环保新型饲料产品，引导矿物元素类饲料添加剂减量使用。因地制宜，推广粪便全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等经济实用技术模式，推广应用有机肥、水肥一体化等关键技术，加强畜禽粪便资源化利用技术集成。 | 符合相关要求 |

由上表分析知，项目建设与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发〔2017]68号）基本相符。

#### 1.6.3.8与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办〔2016]27号）

表1.6-9 与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》相符性

| 序号 | 要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优化畜禽产品区域结构。根据区域资源承载能力，明确区域功能定位，充分发挥区域资源优势，调整和规划新一轮养殖区域布局，推进畜禽养殖由长株潭城市群等养殖高密度地区向湘西、湘南等养殖低密度地区转移，形成特色鲜明、生态安全的优势畜禽产品产区。县级人民政府要在2016年12月底以前依法划分畜禽规模养殖禁养区、限养区、适养区，并向社会公布。其中，湘江长沙综合枢纽库区湘江干流两岸1000米，长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸500米内，洞庭湖内湖沿岸1000米、集中供水地下水源周边1000米以及地表水饮用水水源取水口上游1000米、下游100米范围内及城乡居民重要饮用水源保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区，统一划定为禁养区。血吸虫病防治区有钉螺地带禁止放牧牛、羊、猪等家畜。禁养区内不得新建畜禽规模养殖场，已有规模养殖场要依法限期退出。 | 项目不属于衡阳县禁养区、限养区。 |
| 2 | 大力引进和发展现代化的畜禽养殖企业。鼓励养殖龙头企业采取合作、托管、代养等形式，发展“龙头企业＋家庭养殖场”“龙头企业＋合作社＋家庭养殖场”的现代养殖示范场。鼓励和引导养殖户发展年出栏（笼）猪1000头、牛100头、羊300只、家禽10000羽、蛋鸡5000羽左右及奶牛存栏500头左右的标准化适度规模养殖场和家庭牧场。引导大型养殖企业采取“多点布局、分场饲养”形式，根据养殖基地的环境承载能力和企业粪污治理水平合理确定单个养殖场的适养量，原则上单个规模猪场年出栏量不超过20000头。 | 项目为标准化畜禽养殖项目，考虑了本项目周边林地、农田的环境承载能力，废水经厂区污水处理设施处理达标后全部经专用管道外排演陂河。粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 |
| 3 | 新建（扩建）规模养殖场须先向当地县级畜牧兽医行政主管部门申请备案，再依法到县级国土资源管理部门办理设施农用地备案手续。已有规模养殖场未备案登记的，要在2016年12月前完成备案登记。备案内容主要包括养殖地址、畜禽品种、养殖规模、疫病防控、粪污治理和病死动物无害化处理措施等内容。县级畜牧兽医行政主管部门对备案畜禽规模养殖场应实行动态管理，进行不定期监督检查，对不符合条件的，注销畜禽标识代码，不安排畜牧业项目扶持资金，责令其限期整改，并向社会公布。 | 取得了当地县级畜牧兽医行政主管部门备案文件，衡阳县自然资源局出具了规划选址意见。项目产生的病死猪委托衡阳县病死畜禽无害处理中心处置，配套设置冷库暂存。 |
| 4 | 加强畜禽养殖污染源头监管，凡新建、改建、扩建畜禽规模养殖场必须执行环境影响评价制度。对环境可能造成重大影响的年出栏（笼）生猪5000头以上、肉牛1000头以上、奶牛1000头以上、肉羊5000只以上、家禽100000羽以上的大型畜禽规模养殖场或涉及环境敏感区的养殖场，必须编制环境影响报告书，做到养殖设施与养殖废弃物处理设施同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 正在进行环评。 |
| 5 | 畜禽规模养殖用地纳入乡镇土地利用总体规划。农村集体经济组织、农民、畜牧业合作经济组织按照乡镇土地利用总体规划建立的畜禽养殖场用地，在符合设施农用地认定条件的情况下，按农业用地管理，不需办理农用地转用审批手续。规模化畜禽养殖的附属设施用地规模原则上控制在项目用地规模7%以内（其中，规模化养牛、养羊的附属设施用地规模比例控制在10%以内），但最多不超过15亩。支持畜禽规模养殖场依法采取承包、租赁、互换、入股等方式承接周边流转土地，建设与种植业对接的沼液输送设施，实现畜禽排泄物就近资源化利用。 | 项目选址符合衡阳县总体规划，项目租赁林地进行建设，不占用基本农田。 |
| 6 | 畜禽养殖场的饲养和治污设施运行用电执行农业生产用电价格。畜禽养殖废弃物处理设备和牧草加工机械纳入农业机械补贴目录。对利用畜禽养殖废弃物生产和应用商品有机肥达到一定规模的农户、农民专业合作社等农业生产经营主体按规定实行财政补贴。支持大型规模养殖场利用畜禽养殖废弃物进行沼气发电，电网企业应当依照法律和国家有关规定为沼气发电提供优质的电网接入服务，并全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的多余电量，沼气发电上网电价按国家有关电价政策和补贴规定执行。利用畜禽养殖废弃物制取沼气或进而制取天然气的，依法享受新能源优惠政策。 | 本项目沼气经火炬高空燃烧排放。 |

#### 1.6.3.9与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知（农办牧[2020]23号）》相符性分析

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于《进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》：

表1.6-10    与（农办牧[2020]23号）相符性分析一览表

| 序号 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放（含按农田灌溉水标准排放）变更为资源化利用（不含商业化沼气工程和商品有机肥生产），在项目竣工环保验收前变更的，按照非重大变动纳入竣工环境保护验收管理；在竣工环保验收后变更的，按照改建项目依法开展环评。 | 本项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，对粪污进行资源化利用。项目废水通过专管排入演陂河。猪粪采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 | 符合 |
| 2 | 明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。 | 粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。本项目废水全部外排演陂河，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入演陂河。 | 符合 |
| 3 | 落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。对畜禽规模养殖污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，农业农村部门要加强技术指导和服务，生态环境部门要依法查处。 | 本项目营运期加强对污染处理设施的管理，设置专人负责，确保粪污无害化处理和资源化利用设施正常运行。 | 符合 |
| 4 | 强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。 | 本项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。项目综合废水通过专管排入演陂河。 | 符合 |

#### 1.6.3.10与《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》符合性

《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（衡政办发〔2018〕8号）提出“养殖业主职责：承担畜禽养殖污染防治的主体责任，落实各级政府规定的畜禽养殖污染防治义务，依法接受有关主管部门的监督检查。”

本项目暗沟排污，实现了雨污分流，项目废水经“格栅及收集池+斜筛式干湿分离+调节池+预沉池”进行预处理，实现了干湿分离，高浓度废水经“黑膜厌氧池+初沉池+两级 A/O 池+二沉池+混凝沉淀池+终沉池+消毒池+1#氧化塘+2#氧化塘”工艺处理后能达标排放。粪渣及污泥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，资源利用；项目配套设置冷库暂存病死猪，交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置，实现了粪污资源化利用。与《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》文件要求相符。

#### 1.6.3.11与《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）相符性分析

表1.6-11  与《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》相符性分析一览表

| 规划任务 | 本项目 |
| --- | --- |
| 根据三、主要任务中（三）深化农业农村环境治理中： 2、着力推进养殖业污染防治。加强畜禽粪污资源化利用。健全畜禽养殖场（户）粪污收集贮存配套设施，建立粪污资源化利用计划和台账。加快建设田间粪肥施用设施，鼓励采用覆土施肥、沟施及注射式深施等精细化施肥方式。促进粪肥科学适量施用，推动开展粪肥还田安全检测。培育壮大一批粪肥收运和田间施用社会化服务主体。畜牧大县编制实施畜禽养殖污染防治规划。到2025年，全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上。（农业农村部、生态环境部等按职责分工负责） | 本项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，建立相关台账，资源化利用。 |
| 3、加强畜禽养殖污染环境监管。落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可制度，依法规范畜禽养殖禁养区管理。推动畜禽规模养殖场配备视频监控设施，防止粪污偷运偷排。推动设有排污口的畜禽规模养殖场定期开展自行监测。依法严查环境违法行为。推进京津冀及周边地区大型规模化养殖场开展大气氨排放控制试点。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量削减5%。（生态环境部、农业农村部等按职责分工负责） | 本项目按排污许可要求制定并开展自行监测计划，严格落实粪便台账、污水处理台账。 |

### 1.6.4  相关规划和功能区符合性分析

#### 1.6.4.1 与《国务院关于印发“十四五 ”推进农业农村现代化规划的通知》（国

#### 发[2021]25 号）的相符性分析

2021年11月12 日，国务院印发了《国务院关于印发“十四五 ”推进农业农村现代化规划的通知》（国发[2021]25 号），明确了生猪标准化养殖任务，启动实施新一轮生猪标准化规模养殖提升行动，推动一批生猪标准化养殖场改造养殖饲喂、动物防疫及粪污处理等设施装备，继续开展生猪调出大县奖励，加大规模养猪场信贷支持。持续推进化肥农药减量增效。深入开展测土配方施肥，持续优化肥料投入品结构，增加有机肥使用，推广肥料高效施用技术。积极稳妥推进高毒高风险农药淘汰，加快推广低毒低残留农药和高效大中型植保机械，因地制宜集成应用病虫害绿色防控技术。推进兽用抗菌药使用减量化，规范饲料和饲料添加剂生产使用。到2025年，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%以上。循环利用农业废弃物。支持发展种养有机结合的绿色循环农业，持续开展畜禽粪污资源化利用，加强规模养殖场粪污治理设施建设，推进粪肥还田利用。

本项目建成后全场年出栏生猪50000头，实现粪污资源化利用，且粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，同时病死猪交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置，符合《国务院关于印发“十四五 ”推进农业农村现代化规划的通知》（国发[2021]25 号）相关要求。

- 1.6.4.2  与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》： 加强养殖业污染防治。坚持以地定畜、以种定养，以县为单位优化畜禽养殖区域布局，科学规划养殖业空间布局，根据土地承载能力确定畜禽养殖规模，超过土地承载能力的区域和规模养殖场，逐步调减养殖总量。以畜禽养殖大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，加大畜禽粪污资源化利用整县推进力度，加强规模以下畜禽养殖监管，鼓励养殖户全量收集和利用畜禽粪污，积极推行经济高效粪污资源化利用技术模式。提升种养结合水平，以果菜茶优势产区、核心产区、知名品牌生产基地为重点，支持引导农民和新型经营主体积造和施用有机肥，引导国家现代农业示范区、国家现代农业产业园和国家农业绿色发展先行区率先实现种养循环发展。优化水产养殖空间布局，坚持生态健康养殖，以洞庭湖区为重点全面开展水产养殖尾水污染综合整治。到 2025 年，全省畜禽粪污综合利用率达到80%以上，基本解决畜禽规模养殖场粪污处理和资源化利用问题。

本项目全场年出栏生猪50000头，按照《标准化规模养猪场建设规范》建设， 设有完善的固体废物和污水处理设施，养殖场内目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，废水经厂区污水处理设施处理达标后专管排入项目东北侧农灌渠后汇入演陂河本项目猪尿、猪粪等实现无害化、资源化利用。

因此，项目建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求。

- 1.6.4.3 与《湖南省主体功能区规划》的相符性

根据《湖南省主体功能区规划》，衡阳县属于国家级农产品主产区，功能定位是以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

本项目为生猪养殖项目，项目建设与《湖南省主体功能区规划》规划的功能定位相协调。

#### 1.6.4.4 与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的相符性

本项目与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的符合性分析如下表：

表1.6-12  与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》符合性分析

| 序号 | 方案要求 | 本项目概况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进大气氨污染防控提升养殖业、种植业规模化和集约化水平，推进种养有机结合。鼓励农村地区规模化畜禽养殖，减少人口密集农村畜禽散养，推进畜禽粪便生物处理技术。加快实施可养区内规模化畜禽养殖场标准化改造，大力推广生态养殖模式。加强养殖废弃物资源化利用，因地制宜建设畜禽养殖粪污贮存、处理、利用设施。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。积极推进测土配方，优化肥料品种，推广肥料深施、水肥一体化等高效施肥技术，鼓励有机肥替代。加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 | 本项目为规模化畜禽养殖，养殖场内粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。废水经厂区污水处理设施处理达标后专管排入项目东北侧农灌渠后汇入演陂河本项目猪尿、猪粪等实现无害化、资源化利用。 | 符合 |

#### 1.6.4.5 与《衡阳县畜禽养殖污染防治规划》的相符性

畜禽养殖业污染防治规划的总体目标:以县域总体规划和其他规划为基础、依据和引导，大力倡导发展生态养殖业，因地制宜地建设粪污收集、贮存、处理、利用设施，实现粪污资源化利用。通过空间合理布局、种养紧密结合达到粪污高效利用、污染治理能力大幅提升的目的，从而促进畜禽养殖业的持续健康发展。

到2025年，衡阳县将构建科学规范、权责清晰、约束有力、污染排放有效控制的畜禽养殖废弃物资源化利用体系，畜禽养殖污染治理标准化、生态化水平大幅提升。种养结合循环、农牧融合的畜牧业发展格局基本建立。衡阳县畜禽养殖规划指标体系见下表。

表1.6-13 衡阳县畜禽养殖污染防治规划指标

| 指 标 | 2025年目标值 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽粪污综合利用率(%) | 90 | 本项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 | 符合 |
| 畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率(%) | 100 | 项目养殖场配套有粪污处理设施，如固液分离机、污水处理站 | 符合 |
| 畜禽养殖场粪污资源利用台账建设率(%) | 100 | 项目养殖场建立粪污资源化利用计划编制与台账 | 符合 |
| 达标排放的畜禽规模养殖场自主监测覆盖率(%) | 100 | 项目养殖场开展自主监测 | 符合 |
| 规模养殖场场界恶臭污染物浓度达标率 | 95 | 恶臭污染物可达标排放 | 符合 |

### 1.6.5项目选址合理性分析

#### 1.6.5.1与《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）符合性分析

根据《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）：“严格落实《中华人民共和国需畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规对禁养区划定的要求，除饮用水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域即法律法规规定的其他禁止养殖区域之外，不得划定禁养区。国家法律法规和地方性法规之外的其他规章和规范文件不得作为禁养区划定依据”。

本项目选址不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域。本项目不在衡阳县畜禽养殖禁养区划定范围内，本项目符合《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）。

#### 1.6.5.2与《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》选址符合性分析

《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》（衡阳市人民政府令第5号）第十条指出：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、湿地自然保护区的核心区和缓冲区、文物保护单位等；

（二）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（三）省人民政府确定的湘江干流两岸的禁止养殖区域；

（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目选址于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，不涉及饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、湿地自然保护区的核心区和缓冲区、文物保护单位等；不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。因此，项目选址符合《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》要求。

#### 1.6.5.3与《衡阳县畜禽养殖禁养区划定方案》（清政发〔2020]2号）选址相符性分析

根据《衡阳县畜禽养殖区域划分方案》，衡阳县划分了畜禽养殖一级禁养区及二级禁养区：一级禁养区禁止建设畜禽规模养殖场、养殖小区的区域，二级禁养区禁止建设有污染物排放的规模养殖场、养殖小区的区域，畜禽禁养区以外，符合相关规划的区域，原则上可作为畜禽养殖适养区。

表1.6-14 本项目场址与衡阳县禁养区的符合性分析

| 划定范围 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一级禁养区地划定： a.一级饮用水水源保护区禁养区陆域部分（衡阳县一级饮用水源保护区禁养区24处）、城镇建成区、自然保护区、湘江干流沿岸陆域500m范围内陆域（面积57.190 km2）； b.国家级和地方级自然保护区的核心区、缓冲区。（包括衡阳县岣嵝峰自然保护区（县级）、衡阳县陈坪自然保护区（县级）、衡阳县三阳自然保护区（县级）；此外，南岳衡山国家级自然保护区的部分区域位于衡阳县行政区域内。 c.国家级和省级风景名胜区； d.县级以上城市、建制乡镇的城市建成区。（包括（西渡、集兵、杉桥、井头、演陂、金兰、洪市、金溪、界牌、渣江、台源、曲兰、三湖、关市、库宗桥、岘山、石市等 17 个镇）； e.文化教育科学研究区； f.湘江干流沿岸陆域500米范围； | 本项目选址于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，经对照衡阳县畜禽养殖禁养区划定范围禁养区结果，项目拟建地不在衡阳县一级、二级禁养区划定的范围内，为符合相关规划的区域，为畜禽养殖适养区 | 符合 |
| 二级禁养区的划定： 二级饮用水源保护区。（衡阳县二级饮用水源保护区禁养区23处） |  |  |

根据表11.3-2可知，本项目选址不在衡阳县划定一级、二级禁养区内，为符合相关规划的区域，为畜禽养殖适养区，选址符合《衡阳县畜禽养殖区域划分方案》要求。

#### 1.6.5.4与《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发〔2019〕39号）相符性

根据自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知 （自然资电发〔2019〕39号）：落实和完善用地政策：

一是，生猪养殖用地作为设施农用地，按农用地管理，不需办理建设用地审批手续。在不占用永久基本农田的前提下，合理安排生猪养殖用地空间，允许生猪养殖用地使用一般耕地，作为养殖用途不需耕地占补平衡。

二是，生猪养殖圈舍、场区内通道及绿化隔离带等生产设施用地，根据养殖规模确定用地规模；增加附属设施用地规模，取消15亩上限规定，保障生猪养殖生产的废弃物处理等设施用地需要。

三是，鼓励利用荒山、荒沟、荒丘、荒滩和农村集体建设用地安排生猪养殖生产，鼓励利用原有养殖设施用地进行生猪养殖生产，各地可根据实际情况进一步制定鼓励支持政策。

提高用地服务效率：按照“放管服”的要求，进一步简化用地手续、降低用地成本、提高用地取得效率。生猪养殖设施用地可由养殖场（户）与乡镇政府、农村集体经济组织通过协商并签订用地协议方式即可获得用地。地方自然资源主管部门要认真做好用地政策宣传解读工作，指导养殖场（户）了解用地规定，帮助协调用地问题。同时，掌握用地情况，加强事中事后监管，防止改变养殖用途，确保农地农用。

综上，项目用地为山林，不占用基本农田，符合生猪养殖用地要求。

#### 1.6.5.5其他选址合理性分析

①项目位于衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，根据衡阳县自然资源局出具的项目选址意见（详见附件），本项目不在城镇建设用地范围内，建设地所在区域为山林，未占用基本农田，项目用地和项目周边用地类型不冲突；

②本工程不违背国家的产业政策，选址与当地环境功能区划不冲突；

③建设项目区自建进场道路与村道连接，其对外交通便利；

④项目产生的“三废”经处理后达标排放，不改变区域环境功能级别。

综上所述，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。

### 1.6.6总平面布置合理性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第四条规定：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

本项目根据选定的场址和工艺流程，结合场地自然条件及各建、构筑物对防火、卫生、安全的要求，尽量减少不利因素对本项目总平面布置合理性影响的原则布局。项目场区呈不规则形状，根据建设方提供的平面布局图，场区大体上可划分为办公生活区、生猪养殖区、粪污处理区。本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、生活区与粪污处理区的三区分离，各分区之间分隔建设或设置绿化隔离带，整个场区以绿化带及林地包围。项目养殖区位于厂区西南侧，生活区位于东南部。堆粪棚及污水处理站位于场区中部。厂区平面布置详见附图。

衡阳县常年主导风向为北风，堆粪棚及污水处理站位于生活管理区常年主导风向的下风向，污粪处理区位于生活管理区常年主导风向的侧风向处，同时场界周边将种植吸附性较强的植被及山体进一步阻隔，减轻了对周边居民的不利影响，满足规范要求。

因此，从环保角度分析，项目平面布置合理。

### 1.6.7项目与“三线一单”符合性分析

#### 1.6.7.1与生态保护红线的相符性分析

项目位于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，且远离城镇、医院、居民区和交通要道。项目选址范围内未涉及生态保护红线。因此，项目建设符合生态红线控制要求。

#### 1.6.7.2与环境质量底线的相符性分析

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目排污口下游演陂河地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；排污口下游的农灌渠水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据环境现状监测结果，项目周边区域目前环境空气、地表水、地下水、声环境都能达到相应质量标准要求。本项目废气、废水能够达标排放，固体废物和生活垃圾均得到合理处置，对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线标准。

#### 1.6.7.3与资源利用上线的对照分析

本项目所在地属于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，项目符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。

项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

#### 1.6.7.4与生态环境准入清单的符合性分析

根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号），衡阳县库宗桥镇环境管控单元编码为ZH43042130001，属于一般管控单元，为国家层面农产品主产区。

表1.6-15    与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析

| 管控纬度 | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1.1）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 | 本项目不属于《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》及《衡阳县畜禽养殖禁养区划定方案》中禁养区，项目选址为符合相关规划的区域，为畜禽养殖适养区 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）完善污水收集配套管网，工业集聚区要建立水环境管理档案，实现“一园一档”。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强城镇污水管网建设，提高城镇污水处理率。启动乡镇污水处理设施及配套管网建设，建制镇污水处理率达到55%，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。 （2.2）完成“散乱污”涉气企业整治工作，重点工业企业完成无组织排放治理改造，强制推进清洁生产审核；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾、秸秆和落叶露天焚烧。 （2.3）积极推进垃圾收运体系建设，建设覆盖城乡的垃圾收运系统；严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。推进农村环境综合整治全县域覆盖；畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。 | 项目雨污分流，雨水经雨水沟排出场外，食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理。项目综合废水经厂区污水处理设施处理达标后专管排入项目东北侧农灌渠后汇入演陂河 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 | 本项目不涉及重金属、所在地块不属于污染地块。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 | 项目建成后，本项目猪舍日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化。粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，对周边影响较小，除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源，符合空间布局约束及污染物排放管控。 | 符合 |

综上，本项目符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的管控要求。

## 1.7报告书主要结论

本项目建设符合国家现行产业政策，选址符合城市发展规划，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物古迹等环境敏感区。项目运行过程中废气、废水、噪声、固体废物处理措施符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）等要求，项目污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。经预测，废气、废水、噪声、固废的排放对周围环境及敏感点不会产生明显影响。

建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，项目建设所产生的负面影响是可以得到有效控制。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 评价目的

根据国家和地方有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合环境保护政策；对项目建成后可能造成的环境影响范围和程度进行预测评价；分析项目排放各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制要求；对设计拟采取的环保措施进行评价，在此基础上提出技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的污染防治方案；从环境保护角度论证项目建设的可行性，为主管部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

## 指导思想

（1）依据国家及地方有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目特点和所在区域的环境特征，在区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

（2）本工程为畜禽养殖建设项目，评价过程中将始终贯彻“以地定畜、以种定养，根据土地承载能力确定畜禽养殖规模”“废弃物资源化利用”和“达标排放、总量控制”的原则，做到以防为主，防治结合，体现既要发展经济，又要保护环境的要求，实现可持续发展战略。

（3）评价工作以工程分析为龙头，以控制污染排放为重点，对工程建设期、生产营运期各环境要素进行分析、预测和评价，提出相应的防治措施。现状评价以监测数据为依据，预测模式选取实用可行的模式。

（4）报告书编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、可操作性强，从而使环评真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

## 编制依据

### 2.3.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）

（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起实施）

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月6日起施行；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（11）《中华人民共和国传染病防治法》，2020年10月2日；

（12）《中华人民共和国动物防疫法》（2013年修正），1998年1月1日；

（13）《国家危险废物名录（2021年版）》2021年1月1日起施行；

（14）《中华人民共和国畜牧法》，2015年4月24日；

（15）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（16）《禽畜规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日施行；

（17）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），1998年11月29日施行；

（18）《农业部办公厅关于印发〈畜禽粪污土地承载力测算技术指南〉的通知》（农办牧[2018]1号）；

（19）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

（20）《农业部关于印发〈病死及病害动物无害化处理技术规范〉的通知》（农医发〔2017]25号）；

（21）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》环办水体[2016]99号；

（22）《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》2017年7月7日。

（23）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017]48号；

（24）《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发〔2017]68号）；

（25）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016]31号；

（26）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019.1.1起施行；

（27）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

（28）《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》环发〔2004]18号；

（29）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》国办发〔2014]47号；

（30）《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》农业部第176号公告；

（31）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年）；

（32）关于印发《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》的通知，农计发〔2016]90号；

（33）《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》农业部2015年11月26日；

（34）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号；

（35）《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》国家环境保护总局文件，环发〔2004]18号；

（36）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）；

（37）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》国办发〔2014〕47号；

（38）《地下水管理条例》（国令第748号）。

（39）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）；

（40）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》；

### 2.3.2地方性法规

（1）《湖南省环境保护条例（修正案）》（2019年9月28日）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月28日；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（4）《湖南省人民政府关于推进生猪产业持续健康发展的意见》，湘政发〔2008]9号；

（5）《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》，湘政发〔2001]1号；

（6）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》湘政函〔2016]176号；

（7）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》湘政办发〔2016]27号；

（8）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》湘政办发〔2022]46号，2022年8月30日；

（9）《衡阳县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（清政发〔2020]2号）；

（10）《衡阳市土地利用总体规划》（2006—2020）（2017修订版）；

（11）《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（衡政办发〔2018]8号）；

（12）《衡阳市畜禽规模养殖污染防治办法》（衡阳市人民政府令第5号）；

### 2.3.3技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（10）《畜禽养殖业污染防治治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发〔2010]151号；

（12）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（13）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-2006）；

（14）《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/T 1168－2006) ；

（15）《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）；

（16）《规模猪场生产技术规程》（GB/T17824.2-2008）；

（17）《规模猪场环境参数及环境管理》（GB/T17824.3-2008）；

（18）《猪饲养标准》（NY/T65-2004）；

（19）《中华人民共和国农业行业标准—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T-18407）；

（20）《无公害食品—生猪饲养管理准则》（NY5034）；

（21）《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（2007年7月30日）；

（22）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（23）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（24）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（25）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（26）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》农业部2018年1月1日。

### 2.3.4其他相关文件

（1）环境影响评价委托函；

（2）建设单位提供的其他有关资料。

## 评价原则与评价时段

### 2.4.1评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.4.2评价时段

本项目评价时段为项目施工期、运营期。

### 2.4.3评价重点

根据工程特点及区域环境质量现状，确定本次工程的重点为：

（1）工程分析；针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性。

（4）项目选址合理性：根据选址相关要求，充分论证本项目场址选址的合理性及可行性。

## 环境影响识别及评价因子筛选

### 2.5.1环境影响识别

根据项目建设特征，项目区域环境现状，评价识别出项目建设影响的主要环境要素见表2.5-1。

表2.5-1   工程建设对环境影响因素识别

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | ○ |
|  |  | 扬尘 | ▲S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ○ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ○ |
|  | 管线工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ○ |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ○ | ◆L | △L | ○ | △L | ○ | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 粪污处理系统废气 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 |  | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 土壤 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5.2评价因子筛选

根据环境影响要素的初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素做进一步分析，筛选出本工程评价因子，详见表2.5-2。

表2.5-2  评价因子确定表

| 评价要素 | 环境质量现状评价因子 | 污染源因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、NH3、H2S | H2S、NH3、SO2、NOx、臭气浓度 | H2S、NH3 |
| 地表水环境 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、色度、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | COD、NH3-N |
| 地下水环境 | pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、高锰酸盐指 数(耗氧量)、氨氮、铁、锰、铅 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮 | COD、NH3-N |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | pH值、镍、镉、砷、铅、铜、锌、汞、铬 | / | 定性分析 |
| 固体废物 | / | 猪粪、污泥、病死猪、防疫医疗废物、生活垃圾 | 猪粪、污泥、病死猪、防疫医疗废物、生活垃圾 |
| 生态环境 | 土地利用、动植物资源及种类 | / | 生态系统功能变化情况、动植物资源 |

## 环境功能区划及评价标准

### 2.6.1环境功能区划

（1）大气环境功能区

本项目所在地属于典型的农村环境，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

项目附近地表水体为池塘、农灌渠、演陂河，为农业灌溉用水区，农灌渠水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准；池塘、演陂河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区

项目附近地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目养殖场为2类声环境功能区，执行2类环境噪声限值。

（5）土壤

根据《全国土地分类》，畜禽饲养地为农用地。

（6）项目所在区域环境功能属性汇总

本项目所在地区域功能属性见表2.6-1。

表2.6-1  项目拟选址区环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 农灌渠水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，其余地表水体（池塘、演陂河）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 地下水环境功能区 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 3 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 |
| 4 | 声环境功能区 | 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值 |
| 5 | 土壤 | 农用地土壤执行（GB15618-218）中农用地土壤污染风险筛选值标准限值要求。 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否森林公园 | 否 |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 12 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

### 2.6.2环境质量标准

1、环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准和《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中H2S、NH3执行的标准。

表2.6-2  环境空气质量评价标准

| 标准名称及代号 | 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 小时浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单标准 | SO2 | 60 | 150 | 500 | 单位：μg/m3 |
|  | PM10 | 70 | 150 | / |  |
|  | PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
|  | CO | / | 4000 | 10000 |  |
|  | O3 | / | 160（8小时平均） | 200 |  |
|  | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
|  | NOx | 50 | 100 | 250 |  |
| 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准 | H2S | / | / | 10 |  |
|  | NH3 | / | / | 200 |  |

2、水环境

根据对项目周边水体的调查，农灌渠的主要水域功能为农灌、排洪，池塘、演陂河的主要水域功能为景观、渔业、灌溉、排洪。因此，本项目排污口下游演陂河地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；排污口下游的农灌渠水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准。地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.6-3  地表水环境质量评价执行标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 5.5-8.5 |
| 2 | COD | ≤20mg/L | ≤150mg/L |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | / |
| 4 | BOD5 | ≤4mg/L | ≤60mg/L |
| 5 | TN | ≤1.0mg/L | / |
| 6 | TP | ≤0.2mg/L；湖、库≤0.05mg/L | / |
| 7 | 粪大肠菌群 | ≤10000个/L | ≤40000个/L |
| 8 | SS | / | 80mg/L |

表2.6-4  地下水质量评价标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物 | （GB/T14848-2017）中Ⅲ类 | 序号 | 污染物 | （GB/T14848-2017）中Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 14 | 硫酸盐 | 250 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | 15 | 挥发酚类 | 0.002 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 16 | 氰化物 | 0.05 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 | 17 | K+ | / |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 18 | Na+ | 200 |
| 6 | 总硬度 | ≤450 | 19 | Ca2+ | / |
| 7 | 总大肠菌群（MPNb/100mL或CFUc/100mL） | ≤3.0 | 20 | Mg2+ | / |
| 8 | 氟化物 | ≤1.0 | 21 | CO32- | / |
| 9 | 氯化物 | ≤250 | 22 | HCO3- | / |
| 10 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 23 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 11 | 砷 | ≤0.01 | 24 | 铅 | ≤0.01 |
| 12 | 汞 | ≤0.001 | 25 | 锰 | ≤0.1 |
| 13 | 镉 | ≤0.005 | 26 | 铁 | ≤0.3 |

3、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2.6-5  环境噪声评价标准  等效声级LAeq：dB

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 |

4、土壤环境

根据《土地利用现状分类》（GB-T21010-2017）表1土地利用现状分类和编码：指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地属于1202设施农用地，因此，本项目场内土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他。

表2.6-6  农用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH≥7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 50 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.6.3污染物排放标准

1、废气

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。

营运期H2S、NH3无组织排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准，臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）、沼气燃烧执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。

表2.6-7  大气污染物排放标准单位

| 项目 | 污染物名称 | 标准限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍无组织 | 臭气浓度 | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准 |
|  | H2S | 0.06mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级新改扩建排放标准 |
|  | NH3 | 1.5mg/m3 |  |
| 其他 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | SO2 | 0.4 |  |
|  | NOX | 0.12 |  |

表2.6-8    饮食业油烟排放标准表

| 基准灶头数 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |

2、废水

本项目生活污水经化粪池处理后与养殖废水一同进入废水处理站进行处理。养殖废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值，达到相关标准后通过专管排入项目东北侧农灌渠，经农灌渠外排至演陂河，污水处理站废水排放标准见下表。

表2.6-9  项目外排无名小溪的废水执行标准 单位：mg/L

| 污染物 | 《污水综合排放标 准》（GB8978- 1996） 一级标准 | 《农田灌溉水质标 准》（GB5084-2021） 水作标准 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001） | 从严标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6~9 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 |
| COD（mg/L） | 100 | 150 | 400 | 100 |
| BOD5（mg/L） | 20 | 60 | 150 | 20 |
| SS（mg/L） | 70 | 80 | 200 | 70 |
| TP（mg/L） | 0.5（以 P 计） | / | 8 | 0.5 |
| NH3-N（mg/L） | 15 | / | 80 | 15 |
| 粪大肠菌群数 （个/100mL） | / | 4000 | 1000 | 1000 |
| 蛔虫卵（个/L） | / | 2 | 2 | 2 |
| 色度 | 50 | / | / | 50 |

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表2.6-10。

表2.6-10    噪声排放标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |

4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

畜禽养殖废渣经无害化处理后的卫生学指标应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求；

病死猪处理执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

废弃兽药及防疫防病医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾交环卫部门处理。

2.6-11    固体废物处理处置要求

| 污染物名称 | 相关要求 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 养殖废渣 | 必须设置废渣的固定储存设施和场所 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求 |
| 病死猪 | 掩埋地应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、饮用水源地等地区；掩埋坑底铺2cm厚生石灰；掩埋后需将掩埋土夯实，病害动物尸体上层应距地表1.5m以上；病害动物尸体和掩埋后的地表环境应使用有效消毒药喷洒消毒 | GB16548-2006 |

## 评价工作等级及评价范围

### 2.7.1大气环境影响评价工作等级和评价范围

1、污染源及污染物排放情况

根据项目特点，本项目产生的废气主要为猪舍中粪尿恶臭、污水处理站恶臭、堆粪棚臭气。根据现场探勘，本项目设有一个猪舍；布置1处堆粪棚，堆粪棚位于污水处理站旁。堆粪棚、污水处理站位于厂区东北部，两者之间间隔小于50m，间隔不大，故项目面源预测划分成2个，分别为猪舍、粪污处理区（包含废水处理站和堆粪棚）。本次环评以面源排放的恶臭气体（H2S和NH3）和火炬燃烧排放的废气定大气评价等级和范围。

2、估算模式及估算结果

本项目按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，根据废气中主要污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定其评价等级，占标率Pi计算公式：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表2.7-1的划分依据进行划分。

表2.7-1  评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。

3、污染源参数

表2.7-2  正常工况下矩形面源参数表

| 名称 | 坐标/m |  | 面源海拔 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 高度/m |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 112°8′32.87671″ | 27°4′38.73410″ | 192 | 95 | 55 | 120 | 12 | 8760 | 正常 | 0.06 | 0.009 |
| 粪污处理区 | 112°8′36.60391″ | 27°4′42.25369″ | 180 | 70 | 72 | 0 | 10 | 8760 | 正常 | 0.04 | 0.0029 |

表2.7-3  正常工况下点源参数表

| 名称 | 坐标/m |  | 海拔 高度/m | 排气筒高度/m | 出口内径/m | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沼气燃烧废气 | 112°8′36.60393″ | 27°4′42.25367″ | 180 | 4 | 0.3 | 100 | 2400 | 正常 | SO2 | NOx |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 | 0.067 |

4、评价因子及评价标准

评价因子和评价标准见下表。

表2.7-4   评价因子和评价标准表

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D |
| 2 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单 |
| 4 | NOx | 1小时平均 | 250 |  |

5、估算模型参数

表2.7-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40 °C |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.0°C |
| 土地利用类型 |  | 针叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 口否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟/km | 口是 否 |

根据项目周边3km范围内土地利用类型调查，土地利用类型有林地、耕地、农田、城乡建设用地等，占地面积最大的为林地，根据对林地植被调查，本项目周边区域植物主要为松杉类、桉树、灌草丛等，以针叶林居多，因此，本项目预测土地利用类型参数为针叶林。

6、估算结果

本项目采用六五软件工作室EIAProA2018软件中AERSCREEN模式进行大气环境影响等级判定，采用直角坐标系以项目厂址中心为坐标原点（0，0），东向为X正轴，北向为Y正轴。

本项目运营期产生主要污染因子为NH3、H2S、SO2、NOx，依据导则中AERSCREEN模式计算，计算的污染物排放占标率详见下表。

表2.7-5  估算模式计算结果统计

| 类别 | 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3) | Cmax(mg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) | 最大落地浓度所在的距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 猪舍 | NH3 | 200 | 5.65E-03 | 2.83 | / | 129 |
|  |  | H2S | 10 | 8.21E-04 | 8.22 | / |  |
|  | 粪污处理区 | NH3 | 200 | 5.54E-03 | 2.77 | / | 130 |
|  |  | H2S | 10 | 4.02E-04 | 4.02 | / |  |
| 点源 | 沼气燃烧 | SO2 | 500 | 4.02E-04 | 0.08 | / | 43 |
|  |  | NOx | 200 | 6.88E-03 | 3.44 | / |  |

根据以上预测结果，最大占比率为8.22%，1%≤Pmax＜10%。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本次大气环境影响评价等级定为二级。

7、评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)  中 5.4.2，二级评价项目大气环境影响评价范围以场址中心为中心，5km为边长的矩形范围。

### 2.7.2地表水环境影响评价工作等级和评价范围

（1）评价等级判定

按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，根据项目废水排放情况确定地表水环境影响评价工作等级。

表2.7-6  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 项目 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

表2.7-7  本项目主要水污染物当量

| 污水排放量（m3/a） | 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144718.46 | 排放量（t/a） | 14.47 | 2.89 | 10.13 | 2.17 | 0.072 |
|  | 污染物当量值 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 0.80 | 0.25 |
|  | 水污染物当量 | 14470 | 5780 | 2532.5 | 2712.5 | 288 |

本项目无第一类水污染物，排放方式为直接排放，废水排放量 Q=396.489m3/d，水污染物当量数W=14470，根据表2.7-3判定，本项目地表水环境影响评价工作等级判定为二级。

（2）评价范围

演陂河3.5km河段（农灌渠汇入口上游0.5km至下游3km)，共计约3.5km河段范围。

### 2.7.3地下水环境影响评价工作等级和评价范围

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，详见表2.7-8。

表2.7-8   地下水评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境（HJ610-2016）》附录A：地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于畜牧业中的畜禽养殖场、养殖小区建设项目（报告书），属于Ⅲ类建设项目。

项目拟建于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，根据现场调查，项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。区域内分布有村民水井，项目地下水环境敏感程度为较敏感。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度分级详见表2.7-9。

表2.7-9  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

综上分析，本项目为Ⅲ类项目，项目周边有分散式水井，环境敏感程度为较敏感，故最终确定本项目的地下水评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，选

用查表法，确定评价范围为：以厂址为中心6km2范围。

### 2.7.4声环境影响评价工作等级和评价范围

（1）评价等级判定

项目选址声环境属2类标准地区。项目运营期主要噪声源是猪群叫声以及水泵等设备运行时产生的噪声。项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），属处于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。声环境评价工作等级判定结果见下表。

表2.7-10    声环境评价工作等级判定结果

| 项目 | 评价等级判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设项目所处声环境功能区、周围环境适用标准 | GB3096-2008中的2类声功能区、2类标准 | 二级评价 |
| 周围环境受影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 | 三级评价 |
| 噪声影响人口数量 | 受噪声影响人口数量变化不大 | 三级评价 |
| 评价工作等级判定结果 | 二级 |  |

（2）评价范围：项目场界外 200m 范围。

### 2.7.5土壤环境影响评价工作等级和评价范围

（1）评价等级判定

本项目属于污染型项目，项目占地规模为中型（5~50hm2），根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的规定，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.7-11。

表2.7-11  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 | / |
| 不敏感 | 其他情况 | / |

本项目周边存在耕地，污染影响型敏感程度为敏感。

本项目为畜禽养殖场项目，年出栏50000头生猪。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于农林牧渔业中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，属于Ⅲ类项目；本项目占地面积为258亩（172000m2）， 5hm2≤20hm2≤50hm2占地规模为中型；因此根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度确定本项目土壤环境影响评价等级为三级。

表2.7-12   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

（2）评价范围：项目所在地全部占地范围内及占地范围外0.05km内。

### 2.7.6生态环境影响评价工作等级和评价范围

（1）评价等级判定

项目总占地面积258亩，占地范围内未发现珍稀濒危物种，工程建设对生态环境的影响主要是施工期扰动地表，短期水土流失等对生态环境的影响，对照根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等；项目为水污染影响型建设项目，不属于水文要素影响型；地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，项目占地规模远小于20km2，因此，本项目生态评价等级定为三级。

（2）评价范围：项目所在地及场界外100m范围区域。

### 2.7.7环境风险影响评价工作等级和评价范围

（1）评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及项目特点，项目涉及的危险物质为H2S、NH3、沼气（以甲烷计）。项目所涉及的风险物质硫化氢（H2S）和氨气（NH3）以无组织形式扩散，无储存；而沼气贮存于黑膜厌氧池中，具备最大贮存量，但其最大贮存量低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中明确列出的临界量，不构成重大危险源。项目所在区域不属于需保护的特殊地区、生态敏感区。

根据第八章节的风险潜势判定结果，本项目大气环境风险评价等级为简单分析，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。因此本项目综合环境风险评价工作等级为三级。

表2.7-13  评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境风险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

- 评价范围：

本项目大气及地下水只需简单分析，只需判定地表水环境风险评价范围。地表水环境风险评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），风险评价范围与地表水评价范围一致。

## 环境保护目标

项目位于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。评价区域无集中式和分散式饮用水水源地，项目环境保护目标详见下表。

表2.8-1  项目主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 敏感点 |  |  |  | 方位及距离 （m）（猪舍及污水处理站离最近居民点的距离）（m） | 备注 | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 坐标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 地表水环境及环境风险保护目标 | 大塘（池塘） |  | / | / | 北面，260m | 位于项目下游 | 渔业、灌溉、排洪 | （GB5084-2021）中水作标准 |
|  | 农灌渠 |  | / | / | 东北面，10m | 位于项目下游 | 农灌、排洪 | （GB3838-2002） Ⅳ类 |
|  | 演陂河 |  | / | / | 东北面，1.2km | 位于项目下游 | 景观、渔业、灌溉、排洪 | （GB3838-2002） III类 |
| 大气 环境 | 1 | 道园村 | 112.122055932 | 27.094095735 | 东北面，400-2500m 离堆粪棚最近距离约2500m；离猪舍最近距离约2600m | 山林、道路阻隔 | 居民点，60户 | （GB3095-2012）及修改单中的二级标准 |
|  | 2 | 垇头庙 | 112.123228057 | 27.089294581 | 东北面，1.8-2.5km 离堆粪棚最近距离约1900m；离猪舍最近距离约1880m | 山林、道路阻隔 | 居民点，80户 |  |
|  | 3 | 陈町新村 | 112.131741388 | 27.084450512 | 东北面，920—1750m 离堆粪棚最近距离约1100m；离猪舍最近距离约1000m | 山林、道路阻隔 | 居民点，约100户 |  |
|  | 4 | 陈町村 | 112.136859043 | 27.083903341 | 东北面，640—1200m 离堆粪棚最近距离约780m；离猪舍最近距离约700m | 山林、道路阻隔 | 居民点，约75户 |  |
|  | 5 | 陈家町 | 112.139788015 | 27.083989172 | 东北面，590-780m 离堆粪棚最近距离约720m；离猪舍最近距离约690m | 山林、道路阻隔 | 居民点，约50户 |  |
|  | 6 | 段家冲 | 112.142234190 | 27.082540779 | 东北面，280-570m 离堆粪棚最近距离约380m；离猪舍最近距离约410m | 山林、道路阻隔 | 居民点，80户 |  |
|  | 7 | 古井村 | 112.150937641 | 27.081923646 | 西北面，200-1000m 离堆粪棚最近距离约420m；离猪舍最近距离约600m | 山林、道路阻隔 | 居民点，500户 |  |
|  | 8 | 龙潭村 | 112.158997679 | 27.085517806 | 东北面，1140-2300m 离堆粪棚最近距离约1250m；离猪舍最近距离约1420m | 山林、道路阻隔 | 居民点，200户 |  |
|  | 9 | 知子坪组 | 112.144717599 | 27.079981726 | 北面，150-180m 离堆粪棚最近距离约190m；离猪舍最近距离约360m | 山林阻隔 | 居民点，7户 |  |
|  | 10 | 栾木村 | 112.154977048 | 27.073206466 | 东南面，800-1400m 离堆粪棚最近距离约960m；离猪舍最近距离约1100m | 山林、道路阻隔 | 居民点，75户 |  |
|  | 11 | 新塘冲 | 112.159129108 | 27.069408458 | 东南面，1400-1800m 离堆粪棚最近距离约1600m；离猪舍最近距离约1680m | 山林、道路阻隔 | 居民点，60户 |  |
|  | 12 | 金华村 | 112.166966522 | 27.068002981 | 东南面，2150-2500m 离堆粪棚最近距离约2260m；离猪舍最近距离约2370m | 山林、道路阻隔 | 居民点，65户 |  |
| 地下水环境 | 项目所在地井水 |  | 地下水井 |  | 场内 | / | 猪场生产用 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 项目厂界周边6km2范围含水层和水井 |  |  |  |  | / | 水井主要用于洗衣、灌溉等用途，无饮用水源保护区 |  |
| 声环境 | 厂界外周边200m范围内无居民点、学校等声环境敏感点 |  |  |  |  | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 土壤环境 | 评价区域50m范围内 |  |  |  |  | / |  | 不对区域土壤生态系统造成影响，农用地土壤环境质量满 足（GB15618-2018）风 险筛选值 |
| 生态环境 | 维持生态环境良好 |  |  |  |  |  |  |  |

# 项目建设概况

## 项目基本情况

（1）项目名称：衡南县春龙生态农业发展有限公司年存栏2.5万头牲猪养殖场项目

（2）建设性质：新建

（3）建设地点：衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，中心地理坐标为：东经112°8′33.37882″，北纬27°4′39.13965″。

（4）建设单位：衡南县春龙生态农业发展有限公司

（5）投资总额：3500万元；

（6）劳动定员及工作制度：项目劳动定员117人，均在厂区食宿；全年工作365天，每天3班，每班工作8小时；

## 项目建设内容及规模

本项目选址于衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，总占地面积258亩（172000m2），总建筑面积31525.58m2，项目建成后计划年出栏50000头育肥猪。项目主要建设内容包括1栋育肥猪舍、生活区、配电房、办公综合用房、门卫室、洗消房及其他配套公用工程和环保工程等。项目建设内容及规模详见表3.2-1。

表3.2-1    项目建设内容一览表

| 类别 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 养殖区 |  | 1个猪舍养殖区（厂区西南部），猪舍位于厂区南侧，猪舍总建筑面积30535.38m2。 |  |
| 辅助工程 | 门卫室、洗消房 |  | 90.52m2，砖混结构，1栋1 F |  |
|  | 内事生活区 |  | 717.40m2，砖混结构，1栋1 F |  |
|  | 配电房 |  | 136.40m2，砖混结构，1栋1F |  |
|  | 司机休息室 |  | 45.88m2，砖混结构，1栋1F |  |
|  | 成品烘干房 |  | 进场车辆烘干消毒，1栋1 F |  |
|  | 污水处理区 |  | 设置一套污水处理站，设计处理规模为450m3/d，污水处理工艺采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”。 |  |
|  | 有机肥车间 |  | 设置1个堆粪棚（均采取防雨防渗防流失措施），堆粪棚位于污水处理站旁，1F，钢架及砖混结构，占地面积为800m2。 |  |
| 储运工程 | 饲料散料塔 |  | 设置12个30吨的饲料料塔，不另外建设饲料库房 |  |
|  | 沼气柜 |  | 采用黑膜厌氧池贮存沼气 |  |
|  | 供水 |  | 项目生产及饮用水均采用自打井水，泵入场内水箱，南部猪舍配套1个水箱1000m3。 |  |
|  | 排水 |  | 雨污分流；雨水随厂区明沟沿地势排入低洼沟渠；食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理；养殖废水经收集后经自建污水处理站处理后全部通过专用管道排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。 |  |
|  | 供电 |  | 由当地乡镇的公用电网接入，并在养殖场配电房内设置2台柴油发电机（1100kW和1200kW）作为备用电源 |  |
|  | 供热和制冷 |  | 冬天项目猪舍供暖采用暖灯进行供暖，供暖时间11月份到次年3月份，不设锅炉。猪舍夏季采用水帘降温，生活区采用空调制冷。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 恶臭 | 猪舍：日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化。 |  |
|  |  |  | 污水处理站：部分池体加盖密封+喷洒除臭剂+周边绿化吸收。 |  |
|  |  |  | 固废分离及堆粪棚：采用结皮拱棚结构+暂存过程添加少量谷壳及发酵菌+喷洒除臭剂 |  |
|  |  | 发电机尾气 | 发电机尾气由专用管道引至屋顶外排。 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后引至所在建筑物楼顶高空排放。 |  |
|  |  | 沼气 | 火炬燃烧经4m排气筒高空排放 |  |
|  | 废水 |  | 雨污分流；雨水随厂区明沟沿地势排入低洼沟渠；食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理；养殖废水经暗管集中收集到集水池后，处理工艺为“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”，处理规模为450m3/d，黑膜厌氧池共10500m3（1个），处理后的废水全部通过专用管道排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。 |  |
|  | 噪声 |  | 噪声主要为猪舍的猪叫声及排风扇、水泵、发电机等设备噪声，优先低噪声设备，合理布局，同时风机采用减振措施，水泵、发电机设置在专用设备房内，并采用隔声减振措施。 |  |
|  | 固废 |  | ①猪粪、沼渣和饲料残渣：采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 ②病死猪尸体：由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一收集处置，同时不能及时外运的病死猪在厂区内设冷库暂存。 ③医疗固废：在洗消用房内设医疗废物暂存间（5m2），并做防渗防漏处理，医疗废物经收集后委托有资质单位处置。 ④生活垃圾：内设垃圾桶，生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。 |  |

## 产品方案

项目产品方案及存栏量见表3.3-1。

表3.3-1    产品方案及存栏量一览表

| 序号 | 类别 | 产品规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥猪 | 一年出栏两批，共计50000头 | 全进全出设计，常年存栏25000头，育肥后全部外售 |
| 2 | 基础农肥 |  | 粗堆肥，作为农肥 |
| 3 | 沼气 | / | 项目不设发电机组，沼气直接焚烧 |

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》中对畜禽养殖场的规模分级，集约化畜禽养殖场，猪存栏数≥3000头为I级养殖场，500头〈猪存栏数<3000 头为Ⅱ级养殖场，本项目存栏量为25000头，属于I级养殖场。本项目建成后，只进行仔猪育肥。常年存栏25000头，年出栏50000万头。

## 主要物料消耗

本项目的主要原辅料有饲料、防疫药品、兽药、杀虫剂和消毒剂等，主要能源为水、电等。本项目不进行饲料加工，所使用的饲料及饲料添加剂均外购，饲料中不含重金属元素。项目饲料主要由玉米、豆粕和预混料组成，饲料中的预混料是由营养性饲料添加剂（维生素、微量元素和氨基酸）和非营养性饲料添加剂（抗菌素、生长促进剂、调味剂、驱虫保健剂）组成，本项目饲料严格按照《饲料卫生标准》(GB13078-2017）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号）要求选取，禁止在饲料中添加激素及其他禁用药品。饲料执行《饲料卫生标准》(GB13078-2017）相关标准。本项目的饲料使用情况见下表3.3-1。

表3.4-1   养猪场主要饲料消耗定额指标表

| 序号 | 名称 | 存栏数量（头） | 每头猪饲料定额（kg/d·头） | 饲料日消耗量 | 饲养天数（d） | 饲料年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥猪 | 25000 | 3.0 | 50000 | 365 | 27375 |

建设项目原辅料消耗及资源能源消耗对比情况见表3.4-2。

表3.4-2      项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况对比一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 14000 | 全部外购，养殖区不进行饲料加工 |
| 2 | EM制剂（微生物制剂） | t/a | 30 | 每吨饲料中加入2kgEM制剂 |
| 3 | 消毒剂 | t/a | 0.25 | 采用氯制剂类漂白粉、戊二醛消毒液、过硫酸氢钾，为环境友好型消毒剂 |
| 4 | 防疫消毒等药品 | t/a | 0.02 | 外购，卫生防疫部门配送 |
| 5 | 除臭剂 | t/a | 4.0 | 主要为生物除臭剂、化学除臭剂等，储存在药房 |
| 6 | 生物菌 | t/a | 2.5 | / |
| 7 | PAC | t/a | 70 | 用于废水处理站 |
|  | PAM | t/a | 110 |  |
|  | 漂白粉 | t/a | 12 |  |
|  | 氢氧化钠 | t/a | 72 |  |
|  | 硫酸亚铁 | t/a | 28 |  |
|  | 次氯酸钠 | t/a | 0.50 |  |
| 8 | 新鲜水 | m3/a | 183247.45 | 厂内自建水井 |
| 9 | 电 | kwh | 75×104 | 镇供电所 |
| 10 | 柴油 | 吨/年 | 2.5 | 备用发电机的燃料，场内不设油库 |

主要原辅材料的情况说明：

防疫物品种类：1、消毒剂类：氯制剂类漂白粉、戊二醛消毒液、过硫酸氢钾；2、疫苗类：齐鲁猪瘟活疫苗、海博莱伪狂犬疫苗、海博莱喘气苗、齐鲁细小病毒灭活苗等。

生物菌：采购成品，不在厂内进行菌种培植。主要成分为芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌、放线菌、固氮菌、解磷细菌、解钾细菌等多种有益微生物。活菌含量≥50亿个/克。

## 主要生产设备

主要生产设备见表4.6-1。

表4.6-1   主要配套设备一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供料系统 | 自动喂料系统 | 1、材质201不锈钢，厚度1.5mm。2、双面24孔，食槽控料精准，调料挡位牢固易操作。食槽整体坚固，不变形。食槽带排水孔，与围栏行程活连接 | 16 | 套 |
|  |  | 饲料塔 | 30t | 12 | 个 |
|  |  | 自动化供料系统 |  | 16 | 套 |
| 2 | 环控系统 | 排风扇 | 排风扇转速500r/min | 50 | 台 |
|  |  | 电气控制系统 |  | 5 | 套 |
| 3 | 供电 | 高压配电 | 1250KVA | 1 | 套 |
| 4 | 配套设施 | 地磅秤 | 60t | 1 | 台 |
|  |  | 高压热水清洗系统 |  | 4 | 套 |
|  |  | 场舍监控及软件管理系统 |  | 1 | 套 |
|  |  | 饮水器 |  | 若干 | 个 |
|  |  | 手推车 |  | 12 | 台 |
| 5 | 粪污处理 | 污水处理系统设备 | 450m3/d | 1 | 套 |
| 6 | 病死猪处理 | 冷库 | 20m3 | 1 | 间 |
| 7 | 干粪处理 | 密闭罐车 |  | 2 | 辆 |
| 8 | 水帘降温系统 | 降温系统 | 猪舍降温 | 16 | 套 |
| 9 | 发电 | 备用发电机 | 1200kW、1100kW | 2 | 台 |

## 3.7废水处理站进水、出水水质标准

养殖场进、出水水质与废水处理站处理效率，详见下表：

表4.7-1  设计进出水质指标一览表

| 项 目 | PH | COD （mg/L） | BOD （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN （mg/L） | TP （mg/L） | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水 | 6-9 | ≤18000 | ≤12000 | ≤20000 | ≤1000 | ≤1200 | ≤150 | ≤200 |
| 设计出水 | 6-9 | ≤100 | ≤20 | ≤70 | ≤15 | ≤15 | ≤0.5 | / |
| 去除效率 | / | ≥99.44% | ≥99.83% | ≥99.65% | ≥98.50% | ≥98.75% | ≥99.67% | / |

## 3.8公用工程

1、给排水

（1）给水工程

本项目总用水用量为183247.45m3/a，本项目生产、生活用水均采用地下水，猪舍配套1个水箱1000m3；其水质、水量均能满足项目生产、生活用水的要求。场区供水管线采用生产、生活共用的管线系统，给水管网在场内呈环状布置。项目生产用水包括猪只饮用水、猪舍及猪用具冲洗水、饲料搅拌用水、猪舍喷雾除臭用水、水帘降温用水及消毒用水，生活用水包括员工日常办公、生活用水。

（2）排水工程

本项目场区采取雨污分流排水体制，猪舍采用全封闭设计，猪粪尿均有专门的地下排污管，道路采用水泥硬底化；积粪池具备防渗、防淋、防溢的“三防措施”；畜禽粪便具备防渗、防风、防雨的“三防”要求；污水处理站各反应池具备“防渗、防雨、防漏”的三防措施。因此，本项目场地内初期雨水污染物浓度较低，经雨水明沟排出场外，依地势排入低洼沟渠。

食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理；养殖废水经暗管集中收集到集水池后，处理工艺为“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”，废水处理达标后通过通过专用管道排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

排水专管：总长度300m排放专管，采用具有较好的抗拉、抗压强度，水管的管壁非常光滑，对流体的阻力很小，具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀，不受潮湿水分和土壤酸碱度的影响，具有良好的水密性的PE管道。

2、供电

猪场全部用电引自附近变电所，场区内设变压器及配电柜向各用电单元供电。同时场区内配备柴油发电机2台（1100kW和1200kW），在停电的情况下使用。

3、控温系统

（一）猪舍

（1）冬季取暖

①猪舍外墙保温

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

②通风热交换系统

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

（2）夏季降温

夏季，各圈舍采用水帘墙降温系统进行降温制冷。项目猪舍设计采用封闭式水帘猪舍模式，在各猪舍一侧墙体安装降温水帘墙，另一侧安装风机。应用风机将猪舍内的热气抽出，在通风散热除尘的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，凉爽的空气便会源源不断的吹入猪舍内部，进而营造一个舒适，凉爽的环境，水帘降温工艺如下：水帘墙通风系统的过程是在其核心——水帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的干热空气被风机抽吸穿过水帘纸时，水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发，带走大量潜热，使经过水帘的空气温度降低，经过处理后的凉爽湿润空气进入室内，与室内的热浊空气混合后，通过风机排出室外。

（二）员工生活

本项目场区人员采用分体式空调供暖及制冷。

4、通风、光照

通风：项目充分利用自然通风，对于自然通风条件差的猪舍和需通风部位分别设置机械、排风系统。光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

5、防疫消毒

为减少猪只受到各种细菌的感染需要对以下几个方面进行消毒防疫。

（1）猪舍消毒。在整个饲养过程中，猪舍内部不进行带猪消毒。只在批次猪群出栏后，对猪舍进行统一彻底的清洗消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后将消毒液喷洒于猪舍内。在猪舍门口设洗手、脚消毒池，工作人员进入猪舍前进行消毒。

（2）猪的消毒防疫。用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等。

（3）猪舍器具消毒：猪饲槽、饮水器及其他用具须每天洗刷，并定期进行消毒。

（4）车辆消毒

生产区大门设专职门卫，负责来往人员、车辆消毒和登记工，进出厂区内门口设置消毒池，消毒液15～20cm深，使用环境友好型消毒剂，消毒对象主要是车辆轮胎。

（5）门卫消毒

外来人员及非生产人员不得进入生产区，进入生活办公区必须经喷雾消毒，在专人领行下按指定路线进入生活办公区，并在指定的地方会客。工作人员和饲养人员入生产区前，应通过消毒门岗喷雾消毒，套上专用鞋套和洗手后才能进入生产区。

（6）防疫

凡新引进的仔猪在场外预先隔离，隔离观察期间进行测温和血清学及微生物检查，确认健康无病方能进场。制定免疫程序，进行诊疗程序管理。

6、运输工程

本项目所运送物资和产品主要通过汽车运输。本项目外部交通条件较为便利，有村级道路直通场区。项目设计有两条可进出的道路（一条人员、物质等进出道路，一条猪只、粪污进出道路），厂区内道路由公共道路和生产区内净、污道组成。公共道路分为主干道和一般道路。各功能区之间道路连通形成消防环路。主干道连通场外道路，主干道宽5m，其他道路宽3m，转弯半径不小于9m。场区内道路纵坡一般控制在2.5%以内。

综上，项目场外物资和产品运输主要通过汽车，项目拟建地周边有乡村公路相连，道路畅通。厂外运输路线选择尽量避开居民区、学校、医院等敏感点。

## 3.8用地现状及拆迁安置

本项目位于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，占地面积258亩（172000m2），总建筑面积31525.58m2。项目建设区域占地主要为其他林地，项目养殖区不占用基本农田和生态林地，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，因此项目用地符合土地利用规划。本项目建设过程中不涉及拆迁安置。

- 3.9项目总平面布置

本项目总平面布置根据生产流程情况及生猪养殖项目的特性要求，本着节约资金、土地、布置紧凑、合理利用的原则，既满足饲养工艺、防疫的要求进行场区布局。

1、本工程养殖场生产区、生活管理区相互分开，办公生活区建筑物布置相对集中，占地较少，位于场区主导风向侧风向位置，可减少臭味对办公生活区的影响。项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

2、项目厂区整体呈北－南向布设，主出入口设置于厂区东北侧，与村级道路联通，方便物料人员输送和流动。

3、本工程按照饲养的操作流程布置料塔、猪舍、粪污处理等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

4、畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中拟加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

5、本项目排水系统实行雨污分流，在厂区内设置封闭排污管道。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

6、畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中拟加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

7、养殖区地势从南到北依次降低，本项目污水处理系统位于厂区北部，属于项目所在地块的地势相对较低处，位于项目场内水井的地下水流向下游，且位于生活办公区下风向位置。一方面避免所产生的恶臭对生活办公区的影响，一方面有利于废水收集、节省了土地占用，另一方面使得恶臭气体能够得到集中处理。污水处理站各设施按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）要求采取严格的防渗措施，可有效避免其对项目场内取水井及周边地下水环境造成影响。

本项目厂区总平面布置图详见附图。

- 3.10生产制度及劳动定员

本项目劳动定员117人，均在厂区食宿，年工作日365天，每天3班，每班工作8小时。

# 工程分析

## 施工期工程分析

### 4.1.1施工期工艺流程

图4.1-1  项目施工工艺及产污节点图

施工期污染简析：

施工期主要的污染因素有废气、废水、固体废物和噪声。

（1）施工过程中产生施工扬尘。

（2）施工期噪声主要来源于各种建设机械和运输车辆噪声。

（3）施工人员排放的生活污水及生活垃圾。

（4）施工过程中产生建筑垃圾。

（5）施工过程中雨季会有水土流失。

本项目污水排放专管建设场地为山坡，需进行开挖、回填土石方，项目在施工期产生废弃土石方均用来填平场地和绿化。

### 4.1.2施工期污染源分析

1、废气

施工期对区域大气环境的影响主要是人工开挖过程中产生的粉尘散落，这种污染影响是暂时的、可恢复的，污染影响随工程结束而消失，但还是会在短期内对当地的空气环境质量带来一定影响。

2、废水

施工过程中的废水主要为施工废水和生活污水。

3、噪声

项目的建设施工活动会对厂区周围声环境造成一定影响。施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如挖掘土方，声源强度约在70~80dB（A）之间。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

4、固废

本项目产生的土石方在场内基本平衡，无弃土弃渣产生，但在施工期间会存在土石方临时堆存的现象。施工期间的建筑垃圾主要包括废弃的包装物、废金属、废钢筋等杂物，废弃的包装物、废金属、废钢筋等回收综合利用；其他建筑垃圾和生活垃圾集中收集后根据乡镇卫生管理条例有关规定进行处置。

5、生态影响

工程施工期进行的土石方开挖等施工活动，将破坏了工程区域原有地貌，从而带来水土流失等隐患。

## 运营期工程分析

### 4.2.1运营期工艺流程

#### 4.2.1.1养殖工艺流程及排污节点

本项目引进三周的断奶猪仔（约15kg）经兽医卫生监督部门检疫确定为健康合格后，开始饲养进入保育育肥一体舍饲养，在饲养42d后，体重达26kg左右，这时仔猪对外界环境条件有了相当的适应能力，按育肥猪的饲养管理要求饲养，再饲养138d后体重达130kg左右即可上市出售。

图4.2-1  项目养殖场运营期工艺流程及产污节点图

本项目养殖生产工艺简述如下：

1）流程简介

（1）保育阶段

保育的适宜温度和相对湿度控制在20～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育阶段的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4-5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

②育肥阶段

育肥阶段，猪舍内应保持清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22℃，夏季注意防暑降温。原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

2）饲养工艺

本项目饲料由饲料加工厂直接运至各育肥区料塔储存，各育肥区猪舍设供料系统，饲料输送全部自动化，饲养采用干喂方法。饮水方式：自动饮水器供水。

①上料系统工艺说明

项目采用全自动配送上料系统，机械化操作，定时定量供应饲料，保证猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③控温系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

在夏季高温季节，猪舍采用水帘+抽风方式降温。水帘降温的工作原理为：用负压风机把室内的污浊、热空气抽走，安装在负压风机对面的水帘墙则用于进风。室外的新鲜热空气在经过水帘墙被淋湿的小孔时，与水发生热交换而被过滤和降温。由水帘片和边框组成，水帘片的厚度为15cm左右，边框材料为铝合金，防止生锈而漏水。

项目猪舍冬季取暖主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，地面采用电地暖；对于刚进场的仔猪，由于其适应能力差，采用红外灯取暖。

③清粪方式：猪舍地面采用漏缝底板，重力式干清粪，以减少末端污水处理量和污水中各污染因子的浓度。设置专门的有机物处置设施区，尿液和舍内地面清洗粪水通过管道排入配套污水处理系统。

④光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

#### 4.2.1.2清粪工艺

本项目拟采用“漏缝地板+尿泡粪”工艺，尿泡粪工艺是改进后的水泡粪，该工艺近年来在我国大中型集中式养殖场有着广泛的应用，是一种较先进的粪污处理方式，也并非传统意义上的水泡粪。相对于传统的水泡粪工艺尿泡粪工艺用水量较小，只需首次在粪沟底部放入20～30cm的水，之后用猪本身产生的尿液来软化粪便，这样在水量的使用上，能够节省60%以上的用水量，解决了水冲粪、传统水泡粪用水量大的问题，同时也解决了干清粪劳动效率低、劳动强度大的问题。该工艺的主要特点是可以定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。

“全漏缝地板+尿泡粪”工艺主要设计方案如下：

本项目猪舍每个猪栏内均设置成漏缝地板，地板下设泡粪池，泡粪池底部设置排粪通道。猪只每天所排放的粪尿通过漏缝地板直接排入池内。大部分时间内，排粪通道关闭，猪粪尿从漏缝地板漏下，在下部泡粪池存储7天左右；排粪时，排粪通道打开，大部分粪尿由于虹吸效应被排出，剩余约10%为下一轮发酵提供发酵菌。由此，可保证猪舍清洁，同时猪粪预发酵，为下一步生产有机肥做准备。

尿泡粪系统主要利用虹吸原理形成负压，使粪污均匀分布在池底的排污口，从而有序排出。粪污管道将猪舍漏缝地板下的粪池分成几个区段，每个区段粪池下安装一个接头，粪池接头处配备一个排粪塞，塞上排粪塞时液体粪污能存留在猪舍粪池中。

当液态粪污未排放时，管道内充满了空气，当要排空粪池时，工人可将排粪塞子用钩子提起来，随着排污塞子的打开，粪污开始陆续从小单元粪池向排污管道里排放并流入管道，而管道内空气逐渐排出，排气阀自动打开，当管道内完全充满粪污时，管道内不再向外排气，排气阀关闭，从而利用真空原理在压力差的作用下使粪污流入管道并顺利排出。项目“漏缝地板+尿泡粪”工艺见图4.2-2。

图4.2-2  “漏缝地板+尿泡粪”工艺示意图

本项目清粪工艺具有以下特点：

- 养殖圈舍粪尿日常清理不用清水，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

- 养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，然后通过机械化收集、清除粪尿进入收集池，粪污离开收集池即进行干湿分离，经固液分离机分离后的固体粪便送堆粪棚贮存后及时清运，废水进入污水处理站达标处理，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化处理，不混合排出。

#### 4.2.1.3消毒防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

（1）猪舍消毒

在整个饲养过程中，猪舍内部不进行带猪消毒。只在批次猪群出栏后，对猪舍进行统一彻底的清洗消毒，并采用兽医专用消毒剂进行消毒，消毒结束后，用高压水枪清洗干净，另行及时喷洒益生菌剂环境微生态。消毒程序一般按照：人工清理猪舍（铁锹、扫把清理）→高压水枪润湿（2小时）→高压清洗（扫把、铁锹配合）舍内地面、食槽、围栏、粪沟→舍内地面雾化喷洒兽医专用消毒液→地面干燥后，粪沟与地面同天喷洒益生菌粉剂，调节环境微生态平衡。

（2）猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

（3）猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具须每天洗刷，并定期进行消毒。本项目猪舍器具消毒主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其他的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

（4）车辆消毒

生产区大门设专职门卫，负责来往人员、车辆消毒和登记工，进出厂区内门口设置消毒池，消毒池15～20cm深，使用环境友好型消毒剂，消毒对象主要是车辆轮胎。

（5）门卫消毒

外来人员及非生产人员不得进入生产区，进入生活办公区必须经喷雾消毒，在专人领行下按指定路线进入生活办公区，并在指定的地方会客。工作人员和饲养人员入生产区前，应通过消毒门岗喷雾消毒，套上专用鞋套和洗手后才能进入生产区。

#### 4.2.1.4病死猪尸体

养殖区内产生的病死猪尸体由衡阳县病死畜禽无害处理中心进行处理，同时在厂区内设冷库对不能及时运走的病死猪尸体进行暂存。

#### 4.2.1.5猪粪、沼渣处理工艺

为充分利用粪污资源，本项目设置一个堆粪棚，主要对本项目养殖过程产生的粪渣、污泥等进行堆肥，不对外运营。粪渣、污泥等收集至堆粪棚处置，在高温、多湿的条件下，经过发酵腐熟、微生物分解而制成的一种粗制有机肥料。堆粪棚使用翻耙机定期翻堆，每三天翻堆一次。经过15天左右发酵，温度逐步下降至稳定，即已腐熟。堆肥工艺流程如下所示。

图4.2-3  堆肥工艺流程及产污节点图

工艺简介：

- 固液分离：猪粪水经格栅、固液分离机器分离出的的固态物质进入堆粪棚。固液分离产生的高浓度废水进入污水处理系统。污水处理系统粪渣、污泥经脱水后进入堆粪棚。

- 混合搅拌：粪渣、污泥及灰分中添加秸秆、菌种（好氧菌和除臭菌）搅拌均匀，水分降至60%左右，用铲车搅拌混合，混匀后，混合料进行堆肥发酵。

- 好氧发酵：混合料进行发酵后，利用轨道式翻堆机每天翻耙一至两次（每翻耙一次会将物料向前转移2米）。堆肥粪便的起始含水率约为75%，堆肥发酵温度宜控制在55℃～65℃。在堆肥过程中需加强通风，确保供氧充分，抑制厌氧菌，控制臭气发生。在堆肥过程中，通过微生物的分解发酵，使粪渣及污泥中的有机物质得到充分的分解和转化，最终达到降解、消化粪渣及污泥，除去异味和无害化的目的。

- 综合利用

本项目场内不进行后续的破碎、分筛、包装等步骤。经过翻抛、发酵后的粪渣及污泥全部打包，定期交由资质的有机肥厂家，作为有机肥的原料，用于资源利用。

#### 4.2.1.6沼气利用工程

根据调查，项目实际运行时产生的沼气贮存于黑膜厌氧池，不单独配沼气柜，火炬燃烧经4m排气筒高空排放。

#### 4.2.1.7废水处理工艺

项目产生的综合废水（养殖废水和生活污水）经厂内自建的污水处理站处理，综合废水通过专管排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

废水措施采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺；达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。项目污水处理详细工艺流程见图4.2-4。

图4.2-4     废水处理工艺流程图

1）废水的处理

养殖废水经收集流经格栅渠，通过细格栅去除较大悬浮物、石块等，出水进入集水池；集水池设置潜水搅拌机防止污泥沉积，集水池废水由泵提升进入固液分离机；固液分离机挤压出水进入调节池，调节池内配套气浮机，然后提升进入预沉池。

预沉池出水提升到黑膜厌氧池进行厌氧发酵；黑膜厌氧池出水流入初沉池把厌氧污泥沉淀下来，上清液自流进入缺氧池，利用有机碳源作为电子供体，将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质；缺氧池出水进入好氧池，通过延迟活性污泥氧化法氧化废水大部分有机物和氨氮；好氧池出水进入二沉池，通过物理沉淀，有效去除SS。二沉池出水进入二级反应池，投加混凝剂 PAC、助凝剂PAM进行混凝反应，再在二级反应池内絮凝沉降实现固液分离，有效脱除废水中残留的色度、含磷化合物以及部分非溶性COD；二级反应池出水进入终沉池进一步沉淀，出水再进入消毒池；芬顿氧化池加入芬顿氧化剂（双氧水，硫酸亚铁）后氧化污水中的有机物，达到降低COD的目的，消毒池里加消毒药剂，把废水中的大肠杆菌等微生物杀死；废水从消毒池出来后进入氧化塘。

2）污泥的处理

本项目产生的污泥主要来自预沉池、初沉池、黑膜厌氧池、二沉池以及终沉 池，剩余污泥排入污泥池，再经常进入叠螺脱水机，进行机械脱水。进叠螺脱水机前须投加 PAM 进行污泥调理，以利于污泥脱水滤液排入集污池进行循环处理，泥饼外运处置。

项目营运期主要污染环节见下表。

表4.2-1  项目工程产污环节分析一览表

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 猪舍恶臭气体 | NH3、H2S | 无组织排放 |
|  | G2 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 无组织排放 |
|  | G3 | 堆粪棚恶臭 | NH3、H2S | 无组织排放 |
|  | G4 | 食堂油烟 | 油烟 | 无组织排放 |
|  | G5 | 沼气燃烧废气 | SO2、NOX | 火炬燃烧后高空排放 |
| 废水 | W1 | 养殖废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、色度、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | 污水处理站处理 |
|  | W2 | 职工生活污水 |  | 隔油池+化粪池处理后，与养殖废水一同进入污水处理站处理 |
| 固废 | S1 | 猪粪 | / | 堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 |
|  | S2 | 污水处理站废渣 | / |  |
|  | S3 | 病死猪尸体 | / | 厂区冰柜暂存交由衡阳县无害化处理中心处理 |
|  | S4 | 防疫医疗废物 | / | 交有资质的单位处置 |
|  | S5 | 职工生活垃圾 | / | 环卫部门处置 |
| 噪声 |  | 粪污处理设备、猪舍循环风机等运行产生的设备噪声、猪叫 |  |  |

### 4.2.2废水污染源分析

本项目运营期废水主要有养殖废水、员工生活污水。场区运营后实行严格的雨污分流制度，建设雨水收集管网系统及雨水沟，经雨水沟排出场外，依地势排入低洼沟渠，最后进入演陂河；食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理；猪尿、猪舍冲洗废水及猪用具清洗等称为项目养殖废水。

（1）员工生活污水

项目职工117人，年工作365天，员工均在养殖场内食宿，项目拟建地属于农村环境，集中供水。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，员工生活用水量按140L/d•人计，则本项目生活用水量为16.38m3/d（5978.7m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为13.10m3/d（4782.96m3/a）。

表4.2-2  生活污水中污染物产生情况

| 种类 | 指标 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （4782.96m3/a） | COD | 300 | 1.43 |
|  | BOD5 | 150 | 0.72 |
|  | SS | 200 | 0.96 |
|  | NH3-N | 30 | 0.14 |
|  | TP | 10 | 0.048 |
|  | TN | 15 | 0.072 |
|  | 动植物油 | 30 | 0.14 |

（2）养殖废水

1）猪尿、猪舍冲洗及猪用具清洗废水

本项目为生猪养殖建设项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表4畜禽养殖行业排污单位畜禽基准排水量推荐取值表，其中生猪的基准排水量为1.5m3/百头▪d，本项目年存栏量25000头生猪，则养殖废水产生量为375m3/d，136875m3/a。

按照产污系数0.8计算，则用水量（猪只饮水量、猪舍冲洗用水、猪用具清洗废水）为1.875 m3 /（100头·d），故日用水量为468.75m3/d，171093.75m3/a。

2）人员及车辆消毒用水

厂区大门设置消毒池，凡进入车辆，必须进行消毒清洗，同时厂内运猪、饲料车辆外出时，也必须清洗。车辆冲洗用水量按3.0m3/d计，蒸发损耗量按10%计，车辆清洗废水产生量为2.7m3/d，985.50m3/a。

3）猪舍消毒用水

为避免猪传染病的发生及传染，圈舍及各类用具需定期消毒。消毒方式采取喷雾消毒方式，夏季每周消毒圈舍1次（按17周，120天计），其余季节平均每半个月对猪舍进行 1 次全面清洗和消毒（按8个月计）。消毒用水量按10m3/次计，则项目消毒用水为330m3/a，消毒水在猪舍内挥发，无外排。

4）猪舍喷雾除臭用水

项目猪舍在风机出风口加装喷雾式除臭装置（水与化学除臭剂混合溶液）进行除臭，喷雾形成的除臭废水经收集与猪尿一同排放。喷雾除臭夏季用水量为15m3/d（按100天计）、其他季节10m3/d（按265天计），年用水量4150.0m3/a，其中50%损耗（蒸发逸散、随风机抽风排出外界），50%形成除臭废水，即夏季7.5m3/d、冬季5.0m3d，废水产生量2075m3/a。

5）通风降温系统用水

项目猪舍内降温采用水帘方式，水帘在线用水约为50m3，用水为循环用水，不产生废水，水量储存在储水池内，但通过循环使用每天平均消耗水量约为10%，约为5m3，每天定时对水池中的水进行补给。项目一般仅在 5~10月份对猪舍进行水帘降温，降温时间为120天，则消耗水量为600m3/a。

养殖废水水质参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）附录A中表A.1畜禽养殖场废水中的污染物浓度“水泡粪工艺”及建设单位提供资料进行核算，项目进水水质见表4.2-3。

表4.2-3  养殖废水中污染物产生情况

| 种类 | 指标 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（139935.5m3/a） | COD | 18000 | 2518.84 |
|  | BOD5 | 12000 | 1679.23 |
|  | SS | 20000 | 2798.71 |
|  | NH3-N | 1000 | 139.94 |
|  | TP | 150 | 20.99 |
|  | TN | 1200 | 167.92 |

综上，项目营运期全年总用水、排水情况详见表4.2-4。

表4.2-4  项目用水、排水量情况一览表

| 用水类别 | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 消耗量（m3/a） | 日废水量（m3/d） | 年废水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖用水（猪舍冲洗用水、猪具清洗用水、猪只饮用水） | 468.75 | 171093.75 | 34218.75 | 375 | 136875 |
| 人员及车辆消毒用水 | 3 | 1095 | 109.5 | 2.7 | 985.5 |
| 猪舍消毒用水 | 10 | 330 | 330 | 0 | 0 |
| 猪舍喷雾除臭用水 | 11.37 | 4150 | 2075 | 5.685 | 2075 |
| 水帘降温用水 | 5 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 养殖废水小计 | 498.12 | 177268.75 | 37333.25 | 383.385 | 139935.5 |
| 生活用水 | 16.38 | 5978.7 | 1195.74 | 13.10 | 4782.96 |
| 合计 | 514.5 | 183247.45 | 38528.99 | 396.485 | 144718.46 |

猪只饮用水、猪舍冲洗、器具清洗等

猪吸收、蒸发损耗34218.75

生活污水

自建污水处理站

接管外排

人员及车辆消毒用水

猪舍消毒用水

通风降温系统用水

171093.75

136875

5978.7

4782.96

1095

330

600

损耗330

损耗600

损耗1195.74

136875

181356.75

新鲜水

损耗109.5

养殖废水

144718.46

4150

除臭系统用水

损耗2075

化粪池

985.5

损耗2075

4782.96

项目水平衡详见图4.2-1。

图4.2-1  项目水平衡图  单位：m3/a

项目养殖废水及生活污水混合后的综合水质根据各类废水的产生量和浓度进行物理加权所得，项目废水混合后的综合废水情况见表4.2-5。

表4.2-5   项目综合废水中污染物产生及排放情况

| 污染源 | 污染因子 | 废污水产生量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | COD | 144718.46 | 17725.87 | 2565.26 | 格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘 | 100 | 14.47 |
|  | BOD5 |  | 11816.47 | 1710.06 |  | 20 | 2.89 |
|  | SS |  | 19693.34 | 2849.99 |  | 70 | 10.13 |
|  | NH3-N |  | 984.98 | 142.54 |  | 15 | 2.17 |
|  | TP |  | 147.83 | 21.39 |  | 0.5 | 0.072 |
|  | TN |  | 1181.65 | 171.00 |  | 15 | 2.17 |

### 4.2.3废气污染源分析

本项目饲料为外购成品饲料，不在厂区内进行加工，仅在场内设饲料存储仓库，采用自动化配料系统，不考虑饲料粉尘。本项目产生的废气主要包括猪舍、养殖废水处理站及粪污处理区等产生的恶臭气体，沼气燃烧废气及食堂油烟废气。

1、臭气

恶臭气体主要来源于猪舍、病死猪无害化处理间及粪污处理区。

（1）猪舍恶臭

猪舍的恶臭主要来自猪的排泄物，猪舍地板下设泡粪池，猪粪尿在泡粪池存储7天左右，猪粪尿在储存过程中及排粪时会产生恶臭气体，以及猪的皮肤分泌物、黏附于皮肤的污物、外激素等产生的养殖场特有的难闻气味。据统计养猪场臭气污染属于复合型污染，包括氨气、硫化氢、硫醇、三甲基胺、硫化甲基以及粪臭素等各种含氮或含硫之有机成分，污染物成分十分复杂，畜舍内可能存在的臭味化合物不少于168种，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中对人体危害较大的是氨气、硫化氢。主要恶臭物质的理化性质详见下表。

表4.2-6  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 0.037 | 刺激性 |
| 硫化氢 | H2S | 0.005 | 臭蛋味 |

氨（NH3）：无色气体，有强烈的刺激气味。氨的嗅觉值是0.037ppm，密度0.7710比重0.5971（空气=1.00），易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化。沸点33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、乙醇和乙醚。

硫化氢（H2S）：无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阈值是0.0005pm，具有臭鸡蛋气味，密度1.539，比重1.1906，熔点-82.9℃，沸点-61.8℃。

项目根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳清、张潞、李万庆）文献中排污系数计算，在没有采取任何措施的情况下，养猪场猪舍恶臭气体的排放源强详见表4.2-7。养殖区猪舍恶臭气体的产生量详见表4.2-8。

表4.2-7  猪舍恶臭气体的排放源强统计

| 猪舍 | NH3排放强度[g/（头·d）] | H2S排放强度[g/（头·d）] |
| --- | --- | --- |
| 商品猪 | 2.0 | 0.3 |

表4.2-8  养殖区猪舍排放恶臭污染源产生量

| 名称 | 数量 | 养殖天数 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日产生量 （kg/d） | 年产生量（t/a） | 日产生量 （kg/d） | 年产生量（t/a） |
| 商品猪 | 25000 | 365 | 50 | 18.25 | 7.5 | 2.74 |

根据中国养猪行业网上2015年发布的《养猪场中恶臭控制及其处理技术》，EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡､防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨､吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明，使用EM一个月后，猪舍恶臭产生浓度下降了97%。另外根据《EM制剂在农业清洁生产上的应用》（福建省农业科学院）中的相关研究报告，使用EM制剂的养鸡场等禽类养殖场，氨气及硫化氢等臭气浓度可以降低70%-80%，使用EM制剂的养猪、牛等兽类养殖场养殖舍内臭气基本可消除，本评价以75%计算。

本项目养殖过程添加EM制剂，同时猪舍采用密封猪舍，通过机械强制通风，并在猪舍安装喷雾装置，定期进行喷洒天然植物提取液进行除臭，恶臭去除效率可达90%以上，本评价保守估计去除效率以85%计，另外在厂界、粪便堆场边缘四周设置高4～5米的绿色隔离带，种树2～3排，加高场区围墙，种植芳香的木本植物，养殖场周边种植各种绿化设施，对恶臭也有一定掩蔽吸附作用，去除效率以30%计算。

综上所述，添加EM制剂去除效率75%，密封猪舍+机械通风+喷洒除臭剂+水帘墙等方式去除效率为85%，加强绿化去除效率30%，综合计算，通过采取添加EM制剂和绿化的综合措施情况下，恶臭总去除率按97%计算。

表4.2-9    本项目猪舍恶臭气体排放量

| 污染源 |  | 产污量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3 | 18.25 | 0.55 | 0.06 |
|  | H2S | 2.74 | 0.082 | 0.009 |

（2）粪污处理臭气

①堆粪棚臭气

项目粪渣、污泥收集后运至堆粪棚进行条垛堆肥处理，项目设置1个堆粪棚，堆粪棚占地面积为800m2。参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》[C].中国环境科学学会学术年会论文集（2010），3237-3239）内容，没采取任何措施NH3的平均产生量为4.35g/(m2·d)，采取结皮及稻草覆盖后，NH3的平均排放量为0.3—1.2g/(m2·d)，本项目堆粪棚采用结皮拱棚结构，暂存过程添加少量谷壳及发酵菌等，采取稻草覆盖，同时对其进行喷洒除臭剂等措施，采取上述措施后，本评价取NH3的平均排放量为0.3g/（m2·d）。参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中关于猪舍中硫化氢和氨气产生量统计可知，养殖过程氨气产生量约为硫化氢产生量的6-10倍，故本次评价堆粪过程硫化氢的产生量按照氨气的六分之一估算。

项目堆粪棚恶臭气体的产生及排放源强详见表4.2-10。

表4.2-10   项目堆粪棚恶臭产排情况

| 污染源 | 污染物类型 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 处理措施/去除效率/收集率 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆粪棚 | NH3 | 1.27 | 0.145 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到90% | 0.088 | 0.01 | 无组织排放 |
|  | H2S | 0.21 | 0.024 |  | 0.0146 | 0.0017 |  |

②污水处理区臭气

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。根据废水污染源强分析可知，项目污水处理系统处理后，可去除约1707.17t/a的BOD5，为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水处理系统产臭单元加盖处理，区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。项目污水站恶臭气体的产生及排放源强详见表4.2-11。

表4.2-11   项目废水处理站恶臭产排情况

| 污染源 | 污染物类型 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 处理措施/去除效率/收集率 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站 | NH3 | 5.29 | 0.60 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到95% | 0.26 | 0.030 | 无组织排放 |
|  | H2S | 0.20 | 0.023 |  | 0.010 | 0.0012 |  |

（2）沼气

①沼气的产生量

项目运营期猪舍冲洗废水、猪尿和员工生活污水经过厌氧发酵，产生沼气。根据《沼气池（厌氧消化器）采用技术分析和评价》一文，每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）厌氧消化装置（黑膜厌氧池）对COD的去除效率在60%-55%（以60%计）。

根据章节9.2.2可知，厌氧单元进水浓度约为8424mg/L，在厌氧单元（黑膜厌氧池）可去除60%的COD，沼气主要在此单元产生。建设方采用黑膜厌氧池进行厌氧发酵，产生的沼气直接存于黑膜厌氧池内，不另设贮气柜。

表4.2-12   厌氧发酵COD削减量

| 废水量 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理后浓度（mg/L） | 处理后排放量（t/a） | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144718.46 | 8424 | 1219.11 | 3369.6 | 487.64 | 731.46 |

本项目COD厌氧单位去除量为731.46t/a，每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，则本项目沼气产生量为256011m3/a，平均701.4m3/d，本项目产生的沼气成分见表4.2-9。根据建设方提供的资料，本项目沼气不进行资源化综合利用，经燃烧处理后4m高排气筒排放。

表4.2-13  沼气主要特性参数

| 序号 | 特性参数 |  | CH460%、CO235%、H2S0.034%、N2及其他4.966% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.221 |
| 2 | 比重 |  | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.198 |

②沼气燃烧废气产生情况

项目沼气产生量约为256011m3/a，经燃烧处理后4m高排气筒排放。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的H2S≤20 mg/m3的要求，项目燃烧前沼气中H2S的含量项目以20mg/m3（按20mg/m3不利情况计）（即1m3沼气含0.02gH2S），并假设H2S燃烧后全部转化为SO2，即1m3沼气燃烧后产生0.0376gSO2，同时类比《环境保护实用数据手册》中天然气燃料燃烧时产生污染物系数：NOX（以NO2计）产生系数6.3kg/万m3沼气。项目燃烧沼气256011m3/a，则SO2产生量为9.6kg/a，NOx产生量为161.3kg/a。

（3）食堂油烟废气

本项目建有食堂，设有1个灶头，单个灶头的排风量为3000m3/h，食堂采用液化石油气等清洁燃料，厂区三餐。每天工作6小时，就餐人数为117人。据统计，目前居民人均食用油用量约20g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.8%，则食堂油烟产生量为0.011kg/h，即23.91kg/a，食堂油烟产生浓度为3.7mg/m3。经过油烟净化器对油烟废气进行处理后引至楼顶排放（处理效率按60%），经处理后食堂油烟排放量为9.56kg/a（0.0044kg/h），排放浓度为1.47mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准（2.0 mg/m3）。

（4）备用柴油发电机

猪舍配套1栋1 F的配电房，砖混结构，配电房面积为136.40m2，内设2台功率为550kw发电机作为备用电源。其小时耗油量为0.22kg·kW/h。由于本项目区域的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为1100×0.22kg·kW/h×8小时/次×12月/年=23.23t/a。

备用发电机产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—4411火力发电中燃油锅炉/燃机产污系数，颗粒物产污系数为0.25千克/吨－原料，二氧化硫产污系数为4.21千克/吨－原料，氮氧化物产污系数为3.41千克/吨－原料，则本项目备用发电机颗粒物产生量为5.81kg/a，二氧化硫产生量为97.80kg/a，氮氧化物产生量为79.21kg/a。

CO的产生量参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油CO的排放量为1.73kg，则本项目备用发电机CO的排放量为40.19kg/a。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。

（4）运输对沿线居民的影响

本项目猪只、粪污外运时，若生畜禽及运输车辆未进行冲洗，猪只运输车辆若为非箱式运输车辆，或粪污运输车辆未封闭，将有可能产生恶臭影响沿线居民。要求建设单位对出栏猪只进行冲洗，对运输车辆进行清洁，猪只采用箱式运输车辆，粪污采用槽车运输，可有效减轻对运输沿线居民的影响。

（5）无组织排放控制要求

4.2-14  恶臭无组织排放控制要求

| 主要生产设施 | 无组织排放控制要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 养殖栏舍 | （1）选用益生菌配方饲料； （2）及时清运粪污； （3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； （4）投加或喷洒除臭剂； （5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放。 （6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | （1）改变饲料品质及物理形态、选用益生菌配方饲料，科学饲养分阶段饲喂，提高畜禽饲料的利用率、蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量； （2）及时清运粪污； （3）定期投加或喷洒生物除臭剂； （4）在猪舍风机出口处设置水帘，集中通风排气经喷淋法后排放； （5）加强周边绿化。 |
| 固体粪污处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）及时清运固体粪污； （3）采用厌氧或好氧堆肥方式； （4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）采用高温好氧发酵，成品及时清运； （3）采用结皮拱棚结构+稻草覆盖+暂存过程添加少量谷壳及发酵菌+喷洒除臭剂。 |
| 废水处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）废水处理设施加盖或加罩。 （3）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）废水处理设施加盖或加罩； （3）周边绿化。 |
| 全场 | （1）固体粪污规范还田利用； （2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强场区绿化。 | （1）固体粪污进行资源化，设置堆粪棚并投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 （2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强场区绿化。 |

表4.2-15   项目大气污染物排放量一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3 | 18.25 | 0.55 | 日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化 | 无组织 |
|  | H2S | 2.74 | 0.082 |  |  |
| 堆粪棚 | NH3 | 1.27 | 0.088 | 采用结皮拱棚结构+稻草覆盖+暂存过程添加少量谷壳及发酵菌+喷洒除臭剂 | 无组织 |
|  | H2S | 0.21 | 0.0146 |  |  |
| 污水处理站 | NH3 | 5.29 | 0.26 | 部分池体加盖密封+喷洒除臭剂+周边绿化吸收 | 无组织 |
|  | H2S | 0.20 | 0.010 |  |  |
| 沼气燃烧 | SO2 | 9.6kg/a | 9.6kg/a | 火炬燃烧经4m排气筒高空排放 | 无组织 |
|  | NOx | 161.3kg/a | 161.3kg/a |  |  |
| 备用柴油发电机（间断） | SO2 | 97.80kg/a | 97.80kg/a | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 | 无组织 |
|  | NOx | 79.21kg/a | 79.21kg/a |  |  |
|  | CO | 40.19kg/a | 40.19kg/a |  |  |
|  | 颗粒物 | 5.81kg/a | 5.81kg/a |  |  |
| 食堂 | 油烟 | 23.91kg/a | 9.56kg/a | 油烟净化器处理后引至所在建筑物楼顶高空排放 | 无组织 |

### 4.2.4噪声污染源强分析

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵等产生的噪声。主要噪声源排放情况见表4.2-16。

表4.2-16   项目主要噪声源强表

| 噪声来源 |  | 数量 | 产生方式 | 噪声源强dB（A） | 降噪措施 | 处理后噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 排风扇 | 50 | 连续 | 70~75 | 选用低噪声设备，减振，隔声 | 60~65 |
|  | 猪只叫声 | / | 间断 | 75~85 | 厂房隔声，避免饥渴及惊吓突发噪声 | 70~75 |
| 污水处理站 | 机械格栅 | 1 | 连续 | 80~85 | 选用低噪声设备，基础减振，隔声，柔性连接，必要时设消声器生物除臭塔（风机）室外布置 | 70~75 |
|  | 固液分离机 | 2 | 连续 | 75~85 |  | 70~75 |
|  | 鼓风机 | 2 | 连续 | 80~90 |  | 75~80 |
|  | 潜水搅拌机 | 6 | 连续 | 80~90 |  | 75~80 |
|  | 搅拌机 | 2 | 连续 | 70~75 |  | 60~65 |
|  | 提升泵 | 2 | 连续 | 75~85 |  | 70~75 |
|  | 循环泵 | 2 | 连续 | 75~85 |  | 70~75 |
|  | 排泥泵 | 6 | 连续 | 75~85 |  | 70~75 |
|  | 污泥回流泵 | 2 | 连续 | 75~85 |  | 70~75 |
|  | 叠螺脱水机 | 4 | 连续 | 85~90 |  | 75~80 |

### 4.2.5固体废物污染源强分析

（1）一般固废

本项目产生的一般固体废物主要是猪粪、饲料包装袋、污水处理站污泥（含沼渣）、职工生活垃圾。

1）猪粪

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）-编制说明》（征求意见稿），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049。式中，Yf为猪粪排泄量（kg），F为饲料采食量（kg）。

通过计算，本项目猪粪排泄量见表4.2-17。

表4.2-17  猪粪产生情况一览表

| 类型 | 存栏量 | 饲料定额 | 饲养天数 | 单头猪排粪量 | 猪粪排泄总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （头数） | （kg/头·d） | （d） | （kg/头·d） | t/a |
| 育肥猪 | 25000 | 3.0 | 365 | 1.541 | 14061.625 |

本项目猪粪产生量14061.625t/a（含水率约20%），从猪舍内清除的猪粪会与猪尿一并进入污水处理站，本项目污水处理设备采用固液分离设备叠螺机分离，则分离出来的猪粪（以含水量20%计，14061.625t/a）送入堆粪棚进行无害化处理。猪粪一般固体废物代码为030-001-33。

2）污水处理沼渣

本项目废水处理过程中会产生沼渣，沼渣产生量为0.5kg（VSS）/kg（COD），项目黑膜厌氧池中COD去除量为731.46t/a。则沼渣产生量为365.73t/a，沼渣通过管道直接泵送回至叠螺机，与养殖废水再次进行固液分离，经叠螺机处理后含水率为20%，则处理后污泥湿重（以含水量20%计）为365.73/0.8=457.16t/a，污泥经叠螺机脱水后，进入堆粪棚进行无害化处理。污泥一般固废代码为462-001-62。

3）污水处理污泥

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》中第一分册工业废水集中处理设施污泥核算公式：

S=k4Q+k3C

其中：

S—污水处理厂含水率80％的污泥产生量，吨/年；

k4—工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨/万吨－废水处理量，选取6.7；

k3—城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨－絮凝剂使用量，选取4.53；

Q—实际污（废）水处理量，万吨/年，取值14.5；

C—无机絮凝剂使用总量，吨/年，取值180；

计算可得，污泥产生量约为912.55t/a，经压滤脱水后进入堆粪棚进行无害化处理。

4）病死猪尸体

根据养猪实践，猪的每个生长阶段都有病死猪产生，由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量较小。根据项目设计工艺参数及类比现有规模化养殖场生产情况，项目病死猪产生情况详见表4.2-18。

表4.2-18  病死猪产生情况一览表

| 种类 | 存栏量 （头） | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 25000 | 2% | 50kg/头 | 500 | 25 |

综上，本项目病死猪产生量为25t/a，由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一收集处置。

（2）其他一般固体废物

①废弃包装材料

项目产生的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装材料，产生量约为0.3t/a。该部分固废由附近废品回收站定期收购。一般固体废物代码为900-999-99。

②生活垃圾

项目劳动定员117人（均在项目内食宿），食宿人员生活垃圾按每人每天产生1kg垃圾计算，本项目产生的生活垃圾量为117kg/d（42.7t/a）。生活垃圾及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置。

（3）危险废物

本项目产生的医疗废物为危险废物，主要成分为药物使用产生的疫苗、药品的包装、废弃容器、一次性医疗用具（针头）等，主要危险特性为感染性，医疗废物产生量为0.4t/a。经查《国家危险废物名录》（2021年），该部分固废属于危险废物，废物类别为HW01，此部分废物交由有危险废物处置资质的单位处理。

表4.2-19   危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW 01 | 900-001-01 | 0.4 | 动物防疫、消毒 | 固态 | 兽药 | 磺胺类、氯霉素等残留 | 每天 | 感染性 | 专用容器进行收集后暂存于危废间处置；定期交有资质单位处理 |

项目固废产排情况见表4.2-20。

表4.2-20  项目固废产排情况

| 序号 | 污染物 | 产生量t/a | 固废种类 | 采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪（干粪） | 14061.625 | 一般固废 （030-001-33） | 粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司 |
| 2 | 污水处理沼渣（含水率为20%） | 457.16 | 一般固废 （462-001-62） |  |
| 3 | 污水站污泥 | 912.55 | 一般固废 （462-001-62） |  |
| 4 | 病死猪 | 25 | 一般固废（030-001-32） | 由衡阳县病死畜禽无害处理中心进行无害化处理处置 |
| 5 | 医疗废物 | 0.4 | 危险废物（HW01） | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 废弃包装材料 | 0.3 | 一般固废（900-999-99） | 综合利用 |
| 7 | 生活垃圾 | 42.7 | 一般固废 | 外运至垃圾中转站 |

### 4.2.6项目主要污染物排放情况

表4.2-21     项目主要污染物排放情况一览表

| 种类 | 污染物 |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/L） | 排放量（t/a） | 处理后浓度（mg/L） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水 （144718.46m3/a） | COD | 2565.26 | 17725.87 | 14.47 | 100 | 废水措施采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺 |
|  |  | BOD5 | 1710.06 | 11816.47 | 2.89 | 20 |  |
|  |  | SS | 2849.99 | 19693.34 | 10.13 | 70 |  |
|  |  | NH3-N | 142.54 | 984.98 | 2.17 | 15 |  |
|  |  | TP | 21.39 | 147.83 | 1.16 | 0.5 |  |
|  |  | TN | 171.00 | 1181.65 | 4.34 | 15 |  |
| 废气 | 猪舍恶臭 | NH3 | 18.25 | / | 0.55 | / | 日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化 |
|  |  | H2S | 2.74 | / | 0.082 | / |  |
|  | 堆粪棚 | NH3 | 1.27 | / | 0.088 | / | 采用结皮拱棚结构+稻草覆盖+暂存过程添加少量谷壳及发酵菌+喷洒除臭剂 |
|  |  | H2S | 0.21 | / | 0.0146 | / |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | 5.29 | / | 0.26 | / | 部分池体加盖密封+喷洒除臭剂+周边绿化吸收 |
|  |  | H2S | 0.20 | / | 0.010 | / |  |
|  | 沼气燃烧 | SO2 | 9.6kg/a | / | 9.6kg/a | / | 火炬燃烧经4m排气筒高空排放 |
|  |  | NOx | 161.3kg/a | / | 161.3kg/a | / |  |
|  | 备用柴油发电机（间断） | SO2 | 97.80kg/a | / | 97.80kg/a | / | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 |
|  |  | NOx | 79.21kg/a | / | 79.21kg/a | / |  |
|  |  | CO | 40.19kg/a | / | 40.19kg/a | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 5.81kg/a | / | 5.81kg/a | / |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 23.91kg/a | 3.7mg/m3 | 9.56kg/a | 1.47mg/m3 | 油烟净化器处理后引至所在建筑物楼顶高空排放 |
| 固废 | 猪粪（干粪） | 猪粪（干粪） | 14061.625 | 经堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求后再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 污水处理沼渣（含水率为20%） | 污水处理沼渣（含水率为20%） | 457.16 |  |  |  |  |
|  | 污水站污泥 | 污水站污泥 | 912.55 |  |  |  |  |
|  | 病死猪 | 病死猪 | 25 | 交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置进行处理 |  |  |  |
|  | 医疗废物 | 医疗废物 | 0.4 | 委托有处理资质的单位处置 |  |  |  |
|  | 废弃包装材料 | 废弃包装材料 | 0.3 | 由附近废品回收站定期收购 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 42.7 | 集中收集后由环卫部门清运处理 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 源强为70-95dB(A)，采取隔声、减振等降噪措施 |  |  |  |  |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 5.1.1地理位置

衡阳县位于湖南省中南部，东临衡山县，南靠衡阳市区和衡阳县、祁东县，西连邵东县，北接双峰县，南北最长55公里，东西最宽74公里，总面积2558平方公里。现辖乡、镇26个，行政村893个，面积2557.52平方公里，人口111.48万，境内有岣嵝峰国家森林公园及湘西草堂等名胜。地理位置东经 112°00ˊ00〞-112°45ˊ00〞，北纬 26°52ˊ40〞-27°22ˊ35〞。东、西、北为丘陵、山地，中部和南部为盆地，气候温暖潮湿，有蒸水河及支流武水河两条主要河流。国道107线，省道315线纵贯南北东西，并与各乡镇相连，交通十分便利。

库宗桥镇，地处县境西部，距县城西渡21公里，东邻演陂镇，南畔井头镇，西连金兰镇，北与大安乡接壤。交通便捷，336省道、娄衡高速、衡邵高速、怀邵衡铁路穿境而过。区域面积99.73平方公里，山地3953公顷，耕地30616亩，其中水田24324亩，旱土6292亩。

项目场地位于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组（东经112°8′32.172″，北纬27°4′37.934″），项目具体位置见附图1。

### 5.1.2地形、地貌、地质

衡阳县地处“衡阳盆地”北沿，东、北、西三面峰峦环绕，中部丘陵起伏，小块平原（俗称町）遍布，西南部有一块封闭性盆地。整个地势由西北向东南倾斜，呈一敞开口马蹄形。地貌大体可分为山地、丘陵、岗地、平町、盆地等类型。 山地面积796平方公里，占总面积 31.2%，主要分布在东北和西南部边缘。海拔300 米以上峰岭有546座。主要有：雷钵岭，又名石斌峰，主峰海拔1189.3米，是境内第一高峰；白石峰，主峰海拔1101米，坡陡峰峻，谷涧深陷，遍布白石；碧云峰，又名采药峰，主峰海拔1050米；大云山，又名七星山，古称耶姜山，主峰海拔990.4米； 岣嵝峰，故为南岳衡山主峰，内有禹碑、缭祖墓等古迹，主峰海拔951.5米；九峰山，有九座峰，最高为第五峰，海拔 750.4 米；紫云峰，主峰海拔728米；三阳山，主峰海拔689米；风波岭，主峰海拔683.5米；大海岭，主峰海拔552米；黄龙大山，主峰海拔485米；聚湖峰，主峰海拔441米。

丘陵面积1071.3平方公里，占总面积41.8%。平面面积516.97平方公里，占总面积20.2%。可分为溪谷平原和山间小平原两种类型。其中地形开阔、耕作层厚、土质肥沃、光、热、水利条件好的小平町41处，共有水田面积7.6万余亩，占全县总水田面积的9.8%。

盆地，即长乐盆地，面积236平方公里，呈椭圆形，平町沃野，茂林修竹，古有 “天府之国”之称。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《中国地震动反应谱特征周期 区划图》，衡阳县地震基本烈度为Ⅵ度以下地震区，属于少震或无震区。

### 5.1.3气象资料

衡阳县气候温暖湿润，属亚热带季风气候，具有热量充足、雨水集中、春暖多变、 夏秋多旱、冬寒期短、暑热期长的特征。年均气温17.8 摄氏度，最高年为19.1℃，最低年为17.21℃，1月份平均气温最低，为5.4℃，7月份平均气温最高，为29.8℃；年 降雨量1268.8毫米左右，降水季节分配不均匀，4-6月占全年降水量45%，年均降水日数为157 天；全年无霜期为287天；一年之中日照时数 7月份最多，达278.lh，占该月可照时数的66%，2月最少，为52h，占该月可照时数的20%。年平均蒸发量为1396.lmm，其中旱季（7-9月）占44.9%，雨季占 26.9%。7月份平均最大蒸发量达248.6mm。2月份平均最小为41.6mm，年际月值变化1963年最大为1649.4mm，1975年最小为1227.2mm。衡阳县境内各时期风向具有明显的季节变化。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，春秋二季以东北风居多，间有东南风，风向多为东北向，频率为25%。年均风速为2.2m/s。 以 4 月份风速最大，平均风速为2.4m/s。6月最小，平均风速为1.9m/s。

图5.1 衡阳县风玫瑰图

### 5.1.4水文

（1）地表水

衡阳县水域面积 180.94km2，占总面积6.89%，境内多年平均地表水总量为19.6536亿立方米，地表水主要来自河川，全县长度5公里以上，集雨面积10平方公里以上的河流共81条（不含湘江）。属湘江一级支流 5 条，二级支流 32条，三级支流37条，四级支流5条，五级支流2条，总长度1277.6公里，河网密度为0.48公里/平方公里。

蒸水发源于衡阳县西南部，古名承水，又名草河，为湘江较大支流之一，发源于大云山西麓邵东县毛荷坪殿乡郑家冲雁鹅川，沿途接纳岁河、柿竹水、岳沙河、演陂河、武水、青化水、柿江、石狮港等二级支流，于衡阳县金兰镇入境， 自西向东呈“乙”字型流经该衡阳县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡镇、衡阳县三塘镇、衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇等地，于石鼓区草桥石鼓咀注入湘江。全长194km， 流域面积3470km2，平均坡降为 0.54‰。上游礁石林立，河床曲折，河面宽60～80m；中游丘陵地带，河宽80～100m；下游为河漫滩平原，河宽100～200m。蒸水属山溪型河源，夏汛冬涸，易涨易落，平坦地区常受洪涝灾害。原可通航， 1970 年以后因建坝多处而断航。

项目周边主要水体为水塘、水库，属于农业用水区。

本项目废水经约300m专管排入项目东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河，最后经32km后汇入蒸水。

本项目拟建区域附近的主要地表水体为东北侧农灌渠，主要功能为农灌。根据《衡阳县畜禽养殖禁养区划定方案》，项目所在地不为禁养区。根据调查，项目废水排污口下游10km范围内无饮用水水源保护区。根据现场勘查，演陂河河水较宽、水流较慢。

表5.1-1  水文参数一览表

| 水体 | 水 期 | 流量 （m3/s） | 平均宽度 （m） | 平均水深 （m） | 平均流速 （m/s） | 沿程水力坡降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演陂河 | 90%保证率枯水期 | 0.4 | 14 | 0.47 | 0.006 | 0.48 |

（2）地下水

湖南省地下水分为碳酸盐岩类型裂隙岩溶水、基岩裂隙水、红层裂隙孔隙-裂隙水、松散岩类孔隙水四种类型，碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要分布在湘西武陵山、雪峰山，湘中新化－涟源－邵阳－武岗，湖南新田，湘东株洲－茶陵等地。基岩裂隙水中亚类碎屑岩裂隙水分布在湘西北、湘中南、湘东南，出露面积占全省总面积的10.86%；亚类浅变质岩裂隙水分布于武陵山、雪峰山、湘东及湘南等大部分地区；亚类岩浆裂隙水分布在雪峰山以东地区。红层裂隙孔隙-裂隙水分布在各地80余个盆地，占全省面积12.68%，松散岩类孔隙水主要分布在洞庭湖地区及“四水”河流沿岸。

碳酸盐岩分布面积占全省28.44%，主要为三迭、二迭、石炭、泥盆、奥陶及寒武系底层。分碳酸盐岩岩溶水和碎屑岩、碳酸岩裂岩溶水两种。各类型又分为裸露型、覆盖型和埋藏型。其富水程度取决于岩溶发育程度；碳酸盐岩质纯、厚度大、近地表浅部、断裂带、储水构造，其富水性强。常有大泉或暗河出露。单井水量最大达1000m3/d以上，枯水期水量衰减约50%，水量约为5000m3/d。

本项目所在区域地下水位于碳酸盐岩类碎屑岩类含水岩组，地下水由西向东北流向。根据现场调查，项目拟建的周边居民采用自打地下水井作为饮用水源。项目拟建地区域内地下水源较丰富，项目所在地地下水位高，水质好，水量充足。目前，仅有农村居民使用井水，未进行其他地下水开发利用。

### 5.1.5生态

衡阳县地处中亚热带常绿阔叶林带，适合多种植物的繁衍生长，植被类型多种多 样，境内林木品种有 78 科 312 种，其中古老珍惜树种有水杉、银杏、毛黑壳楠、七叶 树、青钱柳、黄山栾木、楠木、花桐木、三尖杉、异叶榕、罗汉松、金钱松等。衡阳县 用材林主要有杉、檫、樟、木荷、泡桐、枫香等，经济林主要有油茶、油桐、乌桕、板 栗、棕榈、山苍子和李、桃、柑桔等。

衡阳县野生动物种类丰富，国家一级保护动物有白鹳、河鹿（车獐）、中华秋沙鸭 国家二级保护动物有穿山甲、虎纹蛙、水獭、大灵猫、小灵猫、果子狸、水鹿、斑羚鏖 麝、鸳鸯；省重点保护动物有白鹭、环颈雉、竹鸡，白骨顶、珠颈斑鸠、华南虎山斑鸠、 苍鹭、牛背鹭、颅滋、中华竹鼠、银星竹鼠、狐、青鼬、貉、豹猫蛙等 30 余种。 经调查，项目所在地无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。项目建设地无名胜古 迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。

## 环境质量现状监测与评价

### 5.2.1大气环境质量现状监测与评价

5.2.1.1达标区判断

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次环评收集了衡阳市生态环境局发布的环境状况公报《关于2023年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中衡阳县的基本污染物环境质量现状数据。2023年度衡阳县环境空气质量统计情况见表5.2-1。（数据来源网址：http://sthjj.hengyang.gov.cn）

表5.2-1  2022年度衡阳县环境空气质量状况统计表

| 评价因子 | 项目 | 浓度范围 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 52μg/m3 | 70μg/m3 | 74.3% | 达标 |
| PM2.5 |  | 34μg/m3 | 35μg/m3 | 97.1% | 达标 |
| SO2 |  | 6μg/m3 | 60μg/m3 | 10% | 达标 |
| NO2 |  | 13μg/m3 | 40μg/m3 | 32.5% | 达标 |
| CO | 24h平均 （第95百分位数） | 1.0mg/m3 | 4mg/m3 | 25% | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均 （第90百分位数） | 120μg/m3 | 160μg/m3 | 75% | 达标 |
| 备注：①、标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |  |  |  |  |  |

由表5.2-1可知，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO年平均值、CO日最大8h平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准。因此，项目区域属于环境空气质量达标区。

5.2.1.2环境空气质量现状监测

本次评价委托湖南中昊检测有限公司于2024年3月4日～10日对

项目区域的大气环境质量进行了现状监测。

（1）监测方案

项目所在区域环境空气质量现状调查监测方案见表5.2-2与5.2-3。

表5.2-2 环境空气质量监测点位置

| 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| G1项目厂址处、G2厂区西南侧353m（下风向） | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续监测7天 |
| 执行标准 | 硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、臭气浓度参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中二级标准 |  |

表5.2-3   环境空气质量监测气象参数记录表

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温 | 气压 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | kPa | m/s |
| 03月04日 | 多云 | 东北 | 12.8 | 100.6 | 1.4 |
| 03月05日 | 多云 | 北 | 10.4 | 101.2 | 1.5 |
| 03月06日 | 阴 | 北 | 10.4 | 100.6 | 1.5 |
| 03月07日 | 多云 | 北 | 10.2 | 101.8 | 1.3 |
| 03月08日 | 晴 | 东北 | 15.6 | 100.6 | 1.2 |
| 03月09日 | 多云 | 北 | 13.0 | 101.6 | 1.4 |
| 03月10日 | 阴 | 东北 | 13.4 | 100.8 | 1.4 |

（2）评价标准

根据评价范围内的大气功能区划， H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准、臭气浓度参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中二级标准。

（3）监测结果统计及分析

环境空气质量现状调查监测结果具体见表5.2-4。

表5.2-4  环境空气质量现状监测结果

| 采样位置 | 检测项目 | 采样频次 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03月04日 | 03月05日 | 03月06日 | 03月07日 | 03月08日 | 03月09日 | 03月10日 |  |
| 项目厂址处 | 硫化氢 | 1h平均 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
|  | 氨气 | 1h平均 | 0.0675 | 0.065 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.065 | 0.065 | 0.2 |
|  | 臭气浓度 | 一次值 | 13.5 | 13.75 | 15.25 | 14.25 | 13.75 | 14 | 13.5 | 20 |
| 厂区西南侧353m | 硫化氢 | 1h平均 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
|  | 氨气 | 1h平均 | 0.0675 | 0.0625 | 0.065 | 0.0625 | 0.0675 | 0.0625 | 0.065 | 0.2 |
|  | 臭气浓度 | 一次值 | 14.5 | 15.75 | 13.5 | 13.75 | 14.75 | 14 | 15 | 20 |
| 备注：1、检出限+L代表低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明： H2S、NH3均符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准要求、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中二级标准。

### 5.2.2地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次评价共设置了3个地下水质量现状监测点，地下水环境质量现状监测方案见表5.2-5。

表5.2-5  地下水环境质量现状监测方案

| 序号 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1居民点水井 1# | 连续监测3天，每天监测1次 | 水位、pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、高锰酸盐指 数(耗氧量)、氨氮、铁、锰、铅 |
| 2 | D2居民点水井 2# |  |  |
| 3 | D3居民点水井 3# |  |  |
| 4 | D1居民点水井 1# |  |  |
| 5 | D2居民点水井 2# |  |  |
| 6 | D3居民点水井 3# |  |  |

（2）评价标准及评价方法

本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准；本次地下水环境质量现状评价采用单因子标准指数法进行评价，评价方法与地表水环境质量现状评价方法相同。

（3）监测统计及评价结果

表5.2-6    地下水水位监测结果一览表

| 点位名称 | 水位（m） | 用途 | 与本项目的水力流场的水力联系 | 是否在评价范围内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1居民点水井 1# | 0.1 | 本项目周边居民生活水井，周边无饮用水水源保护区 | 位于本项目东面，处于地下水下游 | 是 |
| D2居民点水井 2# | 1.1 |  | 位于本项目东北面，处于地下水下游 | 是 |
| D3居民点水井 3# | 0.6 |  | 位于本项目西北面，处于地下水东侧 | 是 |

备注：本项目地下水的总体流向由南向北径流。

地下水环境现状监测结果统计详见表5.2-7。

表5.2-7    地下水监测结果一览表

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03月04日 | 03月05日 | 03月06日 |  |
| D1居民点水井 1# | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.5-8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | 140 | 145 | 143 | ≤450 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 6.49 | 5.97 | 5.88 | ≤250 |
|  | 氯化物 | mg/L | 4.18 | 4.19 | 4.29 | ≤250 |
|  | 硝酸盐(以N 计) | mg/L | 0.965 | 0.980 | 1.02 | ≤20.0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/1 00mL | *未检出 | *未检出 | *未检出 | ≤3.0 |
|  | 高锰酸盐指 数(耗氧量) | mg/L | 1.5 | 1.6 | 1.4 | ≤3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0. 112 | 0.100 | 0.134 | ≤0.50 |
|  | 铁 | mg/L | 16.8 ×10-3 | 18.3 ×10-3 | 16.7×10-3 | ≤0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 2.58×10-3 | 2.37×10-3 | 2.30×10-3 | ≤0.10 |
|  | 铅 | mg/L | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | ≤0.01 |
|  | 水位（相对水位） | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / |
| D2居民点水井 2# | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | 138 | 142 | 139 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 15.6 | 16.5 | 17.8 | mg/L |
|  | 氯化物 | mg/L | 4.27 | 4. 12 | 4. 12 | mg/L |
|  | 硝酸盐(以N 计) | mg/L | 0.126 | 0.127 | 0.088 | mg/L |
|  | 总大肠菌群 | MPN/1 00mL | *未检出 | *未检出 | *未检出 | MPN/1 00mL |
|  | 高锰酸盐指 数(耗氧量) | mg/L | 1.3 | 1.4 | 1.3 | mg/L |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 0.064 | 0.028 | mg/L |
|  | 铁 | mg/L | 13. 1×10-3 | 10.2×10-3 | 7.69×10-3 | mg/L |
|  | 锰 | mg/L | 1.47×10-3 | 1.39×10-3 | 1.38×10-3 | mg/L |
|  | 铅 | mg/L | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | mg/L |
|  | 水位（相对水位） | m | 1.10 | 1.10 | 1.10 | m |
| D3居民点水井 3# | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | 163 | 166 | 165 | ≤450 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 3.69 | 3.55 | 3.63 | ≤250 |
|  | 氯化物 | mg/L | 1.28 | 1.07 | 1.18 | ≤250 |
|  | 硝酸盐(以N 计) | mg/L | 0.083 | 0.083 | 0.087 | ≤20.0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/1 00mL | *未检出 | *未检出 | *未检出 | ≤3.0 |
|  | 高锰酸盐指 数(耗氧量) | mg/L | 1.6 | 1.7 | 1.6 | ≤3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.188 | 0.170 | 0.206 | ≤0.50 |
|  | 铁 | mg/L | 0.267 | 0.269 | 0.243 | ≤0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 8.43×10-3 | 8.20×10-3 | 8.87×10-3 | ≤0.10 |
|  | 铅 | mg/L | 0.24×10-3 | 0.22×10-3 | 0.25×10-3 | ≤0.01 |
|  | 水位（相对 水位） | m | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / |

由表5.2-7评价结果分析可知，各监测因子的监测结果均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准，满足《畜禽养殖产地评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值要求。

### 5.2.3地表水环境质量现状监测与评价

5.2.3.1区域地表水环境质量现状监测

本项目的纳污水体为东北面农灌渠、演陂河，根据调查环保部门发布的常规检测断面数据，演陂河未设置常规检测断面，因此无区域地表水常规监测数据可收集。

为了解本项目所在区域的地表水环境质量现状，本项目委托湖南中昊检测有限公司于2024年3月4日-3月6日对区域地表水进行了环境质量现状监测。

（1）监测方案

具体监测方案见表5.2-8。

表5.2-8   地表水环境质量现状监测方案

| 序号 | 监测水体 | 监测点位 | 监测因子 | 监测时间与频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 演陂河 | 东面1200m处 演陂河 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 连续监测3天，每天一次 |
| W2 | 演陂河 | 东面1200m 处演陂河 |  |  |
| W3 | 演陂河 | 东面1200m 处演陂河 |  |  |
| W4 | 水塘 | 项目附近水塘1 |  |  |
| W5 | 水塘 | 项目附近水塘2 |  |  |

（2）评价标准

演陂河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水塘水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准。

（3）监测时间与频次

2024年3月4日-3月6日，监测3天。

（4）监测及评价结果

根据上述评价方法和现状监测结果，计算出各监测断面各单项水质参数标准指数，评价指数详见表5.2-9。

表5.2-9  地表水监测及统计结果

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03月04日 | 03月05日 | 03月06日 |  |
| W1东面1200m 处演陂河（项目排污口上游 500m） | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 10 | 11 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.3 | 2. 1 | 2.3 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.137 | 0.152 | 0.146 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.70 | 0.72 | 0.74 | ≤1.0 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.2×102 | 2.3 ×102 | 2. 1×102 | ≤10000 |
| W2东面1200m处演陂河项目排污口下游1000m | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 16 | 10 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.331 | 0.320 | 0.318 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ≤0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.81 | 0.82 | 0.83 | ≤1.0 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | *4.5×102 | *4.6 ×102 | 3.9 ×102 | ≤10000 |
| W3东面1200m 处演陂河项目排污口下游3000m | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 16 | 16 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.161 | 0.173 | 0.160 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.93 | 0.92 | 0.90 | ≤1.0 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | *3.4×102 | *3.3 ×102 | *3.2×102 | ≤10000 |
| W4项目附近水塘1 | pH值 | 无量纲 | 8. 1 | 7.8 | 7.6 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 17 | 18 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.155 | 0.163 | 0.168 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.98 | 0.97 | 0.99 | ≤0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.92 | 0.93 | 0.95 | ≤1.0 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 7.0 ×102 | 8.4×102 | 7.6 ×102 | ≤10000 |
| W5项目附近水塘2 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 17 | 18 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.7 | 2.6 | 2.6 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.385 | 0.379 | 0.391 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ≤0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.78 | 0.77 | 0.76 | ≤1.0 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 4.6 ×102 | 4.9 ×102 | 4.8 ×102 | ≤10000 |

由上表可知，监测期间水塘、演陂河水质断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，项目地表周边水环境质量良好。

### 5.2.4声环境的现状监测与评价

本次评价委托湖南中昊检测有限公司于2024年3月4日～5日对项目厂界进行声环境现状监测。

（1）监测方案

本项目设置5个声环境质量监测点位，具体监测方案见表5.2-10。

表5.2-10  声现状质量监测方案一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | N1项目东厂界外侧1m | 等效连续A声级 | 监测2天，1次/天， 昼、夜检测。 |
| N2 | N2项目南厂界外侧1m |  |  |
| N3 | N3项目西厂界外侧1m |  |  |
| N4 | N4项目北厂界外侧1m |  |  |

（2）评价标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）监测统计及评价结果

监测统计结果详见表5.2-11。

表5.2-11  声环境质量现状监测结果一览表    单位：dB(A)

| 点位序号 | 采样位置 | 检测结果Leq dB(A) |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 03月04日 |  | 03月04日 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 项目东场界外一米 | 40 | 38 | 41 | 36 | 60 | 50 |
| N2 | 项目南场界外一米 | 41 | 40 | 38 | 37 |  |  |
| N3 | 项目西场界外一米 | 40 | 39 | 37 | 38 |  |  |
| N4 | 项目北场界外一米 | 37 | 36 | 35 | 41 |  |  |

监测结果表明：各监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 5.2.5土壤环境质量现状与评价

本次评价委托湖南中昊检测有限公司于2024年3月4日对场区土壤的监测数据。

- 监测布点：T1厂址中心（项目占地范围内）、T2厂址内东北角（项目占地范围内）、T3厂址内西南角（项目占地范围内）

- 监测时间：2024年3月4日进行了1次土壤采样监测。

（3）监测因子：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9指标。

（4）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测评价结果统计于表5.2-12。

表5.2-12    土壤环境质量监测结果统计表

| 监测点位 | 监测结果（mg/kg，pH值除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| T1厂址中心 | 6.64 | 0.09 | 0.105 | 13.7 | 47 | 128 | 27 | 26 | 105 |
| T2厂址内东北角 | 6.72 | 0.10 | 0.106 | 17.4 | 45 | 139 | 23 | 28 | 154 |
| T3厂址内西南角 | 6.62 | 0. 14 | 0.086 | 10.5 | 48 | 96 | 12 | 26 | 103 |
| （GB15618-2018）其它质量标准 | 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |

监测结果表明，各监测因子符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相应限值要求。

### 5.2.6生态环境质量现状

（1）主体功能区划及生态功能区划

《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号）将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，本项目位于衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，项目不属于功能区规划中的限制开发区域和禁止开发区域。根据《全国生态功能区（修编版）》(环境保护部中国科学院，2015年)，项目范围不涉及重要生态功能区。

（2）土地利用现状

本项目总用地面积258亩（172000m2），在土地利用构成中，以其他林地为主，区域内不涉及基本农田，未在生态保护红线范围内。

（3）植被资源现状调查

项目区属于亚热带季风湿润气候，由于气候温暖湿润，适宜多种植物群落的生长和繁衍，原生植被比较完整，境内树种繁多，主要植物群落包括常绿针叶林、常绿阔叶灌木林、常绿阔叶林、针叶林、油料水农作区及竹林等，植被种类繁多，主要为壳斗科、樟科、木兰科、金缕枚科、冬青科、山矾科和松柏类。随着农业结构的不断改革，油茶、松、杉等现代人工次生群落迅速发展。

根据现场调查，本项目附近区域植物主要为包括松杉类、桉树等，农作物主要有水稻。评价区域植被覆盖率较好，天然次生植被较多，调查区域大部分为桉树、松树、灌草丛等，无珍稀重点保护植物。调查区域的土壤以赤红壤为主，土层以中、厚居多，灌丛主要有山石榴、山茶、倒钓等；草本植物和蕨类有铁芒萁、蜈蚣草、白花草等；农作物主要有水稻、红薯、芋头、花生、豆类以及蔬菜等。评价范围内没有国家保护植物及珍稀物种。

（4）野生动物现状调查

根据本次调查及查阅有关资料，评价区哺乳动物主要有：狗獾、黄鼬、褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、石鸡、山斑鸠、云雀、麻雀、凤头百灵、白鹡鸰等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍。家畜主要有牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等。经查阅资料、实地调查及走访得知，由于评价区本身生境条件，加之人为扰动频繁，区域内野生动物均为常见种类，野生动物较少。

评价区内未发现国家和湖南省重点野生保护动物，也无需要特殊保护的野生动物分布区，不存在明显生态环境问题。

## 区域污染源调查

本项目位于衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组，根据现状调查结果，项目周边主要为山林荒地，没有工业企业，项目区域主要污染源为农业面源污染。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

施工期环境影响主要表现为项目在建设过程中对景观、生态及社会环境的影响；施工机械和运输车辆噪声、废气和废水的影响等。项目施工人员均为周边村民，不设施工营地，采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

本工程施工期对环境空气产生的影响主要是来自施工扬尘、运输汽车尾气和施工设备废气。工程施工主要影响是扬尘影响。施工期间，施工场地上土方开挖、场地平整等过程势必会破坏原有地表结构而形成裸露地表，此外建筑材料砂石等装卸、转运等也均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短、土质结构和天气条件等诸多因素关系密切。扬尘影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减。本次项目施工期主要污染源及其环境影响分析如下。

（1）施工期扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①施工期运输车辆扬尘影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表6.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P 车速(km/h) | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20 | 0.255 | 0.429 | 0.349 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，表6.1-2是洒水抑尘的试验效果。

表6.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP（mg/m3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 0.29 |

由上表可知，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。环评要求施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。

本环评还要求对物料运输与使用进行管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场。同时，在施工过程中禁止焚烧废弃物。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

②施工期场地风力扬尘的影响分析

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q—起尘量，kg/t·a；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.1-3。

表6.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径 (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径 (m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径 (m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表6.1-3可知，当尘粒粒径为250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。本项目场地较大，由于山体及林地的阻隔，扬尘对居民影响不大。但本项目场地内山林较多，扬尘将对山林产生一定影响，环评要求建设方在施工过程中作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.2m/s时可使影响距离缩短40%。这样可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）车辆尾气及施工机械废气

推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等因燃油产生的CO、NOx、THC等污染物对局部大气环境将有所影响，但此类污染物排放量不大，多表现为间歇性特征。而且项目地势较为开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本工程施工期车辆尾气及施工机械废气对周边大气环境影响较小。

### 6.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工废水和施工人员产生的生活污水，其中施工废水主要为基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水，同时施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水。

（1）施工废水

①混凝土养护废水：新浇筑的混凝土需要保证一定的湿度进行养护，养护时产生混凝土养护废水，混凝土养护废水由于产生量极少，施工现场设置沉淀池，养护废水经沉淀处理后用于场地降尘洒水，难以形成地表径流，因此，混凝土养护废水对水环境无影响。

②基坑废水：主要由大气降水在场地内的基坑形成，该废水为无毒无害废水，经厂区临时沉淀池沉淀处理后就回用于现场降尘洒水，不对周边地表水体产生污染影响。

③车辆冲洗废水：主要来源于运输车辆冲洗水等，主要污染物为悬浮物、石油类等，废水经隔油沉淀处理后全部回用，不外排，对区域水环境影响小。

④含油污水：施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给。因此，应采取隔油措施。此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

另外，施工场地需在开挖作业面周围设置雨水沟，将作业区地面雨水导至地面水体，减少雨水对施工地面造成冲刷，同时在施工地最低处设置雨水沉淀池，减少水土流失量。

（2）施工人员生活废水

本项目施工高峰期人员约50人，按照施工工人每天用水量30L，排污系数取0.8估算，施工人员生活污水平均产生量为1.20m3/d。污染物以BOD5、COD、SS、NH3-N为主，其浓度分别为150mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L。生活污水经过简易旱厕处理后用于周边菜地浇灌。

### 6.1.3施工期声环境影响分析

（1）施工机械噪声影响

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。各类施工机械及运输车辆在距设备5m处的噪声源强在80~90dB(A)。

本次评价采用以下公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。

LA（r）=LA（r0）-20log r/r0

式中：L A (r)—距离声源r处的A声级；

L A (r0 )—声源A声级值；

r—预测点距声源的距离；

r0—声源声级测距离。

将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测机械设备的噪声衰减情况，详见表6.1-4。

表6.1-4 单台机械设备的噪声预测值

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60.5 | 58 | 54.5 |
| 挖掘机 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 59 | 55.5 | 53 | 49.3 |
| 推土机 | 86 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 | 57.5 | 55 | 51.4 |
| 空压机 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 50.5 | 48 | 44.5 |
| 注桩机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 | 57.5 | 55 | 51.4 |
| 打桩机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 | 57.5 | 55 | 51.4 |
| 运输车辆 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 50.5 | 48 | 44.5 |
| 切割机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60.5 | 58 | 54.5 |
| 电锯 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 50.4 |

据表6.1-4预测结果可知，本项目要求夜间不施工，项目地施工期在未采取噪声防治措施的前提下，当施工机械的施工点距离场界50m时，场界噪声值基本可达到《建筑施工场界噪声排放标准》 （GB12523-2011）昼间标准（70dB(A)），但在实际施工中，存在多台机械同时施工现象，此时施工场界噪声将可能超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准。但项目所在地为宁静的丘陵地区，施工高噪声源应注意尽量减少对周围居民的干扰影响，夜间禁止高噪声的机械施工，施工噪声通过衰减后对周边环境影响较小。

（2）交通噪声影响分析

施工期建筑材料、施工弃土、建筑垃圾的运输会加重沿线交通噪声污染，运输车辆噪声级一般为75~90dB（A）。由于项目运输量有限，加上车辆禁止夜间、午休时间鸣笛，因此施工期产生的交通噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。

总体而言，施工期噪声影响是暂时的，并随着施工期的结束而消失，施工期不会对评价范围内声学环境产生明显的不利影响。

### 6.1.4施工期固体废物影响分析

固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目场地依地势设计布局，不进行大面积平整，产生的土石方在场内基本平衡，无弃土弃渣产生。

（1）建筑垃圾

本项目在施工期产生建筑垃圾约为360t，建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《衡南县建筑垃圾和工程渣土管理暂行办法》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。

（2）生活垃圾

施工期间生活垃圾产生量约15kg/d，其主要为果皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。

项目施工期固体废物经采取上述措施后，均能得到有效利用或妥善处理，不会对环境造成不利影响。

### 6.1.5施工期生态环境影响分析

施工期生态影响主要是占地影响，植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响。

1、水土流失影响

施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等。楼宇、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素。在施工过程中，突然暴露在雨、风和其他的干扰中，另外，大量的土方挖填和弃土的堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。

根据前文工程分析，项目施工期水土流失量约为120.0t，其土壤侵蚀和流失的程度般，若不采取水土保持措施，裸露的开挖面、松散的弃土弃渣遭遇暴雨、径流的冲蚀，很容易对土地资源、项目区及周边生态环境及项目的建设和运营等造成不利影响。

根据主体工程设计，按开发建设项目正常的设计功能，无水土保持工程条件下，将产生土壤流失量，并由此对周边生态环境造成危害。项目建设施工区的水土流失是由于工程施工中挖损破坏以及占压地表，使施工区地形地貌、植被、土壤发生巨大的变化而引起的，属于人为因素的加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样等特点，并主要集中在工程施工期间。

在工程建设期间，项目区各个功能区均有一定量的土石方工程。虽然各处产生的土石方工程基本上能够在建设区内调运进行内部平衡，但在场地在平整活动中，改变了原地貌形态和地表士层结构，同时损坏了植被层，产生大量的裸露地面和疏松土体，使土壤抗蚀抗冲能力下降。因而在项目建设期内，因为地表的扰动，将会产生不同程度的水土流失。

- 对土地资源的破坏

项目建设区施工活动损坏原自然地表、地表植被，形成大面积裸露地表，改变土壤结构，降低或丧失水土保持功能。施工结束后，土地生产力的基础一土壤丧失殆尽，尤其项日区内的红壤区域，扰动后随着侵蚀强度增大，土壤中的N、P、K等有机养分流失量相应加大，使区域土壤日趋贫瘠，严重区域可能产生石漠化。

- 对工程区及周边地区生态环境的破坏

项目开工后，这些林草将遭到严重破坏，导致区域林草覆盖率降低，一些物种数量减少，生物多样性降低，生态系统抵御和抗干扰能力下降，生态环境稳定性降低，工程建设扰动后，土壤侵蚀模数往往是原来的几倍甚至几十倍，加之当地降雨量较集中，如不采取有效的水土保持措施，在水力侵蚀和重力侵蚀的双重作用下，极易造成严重的水土流失及危害。

- 对项目建设和运营安全的影响

工程建设可能导致的水土流失与项目区建设的安全息息相关。建设扰动地表可能诱发的水土流失，若得不到有效防治，必将对项目建设和运行期的安全生产造成很大影响。尤其值得注意的是，若得不到及时、有效防治而诱发大量水土流失的发生。

- 对项目区周边河流水系的影响

项目区在建设过程中产生的渣量较大，如果无有效的措施进行全面防护，在雨季时会使大量弃方被雨水冲入项目区周边的河流中，一方面对水体造成一定污染，另一方面造成渠道淤塞、影响行洪，最终导致水质下降，威胁到渠道周边区域的农田灌溉，造成直接经济损失。

总体上，项目区施工阶段的水土流失影响主要集中于生产区及生活区施工期前期。另外因项目建设所造成的水士流失的负面影响是短暂和可控的，而项目建成后可大幅度降低项目区的水土流失，其正面影响是相对长期的。因此需要在项目施工过程中采取相应的水土保持措施，在施工场地四周设置挡土墙；依地势修建排水渠，并在排水渠内设置有效的拦蓄；尽量避免暴雨天气施工；另外特别注意加强挖填土阶段的施工环境管理，固定土方的堆放场地，禁止土方在场外的乱堆乱放，防止运输抛洒等，施工后地表裸露处应及时进行水泥砌筑或者林草建设，有效控制水土流失，避免施工期水土流失对周边环境造成影响。通过以上措施的采取，可将施工造成的水土流失进行有效控制，防止施工的泥土随地表径流流入项目周边地表水体。

- 生态环境影响

（1）占地影响

本项目用地以林地为主，不占用基本农田、生态公益林和水源涵养林。项目的建设将改变项目现有的土地利用方式，使土地利用的使用价值发生改变。

建设单位设计中已明确充分利用地块内原有的地形地貌，不进行高填深埋，并在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均有绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

（2）动植物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，会对项目评价范围内的动植物产生一定影响，但其影响并非是永久性的、不可逆的，项目建设不会对区域农业生产、林业生态系统结构产生明显影响，项目施工期对动物的影响是暂时有限的，不会对某一动物种产生大的影响。

### 6.1.6施工期环境影响小结

项目在施工期严格执行操作规范，采取封闭运输、场地洒水、车辆清洗等措施，同时对建筑垃圾采取分类统一收集、堆放等措施减小对大气环境及周围环境卫生的影响；通过修建沉淀池等措施减少项目工程废水对周围环境的影响；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，将噪声影响降到最小。

施工期产生的污染物，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的、局部的，随施工的结束而消。

## 营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响评价

#### 6.2.1.1大气环境影响预测

根据项目特点，本项目产生的废气主要为猪舍中粪尿恶臭、污水处理站恶臭、堆粪棚臭气。根据现场探勘，本项目设有1个猪舍；布置1处堆粪棚，堆粪棚位于污水处理站旁。堆粪棚、污水处理站位于厂区东北部，两者之间间隔小于50m，间隔不大，故项目面源预测划分成2个，分别为猪舍、粪污处理区（包含废水处理站和堆粪棚）。本次环评以面源排放的恶臭气体（H2S和NH3）定大气评价等级和范围。

##### 1、估算模型

本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN对本项目废气排放情况进行预测。

##### 2、污染源参数

表6.2-1  正常工况下矩形面源参数表

| 名称 | 坐标/m |  | 面源海拔 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 高度/m |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 112°8′32.87671″ | 27°4′38.73410″ | 192 | 95 | 55 | 120 | 12 | 8760 | 正常 | 0.06 | 0.009 |
| 粪污处理区 | 112°8′36.60391″ | 27°4′42.25369″ | 180 | 70 | 72 | 0 | 10 | 8760 | 正常 | 0.04 | 0.0029 |

表6.2-2  正常工况下点源参数表

| 名称 | 坐标/m |  | 海拔 高度/m | 排气筒高度/m | 出口内径/m | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沼气燃烧废气 | 112°8′36.60393″ | 27°4′42.25367″ | 180 | 4 | 0.3 | 100 | 2400 | 正常 | SO2 | NOx |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 | 0.067 |

##### 3、评价因子及评价标准

评价因子和评价标准见下表。

表6.2-3   评价因子和评价标准表

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D |
| 2 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单 |
| 4 | NOx | 1小时平均 | 250 |  |

##### 4、估算模型参数

表6.2-4   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40 °C |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.0°C |
| 土地利用类型 |  | 针叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 口否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟/km | 口是 否 |

根据项目周边3km范围内土地利用类型调查，土地利用类型有林地、耕地、农田、城乡建设用地等，占地面积最大的为林地，根据对林地植被调查，本项目周边区域植物主要为松杉类、桉树、灌草丛等，以针叶林居多，因此，本项目预测土地利用类型参数为针叶林。

##### 5、估算结果

本项目采用六五软件工作室EIAProA2018软件中AERSCREEN模式进行大气环境影响等级判定，采用直角坐标系以项目厂址中心为坐标原点（0，0），东向为X正轴，北向为Y正轴。

预测结果如下表。

表6.2-5  Pmax预测和计算结果一览表

| 类别 | 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3) | Cmax(mg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) | 最大落地浓度所在的距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 猪舍 | NH3 | 200 | 5.65E-03 | 2.83 | / | 129 |
|  |  | H2S | 10 | 8.21E-04 | 8.22 | / |  |
|  | 粪污处理区 | NH3 | 200 | 5.54E-03 | 2.77 | / | 130 |
|  |  | H2S | 10 | 4.02E-04 | 4.02 | / |  |
| 点源 | 沼气燃烧 | SO2 | 500 | 4.02E-04 | 0.08 | / | 43 |
|  |  | NOx | 200 | 6.88E-03 | 3.44 | / |  |

经估算模式预测，项目无组织面源排放污染物下风向最大质量浓度占标率为8.22%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。项目大气污染物NH3、H2S最大落地浓度小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，SO2、NOx最大落地浓度小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，对周围大气环境、环境空气保护目标影响是轻微。因此，项目恶臭对所在地周边的大气环境质量影响较小。

##### 6、污染物排放量核算

根据估算，项目大气环境评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

表6.2-6   大气污染物无组织排放量核算表

| 产污环节 | 污染 物 | 主要污染防治措 施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 猪舍、堆粪棚、污水处理站 | NH3 | 日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级新扩改建标准值 | 1.5 | 0.898 |
|  | H2S |  |  | 0.06 | 0.1066 |
| 沼气燃烧 | SO2 | 火炬燃烧 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 0.4 | 0.0096 |
|  | NOx |  |  | 0.12 | 0.1613 |
| 备用柴油发电机（间断） | SO2 | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 0.4 | 0.0978 |
|  | NOx |  |  | 0.12 | 0.0792 |
|  | CO |  |  | / | 0.0402 |
|  | 颗粒物 |  |  | 1.0 | 0.00571 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | H2S |  |  | 0.898 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.1066 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.1074 |
|  |  | NOx |  |  | 0.2405 |
|  |  | CO |  |  | 0.0402 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.00571 |

##### 7、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）的规定：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”本项目各污染物厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值要求，厂界外大气污染物贡献浓度亦未超过环境质量浓度限值。因此，本项目不用设置大气环境防护距离。

##### 8、卫生防护距离

本次评价参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》

（GB/T39499-2020）进行计算。

（1）主要特征大气有害物质筛选

根据本项目使用的原辅材料、工艺特点和产物特点等，对猪舍、污水处理站

和堆粪棚产生的 NH3 、H2S 进行等标排放量计算。

表 6.2-7    等标排放量计算参数及结果

| 污染物名称 | Qc 无组织排放 量（kg/h） | 标准限值Cmmg/m3） | 等标排放（Qc/Cm） | 差值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 74.81% |
| H2S | 0.0119 | 0.03 | 0.397 |  |

由上表可知：NH3、H2 S 的等标排放量相差74.81 %（大于 10%），本次仅对

主要特征大气有害物质（H2S）进行卫生防护距离初值计算。

（2）卫生防护距离初值计算

卫生防护距离初值计算公式选用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推

导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的计算公式，具体公式如下。

=  ( BL C    + 0 . 25 r 2  ) 0 . 50   L D

式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L －卫生防护距离，m；

r －生产单元的等效半径，m；

A 、B 、C 、D－计算系数。

根据拟建项目无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设

置的卫生防护距离见下表。

表 6.2-8   卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 面源尺寸 （m×m） | 面源高度 （m） | 计算结果 （m） | 卫生防护距 离初值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | H2S | 0.009 | 95×55 | 12 | 2.864 | 50 |
| 粪污处理区 | H2S | 0.0029 | 70×72 | 10 | 1.838 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》

（GB/T39499-2020中相关要求不需要提级。但是本项目确实有两种以上污染因子，且为恶臭，对人体感官影响较大，因此考虑提一级，按100m设置卫生防护距离，卫生防护距离分别以生产区域边缘为起点。

（3）卫生防护距离终值确定

根据要求本项目卫生防护距离为100m ，即污染面源（猪舍、粪污处理区）边界外100m范围。

根据现场调查，项目防护距离包络线内目前无居民。根据要求，防护距离内不应有长期居住的人群，不得建设城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、 商业区、工业区、游览区等人口集中设施，建设单位应切实做好环境管理、加强

对恶臭气体的监管，尽可能减少恶臭气体对周边居民的影响。

##### 9、项目周边土地利用的规划控制建议要求

综上所述，本项目不需要设置大气环境防护距离。根据环评设定的以污染面源（猪舍、粪污处理区）边界外100m范围为卫生防护距离,同时结合上述同类工程调查，为降低恶臭对周边敏感点的影响，项目设置以养殖区厂界为边界向外延伸100m为环境防护距离。根据现场踏查，项目环境防护距离100m范围内无居民等敏感点，不涉及拆迁。建设单位需将项目环境防护距离上报至当地政府部门，建议对养殖区边界100m范围内用地性质进行规划控制，禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，避免项目达产后产生污染事件。

#### 6.2.1.2厨房油烟

由工程分析可知，项目设1个食堂，就餐人数为117人。项目食堂油烟产生速率为0.011kg/h，产生浓度为3.7mg/m3。厨房油烟经一套高效油烟净化器处理后引至厨房屋顶高空排放，则油烟经处理后排放量为9.56kg/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为1.47mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中≤2mg/m3的标准要求。

综上，本项目大气污染物能达标排放，同时对周边环境空气质量扰动在可接受范围内较小，因而本项目对周边大气环境质量影响较小。

#### 6.2.1.3环境空气影响分析结论

本项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、厨房油烟废气。通过日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化组合方式进行除臭后，场界H2S、NH3、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准。本项目厨房油烟废气产生量较少，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准（2.0mg/m3）。

### 6.2.2地表水环境影响评价

本项目预测按综合废水（养殖废水和生活污水）全部经污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专用管道排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

（1）预测范围

项目排水方案为：污水经处理后尾水接专管排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。排放采用岸边式。本次环评采用养殖废水最大的出水设计浓度进行预测，演陂河是项目污水的受纳水体，因此将演陂河作为地表水环境影响分析主要对象，分析污水对水质的影响。

本次环评确定将演陂河3.5km河段（农灌渠汇入口上游0.5km至下游3km)，共计约3.5km河段范围作为预测范围。

（2）预测因子及时段

根据项目的特征污染物、评价河段各项水质参数背景浓度及采用的水质标准，河流流量以及区域污染源排放情况，结合河流纳污能力、污染物排放总量控制要求等，确定本次地表水环境影响预测因子为CODCr、NH3-N。

预测时段为演陂河枯水期。

（3）预测内容

根据本项目地表水评价因子、项目纳污水体类别、选用的预测模型，按照正常排放和非正常排放工况下，项目废水排入演陂河后各关心断面的预测因子的浓度及变化情况，污染物浓度及污染物的最大影响范围和程度。

（4）纳污河流基本情况

本项目水文参数参照《衡阳县演陂镇污水处理厂入河排污口论证报告》中演陂河的水文参数，见表6.2-9。

表6.2-9   预测河段水文参数

| 水体 | 水 期 | 流量 （m3/s） | 平均宽度 （m） | 平均水深 （m） | 平均流速 （m/s） | 沿程水力坡降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演陂河 | 90%保证率枯水期 | 0.4 | 14 | 0.47 | 0.006 | 0.48 |

（5）预测情景及污染源强

本次预测为水污染物正常排放及事故排放情况的预测。

情景一：正常排放情况，污水处理站出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三者标准较严值相关规定要求后接专管最终进入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

情景二：非正常排放情况，污水处理站失去处理能力，项目废水经专管直接排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

本次预测设计情景及污染源强见下表6.2-10。

表6.2-10   本项目污染源强情况表

| 污染物 | 正常工况 | 非正常工况 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | 100mg/L | 18000mg/L |
| NH3-N | 15mg/L | 1000mg/L |
| 废水量 | 0.0046m3/s | 0.0046m3/s |

（6）河流现状背景值

本次预测各河段污染物背景值分别采用补充监测期间排污口上游500m处断面的最大水质监测浓度，各背景浓度如下表：

表6.2-11  预测背景浓度表

| 污染物 | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 演陂河（项目排污口上游 500m） | 11 | 0.152 |

（7）评价标准

演陂河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（CODcr≤20mg/L、NH3-N≤1mg/L）。

（8）预测模式及参数选择

①完全混合模型

无名小溪水面较窄，本项目排污口污水在极短时间内能速度在横断面上混合均匀。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目对于无名小溪的预测模式采取河流均匀混合模型。

C——污染物浓度， mg/L

Cp——污染物排放浓度，mg/L

QP——污水排放量

Ch——河流上游污染物浓度

②河流纵向一维解析方法

根据演陂河水体的OConnor 数α和贝克来数Pe临界值计算结果，α≤0.027，Pe<1时，黄田河水质影响适用的模型为对流扩散降解简化模型：

式中：C——预测断面的水质浓度，mg/L；

C0——河流起始断面污染物平均浓度，mg/L；

K1——河流中污染物衰减速度常数，l/d；

x——预测河段河流长度，m；

u——河水流速，m/s。

（9）预测结果

根据选定的完全混合预测模型，对项目污水排入演陂河的影响程度进行计算，计算结果如表6.2-12所示。

表6.2-12  完全混合预测模型下各水体水质浓度预测表

| 预测因子 水质情况 |  | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 演陂河 | 项目废水正常排放与河水汇合后水质（mg/L） | 12.01 | 0.321 |
|  | 项目废水非正常排放与河水汇合后水质（mg/L） | 215.52 | 11.52 |
|  | GB3838-2002中表1的Ⅲ类标准限值 | 20 | 1 |

在正常工况和非正常工况下，CODcr、NH3-N排放对评价河段（演陂河）水质预测结果见下表6.2-13。

表6.2-13 演陂河河段水质预测结果一览表       单位mg/L

| 距离（m） | 枯水期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常工况 |  | 非正常工况 |  |
|  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
| 0 | 12.01 | 0.321 | 215.52 | 11.519 |
| 10 | 12.01 | 0.321 | 215.50 | 11.518 |
| 50 | 12.00 | 0.321 | 215.40 | 11.513 |
| 100 | 11.99 | 0.320 | 215.27 | 11.506 |
| 200 | 11.97 | 0.320 | 215.02 | 11.493 |
| 500 | 11.94 | 0.319 | 214.28 | 11.453 |
| 1000 | 11.87 | 0.317 | 213.04 | 11.387 |
| 2000 | 11.74 | 0.314 | 210.59 | 11.256 |
| 3000 | 11.60 | 0.310 | 208.17 | 11.126 |

根据表6.2-13可知，项目废水在正常排放情况下，下游3km处断面浓度为CODcr浓度为11.60mg/L，NH3-N浓度为0.310mg/L，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明在废水在达标排放情况下，外排至演陂河对该水体质量影响可控。

非正常排放情况下，枯水期演陂河预测河段CODcr、氨氮均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目污水在事故状态下排入演陂河，CODcr、NH3-N浓度会急剧增加，使演陂河丧失原有地表水质功能，造成演陂河水体重度污染。因此，本项目应杜绝事故排放的情况发生。为降低本项目污水事故排放对演陂河水体及下游水环境保护目标的风险，本评价提出如下措施要求：

①污水处理站严格按照设计要求建设，使用符合国家标准先进可靠仪器设备和管材，确保污水管网经久耐用，仪器设备稳定、运行可靠；

②应当安装排放污染物在线监测设备，实时监控污水排放情况，发现超标排放或事故排放能及时有效处置；

③加强污水日常运行管理，聘用具备专业能力污水管理、操作人员，建立健全相应管理制度，确保污水日常正常运行，稳定达标排放；

④制定事故应急预案，每年组织进行污水事故排放处置演练，确保任何时候发生超标排放或事故排放能够有效应对和处置；

⑤污水处理区建设事故应急池，一旦发生事故排放，可以将污水引入事故池暂存，确保污水不发生事故外排。事故应急池应做好防渗防漏措施。

（9）建设项目废水污染物排放信息

根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》(HJ2.3-2018）的要求，对废水污染物排放信息进行统计。详见下表。

①废水类别、污染物及污染治理设施信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表6.2-14。

表6.2-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮 | 经农灌渠排入演陂河 | 连续排放 | TW001 | 污水处理站 | 格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘 | DW001 | 符合 | 企业总排口 |

②废水排放口基本信息

项目废水排放口基本信息见表6.2-15。

表6.2-15  废水直接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |
| 1# | DW001 | 112°8′41.61535″ | ,27°4′44.12695″ | 144718.46 | 演陂河 | 连续排放 | / | 演陂河 | Ⅲ类水体 | 112°9′59.67407″ | 27°4′52.42142″ |

③项目废水污染物排放标准

项目废水污染物执行标准见表6.2-16。

表6.2-16  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD | 污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值 | 100 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |
|  |  | SS |  | 70 |
|  |  | 氨氮 |  | 15 |
|  |  | 总氮 |  | / |
|  |  | 总磷 |  | 0.5 |

④废水污染物排放情况

项目废水污染物排放情况见表6.2-17。

表6.2-17  废水污染物排放信息表

| - 排放口编号 | - 污染物种类 | - 排放浓度（mg/L） | - 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| - DW001 | CODCr | 100 | 14.47 |
|  | BOD5 | 20 | 2.89 |
|  | SS | 70 | 10.13 |
|  | 氨氮 | 15 | 2.17 |
|  | TP | 0.5 | 0.072 |
|  | TN | 15 | 2.17 |

⑤地表水环境影响自查

地表水环境影响评价自查表见附表2。

### 6.2.3地下水环境影响评价

#### 6.2.3.1项目区水文地质条件

（1）场区岩土层结构

根据收集区域水文地质资料，场地范围内岩土层可划分为：耕植土①层和残积粘土②层、含卵石粘土③层以及含黏土卵石砾④层等。各层工程地质特性简述如下：

A.耕植土①：褐黄色～灰褐色、杂色；稍湿；松散。该层主要成分为粘性土，包含腐殖质、杂草、树枝及砂石等。为高压缩性土，极不均匀，欠固结。层厚约0.4～0.6m，不均匀分布于场地范围内地表。

B.粘土②层：褐黄色～黄色，稍湿，可塑～硬塑状，土质较均匀，局部含少量风化砾石。土体切面较光滑，韧性中等，粘性中等，干强度较高；无摇震反应。标准贯入试验锤击数为7.0~10.0击/30cm，具中等压缩性。层厚1.0～2.5m不等，ρ≈1.88~1.94，n≈0.72~0.90。

C.含卵石粘土③：黄色、黄白、灰白色；稍湿；硬塑状；土质不均匀，其中含有较多的风化卵、砾石，含量约15%~40%不等，卵石扁圆形，卵砾石直径一般约3～8cm，土体韧性中等，粘性中等，干强度中等；无摇震反应。该层重型动力触探试验锤击数在4.0~7.0击/10cm，具中等压缩性。层厚3.1～4.5m，ρ≈1.89~2.00，n≈0.85~1.02。

D.含黏土卵砾石④：青灰、黄白、杂色，根据钻孔揭露，卵、砾石呈扁圆形～亚圆形，磨圆度较好，一般粒径在2～8cm，大者可达10～15cm，砾石含量约55%～80%，9.0—10m以下含有漂砾，且有向下增多的趋势。卵石骨粒大部分交错排列，连续接触，级配较差，空隙间被粘土，部分砂土、小砾石充填，含量约在20%~45%。超重型动力触探试验锤击数为3.0~6.0击/10cm，具稍密～中密结构。层厚20～53.0m不等。ρ≈1.97~2.05，n≈1.15~1.25。

（2）地下水类型及其富水性

根据场地内地层的岩性组合特征、地下水赋存条件的差异以及含水介质的不同，该区地下水浅、深层均较发育，属潜水类型。

该类型地下水分布于第四系阶地洪冲积及山前坡洪积层中，含水岩组具双元结构，其下部由颗粒粗大的卵、砾石及亚粘土、砂土构成，结构松散、孔隙度大、透水性强，成为地下水赋存运移的主要层位，也是本区孔隙潜水的主要含水层。含水层厚度在20～58m，渗透系数K在4.8×10—3cm/s～7.5×10—3cm/s之间，水量贫乏。地下水主要接受大气降水和侧向基岩层间裂隙水向盆补给，具较稳定的潜水面，以层流形式运移。区内泉流量在0.08L/s～0.79L/s，个别1.91L/s，钻孔单孔涌水量在1.40L/s（120.0t/d），水量小—中等，区内地下水水位埋深5.6～32.0m不等，相应标高235.0～241.0m。区域地下水径流模数1—3L/s·km2。

（3）地下水的补给、径流、排泄及其转化关系

地下水的补给：区内地下水主要接受大气降雨的垂向入渗补给。

地下水的径流、排泄方式：调查区处于低缓的丘陵、山岭区，区内地形起伏较小，区内地下水系统基本不受地形的控制，不存在明显的隔水边界，厂区处于区域地下水径流带上。地下水的总体流向由西向东径流。

（4）地下水动态特征

场地地下水的补给主要来源于大气降雨，地下水主要赋存在第四系含黏土卵、砾石层中，其动态变化与降雨量关系十分密切，地下水动态具有随着降雨量的变化而变化的特点。由于上伏第四系松散岩类土体透水性较强，故地下水动态变化幅度一般也较大，大气降雨通过覆盖层（包气带的渗透）向深部循环补给地下水过程中，地下水动态明显，一般一场大雨后，地下水的最大洪峰值随即可到达。

2、地下水污染途径

项目污染物对地下水的影响主要是废水、粪便等污染物在收集、处理过程中通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，根据地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

废水对地下水的污染途径主要来自：①事故状态下废水管道、储液池跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透；②生产设施因基础防渗不足，而造成废水经裂隙污染地下水。③项目产生的固体废弃物主要为牲畜粪便，粪便中携带有病毒、病菌，可能通过溢流、土层渗漏、雨水、冲洗水的作用下渗入地下，从而污染地下水。

若本项目不采取有效的防渗措施，污染物通将对包气带、地表径流、降雨等途径造成地下水污染，污染物在区域水文地质单位扩散、转移，通过累积效应将会对区域地下水造成严重污染，影响区域居民饮水安全问题。

#### 6.2.3.2地下水环境的影响分析

（1）废水渗漏对地下水的影响分析

项目建设时，为防止渗漏对地下水水质造成影响，应对厂区地面进行硬化。项目废水若不经达标处理，渗漏排放，可能会对下水产生污染。为防止渗漏对地下水水质造成影响，场区地面均进行硬化处理，重点对污水收集、污水处理站等做好严格防渗措施，同时做好雨污分流。并针对废水非正常情况下排放，以防厂区事故排放废水下渗地下水，从而对周边分布的取水井造成影响，项目将设置1座事故池，防止事故废水外溢。

本项目须切实做好猪舍、废水收集系统、粪污处理系统、病死猪无害化处理间地面防渗处理工作，严防废水、渗滤液泄漏和下渗；固废和生活垃圾等分类收集，及时清运。养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。场区内除绿化用地及办公生活区外，其余所有生产场区地面均应建有防渗地坪，地表层防渗应采用多层防渗结构；管道、泡粪池、堆粪棚等采用严格的防腐措施，铺设高密度聚乙烯防渗膜，防渗系数应能达到1.0×10-11cm/s。本环评建议利用场区自备水井作为养殖场的地下水监控井，定期委托有资质的环境监测单位监测地下水水质情况，及时监控地下水环境。

（2）固体废弃物的渗漏对地下水环境影响分析

本项目的固体废物主要为粪渣、污泥、病死猪、废脱硫剂、医疗废物、废包装材料袋及生活垃圾等。病死猪采用暂存冰柜后送衡阳县无害化处理中心处置；及堆粪棚地面均按要求做好相关防渗措施，对地下水影响不大；医疗废物存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理，危险固废暂存间按照相关要求进行防渗处理后，对地下水影响不大；废包装材料袋收集后作为回收利用资源出售，生活垃圾分类收集后定期清运至当地的垃圾收集点，对地下水影响不大。

（3）对周边饮用水水源影响分析

项目拟在场内自打2口水井以供生活及生产用水。根据现场调查可知，项目项目周边1km无集中式地下水饮用水源，仅厂区周边分布有少数居民以地下水为饮用水源，因此，项目取水不会降低地下水位、改变地下水流场，对当地地下水影响不大。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

##### 6.2.3.2.3固体废弃物的渗漏对地下水环境影响分析

本项目的固体废物主要为粪渣、污泥、病死猪、医疗废物、废包装材料袋及生活垃圾等。病死猪采用厂区暂存送至衡阳县无害化处置中心进行处理，堆粪棚内脱水后的粪渣、污泥进行好氧发酵堆肥，堆粪棚地面按要求做好相关防渗措施，对地下水影响不大；医疗废物存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理，危险固废暂存间按照相关要求进行防渗处理后，对地下水影响不大；废包装材料袋收集后作为回收利用资源出售，生活垃圾分类收集后定期清运至当地的垃圾收集点，对地下水影响不大。

##### 6.2.3.2.4对周边饮用水水源影响分析

项目拟在场内自打2口水井以供生活及生产用水。根据现场调查可知，项目周边1km无集中式地下水饮用水源，仅厂区周边分布有少数居民以地下水为饮用水源，因此，项目取水不会降低地下水位、改变地下水流场，对当地地下水影响不大。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.4声环境影响评价

#### 6.2.4.1场内噪声影响分析

提升泵与排泥泵噪声声级范围75-85dB（A）。经基础减振、厂房隔声、距离衰减等作用后，噪声排放强度均大大减小，最大排放源强≤60dB。项目变更在原废水处理站旁进行，位于现有生产区内，四周200米范围内无噪声敏感点。厂区现有工程正常运行时声环境现状监测期间，各厂界声环境均能达到能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目声环境影响贡献很小，区域声环境不会产生明显变化，基本可维持现状，对周边声环境影响较小。

#### 6.2.4.2车辆、道路噪声影响分析

本项目运输采用20t运输车辆，且运输车辆在村组道路上为低速运行，交通运输产生噪声值80~85dB(A)，噪声影响范围昼间在公路沿线两侧50m范围内。因此，本项目运输对该敏感目标会产生一定的影响。

本环评建议建设单位在运输时要限速限鸣，不得超载，且严禁夜间运输，以减轻道路运输对沿线声环境的影响。

### 6.2.5固体废物影响评价

项目产生的固废主要有粪渣、污泥、病死猪、废包装材料袋、医疗废物及生活垃圾。

1、一般工业固体废物环境影响分析

①粪渣及污泥

本项目粪渣及污泥属于一般固废，为了充分利用各项废物资源，减少对周围环境的影响，本项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至1#和2#堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。环评提出对固体粪污管理要求：A、粪污临时储存设施，固体粪便储存池设计按照《畜禽粪便贮存设施设计要求（GB/T27622-2011）》执行，且须满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中的相关要求。B、粪渣须按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2018）中的规定进行收集、清运和处置，运输过程中不得出现“跑、冒、滴、漏”现象，运输车辆必须做好防漏措施，密闭运输，严禁抛洒，避免对运输路线造成影响。

②病死猪

本项目厂区设置20m3的冷库间，场区猪群在养殖过程中产生的病死猪暂存于冷库中，定期送衡阳县病死畜禽无害处理中心处理进行无害化处理。

③废包装材料袋

项目养殖过程产生的废包装材料袋，收集后作为回收利用资源出售。

2、危险废物环境影响分析

本项目猪只防疫及病猪治疗等过程中会产生医疗废物（主要为疫苗、药品的包装及注射用针筒），医疗废物产生量较小，约为0.5t/a，经查《国家危险废物名录》（2021年版），该部分固废属于危险废物，废物代码为841-002-01，此部分废物存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理，不得随意丢弃。

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

项目医疗废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，具体有：

1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

3） 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

7）贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

（2）运输过程的环境影响分析

项目危险废物主要产生于兽医兽药室或猪舍，医疗废物暂存间或隔离舍之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线不涉及环境敏感点。项目危险废物从厂区内产生环节及时收集后，采用密封桶进行包装，正常情况下发生危废泄漏的概率不大。项目危废转运所经路线厂区内道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置，能够避免污染物对周围环境造成污染。

③委托处置的环境影响分析

医疗废物的处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》设置医疗固废暂存间妥善堆放，并定期交由有资质的单位处置。项目已签订相关的危险废物处置协议，保证项目产生的危险废物得到妥善、合理、有效的处置。

3、生活垃圾环境影响分析

员工生活垃圾通过在场内设置垃圾桶收集，收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。

综上，本项目产生的固体废物可做到无害化、减量化、资源化，对环境影响较小。

### 6.2.6土壤环境影响分析

本项目属于污染影响型，土壤评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），采用定性描述法进行分析。

（1）土壤环境影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目。项目运行过程中对土壤环境的影响途径主要为垂直入渗及地面漫流影响。项目污水输送全部采用管道输送，管道材质优良，材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生，从而减轻对项目区及周边土壤环境的影响。

养殖废水通过专管排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。废水措施采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺；达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入项目东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。项目生产及环保设施均采取了相应的防渗措施，防渗区域包括猪舍、污水处理站及污水管、氧化塘、堆粪棚、医疗废物暂存间等。

因此，正常运行过程中，项目对土壤环境的影响途径主要为在出现管道破裂、贮存池容积不足等非正常情况下，可导致废水形成地面漫流，从而污染项目区土壤。另外，如果污水处理收集设施底部出现裂缝或发生破损，废水会通过垂直入渗，进而污染周边的土壤。

（2）废水排放对农田土壤的影响

本项目养殖废水中主要元素为C、N、P。其中C元素主要为有机碳，以TOC表示，与BOD5成正比。项目污水经过自建污水处理站处理后，废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入项目东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。因此本项目养殖废水经污水处理站处理达标后不会对农田土壤造成影响。

（3）非正常情况下对土壤的影响分析

项目在出现管道破裂、贮存池容积不足等非正常情况下，可能导致废水形成地面漫流，从而污染项目区土壤。另外，如果污水处理收集设施底部出现裂缝或发生破损，废水会通过垂直入渗，进而污染周边的土壤。

本项目废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、总磷等，若废水中污染物大量进入土壤环境将会造成土壤胶结，影响其通气透气性，进而抑制土壤中细菌活动，降低土壤酶活性。

项目产生的废水主要为养殖废水，项目养殖废水产生量为396.489m3/d。本项目在污水处理区设置一个900m3的事故池，能够容纳本项目2天废水量，能够保证项目废水不会出现因污水站维修等原因外溢现象，可有效避免废水因地面漫流污染土壤。

项目生产及环保设施均采取相应的防渗措施，防渗区域包括猪舍、污水处理站及污水管、氧化塘、堆粪棚、医疗废物暂存间等。在采取相应的防渗措施后，项目污水通过垂直入渗影响土壤环境概率较小，且本项目废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、总磷等，对土壤环境影响不大。

（4）小结

正常情况下，项目污水经过自建污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

废水中污染物浓度较低，用于灌溉时，不会对受纳土壤造成影响。项目区设置有废水贮存池，可保证事故状态下废水不外溢，可有效避免废水因地面漫流污染土壤。项目生产及环保设施均采取相应的防渗措施，污水通过垂直入渗影响土壤环境概率较小，且本项目废水中主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、总磷等，对土壤环境影响不大。

综上所述，项目在采取相应的措施后，对项目区及周边土壤环境影响不大。

### 6.2.7生态环境影响分析

项目绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主。绿化种植一方面可以起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面更有利于对地表径流水的吸收，有利于水土保持，减少土壤侵蚀。

建设过程中可能会使表面植被遭到短期的破坏。随着工程建设的完成，除永久占地外，周边植被通过绿化措施可得到恢复。通过在周边进行覆绿，可恢复部分植被，减轻项目所在区域的自然植被多样性和景观性。从项目所在区域整体来讲，项目的实施对周边生态环境影响较小。

根据现场调查，项目附近所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施完成后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归。且随着绿化种植面积增加，将吸引更多的小型动物和鸟类，增加该地区动物生态系统的多样性。

### 6.2.8车辆运输道路环境影响分析

（1）车辆噪声分析

本项目运输路线大多是乡村，但沿途也经过居民区，汽车发动机工作时产生的噪声，对沿线居民的生活产生短时影响，但不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度，减少午间（12点～2点）、夜间运输量（22点至6点），可减少物流运输中所产生的噪声影响。

（2）车辆运输恶臭及道路扬尘的影响分析

车辆运输对环境敏感点的影响主要是恶臭和道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加，运输路线中有部分地区是农田，在风力作用下，地面扬尘会散落在农作物及行道树的树叶上，减弱了光合作用和正常生长。但由于增加的车流量很小，不会给沿途的生态农业带来影响。仔猪、粪污运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。据调查，一般运输猪只、粪污车辆的恶臭影响范围在道路两侧50m内，因此对道路两侧50m范围内的居民有一定影响，但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在1—2min左右。加强管理，则对周围居民的影响有限。

（3）运输过程中异味的环境影响分析

本工程项目猪粪经过堆放发酵处理后异味减少，同时喷洒了除臭剂，异味有所减少，但在外运过程中，仍会散发一定程度的臭味，甚至洒漏造成二次污染。本环评建议在猪粪运输过程中，对运输车辆底部应加装防漏衬垫，避免渗滤液渗出造成二次污染；在车顶部加盖篷布，既可避免影响美观，又可避免遗洒；同时要合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。

# 环境风险分析

## 7.1环境风险评价的目的和重点

根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）的要求，风险评价需识别本项目建设、运营过程中存在的环境风险隐患，提出改进措施和建议，消除环境风险隐患，防止重大环境污染事故及次生事故的发生。评价重点为分析主要风险源、确定最大可信事故、预测事故造成的污染影响、风险预防和应急措施；根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012]98号）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012]77号）的要求，进一步加强环境影响评价管理，明确企业环境风险防范主体责任，强化各级环保部门的环境监管，切实有效防范环境风险。

## 7.2评价方法

本报告依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中的相关要求进行风险评价。

## 7.3风险调查

### 7.3.1建设项目风险源调查

根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目涉及的危险物质为沼气、次氯酸钠、危险废物（主要为疫苗、药品的包装及注射用针筒）、柴油发电机组内的柴油。

项目运营过程中，使用的原辅材料包括饲料、消毒液、疫苗等；此外，项目运营期猪舍冲洗废水、猪尿水及生活污水经过处理，会产生沼气；以及养殖场产生的恶臭气体硫化氢和氨。

根据调查及建设单位提供资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B《重点关注的危险物质及临界量》，本项目涉及的危险物质为沼气，主要成分为甲烷，属于易燃、易爆危险品。次氯酸钠具有腐蚀性。

项目场区设有容积为有1个10500m3的黑膜厌氧池，可用于储存沼气，即项目沼气最大储存量为10500m3。沼气密度约为1.215kg/m3，则项目沼气最大贮存量为12.76t。次氯酸钠场内最大贮存量为0.1t；项目厂区设有危废暂存间，危险废物场内最大贮存量为0.03t。

### 7.3.2环境敏感目标调查

环境敏感目标主要为周边居民等敏感点。项目环境风险敏感目标分布情况详见上文2.8小节。

## 7.4风险潜势初判

1、P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn

式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。

本项目涉及的危险物质其最大储存量与临界量比值情况如表7.4-1所示。

表7.4-1   各物质最大储存量与临界量比值

| 序号 | 危化品名称 | CAS | 最大储存量qn（t） | 临界量Qn（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 74-82-8 | 12.76 | 10 | 1.276 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 3 | 危险废物 | / | 0.03 | 50 | 0.0006 |
| 4 | 柴油 | / | 0.8 | 2500 | 0.0003 |
| Q |  |  |  |  | 1.2969 |

由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为Q=1.2969，1≤Q＜10

（2）所属行业及生产工艺特点（M）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录C.1表，针对项目所属行业及生产工艺特点对项目生产工艺情况进行评估。具有多套工艺单位的项目，对每套生产工艺分别评分求和。将M划分为M>20；10＜M ≤20；5＜M ≤10；M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。具体如下表所示。

表7.4-2  本项目行业及生产工艺

| 行业 | 评定标准 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺； | 10/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺； | 5/套 | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 设计危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油、天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 5 |

根据上表结果，根据本项目所属行业及生产工艺的特点得到M=5，即为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性P的确定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录C中表C.2确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级P，分别以P1、P2、P3、P4表示。

根据表7.4-2~7.4-4的判定结果，结合附录C中对危险物质及工艺系统危险性P分级的判定方法，确定本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。

表7.4-3  本项目行业及生产工艺

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

2、E的确定

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.4-4。

表7.4-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数大于1万人，小于5万人，或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

经调查，项目场界周边500m范围内人口总数小于500人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.1划分原则，本项目大气环境敏感程度属于E3（环境中度敏感区）。

（2）地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录D，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标的情况，共分为三种类型，具体如下。

表7.4-5  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类为第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| F3 | 以上地区之外的其他地区 |

表7.4-6  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，如有下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，如有下一类或多类环境风险受体：水产养殖场区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感目标 |

本项目受纳水体演陂河水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.3划分原则，本项目地表水功能敏感性分区属于中敏感F2。由于本项目排放口下游10km范围内无饮用水水源保护区等敏感目标，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.4划分原则，本项目地表水环境敏感目标分级属于S3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.2划分原则，本项目地表水环境敏感程度分级属于E2（环境中度敏感区）。

表7.4-7 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

（3）地下水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录D，依据地下水功能敏感性和包气带防污性能，共分为三种类型，具体如下。

表7.4-8  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| G3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.4-9  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10—6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10—6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10—6cm/s＜K≤1.0×10—4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |  |

本项目属于分散式饮用水源地，敏感性属于较敏感区G2；包气带防污性能分级属于D3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.2划分原则，本项目地下水环境敏感程度分级属于E3（环境低度敏感区）。

表7.4-10  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

（4）环境敏感程度E的确定

根据上述分析，本项目大气环境敏感程度为E3（环境低度敏感区），地表水环境敏感程度分级为E2（环境中度敏感区），地下水环境敏感程度分级为E3（环境低度敏感区）。

- 7.4.1环境风险潜势的确定

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下确定环境风险潜势。

表7.4-11 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

（1）大气环境

根据建设项目环境风险潜势的判定方法、危险物质及工艺系统危险性P以及对大气环境敏感程度的确定，本项目大气环境风险潜势为Ⅰ。

（2）地表水环境

根据表建设项目环境风险潜势的判定方法、危险物质及工艺系统危险性P以及对地表水环境敏感程度的确定，本项目地表水风险潜势为Ⅱ。

（3）地下水环境

根据建设项目环境风险潜势的判定方法、危险物质及工艺系统危险性P以及对地下水环境敏感程度的确定，本项目地下水环境风险潜势为Ⅰ。

综上所述，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，故本项目环境风险潜势综合等级为II。

- 7.4.2风险评价等级及评价范围

1、环境风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，由表8.4-12确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

根据前述风险潜势判定结果，本项目大气环境风险评价等级为简单分析，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。因此本项目综合环境风险评价工作等级为三级。

表7.4-12   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 |  |  |  |  |

2、环境风险评价范围

本项目大气及地下水只需简单分析，只需判定地表水环境风险评价范围。

本项目地表水环境风险评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），风险评价范围与地表水评价范围一致。

## 7.5环境风险识别

### 7.5.1主要风险物质识别

1、有毒有害气体：生猪繁育养殖属于农业生产项目，项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但猪场将挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）有刺激性臭味、有毒气体。

2、易燃易爆物：项目涉及的风险物质是易燃易爆物的沼气。项目区设有1个10500m3的黑膜厌氧池。

3、腐蚀类物品：本项目废水消毒使用次氯酸钠，属于第8.3类其他腐蚀品。

4、卫生防疫：患传染病的猪引发的疫病风险。

本项目危险化学品特性见表7.5-1、7.5-2所示。

表7.5-1 本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 2 | H2S | 易燃气体 （有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和黏膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50:5700ug/kg。 大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现最为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵痉挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经盘水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生黏膜刺激作用需要一定时间。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | 对黏膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230 ppm/1H。 人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟；3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现发绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部啰音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管黏膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵隔气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析使动脉血氧分压降低。 |
| 4 | 柴油 | 可燃液体 | 性状为稍有黏性的棕色液体，相对密度（水=1）：0.87～0.9，燃烧性为可燃，闪点38℃，自然温度257℃，不溶于水 |

7.5-2 次氯酸钠理化特性一览表

| 标 识 | 中文名： 次氯酸钠 | 英文名：Sodium hypochlorite solution |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO；NaOCl | 分子量：74.44 | UN编号：83501 |
|  | 危规号：83501 | RTECS号： | CAS号：7681-52-9 |
| 理 化 性 质 | 性状：微黄色溶液，有似氯气的气味 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-6℃ | 溶解性：溶于水 |  |
|  | 沸点（℃）：102.2℃ | 饱和蒸汽压（kPa）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 相对密度（水=1）：1.10 |  |
|  | 临界压力（MPa）： | 相对密度（空气=1）： |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性： | 燃烧分解产物：氯化物 |  |
|  | 闪点（℃）： | 最小引燃能量（MJ）： |  |
|  | 爆炸极限（V%）： | 稳定性：不稳定 | 聚合危害： |
|  | 引燃温度（℃)： | 禁忌物： / |  |
|  | 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。 灭火方法：雾状水、二氧化碳、沙土、泡沫。 |  |  |
| 标准 | / |  |  |
| 毒性 | LD50：5800mg/kg（小鼠经口）；LC50： |  |  |
| 对人 体危 害 | 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防止脑水肿。 |  |  |
| 防 护 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服（防腐材料制作）。手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 贮 运 | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

项目猪粪所产生的H2S和NH3，属于无组织排放。根据有关文献资料，硫化氢气体在猪舍平均年浓度为0.1~2.2ppm，远低于其 LC50444ppm，据资料了解养猪场内NH3的最大值出现在夏季湿热天气通风不畅的生产区中心，为10.6mg/m3（14.0ppm），也远低于其LC502000ppm/4h，并且猪舍中的这些气体挥发进入空气中，经稀释扩散后，接触到周边人群时浓度将更低。因此，本项目排放的H2S 和NH3风险低，对周围环境及人群影响很小。

因此根据风险物质的理化性质及危险特性，风险物质可能发生的风险为：沼气遇明火、高热可能引发的火灾、爆炸风险；次氯酸钠泄露风险、未经处理废水泄漏风险。

### 7.5.2生产装置风险识别

本项目生产设施较少，可能发生环境风险的设施主要为废水处理系统及沼气利用装置，本项目生产装置环境风险识别见表7.5-3。

表7.5-3  生产装置环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境影响途径 | 环境风险类型 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气系统 | 沼气收集系统 | 甲烷 | 因黑膜破损导致沼气泄漏，沼气遇火引起的火灾与爆炸事件 | 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物 | 周边地表水体、周边村民家水井、3km范围内居民等 |
| 2 | 污水处理系统 | 池体 | - | 污水处理系统池体渗漏；污水处理站处理设施故障，废水直排 | 泄漏 |  |

### 7.5.3储运系统风险识别

本项目涉及的危险物质为沼气及次氯酸钠，沼气为可燃气体，且具有危毒。沼气储存过程中，因黑膜破损导致沼气泄漏，沼气遇火引起的火灾与爆炸事件。

表7.5-4  储运系统环境风险识别表

| 序号 | 环境风险单元 |  | 环境影响途径 | 环境风险类型 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气贮存 | 黑膜厌氧池 | 因黑膜破损导致沼气泄漏，沼气遇火引起的火灾与爆炸事件 | 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物 | 周边地表水体、周边村民家水井、3km范围内居民等 |
| 2 | 污水处理系统 | 次氯酸钠容器 | 容器、管道破裂、操作失误、 | 泄露 |  |

## 7.6 环境风险影响分析

### 7.6.1沼气泄漏，火灾、爆炸次生/伴生事故影响分析

沼气发生泄漏的原因主要是：

①公司利用猪场的高浓度有机废水进行厌氧发酵产生沼气，项目区沼气直接存于黑膜厌氧池中，黑膜厌氧池受损可能会导致沼气泄漏；

②若泄漏的沼气达不到火灾或爆炸极限，有可能发生中毒事故；当泄漏的沼气若遇上明火，有可能发生火灾或爆炸事故。

事故影响分析：

- 泄漏事故

沼气泄漏对范围内的人员有直接影响。距黑膜厌氧池100m范围内主要有场区内工作人员，无居民点等集中居住区。若事故发生时，则仅需撤离场区内工作人员。因黑膜厌氧池黑膜破损发生泄漏事故时，若周围环境的温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生中毒事故。在实际生产中，由于沼气为无色无臭气体，发生泄漏事故时不易发觉。

2、火灾事故

易燃、易爆的气体泄漏后遇到引火源就会被点燃而着火燃烧，燃烧方式有池火、喷射火、火球和突发火4种。根据类比调查，本项目若发生火灾事故时，其主要燃烧方式为喷射火，喷射火通过辐射热的方式对外界发生影响，处于气体燃烧范围内的人员会受到不同程度的伤亡，建筑物、各种易燃、可燃物品也有可能被引燃。

3、爆炸事故

爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化，也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。它通常借助于气体的膨胀来实现。从常见的爆炸事故来看，有以下几种化学爆炸类型：

①蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧，是在无限空间中的气体爆炸；

②受限空间内可燃混合气体的爆炸；

③化学反应失控或工艺异常造成压力容器爆炸；

④不稳定的固体或液体爆炸。

资料显示，沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。

A甲烷浓度

在新鲜空气中甲烷的爆炸极限一般为5%-15%，5%称为爆炸下限，15%称为爆炸上限，当甲烷浓度低于5%时，遇火不爆炸，但能在火焰外围形成燃烧层。浓度高于15%时，在混合气体内遇有火源，不爆炸也不燃烧。甲烷的爆炸极限并不是固定不变的，它受许多因素的影响。

沼气混合气体中，混入惰性气体，可能降低沼气爆炸的危险性，增加1%的CO2时，甲烷的爆炸下限提高0.033%，上限降低0.26%；当达到22.8%时，即失去爆炸性，该项目产生的沼气，CO2含量可高达25%，可使甲烷的爆炸极限范围大大缩小。

B引火温度

沼气爆炸的第二个条件是高温火源的存在。点燃沼气所需要的最低温度叫引火温度。沼气的引火温度一般在650-750℃，明火、电气火花、吸烟，甚至撞击或摩擦产生的火花等，都足以引燃沼气。因此，养殖场尤其是沼气工程附近应严禁烟火。

C氧浓度

甲烷的爆炸极限与氧浓度有密切关系，甲烷的爆炸极限将随着混合气体中氧浓度的降低而缩小，当氧浓度降低时，甲烷的爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降。氧浓度降低到12%时，沼气混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。

发生爆炸产生的影响主要有：

（1）发生爆炸造成CH4外泄风险

管道发生爆炸，管道内CH4全部外泄，CH4爆炸浓度范围5～16％，在这个浓度范围内遇火会发生燃烧爆炸，对厂区内及周围的建筑物将构成威胁。由于CH4密度较轻，外泄时在地面的浓度不大，主要向空中扩散。黑膜厌氧池周围100m范围内的主要建构筑物为猪舍，若沼气泄漏则对其将产生一定的影响。

（2）爆炸产生的热扩散风险影响

爆炸时，沼气充分燃烧，生成CO2和H2O，并产生大量的热急剧扩散，扩散半径可达100m，因此，发生爆炸时对场地内的猪舍、生活区等有一定的影响。由于黑膜厌氧池距离周边最近居民点在300m以上，对场区外的居民点影响较小。

（3）沼气发生爆炸生成CO风险影响

沼气发生爆炸时，由于空气供氧不足，产生的有害气体主要是CO。CO对人类的危害主要是与血红素作用生成羧基血红素，血红素与CO的结合能力较与O2的结合能力强200～300倍，从而使血液携带氧的能力降低，引起缺氧，症状有头痛、晕眩等，导致心脏易疲劳、心血管工作困难直至死亡。由于CO密度和空气密度相当，其扩散较慢，且CO为无味气体，人畜不易察觉，因此，爆炸产生CO对环境的影响较大，可能对猪舍、生活区等有一定的影响，对场区外的居民基本无影响。

### 7.6.2废水事故性排污风险分析

本项目废水中主要污染物为CODcr 、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵，废水中各污染物的产生的浓度较高。废水事故排放预测结果见地表水预测章节，非正常排放情况下，枯水期演陂河预测河段CODcr、氨氮均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。因此，项目污水在事故状态下排入无名小溪和黄田河，CODcr、NH3-N浓度会急剧增加，使演陂河丧失原有地表水质功能，造成演陂河水体重度污染。

（1）地表水

本项目废水若事故排放，水进入地表水体，由于废水中COD、BOD5、SS和氨氮等污染物浓度均较高，废水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，有可能使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”。

（2）地下水

废水输送管道、堆粪棚、污水处理系统池体出现下渗时，渗滤液将会渗入地下污染地下水，部分氮、磷不仅随地表水或水体流失流入周边水体，且会渗入地下污染地下水。废水及渗滤液中的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有害成分增多，一旦污染地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。项目区最近地下水为本项目厂区用地下水和周边取水井，污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高。由此可见事故排污对环境将造成一定的危害，应坚决杜绝本项目废水事故排放事故的发生。各废水贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止污染地下水。

（3）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

（4）大气

废水散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病。

### 7.6.3次氯酸钠泄漏风险分析

在使用次氯酸钠消毒时次氯酸钠供应输送管道破裂或次氯酸钠使用操作不当，产生次氯酸钠溶液泄漏，或次氯酸钠贮存罐体发生泄漏，可能造成人员皮肤伤害及地面土壤及对地下水环境造成不利影响。

污水处理设施由于管道老化破损而造成废水的“跑、冒、滴、漏”逸散到周边土壤及地表水造成周边土壤及地表水环境污染。

### 7.6.4氨和硫化氢风险分析

本次环评主要考虑猪舍、堆粪棚、污水处理站产生的NH3和H2S，废气排放为无组织排放。

根据有关文献资料，疏化氢气体在猪舍平均年浓度为0.1~2.2ppm，远低于其LC50444ppm，并且猪舍中的这些气体挥发进入空气中，经稀释扩散后，接触到周边人群时浓度将更低。

硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒，在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用；少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚，但高浓度甲硫醇对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可在24小时内随尿排出，部分随粪排出，少部分以原形经肺呼出，在体内无蓄积。

由此可见，本项目由于猪粪挥发产生的硫化氢和氨气气体对人体健康的危害较小但是人体对硫化氢和氨气的臭味较敏感，会引起人的不适感甚至厌恶的感觉。

### 7.6.5猪疫病事故风险

养殖场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫、炭疽等，而且传播很快，甚至感染到人群。猪的常发病除了猪瘟、猪流感、仔猪副伤寒、嗜血杆菌病、腹泻以外，近年来还流行链球菌病、附红细胞体病和弓形体病等。其中猪瘟、猪水泡病、猪链球菌病等为人畜共患病，应加以特别区别及注意。

（1）猪附红细胞体病

不同品种和年龄的猪均易感，仔猪的发病率和病死率较高。本病多发生在夏季，传播与吸血昆虫有关，气候恶劣或其他疾病，可使隐性感染猪发病。主要呈现急性黄疸性贫血和发热。母猪生产性能下降，仔猪体质变差，贫血，肠道及呼吸道感染增加，体温升高到39.5℃-42℃，颤抖转圈或不愿站立，离群卧地，出现便秘或拉稀。病猪耳、颈下、胸前、腹下、四肢内侧等部位皮肤红紫，指压不褪色，成为“红皮猪”。

治疗该病的药物虽有多种，但真正有效的药物却不多。可选用血虫净、咪唑苯脲、新砷凡纳明配四环素、土霉素等治疗。

（2）猪链球菌病

多发生于春、夏两季，呈散发性传染。主要通过创伤或咬伤感染，被病猪感染的物器是传染媒介。主要发生于体重10kg—30kg仔猪，以败血症和脑膜炎型多见，种猪感染多见于化脓性淋巴结炎型。突然发病，少食或不食，精神不好，常在猪患感冒发烧后继发。急性病猪体温升高到41℃以上，减食或不食，结膜潮红，流鼻涕。部分病猪发生关节炎，跛行，爬行或不能站立；有的表现出共济失调、空口磨牙等神经症状；有的颈背部等处皮肤广泛充血或有出血斑。8周龄内仔猪常于两天内死亡，慢性病猪常在头、胸、腹和股内侧皮肤等处出现圆形浅玫瑰色硬币大丘疹，后覆盖褐色痂皮。混合感染猪瘟时，患猪流浆液性鼻炎，耳尖、腹下、四肢末端、股内侧有紫红色或蓝紫色出血点、出血斑。病猪可见皮内积尿，挤压流出白色、混浊、恶臭的液体。病猪先便秘后腹泻或便秘腹泻交替出现，后期呼吸困难，常于1天—3天死亡。

近年来，该病病原体对多种抗生素已产生耐药性，给临床治疗增加了难度。但肌注强效阿莫西林15mg/kg体重，2.5%恩诺沙星注射液2.5mg/kg	体重，每天1才，连用3天，病情会得到有效控制。混合感染猪瘟时，还要全群紧急接种猪瘟疫苗。

（3）猪弓形体病

多见于3月龄仔猪，6月龄以上猪发病较少。多发生在夏、秋季节，可通过胎盘、消化道、呼吸道及吸血昆虫传播。突发病，常表现为流感症状，体温升高到40.5℃-42℃，稽留热，表现为呼吸困难，呈腹式呼吸，咳嗽，流鼻涕，四肢和全肢肌肉疼痛，僵直，四肢内侧、腹部皮下大面积呈红紫色。体表淋巴结肿大，有的下痢或便秘，并带有黏液或血液，怀孕猪感染可引起流产或死亡。

以磺胺-6-甲氧嘧啶、磺胺嘧啶加甲氧苄啶等磺胺类药物治疗有效。

（4）湿疹猪湿疹又称猪湿毒症，主要是由于长期生活在潮湿的环境中所造成的。以高温季节发病较多。急性者多发病突然，病初时猪的颌下、腹部和会阴两侧皮肤发红，出现如蚕豆大的结节，瘙痒不安，以后则随着病情的加重出现水疱、丘疹、破裂后常伴有黄色渗出液，结痂及鳞屑等。如急性患猪治疗不及时，常转慢性，猪的皮肤或化脓，久之猪体消瘦，虚弱而死。高温季节不要在猪舍内积肥，需常清扫猪圈，保持舍内清洁干燥，防止圈内漏雨，对湿度大的墙壁洒石灰除潮。

- 7.6.6消毒药剂风险分析

项目运营过程中需对猪舍、废水等处进行消毒，若发生泄漏，可能造成地表水、地下水及土壤污染。因此，项目在日常存储过程中应严格加以管理，在泄漏时采取有效的风险事故防范措施，防止事故发生。

### 7.6.7危险废物暂存场所的风险分析

养殖区产生的危险废物量不大，要求建设单位按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围挡。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。

## 7.7事故风险防范措施

### 7.7.1沼气事故风险防范措施

建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道及应急疏散通道；

（4）厌氧反应器与沼气管道连接处设置阻火器，防止发生回火。

评价建议建设单位在生产过程中加强以下防范措施：

（1）加强岗位培训，落实安全生产责任制

①、公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②、加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训，应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③、落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

（2）加强设备维护保养

①、加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏；

②、定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③、在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

（3）落实工程安全技术措施

①、在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及2018年修订、《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②、严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

（4）防火、防爆措施

①、项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②、有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；

③、具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④、配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤、建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥、严禁在厌氧池周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别厌氧池是否已经产生沼气；严禁在厌氧池导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦、建筑物采取防雷措施，安装避雷针等；

⑧、合理规划厌氧池中沼气用量，尽量均匀的向外输送气体，厌氧池内输气管网由副管与主管构成，副管为环管，沿池体四壁布设，最后通入主管道后由引风机送出。这样设置目的是能够使气体均匀输送，防止气体泄漏。

⑨、在沼气主管出口处设置液封与阻火器，防止气体泄漏或回火发生爆炸。

### 7.7.2废水事故排放风险防范措施

（1）废水事故防范措施

本项目厂区拟采取以下措施来避免事故性排污风险的发生：

①养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水系统和堆粪棚。

②污水处理池周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

③废水收集、贮存设施均采取防渗防漏措施。

（2）废水事故排放对策

①防止设备故障

污水处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足排放标准。

②废水处理应急措施

为了防止废水处理过程中出现污水外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理站的设计过程中，需注意以下几点：

1）提高事故缓冲能力

为了在事故状态下迅速恢复处理站的正常工作，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等），一旦出现废水处理设施事故排放的情况，应迅速采取措施，调用废水提升泵，将泄漏的废水回收提升至处理设施内，以尽可能减少废水事故排放的影响。项目应设置废水事故应急池，当发生废水事故性排放时，及时将废水泵入事故应急池。

废水事故应急池应满足项目两日内产生的污水量以确保污水处理系统发生异常后有足够的修复时间，待系统修复后继续处理事故池中的废水，确保废水不出现事故性排放，本项目养殖废水产生量为396.489m3/d，两日废水量产生量为739m3/d，本项目设置900m3的事故应急池，可满足事故条件下废水暂存。事故池设置在废水处理系统车间旁，池体采用预制板封闭，采取防渗、防漏措施，并在池四周设截水沟防止雨水进入池体。

2）合理确定工艺参数

对于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可行性。

3）选用先进、稳定、可靠的设备

在建设过程中，对于处理站各种机械、电器、仪表等设备、必须选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。

4）加强事故监控

在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

5）保证废水处理设施运行效果

对于废水处理站主要工艺单元，必须装配流量等自动分析监控仪器、并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据作同步分析，以便操作人员参考及时进行操作调整。

在制定生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理站的实际状况，在处理站或生产过程出现异常时，便于协调采取相应处置措施。

（3）其他风险防范措施

①养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水处理系统。

②猪舍水泥地面设置合适的坡度，利于猪尿及冲洗水的排出。

③加强设施的维护和管理，加强排水管道的巡查，及时发现问题及时解决。排水管道堵塞、破裂和接头处破损造成废水外溢时，应立即关闭污水处理设施排水口闸门，将废水排至事故池，并立即组织人员抢修。

④加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，立即停止处理出水排放，废水进入事故池储存，并返回污水处理设施处理，排除故障后，再进行正常运行，不允许废水不经处理直接排放。

⑤污水处理池周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

### 7.7.3次氯酸钠泄漏风险防范措施

①加药间必须设立必要的围堰及收集沟。

②次氯酸钠贮存、投加设备及管道、配件必须有良好的密封性。其设备间应有每小时换气8—12次的通风设施，并配备次氯酸钠检测仪和报警设施，检测仪应设低、高检测浓度极限。

③次氯酸钠宜储存于明凉，通风的单独仓库内，远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，次氯酸钠储存场所周围应设置围堰、排水沟及应急事故池。

④废水管道采用优质管材，定期对管道及设施进行维护检修，确保其处于良好的运行状态。

### 7.7.4氨和硫化氢排放风险防范措施

（1）加强产污节点处的通风，确保NH3和H2S及时排放，保证NH3和H2S浓度不会对人体健康产生影响。

（2）合理配比猪饲料中生物除臭剂的用量，从源头上降低NH3和H2S的产生。

### 7.7.5畜禽传染病事故风险防范措施

目前发现的养猪场主要疫病有猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病、猪断奶多系统衰弱综合征、猪链球菌病。

（1）事故风险防范措施

为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产安全、优质猪肉，仔猪饲养及繁育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施：

①厂长防疫职责

A.组织猪场兽医防疫卫生计划、规划和各部门的卫生岗位责任制；

B.按规定淘汰无饲养价值的病猪和疑似传热病的病猪；

C.组织实施传染病和寄生虫病的防治和扑灭工作；

D.对场内职工家属进行猪场卫生防疫规程的宣传教育；

E.监督场内各部门及职工执行规程。

②兽医防疫职责

A.拟定全场的防疫、消毒、检疫、驱虫工作计划，参与组织实施，定期向主管场长汇报；

疫病防治：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法，进行疫病预防接种工作。

检查制度：要建立自下而上的检测制度，分片包干、层层把关，要把疫病消灭在萌芽状态，使经济损失减少到最低限度。同时要配备相应的防疫人员和充足的药品，防患于未然。

B.配合畜牧技术人员加强猪群的饲养管理、生产性能及生理健康监测；

严格管理是预防事故发生的重要环节。企业应加强对职工的思想教育，提高工作人员的责任心；操作人员要进行岗位培训，熟悉工作程序、规程、加强岗位责任制；对事故易发生部位应经常进行检查。

C.开展主要传染病及免疫监测工作；

疫病监测：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对无公害养殖场及示范基地进行疫病监测，确保畜场无传染病发生。

D.定期检查饮水卫生及饲料加工、储运是否符合卫生防疫要求；

E.定期检查猪舍、用具、隔离舍、粪尿处理、猪场环境卫生和消毒情况；

F.负责防疫、猪病防治、淘汰、死猪、剖检及无害化处理；

G.建立疫苗领用管理、免疫注射、消毒检验、抗体监测、疾病治疗、淘汰及漏检的各种业务档案。

③兽医防疫卫生制度

A.坚持自繁自养，引进猪种前调查产地是否为非疫区并有产地检疫证明，引入后隔离饲养30天，即使注射猪瘟及细小病毒疫苗；

B.猪场不得饲养禽、犬、猫及其他动物，职工家中不许养猪；

C.外来参观需经洗澡、换工作服、鞋并遵守厂内防疫制度；

D.不准带入可能染病的畜产品，兽医不准对外诊疗猪及其他动物；

E.经常更换消毒设备内消毒液，保持有效浓度；

F.生产人员经洗浴、换工作服后方可进舍工作，工作服定期消毒并保持清洁，严禁串岗；

G.禁止饲喂发霉、变质及不清洁的饲料和畜禽副产品；

H.坚持每日打扫舍内卫生，保持料槽、水槽干净；猪场环境每周一次定期选用高效、低毒、广谱的药物消毒；产房要严格消毒，待产母猪进产房前要严格消毒；

I.定期驱虫，搞好灭鼠、灭蚊蝇及吸血昆虫等工作。

（2）日常预防措施

①养猪场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒喷雾设备和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施），消毒设备内应常年保持2%～4%氢氧化钠溶液等消毒药。经常保持猪舍清洁、干燥、无污物如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等。严格按照种猪的免疫程序进行种猪的免疫接种。

②严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

③饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、鸡的传染病者，应及时调离，以防传染。

④定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡日粮的营养，特别是蹄病发生率达15%以上时。

（3）发生疫情时的紧急防治措施

①立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较严重的传染病及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理技能的辅助疗法等。

④病死猪尸体要严格按照防疫条例进行处置。病死猪尸体及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。本项目拟对病死猪在冷库暂存，送衡阳县病死畜禽无害处理中心进行处置。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》以及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》中相关规定。

（4）组织措施

①工作人员在饲养过程中，发现病死猪的，应报告公司技术员，报告病死猪的种类、数量、天龄、猪群征候、喂养等情况，并将病死猪送交公司处理。发现禽类大批死亡、精神萎靡不振、流口水等不正常现象时，应立即报告公司，由公司技术员上门处理。不得自行处理病死畜类。

②公司处理时，应根据禽类的病因做不同的处理，属于一般死因，公司可自行处理；属于猪流感等传染疾病死因的，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死禽类及其污染物做无害化处理。

③公司在处理病死禽类时，应做好相关记录，并由两个以上技术员签名。

（5）个人防护措施

①管理传染源：

加强禽类疫情监测；对受感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，彻底消毒；患者应隔离治疗，转运时应戴口罩。

②切断传播途径：

接触患者或患者分泌物后应洗手；处理患者血液或分泌物时应戴手套；被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒；发生疫情时，应尽量减少与禽类接触，接触禽类时应戴上手套和口罩，穿上防护衣。

③日常防护：

工人进入养禽场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡，做好个人防护。

- 7.7.6消毒剂采取防范措施

为防止消毒药剂流入水体和渗入地下进入地下水中，且具有易燃特性，采取如下措施：

（1）委托有资质的专业单位负责运输，对司机进行定期培训，按照规程办事，严禁违规操作。保持车辆状态完好。

（2）厂内设专门的消毒防疫药物储存室，全封闭，通风设施良好，且储存药剂地面要重点防渗。

（3）要在规定的地点进行调配使用消毒药剂，产生的废水流入污水沟内，不能外排；存储室由专人负责看管；取用药物必须有专门从事兽医资格的医师出具的处方。取用药物时看管人必须在场，做好记录，处方留底，取用人和看管人同时签字。

（4）定期对储存室内的设备进行检查，发现问题及时上报解决。废弃的药物包装袋或瓶，必须存放在危废库房；外购药品时要定量，尽可能减少药品、疫苗存储。

（5）消毒防疫药物储存室平时封闭，闲人勿进。

- 7.7.7危险废物暂存间防范措施

本项目医疗废物事故排放主要为将玻璃器皿和针头乱扔、乱放，导致人员被扎伤事件或给动物造成二次感染，当值动物反复发病而查不到原因，并且兽用医疗垃圾含有大量的人畜共患病原菌或病毒，有时比人用医疗垃圾危险性更大，处理兽用医疗废物带有大量的危险性病原微生物外，一些残留的药物、药液还会对当地的水质、环境造成巨大的危害。

鉴于医疗废物的极大危害性，本项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险，为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周边环境造成不良影响，要求具体采取如下的措施进行防范。

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的要求：“2.4暂时贮存时间，2.4.1 应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。2.4.2 确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时”，另外，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及《医疗废物管理条例》的要求，医疗废物暂时贮存时间不得超过2天，应得到及时、有效的处理。

建立的医疗废物暂存设施应达到以下要求：

（1）必须与生活垃圾存放地分开，有效防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨淋冲击或浸泡；

（2）应有严格的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂以及预防儿童接触等安全措施；

（3）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

（4）应按GB15562.6和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

## 7.8应急预案

### 7.8.1事故应急预案

根据国家环保总局环发〔2005〕152号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。

根据《生态环境部办公厅关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）中相关要求，畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。故在本项目建设投产后需编制该项目突发环境事件应急预案，并按相关要求备案。

按环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省突发事件应急预案管理办法》等规范制定 “环境突发事故应急预案”，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表7.8-1。

表7.8-1   应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相关设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

### 7.8.2废水事故排放应急预案

（1）严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，应立即向上级有关部门报告，不得瞒报，漏报；

（2）切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。

（3）若污水处理设施发生故障，应将污水切换至事故池，待污水处理设施抢修完毕后，再将事故池内污水逐步纳入污水处理站处理。

（4）建设单位应制定事故应急计划，安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习，对工人进行安全卫生教育，并对周围地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

（5）设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。

### 7.8.3沼气泄漏应急预案

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。沼气系统生成、储存及使用过程中建议做好以下几个方面的工作：

（1）贮存和操作过程中的事故防范措施

①操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

②储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。生产区内严禁烟火，应设置明显标志。

③对生产中对能泄漏沼气的场所，均设置沼气监测和报警装置，对沼气易泄漏区域设安全标志；

④黑膜厌氧池与燃气装置设施的防火间距应符合有关规定的要求。危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。危险性的作业场所，必须设计安全通道，出入口应少于两个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持通畅。

⑤泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

## 7.9环境风险的防范与管理

企业应按照相关风险管理的要求不断完善和改进项目的风险管理体系，并配合相关部门的监管：

（1）建设单位是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。环境监理单位要督促建设单位按环评及批复文件要求建设环境风险防范设施；验收监测或验收调查单位要全面调查环境风险防范设施建设和应急措施落实情况。

（2）项目的设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

（3）项目竣工环境保护验收监测时，应对环境风险防范设施和应急措施的落实情况进行全面调查。

（4）企业应建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（5）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在区域环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。

## 7.10风险评价结论

综合分析，该项目风险评价结论如下：

（1）沼气风险评价结论

①项目主要产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，储存系统存量较大，具有一定的潜在危险性。

②事故情况下，对周围环境的危害主要为短时影响。

③项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

④为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。

⑤项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全可以被接受的。

（2）事故性排放风险评价结论

评价认为，在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大。企业采取相应措施避免雨水进入污水处理池体，同时设置一座1350m3事故应急池避免事故废水外排；并加强污水处理设施的维护和管理，保证设施的完好率，该风险是可以接受的。

（3）疫病事故风险评价结论

集约化养殖场疫病发生有自身的特点，只要企业加强日常管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。

# 环境保护措施及其技术经济论证

## 施工期污染防治措施

### 8.1.1大气污染防治措施

施工期扬尘主要来源于场地清理平整与开挖的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地。

为了减少施工扬尘对周边环境的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施：

①合理安排施工计划。

②施工过程中产生的物料采取遮盖、洒水、喷洒覆盖等扬尘防治措施。

③及时清运施工中产生的建筑垃圾，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其他有效防尘措施。

④施工过程中进行场地开挖时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。

⑤加强回填土方的管理，采取压实、覆盖等措施。

⑥施工结束时，及时对污水管线占地恢复植被。

采用上述处理措施后，项目施工扬尘能得到有效控制，措施可行。

### 8.1.2水污染防治措施

（1）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用

（2）严格管理施工机械和车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料，以免造成土壤和水环境污染。

（3）生活污水：依托养殖场已建的生活污水处理设施。

### 8.1.3噪声防治措施

本项目施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、采取低噪声机械设备等措施来实施的，主要采取以下措施。

①合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～翌日6：00休息时间期间禁止施工，同时应避免高噪声设备同时施工。

②合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。

③合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场。

④进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。

⑤施工中应使用商品预拌混凝土，减少机械噪声对项目周边环境噪声的影响。

通过采取上述措施，可在一定程度上减轻施工噪声的污染影响，以保证周边居民的生活不受影响，措施可行。

### 8.1.4固体废物处置措施

（1）建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

### 8.1.5生态保护和恢复措施

为保护生态环境，防止水土流失，施工中应采取如下措施：

（1）通过进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制

在最小范围内。

（2）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填

方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷。

（3）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、

沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。

（4）污水管道敷设开挖的土石方挖填平衡，及时恢复浅根植被。

综上分析，本项目在施工期间对区域生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响小，措施可行。

## 营运期污染防治措施

### 8.2.1大气污染防治措施

#### 8.2.1.1恶臭污染防治措施

该项目大气污染物主要来自猪粪便产生的臭气，畜禽粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物，臭气中主要含有氨气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢和甲烷。

臭气属于无组织排放，针对臭气的无组织排放，采取的防治措施如下：恶臭主要来源于猪舍等，属于无组织面源排放，单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。恶臭主要防治措施分析如下：

##### 8.2.1.1.1猪舍恶臭防治措施

（1）科学的设计日粮

优化饲料配比，制作合适的思路，采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～62%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg体重时，氨态氮在排泄物中的含量降低9%。猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

利用生物方法可将猪体内的NH3、硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成的饲料来饲喂不同生长发育阶段的猪只，使饲料养分更接近猪只的生长需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

（2）喷洒除臭剂+水帘墙

对猪舍喷洒除臭剂，可使恶臭气体得到有效抑制。并在每栋猪舍均安装水帘，利用抽风机对猪舍进行换气，抽出的废气经酸液喷雾过滤式水帘处理，使废气中NH3、H2S部分被水吸收净化带出。

降温水帘安装方式：一般是在猪舍的单侧窗台上安装所需的负压风机（即排风扇），然后在对侧的窗台上安装降温除臭水帘（水帘一般按照窗户的尺寸定做配备），然后在水帘一侧安装水帘所需的水循环系统，使水帘保持湿润。

降温、除臭原理：当启动风机水帘系统时，负压风机将厂房内部所产生的热气、异味、废气抽到室外，此时厂房内形成负压，所以外界的空气会通过风机对侧的降温臭水帘进入室内。降温除臭水帘蜂窝状的形状扩大了与空气接触的面积，当空气快速通过水帘时，水帘上的液态水会发生强烈的蒸发作用，带走了空气中的热量，从而使进来的空气都是凉风。同时在水帘循环用水中添加除臭剂，即可将猪舍中产生的恶臭进行吸附吸收，可有效减少猪场恶臭排放。

##### 8.2.1.1.2粪污处理区恶臭防治措施

（1）堆粪棚

经固液分离机分离出的粪渣输送到堆粪棚，堆粪棚四周围挡加盖，保障一定的封闭性，减少臭气的扩散；在堆粪棚投加或喷洒化学除臭剂、中和剂消除或减少恶臭气体的产生。宜采用的化学臭剂有高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水、次氯酸钠等；宜采用的中和剂有石灰等。同时在堆粪棚周边植树种草，加强绿化吸收减少恶臭的散发量。堆粪棚发酵生产的有机肥堆放在相对密闭的堆存间暂存，防止雨淋进入外环境，定期喷洒除臭药剂，减少臭气对周围环境的影响。

（2）污水处理站

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求，污水收集输送系统，不得采取明沟布设。本项目污水通过管道输送至污水处理系统，减少输送过程中恶臭污染源。不能完全密闭的污水处理池，尽量利用山林原有植被与养殖场其他区域进行隔离，必要时加强其周边绿化设施，减少臭气的扩散；定期在污水处理区喷洒化学除臭剂、中和剂减少恶臭气体的产生；周边植树种草，加强绿化吸收减少恶臭的散发量。

综上所述，在采取以上措施的前提下，项目污粪处理区运营过程对大气环境影响较小。

##### 8.2.1.1.3其他恶臭防治措施

（1）生产设施周边加强绿化

在场界四周设置高4～5m的绿色隔离带，种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。种植绿色植物可通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。应选择抗污力强、净化空气好的植物，如银杏、刺槐、泡桐、槐树和垂柳等。此外，场内还应尽可能多种花草、果树。各季的果树花和花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。

因此，在场内空地和路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

（2）设定环境防护距离

根据影响分析项目卫生防护距离设置为100m。根据生态环境部2018年2月26日关于畜禽养殖业选址问题的回复已明确：《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定的禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。本项目周边居民不属于城市和城镇居民区。因此本项目不属于该技术规范3.1.2规定的城市和城镇居民区。本项目设置的卫生防护距离100m可行，100m内不得建设和规划居住点、学校、医院等环境敏感点。

（3）合理布局

该地区常年主导风向为N风，项目平面布置将生产区与办公生活区分开，且生活区设置在厂区的最北侧，可有效减轻恶臭对本项目生活区的不利影响。废水处理系统位于厂区的中部，使恶臭污染源远离生活区。主要风向的下风向南面880处有欧东村散户居民，但有山体、树木阻隔，同时建设单位将种植吸附性的植被包围猪场，从而减轻恶臭对其影响。

（4）其他措施

保持场区内道路清洁，杜绝粪渣及污泥运输时随意散落，以控制恶臭污染物的排放量。蚊蝇滋生季节喷洒虫卵消灭液，杜绝蚊蝇的生长，避免对附近居民的影响。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求，废水收集输送系统，不得采取明沟布设。本项目废水全部通过管道输送。

猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

采取以上措施后，根据预测结果，各恶臭污染源污染物排放对周围环境空气质量浓度的贡献值均在10%以下，对环境影响较小，因而措施可行。

#### 8.2.1.2沼气污染防治措施

本项目沼气产生量较少，运行过程中沼气罐产生的沼气属于清洁能源，燃烧后主要生成 CO2 和 H2O 外排。在确保产生的沼气燃烧充分的情况下，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中无组织排放监控浓度限值，措施可行。

#### 8.2.1.3备用发电机废气污染防治措施

养殖场内的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，措施可行。

#### 8.2.1.4食堂油烟污染防治措施

本项目厨房油烟经一套高效油烟净化器处理后引至厨房屋顶高空排放，油烟经处理后排放量为9.56kg/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为1.47mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中≤2mg/m3的标准要求。

### 8.2.2地表水污染防治措施

#### 8.2.2.1废水处理措施可行性分析

##### 8.2.2.1.1项目废水处理工艺

食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理；猪尿、猪舍冲洗废水及猪用具清洗等称为项目养殖废水。养殖废水通过专管排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

废水措施采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺；达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

根据项目废水设计方案，采用上述废水处理工艺处理项目养殖废水时，各单元对废水中污染物处理效果见表8.2-1。

表8.2-1 废水处理工艺各单元污染物去除效率分析表

| 处理单元 |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅 | 进水浓度 | 18000 | 12000 | 20000 | 1000 | 1200 | 150 |
|  | 去除率 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度 | 18000 | 12000 | 19000 | 1000 | 1200 | 150 |
| 集水池 | 去除率 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度 | 18000 | 12000 | 17100 | 1000 | 1200 | 150 |
| 固液分离机 | 去除率 | 20% | 20% | 30% | 5% | 5% | 5% |
|  | 出水浓度 | 14400 | 9600 | 11970 | 950 | 1140 | 142.5 |
| 气浮调节池 | 去除率 | 35% | 35% | 76% | 19% | 19% | 8% |
|  | 出水浓度 | 9360 | 6240 | 2872.8 | 769.5 | 923.4 | 131.1 |
| 预沉池 | 去除率 | 10% | 2% | 60% | 5% | 5% | 40% |
|  | 出水浓度 | 8424 | 6115.2 | 1149.12 | 731.025 | 877.23 | 78.66 |
| 黑膜厌氧池 | 去除率 | 60% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度 | 3369.6 | 1223.04 | 1149.12 | 731.025 | 877.23 | 78.66 |
| 初沉池 | 去除率 | 5% | 2% | 60% | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度 | 3201.12 | 1198.58 | 459.65 | 731.03 | 877.23 | 78.66 |
| 两级A/O池 | 去除率 | 90% | 95% | 0% | 95% | 95% | 85% |
|  | 出水浓度 | 320.11 | 59.93 | 459.65 | 36.55 | 43.86 | 11.80 |
| 二沉池 | 去除率 | 0% | 0% | 30% | 0 | 0 | 75% |
|  | 出水浓度 | 320.11 | 59.93 | 321.75 | 36.55 | 43.86 | 2.95 |
| 芬顿氧化池 | 去除率 | 60% | 70% | 0% | 60% | 60% | 0% |
|  | 出水浓度 | 128.044 | 17.79 | 321.75 | 14.62 | 17.544 | 2.95 |
| 混凝沉淀池 | 去除率 | 10% | 2% | 70% | 5% | 5% | 80% |
|  | 出水浓度 | 115.596 | 17.434 | 96.53 | 13.89 | 16.67 | 0.59 |
| 消毒池 | 去除率 | 5% | 5% | 0 | 5% | 5% | 0 |
|  | 出水浓度 | 109.82 | 16.56 | 96.53 | 13.20 | 15.84 | 1.0 |
| 氧化塘 | 去除率 | 20% | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | 出水浓度 | 87.85 | 13.74 | 67.57 | 7.24 | 11.09 | 0.41 |
| 排放标准 |  | 100 | 20 | 70 | 15 | 15 | 0.5 |

由上表可知，项目养殖废水经自建的污水处理站处理后出水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值。

##### 8.2.2.1.2废水处理工艺可行性分析

（1）与《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业（发布稿）》（HJ102-2019）的相符性

根据生态环境部发布的《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业（发布稿）》（HJ102-2019）中“6污染防治可行技术要求”中的畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表6，本项目符合性见下表：

表8.2-2    畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表

| HJ102-2019 |  |  |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水类别 | 排放去向 | 养殖规模 | 可行技术 |  |  |
| 场内污水处理站的养殖废水 | 直接排放 | 大型 | 干清粪+固液分离+厌氧（UASB、CSTR)+好氧（SBR、接触氧化、MBR）+自然处理（人工湿地、氧化塘） | “格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺 | 符合 |

本项目选取的“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺符合污染防治可行技术要求。故本项目废水处理工艺可行。

（2）项目废水水质及处理规模

由项目水平衡图可知，项目养殖废水产生量为396.489m3/d。养殖废水通过专管排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。项目废水水质特点为具有较高COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷等。本项目设计有一座日处理450m3污水处理站，因此，设计规模合理。

（3）项目废水水质处理目标

本项目产生的综合废水（养殖废水和生活污水）经厂内自建的污水处理站处理，综合废水通过专管排入排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

废水措施采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺；达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值。

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》可知：规模化畜禽养殖场沼气工程是以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧消化为主要技术环节，集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程，沼气工程的设计应在不断总结生产实践经验和吸收科研成果的基础上，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以提高自动化水平、降低劳动强度、降低投资和运行费用。规模化畜禽养殖场沼气站设计工艺分两种类型，一种为“能源生态型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用的处理利用工艺，厌氧出水（沼液）依靠土地处理系统，要求周围有足够的农田消纳厌氧发酵后的沼液和沼渣，养殖业和种植业要配套；另一种为“能源环保型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目的的处理利用工艺，要求最终出水达到一定标准后排放到自然水体。

同时根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）可知：养殖场粪污处理分为模式I、模式II、模式III三种模式：“养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式I或模式II处理工艺，存栏（以猪计）10000头及以上的，废水经处理后达标排放或回用的，应采用模式III处理工艺。采用模式I或模式II处理工艺的养殖场应位于非环境敏感区，周围环境容量大、远离城市、有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。采用干清粪工艺的养殖场不宜采用模式I处理工艺”。本项目需采用模式III处理工艺。

图8.2-1     模式Ⅲ工艺基本流程

本项目废水经处理后达标排放，选择“能源环保型”处理利用工艺。项目采用“漏缝地板+尿清粪”工艺，存栏（以猪计）＞10000头，因此，本项目污水处理站处理工艺参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式III推荐的工艺进行设计。

项目废水进入厌氧装置之前进行先进行预处理（格栅+收集池+固液分离+气浮调节池），经预处理后的废水排入中间水池再进入后续深度处理（初沉池+两级 A/O 池+二沉池+混凝沉淀池+终沉池+消毒池+1#氧化塘+芬顿氧化池+沉淀池+2#氧化塘），本项目污水处理站处理工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式III推荐的工艺相似，因此工艺合理。

（5）类比同类工程

类比同类工程－湖南屎壳郎环境科技有限公司设计的《湖南正鑫三樟（衡东县）项目，规模：存栏4800头母猪场废水处理》实际运营情况，猪场废水采取“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级 A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+终沉池+消毒池+生态湿地”处理工艺处理后各污染因子均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求。

综上可知，项目所采用的废水处理工艺在实际运行过程中，可以实现废水达标排放。

##### 8.2.2.1.3废水处理站选址可行性分析

项目利用低洼处的中部设置废水处理站，厂区内的废水可通过重力自流的方式，流入废水处理站处理后通过排水专管重力自流外排。因此项目厂区内废水处理站选址可行。

#### 8.2.2.3废水处理应急措施

本工程废水总的特点是：废水量较大、有机物含量较高；为保护工程评价区水环境，本项目废水必须经废水处理设施处理后外排至自然水体。

当废水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，对地表水环境造成污染。为防止这种情况出现，本环评要求：

（1）废水处理系统必须设置废水事故贮池，其容积能贮存养猪场正常生产时1天所需处理废水的总量的2倍；本项目设置污水处理站配套了一个900m3的应急池，满足最大废水产生量396.489m3/d。

（2）废水处理主要设备均必须配置备用设备。一旦出现事故时，立即将废水排入事故池，不得直接外排。废水站恢复正常运行后，必须将事故池中废水逐步泵出全部处理。

#### 8.2.2.4废水处理运行管理建议措施

从废水处理技术上讲，虽然采用的处理技术成熟、可靠，但管理及运行人员的技术水平和管理经验，可直接影响处理设施的运行效果，因此，建议采取以下措施：

（1）尽早着手管理人员和运行人员的培训，加强设备定期检修和运行管理，确保设备在良好状态下运行。

（2）制定规章制度和操作规程，建立与企业管理模式相适应的环保管理机构，建立运行台账记录制度。

（3）加强生产管理，推广清洁生产，加强节约用水，将用水指标控制到每道工序，避免处理设施在超负荷下运行。

### 8.2.3地下水污染防治措施

为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对区域地下水造成污染，针对可能导致地下水污染的各种情景以及地下水污染途径和扩散途径，应从项目原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。

1、污染环节

本项目可能造成的地下水污染部位主要是猪舍、有机肥车间、污水收集和处理系统、危废暂存间。一旦地下水受到污染，将难以清除、治理和修复，不仅技术复杂，经济投入大，而且治理的时间周期也很长，还可能会影响到人体健康，且受污染的地下水有可能进入土壤，导致土壤逐渐盐碱化、毒化和废毁，有可能污染到一整条食物链系统。针对养殖项目的特点，地下水污染途径均属于防渗防漏不足而引起的地下水污染，可通过采取一定的预防措施尽量避免对评价区域内地下水的影响。

2、地下水污染防治措施

防止地下水污染要以防为主、防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。本评价依据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：

（1）源头控制措施

猪舍、粪便暂存池、污水收集和处理系统等做好防雨设施，合理规划选址，并做好防渗处理；危险废物暂存间采取防渗处理，畜禽医疗垃圾转运时须安全转移，防止撒漏，防止二次污染；强化防渗工程的环境管理。

（2）分区防控措施

本项目对地下水可能造成的污染物类型无重金属、持久性有机物等污染物，因此本次根据可能进入地下水环境的各种污染物的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量和生产单元的构筑方式的要求，将厂区防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区三类污染防治区，针对不同的防治区，采取合适的防渗措施，并建立防渗设施的检漏系统。

①简单防渗区

项目办公生活区、管理用房及道路等不存在养殖废水排放的区域，基本不会对地下水产生影响，作为简单防渗区，仅进行一般地面硬化即可，不采取相关的工程措施，在管理方面加强员工培训，不对地下水环境造成影响。

②一般防渗区

一般防渗区防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s。项目地下水一般污染防治区主要为猪舍、一般固废暂存间，需要采取必要的防护措施，防止地下水污染。猪舍、一般固废暂存间需采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20～25cm。并铺环氧树脂防渗，树脂地面防渗漏性能优良，耐磨、耐腐蚀性强。采取以上措施后，可使一般防渗区达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s标准。

项目固体废物应设专门的收集容器内，容器采用密闭式，并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标识。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

③重点防渗区

污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域。

1）废水处理站、储水池等地下或半地下单位防渗措施

混凝土池体采用钢筋混凝土，池体内表面刷涂水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数不大于1.0×10—7cm/s。

其中水池混凝土抗渗等级：所有水池均为S8级。混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制砂石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。

2）猪舍、粪便暂存池、危废暂存间、堆粪棚等单位防渗措施

铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20～25cm。顶部及四侧配套防风、防雨淋设施，四侧设置雨水收集、排放系统。

3）污水管网铺设防渗措施

应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，并按照明渠沟敷设。埋地管道防渗，需依次采用“中粗砂回填+长丝无纺土工布+2mm厚HDPE防渗膜+长丝无纺土工布+原土夯实”的结构进行防渗。

本项目防渗分区详见下表。

表8.2-3  项目分区防渗一览表

| 序号 | 名称 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施 | 重点污染防渗区 | 污水处理站池体采用钢筋混凝土防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；阀门采用知名厂家优质；产品排污管道采用混凝土结构，接口必须密封紧密；设置专人管理，杜绝“跑、冒、滴、漏现象”发生 |
| 2 | 猪舍、粪沟、粪池 |  | 粪沟、粪池采取水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗；收集池防渗可采用聚乙烯薄膜等其他建筑工程防水材料，K≤1×10—7cm/s |
| 3 | 危险废物暂存间、病死猪冷冻暂存库、堆粪棚 |  | 防渗层至少为1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，危险废物由专用容器装载，K≤1×10—10cm/s |
| 4 | 一般固废暂存间 | 一般防渗区 | 铺设防渗地坪和环氧树脂防渗，可使一般防渗区域的等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s |
| 5 | 办公生活区、管理用房、道路 | 简单防渗区 | 一般混凝土硬化 |

此外，建议项目建设单位对养殖区下游地下水进行跟踪监测，在场区内多进行绿化种植，优选对污染物有较强吸附能力的花草树木（乔灌木、松柏等），以起到对污染物的阻截作用，减轻对地下水的污染。采取上述措施可有效防止地下水污染。

3、地下水污染监控

（1）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器，以便及时发现问题，采取措施。

（2）跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。根据项目位置周围环境，利用项目东南侧，西南侧各设置一个地下水监测点位，便于及时掌握周围地下水动态变化。

（3）制定地下水环境跟踪与信息公开计划，落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管廊和管线、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

4、风险事故应急响应

为了应对非正常情况下可能会发生污染地下水的事故，应该制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，以防止受污染的地下水扩散，并对受污染的地下水进行治理。

评价认为，通过采取上述综合治理措施，本项目对地下水的环境影响较小，本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。

### 8.2.4噪声防治措施

本项目主要噪声源为猪舍猪叫声以及水泵、风机等各类设备噪声源，噪声声级范围70-90dB（A）。

（1）猪舍猪叫降噪措施

为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛。猪只出栏期间会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午夜休息时间，尽量采取赶猪上车。

合理布局猪舍，厂界设围墙，在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及猪舍噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。

（2）风机降噪措施

①设备选型：从设备选型入手，设备订货时向设备制造厂提出噪声限值，选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在85dB（A）以下。

②隔声、消声：各类通风机、泵类、污水处理系统设备等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响；在气动性噪声设备上安装相应的消声装置，如引风机应安装消声器。

③减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，各类设备采取基础减振措施。

④绿化：采取在猪舍间种植草木，形成自然隔声屏障。

（3）交通运输噪声防治措施

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输；

②优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段；

③运输车辆应做到缓速行驶，禁止鸣笛，减少运输车辆进出猪场对周围声环境的影响。

项目噪声经上述治理措施治理后，再经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放标准。

项目噪声源大部分分布于场区中央区域，与厂界保持一定的距离，且项目周边200m内无居民点，因此项目通过采取低噪声设置，安装减振措施，并通过种植草木，形成自然隔声屏障等措施后，则项目产生的噪声对周边环境影响较小。

### 8.2.5固体废物处置措施

#### 8.2.5.1	猪粪、污水站污泥

根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（H181-2001）要求，畜禽粪便贮存应满足以下要求：畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》；贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向；贮存设施应采用有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。

本项目粪肥采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至1#和2#堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。为防止粪便造成二次污染影响，本项目堆粪棚设置遮雨棚及侧向防护措施，设置挡墙间隔（三面围挡），做好防风、防雨、防晒三防措施，以减少恶臭气体的大范围扩散，并采取有效的防渗措施，防止污染地下水。粪渣及污泥运输过程采用在粪便上覆盖稻草，防止粪便撒漏，臭气挥发。

本项目堆粪棚位于场区中部偏北，厂区主导风向的下风向；与周边地表水体距离均大于400m，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求。

#### 8.2.5.2	病死猪

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死猪尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其他物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。经查《国家危险废物名录》，病死猪不是危险废物。根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017]25号），无害化处理技术包括：焚烧法、化制法、高温法、深埋法、硫酸分解法等。

本项目厂区设置冷库，暂存病死猪，定期交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置，与上述技术规范相符合。

#### 8.2.5.3	危险废物

在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物，经查《国家危险废物名录》（2021版），该部分固废属于危险废物，废物类别为HW01。评价要求设置危废暂存间，危险废物在厂区合理暂存。危险废物在厂区内暂存时，应分类收集，并严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，同时应及时清运，严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，与具有危险废物处理资质的单位签订接收处理协议，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。

表8.2-4  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01 | 洗消用房内 | 5m2 | 分类、包装 | 0.1t | 七天 |

#### 8.2.5.4	废弃包装材料

废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装材料，经查《国家危险废物名录》（2021版），该部分固废不属于危险废物，由附近废品收购站回收利用处理。

#### 8.2.5.5生活垃圾

生活垃圾采取垃圾桶进行收集后，生活垃圾及时收集定期清运至附近垃圾收集点再由环卫部门处置。

综上所述，经过采取以上措施对固体废弃物处理之后，项目产生的固体废弃物均能得到合理的处置，实现对环境零排放，使废物达到减量化、资源化和无害化。因此，从经济和技术上分析，本项目采取的固体废弃物处理处置措施是可行的。

### 8.2.6绿化措施

养殖项目区域绿化工作十分重要。搞好绿化工作不仅是“绿色生态养殖”的重要标志，而且绿化还具有阻挡臭味气体、降低噪声、调节养殖场温度及湿度、吸附尘粒的作用，对局部的环境污染具有多方面的长期和综合效果。因此该工程应结合养殖项目布局，合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程：

（1）绿化植物的选择既要考虑当地土壤及气候条件，又要结合工程的实际排污情况，同时要考虑近期和远期的绿化效果，可种植一些如桂花等发香的木本植物，将速生树和慢生树相搭配，植物、种草、栽培、盆景结合起来，形成居高、中、低错落的主体绿化和垂直绿化，增加绿化效果和环境效果。

在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

（2）在净道建林荫道，树冠可高矮相结合，疏密相宜。

### 8.2.7道路、车辆运输污染防治措施及可行性分析

（1）交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，建议加强以下措施进行防范：

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22点以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

②优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（2）运输沿线恶臭防治措施

①商品猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。②猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。③应尽量选择封闭式或半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。④运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。⑤运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及猪只，冲净猪只粪（尿）。

# 环境经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，及可能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低破坏环境的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

根据有关的规定和标准，结合本项目的特点，本项目有关经济、社会和环境效益分析以资料分析为主，在详细了解本项目概况以及各环境污染物及其影响程度和范围的基础上，运用费用－效益分析方法进行定性或者定量分析。一般而言，项目的投资是可以得到的，也可以用货币表示，而造成的影响和带来的效益的估算则比较困难，因为社会效益和环境效益往往是抽象的，难以用货币表示，基于此，将根据分析对象的不同采用定量和定性两种方法对本项目的环境、社会和经济损益进行分析和讨论。

## 环境保护投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》中有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。

项目总投资3500万元，其中环保投资估算约783万元，占总投资（3500万元）的22.4%，项目环保投资见表9.1-1。

表9.1-1   项目环保措施投资估算表（单位：万元）

| 时段 | 污染源 | 环保设施名称 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水处理 | 沉淀池、隔油池、旱厕 | 1 |
|  | 扬尘控制 | 场地硬化、喷水 | 3 |
|  | 噪声控制 | 可拆卸型活动板隔声屏 | 2 |
|  | 固废处理 | 垃圾收集及清运 | 1 |
|  | 水土流失 | 排水系统、渣土覆盖、施工场地生态恢复 | 10 |
|  | 小计 |  | 17 |
| 运营期 | 废水处理 | 废水处理系统及配套设施、事故池等及排污专管的建设 | 600 |
|  | 废气治理 | 猪舍安装通风系统，加强通风换气，猪舍周边喷洒抑臭剂 | 35 |
|  |  | 油烟净化器 | 3 |
|  | 噪声防治 | 隔声墙、吸声设备 | 3 |
|  | 固废处理 | 一般固废暂存间（堆粪棚）、危废暂存间及危废处置、病死猪冷库等 | 60 |
|  | 地下水 | 厂区区域分级进行防渗 | 50 |
|  | 生态保护 | 厂区厂界绿化 | 计入主体 |
|  | 环境管理与监测 | 污水设施运行及其他管理、地下水等监测费用 | 15 |
|  | 小计 |  | 766 |
| 合计 |  |  | 783 |

## 经济效益分析

#### 9.2.1环境经济损益分析

本项目的生产带动了社会经济的发展，满足人民日益增长的肉食市场需要，保证当地地区仔猪出口工作和业务的顺利完成，同时也带来了一些污染影响。环境保护与经济发展，是既对应又统一，互相影响制约，又相辅相成、互相促进的关系。因此协调好环保与经济发展之间的平衡是十分重要的。

#### 9.2.2社会效益分析

本项目充分利用当地的原料、人才和区域优势，充分利用国内同行的先进经验，同时使生产能力有所提高，有助于提高当地居民的生活水平和质量。同时，本项目的建设可吸收当地约居民就业，为当地带来一定的财政收入，带动地方第三产业和其他相关产业的发展，繁荣地方经济、增进贸易，改善交通，加快地方的建设步伐。

而且，项目的建设在获得直接经济效益的同时，从周围人群身上获得了较大的间接社会效益，并使企业职工和周边人群的身心健康、区内环境得到了很好的保护，对于维持企业的正常生产和可持续发展起到了积极作用。

本项目的建设不仅具有很大的社会效益，还具有十分明显的经济效益，而且通过各项产物的综合利用，还产生了良好的经济效益和环境效益，在生产过程中能比较好的做到社会效益、经济效益和环境效益的三统一。

#### 9.2.3经济效益分析

本项目总投资3500万元，按每头产值500元以上计算，全年收入可达2500万元以上，按每头纯收益200元计算，可获利1000万元以上。由此可见，本项目具有较好的经济效益。

#### 9.2.4环境效益分析

本项目对场区产生的废水经过厂内自建污水站处理，项目运营过程中产生的猪粪与沼渣经堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求后再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司，生产过程中产生的废物尽量做到资源回用，从而减少对环境的排放。以保证对环境的影响降低到最低程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”“达标排放”污染控制原则，达到保护环境的目的。通过本次变更，项目综合废水经自建废水处理站处理废水，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后通过专管排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

经分析，可实现达标排放；固废可以实现全部资源化利用并做到零排放，厂界噪声达标。这些措施的实施产生的环境效益较明显。

- 9.3环境影响经济损益分析小结

本项目的建设投产，具有较好的社会效益和经济效益。虽然项目的建设势必会给项目所在区域环境带来一定不利影响，但只要建设单位从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治工作，清洁生产，尽可能削减污染物排放量，做到达标和达要求排放，本项目对周围环境的影响不大，相比而言，这些由环境影响导致的损失远较本项目带来的经济效益和社会效益小。因此，项目产生的总效益为正效益。

# 环境管理与环境监测

## 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

### 10.1.1环境管理制度

建设单位设有环保科，根据企业生产及环保具体情况，制定企业工作计划。制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定企业有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。指导和监督企业环保设施运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。各单项工程负责人和环保科要制定各自企业的《环境保护管理汇编》、《环境保护规章制度》、《环境保护奖惩制度》以及《环境监测管理制度》等。通过对各项环境管理的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。应针对该企业特点，特定下列管理制度、条例和规定：环境保护管理条例、环境质量管理规定、环境监测管理条例、环境管理经济责任制、环境管理岗位责任制、环境技术管理规程、环境保护考核制度、环境保护设施管理制度、环境污染事故管理规定。

### 10.1.2环境管理机构

厂区配备专职环保管理人员两人。

1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划；

②进行建设项目信息公开

③组织环境保护工作的协调；

④实施企业环境监督。

2）主要工作职责

a.公开建设项目建成后的信息。 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

b.督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

c.制定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业环保考核工作；

d.负责组织污染源调查，填写环保报表；

e.组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

f.加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

g.组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

h.监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

i.会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

j.负责组织本企业污染事故的调查与处理；

k.做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

l.会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深入开展。

3）管理监控措施计划

养殖场建设、运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划详见表10.1-1。

表10.1-1  环境管理监控措施计划

| 阶段 | 环境问题 | 环境管理内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染防治 | 采取合理的措施，包括洒水等，以降低施工期大气污染物的浓度 | 建设单位 |
|  | 水污染防治 | 施工人员的生活污水经化粪池后，用于周围林地或旱地施肥，施工废水经隔油沉淀池处理后回用 |  |
|  | 噪声污染防治 | 尽量选用低噪声施工机械，合理布局，最大限度减少噪声对环境的影响 |  |
|  | 固废处置 | 建筑垃圾运往城建部门指定地点堆放，处置好施工期的生活垃圾，防止污染环境 |  |
| 运营期 | 大气污染防治 | ① 按《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》HJ1029-2019要求，加强场地恶臭管理。 ② 养殖栏舍选用益生菌配方饲料；及时对粪污进行清运；对猪舍投放吸附剂、除臭剂等；猪舍均设置通排风装置，加强通风，强化猪舍消毒。 ③ 堆粪棚采用结皮拱棚结构，暂存过程添加少量谷壳及发酵菌，并采取稻草覆盖，喷洒除臭剂。 ④ 废水处理站的恶臭：对能加盖的池体实行封闭加盖；并在废水处理站内喷洒除臭剂；加强周边绿化； ⑤ 全厂的恶臭按照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》HJ1029-2019要求，关注厂区内的绿化工作，并对硬化的地面及时进行洒水抑尘； ⑥ 废水处理站产生沼气及时充分燃烧。 ⑦ 食堂油烟安装油烟净化器处理。 | 建设单位 |
|  | 水污染防治 | 加强污水处理系统的运行管理，确保废水处理后达标排放 |  |
|  | 噪声污染防治 | 选用低噪声设备，做好减震、隔声措施，确保场界噪声达标 |  |
|  | 固废处置 | 生活垃圾及时清运；确保粪渣、污泥、病死猪、废包装材料及医疗废物妥善处置，按相关要求设置一般固废及危险废物暂存设施 |  |
| 环境风险管理 |  | ①设置防火安全距离，在黑膜厌氧池周围安装泄漏报警器，火焰报警器和烟雾报警器，对封闭式设备进行安全监测；沼气工程的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）； ②沼气生产、净化、储存区域应严禁明火，污水处理设施的厌氧反应器附近设施急救器材、救生器、防护面罩等防护、急救用具、用品； ③废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施； ④要加强对废水处理设施的运行管理。项目设置一座900m3废水事故应急池，一旦出现事故性排放，则立即停止处理，废水进入事故应急池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。 | 建设单位 |
| 环境监测 |  | 按照环境监测技术规范和国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 委托专业检测单位 |
| 台账管理 |  | ①应对本项目所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 ②对各项环保设施运行状况进行记录，对重要的环境因素、单位环保检查、环境事件、非常规“三废”排放、环保设施的常规检测形成相应的台账存档 | 建设单位 |
| 组织机构 |  | 组织环保管理队伍，负责公司的日常环境管理和环保设备的运行、维护 | 建设单位 |
| 信息公开 |  | 根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（（2014）部令第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发〔2013]81号）执行 | 建设单位 |

### 10.1.3企业运行环境管理要求

1、严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）建立环境管理台账记录，具体要求如下：

（1）一般原则

企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。

台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式的同步管理。

（2）记录内容

基本信息包括排污单位生产设施基本信息与污染防治设施基本信息。

① 基本信息

A.生产设施基本信息

生产设施基本信息包括养殖种类、养殖能力、占地面积、栏舍面积、是否雨污分流等。

B.污染防治设施基本信息

污染防治设施基本信息包括废水处理设施名称、编码、处理规模、处理工艺、沼渣处置方式、是否有流量计、无组织废气收集装置名称、编码、处理方式、型号、排放方式等。

② 生产设施运行管理

生产设施运行管理信息为养殖栏舍管理信息，具体应记录养殖种类、栏舍数量、栏舍面积、养殖方式、存栏数、出栏数、总取水量。

③ 污染防治设施运行管理

A.正常情况

废水污染防治设施运行管理信息应记录污染物排放情况、沼渣产生量及处理情况、主要药剂添加情况等；无组织废气污染防治设施运行管理信息应记录无组织排放措施、记录班次、控制措施运行参数；固体粪污设施运行管理信息应记录清粪方式、粪污产生量和清出量、粪污利用去向等。

B.异常情况

记录异常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事情原因、是否报告、所采取的措施。

④ 记录频次

A.基本信息在没有发生变化的情况下，按1次/年记录，如发生变化，在发生变化时记录。

B.生产设施运行管理中，栏舍数量、栏舍面积、存栏量、出栏量等信息按批次记录，1次/批次；总取水量信息按月记录，按年汇总。

### 10.1.4信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地质、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口 数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

## 环境监测

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

其主要职责是对项目污染源和厂区周围的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的排污状况及对环境的污染状况。项目污染源及环境质量的监测工作建议由地方环境监测站承担。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保部派专人管理并存档。

### 10.2.1污染源监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）及《排污单位自行监测技术指南畜禽养殖行业》（HJ1252—2022），项目拟定的运营期环境监测计划见下表10.2-1：

表10.2-1   运营期环境监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场界 | 臭气浓度 | 每年一次 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准 |
|  |  | H2S、NH3 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1二级排放标准（新改扩建） |
| 废水 | 废水总排放口 | 流量、COD、氨氮 | 自动 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值 |
|  |  | 总氮、总磷 | 每季度一次 |  |
|  |  | 悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵 | 每季度一次 |  |
| 噪声 | 厂界 | 连续等效A声级 | 每年一次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

### 10.2.2环境质量监测

根据建设项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布，制定环境质量定点监测或定期跟踪监测方案。企业委托有资质的监测单位进行环境质量定点监测或定期跟踪监测，并将监测报告存档。环境质量监测计划见表10.2-2。

表10.2-2     环境监测计划

| 监测要素 | 监测点位/断面 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 本项目取水水井 | pH、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐 | 1次/年；每次连续监测三天 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 地表水 | 农灌渠汇入演陂河上游500m处、农灌渠汇入演陂河下游1500m处 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 1次/年 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

## 排污口设置及规范化管理

在项目的废气排放源、固体废物贮存处置场、污水排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）、《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)修改单执行，并按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297-2023）对排放口进行二维码标识及管理。

环境保护图形标志的形状及颜色见表10.3-1，环境保护图形符号见表10.3-2。

表10.3-1   环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10.3-2   环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向地表水环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

## 污染物排放清单

项目污染物排放清单见11.4-1。

表10.4-1    建设项目污染物防治措施验收表

| 环境要素 | 管理项目 |  | 污染防治措施 | 排放浓度 | 排放量t/a | 执行标准 | 排污口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合废水（养殖废水和生活污水） |  | 食堂污水经隔油后与生活污水经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理；综合废水措施采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺 | CODcr：100mg/m3；氨氮：15mg/m3 | CODcr：14.47t/a； 氨氮：2.17t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值 | DW001 |
| 环境空气 | 猪舍 | 氨 | 日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化 | / | 0.55/a | 硫化氢、氨气、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1二级新扩改建标准 | 无组织排放 |
|  |  | 硫化氢 |  | / | 0.082t/a |  |  |
|  | 污水处理站 | 氨 | 加盖密闭，喷洒除臭剂，周边绿化吸附 | / | 0.26t/a |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  | / | 0.088t/a |  |  |
|  | 堆粪棚 | 氨 | 采用结皮拱棚结构+稻草覆盖+暂存过程添加少量谷壳及发酵菌+喷洒除臭剂 | / | 0.0146t/a | H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 无组织排放 |
|  |  | 硫化氢 |  | / | 0.0018t/a |  |  |
|  | 沼气燃烧废气 | 二氧化硫 | 火炬燃烧经4m排气筒高空排放 | / | 9.6kg/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 无组织排放 |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | 161.3kg/a |  |  |
|  | 备用柴油发电机（间断） | SO2 | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 | / | 97.80kg/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 无组织排放 |
|  |  | NOx |  | / | 79.21kg/a |  |  |
|  |  | CO |  | / | 40.19kg/a |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 5.81kg/a |  |  |
|  | 油烟 |  | 安装效率不低于60%的油烟净化装置，油烟经专用烟道引至屋顶排放 | 1.68mg/m3 | 9.56kg/a | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准要求 | 无组织排放 |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 隔声、减振 | / | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准 | / |
| 固体废物 | 猪粪、污水站污泥 |  | 采用固液分离装置对粪污分离，分离后的粪肥运至1#和2#堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司。 | / | 卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求，再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司 | / | / |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一收集处理 | / | 不外排 | / | / |
|  | 病死猪 |  | 交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置进行处理 | / | 不外排 | / | / |
|  | 废弃包装材料 |  | 集中收集，由废品收购站收购 | / | 不外排 | / | / |
|  | 医疗废物 |  | 暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置 | / | / | 满足危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 | 10m2危废暂存间 |

## 总量控制

### 10.5.1总量控制的意义

实施污染物排放总量控制是环境保护工作落实可持续发展战略的重大举措，它的实施对促进产业结构调整、技术进步和工业污染全过程控制、资源节约以及提高污染治理水平等起到重大作用。为使项目所在地区的生态环境减轻污染并得到保护，实施污染物总量控制非常必要。

### 10.5.2总量控制原则

拟建工程总量控制应以当地总量控制规划为目标，将本工程各种污染物排放量纳入总量控制规划之内。因此，企业应加强清洁生产管理和污染治理措施，尽可能使工业污染物排放量降至最低程度。

### 10.5.3总量控制因子

项目运营期废气主要为猪舍、粪污处理区等散发的恶臭及沼气火炬燃烧产生的废气。猪舍、粪污处理区等散发的恶臭及沼气火炬燃烧产生的废气均属于无组织排放，无组织排放的废气无法计量或难以计量，在环境管理上一般不纳入总量控制计算。

根据工程分析，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值，通过专用管道排至东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

因此确定本项目排放总量控制目标因子为：废水COD 、NH3-N。

### 10.5.4总量控制指标

根据前文分析项目排放的污染物总量控制指标，项目总量控制指标详见下表。

表 10.5-1  项目污染物总量控制指标一览表

| 项目 | 污染物 | 污染物产生量（t/a） | 污染物削减量（t/a） | 污染物排放量（t/a） | 建议新申请总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（144718.46m3/a） | COD | 2565.26 | 2550.79 | 14.47 | 14.47 |
|  | NH3-N | 142.54 | 140.37 | 2.17 | 2.17 |

### 10.5.5项目污染物排放总量控制情况

废水污染物总量控制指标为COD：14.47t/a、NH3-N：2.17t/a。

### 10.5.6环境保护竣工验收

本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经建设单位自行验收备案后，项目方可投入生产和使用。

项目建成后，环境保护措施竣工验收情况详见表10.5-2。

表10.5-2   建设项目污染物防治环保竣工验收表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施与工艺 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | 恶臭、NH3、H2S | 日粮中添加EM菌剂，猪舍密闭+除臭风机+水帘+喷洒除臭剂+加强周边绿化 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关标准 |
|  | 污水处理站 | 恶臭、NH3、H2S | 部分池体加盖密封+喷洒除臭剂+周边绿化吸收 |  |
|  | 堆粪棚 | 恶臭、NH3、H2S | 采用结皮拱棚结构，暂存过程添加少量谷壳及发酵菌，采取稻草覆盖+喷洒除臭剂 |  |
|  | 沼气燃烧 | SO2、NOX | 火炬燃烧经4m排气筒高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 备用柴油发电机 | 烟尘、SO2、NOX | 内置烟气管道抽送，引至屋顶排放 |  |
|  | 食堂油烟 | 采用油烟净化器处理 | 油烟净化器+专用烟道引至楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 养殖废水 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群 | 在线监控设备；场内配套敷设雨水收集管道、污水收集及排放管道；设置处理规模为750m3/d污水处理站，工艺采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值 |
|  | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群 | 食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理 | / |
| 固废 | 养殖场 | 病死猪 | 暂存至冷库内，交由衡阳县病死畜禽无害处理中心统一处置 | 执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006） |
|  |  | 粪渣及污泥 | 脱水装置（固液分离机、污泥浓缩池、叠螺式脱水机）、堆粪棚（防风防雨防晒） | 执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求 |
|  |  | 废弃兽药及防疫防病医疗废物 | 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废包装材料 | 设置一般固废暂存间，废包装材料收集后由废品站收购 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 生活办公区 | 生活垃圾 | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 | / |
| 噪声 | 设备、猪群 | 猪群噪声及设备噪声 | 猪舍密闭、隔声墙、吸声、减震设备 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 地下水 | 防渗措施 |  | 按要求进行分区防渗，地下水监控井（场址内水井）；重点防渗区，防渗系数不低于1×10-10cm/s。②一般防渗区防渗系数不低于1×10-7 cm/s。 |  |
| 风险 | 沼气储存、利用 |  | 消防器材 | 杜绝事故发生 |
|  | 设置1个900m3事故应急池；加药间设立围堰及收集沟；制定应急预案，并到主管部门备案；组建杜绝事故发生故障应急救援组织体系 |  |  |  |

# 结论与建议

## 项目概况

鉴于生猪市场的广阔发展前景和标准化、规模化的养殖政策的趋势下，为推进社会主义新农村建设，响应国家积极鼓励农业产业化发展的政策，衡南县春龙生态农业发展有限公司拟在衡阳市衡阳县库宗桥镇古井村知子坪组投资3500万新建年存栏25000头牲猪养殖项目，总占地面积258亩（172000m2），总建筑面积31525.58m2，项目建成后计划年出栏50000头育肥猪。项目主要建设内容包括1栋育肥猪舍、生活区、配电房、办公综合用房、门卫室、洗消房及其他配套公用工程和环保工程等。

## 与政策规划的符合性

项目建设符合属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中---鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，该项目的建设符合国家产业政策。项目建设符合有关行业政策及污染防治规范要求，项目选址及平面布置均符合有关要求。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目属于调整指导目录中的第一类：“鼓励类中的第一大类“农林业”中第4项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此，本项目符合国家产业政策要求。

本项目符合《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》、《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》等相关规定和要求。

本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》、《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》、《衡阳市人民政府办公室办公室衡阳市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》、《衡阳县畜禽养殖污染防治规划》等规定和文件要求。

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》、《畜禽养殖产地环境评价规范》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》等相符。

## 主要环境影响分析

（1）大气污染物环境影响

项目产生的大气污染物主要包括猪舍、粪污处理区及堆粪棚产生的恶臭气体、沼气燃烧废气、备用柴油发电机废气及食堂油烟废气。

本环评通过计算可得，需设置100m卫生防护距离。

通过采取综合防臭措施从源头削减恶臭排放源，恶臭气体对周围环境的影响较小；沼气燃烧过程中产生的 NOx和SO2的排放浓度较小，沼气燃烧废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，项目所在地的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，产生的烟气经内置烟气管道抽送，引至屋顶排放，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。食堂油烟拟采用油烟净化器进行有效处理，经处理后，油烟浓度可降至2mg/m3以下，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），即≤2mg/m3，对外界环境影响不大。

（2）地表水环境影响

本项目生产过程中产生的废水有养殖废水和职工的生活污水。本项目食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后与养殖废水一同进入厂区污水处理站处理。

项目产生的综合废水（养殖废水和生活污水）经厂内自建的污水处理站处理，处理后通过专管排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。

废水措施采用“格栅+集水池+固液分离机+气浮调节池+预沉池+黑膜厌氧池+初沉池+两级A/O 池+二沉池+芬顿氧化池+混凝沉淀池+消毒池+氧化塘”工艺；达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值。项目水污染控制和水处理设施的满足环境可行评价要求，对地表水环境的影响较小。

事故排放时，对演陂河有一定影响，项目应杜绝事故排放。本评价提出如下措施要求：

①污水处理站严格按照设计要求建设，使用符合国家标准先进可靠仪器设备和管材，确保污水管网经久耐用，仪器设备稳定、运行可靠；

②应当安装排放污染物在线监测设备，实时监控污水排放情况，发现超标排放或事故排放能及时有效处置；

③加强污水日常运行管理，聘用具备专业能力污水管理、操作人员，建立健全相应管理制度，确保污水日常正常运行，稳定达标排放；

④制定事故应急预案，每年组织进行污水事故排放处置演练，确保任何时候发生超标排放或事故排放能够有效应对和处置；

⑤污水处理区建设事故应急池，一旦发生事故排放，可以将污水引入事故池暂存，确保污水不发生事故外排。事故应急池应做好防渗防漏措施。

（3）声环境影响

提升泵与排泥泵噪声声级范围75-85dB（A）。在采取选用低噪声设备、隔声、减振和绿化降噪等措施后，由现状监测结果可知，建设项目厂界各监测点的昼夜噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。因此，建设项目投产后对周围声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响

本项目产生的猪粪和污泥经堆粪棚，投加高温发酵剂，卫生指标达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6无害化环境标准要求后再交由衡阳县沛科生态科技有限责任公司；病死猪在冷库暂存，送衡阳县病死畜禽无害处理中心进行处置；医疗废物委托有资质的单位进行处理；场区产生的废弃包装材料由附近回收站进行收购；生活垃圾按当地环卫部门要求进行处理。

通过采取评价提出的各项措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，不会对环境产生有害影响。

（5）环境风险分析

综合分析，该项目风险评价结论如下：

项目主要环境风险为废水事故排放，项目应严格执行本报告提出的各项风险防范措施，并加强管理，该风险是可以接受的。

（6）达标排放

过对污染防治措施的分析论证，工程运行期间，在实施环评提出及建设方拟采取的环保措施的前提下，项目各污染物均达到相应的排放标准。

## 环境质量现状

（1）大气环境：本项目收集2023年衡阳县区域空气质量，经统计分析，2022年衡阳县大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故项目所在区域为环境空气质量达标区。

补充监测结果表明，监测点位NH3、H2S均可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1中的浓度参考限值。

（2）地表水环境：根据现状监测结果，池塘、演陂河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）地下水环境：监测结果表明项目所在区域地下水环境现状质量较好，其现状质量符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

（4）声环境：在项目东、南、西、北侧厂界及环境敏感点外1m处各设置1个声环境质量监测点位，监测结果表明各监测点位昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，该区域声环境质量较好。

（5）项目土壤各监测点位的各因子含量均低于《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-218）中农用地土壤污染风险筛选值标准限值要求。

## 总量控制

项目综合废水经粪污处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准，以上三个标准的较严值后排入东北侧农灌渠，经2.3km后汇入演陂河。外排废水量为144718.46t/a，根据达标排放要求COD≤100mg/L、NH3-N≤15mg/L，废水污染物总量控制指标为COD：14.47t/a、NH3-N：2.17t/a。

## 公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），为规范环境影响评价公众参与，保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，遵循依法、有序、公开、便利原则。签订环评委托后，衡南县春龙生态农业发展有限公司于2024年3月22日在全国建设项目环境信息公示平台网站上进行了项目信息的网上公示，公示时间为签订合同后7个工作日内。本报告公示稿编制完成后，于2024年5月5日，在全国建设项目环境信息公示平台网站上发布征求意见稿公示，公示内容包含环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径。在第二次网络公示10个工作日内，2024年5月6日、5月7日衡南县春龙生态农业发展有限公司在企业家日报报纸上进行了两次报纸公示。将纸质报告书的查阅点设于衡南县春龙生态农业发展有限公司办公室，便于项目周边公众查阅。所有公示期间，无公众向建设单位及环评单位提出与环境影响评价相关的意见。

## 评价总体结论

项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用和衡阳县生态环境分区管控要求；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环保角度来讲，该项目的实施是可行的。

## 建议

1、评价要求建设单位及时做好排污口论证相关手续，并获得管辖区域水利管理部门、衡阳市生态环境局许可后方可排放。

2、加强污水处理站管理，确保达标排放。

3、加强出水质管控，对污水处理站出水口设置在线监测系统，并做好与相关部门的联网工作。