蒸环评函[2024]72号

衡阳市生态环境局

关于湖南鼎一智造数字设备科技发展有限公司热转印

材料生产建设项目环境影响报告书的批复

湖南鼎一智造数字设备科技发展有限公司：

你公司《关于对<湖南鼎一智造数字设备科技发展有限公司热转印材料生产建设项目环境影响报告书>进行批复的请示》和湖南禾望环境评估有限公司编制的《湖南鼎一智造数字设备科技发展有限公司热转印材料生产建设项目环境影响报告书》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下:

- 湖南鼎一智造数字设备科技发展有限公司拟投资1.2亿元，位于衡阳市衡阳县西渡镇船山西路与洪山路交界口建设热转印材料生产项目。项目占地面积61153.58m2，主要建设内容包括：⑴1#厂房：钢混结构，二层，占地6000m2，建筑面积12401.87m2，其中一楼为打印机机械加工区、标识牌、立柱加工生产区；二楼打印机测试、组装车间；⑵2#厂房：钢混结构，三层，占地6000m2，建筑面积18867.01m2，其中一楼为碳带、胶带生产车间；二楼打印机组装车间；⑶3#厂房：钢混结构，15层，占地1400m2，建筑面积21554m2，内设接待室、展厅、茶室等；⑷会议中心：钢混结构，5层，占地2000m2，建筑面积9886.15m2，一楼食堂、展厅、会议室、会场等。项目建成后形成年产5000万平米碳带、5400万平方米胶带、1000台打印机、交通立柱12500套（高分子单立柱10000套、高分子双立柱2000套、高分子悬臂式立柱500套）、交通标识牌40000m2的生产能力。本项目符合国家产业政策，根据湖南禾望环境评估有限公司所编制的环境影响报告书的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告书中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告书》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清;同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。加强车间通风;调胶房、危废仓库产生的废气经“车间密闭负压,出口正压”收集后，碳带、胶带生产线产生的有机废气一同通过“车间集气+工序密闭”双层收集并在设备侧设置减风增浓设备,以上两股废气一起并入 RTO 焚烧炉焚烧处理达标后经 20m 排气筒高空排放；交通设施生产的有机废气经集气罩+软帘负压收集+“三级活性炭吸附”处理达标后通过 25m 高排气筒排放；切割、焊接粉尘采用移动式吸尘器处理；食堂油烟通过油烟净化装置+排气筒高空排放。

（三）加强废水的污染防治。采取雨污分流制。本项目无生产废水，生活污水经隔油池和化粪池处理后排入市政污水管网，经衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（四）加强固体废弃物的污染防治。分切边角料（废膜、废碳带、废胶带）、废包装袋、打印机机械加工边角料、零件次品等一般固废收集后外售综合利用;交通设施生产产生的边角料、次品、废气处理收集粉尘收集直接回用于生产;废溶剂渣、废有机溶剂包装桶、废活性炭、废乳化液、废机油、废液压油等危废应按相关要求做好暂存工作，并定期交由有资质的单位处置；生活垃圾在由环卫部门定期清运。

（五）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，选择低噪型设备，对高噪声设备采取隔振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）严格按环评提出的要求设置卫生防护距离为100米，并做好防护距离内的控规工作，防护距离内不得新建学校、医院、住宅等环境敏感点及食品、药品等对环境要求较高的企业。

（七）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

（八）严格落实污染物排放总量控制措施，项目实施后污染物排放必须严格控制在衡阳市生态环境局衡阳县分局核定下达的指标内：SO2≤0.0113t/a、NOx≤0.1587t/a、VOCs≤4.131t/a。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案;在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的不良环境影响提出预防或减轻的对策和措施，本意见仅针对环境影响提出相关要求，项目如涉及土地、规划、应急、消防、立项等方面，请按规定到相应行政主管部门依法办理手续。

六、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2024年11月8日