蒸环评函[2024]71号

衡阳市生态环境局

关于湖南衡阳县樟木乡塔兴村遗留废渣治理项目

环境影响报告书的批复

衡阳县樟木乡人民政府：

你单位《关于对<湖南衡阳县樟木乡塔兴村遗留废渣治理项目环境影响报告书>进行批复的请示》和衡阳职安环保科技有限公司编制的《湖南衡阳县樟木乡塔兴村遗留废渣治理项目环境影响报告书》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下:

- 衡阳县樟木乡人民政府拟投资2803.69万元，在衡阳县樟木乡塔兴村建设遗留废渣治理项目。2023年6月7日获得了衡阳市生态环境局关于《湖南省衡阳县樟木乡塔兴村遗留废渣治理项目实施方案》的审查意见。本项目新建一座库容12.16万㎡遗留固废管控区，占地面积 14555㎡，由填埋区、拦渣墙、截洪沟、场内排水沟、渗滤液池、池塘遗留废水及底泥处理、废渣干化场、清理覆土暂存场、场区围栏等组成。固体废物采取单元分层、循环填埋的方式进行，施工完成后进行封场。配套工程主要建设渗滤液调节池1座、渗滤液处理一体化设备1套、地下水监测井4座、截洪沟826m。本项目符合国家产业政策，根据衡阳职安环保科技有限公司所编制的环境影响报告书的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告书中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告书》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，严格落实报告书中提出的污染防治和风险防范措施，重点做好以下工作:

（一）强化废水的污染防治。施工期注意水土保持、文明施工，加强施工现场管理，避免含油废水或施工机械作业跑、冒、滴、漏的油污经雨水冲刷进入水体;施工期废水及封场后产生的渗滤液废水,经一体化污水处理站处理达标后排至下游农灌渠再排至横江铺河，经1.3km后汇入湘江；初期雨水经雨水沟排入表土堆存场初期雨水池，沉淀后用于表土堆场降尘、清洗进出场车辆用水,不外排；生活污水通过化粪池处理后用作农肥,不外排。

（二）加强废气的污染防治。施工场地周边设置围挡，对物料进行覆盖，场地洒水降尘，运输车辆清洗、物料运输车辆覆盖封闭，控制运输车辆装载量、低速行驶，安排专人对施工道路进行清扫等减少扬尘，加强施工机械和车辆的管理，使用尾气排放达标车辆，确保施工扬尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界无组织排放限值要求。

（三）加强噪声污染防治。应合理控制作业及运输时间，采用低噪声设备，运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛，加强运输道路的养护，确保施工期场界各类噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，封场后厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

（四）加强固体废弃物的污染防治。施工人员生活垃圾集中收集交环卫部门处理;一体化污水处理设备产生的污泥经有资质单位进行浸出毒性试验，属于危险废物委托有资质的单位处理，属于一般固废施工期转运至遗留固废管控区进行填埋处置。

（五）加强生态环境保护和封场后管理。填埋场严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599 -2020)建设和管理;做好防漏、防渗、遮挡措施，严格按照工程规范对废渣实施清理、运输及处置，明确治理范围，进行彻底全面的清理。加强规范化管理，在填埋场分别树立标识标牌，建立管理台账，强化保障措施，严禁将危险废物混入一般固废填埋场填埋;加强施工期监测，密切关注施工期地表水、地下水环境质量变化，合理调整施工期污染防治措施，防止造成二次污染。项目治理完成后应立即封场并及时进行覆盖，严格制定落实封场后环境管理制度，加强跟踪监测;加强对填埋场的日常管理，严禁随意开挖或改作它用。

（六）落实环境风险防范措施，及时修订突发环境事件应急预案，并报我局备案。建立健全各项环境管理制度，配备专业环境管理人员;定期开展环境风险应急培训和演练，一旦出现环境风险，及时启动应急响应机制，采取应对和有效处置措施，最大限度减少污染事故对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案;在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2024年11月7日