蒸环评函[2025]03号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县衡峰燃气有限公司液化气储备站

建设项目环境影响报告表的批复

衡阳县衡峰燃气有限公司：

你公司《关于对衡阳县衡峰燃气有限公司液化气储备站建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南鑫煜环保科技有限公司编制的《衡阳县衡峰燃气有限公司液化气储备站建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县衡峰燃气有限公司总投资3000万元，在衡阳县西渡镇咸中亭村三俊、留陂、马安组建设液化气储备站项目。项目占地面积7400m2，总建筑面积770m2，主要建设内容包括:(1)液化石油气灌装站:①占地面积:灌瓶间、压缩机室1栋151.26m2;②工艺装置:气站为埋地式储罐设计，存储能力为300m3，其中:液化气地埋储罐5个(50m3/个)，埋地残液罐1个50m3，压缩机2台，烃泵2台，卸车臂1个；③配套建设的消防、给排水、电气、仪表、自控设施等，设置消防水池1座，消防泵2台以及备用柴油发电机组1套;(2)办公区:①单体建筑:辅助用房1栋182.83m2,含发配电房、消防泵房、工具房等;②单体建筑:办公楼1栋164.39m2,含办公室、会议室、卫生间等，配套建设消防、给排水、电气等设施。项目液化石油气充装规模为15万瓶/年(规格为11kg/瓶，年充装量为1650t/a)。本项目符合国家产业政策，根据湖南鑫煜环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放、固废能妥善处置的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应按照污染物达标排放要求，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废水的污染防治工作。厂区采用雨污分流，雨水经雨水沟排入东南侧池塘。项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后回用周边林地作农肥，不外排。

（三）加强废气的污染防治工作。加强厂区通风，加强管理巡查，定期开展泄漏检测修复。柴油发电机废气经一次性纸质过滤器处理后通过排气管引至发电机房外达标排放。

（四）加强固体废物的污染防治工作。报废钢瓶收集后由厂家回收；液化石油气残液、废机油、含油抹布及手套等属于危险废物，应按国家相关要求做好暂存工作，液化石油气残液暂存于厂区50m3残液罐内，废机油、含油抹布及手套暂存危废暂存柜内，并定期交由有资质的单位回收处置；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

三、环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的不良环境影响提出预防或减轻的对策和措施，本意见仅针对环境影响提出相关要求，项目如涉及土地、规划、林业、应急、立项等方面，请按规定到相应行政主管部门依法办理手续。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局                                2025年1月23日