采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县教育局（单位公章）

| 1 | 项目名称 | 衡阳县六个学校生物学考点建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购预算 | ¥4652310.3 |
| 3 | 最高限价 | ¥4652310.3 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为衡阳县六个学校生物学考点建设项目 |
| 5 | 项目联系人 | 姓名：夏传霖 手机：15197473455 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 支持中小企业 发展政策措施 | 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是()否(√ ) 本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是(√ )否( ) |
| 8 | 是否购买进口产品 并已履行审批手续 | 是( )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明， 如：某产品（原装进口）。 否( √ ) |
| 9 | 项目是否分包 及分包预算 | 是( ) |
|  |  | 否( √ ) |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件：无； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 采购需求 | 详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。 |
| 13 | 样品 | / |
| 14 | 合同主要条款 | 付款人：衡阳县教育局。 付款方式： 签订合同后，设备到达采购方指定地址，经采购人签收确认，设备安装、系统调试完成，整个项目验收合格付款人支付合同总金额的97%；自采购人验收合格并签署书面意见之日起，质保期结束后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付合同总金额的3%。（具体以合同签订为准） |
| 15 | 履约验收标准 及方法 | 1、技术标准：详见“采购需求一览表” 2、质量要求：详见“采购需求一览表” 3、服务要求：（项目实施要求） 4、其他:/ |
| 16 | 可实质性变更内容 | 无 |
| 17 | 踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

# 第五章  采购内容与要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

| 序号 | 包号及包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳县六个学校生物学考点建设项目 | 详见技术规格 | 1批 | 4652310.3 | 4652310.3 |  |

- 二、产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、县教育局平台（1套） |  |  |  |  |
| 1.1县平台 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 区县级实验教学测评管理系统 | 1 、考点管理 ：对全县理化实验操作考试考点统一管理，可增删改查 。考点信息包括考点名称 、考点地址 、考点唯一编码、辖区、理化实验操作考场数及各考场唯一编码 、联系人及联系电话。（提供制造商相应的标准化考场平台管理相关软件著作权证书复印件，并加盖投标人公章） 2 、评卷点管理 ：对全县理化实验操作考试评卷点统一管理，可增删改查 。评卷点信息包括名称、地址、唯一编码、辖区、评卷场数、总机位数、各评卷场信息（唯一编码、机位数、PC机品牌型号、建设时间等）、联系人及联系电话（总负责人、考务负责人、总务负责人、系统管理员、网络管理员）。 3 、评卷员管理 ：具备完善的评卷员信息采集和管理功能 。对全县理化实验操作考试评卷员统一管理（实名制），可增删改查 。管理员可以维护评卷员基本信息和评卷分配，实现数据导入管理操作 。考试任务的评卷员库 。具有方便灵活的评卷权限分配机制，既可以由系统自动分配评卷权限，也可以人工进行分配，人工分配评卷权限可以提供“按用户分配 ”和“按题组分配 ”两种方式 。并可按现场评卷方式分配评卷员到评卷点，可按区或跨区随机分配，可指定一人或多人微调。 4 、考试任务管理 ：系统支持由区域管理员统一安排不同范围的正式考试，也可以由考点自行安排局部模拟考试 。各考点自行安排模拟考试不影响其他区域的考试安排，多场考试可以在不同地区和考点同步进行 。可按市、县、校三级权限范围管理考试任务（含各类测试和模拟考试），能增、删、改、查、停止考试任务 。县和各考点的系统管理员可以根据自身情况安排模拟考试 。全县统一安排考试任务后，县和考点不能在该考试时段日程安排内安排考试，已安排的自动失效。 5 、考试软件版本管理 ：可发布和撤销各类设备的升级软件，系统自动记录和保存历次发布的升级软件文件及有关信息 。可统计各考点考场各设备现安装使用的软件版本，考前及时掌握软件安装情况。 6 、试题管理 ：县级题库管理员、考点系统管理员按科目、知识点、可使用试题过滤，一表展示题库内容，可增删改查试题 。试题包括使用范围（如 ：限某区、某考点使用，不限等）、名称、内容、分数、备注、评分细则（包含评分项及分值、说明等）、考试过程指引和实验记录 、创建人与时间、 最后修改人与时间等 。评分细则的评分项可以调整顺序，可增删改查评分项。 7 、集中评卷系统 ：具备评分页面、评卷点与评卷账号管理、评卷管理、评卷统计与质量监控、复查评分、成绩导出与统计等模块。 8 、现场评卷系统 ：具备现场评卷员分配、座位编排管理、设置评卷考场、获取评卷场次座位编排、确认评卷座位、现场评卷 、成绩导出与统计等模块。 9 、预留AI辅助评卷按照实验操作考试评分细则维护各题目的AI评分规则（关键实操步骤评分点）。识别单路或双路视频中出现的人和物，根据实验考试题目涉及的物品，识别出每个物体的位置、数量、名称，识别出视频内人体行为动作，环境变化，或是物体位置/状态变化。 10 、所有评卷页面，不能显示考生信息（可显示答卷密号），不能输入考生信息查询考生评卷情况 。具有完善的安全方案，保证网上评卷过程中的安全和不可抵赖 。具备完整记录评卷员的评阅轨迹功能，实现评卷过程可审计 、可追溯。 11 、考生管理 ：支持管理考生信息，支持增/删/改/查，支持批量导入，提供批量导入excel模板 。（提供制造商相应的数据批量导入相关软件著作权证书复印件，并加盖投标人公章） 12 、排考管理 ：支持所有考生统一排考，理化生三科场地同时使用。 13 、数据统计 ：支持考中实时查看考试进程和异常数据统计；考后查看分数统计情况。 14 、人脸图像质量检测 ：导入考生相片的人脸相片进行质量检测，检测标准按《ISO/IEC 19794-5:2005 生物特征识别数据交换格式 第5部分 ：人脸图像数据》或《GA/T 922 ●2-2011 安防人脸识别应用系统第2部分 ：人脸图像数据》，检测项目须包含但不限于 ：人脸数 、两眼间距离 、头部 、姿势 、色 彩特征 、脸部水平居中 、脸部垂直居中 、头宽 、头长 、头部的长宽比 、非自然色 、亮度 、对比度 、色调 、高光 、眼镜反光 、宽镜架 、曝光 、锐度 、背景色彩 、背景均匀度 、闭眼等 。自动判断相片是否满足人脸比对要求，在相片入库前对人脸相片按照标准采集要求进行自动质量检测，并反馈不符合要 求的原因，提醒用户重新采集相片或者对人脸相片进一步图像处理，须提供照片质量检测处理相关著作权。 15 、人脸登录 ：考生可通过刷脸的方式，实现身份核验，确保考生真实身份 。为确保人脸识别的可靠性，人脸生物特征识别须符合《GA/T 922 ●2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》，须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的人脸识别验证软件检测报告复印件。 16 、人脸识别准确率 ：人脸识别时间 ：≤2s，在一般考场环境下，人脸准确率≥99% 。 17 、用户及权限管理 ：基于角色的权限控制管理。 18 、数据备份 ：提供完善的备份策略和恢复机制，对历史数据 、现时数据进行备份 。具有数据自动备份功能，数据回溯功能应能自动恢复数据到历史上的任意时刻，确保系统管理规范和数据安全 。支持生成记录备份日志；支持查询历次备份情况 ；支持按备份执行日期进行检索 。超级管理员可一键 操作备份和恢复（存储在数据库服务器指定的目录），支持远程安全备份功能（备份文件加密存储到应用服务器只供超级管理员下载使用，防猜文件名，防密码破解，并记录全部操作）。 19 、日志管理 ：应满足通用的格式要求，以便和第三方日志管理平台进行对接 。采用日志完整性保护技术（防篡改 、防删除/覆盖）保存日志 ；防止日志注入（ Log Injection），在记录前要对非信任的数据进行校验或编码 。日志记录中禁止包含业务的敏感信息，避免因日志分析导致业务敏感数据泄 密。 20 、考试软件版本管理 ：可发布和撤销各类设备的升级软件，系统自动记录和保存历次发布的升级软件文件及有关信息 ；可统计各考点考场各设备现安装使用的软件版本，考前及时掌握软件安装情况。 | 1 | 套 |
| 1.1.2 | 网络数据同步管理软件 | 1 、系统为分布式架构，可部署于考生端 、教师端 、校级平台端 、市/县级平台端。 2 、考务数据存储于县级，只在该场考试开始前才进行数据下发，避免考试信息泄露。 3 、平台端功能:录入考试所需信息,安排考试 ,拉取学生端的视频流进行直播阅卷和录制,考后阅卷,成绩统计。 4 、学生端功能:采集考生考试时的视频信息,通过网络实时传输视频流到监控端和平台端。 5 、监考端功能:从平台获取考生信息和考题,抽签后把对应信息下发到教室里的学生端,控制考试的开始和结束,拉取学生端的视频流进行监控和录制。 6 、低耦合:提供一对多的消息发布，解除应用程序耦合。 7 、可靠性:系统基于 TCP/IP 开发，提供稳定的链接。 8 、安全性:采用对负载内容屏蔽的消息传输模式，具有较高的系统安全性。 9 、系统轻量化:开销小，协议交换最小化，有效降低网络流量。 10 、跨网段通信 ：系统支持跨网段 、跨局域网通信，支持内外网双向穿透通信，便于进行互联网部署或教科网部署。 | 1 | 套 |
| 1.1.3 | 在线阅卷系统 | 1 、支持提前缓存视频在客户端，老师阅卷时可直接访问本地视频，提高阅卷效率 ； 2 、支持自定义添加电脑设备数量，并可设置各科目分配到对应的设备上进行缓存，同时可显示各设备连接状态，是否已连接。 3 、支持刷新统计或清除缓存，可批量进行清除缓存 4 、支持查看评卷进度 、所阅卷的科目 、待仲裁考卷数量 、总考卷数量 、平均分 、已阅考卷数量 、平均阅卷数量 、剩余考卷数量 ； 5 、支持查看阅卷记录包括评分时间 、分数 、题目名称，状态（评阅中 、待仲裁 、已评阅 、已仲裁）等 ； 6 、考试时若有显微镜截图 、试验报告截图等要求，可在阅卷时进行查看 ； 7 、阅卷老师可以选择一场考试，并固定一道题目进行阅卷，阅卷时每个学生的主镜头和侧镜头画面同时自动播放，两个画面之间没有明显时差，可以任意设置0.5 、1 、2 、4 、8倍速播放，并支持一键满分或零分，提高阅卷效率 ； 8 、支持在规定时间内，对已评阅的试卷进行重新评分 ； | 1 | 套 |
| 1.1.4 | 视频多级存储及校验系统 | 1 、系统为分布式架构，部署于考生端 、教师端 、校级平台端 、市/县级平台端。 2 、考试开始时，系统同时开启考生端 、教师端 、校级平台三端录制，保证存储系统的稳定性。 3 、考生端直接录制摄像机的H.264/H.265数据流并生成视频文件，不依赖网络环境 。考试开始后，即便断网也不影响考生端的视频录制。 4 、支持断网续录 ：当考试过程出现网络异常，教师端和平台端会暂停录制，等到网络恢复正常再继续录制，保障视频的完整性。 5 、考试结束后，系统会对录制的视频文件进行自动校检，防止文件被篡改，保证文件的唯一性。 6 、在空闲时，系统将通过网络将存储在校级平台端的视频同步到市/县级平台端。 | 1 | 套 |
| 1.1.5 | 应用服务器 | 1 、安装方式 机柜 2 、处理器 ：配备2颗服务器级CPU，主频≥2.3GHz,每CPU≥16核 3 、内存≥128G DDR4 ，≥16条内存插槽 4 、硬盘≥8T 7.2K 3.5 SAS热插拔企业级硬盘 5 、≥12G独立阵列卡，支持0/1/10/5/50 RAID级别（模式） 6 、板载≥两个千兆网口 ，≥双口万兆网卡(含模块)≥1个专用的管理端口 7 、电源输出功率≥750W 1+1冗余电源 | 1 | 台 |
| 1.1.6 | 存储服务器 | 1 、安装方式 机柜 2 、处理器 ：配备2颗服务器级CPU，主频≥2.3GHz,每CPU≥16核 3 、内存≥128G DDR4 ，≥16条内存插槽，存储服务器所支持存储硬盘数量≥2 4 、硬盘≥8T 7.2K 3.5 SAS热插拔企业级硬盘 5 、≥12G独立阵列卡，支持0/1/10/5/50 RAID级别（模式） 6 、板载≥两个千兆网口 ，≥双口万兆网卡(含模块)≥1个专用的管理端口 7 、电源输出功率≥750W 1+1冗余电源 | 1 | 台 |
| 1.1.7 | 硬盘 | 存储空间 ：≥8TB 、RPM转速 ：≥7200 、兼容MAC/PC 、优化读写数据流，多层缓存技术(MTC)借助智能 NAND 闪存层 、DRAM 和媒体缓存技术优化数据流，实现更快的加载和应用速度，提高读写性能。 | 6 | 个 |
| 1.1.8 | 机柜 | 1. 42U服务器机柜 2.规格 ：800×960×2000 3.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作 ；厚度 ：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm。 | 1 | 台 |
| 1.1.9 | 实验考评网上巡查系统 | 1 、要求各考点校级平台内置流媒体网关功能，可将考场/抽签室内的监控视频转发至县级平台 ； 2 、巡考管理 ：县级平台具有巡视巡考功能，提供专用的巡考页面，至少可实时查看 4个考场的画面，考场数量较多时可以翻页展示。 | 1 | 项 |
| 1.1.10 | 核心交换机 | 1 、端口 ：≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口 ； 2 、包转发率 ：≥126Mpps ； 3、具有网络管理功能，支持远程访问控制，支持VLAN划分和组播功能，具备安全管理功能。 | 1 | 台 |
| 1.1.11 | 防火墙 | 标准机架式可云管防火墙，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，不低于1U高度，内置电源，防火墙特征库三合一集合授权,提供病毒库升级功能 、入侵防御特征库升级功能 、应用识别特征库升级功能授权各三年 | 1 | 台 |
| 1.1.12 | UPS | 1 、UPS主机容量需为6kVA，单进单出在线式塔式UPS，50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2 、支持110-288VAC，40～70Hz超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 3 、电池组节数可进行不少于16节每节参数100AH，便于未来遭遇个别电池故障需要维护 、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 4 、所投UPS主机输出稳压精度应＜0.5%。 5、输出波形失真度 ：100%阻性负载≤0.6%，非线性负载≤1.0%。 6 、所投UPS效率应不低于95.5%（ 50%阻性负载）。 7 、UPS应具备通讯接口，标准配置具备RS232和RS485接口，支持现场验证。 8 、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 9 、UPS应支持单机运行和多台并机运行，方案配置更加灵活。 | 1 | 台 |
| 1.1.13 | 考试运维服务 | 1 、提供考试期间的原厂人员运维服务保障支持，每校都有原厂技术人员驻校支持，保证考试期间平台的稳定运行。 2 、每年每校服务时间不少于15天，服务期不少于3年 | 3 | 年 |
| 二 、生物学实验室考点清单 |  |  |  |  |
| 2.1 、校平台6套（洪市中学+英南学校+台源中学+实验学校+集兵中学+演陂中学） |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 考试专用服务器 | 1 、安装方式 机柜 2 、处理器 ：配备2颗服务器级CPU，主频≥1.9GHz，每CPU≥6核 3 、内存≥64G DDR4 ，≥16条内存插槽 4 、硬盘≥3.84T SSD硬盘 5 、电源输出功率≥550W 电源。 | 6 | 台 |
| 2.1.2 | 考务管理系统 | 1 、考生管理 ：支持管理考生信息，支持增/删/改/查，支持批量导入，提供批量导入excel模板。 2 、考生人脸照片采集 ：提供考生人脸照片采集功能，可对采集的考生相片进行质量检测，在相片入库前对人脸相片按照标准采集要求进行自动质量检测，并反馈不符合要求的原因，提醒用户重新采集相片或者对人脸相片进行合规处理。 3 、试题管理 ：可查看 、新增 、删除 、修改试题，按科目从题库中选取当次考试的多道试题，生成供联网自动下载的加密试题包。 4 、评分项管理 ：可查看 、新增 、删除 、修改试题评分项。 5 、试题导出 ：支持生成可直接打印的PDF和Word格式的试题 、评分细则文件，可选择某次考试任务或某道试题导出。 6 、教师管理 ：支持管理教师信息，支持增/删/改/查，支持批量导入，提供批量导入excel模板。 7 、考试任务管理 ：展示考试任务一览表，能增 、删 、改 、查考试任务，设置选取考试试题 、考试时长 、评卷方式（集中评卷 、现场评卷）。只能选择一个考试任务设置为当前有效任务，当前考试任务评卷结束后自动转为历史任务，历史任务和正在执行中的任务不能删 改 。支持创建新的考试任务 。包括考试名称 、考试起止日期 、上下午开考时间 、考试科目场次编排 、考生基本信息等。 8 、【考务管理系统——考场编排】 8.1 、考场编排:能根据考生人数 、考点考室等情况设置考试批次 、考试学科 、考场人数 、考试时长 、场次间隔时间等功能。 8.2 、调整场次 ：考试过程中，可根据现场实际情况调整场次，并自动顺延余下全部场次的起止时间。 8.3 、交叉排考 ：系统支持同时安排物理 、化学 、生物三场考试并发进行，可将考生有序安排到物理 、化学 、生物三个考场，确保同一批考生可以参加三个科目的考试，且互不影响。 8.4 、智能排题 ：根据考场考试的考题数量，系统自动根据不同教室的座位数量 、座位排列方式 、教室形状进行智能排题，完美适应不同的考场环境，确保相邻座位的题目不相同，最多支持每个座位的考题都不相同，可通过座位表直观展示排题情况，不同颜色可代表不 同题目防止作弊 8.5 、考题调整 ：考试开考前，支持考场管理员利用监考软件对每个座位的题目进行微调，方便摆放考试必须的器材和药品。 9 、【考务管理系统——运维管理】 9.1 、通讯设置 ：设置本系统连接的各考试设备的IP 、RTSP地址 、账号密码，以便通信。 9.2 、运行日志 ：系统自动记录各类服务自检和各类异常的出错时间 、终端信息 、类型等信息。 9.3 、操作日志 ：系统自动记录用户和管理人员的访问过程，记录每个操作人员登录 、退出 、增加 、修改 、删除 、查询 、下载等操作。 9.4 、考试软件版本管理 ：可发布和撤销各类设备的升级软件，系统自动记录和保存历次发布的升级软件文件及有关信息 。可统计各考点考场各设备现安装使用的软件版本，考前及时掌握软件安装情况。 9.5 、系统管理 ：配置视频存储路径 、存储策略等。 10 、【考务管理系统——用户权限】 10.1 、角色管理 ：对校内理化生实验操作考试系统用户角色统一管理。 10.2 、用户及权限管理 ：基于角色的权限控制管理 。按照角色 、功能模式进行功能授权/取消和数据授权/取消，实现权限的继承 、分级等要求，一个用户可以同时拥有多个角色 。同时，提供角色信息的维护界面，支持新增 、修改 、删除和查询角色权限信息 ；提供用户组 权限管理和查询功能，可对系统中用户组所拥有的角色信息的管理，包括角色的授予和取消 ；可查询和显示用户组所拥有的权限信息，主要包括用户组角色权限信息查询 、用户组详细权限的查询。 | 6 | 套 |
| 2.1.3 | 阅卷评分系统 | 【阅卷评分系统——现考后评（视频回放）】 1.评卷点管理 ：评卷点信息包括名称 、地址 、唯一编码 、辖县 、评卷场数 、总机位数 、各评卷场信息（唯一编码 、机位数 、建设时间等）、联系人及联系电话（总负责人 、考务负责人 、总务负责人 、系统管理员 、网络管理员）、教科网出口带宽及网络流量控制限值等。 2. 评卷点安排 ：支持从评卷点管理功能中选择本次考试计划的评卷点。 3.评卷员库 ：评卷员库包含评卷员基本信息（姓名 、性别 、证件类型 、证件号 、照片 、联系电话 、劳务报酬发放银行账号 、任教科目 、职称 、所在单位等）。评卷员基本信息可批量从用户表添加，也可单个新增 。支持设置县和县级认定（需要设置认定才能进行阅卷）。 4.评卷设置 ：设置评卷默认倍数 、试卷回收时长等信息，支持批量设置也支持按单个试题进行设置 。每个试题可以设置不一样。 5.科目与题目组长 ：支持按设置多个科目或题目组长，科目组长可查看本科目的评卷情况，包括评卷进度 、发送重评卷 、评卷员评卷 、异常卷处理情况等 。题目组长则可查看本题目的评卷情况，包括评卷进度 、发送重评卷 、评卷员评卷情况 、异常卷处理等。 6.评卷小组管理 ：支持一个试题设置多个评卷小组及评卷组长和本组普通评卷员，评卷组长可对本小组成员进行管理包括发回重评 、处理异常卷等。 7.评卷员账号管理 ：支持重置评卷员账号密码，支持导出评卷员账号和密码。 8. 阅卷评分 ：评卷页面须低延时；具有按比例显示 、布局切换等功能，能检测客户端显示器分辨率，自动计算适配常见的屏幕长宽比（ 5:4 、4:3 、16:9 、16:10等）及分辨率，并可手动选择模板切换布局 。支持用户自行设定评卷界面（包括图像区域 、给分板 、提交按钮等的大小和位置）。即评卷界面既可以评卷前由系统管理员统一模板设置，也可以由评卷员在评卷过程中按照个人习惯自行调整 。②状态栏显示当前科目与试题号 、评卷员姓名 、登陆ID 、评卷量 、当前状态 、北京时间等 。③评卷员可随时打开/关闭回评卷列表，显示个人给分统计，从回评卷列表选择试卷回评，提交回评卷后自 动显示下一份待评试卷 。评卷员可随时打开/关闭评分细则浮动窗体 。④评卷员可随时打开/关闭考生实验记录（含实验结论）浮动窗体 。给分板 ：支持固定和浮动模式 ；默认每个得分点满分，可对扣分点进行分数修改，当前考生评卷结束后点击提交，自动发放下一个考生试卷 。⑤特殊卷标记 ：支持对无画面 、无操作 、多人操作 、未完成考试等情况进行标记 。⑥支持评卷教师选择单路视频播放或者双路视频同时播放，支持单路视频全屏显示，支持双路视频同样大小或者一大一小播放，选择一大一小播放模式时，大小两路视频可互换播放位置，默认16:9一大一小2路视频同时播放 。 9.评卷记录 ：评卷员可查看自己的评卷记录，包括标注的异常卷 、典型卷 、优秀卷等信息，小组长可查看本组评卷记录 、题目组长可查看本题的评卷记录，科目组长可查看本科目的评卷记录，并且支持修改评分，权限高组长处理后权限低的组长将不能再次修改。 10.重评记录:在单评情况下，评卷员可查看到组长发回的重评卷并进行处理，评卷组长可查看我发起的重评卷记录。 11.异常卷处理:评卷组长可接收到评卷员标记的异常卷，要对异常卷进行处理，可按全部，待处理和已处理进行分类检索。 【阅卷评分系统——现考现评（实时直播）】 1.评卷员账号管理 ：选择现场评卷考试任务，按每考场N名科目评卷员的原则将科目评卷员分配到具体考点和考场，支持评卷员信息批量导入，内容包括评卷员姓名 、账号 、密码 、考点 、考场等信息，评卷员信息在考试任务下发时同步下发到考点，支持在各考点导出各考点 、考场的评卷员信息 。2. 评卷小组分配 ：支持一个评卷员评一个位置，也支持一个评卷员评多个考位 。支持按评卷小组分配，当支持一个评卷员评多个考位时，需要将评卷座位进行分组，一个组对应多个考位 。3.现场评卷记录 ：支持考生评卷数据实时上传县平台，包括考生姓名 、考生号 、考生得分及详情等 。支持导出考生 评分记录。 【预留阅卷评分系统——现考机评（预留AI评分）】 1.预留AI辅助评分 ：预留支持展示AI评分情况，包括得分点 、得分关键帧，点击得分点关键帧可跳转到相应得分点的前5秒视频开始播放。 2.预留AI分析管理 ：预留支持AI本地实时分析和AI后台分析，通过引入基于深度学习的人工智能视频分析技术，包含物体识别 、物体跟踪 、手势识别 、动作分析等技术，实现对实验过程的智能分析判断 。 3预留.AI自动评分 ：预留识别单路或双路视频中出现的人和物，根据实验考试题目涉及的物品，识别出每个物体的位置 、名称，识别出视频内人体行为动作物体位置，从而对考生实验操作进行自动评分。 4.预留AI分析记录 ：预留记录每个考生AI智能评分结果，包括考生场次 、姓名 、考生号 、试题全称 、试题简称 、得分情况等内容。 5.预留敏感信息屏蔽 ：预留支持AI自动识别出所有考生视频中的人脸图像 、准考证身份证，并可对敏感信息自动打码。 【阅卷评分系统——考生成绩管理】 1.成绩检查 ：分数导出前须进行完整性 、一致性检查 。 - 成绩查询 ：可查询考生各科目的得分 。 - 成绩复评 ：支持将理化生实验操作考试申请复查数据按考试任务导入本系统，也可以查询考生进行复评，以复评成绩为准 。 - 预留评卷质量监测 ：预留AI分析与人工评分对比，展示人工评分与AI评分得分情况及得分差情况 。 - 5.成绩导出 ：各级系统管理员可对自己添加的考试任务进行成绩导出和统计导出。 | 6 | 套 |
| 2.1.4 | 核心交换机 | 1 、端口 ：24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口 ； 2 、交换容量 ：≥336Gbps/3.36T ； 3 、包转发率 ：≥126Mpps ； 4 、具有网络管理功能，支持远程访问控制，支持VLAN划分和组播功能，具备安全管理功能。 | 6 | 台 |
| 2.1.5 | 网络视频录像机(NVR) | 1 、支持4个SATA接口，1个eSATA接口，支持2个USB2 、0 ，1个USB3 、0接口 ；支持16路报警输入，4路报警输出接口 ； 2 、可设置主码流 、子码流进行录像 3 、多屏输出 ：样机可设置2屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览 、回放 、配置等操作 4 、可同时显示输出8路H 、265编码 、30fps 、1920×1080格式的视频图像 5 、支持1/8 、1/4 、1/2 、1 、2 、4 、8 、16 、32 、64 、128 、256等倍速回放录像，像回放时，支持截图 、剪辑 、打标签 、电子放大 、调节音量 、锁定等操作 ；并支持多路电子放大 6 、可支持最大接入总带宽256Mbps的16路视频图像 7 、支持接入ONVIF协议 、RTSP协议 、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 8 、支持定时抓图 、移动侦测抓图 、报警抓图 、移动侦测且报警抓图 、智能侦测抓图和手动抓图功能，可进行8路抓拍并存储1080P格式的图片 9 、支持智能后检索功能 ：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域 、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 10 、支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电 、断网前一秒的录像 11 、支持报警事件 、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 12 、支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频 ；并支持AES码流加密设置。 13 、支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测 、外部输入报警 、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度并支持跳过普通录像 14 、支持按照姓名 、人脸属性（性别 、年龄段 、戴眼镜 、表情 、戴口罩等）检索人脸抓拍图片 ；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图 、背景图和人员信息 。支持对搜索结果二次检索。 15 、支持人脸库管理 ：支持新建 、删除 、修改 、查询 、复制人脸库，可通过U盘 、web端 、客户端软件或批量导入工具进行单张 、批量导入导出人脸图片 ；支持16个人脸库，库容4000张人脸图片 ；人脸图片支持姓名 、性别 、联系方式 、证件类型 、证件号 、生日 、省 、县 、建模状态等属性 ；人脸库查询结果支持列表 、图表2种展示方式 ；支持人脸库整库加密导入导出。 | 6 | 台 |
| 2.1.6 | 防火墙 | 标准机架式可云管防火墙，不低于8个千兆电口，不低于2个千兆光口，不低于1U高度，内置电源，防火墙特征库三合一集合授权,提供病毒库升级功能 、入侵防御特征库升级功能 、应用识别特征库升级功能授权各三年 | 6 | 台 |
| 2.1.7 | UPS | 1 、UPS主机容量需为≥6kVA/6kW，单进单出在线式塔式UPS，50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2 、支持110-288VAC，40～70Hz超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 3 、电池组节数可进行不少于16节每节参数100AH，便于未来遭遇个别电池故障需要维护 、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 4 、所投UPS主机输出稳压精度应＜0.5%。 5 、输出波形失真度 ：100%阻性负载≤0.6%，非线性负载≤1.0%。 6 、所投UPS效率应不低于95.5%（ 50%阻性负载）。 7、UPS应具备通讯接口，标准配置具备RS232和RS485接口，支持现场验证。 8 、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 9 、UPS应支持单机运行和多台并机运行，方案配置更加灵活。 | 6 | 台 |
| 2.1.8 | 机柜 | 1. 42U服务器机柜 2.规格 ：800×960×2000 3.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作 ；厚度 ：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm。 | 6 | 个 |
| 2.1.9 | 移动硬盘 | 1 、类别 ：移动硬盘 ； 2 、内部接口类型 ：SATA接口 ； 3 、外观接口 ：符合USB3.1标准的TypeC或TypeA接口，配一根连接硬盘盒与电脑TypeA接口的USB3.1连接线 ； 4 、容量 ：≥8TB ； 5 、硬盘盒 ：SATA3（ 6Gbps）接口转USB3.1接口 ； 6 、移动硬盘保护包 ：EVA环保材质硬壳，大小合适，有固定带和线材收纳位，具有物理保护 、抗震和防摔作用。 | 12 | 台 |
| 2.2 、学校抽签室6间（洪市中学+英南学校+台源中学+实验学校+集兵中学+演陂中学） |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 标准化考场考生抽签采集设备 | - （1）认证方式 ：身份证信息认证 、人脸识别认证 。所配备的认证方式可根据当次考试的考务需要自由组合。 （2）屏幕 ：屏幕尺寸≥8英寸，分辨率≥1280×800，可触控，文字 、图片显示清晰。 （3）CPU ：不低于4核，主频≥1.8GHz。 （4）存储 ：运行内存≥2GB，保证软件运行速度 ；存储容量≥16GB，足够存储待认证人员的标准信息库和认证结果信息。 （5）摄像头 ：前后置摄像头，均不低于1300W像素，须提供所投设备生产厂家整机委托第三方合法检测机构出具的报告复印件。 （6）补光光源 ：具备两个LED面光源补光组件（非点光源），且满足《ISO/IEC 19794-5:2005 FDAM 1》附录一 ：拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求。 （7）扬声器 ：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调。 （8）供电 ：电池容量≥10000mah 。 （9）身份证阅读模块 ：符合公安部《手持式居民身份证阅读器》（ GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（ GA450-2013），内置公安部指定安全模块，非接触性可读取二代身份证信息，包括姓名 、证件照片 、指纹信息 、证件有效期等。 （10）联网功能 ：支持WiFi和以太网。 - （11）通行指示灯 ：人脸识别认证设备带有通行颜色光源指示灯，以满足在室外环境快速通行的指示要求，其中绿色表示通过，红色表示不通过，黄色表示需要复核，须提供所投设备生产厂家整机委托第三方合法检测机构出具的报告复印件。 （12）验证数据自动下载 ：支持验证数据支持按考点下载 、按考场下载 。 - （13）刷脸比对 ：支持与指定的考点 、考场的考生进行快速的刷脸比对 。（14）考场验证 ：支持验证的对象仅仅是具体考场的考生 。 - (15)考点验证 ：支持验证的对象为整个考点的考生。 （16）缺考确认 ：支持对未参加考试的考生作缺考确认 。 - （17）在一般考场环境下，人脸照片比对时间 ：≤2s，且人脸正确识别率≥99%，须提供所投设备生产厂家委托公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告复印件 。 - （18）人脸识别技术具有活体识别功能。 - （19）具有良好的人机交互功能 ：界面提示信息简洁明了，认证过程中对操作引导和认证结果有相应语音提示，系统操作简单便捷，响应迅速。 （20）为确保人脸识别的可靠性，人脸生物特征须符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》，须提供所投设备生产厂家委托公安部安全与警用电子产品质量检测中心的人脸识别比对软件检测报告复印件。 （21）具有照片图像质量评价功能，能对现场照片的正脸情况 、眼睛注视镜头 、光线均匀性 、头部情况 、模糊度等进行质量检测和评价，须提供所投设备生产厂家委托公安部安全与警用电子产品质量检测中心的人脸识别验证比对软件检测报告复印件。 （22）具有采集持证人现场照片功能，系统自动检测并追踪持证人头像，如头像位置及大小符合要求，系统可自动进行采集，须提供所投设备生产厂家委托公安部安全与警用电子产品质量检测中心的人脸识别验证比对软件检测报告复印件。 （23）具备相片检测功能，可检测考生的相片是否符合人脸识别的要求。 （24）具备自动人脸采集模块，通过高清摄像头模块自动对考生相片进行拍照采集。 （25）数据自动上传 ：支持将验证数据 、缺考确认的数据通过网络上传中心服务器。 （26）入场座位分布图核对考生入场情况，可直观的预览考场内的每个考生的状态，含验证通过 、验证不通过 、未验证 、缺考 、违纪等状态。 （27）设备具备省电模式，可根据不同的验证环节，对LED补光光源 、指示灯 、读卡器等进行省电处理，延长设备使用时间。 （28）能将考生入场的视频实时录制，并且视频画面带有时间水印，可用于入场过程的追溯和支持视频传输分发，视频处理技术满足《 GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输 、交换 、控制技术要求》。 （29）支持多种验证结果提示，可播报考生姓名和通过语音，同时可配置通行指示灯的不同颜色代表不同的考生验证结果 ； （30）具备自动人脸图像处理模块，通过人脸图像处理模块自动对考生相片进行处理，使其满足人脸识别的要求。 | 6 | 台 |
| 2.2.2 | 抽签软件 | 1 、试题抽签 ：系统预先将每个座位考试的题目编排好，快速安排考试，实现相邻座位不同考题，保证考试的公平性 。考生通过抽取座位号实现试题抽签。 2 、支持多种抽取模式 ： 一键抽签 ：一键完成对一个批次所有学生的抽签 ；刷身份证抽签 ：刷取考生身份证，逐个考生进行抽签 ；刷脸抽签 ：考生刷脸进入候考室，刷脸成功即抽签完成。 3 、抽签结果展示 ：抽签室电脑连接智慧屏/电视/投影，实时展示抽签结果。 | 6 | 套 |
| 2.2.3 | 打印机 | 热敏不干胶标签打印机，用于打印抽签结果。 分辨率≥8点/毫米 ； 最大打印速度≥152.4毫米/秒 ；碳带宽度≥40毫米-110毫米 ；内存≥8MB通讯接口≥USB 2.0。 配备≥70mm*50mm的不干胶标签纸。 | 6 | 台 |
| 2.2.4 | 抽签管理终端 | CPU≥I3，内存≥8G ；硬盘存储≥256GB固态硬盘, 网 口 ：10/100/1000M自适合，含液晶显示器≥21寸 、鼠标 、键盘。 | 6 | 台 |
| 2.2.5 | 考点视频监控终端（摄像头） | 1 、≥500万 半球型网络摄像机。 2 、智能侦测 ：越界侦测，区域入侵侦测。 3 、最低照度: 彩色 ：0.005 Lux @（ F1.2，AGC ON），黑白 ：0 Lux with IR 4 、宽动态: 120 dB。 5 、调节角度: 水平 ：0 ° ~360° , 垂直 ：0° ~75 ° , 旋转 ：0° ~360°。 6 、当分辨率为2560 x 1920时，清晰度不小于1900TVL 。最大亮度鉴别等级不小于11级。 7 、信噪比不小于55dB。 8 、红外摄像机在≤30米距离下应能探测到目标。 9 、摄像机应能在DC12V±25%范围内正常工作，支持POE供电。 10 、具有SD卡接口，最大支持256GB SD卡。 11 、≥1个RJ45网络接口，≥1个SD卡接口，≥1个内置麦克风， | 12 | 个 |
| 2.3 、考务巡查6套（洪市中学+英南学校+台源中学+实验学校+集兵中学+演陂中学） |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 巡考显示屏 | - 屏幕尺寸 ：≥55英寸。 - 存储容量 ：≥2GB+32GB。 - 分辨率 ：≥3840*2160。 - 刷屏率 ：≥60Hz。 - 电视类型 ：LED电视。 能效等级 ：≥四级。 - HDMI接口数量≥2个 、USB接口≥1个 、网络端口≥1个 、同轴输出≥1个 、AV IN接口≥1个。 | 6 | 台 |
| 2.3.2 | 无线键鼠套装 | 1 、工作方式 ：光电 ； 2 、鼠标键盘连接方式 ：无线 ； 3 、键盘按键数≥104键。 | 6 | 套 |
| 2.3.3 | 考务NVR服务器硬盘 | 存储空间≥8TB 、RPM转速≥7200 、兼容MAC/PC 、优化读写数据流，多层缓存技术(MTC)借助智能 NAND 闪存层 、DRAM 和媒体缓存技术优化数据流，实现更快的加载和应用速度，提高读写性能。 | 12 | 个 |
| 2.3.4 | 实验室专用垃圾筒 | 实验室圆形敞口 、耐酸碱废液缸 、密封性好 、防漏液 、防跑味 、带把手和盖子 。容量≥20L 、直径≥20cm 、高度≥66cm 、PP材质。 | 12 | 个 |
| 2.4 、生物实验室考场6个（洪市中学+英南学校+台源中学+实验学校+集兵中学+演陂中学） |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 考室监考主机 | 1 、CPU≥6核,主频≥2.5GHz。 2 、内存≥16G。 3 、硬盘存储≥512G nvme SSD + 2TB HDD。 4 、网 口 ：10/100/1000M自适应。 5 、显卡:流处理器≥896，核心频率≥1485，显存容量≥4G。 6 、需配备操作系统 。 7 、含液晶显示器≥23.8英寸。 8 、USB接口的鼠标 、键盘。 | 6 | 台 |
| 2.4.2 | 监考系统 | - 1.具有调取 、显示考场内所有考生终端视频信息的功能 ；能实时显示各考场 、候考室的视频信息。 2.系统可以对考生信息进行查看，每个考生的信息包括考生姓名 、准考证号 、座位号，方便监考老师核对考生信息。 - 3.系统显示当前考试的名称和考场信息，同时显示考试结束倒计时。 4.可以统一管理考试系统设备，可以查看教室内的学生端的软件版本和在线状态。 5.录制的视频文件格式满足H.264/H.265编码格式，可以在大部分播放器中直接播放。 6.负责处理数据中心和学生套件之间数据交换服务（下发学生信息 、下发实验操作指令 、上传实验视频 、现场抽签等）。 - 7.考前视频检测 ：轮询检查考场内的每路视频，报告视频不合要求的座位，便于监考员调整摄像头或调整考生考试座位。 8.调整座位 ：可按实验桌布局直观显示操作结果 。如有已编排座位的设备损坏，可临时调整考生到可用备用座位（考生考试试题不变）。可按抽签试题指定考生到某座位参加考试，重发该座位的考生信息和试题到对应的实验终端。 9.考试过程管理 ：监考员可在网页界面上，对本实验考场的考生进行全流程管理，包括考试开始 、人脸识别情况 、考试进度预览 、结束考试 、数据打包等，为方便监考员直观预览 、快速掌握考场情况，按照座位表的形式，须以不同颜色区分考生状态。 - 10.视频实时预览及存储 ：可实时远程调用考场座位摄像头查看现场视频，并可投放到大屏，支持1/4/9窗格等多画面同时预览 。考生的实验操作视频按照3重视频异地备份机制进行备份，确保考试全程录像及考生操作过程录像的安全可靠。 | 6 | 套 |
| 2.4.3 | 实验台信息采集终端（核心产品） | 1 、整体设计 ： a.高度集成 ：套件整体为1块触摸屏 、2个高清摄像机 、1个操作系统为一体的考生终端，整机一体设计，无任何外漏线材 ； b.系统采用嵌入式架构，无风扇设计，安静无噪音，不影响学生考试实验操作 ； c.收纳方式 ：整体设计精简小巧，在不需要考试的时候可以收纳起来，不影响日常教学。 2 、双摄 ： a.一体化支架 ：支架底座具备固定功能 ；支架线材不可完全外露 ；可用于标准实验桌 ；宜支持折叠收纳 ；可以调节双摄像头的高度 ； b.双摄 ：具有双摄像机，自动白平衡 ；支持多码流传输 ；其中一个俯视角摄像头需能在一个画面内拍摄整个实验台，其中一个侧视角摄像头需支持拍摄核心操作区内操作 ；帧率≥25fps ；支持 3D 数字降噪 ；各摄像头视频同步偏差不高于 80ms ；支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩编码 ；自动曝光 ；支持宽动态，宽动态范围≥ 90dB ； c.主摄 ：≥400W高清CMOS，具有单向阻尼转轴，可在任意位置悬停，可转动调节主摄的角度 ； d.副摄 ：≥400W高清CMOS，具有单向阻尼转轴，可在任意位置悬停，在学生坐下后不会拍摄到学生的人脸，且可侧面拍摄桌面的特写操作区。 3 、前置摄像头 ：具有高清前置摄像头，可对考生进行人脸识别和考试留痕，核实考生身份。 4 、安全供电 ：a.供电方式 ：支持POE供电模式 、DC供电 ；b.POE特性 ：只需1根POE网线，即可实现整台设备供电供网，有效减少布线。 5 、硬件配置 ：a.CPU ：采用≥6核高性能CPU ；具有GPU运算模组，AI运算处理性能≥Mali-T860 ；NPU ：AI算力≥2.0 TOPS ；b. ≥4GB RAM+≥32GB ROM，支持≥512GB的TF卡存储扩展 ； c.具有≥11.6寸1080P高清IPS触摸屏，可根据视觉调整屏幕倾斜角度，支持任意角度翻折悬停，支持多点(≥10点)触控 。d. 内置WIFI模块，支持WIFI ； 6 、拓展接口 ： a.具有HDMI 、USB2.0 、USB3.0 、POE网口 、宽电压充电口 、typeC调试口 、reset键 、3.5音频监听口，内置拾音器 ； b.支持通过typeC进行调试，将设备的操作界面实时显示在调试电脑上 ； c.支持通过USB接口外接USB摄像机，进行多画面拓展 ； d. 电子显微镜对接 ：支持对接USB电子目镜。 7 、扬声器 ：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调。 8 、内置颜色指示灯 ：箱体前方内置颜色指示灯，其中绿色代表设备正常，黄色代表设备存在轻微故障，红色代表设备发生不可使用故障。 9 、内置故障码显示屏 ：具有独立的数字故障码显示屏，可支持对设备的运行状态进行数码显示，实现快速定位设备运行情况。 10 、支持视频遮挡检测功能，当检测到视频画面被遮盖时，可以实时上传报警。 | 160 | 套 |
| 2.4.4 | 实验台信息采集终端软件 | 1 、集中管控 ：显示设备支持集中管控，工作期间无法打开其他界面 ；客户端启动后须保持全屏，需输入密码才可退出软件。 2 、考生认证 ：等待考试界面用橙红色大字体醒目显示座位编号，便于考生快速找到自己的座位 。成功获取本考场考场管理终端发出的考生信息和试题信息后，屏幕显示考生基本信息 、座位号 、试题信息 、考试注意事项 。考生核对无误，点击“确认无误”按钮，刷脸确认参加考试，系统自动记录考生刷脸相片 、比对结果和有关操作信息 ；信息有误，点击“信息有误，反馈监考老师”按钮，发送考生信息有误至考场管理终端，等待系统管理员处理。 3 、视频检测 ：采用实时流传输协议RTSP，实时获取检测本座位的两路IPC视频流是否正常。 4 、考试过程指引与实验记录 ：在显眼位置显示考试状态（等待开始 、倒计时方式显示考试剩余时间 、考试结束），考试中显示两路视频画面和考试试题，提供软键盘录入实验记录 ；考试结束后可接收本考场考场管理终端发出的停考指令或倒计时结束，自动提交考生的 实验记录数据，弹出考试结束 、等待打包上传的提示信息，有结论的提示信息显示后，自动进入等待考试界面。 5 、视频实时预览及存储 ：可实时远程调用考场及座位摄像头查看现场视频，并可投放到大屏 。考生的实验操作视频按照3重视频异地备份机制进行备份，确保考试全程录像及考生操作过程录像的安全可靠。 6 、入座身份核验 ：为避免出现替考 、更换试题等作弊行为的发生，在入座环节须对考生进行人脸识别身份核验，确保考生只能于系统抽签安排的座位入座考试 。为确保人脸识别的可靠性，人脸生物特征识别须符合《 GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》 ；人脸识别准确率 ：人脸识别时间 ：≤2s，在一般考场环境下，人脸准确率≥99%。 7 、活体识别 ：人脸识别算法具有活体检测功能，可有效抵御相片 、视频等假体攻击。 | 160 | 套 |
| 2.4.5 | 考场交换机 | - 端口 ：≥24个自适应10/100/1000M以太网端口，≥4个1000 SFP光口。 - 网络性能 ：交换容量≥336GB，包转发率≥92Mpps。 - 以太网功能 ：支持端口聚合 、端口镜像 、静态镜像 、VLAN。 - 支持POE供电，功率最大可达370W。 | 12 | 台 |
| 2.4.6 | 无线路由器 | 1 、LAN输出口 ：千兆网口。 2 、天线 ：外置天线。 3 、IPv6无线协议 ：WiFi 5/WiFi 6。 4 、无线速率 ：≥1200M。 5 、WAN接入口 ：千兆网口。 | 6 | 台 |
| 2.4.7 | 考务巡考摄像头 | 1 、≥500万 半球型网络摄像机。 2 、智能侦测 ：越界侦测，区域入侵侦测。 3 、最低照度: 彩色 ：0.005 Lux @（ F1.2，AGC ON），黑白 ：0 Lux with IR。 4 、宽动态: 120 dB。 5 、调节角度: 水平 ：0 ° ~360° , 垂直 ：0° ~75 ° , 旋转 ：0° ~360° 6 、当分辨率为2560 x 1920时，清晰度不小于1900TVL 。最大亮度鉴别等级不小于11级。 7 、信噪比不小于55dB。 8 、红外摄像机在≤30米距离下应能探测到目标。 9 、摄像机应能在DC12V±25%范围内正常工作，支持POE供电。 10 、具有SD卡接口，最大支持256GB SD卡。 11 、≥1个RJ45网络接口，≥1个SD卡接口，≥1个内置麦克风， | 12 | 支 |
| 2.4.8 | 机柜 | 1 、外部规格≥1000mm×600mm×600mm。 2 、立柱间距≥485mm。 3 、材质SPCC优质冷轧钢。 4 、特点前后六角网孔门 ；散热好，侧门可拆卸，可放置在地下360°旋转。 5、18U | 6 | 台 |
| 2.4.9 | 核心操作垫 | 1.尺寸≥80×40cm，对核心操作区进行标注 2.材质 ：橡胶+佳积布。 | 160 | 套 |
| 2.4.10 | 电子目镜 | - 考试专用电子目镜 ；CMOS传感器，匹配传统目镜，无需调节，USB电子接口，≥200万像素， - 2. 自动白平衡 、自动曝光 、自动增益补偿 ； | 160 | 套 |
| 2.4.11 | 生物实验室电路系统控制中心 | 功能描述 ： 1 、教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作 、PVC贴膜，数字化控制 、数码显示 ,时钟屏显示蓝黄屏，密码开机功能,（时钟屏显示必须用液晶屏显示时间 、年 、月 、日 、中文显示星期 ；密码开机数字按键必须用电脑键盘式塑料按键，不能用轻触摸贴膜按键或者触摸屏 来代替）。 2 、采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3 、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4 、教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A。具备自动过载保护功能 。功能模块有语音提示。 5 、教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-36V/3A。 6 、具备自动过载保护功能 。功能模块有语音提示。 7 、直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式 。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换 。CV指示灯亮是恒压模式 。CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码 管会有相应的输出指示。 A: 恒压模式 ：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压≥18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止 输出，数码管有输出提示过载 ；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载 。当电压从新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A, ≥18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接恒流模式，由教师设置输出电流值，（ 1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 8 、大电流输出值为40A 9秒，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开（过载断开参数可定制）。 9 、有150V 240V 300V 、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 10 、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压 。控制交流电压为0V-36V ；控制直流电压位0V-36V 。功能模块及按键都有语音提示。 11 、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（ 1A,1.8A,2.5A）三个档位。 技术要求 ： 1 、接地电阻≤0.1Ω , 32A ； 2 、接触电流限值≤ 3.5mA，抗电强度试验不击穿 ； 3 、电气绝缘在不工作条件下，进行40℃ 93%R.H. 120h处理，不接地部件3000Vac/1min抗电强度测试，绝缘未击穿 。低温试验在-10±3 °C的条件下,贮存2小时,工作1小时通电工作正常 、结构正常 、外观正常 ； 4 、高温试验在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求:通电工作正常 、结构正常 、外观正常 ； 5 、盐雾度测试浓度为5%盐雾工作试验空间内温度:35°CPH值:6.7盐雾工作试验空间内放置时间:48h无缺陷面积，外观评级A，表面外观无变化。 | 2 | 套 |
| 2.4.12 | 生物实验室学生实验电路终端设备 | 功能描述 ： 1 、学生电源采用独立的变压器给学生实验供电。 2 、由数码管显示电压电流值，轻触按键操作方式，数字键盘，简单直观。 3 、学生电源被教师电源锁定后，学生电源除了举手键有用外，其它功能都被屏蔽掉，其它功能学生都无法操作。 4 、学生电压交流电源电压为0V-17V/3A,18V-36V/2.5A（教师可控制输出 1A,1.8A,2.5A三个档位过载保护电流）分辨率为1V，具备自动过载保护功能，过载后数码管闪耀提示，学生电源过载后，没有被教师电源锁定状态下，按“确认”按键即可恢复输出。 5 、学生电压直流电源电压为0V-17V/3A,18V-36V/2.5A（教师可控制输出 1A,1.8A,2.5A三个档位过载保护电流）分辨率为.01V，具备自动过载保护功能，过载后数码管闪耀提示，学生电源过载后，没有被教师电源锁定状态下，按“确认”按键即可恢复输出。 6 、在锁定状态下，学生电源输出的电压和过载电流都由教师电源端控制，当学生电源过载后数码管闪耀提示，恢复输出由教师端控制，学生端不可操作同时也操作不了（电子举手键除外）。 技术要求 ： 1 、接地电阻≤0.1Ω , 32A ； 2 、接触电流限值≤ 3.5mA，抗电强度试验不击穿 ； 3 、电气绝缘在不工作条件下，进行40℃ 93%R.H. 120h处理，不接地部件3000Vac/1min抗电强度测试，绝缘未击穿 。低温试验在-10±3 °C的条件下,贮存2小时,工作1小时通电工作正常 、结构正常 、外观正常 ； 4 、高温试验在40±2°C的条件下,正常工作16小时(非操作),在此期间要求:通电工作正常 、结构正常 、外观正常 ； 5 、盐雾度测试浓度为5%盐雾工作试验空间内温度:35°CPH值:6.7盐雾工作试验空间内放置时间:48h无缺陷面积，外观评级A，表面外观无变化。 | 56 | 套 |
| 2.4.13 | 洗眼器 | 1 、主体材质为优质铜材，金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，具有较强防腐蚀 、耐酸碱性能。 2 、喷头采用优质铜材，环氧树脂涂层外加硅胶软质橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛 。标准水压下，洗眼开关能在1秒内开启，15分钟内洗眼喷头流量可达6升/分钟。 3 、洗眼器经压力试验，在水温20℃条件下试验水压1.5MPA，保压5分钟，产品无渗漏 ；经密封试验，在水温20℃条件下试验水压1.1MPA，保压2分钟，产品无渗漏。 | 6 | 套 |
| 2.4.14 | 实验考试操作台配套座位 | 1 、座位接触面尺寸 ：直径≥315mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 2 、座架采用≥20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 3 、脚垫 ：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。升降功能，凳面离地可调节430~480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 | 228 | 张 |
| 2.4.15 | 实验室强弱电线路 、水路改造 | 照明电路 、设备插座电路 、空调电路布置 ：根据图纸电路设计，所有电路使用阻燃管布管，电线使用品牌电线，及功能功率合理布线,照明，空调，插座重新布置线（教室室内布线），专业设备提供一个电源插座，不要和其它外围设备，特别是大功率设备， 如空调 、音 箱等共用一个电源插座 。电源线和网络传输线应布到终端设备放置的地方，而且应使用导管或墙内布线，保护线缆及人身安全 ；强电和弱电不能够并行布线，以免产生电源干扰，如环境不允许，则需要做屏蔽保护 。水路改造。 | 2 | 套 |
| 2.4.16 | 空调 | - 空调匹数 ≥3P。 - 能效等级 ≥三级能效 。 - 制冷量 ≥7200W。 - 制冷功率 ≥2340W 。 - 制热量 ≥10500W 。 - 制热功率 ≥4990W。 - 电辅加热功率 ≥2500W 。 - 循环风量 ≥1150m³/h 。 | 12 | 台 |
| 2.4.17 | 利旧搬运安装及垃圾清运 | 定制 | 6 | 批 |
| 2.4.18 | 实验教学 3D 资源软件 | 1 、采用3DwebGl技术进行研发，资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，无需安装任何应用程序，可直接在教学白板软件中打开使用。 2 、提供丰富的学科3D模型类数字素材资源，支持通过多种智能终端设备进行预览和操作，满足在不同终端的教学场景的使用。 3 、3D百科模型支持在多种主流系统上进行操作，包括Windows 、国产化等操作系统。 4 、提供的3D模型品种丰富，覆盖面广，具有可满足幼儿使用的多类资源。 5 、支持通过国产主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D 百科模型资源，在授课时直接打开3D数字模型资源进行二次操作，同时可改变插入的资源封面图的大小 、位置。 6 、教学便捷使用，可通过手势或鼠标滑动实现底部操作栏的左右切换，方便操作3D模型资源的功能。 7 、支持关键字模糊检索需要的3D模型资源。 8 、模型精细度 ：主要物体的贴图精度需要达到256像素/米，以最大限度地提高显示效果，同时保持流畅度。 9 、支持高精度 、高拟真的3D百科模型资源形态，支持用户通过手势 、鼠标等方式进行移动 、缩放 、旋转等多维度查看3D模型资源。 10 、帧率: 至少 60 帧/秒，以实现流畅的显示效果。 11 、支持分享者可将3D模型资通过加密的 web 接进行分享，满足多园区共享，分享链接可设置访问有效期。 12 、支持模型自动旋转 、根据模型属性需求匹配标签和音效，生动形象的展示3D模型素材。 | 6 | 套 |
| 2.4.19 | 辅材 、综合布线 、安装调 试 | 每座≥1个网络插座 、≥1个电源插座，包含但不局限于含以下材料和布线施工 ：六类网线，网络插座 、面板，底盒，网络跳线，电源插座，电源线，线槽等 | 6 | 批 |
| 三 、配套设施清单 |  |  |  |  |
| 3.1 、洪市中学 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 实验教学多功能演示台 （套件） | - 规格≥2400mm×700mm×850mm. 2. 台面材料 ：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面 3.柜体 ：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗 、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力 ；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源 、电脑键盘 、水槽安装等位置 ；中间三个柜 体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手 ：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观 ； - 防撞胶垫 ：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体 ； 6. 门板及抽面 ：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷 ； - 7.铰链 ：采用缓冲耐腐蚀铰链，在正常使用情况下不变形。 8.滑轨 ：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音 ； 9. 固定桌脚 ：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低 ； | 1 | 套 |
| 3.1.2 | 实验考试操作台（套件） | 1 、台面材料 ：选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温 、釉面和坯体结合后不脱落 、不脱层，耐磨 、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色 、蓝色 、灰色可选。 2 、结构 ：新型塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型，倾斜式桌腿立柱设计，整体美观大方，学生位镂空式设计，符合人体工程学设计 。书包斗采用整体PP塑料一次性注塑成型，规格≥440*260*160mm，书包斗带有横竖向加强筋整体加厚设计，并且带有横竖向透气孔，中间设挂凳卡，挂凳处加厚设计防止实验凳掉落损坏卓斗 。两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，电源盒尺寸为≥300*285*150mm 。电源盒采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电，电源盒采用三副注塑模具组合而成，盒子内部后方预留电线走线孔位。 3 、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，上部铸铝脚尺寸为≥570*55*95mm，下部铸铝脚尺寸为≥545*57*125mm，中立柱采用≥100mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计，立柱外侧配有装饰线条增加美观性 。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上下脚的 壁厚≥2.5mm，连接处壁厚≥4mm;采用高强度螺丝连接桌腿与立柱，铸铝下脚背部采用横竖向加强筋连接保持桌子脚更加稳固 ；桌子上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用ABS一次注塑成型，尺寸≥270*26*41mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固 。下桌脚设有专用孔位可以与地面固定，设计可以安装调整脚的孔位，并配有ABS脚套装饰盖 。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观 、合理 、安全 、牢固 、耐用 。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4 、桌面下方通过三条专用金属材料和塑料连接件连接实验桌两侧的桌脚和立柱，三条金属材料尺寸为≥30*30mm横截面积，采用高强度螺丝连接，桌斗下部一条横梁为横截面积≥85*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上，外观流线形设计，简洁美观。 | 28 | 套 |
| 3.1.3 | 功能柱 | 1 、功能柱:由底座 、立柱 、两端装饰条组成 ； 2 、规格尺寸≥390mm*220mm*720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型 ； 3 、底座尺寸≥390*220*30mm，壁厚3≥mm ，内部设有加强筋 ； 4 、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面 。立柱主体尺寸≥340*195*690mm，上下口尺寸≥300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观 。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| 3.1.4 | 生物实验室三联水嘴 | 1 、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴 ：要求防酸碱 、防锈 、防虹吸 、 防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2 、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多 用途使用，可拆卸清洗阻塞。 3 、出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 个 |
| 3.1.5 | 实验水槽柜 | 1 、水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 2 、水槽柜规格≥465*600*820mm ； 3 、水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。 4、水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 5、柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理 。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度，带6条试管位滴水架。 6、为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求 ：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件 ：耐冷热循环 、硬度 、稳定性测试结果合格。 7、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型 。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。 8、储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 15 | 个 |
| 3.1.6 | 专业灯光 | LED≥600*600mm 平板灯。 1 、规格电压(V) ：220。 2 、功率(W) ≥72。 3 、色温(k)≥5000。 4 、照射面积(㎡)≥15。 5 、光源类型 ：LED。 6 、光通量（ LM/W）≥80。 | 20 | 盏 |
| 3.1.7 | 功能室吊顶 | 加厚轻钢龙骨，不低于600*600mm微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板 、主副龙骨以及相关配件共同构成 。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 | 72 | 平方 |
| 3.1.8 | 地胶或自流平铺设 | 教室地面采用PVC塑胶地板，至少达到以下要求，绿色环保 ：生产PVC地板的主要原料是聚录乙烯，聚录乙烯是环保无毒的可再生资源 。超强耐磨 ：PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转速≥30万转 。PVC表面的耐磨层根据厚度的不同在正常 情况下可使用5-10年以上 ；超强防滑 ：PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地板相比，PVC地板在沾水的情况下脚感更涩，更不容易滑倒，即越遇水越涩 ；吸音防噪 ：PVC地板有普通地面材料无法相比的吸音效果，其吸音≥20分贝 。 防火防水防潮 ：质量达标的PVC地板防火指标可达B1级。 | 72 | 平方 |
| 3.1.9 | 铝合金U型槽 | 铝合金地线槽 、拉丝工艺 、加厚耐踩，保护地线安全 、高承重性能 、半圆卡扣式安装。 | 35 | 米 |
| 3.1.10 | 窗帘盒 | 大芯板 、免漆版 、卡条 、吊杆 、结构胶等。 | 1 | 批 |
| 3.1.11 | 门 | 更换门，门套包边。 | 3 | 扇 |
| 3.1.12 | 窗户 | 更换铝合金窗户。 | 1 | 项 |
| 3.1.13 | 智能实验教学终端 | 一 、主要功能设计 1 、整机采用≥75英寸液晶显示屏幕，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，灰度等级≥256级 。 2 、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整 ；支持纸质纹理 ；支持色温调节。 3 、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片 。整机支持输出摄像头对角线视场角≥120度 。 4 、具有嵌入式系统。 5 、支持所投系统中进行20点或以上触控。 6 、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于60W 。 7 、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8 、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s ，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms 。 9 、支持标准 、听力 、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段 、音量 、音效 。 10 、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物 、建筑 、夜景等元素时，自动调整对比度 、饱和度 、锐利度 、色调色相值 、高光/阴影 。 11 、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上 、下 、左 、右方向手势，根据不同手势滑动并调用相应功能 。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作 、熄屏 、批注 、桌面 、半屏模式。 12 、整机进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测 、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 13 、整机支持提笔书写，在所投系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式 。 14 、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准（固件版本号HCI13.0/LMP13.0），支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频 。 15 、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在所投系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接 、AP无线热点发射。 16 、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录 、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表 。 17 、整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘 、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。 二 、内置电脑模块 1 、主板搭载CPU主频≥2.0GHz 、≥8核12线程 。 2 、内存 ：≥8GB DDR4 。 3 、硬盘 ：≥256GBSSD固态硬盘 。 4 、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热 。 5 、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电 脑模块 。 6 、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 三 、教学白板软件 - 教学白板软件电脑端 ： 1 、互动教学课件支持开放式云分享 ：分享者可将互动课件 、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期 。 - 2 、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本与教材版本全部教学章节 ；包含专题教育多个主题教 育 ；包含特殊教育 。 - 3 、提供校本资源库，支持实现校本资源共建共享，支持上传课件 、教案及多媒体文件 。支持全局资源搜索或按年级 、学科筛选资源 。备课时支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源 。 - 4 、支持电子化听评课，在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件 。支持导出评课报告和听课记录 。5 、软件支持集体备课功能，在备课平台创建集体备课活动，支持校内和跨校集备，老师可以针对课件 、教案进行批注和研讨，具备 稿件版本对比功能 。支持数据统计和访问记录查看 。支持一键导出为文字版报告。 （2）教学白板软件APP端 ： 1.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览 、课件跳页 、播放视频 、播放课堂活动 、展开思维导图 。支持横竖屏两种模式。 - 可将教师的课件通过微信 、朋友圈 、云空间帐号 、二维码 、公开链接 、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 3.支持录制微课，支持将教师声音与对课件 、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接 。支持分发到微信 、QQ 、钉钉，支持链接 、海报二维码分发模式。 - 4.支持查看校本资源，包含学校搭建的课件 、教案 、微课 、多媒体等资源。 5.支持集体教研，线上开展集体研讨，支持研讨内容包括教案 、课件 、微课。 | 1 | 项 |
| 3.1.14 | 推拉绿板 | 一 、结构 1 、结构 ：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为≥4000*1305mm。 2 、组成 ：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行， 外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带品牌标识高档挂锁 。 3 、美观 ：平板一体机上下边框与书写板外边框之间配有根据智能平板一体机尺寸而定的挡板，两侧装有限位装置，确保 看不到内侧墙面。 二 、材料 1 、边框 ：采用高强度电泳香槟色铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光 。上下边框规格≤78*57mm，左右边框规格≥100*29mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度≥15mm。 2 、板面 ：采用金属烤漆书写板面，亚光 、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅 、字迹清晰 、色彩协调可视效果佳。 3 、内板 ：正面左右两侧采用无边框设计，无同色小边结构，上下边框高度不超 8mm，最大限度的增大书写面积。 4 、内芯 ：选用高强度吸音 、防潮 、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5 、背板 ：选用优质钢板，增强书写板整体承重能力 。 三 、滑动系统及除尘 1 、滑轮与轨道 ：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动 。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进 入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。 2 、铝合金粉尘储物槽 ：铝合金材质，宽度≥30mm，深度≥30mm 的多用槽， 多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔 、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 | 1 | 套 |
| 3.1.15 | 扩音系统 | 一 、发射器参数 ： 1 、使用方式: 手持 、颈挂 ； 2 、台式频响范围:2300～2490MHz，消耗电流:≤28mA，供电电压: 3.3V ～5V，信道数目:80，调制方式:GFSK 、BT =0.5Gaussian ； 3 、采样频率:≥48KHz，发射功率:15dBm，输入阻抗:1OK Ωhm，输入电平:2.8Vp-p(Max)，续航时间:4 小时左右，音频时延: <12ms，频率响 应:40～18KH，态范围:@1kHz 81dB，分离度:@1kHz 90dB，工作温度:-35℃~60℃; 4 、充电器:输入 180~240V,50~60Hz，输出 ：DC5V，400mA 标准 USB 母口。 二 、接收音箱参数 ： 1 、输出功率: ≥30W×2，频率响应:20Hz-20KHz(+-3dB) ，总谐波失真: ≤0.5%，信噪比:≥90dB； 2 、信号输入: 内置无线话筒≧1 、平衡式输入≧1 、线话筒输入≧2; 功能面板: 独立话筒音量调节 、独立混响调节 、独立高低音调节 、独立音乐音量调节 ； 3 、电源电压:220V 50Hz，工作温度:-35℃ ~60℃, 箱体工艺:无缝连接。 | 1 | 套 |
| 3.2 、英南学校 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 功能室吊顶 | 加厚轻钢龙骨，不低于600*600mm微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板 、主副龙骨以及相关配件共同构成 。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 | 96 | 平方 |
| 3.2.2 | 铝合金U型槽 | 铝合金地线槽 、拉丝工艺 、加厚耐踩，保护地线安全 、高承重性能 、半圆卡扣式安装。 | 40 | 米 |
| 3.2.3 | 窗帘盒 | 大芯板 、免漆版 、卡条 、吊杆 、结构胶等。 | 1 | 批 |
| 3.3 、台源学校 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 专业灯光 | LED≥600*600mm 平板灯。 1 、规格电压(V) ：220。 2 、功率(W) ≥72。 3 、色温(k)≥5000。 4 、照射面积(㎡)≥15。 5 、光源类型 ：LED。 6 、理论光通量（ LM/W）≥80。 | 20 | 盏 |
| 3.3.2 | 功能室吊顶 | 加厚轻钢龙骨，不低于600*600mm微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板 、主副龙骨以及相关配件共同构成 。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 | 95 | 平方 |
| 3.3.3 | 铝合金U型槽 | 铝合金地线槽 、拉丝工艺 、加厚耐踩，保护地线安全 、高承重性能 、半圆卡扣式安装。 | 40 | 米 |
| 3.3.4 | 窗帘盒 | 大芯板 、免漆版 、卡条 、吊杆 、结构胶等。 | 1 | 批 |
| 3.4 、实验学校 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 实验教学多功能演示台（套件） | - 规格≥2400mm×700mm×850mm. 2. 台面材料 ：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面 3.柜体 ：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗 、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力 ；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源 、电脑键盘 、水槽安装等位置 ；中间三个柜 体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手 ：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观 ； - 5.防撞胶垫 ：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体 ； 6. 门板及抽面 ：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷 ； 7.铰链 ：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 8.滑轨 ：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音 ； 9. 固定桌脚 ：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低 ； | 1 | 套 |
| 3.4.2 | 实验考试操作台（套件） | 1 、台面材料 ：选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温 、釉面和坯体结合后不脱落 、不脱层，耐磨 、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色 、蓝色 、灰色可选。 2 、结构 ：新型塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型，倾斜式桌腿立柱设计，整体美观大方，学生位镂空式设计，符合人体工程学设计 。书包斗采用整体PP塑料一次性注塑成型，规格≥440*260*160mm，书包斗带有横竖向加强筋整体加厚设计，并且带有横竖向透气孔，中间 设挂凳卡，挂凳处加厚设计防止实验凳掉落损坏卓斗 。两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，电源盒尺寸为≥300*285*150mm 。电源盒采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电，电源盒采用三副注塑模具组合而成，盒子内部后方预留电线走线孔位。 3 、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，上部铸铝脚尺寸为≥570*55*95㎜，下部铸铝脚尺寸为≥545*57*125㎜，中立柱采用≥100mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计，立柱外侧配有装饰线条增加美观性 。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上下脚的壁 厚≥2.5mm，连接处壁厚≥4mm;采用高强度螺丝连接桌腿与立柱，铸铝下脚背部采用横竖向加强筋连接保持桌子脚更加稳固 ；桌子上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用ABS一次注塑成型，尺寸≥270*26*41mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使 整体结构更稳固 。下桌脚设有专用孔位可以与地面固定，设计可以安装调整脚的孔位，并配有ABS脚套装饰盖 。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观 、合理 、安全 、牢固 、耐用 。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4 、桌面下方通过三条专用金属材料和塑料连接件连接实验桌两侧的桌脚和立柱，三条金属材料尺寸为≥30*30mm横截面积，采用高强度螺丝连接，桌斗下部一条横梁为横截面积≥85*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上，外观流线形设计，简洁美观,。 | 28 | 套 |
| 3.4.3 | 功能柱 | 1 、功能柱:由底座 、立柱 、两端装饰条组成 ； 2 、规格尺寸≥390mm*220mm*720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型 ； 3 、底座尺寸≥390*220*30mm，壁厚3≥mm ，内部设有加强筋 ； 4 、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面 。立柱主体尺寸≥340*195*690mm，上下口尺寸≥300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观 。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| 3.4.4 | 生物实验室三联水嘴 | 1 、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴 ：要求防酸碱 、防锈 、防虹吸 、 防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2 、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多 用途使用，可拆卸清洗阻塞。 3 、出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 个 |
| 3.4.5 | 实验水槽柜 | 1 、水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 2 、水槽柜规格≥465*600*820mm ； 3 、水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。 4、水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 5、柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理 。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度，带6条试管位滴水架。 6、为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求 ：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件 ：耐冷热循环 、硬度 、稳定性测试结果合格。 7 、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型 。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。 8 、储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 15 | 个 |
| 3.4.6 | 专业灯光 | LED≥600*600mm 平板灯。 1 、规格电压(V) ：220。 2 、功率(W) ≥72。 3 、色温(k)≥5000 4 、照射面积(㎡)≥15。 5 、光源类型 ：LED。 6 、理论光通量（ LM/W）≥80。 | 24 | 盏 |
| 3.4.7 | 功能室吊顶 | 加厚轻钢龙骨，不低于600*600mm微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板 、主副龙骨以及相关配件共同构成 。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 | 84 | 平方 |
| 3.4.8 | 铝合金U型槽 | 铝合金地线槽 、拉丝工艺 、加厚耐踩，保护地线安全 、高承重性能 、半圆卡扣式安装。 | 35 | 米 |
| 3.4.9 | 窗帘盒 | 大芯板 、免漆版 、卡条 、吊杆 、结构胶等。 | 1 | 批 |
| 3.4.10 | 智能实验教学终端 | 一 、主要功能设计 1 、整机采用≥75英寸液晶显示屏幕，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，灰度等级≥256级 。 2 、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整 ；支持纸质纹理 ；支持色温调节。 3 、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片 。整机支持输出摄像头对角线视场角≥120度 。 4 、具有嵌入式系统。 5 、支持所投系统中进行20点或以上触控。 6 、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于60W 。 7 、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8 、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s ，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms 。 9 、支持标准 、听力 、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段 、音量 、音效 。 10 、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物 、建筑 、夜景等元素时，自动调整对比度 、饱和度 、锐利度 、色调色相值 、高光/阴影 。 11 、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上 、下 、左 、右方向手势，根据不同手势滑动并调用相应功能 。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作 、熄屏 、批注 、桌面 、半屏模式。 12 、整机进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测 、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统 。 13 、整机支持提笔书写，在所投系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式 。 14 、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准（固件版本号HCI13.0/LMP13.0），支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频 。 15 、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在所投系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接 、AP无线热点发射 。 16 、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录 、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表 。 17 、整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘 、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。 二 、内置电脑模块 1 、主板搭载CPU主频≥2.0GHz 、≥8核12线程 。 2 、内存 ：≥8GB DDR4 。 3 、硬盘 ：≥256GB SSD固态硬盘 。 4 、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热 。 5 、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电 脑模块。 6 、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 三 、教学白板软件 （1）教学白板软件电脑端 ： 1 、互动教学课件支持开放式云分享 ：分享者可将互动课件 、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期 。 2 、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本与教材版本全部教学章节 ；包含专题教育多个主题教 育 ；包含特殊教育。 3 、提供校本资源库，支持实现校本资源共建共享，支持上传课件 、教案及多媒体文件 。支持全局资源搜索或按年级 、学科筛选资源 。备课时支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源 。 4 、支持电子化听评课，在授课模式中发起授 课评价，根据课程和评课表生成二维码，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件 。支持导出评课报告和听课记录 。 5 、软件支持集体备课功能，在备课平台创建集体备课活动，支持校内和跨校集备，老师可以针对课件 、教案进行批注和研讨，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看 。支持一键导出为文字版报告。 （2）教学白板软件APP端 ： 1.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览 、课件跳页 、播放视频 、播放课堂活动 、展开思维导图 。支持横竖屏两种模式。 2.可将教师的课件通过微信 、朋友圈 、云空间帐号 、二维码 、公开链接 、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 3.支持录制微课，支持将教师声音与对课件 、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接 。支持分发到微信 、QQ 、钉钉，支持链接 、海报二维码分发模式。 4 支持查看校本资源， 包含学校搭建的课件、教案 、微课 、多媒体等资源。 | 1 | 项 |
| 3.4.11 | 推拉绿板 | 一 、结构 1 、结构 ：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为≥4000*1305mm。 2 、组成 ：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行， 外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带品牌标识高档挂锁。 3 、美观 ：平板一体机上下边框与书写板外边框之间配有根据智能平板一体机尺寸而定的挡板，两侧装有限位装置，确保看不到内侧墙面。 二 、材料 1 、边框 ：采用高强度电泳香槟色铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光 。上下边框规格≤78*57mm，左右边框规格≥100*29mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度≥15mm。 2 、板面 ：采用金属烤漆书写板面，亚光 、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12 光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅 、字迹清晰 、色彩协调可视效果佳。 3 、内板 ：正面左右两侧采用无边框设计，无同色小边结构，上下边框高度不超 8mm，最大限度的增大书写面积。 4 、内芯 ：选用高强度吸音 、防潮 、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5 、背板 ：选用优质钢板，增强书写板整体承重能力 。 三 、滑动系统及除尘 1 、滑轮与轨道 ：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动 。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进 入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。 2 、铝合金粉尘储物槽 ：铝合金材质，宽度≥30mm，深度≥30mm 的多用槽， 多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔 、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 | 1 | 套 |
| 3.4.12 | 扩音系统 | 一、发射器参数： 1、使用方式: 手持、颈挂； 2、台式频响范围:2300～2490MHz，消耗电流:≤28mA，供电电压: 3.3V～5V，信道数目:80，调制方式:GFSK、BT=0.5Gaussian； 3、采样频率:≥48KHz，发射功率:15dBm，输入阻抗:1OK Ωhm，输入电平:2.8Vp-p(Max)，续航时间:4 小时左右，音频时延: <12ms，频率响 应:40～18KH，态范围:@1kHz 81dB，分离度:@1kHz 90dB，工作温度:-35℃~60℃; 4、充电器:输入 180~240V,50~60Hz，输出：DC5V，400mA 标准 USB 母口。 二、接收音箱参数： 1、输出功率: ≥30W×2，频率响应:20Hz-20KHz(+-3dB)，总谐波失真: ≤0.5%，信噪比:≥90dB； 2、信号输入: 内置无线话筒≧1、平衡式输入≧1、线话筒输入≧2; 功能面板: 独立话筒音量调节、独立混响调节、独立高低音调节、独立音乐音量调节； 3、电源电压:220V 50Hz，工作温度:-35℃~60℃, 箱体工艺:无缝连接。 | 1 | 套 |
| 3.4.13 | 视频展示台 | 硬件参数： 1、箱体采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。 2、采用三折叠式开合托板，非气压杆联动，平稳无故障。 3、像素：≥800万像素，A4幅面。 4、具备不少于1个5V 2A电源接口，在≥5米远距离传输时可选用电源适配器辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。 5、箱体外侧内嵌≥2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器。 6、展台对焦方式采用自动+触摸对焦，也可通过实时演示画面直接控制对焦，减少老师来回走动。 7、整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 软件参数： 1、界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2、软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 3、故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 4、二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 5、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 6、图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。 | 1 | 台 |
| 3.5、集兵中学 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 专业灯光 | 环保节能LED≥600*600mm 平板灯。 1 、规格电压(V) ：220。 2 、功率(W) ≥72。 3 、色温(k)≥5000。 4 、照射面积(㎡)≥15。 5 、光源类型 ：LED。 6 、理论光通量（ LM/W）≥80。 | 20 | 盏 |
| 3.5.2 | 功能室吊顶 | 加厚轻钢龙骨，不低于600*600mm微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板 、主副龙骨以及相关配件共同构成 。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 | 60 | 平方 |
| 3.5.3 | 铝合金U型槽 | 铝合金地线槽 、拉丝工艺 、加厚耐踩，保护地线安全 、高承重性能 、半圆卡扣式安装。 | 35 | 米 |
| 3.5.4 | 窗帘盒 | 大芯板 、免漆版 、卡条 、吊杆 、结构胶等。 | 1 | 批 |
| 3.5.5 | 窗帘 | 定制 | 1 | 批 |
| 3.5.6 | 智能实验教学终端 | 一 、主要功能设计 1 、整机采用≥75英寸液晶显示屏幕，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，灰度等级≥256级 。 2 、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整 ；支持纸质纹理 ；支持色温调节。 3 、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片 。整机支持输出摄像头对角线视场角≥120度 。 4 、具有嵌入式系统。 5 、支持系统中进行20点或以上触控。 6 、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于60W 。 7 、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8 、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s ，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms 。 9 、支持标准 、听力 、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段 、音量 、音效 。 10 、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物 、建筑 、夜景等元素时，自动调整对比度 、饱和度 、锐利度 、色调色相值 、高光/阴影 。 11 、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上 、下 、左 、右方向手势，根据不同手势滑动并调用相应功能 。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作 、熄屏 、批注 、桌面 、半屏模式。 12 、整机进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测 、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统 。 13 、整机支持提笔书写，在所投系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式 。 14 、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准（固件版本号HCI13.0/LMP13.0），支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频 。 15 、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在所投系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接 、AP无线热点发射 。 16 、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录 、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表 。 17 、整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘 、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。 二 、内置电脑模块 1 、主板搭载CPU主频≥2.0GHz 、≥8核12线程 。 2 、内存 ：≥8GB DDR4 。 3 、硬盘 ：≥256GBSSD固态硬盘 。 4 、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热 。 5 、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电 脑模块。 6 、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 三 、教学白板软件 （1）教学白板软件电脑端 ： 1 、互动教学课件支持开放式云分享 ：分享者可将互动课件 、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期 。 2 、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本与教材版本全部教学章节 ；包含专题教育多个主题教 育 ；包含特殊教育。 3 、提供校本资源库，支持实现校本资源共建共享，支持上传课件 、教案及多媒体文件 。支持全局资源搜索或按年级 、学科筛选资源 。备课时支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源 。 4 、支持电子化听评课，在授课模式中发起授 课评价，根据课程和评课表生成二维码，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件 。支持导出评课报告和听课记录 。 5 、软件支持集体备课功能，在备课平台创建集体备课活动，支持校内和跨校集备，老师可以针对课件 、教案进行批注和研讨，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看 。支持一键导出为文字版报告。 （2）教学白板软件APP端 ： 1.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览 、课件跳页 、播放视频 、播放课堂活动 、展开思维导图 。支持横竖屏两种模式。 2.可将教师的课件通过微信 、朋友圈 、云空间帐号 、二维码 、公开链接 、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 3.支持录制微课，支持将教师声音与对课件 、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接 。支持分发到微信 、QQ 、钉钉，支持链接 、海报二维码分发模式。 4 支持查看校本资源， 包含学校搭建的课件、教案 、微课 、多媒体等资源。 | 1 | 项 |
| 3.5.7 | 推拉绿板 | 一 、结构 1 、结构 ：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为≥4000*1305mm。 2 、组成 ：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行， 外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带品牌标识高档挂锁。 3 、美观 ：平板一体机上下边框与书写板外边框之间配有根据智能平板一体机尺寸而定的挡板，两侧装有限位装置，确保看不到内侧墙面。 二 、材料 1 、边框 ：采用高强度电泳香槟色铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光 。上下边框规格≤78*57mm，左右边框规格≥100*29mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度≥15mm。 2 、板面 ：采用金属烤漆书写板面，亚光 、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12 光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅 、字迹清晰 、色彩协调可视效果佳。 3 、内板 ：正面左右两侧采用无边框设计，无同色小边结构，上下边框高度不超 8mm，最大限度的增大书写面积。 4 、内芯 ：选用高强度吸音 、防潮 、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5 、背板 ：选用优质钢板，增强书写板整体承重能力 。 三 、滑动系统及除尘 1 、滑轮与轨道 ：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动 。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进 入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。 2 、铝合金粉尘储物槽 ：铝合金材质，宽度≥30mm，深度≥30mm 的多用槽， 多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔 、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 | 1 | 套 |
| 3.5.8 | 扩音系统 | - 发射器参数： 1、使用方式: 手持、颈挂； 2、台式频响范围:2300～2490MHz，消耗电流:≤28mA，供电电压: 3.3V～5V，信道数目:80，调制方式:GFSK、BT=0.5Gaussian； 3、采样频率:≥48KHz，发射功率:15dBm，输入阻抗:1OK Ωhm，输入电平:2.8Vp-p(Max)，续航时间:4 小时左右，音频时延: <12ms，频率响 应:40～18KH，态范围:@1kHz 81dB，分离度:@1kHz 90dB，工作温度:-35℃~60℃; - 4、充电器:输入 180~240V,50~60Hz，输出：DC5V，400mA 标准 USB 母口。 二、接收音箱参数： 1、输出功率: ≥30W×2，频率响应:20Hz-20KHz(+-3dB)，总谐波失真: ≤0.5%，信噪比:≥90dB； 2、信号输入: 内置无线话筒≧1、平衡式输入≧1、线话筒输入≧2; 功能面板: 独立话筒音量调节、独立混响调节、独立高低音调节、独立音乐音量调节； 3、电源电压:220V 50Hz，工作温度:-35℃~60℃, 箱体工艺:无缝连接。 | 1 | 套 |
| 3.5.9 | 视频展示台 | 硬件参数： 1、箱体采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。 2、采用三折叠式开合托板，非气压杆联动，平稳无故障。 3、像素：≥800万像素，A4幅面。 4、具备不少于1个5V 2A电源接口，在≥5米远距离传输时可选用电源适配器辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。 5、箱体外侧内嵌≥2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器。 6、展台对焦方式采用自动+触摸对焦，也可通过实时演示画面直接控制对焦，减少老师来回走动。 7、整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 软件参数： 1、界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2、软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 3、故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 4、二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 5、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 6、图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。 | 1 | 台 |
| 3.6、演陂中学 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 专业灯光 | 环保节能LED≥600*600mm 平板灯。 1 、规格电压(V) ：220。 2 、功率(W) ≥72。 3 、色温(k)≥5000。 4 、照射面积(㎡)≥15。 5 、光源类型 ：LED。 6 、理论光通量（ LM/W）≥80。 | 24 | 盏 |
| 3.6.2 | 功能室吊顶 | 加厚轻钢龙骨，不低于600*600mm微孔吸音铝扣板天花板，扣板天花吊顶系统由装饰面板 、主副龙骨以及相关配件共同构成 。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 | 60 | 平方 |
| 3.6.3 | 铝合金U型槽 | 铝合金地线槽 、拉丝工艺 、加厚耐踩，保护地线安全 、高承重性能 、半圆卡扣式安装。 | 35 | 米 |
| 3.6.4 | 窗帘盒 | 大芯板 、免漆版 、卡条 、吊杆 、结构胶等。 | 1 | 批 |
| 3.6.5 | 窗帘 | 定制 | 1 | 批 |
| 3.6.6 | 智能实验教学终端 | 一 、主要功能设计 1 、整机采用≥75英寸液晶显示屏幕，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，灰度等级≥256级 。 2 、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整 ；支持纸质纹理 ；支持色温调节。 3 、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片 。整机支持输出摄像头对角线视场角≥120度 。 4 、具有嵌入式系统。 5 、支持系统中进行20点或以上触控。 6 、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于60W 。 7 、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8 、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s ，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms 。 9 、支持标准 、听力 、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段 、音量 、音效 。 10 、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物 、建筑 、夜景等元素时，自动调整对比度 、饱和度 、锐利度 、色调色相值 、高光/阴影 。 11 、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上 、下 、左 、右方向手势，根据不同手势滑动并调用相应功能 。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作 、熄屏 、批注 、桌面 、半屏模式。 12 、整机进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测 、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统 。 13 、整机支持提笔书写，在所投系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式 。 14 、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准（固件版本号HCI13.0/LMP13.0），支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频 。 15 、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在所投系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接 、AP无线热点发射 。 16 、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录 、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表 。 17 、整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘 、移动硬盘，点击即 可打开该磁盘查看磁盘文件。 二 、内置电脑模块 1 、主板搭载CPU主频≥2.0GHz 、≥8核12线程 。 2 、内存 ：≥8GB DDR4 。 3 、硬盘 ：≥256GBSSD固态硬盘 。 4 、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热 。 5 、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电 脑模块。 6 、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 三 、教学白板软件 （1）教学白板软件电脑端 ： 1 、互动教学课件支持开放式云分享 ：分享者可将互动课件 、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期 。 2 、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本与教材版本全部教学章节 ；包含专题教育多个主题教 育 ；包含特殊教育。 3 、提供校本资源库，支持实现校本资源共建共享，支持上传课件 、教案及多媒体文件 。支持全局资源搜索或按年级 、学科筛选资源 。备课时支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源 。 4 、支持电子化听评课，在授课模式中发起授 课评价，根据课程和评课表生成二维码，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件 。支持导出评课报告和听课记录 。 5 、软件支持集体备课功能，在备课平台创建集体备课活动，支持校内和跨校集备，老师可以针对课件 、教案进行批注和研讨，具备稿件版本对比功能。 支持数据统计和访问记录查看 。支持一键导出为文字版报告。 （2）教学白板软件APP端 ： 1.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览 、课件跳页 、播放视频 、播放课堂活动 、展开思维导图 。支持横竖屏两种模式。 2.可将教师的课件通过微信 、朋友圈 、云空间帐号 、二维码 、公开链接 、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 3.支持录制微课，支持将教师声音与对课件 、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接 。支持分发到微信 、QQ 、钉钉，支持链接 、海报二维码分发模式。 4 支持查看校本资源， 包含学校搭建的课件、教案 、微课 、多媒体等资源。 | 1 | 项 |
| 3.6.7 | 推拉绿板 | 一 、结构 1 、结构 ：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为≥4000*1305mm。 2 、组成 ：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行， 外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带品牌标识高档挂锁。 3 、美观 ：平板一体机上下边框与书写板外边框之间配有根据智能平板一体机尺寸而定的挡板，两侧装有限位装置，确保看不到内侧墙面。 二 、材料 1 、边框 ：采用高强度电泳香槟色铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光 。上下边框规格≤78*57mm，左右边框规格≥100*29mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度≥15mm。 2 、板面 ：采用金属烤漆书写板面，亚光 、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12 光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅 、字迹清晰 、色彩协调可视效果佳。 3 、内板 ：正面左右两侧采用无边框设计，无同色小边结构，上下边框高度不超 8mm，最大限度的增大书写面积。 4 、内芯 ：选用高强度吸音 、防潮 、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5 、背板 ：选用优质钢板，增强书写板整体承重能力 。 三 、滑动系统及除尘 1 、滑轮与轨道 ：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动 。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进 入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。 2 、铝合金粉尘储物槽 ：铝合金材质，宽度≥30mm，深度≥30mm 的多用槽， 多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔 、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 | 1 | 套 |
| 3.6.8 | 扩音系统 | - 一、发射器参数： 1、使用方式: 手持、颈挂； 2、台式频响范围:2300～2490MHz，消耗电流:≤28mA，供电电压: 3.3V～5V，信道数目:80，调制方式:GFSK、BT=0.5Gaussian； 3、采样频率:≥48KHz，发射功率:15dBm，输入阻抗:1OK Ωhm，输入电平:2.8Vp-p(Max)，续航时间:4 小时左右，音频时延: <12ms，频率响 应:40～18KH，态范围:@1kHz 81dB，分离度:@1kHz 90dB，工作温度:-35℃~60℃; - 4、充电器:输入 180~240V,50~60Hz，输出：DC5V，400mA 标准 USB 母口。 二、接收音箱参数： 1、输出功率: ≥30W×2，频率响应:20Hz-20KHz(+-3dB)，总谐波失真: ≤0.5%，信噪比:≥90dB； 2、信号输入: 内置无线话筒≧1、平衡式输入≧1、线话筒输入≧2; 功能面板: 独立话筒音量调节、独立混响调节、独立高低音调节、独立音乐音量调节； 3、电源电压:220V 50Hz，工作温度:-35℃~60℃, 箱体工艺:无缝连接。 | 1 | 套 |
| 3.6.9 | 视频展示台 | 硬件参数： 1、箱体采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。 2、采用三折叠式开合托板，非气压杆联动，平稳无故障。 3、像素：≥800万像素，A4幅面。 4、具备不少于1个5V 2A电源接口，在≥5米远距离传输时可选用电源适配器辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。 5、箱体外侧内嵌≥2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器。 6、展台对焦方式采用自动+触摸对焦，也可通过实时演示画面直接控制对焦，减少老师来回走动。 7、整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 软件参数： 1、界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2、软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 3、故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 4、二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 5、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 6、图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。 | 1 | 台 |

核心产品：实验台信息采集终端

★1、投标人须承诺能与衡阳市理化生实验操作信息化考核综合市级管理平台无缝、高效对接与互联互通，能确保双方系统之间数据传输流畅、业务协同高效。（投标人须提供书面承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

★2、招标人发现中标人提供的产品无法与市平台实现有效对接，招标人有权要求中标人对相关产品进行整改，所产生的费用及损失由中标人全额承担。（投标人须提供书面承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| - 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后20日历日内送达指定地点并安装调试完毕。 交货地点：采购单位指定地点 交货方式：货到指定地点完成安装且验收合格，并按合同约定移交有关资料。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 自项目验收合格起，提供整体质保期3年，采购清单子项目中对质保期有特殊规定的以子项目规定为主。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；系统安装测试使用过程中如发生任何不能正常运行使用问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。 |
| - 响应时间 | 实时响应 |
| - 合同价款支付方式和条件 | 付款方式： 签订合同后，设备到达采购方指定地址，经采购人签收确认，设备安装、系统调试完成，整个项目验收合格付款人支付合同总金额的97%；自采购人验收合格并签署书面意见之日起，质保期结束后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付合同总金额的3%。（具体以合同签订为准） |
| - 解决争议的方式 | □诉讼 ☑仲裁 |
| - 合同未尽事项 | 双方协商解决 |

二、项目实施要求

1.本采购项目为交钥匙工程。

1.1投标人须提供包括人力、材料等资源以完成对系统及其配套硬件设备的采购、运输、安装集成、外场施工、调试、试运行、人员培训以及后期服务等工作，投标人应根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的系统开发、测试、货物、配件、辅材，以及运输、装卸、安装集成、调试、验收等人工、管理（包括税费）等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。

2.产品运输、保管及保险

2.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2.2中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

2.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

3安装调试及施工要求

3.1中标人负责产品免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由中标人负担。

3.2中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。交通组织的施工不能影响交通的正常运行。

3.3项目完成之后，中标人应将项目有关的全部资料，包括施工图纸、产品资料、中文操作说明书、技术文档、合格证、质量保修卡及采购人要求的相关资料等全部移交给移交采购人。

3.4 施工过程中产生的一切费用由中标人负责。

4售后服务

4.1   技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务；

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.2   故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理；

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.3   备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4.4   质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5测试验收

5.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

6培训

6.1中标人必须在项目实施过程中进行相关知识转移的培训，并提供完善的培训计划。

6.2采购人受训人员的培训费用由卖方承担，中标人不得额外要求采购人支付培训费用。

7质量保证

7.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

7.2 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

7.3 自项目验收合格起，提供整体质保期3年，采购清单子项目中对质保期有特殊规定的以子项目规定为主。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；系统安装测试使用过程中如发生任何不能正常运行使用问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

8项目验收

8.1 验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。

8.2按照相关规定，本项目采用简易程序验收；所有设备的技术性能和标准、设备的安装和调试、系统的集成和正常运行达到项目规定验收标准。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

8.3如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。

8.4如验收过程中发生纠纷，将委托质量技术监督部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

9保密要求

9.1中标人不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何条文、规格、计划、图纸、模型、样品、需求调研材料或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。除了合同本身以外，如果采购人有要求，中标人在完成合同后应将相关文件及全部复制件还给对方。

9.2中标人对项目涉及的软件、资料、账号、密码等负有安全保密责任，并需承担因为未尽安全保密责任而引起的损失。项目在建设期、售后服务期和运维过程中，所用软件平台系统、数据库、数与程序接口、硬件设备的用户管理、权限管理、密码管理等统一由采购人负责管理并授权供应商使用，中标人不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。供应商需做好信息安全保密工作，非授权用户不能使用系统和数据。

9.3本项目软件所生成、取得或交换而来的数据归中标人所有，属于采购人资产，未经采购人书面同意，中标人不得擅自对数据进行存储、提取、分析、截留、阻断、加密等行为，中标人及项目人员亦无权对第三方泄露本项目产生的任何数据信息内容。

9.4中标供应商（含参与项目的个人）必须与采购人签订保密协议，保密协议内容应包括项目需求、软件开发、接口设计等有关方面。未经采购人书面许可，供应商及项目人员不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，不得使用本项目对外宣传。

三、其他需要说明的事项

1、交货

1.1 交货时间：合同签订后20日历日内送达指定地点并安装调试完毕。

1.2 交货地点：采购单位指定地点

1.3交货方式：货到指定地点完成安装且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

2、结算方法

2.1付款人：衡阳县教育局

2.2付款方式：签订合同后，设备到达采购方指定地址，经采购人签收确认，设备安装、系统调试完成，整个项目验收合格付款人支付合同总金额的97%；自采购人验收合格并签署书面意见之日起，质保期结束后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付合同总金额的3%。（具体以合同签订为准）

3、解决争议的方式：仲裁

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、未经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。

6、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。