采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县文化旅游广电体育局（单位公章）

| 1 | 项目名称 | 衡阳县中洲体育公园建设设施采购项目重新立项 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购预算 | ¥2037465.3元 |
| 3 | 最高限价 | ¥2037465.3元 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为衡阳县中洲体育公园建设设施采购项目重新立项 |
| 5 | 项目联系人 | 姓名：蒋敬原 手机：13575235957 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 支持中小企业 发展政策措施 | 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是(√)否( ) 本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是( )否( √) |
| 8 | 是否购买进口产品 并已履行审批手续 | 是( )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明， 如：某产品（原装进口）。 否( √ ) |
| 9 | 项目是否分包 及分包预算 | 是( ) |
|  |  | 否( √ ) |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 - 2、特定资格条件： 无 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 采购需求 | 详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。 |
| 13 | 样品 | / |
| 14 | 合同主要条款 | 付款人：衡阳县文化旅游广电体育局。 付款方式：签订合同后，预付合同总金额的30%。设备到达指定现场后,经安装验收合格并正常运行的前提下付至合同总金额的97%，余款金额3%在设备正常运行满一年后无质量问题的前提下一个月内全额无息付清。（具体以合同签订为准） |
| 15 | 履约验收标准 及方法 | 1、技术标准：详见“采购需求一览表” 2、质量要求：详见“采购需求一览表” 3、服务要求：（项目实施要求） 4、其他:/ |
| 16 | 可实质性变更内容 | 无 |
| 17 | 踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

二、采购需求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

| 序号 | 包号及包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳县中洲体育公园建设设施采购项目重新立项 | 详见技术规格 | 1批 | 2037465.3 | 2037465.3 |  |

- 采购清单范围：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四位压腿器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1131×548×955mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3 主要承载横梁尺寸：≥Φ42×3 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 2 | 腰背按摩器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥793×772×1380mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ38×2.5mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 2 | 件 |
| 3 | 双位漫步机 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1918×567×1100mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ40×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 4 | 件 |
| 4 | 太极揉推器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1074×994×1297mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ45×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 2 | 件 |
| 5 | 上肢牵引器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥681×343×2390mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ42×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 4 | 件 |
| 6 | 双杠 | 外形尺寸(长×宽×高):≥2040×728×1285mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ42×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 7 | 伸腰伸背器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1092×476×1000mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ48×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ25×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 8 | 弹振压腿器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥2514mm×114mm×930mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ32mm×2.5mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 9 | 棋牌桌 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1310×1310×595mm 主要材料：钢管、不锈钢板 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ60×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书 | 2 | 件 |
| 10 | 肋木架 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1228×114×2236mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸；≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ32×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书 | 2 | 件 |
| 11 | 划船器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1070m×828mm×885mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ50mm×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ50mm×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 12 | 平步机 | 外形尺寸(长×宽×高):≥934×561×1478mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3 主要承载横梁尺寸：≥60×30×3 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书 | 1 | 件 |
| 13 | 天梯 | 外形尺寸(长×宽×高):≥3078mm×914mm×1980mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ32mm×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 2 | 件 |
| 14 | 双位腿部按摩器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥536mm×118mm×1450mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ25mm×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 15 | 仰卧起坐板 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1420×466×520mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ48×3mm 主要承载横梁尺寸：≥□32×32×3mm. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 16 | 骑马机 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1314×448×936mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ50×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 2 | 件 |
| 17 | 大转盘 | 外形尺寸(长×宽×高):≥845×700×1722.5mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ30×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 18 | 三位扭腰器 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1220×1280×1169mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ32×3mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 19 | 单杠 | 外形尺寸(长×宽×高):≥1477mm×114mm×1990mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3mm 主要承载横梁尺寸：圆钢≥φ28mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 20 | 二联单杠 | 外形尺寸(长×宽×高):≥2860×110×2126mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3mm 主要承载横梁尺寸：≥Φ28mm实心钢管 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 产品具有符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的检测报告及国家认证认可监督管理委员会认可的国体 NSCC 认证，提供有效的国体 NSCC 认证证书。 | 1 | 件 |
| 21 | 智能双位蹬力器 | 1、器材规格：≥2440mm×1220mm×3100mm,主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管。 2、应有限位装置，承载横梁选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材，顶棚框架选用不小于40mm×40mm×3mm的方管，顶棚选用天蓝色遮阳板厚度不小于3mm，遮阳板板面可以承载雨雪载荷重量不小于475KG; 3、活动部件的下底面距地面的最小高度大于400mm； 4、器材脚踏部位，应有防滑措施； 5、器材采用太阳能电池板，电池板采用多晶硅太阳能电池板（50w），蓄电设备采用21N锂电池组（免维护型），充满电后满足器材48小时内的正常使用；遮阳棚下装有2.3W的LED无线光控遥感灯为夜间锻炼者提供照明； 6、器材配置两块固定显示屏，在运动过程中实时记录并显示运动时间、运动次数、运动频率、消耗卡路里等运动数据，在运动结束后5-10秒语音播报运动结果，固定显示屏带有动画演示功能，有效的指导锻炼者如何正确使用器材； 7、器材安装方式：器材主立柱采用预埋式安装 | 1 | 件 |
| 22 | 智能双位腹肌训练器 | 1、器材规格：≥2440mm×1220mm×3100mm,主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管。 2、承载横梁选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材，顶棚框架选用不小于40mm×40mm×3mm的方管，顶棚选用天蓝色遮阳板厚度不小于3mm，遮阳板板面可以承载雨雪载荷重量不小于475KG; 3、腹肌板板面采用优质钢板厚度小于2.0mm,板面支撑采用60mm×40mm×3mm的矩管； 4、器材采用太阳能电池板，电池板采用多晶硅太阳能电池板（50w），蓄电设备采用21N锂子电池组（免维护型），充满电后满足器材48小时内的正常使用；遮阳棚下装有2.3W的LED无线光控遥感灯为夜间锻炼者提供照明； 5、器材配置两块固定显示屏，在运动过程中实时记录并显示运动时间、运动次数、运动频率、消耗卡路里等运动数据，在运动结束后5-10秒语音播报运动结果，固定显示屏带有动画演示功能，有效的指导锻炼者如何正确使用器材； 6、器材安装方式：器材主立柱采用预埋式安装，附属器材采用预埋式安装（便于器材后期的维修和维护）； | 1 | 件 |
| 23 | 智能双位太空漫步机 | 1、器材规格：≥2440mm×1220mm×3100mm,主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管。 2、采用内限位装置，承载横梁选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材，顶棚框架选用不小于40mm×40mm×3mm的方管，顶棚选用天蓝色遮阳板厚度不小于3mm，遮阳板板面可以承载雨雪载荷重量不小于475KG; 3、摆杆与邻近的固定部件之间的距离不小于60mm，单边摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于Φ60mm×3m的优质钢管，摆杆底端距离地面不小于80mm,踏板间距不小于100mm； 4、扶手管采用不小于φ42mm×3mm的优质钢管； 5、器材采用太阳能电池板，电池板采用多晶硅太阳能电池板（50w），蓄电设备采用21N锂子电池组（免维护型），充满电后满足器材48小时内的正常使用；遮阳棚下装有2.3W的LED无线光控遥感灯为夜间锻炼者提供照明； 6、器材配置两块固定显示屏，在运动过程中实时记录并显示运动时间、运动次数、运动频率、消耗卡路里等运动数据，在运动结束后5-10秒语音播报运动结果，固定显示屏带有动画演示功能，有效的指导锻炼者如何正确使用器材； 7、器材安装方式：器材主立柱采用预埋式安装，附属器材采用预埋式安装（便于器材后期的维修和维护）； | 1 | 件 |
| 24 | 智能双位揉推器 | 1、器材规格：≥2440mm×1220mm×3100mm,主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管。 2、内置阻尼，承载横梁选用不小于Φ60mm×3mm规格的优质管材，顶棚框架选用不小于40mm×40mm×3mm的方管，顶棚选用天蓝色遮阳板厚度不小于3mm，遮阳板板面可以承载雨雪载荷重量不小于475KG; 3、两揉推盘之间的距离不小于230mm，揉推盘为一次冲压成型厚度不小于4mm，揉推盘外形不小于450mm； 4、器材采用太阳能电池板，电池板采用多晶硅太阳能电池板（50w），蓄电设备采用21N锂子电池组（免维护型），充满电后满足器材48小时内的正常使用；遮阳棚下装有2.3W的LED无线光控遥感灯为夜间锻炼者提供照明； 5、器材配置两块固定显示屏，在运动过程中实时记录并显示运动时间、运动次数、运动频率、消耗卡路里等运动数据，在运动结束后5-10秒语音播报运动结果，固定显示屏带有动画演示功能，有效的指导锻炼者如何正确使用器材； 6、器材安装方式：器材主立柱采用预埋式安装，附属器材采用预埋式安装（便于器材后期的维修和维护）； | 1 | 件 |
| 25 | 智能双位健身车 | 1、器材规格：≥2440mm×1220mm×3100mm,主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管。 2、内置阻尼，承载横梁选用不小于Φ60mm×3mm规格的优质管材，顶棚框架选用不小于40mm×40mm×3mm的方管，顶棚选用天蓝色遮阳板厚度不小于3mm，遮阳板板面可以承载雨雪载荷重量不小于475KG; 3、脚蹬板为铸铁件，活动部件与刚性部件距离不小于30mm,活动部件的下底面距地面的最小高度大于80mm； 4、扶手管采用不小于φ32mm×3mm（花纹管）的优质钢管； 5、器材采用太阳能电池板，电池板采用多晶硅太阳能电池板（50w），蓄电设备采用21N锂子电池组（免维护型），充满电后满足器材48小时内的正常使用；遮阳棚下装有2.3W的LED无线光控遥感灯为夜间锻炼者提供照明； 6、器材配置两块固定显示屏，在运动过程中实时记录并显示运动时间、运动次数、运动频率、消耗卡路里等运动数据，在运动结束后5-10秒语音播报运动结果，两人使用时应能体现互动竞赛特征（竞赛结果可用数据或灯光显示均可）。 7、器材安装方式：器材主立柱采用预埋式安装，附属器材采用预埋式安装（便于器材后期的维修和维护）； | 1 | 件 |
| 26 | 智能双位扭腰器 | 1、器材规格：≥2440mm×1220mm×3100mm,主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管。 2、采用内限位装置，承载横梁选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材，顶棚框架选用不小于40mm×40mm×3mm的方管，顶棚选用天蓝色遮阳板厚度不小于3mm，遮阳板板面可以承载雨雪载荷重量不小于475KG; 3、活动部件底面与地面或其它部件的间距不小于80mm 4、扶手管采用不小于φ32mm×3mm（花纹管）的优质钢管； 5、器材采用太阳能电池板，电池板采用多晶硅太阳能电池板（50w），蓄电设备采用21N锂子电池组（免维护型），充满电后满足器材48小时内的正常使用；遮阳棚下装有2.3W的LED无线光控遥感灯为夜间锻炼者提供照明； 6、器材配置两块固定显示屏，在运动过程中实时记录并显示运动时间、运动次数、运动频率、消耗卡路里等运动数据，在运动结束后5-10秒语音播报运动结果，固定显示屏带有动画演示功能，有效的指导锻炼者如何正确使用器材； 7、器材安装方式：器材主立柱采用预埋式安装，附属器材采用预埋式安装（便于器材后期的维修和维护）； | 1 | 件 |
| 27 | 六组合训练器 | 主管采用直径≥114x3.0mm优质圆管，立柱顶端装有钢制封帽防止雨水进入，地上高度2.5m，地埋深度≥50cm,器材钢制件表面处理采用抛丸除锈，在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂高温烘烤，完成最后表面处理。 | 1 | 件 |
| 28 | 十项功能综合训练器 | 主管采用直径≥114x3.0mm优质圆管，立柱顶端装有钢制封帽防止雨水进入，地上高度2.5m，地埋深度≥50cm,器材钢制件表面处理采用抛丸除锈，在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂高温烘烤，完成最后表面处理。 | 1 | 件 |
| 29 | 拼装悬浮地板（含基础处理） | - 球类反弹率：≥90% 2. 抗滑值（干测）：80-110 3. 弯曲强度≥25MPa 4. 灰分含量≤1% - 5.基础处理：原有地面物品清理、外运，夯实，再铺设碎石、混凝土等垫层 | 380 | 平米 |
| 30 | 现有器材拆除及地板恢复 | 1、对现有场地的器材进行拆除处理； 2、对现有场地的悬浮地板进行恢复复原，达到原有面貌。 | 34 | 件 |
| 31 | 综合滑滑梯 | 材质：≥114镀锌铁管+ABS塑料 尺寸：≥700*420*360CM 组成：滑梯、攀爬区、楼梯、平台、扶手等 | 1 | 件 |
| 32 | 摇摇乐 | 材质：镀锌铁管+ABS 尺寸：≥85*90*60CM 组成：小猫、小狗、小鱼等小动物类型 | 2 | 件 |
| 33 | 儿童跷跷板 | 材质：镀锌铁管+ABS 尺寸：≥200*50*70CM 组成：小马、小恐龙等类型 | 2 | 件 |
| 34 | 拼装悬浮地板（含基础处理） | - 球类反弹率：≥90% 2. 抗滑值（干测）：80-110 3. 弯曲强度≥25MPa 4. 灰分含量≤1% - 5.基础处理：原有地面物品清理、外运，夯实，再铺设碎石、混凝土等垫层 | 320 | 平米 |
| 35 | 移动式看台座椅（四层） | 1.移动式金属看台尺寸：看台长2250mm±5mm，看台宽1700mm±5mm，前后排距是650mm±5mm； 2.座椅尺寸：背高315㎜±1mm，椅深450㎜±1mm，椅宽415mm±1mm | 6 | 组 |
| 36 | 200W LED照明灯 | 1. 产品为体育场馆照明专业LED灯具，灯具额定功率200W，额定输入电压AC 100-277V，输出电压 27-56V 频率50Hz一60Hz；驱动过3C认证。 2. 灯具宜采用便于维护的模组化散热结构设计，散热器宜采用高散热性铝型材质 3. 灯具实测功率200W±5％，功率因数≥0.95，整灯效能≥120lm/W，总光通量≥24000lm，一般显色指数 70-80，色温 3000K-6500K 4. 灯具平均无故障时间不少于20000H，送检同功率样品灯具不低于5个且单个灯具连续实测时间不少于1700H，测试时间内灯具无不能发光或无部分光源不发光，测试后灯具点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0 5. 灯具持续在温度≥20℃自然环境下十二个月以上透镜无破损，无开裂，紧固件无生锈，无松动，无脱落，散热器无生锈。 6. 电源与灯具在相对湿度≥50%的环境下十二个月内连接正常，无移位，无脱落，接线处完整，通电后能正常点亮。 7. 灯具6000小时光通量维持率不低于98%且符合无显著影响水平的要求 8. 灯具防触电保护型式分类应为I类，防护等级不小于IP65 9. 灯具应有良好的防潮防湿防水效果，灯具散热器耐腐蚀 10. 配光采用防眩光透镜方式，降低眩光影响。 | 12 | 盏 |
| 37 | 室外匹克场地面层（含基础处理） | l、耐磨、防滑、整体性强、色彩美观 2、场地平坦均匀，易维护保养，运动不受气候等条件的影响 3、弹跳自如，脚感较好 4、有利于提高运动成绩 5、大大减少运动中受伤程度，有利于青少年的生长发育 （二）、技术指标 1 附着强度 kgf/cm2 21.1 2 耐冲击 Kgf/cm/cm2 8.9 3 磨耗 g 0.203 4 硬度 度（A型） 82 5 抗拉强度 Kgf/cm2 74.0 6、伸长率 ——15.0% 7.基础处理：清理原有地面面层，再打磨修补 | 300 | 平米 |
| 38 | 4米高口字型围网 | 立柱76*4400*2.5 横梁60*3000*2.0 抱箍镀锌板3.0厚 网高4000mm，网长6000mm；网孔50*50mm（±3mm），外径≥3.6mm | 280 | 平米 |
| 39 | 匹克球球网柱（含网） | 1、材质：优质加强型铝合金型材精制而成，可完全回收利用 2、工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，全天候环境使用 3、规格：长1280*□80mm(方形)，壁厚3mm； 4、地面高度（国际标准）：910mm。 | 1 | 副 |
| 40 | 6米高照明灯柱 | 灯柱114*6600*3.0立柱加防锈和表面处理 | 4 | 根 |
| 41 | 200W LED照明灯 | 1. 产品为体育场馆照明专业LED灯具，灯具额定功率200W，额定输入电压AC 100-277V，输出电压 27-56V 频率50Hz一60Hz；驱动过3C认证。 2. 灯具宜采用便于维护的模组化散热结构设计，散热器宜采用高散热性铝型材质 3. 灯具实测功率200W±5％，功率因数≥0.95，整灯效能≥120lm/W，总光通量≥24000lm，一般显色指数 70-80，色温 3000K-6500K 4. 灯具平均无故障时间不少于20000H，送检同功率样品灯具不低于5个且单个灯具连续实测时间不少于1700H，测试时间内灯具无不能发光或无部分光源不发光，测试后灯具点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0 5. 灯具持续在温度≥20℃自然环境下十二个月以上透镜无破损，无开裂，紧固件无生锈，无松动，无脱落，散热器无生锈。 6. 电源与灯具在相对湿度≥50%的环境下十二个月内连接正常，无移位，无脱落，接线处完整，通电后能正常点亮。 7. 灯具6000小时光通量维持率不低于98%且符合无显著影响水平的要求 8. 灯具防触电保护型式分类应为I类，防护等级不小于IP65 9. 灯具应有良好的防潮防湿防水效果，灯具散热器耐腐蚀 10. 配光采用防眩光透镜方式，降低眩光影响。 | 4 | 盏 |
| 42 | 休闲凳 | 1.椅子外形尺寸：长宽高1600±5mm*500±5mm*780±5mm 2.椅脚采用不锈钢材质外表喷烤漆，木板采用优质菠萝格优质实木。 | 2 | 条 |
| 43 | 50mm人造草（含基础处理、减震垫层、填充颗粒、石英砂） | 1.草高：50mm，8800磅重，密度10500;减震垫层厚度10mm，TPE颗粒 2.基础处理：须清理原有场地的灌木、乔木等绿植，再进行基础夯实，铺设碎石混凝土等垫层 | 540 | 平米 |
| 44 | 4米高口字型围网 | 立柱76*4400*2.5 横梁60*3000*2.0 抱箍镀锌板3.0厚 网高4000mm，网长6000mm；网孔50*50mm（±3mm），外径≥3.6mm | 384 | 平米 |
| 45 | 2米高尼龙网 | 材质:尼龙 线经:4mm 网孔4.5*4.5cm 颜色，绿色 特性:耐风化，耐腐蚀，抗冲击。 | 192 | 平米 |
| 46 | 7米高照明灯柱 | 灯柱114*7700*3.0立柱加防锈和表面处理 | 6 | 根 |
| 47 | 200W LED照明灯 | 1. 产品为体育场馆照明专业LED灯具，灯具额定功率200W，额定输入电压AC 100-277V，输出电压 27-56V 频率50Hz一60Hz；驱动过3C认证。 2. 灯具宜采用便于维护的模组化散热结构设计，散热器宜采用高散热性铝型材质 3. 灯具实测功率200W±5％，功率因数≥0.95，整灯效能≥120lm/W，总光通量≥24000lm，一般显色指数 70-80，色温 3000K-6500K 4. 灯具平均无故障时间不少于20000H，送检同功率样品灯具不低于5个且单个灯具连续实测时间不少于1700H，测试时间内灯具无不能发光或无部分光源不发光，测试后灯具点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0 5. 灯具持续在温度≥20℃自然环境下十二个月以上透镜无破损，无开裂，紧固件无生锈，无松动，无脱落，散热器无生锈。 6. 电源与灯具在相对湿度≥50%的环境下十二个月内连接正常，无移位，无脱落，接线处完整，通电后能正常点亮。 7. 灯具6000小时光通量维持率不低于98%且符合无显著影响水平的要求 8. 灯具防触电保护型式分类应为I类，防护等级不小于IP65 9. 灯具应有良好的防潮防湿防水效果，灯具散热器耐腐蚀 10. 配光采用防眩光透镜方式，降低眩光影响。 | 6 | 盏 |
| 48 | 五人制足球门 | 1.球门内径宽3米高度2米深度1.5米，主管采用直径≥89x3.0mm圆管和直径≥48x2.5mm直径≥32x2.5mm圆管焊接，钢制件表面处理采用抛丸除锈静电喷涂工艺处理 | 1 | 副 |
| 49 | 休闲凳 | 1.椅子外形尺寸：长宽高1600±5mm*500±5mm*780±5mm 2.椅脚采用不锈钢材质外表喷烤漆，木板采用优质菠萝格优质实木。 | 4 | 条 |
| 50 | 5mm硅PU（含基础处理） | 1.厚度5mm7 2.基础处理：打磨修补原有地面基础，再进行封底处理 | 400 | 平米 |
| 51 | 4米高口字型围网 | 1.立柱76*4400*2.5 2.横梁60*3000*2.0 3.抱箍镀锌板3.0厚 4.网高4000mm，网长6000mm；网孔50*50mm（±3mm），外径≥3.6mm | 320 | 平米 |
| 52 | 羽毛球柱（含网） | 1.底座采用2.5mm优质钢板折弯和60X120X3.0mm方管拼焊成型内置配重，底座长78cm宽50cm,高25cm，底座带有移动轮。立柱采用直径42x3.0mm优质钢管制作高度155cm,l立柱上面设有挂网钩和不锈钢紧线器，器材钢制件表面处理采用抛丸除锈静电喷涂工艺处理。 | 1 | 副 |
| 53 | 休闲凳 | 1.椅子外形尺寸：长宽高1600±5mm*500±5mm*780±5mm 2.椅脚采用不锈钢材质外表喷烤漆，木板采用优质菠萝格优质实木。 | 4 | 条 |
| 54 | 室外乒乓球台 | 1.主要承载立柱尺寸:≥φ60×3.0mm； 2.球台长度2740mm，球台宽度1525mm，球台高度760mm。球台台面采用SMC材料，台面翻边高度50mm,台板材料厚度不低于4.5mm，翻边厚度不低于5 mm；翻边厚度不低于7mm；台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性，加强筋小端厚度不低于3mm，加强筋高度不低于20mm，网格均小于220×210mm。台面与彩虹支腿连接处的托架采用50*25mm*2.0mm的优质方管；台板能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等。 3.采用彩虹腿设计结构，台腿使用Φ60*3mm优质钢管，弧形管之间有横撑，安装方便，结构稳定；台板底部采用支撑框架，每半块板面支撑框架不少于4纵4横支撑管连接，撑管采用30*20mm*2.0mm的优质方管，螺栓连接牢固；台腿外边距两端台边200mm，任何撑档离地大于300mm，保证使用者的运动安全。 4.台网及网架采用金属件材质，防锈、防松、防盗、防损坏。 5.所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理；采用预埋件防盗螺栓固定安装。 | 4 | 张 |
| 55 | 门球人造草 | 1.草高：15mm，5200磅重，密度42000（含胶水，颗粒，石英沙） 2.含原有门球人造草的清理外运处置 | 1000 | 平米 |
| 56 | 三门一柱 | 符合标准 | 2 | 套 |
| 57 | 休闲凳 | 1.椅子外形尺寸：长宽高1600±5mm*500±5mm*780±5mm 2.椅脚采用不锈钢材质外表喷烤漆，木板采用优质菠萝格优质实木。 | 4 | 条 |
| 58 | 景观人造草（含基础处理） | 1、人造草参数：草高25mm 16800密度 11000磅重 2、基础处理：原地面整体夯实、铺设植草格、铺设黄沙。 | 1500 | 平米 |
| 59 | 2米高口字型围网 | 1.立柱76*2200*2.5 2.横梁60*3000*2.0 3.抱箍镀锌板3.0厚 网高2000mm，网长6000mm；网孔50*50mm（±3mm），外径≥3.6mm 4.共计：105米长。 | 210 | 平米 |
| 60 | 休闲凳 | 1.椅子外形尺寸：长宽高1600±5mm*500±5mm*780±5mm 2.椅脚采用不锈钢材质外表喷烤漆，木板采用优质菠萝格优质实木。 | 5 | 条 |
| 标示标牌 |  |  |  |  |
| 61 | 一级导视牌—总览图 | 1、规格：长2000*高1500mm±5mm； 2、不锈钢板激光雕刻，折弯焊接成型，烤木纹漆图文丝印，内置镀锌方管龙骨材质。 | 1 | 块 |
| 62 | 二级导视牌—起终点牌 | 1、规格：长1900*高2000mm±5mm； 2、不锈钢板激光雕刻，折弯焊接成型，烤木纹漆图文丝印，内置镀锌方管龙骨材质。 | 1 | 块 |
| 63 | 二级导视牌—科普牌 | 1、规格：长450*高1800mm±5mm； 2、不锈钢板激光雕刻，折弯焊接成型，烤木纹漆图文丝印，内置镀锌方管龙骨材质。 | 2 | 块 |
| 64 | 二级导视牌—指示牌 | 1、规格：长650*高2000mm±5mm； 2、不锈钢板激光雕刻，折弯焊接成型，烤木纹漆图文丝印，内置镀锌方管龙骨材质。 | 4 | 块 |
| 步道基础喷绘 |  |  |  |  |
| 65 | 地面喷色 | 沥青路面路沿采用沥青改色剂喷绘1.5米宽的步道区域 | 1596 | 平米 |
| 66 | 地面标识 | 健身步道喷绘里程标识及运动图案 | 10 | 处 |
| 无感智能健身步道设备 |  |  |  |  |
| 67 | 无感智能健身步道系统 | 一、智慧步道管理平台及算法（1）统计信息：支持会员数量、设备数量、区域数量等查看；（2）区域管理：支持区域坐标设置，支持区域内设备总数、步道数量、二代路径设备、客流系统、其他智能设备等查看；（3）步道管理：包括大屏管理，公告（支持文字、图片、视频）；（4）步道数据：支持每套步道的客流统计，包括今日到访人数、本周到访人数、本月到访人数和总的到访人数，支持会员今日运动排行、本周运动排行、本月运动排行和总的运动排行；（5）人脸识别算法：支持人脸库管理；人脸搜索快速响应，可进行1：N检索；快速识别会员人脸信息；高速人脸识别处理单元；（6）运动数据：针对注册会员，实现步道数据、智能二代路径运动数据客流数据等统计；针对非注册会员，实现步道数据的统计；（7）设备管理：支持设备的故障维护、报废预警和设备类型管理；（8）会员管理：会员信息管理和会员运动数据管理；（9）用户管理：支持管理员添加；（10）数据接口：支持平台对接接口。（1）支持智能步道中显示屏的信息后台发布，包括公告、广告（以文字、图片、视频）等（2）支持智能步道中显示屏的远程升级（3）智能步道算法支持多入口和多出口，无需固定起点和终点（4）智能步道支持（5）支持注册用户和临时用户多种模式（6）支持管理员后台实时查看视频监控信息 含3年服务器费用 二、智能互动大屏APP：（1）可实现临时会员的自动注册，注册为正式会员后，数据可以合并（2）流量统计：支持在线人数、到访总人数、今日到访人数、男女比例、年龄分布等；（3）运动排名：包括本月排行、本周排行、今日排行、运动数据总排行；（4）个人数据查看：个人运动数据展现：会员通过人脸识别进入后，显示个人相关的运动数据，包括运动距离、运动能耗、运动时长、运动排名等；（5）当地天气预报：包括天气、温度、风速风向等；（6）公告/广告播放：支持再智慧互动屏上以文字、图片和视频方式播放相关的公告和广告，可通过软件平台编辑和发布；（6）支持远程升级。 含三年流量卡费用 终身免维护费 | 1 | 套 |
| 68 | 健康互动大屏 | 结构：（1）外壳设计：钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板，内层喷涂富锌底粉，表层喷涂杜邦户外塑粉保护，使用年限确保7年以上（2）防盗设计：箱体采用户外专用三点防盗机械锁，防盗防破坏，门上锁后无晃动现象，锁具安装牢固，防盗防偷，钥匙孔采用隐藏设计，同时箱体外观无可见可拆卸螺丝。（3）防水设计：箱体与机箱门边缘接触的四周设计有防水槽，并采用跟汽车同等级防水密封胶条进行防水。雨水进入防水槽后靠自身的重力从箱体两侧落下。（4）散热设计：箱体采用密封结构，可采用风冷散热，空调散热两种，箱体内有温控探头能随时显示箱体内温度、通过热仿真技术及自主研发软件，使箱体内度保持在-20℃～+65℃工作环境温度以内（5）防尘设计：防尘采用汽车同等级滤芯防尘网，起到过滤灰尘并且通风散热功能。（6）防爆玻璃：6mm超白钢化玻璃：透光率达到97%左右，抗弯，抗撞击，使用安全，（7）专业防护：具有室外高性能防护等级，整机防护等级达到IP55； 软硬件配置：（1）面板类型：55寸工业级户外高亮液晶屏；（2） 显示比例16:9；背光类型 LED；（3）分辨率2K及以上；（4）亮度≥2000cd/m2；对比度1200:1；（5）可视+B2角度 178°(H) / 178°(V)；（6）支持显示屏亮度自动调节功能，节能省电低功耗，减少光污染（7）主板：内存DDR4 8G+32G 以太网、支持WIFI（8）网络通讯：内置工业级物联网无线通信路由器，支持4G全网通通讯，支持有线和WIFI数据传输 电控系统（1）漏电保护开关：产品设计有漏电、短路保护装置，全部达到户外级别整体内部所有结构件全部导通对地漏电流不超过30mA正弦交流有效值。（2）防雷器：箱体及电源部分设计三级防雷装置，并配置电源防雷浪涌保护模块。（3）时控开关：可按天、周、月设置定制开关（4）工业电源：台湾明纬工业级电源，供电稳定可靠；电源支持过负载、过电压、过温度保护功能，具有指示灯故障报警显示。电源支持宽温工作环境，满足-20℃~+70℃工作范围。（5）防水喇叭：内置2个户外防水低噪高音喇叭 | 1 | 件 |
| 69 | 智能AI视频采集工作站 | 双向摄像头： （1） 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率。 （2） 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 （3） 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 （4） 支持人脸，人体属性上报 （5） 支持上传背景大图以及人脸小图 （6） 支持人脸库个数：3个 （7） 每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300KB （8） 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍(-X支持) （9） 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （10） 图像相关 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅 支持透雾、电子防抖 支持宽动态120dB支持4g网络不会额外再增加网线（摄像头装在灯杆上面双向安装） | 2 | 件 |
| 70 | 多功能心率柱 | 立柱：120方管静电喷涂 太阳能板50W 蓄电池20AH 顶部带支架 颜色 橘白色 质保3年 软件功能 心率实时监测 | 2 | 件 |

核心产品：50mm人造草、拼装悬浮地板

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| - 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后150日历日内送达指定地点并安装调试完毕。 交货地点：采购单位指定地点 交货方式：货到指定地点完成安装且验收合格，并按合同约定移交有关资料。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 自项目验收合格起，提供整体质保期1年，采购清单子项目中对质保期有特殊规定的以子项目规定为主。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；系统安装测试使用过程中如发生任何不能正常运行使用问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。 |
| - 响应时间 | 实时响应 |
| - 合同价款支付方式和条件 | 付款方式： |
| - 解决争议的方式 | □诉讼 ☑仲裁 |
| - 合同未尽事项 | 双方协商解决 |

二、项目实施要求

1.本采购项目为交钥匙工程。

1.1投标人须提供包括人力、材料等资源以完成对系统及其配套硬件设备的采购、运输、安装集成、外场施工、调试、试运行、人员培训以及后期服务等工作，投标人应根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的系统开发、测试、货物、配件、辅材，以及运输、装卸、安装集成、调试、验收等人工、管理（包括税费）等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。

2.产品运输、保管及保险

2.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2.2中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

2.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

3安装调试及施工要求

3.1中标人负责产品免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由中标人负担。

3.2中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。交通组织的施工不能影响交通的正常运行。

3.3项目完成之后，中标人应将项目有关的全部资料，包括施工图纸、产品资料、中文操作说明书、技术文档、合格证、质量保修卡及采购人要求的相关资料等全部移交给移交采购人。

3.4 施工过程中产生的一切费用由中标人负责。

4售后服务

4.1   技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务；

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.2   故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理；

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.3   备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4.4   质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5测试验收

5.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

6培训

6.1中标人必须在项目实施过程中进行相关知识转移的培训，并提供完善的培训计划。

6.2采购人受训人员的培训费用由卖方承担，中标人不得额外要求采购人支付培训费用。

7质量保证

7.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

7.2 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

7.3 自项目验收合格起，提供整体质保期1年，采购清单子项目中对质保期有特殊规定的以子项目规定为主。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；系统安装测试使用过程中如发生任何不能正常运行使用问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

8项目验收

8.1 验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。

8.2按照相关规定，本项目采用简易程序验收；所有设备的技术性能和标准、设备的安装和调试、系统的集成和正常运行达到项目规定验收标准。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

8.3如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。

8.4如验收过程中发生纠纷，将委托质量技术监督部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

9保密要求

9.1中标人不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何条文、规格、计划、图纸、模型、样品、需求调研材料或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。除了合同本身以外，如果采购人有要求，中标人在完成合同后应将相关文件及全部复制件还给对方。

9.2中标人对项目涉及的软件、资料、账号、密码等负有安全保密责任，并需承担因为未尽安全保密责任而引起的损失。项目在建设期、售后服务期和运维过程中，所用软件平台系统、数据库、数与程序接口、硬件设备的用户管理、权限管理、密码管理等统一由采购人负责管理并授权供应商使用，中标人不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。供应商需做好信息安全保密工作，非授权用户不能使用系统和数据。

9.3本项目软件所生成、取得或交换而来的数据归中标人所有，属于采购人资产，未经采购人书面同意，中标人不得擅自对数据进行存储、提取、分析、截留、阻断、加密等行为，中标人及项目人员亦无权对第三方泄露本项目产生的任何数据信息内容。

9.4中标供应商（含参与项目的个人）必须与采购人签订保密协议，保密协议内容应包括项目需求、软件开发、接口设计等有关方面。未经采购人书面许可，供应商及项目人员不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，不得使用本项目对外宣传。

三、其他需要说明的事项

1、交货

1.1 交货时间：合同签订后150日历日内送达指定地点并安装调试完毕。

1.2 交货地点：采购单位指定地点

1.3交货方式：货到指定地点完成安装且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

2、结算方式

2.1付款人：衡阳县文化旅游广电体育局 。

2.2 付款方式：签订合同后，预付合同总金额的30%。设备到达指定现场后,经安装验收合格并正常运行的前提下付至合同总金额的97%，余款金额3%在设备正常运行满一年后无质量问题的前提下一个月内全额无息付清。（具体以合同签订为准）

3、解决争议的方式

解决争议的方式：仲裁

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、未经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。

6、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。