采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县教育局（单位公章）

| 1 | 项目名称 | 初中生物教学装备配置及蒸阳、樟树生物实验室建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购预算 | ¥1240022.6 |
| 3 | 最高限价 | ¥1240022.6 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为初中生物教学装备配置及蒸阳、樟树生物实验室建设项目 |
| 5 | 项目联系人 | 姓名：夏传霖 手机：15197473455 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 支持中小企业 发展政策措施 | 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是(√)否( ) 本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是( )否( √) |
| 8 | 是否购买进口产品 并已履行审批手续 | 是( )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明， 如：某产品（原装进口）。 否( √ ) |
| 9 | 项目是否分包 及分包预算 | 是( ) |
|  |  | 否( √ ) |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 - 2、特定资格条件：投标人具有有效的应急管理部门颁发的《危险化学品经营许可证》； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 采购需求 | 详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。 |
| 13 | 样品 | / |
| 14 | 合同主要条款 | 付款人：衡阳县教育局。 付款方式：签订合同后，设备到达采购方指定地址，经采购人签收确认，设备安装、系统调试完成，整个项目验收合格付款人支付合同总金额的97%；自采购人验收合格并签署书面意见之日起，一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付合同总金额的3%。（具体以合同签订为准） |
| 15 | 履约验收标准 及方法 | 1、技术标准：详见“采购需求一览表” 2、质量要求：详见“采购需求一览表” 3、服务要求：（项目实施要求） 4、其他:/ |
| 16 | 可实质性变更内容 | 无 |
| 17 | 踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

二、采购需求

一、项目名称：初中生物教学装备配置及蒸阳、樟树生物实验室建设项目

二、采购内容及数量：

初中生物教学装备

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | （一）双目生物显微镜基本配置 1)总放大倍数1000倍， 2)消色差物镜:4x、10x，40x、100x， 3)广角目镜:WF10x 4)光源，带LED照明光源，亮度连续可调，机身底座上设有LCD显示器，可以显示当前光源亮度百分比，LED灯的使用寿命大于1万小时。 5)1.25R阿贝聚光镜。 6)双层机械移动载物台，载物台尺寸不小于132mmX140mm。 7)带齿轮式的粗微动同轴微调结构 ，微调精度0.002mm。 （二）符合 GB/T 2985-2008《生物显微镜》标准,且满足以下参数要求 (投标人提供 2022年以来第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章） 1：物镜转换器定位准确稳定，重复性误差不大于0.008mm。 2：使用物镜转换器换用不同放大率的物镜后，原像面不越出视场。 3:使用标本移动尺在5mm*5mm范围内移动时标本像不模糊，如需要重新调焦时，其调焦量不大于0.008mm。 4：视场内的清晰区域与视场同心，无一边清晰一边模糊现象 5：使用微调焦机构时，用10X物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05mm。 6:微调机构空回不大于0.004mm。 | 116 | 台 |
| 2 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 1400 | 个 |
| 3 | 计数器 | 手持式 | 1400 | 个 |
| 4 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 1512 | 套 |
| 5 | 解剖盘 | 260 mm×200mm×30mm，蜡盘 | 1512 | 个 |
| 6 | 双面刀片 | 43mm×22mm | 560 | 包 |
| 7 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 1400 | 个 |
| 8 | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 1400 | 个 |
| 9 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 1680 | 个 |
| 10 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为21℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 1680 | 个 |
| 11 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为22℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 1680 | 个 |
| 12 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为23℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 112 | 个 |
| 13 | 试管 | 12mm×70mm 透明硼硅酸盐玻璃制 | 3360 | 支 |
| 14 | 试管 | 15mm×150mm 透明硼硅酸盐玻璃制 | 3360 | 支 |
| 15 | 烧杯 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 1680 | 个 |
| 16 | 烧杯 | 100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 1680 | 个 |
| 17 | 烧杯 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 1680 | 个 |
| 18 | 烧杯 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 1680 | 个 |
| 19 | 锥形瓶 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 1680 | 个 |
| 20 | 锥形瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 1680 | 个 |
| 21 | 培养皿 | 60mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 3360 | 套 |
| 22 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 8400 | 支 |
| 23 | 载玻片 | 无色透明，平整，50片/盒 | 560 | 盒 |
| 24 | 盖玻片 | 无色透明，平整，50片/盒 | 1680 | 盒 |
| 25 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | 56 | kg |
| 26 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 1400 | 个 |
| 27 | 试管刷 | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 1400 | 个 |
| 28 | 试管刷 | Φ18 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 1400 | 个 |
| 29 | 碘 | 试剂，250g/瓶 | 14000 | g |
| 30 | 酒精 | 工业 75% | 140000 | ml |
| 31 | 酒精 | 医用 95% | 140000 | ml |
| 32 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 1400 | 片 |
| 33 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍 | 1400 | 个 |
| 34 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 1400 | 片 |
| 35 | 植物细胞有丝分裂切 片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 1400 | 片 |
| 36 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 1400 | 片 |
| 37 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 56 | 件 |
| 38 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 1400 | 片 |
| 39 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 1400 | 片 |
| 40 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，总长不小于200mm | 1400 | 把 |
| 41 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 1400 | 片 |
| 42 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 1400 | 片 |
| 43 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 1400 | 片 |

蒸阳、樟树生物实验室建设

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验教学展示终端 | 1、整机屏幕尺寸≥75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；采用全贴合设计；玻璃厚度≤3mm（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）； 2、可视角度：≥178度,物理分辨率：≥3840×2160,整机在Windows与Android下均支持≥20点同时触控及书写； 3、整机安卓配置：Android 11.0及以上版本，RAM≥2GB,ROM≥8G； 4、整机内置2.1或以上声道扬声器 ，额定总功率≥40W; 5、无需工具即可实现一键还原功能且能有效的防止学生好奇而误操作 ，需具有边框前置针孔式还原 Windows系统的物理按钮，（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）； 6、整机具备采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，并符合GB40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RGO豁免级（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）； 7、为方便外接信号源的输入 ，设备≥1路前置HDMI接口（非转接），≥1路前置USB3.0接口,≥1路Type-C接口；（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件及接口截图加盖投标人公章）； 8、前置接口具备金属防撞保护结构设计，可隐藏接口，防撞挡板采用转轴式翻转。（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）； 9、为保证售后维修便捷性，当前置接口面板、按键面板发生故障时，需支持不从墙上拆下交互智能平板就能实现维修目的（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）； 10.支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式 （提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）； 11、支持推拉绿板合拢后，黑暗环境下自动进入息屏待机状态 ，推拉绿板打开后，可自动恢复开机状态； 12、整机内置专业硬件自检维护工具，需支持对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖投标人公章）； 13、整机具有一体化4K高清摄像头，像素不低于1300万，水平视角120°；拾音单元有效保真拾音距离可达 12米，全结构无外部连线与屏体齐平 ；高清摄像头模组支持远程巡课系统，并可对接人脸识别软件进行使用； 14、整机前面板具有标识的天线模块，包含2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性（提供CMA认证的第三方检验机构或者质量技术监督部门所出具的权威检测报告复印件加盖公章） 15、采用OPS-C标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品； 电脑模块： 1.处理器：CPU≥8核,主频≥2.0GHz;内存规格：≥8GB DDR4内存；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 2.电脑模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs； | 2 | 套 |
| 2 | 推拉绿板 | 一、结构 1、结构：分内外双层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为≥4000*1305mm。 2、组成：内层为两块固定书写板，安装后与智能平板一体机外边框平行，外层为两块滑动书写板，可以左右双向滑动，配有带品牌标识高档挂锁。 3、美观：平板一体机上下边框与书写板外边框之间配有根据智能平板一体机尺寸而定的挡板，两侧装有限位装置，确保看不到内侧墙面。 二、材料 1、边框：采用高强度电泳香槟色铝合金，经氧化涂层处理，无明显炫光。上下边框规格 ≤78*57mm，左右边框规格≥100*29mm，外边框必须采用双层加强加厚结构，厚度15mm。 2、板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅、字迹清晰、色彩协调可视效果佳。 3、内板：正面左右两侧采用无边框设计，无同色小边结构，上下边框高度不超8mm，最大限度的增大书写面积。 4、内芯：选用高强度吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5、背板：选用优质钢板，增强书写板整体承重能力。 三、滑动系统及除尘 1、滑轮与轨道：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用一字型平轮单滑动结构，各四组，使用高精度轴承，滑动流畅，噪音小，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。 2、铝合金粉尘储物槽：铝合金材质，宽度≥30mm，深度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 | 2 | 套 |
| 3 | 壁挂展台 | 一：硬件 1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 2.外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用ABS材质； 3.整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰； 4.变焦：12倍数字变焦 5.拍摄幅面：A4及以上 6.图像色彩：24位及以上 7.输出格式：图片JPG，视频MP4 8.整机具有安全锁 9.光源补偿：LED五级光源补偿 10.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求； 二、软件 11.软件根据教学语言环境可设置中、英文切换 12.支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出； 13.同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作； 14.结合白板软件授课界面最少支持4副展示图片插入白板软件进行授课批注； 15.为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭； 16.可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能； 17.支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作，方便用户使用，保证设备兼容性要求与一体机同一品牌； | 2 | 台 |
| 4 | 带蓝牙话筒的有源 音箱 | 一、发射器参数： 1、使用方式: 手持、颈挂； 2、台式频响范围:2300～2490MHz，消耗电流:≤28mA，供电电压: 3.3V～5V，信道数目:80，调制方式:GFSK、BT=0.5Gaussian； 3、采样频率:＞48K，发射功率:15dBm，输入阻抗:1OK Ohm，输入电平:2.8Vp-p(Max)，续航时间:4 小时左右，音频时延: <12ms，频率响应:40～18KH，态范围:@1kHz 81dB，分离度:@1kHz 90dB，工作温度:-35℃~60℃； 5、充电器:输入180~240V,50~60Hz ，输出：DC5V，400mA 标准 USB 母口。 二、接收音箱参数： 1、输出功率: 30W×2，频率响应:20Hz-20KHz(+-3dB)，总谐波失真: ≤0.5%，信噪比:90dB； 2、信号输入:内置无线话筒 ≧1、平衡式输入≧1、线话筒输入≧2; 功能面板: 独立话筒音量调节、独立混响调节、独立高低音调节、独立音乐音量调节； 3、电源电压:220V 50Hz，工作温度:-35℃~60℃，箱体工艺:无缝连接。 | 2 | 个 |
| 5 | 教师实验演示平台 | 1.规格：≥2400mm×700mm×850mm. 2.台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于 130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、四氯化碳、松节油等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为 5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级; 漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量 <0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 注：【（1）-（7）】项内容响应文件中须提供由第三方检测机构出具的 2021年以来版本且带 CMA或CNAS标志检测报告网站查询截图及检测报告复印件并加盖投标人公章。 3.柜体：采用≥0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 7.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 2 | 张 |
| 6 | 实验水槽 | 1、规格：≥550*450*290mm，水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面光滑顺畅，不应有划伤、裂纹气泡等明显缺陷。 2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。水槽原则上装在讲台右方。 | 2 | 个 |
| 7 | 教师实验水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 30 | 个 |
| 8 | 学生实验 探索平台 | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于 130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、四氯化碳、松节油等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为 5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率 ≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07% 、纵向≤0.04%；板面握螺钉力 ≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级： 5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 》标准，满足甲醛释放量 <0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌 、肺炎克雷伯氏菌 、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于 6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合 HB级；垂直燃烧符合 V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级 》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级 ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 注：【（1）-（8）】项内容响应文件中须提供由第三方检测机构出具的 2021年以来版本且带CMA或CNAS标志检测报告网站查询截图及检测报告复印件并加盖投标人公章。 2、结构：新型塑铝结构，整体桌脚呈工字造型。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格420*255*165，中间设挂凳卡；两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构： 上腿规格：≥长570mm宽56mm高119mm，≥壁厚4mm。 下腿规格：≥长505mm宽56mm高110mm，≥壁厚4mm，下脚配有专门的可更换型护脚盖，以起到美观及延长产品的使用年限。立柱：采用≥57×110mm，壁厚≥1.5mm。 前横梁采用≥33×29mm，壁厚≥1.0mm。中横梁采用≥33×29mm，壁厚≥1.0mm。后横梁：采用≥33×29mm，壁厚≥1.0mm。 大横梁：目型加强横梁≥12*100mm，壁厚≥1.0mm 4、桌子外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 56 | 张 |
| 9 | 多功能柱 | 功能柱规格：≥长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 56 | 个 |
| 10 | 学生实验水槽套件 | 水槽台整体规格：≥长490*宽590*高820mm，分柜体和水槽两部分组成。 - 柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 - 水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接 ，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处 ，安装完成后外表无可见螺丝。 | 28 | 个 |
| 11 | 生物实验室学生安 全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便 。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制。 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 具有过载保护装置。 | 56 | 组 |
| 12 | 教师电源总控台 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁。 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 2 | 套 |
| 13 | 学生实验座位 | 1、凳面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥16×36×1.6mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 112 | 张 |
| 14 | 教师转椅 | 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格，依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 2 | 张 |
| 15 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 个 |
| 16 | 电器布线 | DN25mm 阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 项 |
| 17 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 2 | 批 |
| 18 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 2 | 项 |
| 19 | 水电开槽及修复 | 标准开槽，水电分离，布线完成后修复等 | 2 | 项 |
| 20 | 仪器柜 | 1、尺寸：≥1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用≥16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金 框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。 4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 8 | 个 |

核心产品：实验教学展示终端

二、项目实施要求

1.本采购项目为交钥匙工程。

1.1投标人须提供包括人力、材料等资源以完成对系统及其配套硬件设备的采购、运输、安装集成、外场施工、调试、试运行、人员培训以及后期服务等工作，投标人应根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的系统开发、测试、货物、配件、辅材，以及运输、装卸、安装集成、调试、验收等人工、管理（包括税费）等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。

2.产品运输、保管及保险

2.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2.2中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

2.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

3安装调试及施工要求

3.1中标人负责产品免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由中标人负担。

3.2中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。交通组织的施工不能影响交通的正常运行。

3.3项目完成之后，中标人应将项目有关的全部资料，包括施工图纸、产品资料、中文操作说明书、技术文档、合格证、质量保修卡及采购人要求的相关资料等全部移交给移交采购人。

3.4 施工过程中产生的一切费用由中标人负责。

4售后服务

4.1   技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务；

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.2   故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理；

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.3   备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4.4   质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5测试验收

5.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

6培训

6.1中标人必须在项目实施过程中进行相关知识转移的培训，并提供完善的培训计划。

6.2采购人受训人员的培训费用由卖方承担，中标人不得额外要求采购人支付培训费用。

7质量保证

7.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

7.2 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

7.3 自项目验收合格起，提供整体质保期1年，采购清单子项目中对质保期有特殊规定的以子项目规定为主。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；系统安装测试使用过程中如发生任何不能正常运行使用问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

8项目验收

8.1 验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。

8.2按照相关规定，本项目采用简易程序验收；所有设备的技术性能和标准、设备的安装和调试、系统的集成和正常运行达到项目规定验收标准。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

8.3如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。

8.4如验收过程中发生纠纷，将委托质量技术监督部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

9保密要求

9.1中标人不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何条文、规格、计划、图纸、模型、样品、需求调研材料或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。除了合同本身以外，如果采购人有要求，中标人在完成合同后应将相关文件及全部复制件还给对方。

9.2中标人对项目涉及的软件、资料、账号、密码等负有安全保密责任，并需承担因为未尽安全保密责任而引起的损失。项目在建设期、售后服务期和运维过程中，所用软件平台系统、数据库、数与程序接口、硬件设备的用户管理、权限管理、密码管理等统一由采购人负责管理并授权供应商使用，中标人不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。供应商需做好信息安全保密工作，非授权用户不能使用系统和数据。

9.3本项目软件所生成、取得或交换而来的数据归中标人所有，属于采购人资产，未经采购人书面同意，中标人不得擅自对数据进行存储、提取、分析、截留、阻断、加密等行为，中标人及项目人员亦无权对第三方泄露本项目产生的任何数据信息内容。

9.4中标供应商（含参与项目的个人）必须与采购人签订保密协议，保密协议内容应包括项目需求、软件开发、接口设计等有关方面。未经采购人书面许可，供应商及项目人员不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，不得使用本项目对外宣传。

三、其他需要说明的事项

1、交货

1.1 交货时间：合同签订后90日历日内送达指定地点并安装调试完毕。

1.2 交货地点：采购单位指定地点

1.3交货方式：货到指定地点完成安装且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

2、结算方法

2.1付款人：衡阳县教育局

2.2付款方式：签订合同后，设备到达采购方指定地址，经采购人签收确认，设备安装、系统调试完成，整个项目验收合格付款人支付合同总金额的97%；自采购人验收合格并签署书面意见之日起，一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付合同总金额的3%。

3、解决争议的方式

解决争议的方式：仲裁

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、未经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。

5、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。