- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产8000tPVC树脂瓦、PVC瓦、PVC板生产

线建设项目

建设单位（盖章）：衡阳市大梦建材有限责任公司

编制日期：2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	60

附表	61

建设项目污染物排放量汇总表	61

附件：

附件1：委托书

附件2：企业营业执照

附件3：标准厂房租赁协议及衡利丰公司营业执照和不动产权证书

附件4：专家评审意见及签名表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目四至范围图

附图4：主要环境保护目标图

附图5：区域主要地表水系图

附图6：项目污水排入西渡高新区污水厂路径图

附图7：废气收集管网系统图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市大梦建材有限责任公司年产8000tPVC树脂瓦、PVC瓦、PVC板生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖梦 | 联系方式 | 13342548816 |
| 建设地点 | 衡阳市衡阳县西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内现有闲置标准厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （112度27分4.406秒，26度56分21.457秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十六、橡胶和塑料制品业29、塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 30.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5317 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，专项评价设置原则如下： 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放废气主要是颗粒物、NMHC、少量氯化氢、氯乙烯和臭气浓度，不属于列表中所列污染物; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水；喷淋废水（经沉淀池预处理）与生活污水（经化粪池预处理），由市政污水管网排入西渡高新区污水处理厂处理（间接排放）。项目不涉及废水直接排放; 无需设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量3超过临界量的建设项目; 项目各风险物质厂内最大存在量均未超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需设置. 注： 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。. 综上，判定本项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 文件名称：《湖南衡阳西渡高新技术产业园区概念性总体规划》、《湖南衡阳西渡高新技术产业园区控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）文件名称：《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》； 审批机关：湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅）； 审批文件名称及文号：《关于西渡经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕285号）； （2）文件名称：《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价报告书》； 审批机关：湖南省生态环境厅； 审批文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕85号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划的符合性分析 根据相关规划文件，园区主导产业以生物医药、外贸加工和机械电子制造产业基地为主导产业，辅以发展农产品加工业；根据六部委公告2018年第4号文件，园区主导产业以医药、智能机器和非金属矿物制品；根据湘发改地区2021394号文件，园区主导产业为医药，特色产业为智能机械和非金属矿物制品。 本项目地理位置位于湖南省衡阳市衡阳县西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内，属于衡阳西渡高新技术产业园区块三用地范围内，企业主要从事PVC树脂产品生产，不违背园区产业定位。 2、与规划环境影响评价及批复的符合性分析 根据湖南省环境保护厅关于《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》的批复（湘环评〔2013〕285号）和《湖南省生态环境厅关于湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕85号），本项目与其符合性见下表1-2。 表1-2 项目与园区规划环评及批复的符合性分析情况一览表 序号; 园区环保要求; 本项目情况; 符合性. 湘环评〔2013〕285号. 1; 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边工业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求，将经开区中部南、北两侧均临近规划居住区的二类工业用地调整为一类工业用地，对现状居住工业混杂局面逐步调整，控制在规划道路两侧新建对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 项目位于衡阳西渡高新技术产业园区区块三用地范围内（衡阳衡利丰物流有限公司院内），用地为工业用地; 符合. 2; 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符和经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，完善企业环保手续、确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求。; 项目符合产业政策，不违背园区产业定位。生产过程中仅使用少量的电能和水资源（市政供水），不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。项目产气类型简单，主要以颗粒物和NMHC为主，经采取本环评提出的治理措施后排放量较小，不属于气型污染严重项目和涉重金属项目; 符合. 3; （三）落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，近期排水经收集后排入衡阳县污水处理厂深度处理，远期经开区自建污水处理厂，其选址、规模、处理工艺等另行环评论证，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，经专管排入蒸水。加快实施衡阳县城污水处理厂扩建、园区污水处理厂建设、配套排水管网建设等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区与集中污水处理厂接管运营完成前，应限制引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可外排; 项水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排蒸水; 符合. 4; 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建10t/h以下燃煤锅炉，凡10t/h以下锅炉必须采用燃气等清洁燃料，园区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰; 项目不使用锅炉；产生的粉尘经收集引至布袋除尘器处理后可达标排放；产生的NMHC、氯化氢和氯乙烯等气体经收集引至碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理后可达标排放; 符合. 5; 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染; 项目产生的一般固体废物能回用的优先回用，不能回用的外售废品回收单位；危险废物委托有危险废物处理资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理; 符合. 6; 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生; 项目将制定企业应急预案，并与园区联动，落实有效的事故风险防范和应急措施; 符合. 7; 按经开区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题; 项目租赁西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内现有闲置标准厂房，不涉及移民、拆迁; 符合. 8; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。经开区建设过程中，应按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然山体绿地，切实做好生态环境的保护、恢复和补偿工作，落实水土保持措施，以减少经开区开发建设过程中对区域生态环境的影响; 项目租赁西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内现有闲置标准厂房，不涉及土建工程; 符合. 9; 污染物总量控制：C0D<560t/a、氨氮≤80t/a、S02<660t/a、NOx≤750t/a，总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理; 项目涉及的总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理; 符合. 湘环评函〔2022〕85号. 1; 按程序做好高新区规划调整。规划实施以来，高新区未严格按照规划功能分区进行布置，存在不同性质的工业企业交错布设，未进行分区管控；存在区域实际开发用地现状、产业定位与原规划及城市总体规划不符等情形；区域整体开发强度偏低高新区应结合衡阳市国土空间规划和环境可行性结论，尽快按规定程序开展规划调整工作，通过优化空间布局、用地性质调整、引导产业集中、严格控规等措施因地制宜地调整产业区功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展。基于高新区常年主导风向生态环境敏感点较多，周边的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，按要求设置一定的绿化隔离带，最大程度地避免对邻近生态环境敏感区的不良环境影响。后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局; 项目位于衡阳西渡高新技术产业园区区块三用地范围内（衡阳衡利丰物流有限公司院内）用地为工业用地，项目周边敏感点较少，主要分布农村散户居民住宅，项目的生产对周边居民影响不大; 符合. 2; 严格产业环境准入。衡阳西渡高新区后续发展与规划调整须符合高新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。应对不符合产业定位、环境准入和用地规划要求的企业，在严格确保污染物不增加的前提下予以保留。入驻企业应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》等有关文件要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。鉴于较为密集的生态环境敏感点位于高新区常年主导风向下风向，高新区必须禁止气型污染严重的企业、涉重排放企业入驻，严格控制三类工业。入驻企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求; 项目符合“三线一单”环境准入要求，且不在《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省湘江保护条例》提出的相关禁止性、限制性的范围内; 符合. 3; 进一步落实高新区污染管控措施。进一步完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管建设，确保高新区废水应收尽收；鉴于高新区基础设施尚不完善，区域内的污水未全部纳入污水处理厂集中深度处理，且受纳水体蒸水目前环境容量有限，污水处理厂配套接管未完成的区域，应禁止引进水型污染企业，并加快办理污水处理厂入河排污口论证手续。优化能源结构，推广清洁能源。加强高新区大气污染防治，加大对区内山泰化工、恒生制药、得阳鞋业等重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管，高新区范围内仍有企业存在环保手续履行不到位的情形，须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善工作; （1）项目运营期项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水；喷淋废水（经沉淀池预处理）与生活污水（经化粪池预处理），由市政污水管网排入西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。（2）项目产生的粉尘经收集引至布袋除尘器处理后达标排放；产生的NMHC、氯化氢和氯乙烯气体经收集引至碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理后可达标排放。（3）项目固废均得到合理处置，不会产生二次污染; 符合. 4; 完善高新区环境监测体系。严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合高新区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等,建立健全环境空气、地表水地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位（断面）开展跟踪监测加强对高新区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测; 项目已制定污染物自行监测计划; 符合. 5; 健全高新区环境风险防控体系。加强高新区重要环境风险源管控，加强高新区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全; 项目将制定企业应急预案，并与园区联动，落实有效的事故风险防范和应急措施; /. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地居住用地周边的规划控制,在下-轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，强化产城融合度较高区域产业准入，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，衡阳西渡高新区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防治移民再次安置和次生环境问题; 项目租赁西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内现有闲置标准厂房，不涉及移民、拆迁。用地内不涉及新增敏感目标居民区等。项目产气类型较简单，其中粉尘经收集引至布袋除尘器处理后达标排放，产生的NMHC、氯化氢和氯乙烯气体经收集引至碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理后可达标排放; /. 7; 做好高新区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失; 项目租赁湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房的部分区域进行生产，不涉及土建工程; 符合. 综上，本项目符合《衡阳西渡经济开发区环境影响报告书》审查意见（湘环评〔2013〕285号）和《湖南省生态环境厅关于湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕85号）中所提出的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 根据《国民经济行业分类》(2019修订版)，本项目属于“C2922塑料板、管、型材制造”类别。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策。 （2）《湖南省“两高”项目管理名录》符合性分析 根据湖南省发展和改革委员会文件“湘发改环资〔2021〕968号文”可知，湖南省共计划分9个“两高”行业，分别为“石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电”和“涉煤机煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目”。具体见下表1-3。 表1-3 湖南省“两高”项目管理名录 序号; 行业; 主要内容; 项目情况; 是否为两高项目. 石化; 原有加工及石油制品制造(2511); 项目属于塑料制品行业，不属于列表中明确的行业类别；项目生产过程中不涉及炉窑和锅炉；能源消耗主要为电能，不使用高污染燃料; 否. 化工; 无机酸制造(2611)、无机碱制造(2612)、无机盐制造(2613). 煤化工; 煤制合成气生产(2522)、煤制液体燃料生产(2523). 焦化; 炼焦(2521). 钢铁; 炼铁(3110)、炼钢(3120)、铁合金(3140). 建材; 水泥制造(3011)、石灰和石膏制造(3012)、精土砖瓦及建筑砌块制造(3031)、平板玻璃制造(3041)、建筑陶瓷制品制造(3071). 有色; 铜冶炼(321)、锌冶炼(3212)，锑冶炼(3215)、铝冶炼(3216)、硅冶炼(3218). 煤电; 火力发电(4411)、热电联产(4412). 涉煤机煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目. 综上，本项目不在湖南省“两高”项目管理名录内。 2、项目选址合理性分析 项目位于湖南省衡阳市衡阳县西渡镇大勇村，租赁衡阳衡利丰物流有限公司院内闲置厂房中的1栋进行生产建设，租赁面积5317m2，已签订有租赁协议（附件3）；项目所在地块位于衡阳西渡高新技术产业园区块三用地范围内，所在用地属于工业用地。 项目南面紧邻S336省道，周边交通条件较好，便于原料及成品的运输；项目所在地周边大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量；区域内水电网、通信等相应配套设置齐全，基础设施完善；项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区域；无医药、食品等环境敏感型企业，项目外环境关系较简单，无明显环境制约因素。 项目地项目产生的噪声主要是最大限度地利用厂房隔声，同时突出优化总图布置，设备安装减震装置，尽量避免噪声影响；项目废水和废气均采取了合理有效的治理措施，不会对周边环境带来不良影响；项目产生的固废均得到了合理处理，不会造成二次污染。 综上，从环境保护角度分析，本项目选址基本合理，项目的建设与周边环境相容。 3、与环保相关政策符合性分析 （1）与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 本项目建设与《湖南省湘江保护条例》符合性分析见下表1-4。 表1-4 与《湖南省湘江保护条例》符合性分析一览表 相关条款; 具体要求（摘要）; 本项目情况; 符合性. 第十五条; 湘江流域新建、改建、扩建建设项目需要直接取用水资源的，建设单位应当编制建设项目水资源论证报告，并依法办理取水许可手续; 项目用水来自市政供水管网，不涉及湘江直接取水工程; 符合. 第二十五条; 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭; 项目外排废水仅为生活污水和喷淋废水，经市政污水管网排入西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水（间接排放），项目不设置直排湘江的排污口；项目地理位置位于衡阳县西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内，不涉及饮用水源保护区; 符合. 第二十六条; 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭. 第三十三条; 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒; 根据项目第四章源强分析可知，项目产生的固废为一般工业固废和危废，不涉及第一类污染物等可溶性剧毒废渣，且项目产生的固废均得到合理处置。其中一般固废中的不合格林和边角料经厂内粉碎、磨粉后回用于生产，布袋收集的粉尘回用于生产，废包装袋和废ASA膜在厂内一般固废库暂存后定期外售资源回收公司回收利用，危险废物在厂内危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置，去向明确; 符合. 第三十八条; 直接或者间接向湘江流域水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照国家规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，以及城镇污水集中处理设施的运营单位，应当依法取得排污许可证并达标排放。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向要求. 综上，本项目的建设符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 （2）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，本项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、国家湿地、不属于码头、旅游等项目，因此本环评选取与项目有关的条款进行符合性分析，具体分析下表1-5。 表1-5 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析一览表 相关条款; 细则要求; 本项目情况; 符合性. 第七条; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目; 项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 第八条; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目. 第九条; 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目; 项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 第十五条; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 根据“三线一单”和“三区三线”符合性分析可知，项目用地性质为工业用地，占地不涉及生态保护红线和永久基本农田; 符合. 综上，本项目的建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相关要求。 （3）与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》：“致力绿色低碳转型，促进高质量发展，优化国土空间保护格局，推动产业结构绿色转型，推动能源结构持续优化，推进运输结构优化，积极应对气候变化，倡导绿色低碳生活方式；深入打好污染防治攻坚战，实现生态环境持续向好，深入打好蓝天保卫战，深入打好碧水保卫战，深入打好净土保卫战,深化农业农村环境治理，加强重金属污染防控；加强生态保护修复，筑牢生态屏障，深入推进衡阳“三强一化"建设，筑牢生态安全屏障，优化生态保护格局，加强生态系统和生物多样性保护，强化自然生态监督管理；防范化解生态环境风险，守住环境安全底线，加强危险废物和化学品管控，加强核与辐射安全监管，加强环境风险应急防范;完善生态环境治理体系，提升治理效能，完善生态环境治理责任体系，完善生态环境治理法规体系，完善生态环境治理市场体系，加强生态环境治理能力建设；规划实施重点工程…”。 本项目属于塑料制品业，位于衡阳西渡高新技术产业园区块三（西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内），运营期各废气污染物、废水污染物等在采取严格的污染防治后可满足达标排放的要求，各类固体废物可得到妥善处置，对区域环境影响较小。综上所述本项目符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 - （4）与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》符合性分析 根据《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》：“优化产业结构，促进产业产品绿色升级；优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；优化交通结构，大力发展绿色运输体系；强化多污染物减排，降低VOCs和氮氧化物排放水平；深化系统治污，着力解决人民群众关切的突出环境问题；推进大气污染治理体系和能力现代化；完善体制机制，强化政策激励作用……” 本项目位于西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内，项目产气类型较简单，其中粉尘经收集引至布袋除尘器处理后达标排放，产生的NMHC、氯化氢和氯乙烯等气体经收集引至碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理后可达标排放，污染物经处理后可达到国家和地方的相应排放标准；项目采取了可行技术减少了颗粒物和NMHC等大气污染物排放。综上所述本项目符合衡阳市“十四五”空气质量改善规划相关要求。 - （5）《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析 本项目建设与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析见下表1-6。 表1-6 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析一览表 序号; 文件要求（相关条款）; 本项目情况; 符合性. （一）加强“两高”项目管理; 根据前文分析，本项目不属于“两高”项目; 符合. （二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合; 根据《国民经济行业分类》(2019修订版)，本项目属于“C2922塑料板、管、型材制造”类别。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策，且本项目生产不使用锅炉; 符合. (五)大力发展清洁低碳能源。加快推进“宁电入湘”和“气化湖南”工程，高水平建设“一枢纽五领先”新型电力系统，积极开拓天然气工业消费和居民商服用户市场，推进浅层地热能建筑规模化应用; 本项目仅使用电能，且用量较少; 符合. (六)科学合理控制煤炭消费总量. (七)推进燃煤锅炉关停整合和散煤替代; 本项目生产设备不涉及锅炉和炉窑; 符合. (八)实施工业炉窑清洁能源替代. (十三)深化扬尘污染综合治理。大力推行绿色施工，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，推动长距离线性工程实行分段施工。推进装配式建筑发展，完善装配式建筑项目库。到2025年，全省城镇新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到52%；地级城市建成区道路机械化清扫率保持90%以上，县级城市保持80%以上。运用综合手段排查建立城市裸露地块清单，采取绿化、遮盖等措施及时整治扬尘。; 本项目租赁现有已建成标准厂房，施工期无土石方工程，仅涉及设备的安装工程，施工期产污主要是设备安装施工噪声; 符合. (十七)推进重点行业污染深度治理。新改扩建钢铁冶炼、石化化工、电解铝、水泥、陶瓷、平板玻璃项目须达到环保绩效A级水平。2025年年底前全面完成4家钢铁企业、65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉、重点城市30条水泥熟料线以及湖南煤化新能源超低排放改造。全面开展锅炉窑简易低效污染治理设施排查和分类处置，确保工业企业全面稳定达标排放，大力推进砖瓦、陶瓷、玻璃、有色等行业深度治理。开展燃气锅炉低氮燃烧改造，新建燃气锅炉全部采用低氮燃烧器。严格工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，加强烟气和含VOCs废气旁路管理; 本项目属于“C2922塑料板、管、型材制造”类别，不属于该条款中所列重点行业范畴; 符合. 综上，本项目的建设符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。 （6）与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025 年）》符合性分析 表1-7 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025 年）》符合性分析一览表 序号; 文件要求（相关条款）; 本项目情况; 符合性. 能源领域; 1、推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比; 本项目不属于钢铁、建材、化工等重点行业，生产过程仅使用电能，且用量较少; 符合. 2.强化禁燃区管控，推进散煤替代。加强煤炭生产、销售和使用监管. 3.提升重点行业能效水平。开展重点行业节能降碳改造，全省低于能效基准水平的存量项目全面实施节能技改，在建、拟建项目按照国家行业能效标杆水平建设. 工业和信息化领域; 1.优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展; 经前文分析，本项目不属于“两高”项目，根据《国民经济行业分类》(2019修订版)，本项目属于“C2922塑料板、管、型材制造”类别，不属于工业涂装、包装印刷等项目类别，项目使用的原料主要是PVC树脂粉等，不使用厂外再生塑料; 符合. 2.推动产业绿色低碳发展。健全节能标准体系，深入开展重点行业强制性清洁生产审核. 3.加大低VOCs原辅材料替代力度。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求. 工业治理领域; 1.推进锅窑炉超低排放与深度治理; 本项目不属于涉VOCs重点行业，且不使用锅炉和炉窑; 符合. 2.开展涉VOCs重点行业全流程整治. 住房城乡建设领域; 1.加强建筑施工污染治理。将扬尘污染防治纳入安全生产目标管理和施工单位信用评价; 本项目租赁现有已建成标准厂房，施工期无土石方工程，仅涉及设备的安装工程，施工期产污主要是设备安装施工噪声; 符合. 2.强化道路及裸土扬尘治理。推广道路“吸扫冲收”组合作业模式，建立道路积尘负荷评价机制，提升清扫保洁质量. 综上，本项目的建设符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025 年）》相关要求。 （7）与其他挥发性有机物控制相关环保政策符合性分析 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》符合性分析见下表1-8。 表1-8 与挥发性有机物控制相关环保政策符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》. 1; 非甲烷总烃污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含非甲烷总烃原料与产品在生产和储运销过程中的非甲烷总烃排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含非甲烷总烃的替代产品或低非甲烷总烃含量的产品; 项目根据设备要求，优先选用低挥发性有机物原料; 符合. 2; 在工业生产过程中鼓励非甲烷总烃的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度非甲烷总烃的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度非甲烷总烃的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。对于含低浓度非甲烷总烃的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。含有有机卤素成分非甲烷总烃的废气，宜采用非焚烧技术处理; 项目选; 符合. 3; 鼓励企业自行开展非甲烷总烃监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 本环评已制定大气监测计划，要求企业定期委托第三方检测机构开展有机废气监测; 符合. 4; 企业应建立健全非甲烷总烃治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 本环评要求建设单位建立各类台账和日常管理制度; 符合. 5; 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练; 项目建成后拟编制突发环境事件应急预案，并开展应急演练; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs产生; 项目选用低挥发性有机物原料，从源头减少有机废气产生; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含 VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 熔融挤出/覆膜压花工序产生的产生的NMHC、氯化氢和氯乙烯气体经收集引至碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒达标排放，减少了无组织排放; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率; 项目生产过程产生的有机废气产生量较少，拟经集气罩收集+碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒达标排放; 符合. 综上，本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址位于湖南省衡阳市衡阳县西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内，项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《湖南省生态保护红线》和《衡阳市生态保护红线划定方案》等相关文件中划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 本项目所在地环境空气基本污染物年均值均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目所在区域为达标区；距本项目最近地表水监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准，水质整体达标；区域声环境质量符合功能区划定。本项目运营期采取了相应环保治理措施技术，污染物能够达标排放，项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目属于C2922塑料板、管、型材制造行业，不属于高耗能、高污染、资源型企业。运营期使用的能源主要为电能和水资源，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。本项目位于衡阳西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内，不涉及新增用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此，本项目符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26号）可知 表1-9 与产业园区生态环境准入清单符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）优化区域产业布局。遏制高耗能高排放项目，进一步优化产业结构和能源结构，积极引导低投入、低消耗、低排放和高效率的现代产业发展。 区块一： （1.2）禁止气型污染严重企业入驻。; 本项目不属于高耗能高排放项目，且本项目不在区块一内; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：高新区废水排水实行雨污分流。推进污水处理设施分类管理、分期升级改造，污水管网全覆盖、污水全收集、污 水集中处理设施稳定达标运行，进一步完善西渡高新区污水处理厂及配套管网建设和提质改造。 区块一、区块二、区块三、区块四、区块五：污水经收集后排入西渡高新技术产业园区工业污水处理厂，处理达标后外排至蒸水。 区块六：近期污水经处理后回用，不外排。远期待污水处理厂和管网建成后纳入污水处理厂处理后达标排放。 （2.2）废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备， 减少无组织排放。 （2.3）固废：固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、 综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范 固体废物处置措施，严防二次污染。; （1）项目运营期项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水；喷淋废水、生活污水经市政污水管网排入西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。（2）项目产生的粉尘经收集引至布袋除尘器处理后达标排放；产生的NMHC、氯化氢和氯乙烯等气体经收集引至碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理后可达标排放。（3）项目固废均得到合理处置，不会产生二次污染; 符合. 环境风险防控; （3.1）高新区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境 风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运 输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：严格污染地块准入管理。加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。; 项目建成后将编制应急预案并备案及实施管理，本项目用地为建设用地，不涉及污染地块和农用地安全利用风险; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：能源：高新区应积极推广清洁能源，高新区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。 （4.2）水资源：水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，2025年，衡阳县用水总量4.9206亿立方米，万元工业增加值用水量比 2020年下降（%）12.0。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，工业用地固定资产投入强度250万元/亩，工业用地地均税收15万元/亩。; （1）项目以电能为主要能源，不使用煤炭等高污染燃料。（2）项目不属于高耗水行业，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。（3）项目租赁现有厂房进行生产，不涉及新增用地; 符合. 综上，本项目符合三线一单及《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26号）要求。 5、与“三区三线”的符合性分析 本项目建设与“三区三线”符合性分析见下表1-10。 表1-10 项目与“三区三线”符合性分析一览表 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 三区; 生态空间; 具有自然属性、以生态服务或生态产品为主的功能空间、包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等; 本项目位于 西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内，项目用地性质为工业用地，不涉及“三区三线”相关内容，符合“三区三线”相关要求; 符合. 农业空间; 以农业生产、农村生活为主体的功能空间. 城镇空间; 承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间. 三线; 生态保护红线; 在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域. 永久基本农田保护红线; 是为保障国家粮食安全，按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依法确定不得擅自占用或改变用途、实施特殊保护的耕地. 城镇开发边界; 在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界，涉及城市、建制镇以及各类开发区等. 综上，本项目的建设符合“三区三线”相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目概况 项目名称：年产8000tPVC树脂瓦、PVC瓦、PVC板生产线建设项目； 建设单位：衡阳市大梦建材有限责任公司； 建设地点：衡阳市衡阳县西渡镇大勇村衡阳衡利丰物流有限公司院内现有闲置标准厂房（中心坐标：E112°27′4.406″，N26°56′21.457″）； 建设性质：新建； 行业代码：C2922塑料板、管、型材制造； 项目投资：200万元（其中环保投资60万元，占总投资比例30.0%）； 建设规模及内容：本项目位于衡阳市衡阳县大勇村，租赁衡阳衡利丰物流有限公司（原名湖南衡利丰陶瓷有限公司）院内现有闲置标准厂房建设年产8000t线及附属设施。本项目总占地面积5317m2。 2、项目由来 衡阳市大梦建材有限责任公司成立于2025年4月10日，法定代表人胡文辉，注册资本为100万元人民币，地址位于湖南省衡阳市衡阳县西渡镇大勇村。 PVC树脂瓦、PVC瓦、PVC板均属于树脂类制品，其中PVC树脂瓦主要作为自建房等建筑屋面材料、PVC瓦主要作为厂房等建筑屋面材料、PVC板主要作为外墙板、吊顶等建筑材料。国家《十四五新型墙体材料发展规划》中明确指出：“发展新型墙材是坚持节约资源和保护环境基本国策的重要内容，是全面贯彻落实推进生态文明建设的重要举措，是经济社会实施可持续发展战略的必然要求”。而树脂类瓦/板制品因其具有环保、节能并可再生利用的特性，是国家大力倡导与推广的新一代轻型环保建筑材料，其独特的性能赢得了建筑界人士的普遍关注与认可，产品市场甚为广阔。为适应市场需求，衡阳市大梦建材有限责任公司拟投资200万元，进行PVC树脂瓦、PVC瓦和PVC板的生产加工，项目投产后可形成年产8000tPVC树脂瓦、PVC瓦和PVC板的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，该项目应当进行环境影响评价。项目属于《国民经济行业分类》（2019年修订及第1号修改单）中“C2922塑料板、管、型材制造”类别，因项目不使用再生塑料为原料，不涉及电镀工艺，不使用胶粘剂和涂料，故属于《建设项目环境影响评”类别，应当编制环境影响评价报告表。为此，衡阳市大梦建材有限责任公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，组织有关工程技术人员进行现场勘察和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 3、项目组成 项目总占地面积5317m2，总建筑面积5317m2。项目组成主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，详见下表2-1。 表2-1 工程组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，钢结构，总占地面积5317m2，车间内规划建设原料储存区（位于厂房西北侧）、成品存放区（位于厂房东南侧）、生产区（位于厂房中心区域）、一般固废库和危废暂存间（位于厂房东南角）。其中生产区安装建设8条生产线（含6条PVC树脂瓦生产线、1条PVC瓦生产线、1条PVC板生产线）; 租赁现有生产车间. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内部西南侧，建筑面积200m2，用于日常办公; 位于租赁现有生产车间内. 储运工程; 原料储存区; 位于生产车间内部西北侧，建筑面积1300m2，用于原辅材料的存放. 成品存放区; 位于生产车间内部东南侧，建筑面积1500m2，用于成品的存放. 一般固废库; 位于生产车间内部东南角，建筑面积20m2，用于一 般固体废物的临时存放. 危废暂存间; 位于生产车间内部东南角，建筑面积10m2，用于危 险废物厂内暂存. 公用工程; 供电; 项目年用电量约20万kWh; 依托. 给水; 项目给水包括循环冷却用水、喷淋用水和生活用水，总用水量约3990m3/a; 依托. 排水; 项目实行雨污分流制。厂房占满整个厂区，雨水为厂房顶棚雨水，通过立管排放至市政雨水管网；喷淋废水（沉淀池预处理，15m3）与生活污水（化粪池预处理，10m3）排入市政污水管网，纳入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理后排入蒸水; 化粪池依托、沉淀池新建. 环保工程; 废气处理措施; （1）粉尘：上料粉尘由微负压收集后经设备自带脉冲除尘器（统称1#，风机风量16000m3/h）处理后引至15m高排气筒（DA001）达标排放；切割粉尘经移动式布袋除尘器（2#）收集处理后在车间里无组织排放；破碎粉磨分筛粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器（3#，风机风量15000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA001）达标排放; 新建. （2）其他废气：熔融挤出和覆膜压花工序产生的废气（主要为NMHC、氯乙烯、氯化氢）通过集气罩收集后，引至“1套碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置”处理后由15m高排气筒（DA002）达标排放. 废水处理措施; 项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水; 新建. 喷淋废水（沉淀池预处理，15m3）与生活污水（化粪池预处理，10m3）排入市政污水管网，纳入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理后排入蒸水; 依托. 厂房屋顶雨水通过立管排放至市政雨水管网; 依托. 固废处置措施; 项目建设一般固废库（位于生产车间内部东南角，建筑面积20m2）。废包装袋和废ASA膜外售废品回收公司，不合格产品、边角料和布袋收集的粉尘回用于生产; 新建. 项目建设废暂存间（位于生产车间内部东南角，建筑面积10m2）。废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶和沉淀池污泥属于危废，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置; 新建. 项目设置生活垃圾收集桶。生活垃圾由当地环卫部门定期清运; 新建. 噪声控制措施; 采取隔声、减震等措施; 新建. 依托可行性分析： 项目依托衡阳衡利丰物流有限公司（原名湖南衡利丰陶瓷有限公司）主要为供电、给排水、化粪池等基础工程，衡利丰公司厂内现有供水、供电、雨污分流管网完善，项目依托可行。 - 产品方案 本项目主要产品为PVC树脂瓦、PVC瓦、PVC板，合计年产量8000t，共计划建设8条生产线（含6条PVC树脂瓦生产线、1条PVC瓦生产线、1条PVC板生产线）。项目产品方案见下表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品种类; 设计产能; 规格; 执行标准. 1; PVC树脂瓦; 常规PVC树脂瓦; 5400; 1050mm宽，长定尺; T/CBMCA007-2019. 脊瓦等配瓦; 600; /. 3; PVC瓦; 1000; 1300mm宽，长定尺. 4; PVC板; 1000; 宽1250mm，长2400mm; /. 注：“长定尺”指具体生产长度以实际订单需求为准。. - 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 备注. PVC树脂粉; t/a; 4800; 50; 吨袋，粉末状，外购汽运. 碳酸钙粉; t/a; 3000; 50; 吨袋，粉末状，外购汽运. ASA树脂膜; t/a; 25; 3; 200kg/卷，膜，外购汽运. 稳定剂（主要成分为钙盐）; t/a; 160.22; 3; 吨袋，粉末状，外购汽运. 氯化聚乙烯CPE; t/a; 10; 1.25; 吨袋，粉末状，外购汽运. 硬脂酸; t/a; 10; 1.25; 吨袋，粉末状，外购汽运. 色粉; t/a; 4; 0.75; 吨袋，粉末状，外购汽运. 石蜡; t/a; 6; 1.25; 吨袋，片状，外购汽运. 润滑油; t/a; 0.2; 0.14; 18L/桶，外购汽运. 片碱; t/a; 0.25; 0.1; 25kg/袋，外购汽运. 稀盐酸（15%）; t/a; 0.12; 0.05; 25kg/桶，外购汽运. 水; m3/a; 3990; /; 市政管网供水. 电; 万kWh; 20; /; 市政电网供电. 注：本项目运营过程中不得使用厂外再生塑料进行生产；本项目吨袋的载重量规格在0.3-3t之间。. 原辅材料说明： PVC树脂粉：聚氯乙烯，英文简称 PVC (Polyvinyl chloride polymer =PVC分子结构)，是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，70-85℃开始溶解，130℃变为粘弹态，160-180℃开始转变为粘流态；成型温度160-190℃，比重约 1.4g/cm3，含氯量56%~58%，有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2；聚氯乙烯在100℃加热条件下可产生分解，在200℃以下，热解产物主要为少量氯化氢和氯乙烯，随着温度的升高，聚氯乙烯热解失重速率逐渐增加，400℃时聚氯乙烯的热解失重速率达到做大，随后热解失重速率逐渐降低，在435℃热解基本结束。 碳酸钙粉：采用轻质碳酸钙，用化学加工方法制得的，由于它的沉降体积(2.4-2.8mL/g)比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积(1.1-1.9mL/g)大，因此被称为轻质碳酸钙。其特点为白色粉末或无色结晶、无气味，粒径为0.5-15um。碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用，能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高，由于碳酸钙白度在90%以上，还可以取代昂贵的白色颜料起到增白作用。 ASA树脂膜：ASA塑料膜是由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯类橡胶体共聚而成，再经凝聚、洗涤、干燥后挤出成膜制成，ASA树脂在生产过程中可能残存游离单体在洗涤、干燥挤出成膜等过程挥发后，但产品中游离态单体较少。ASA具有很强的耐候性，高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线灯打开，由此造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，还避免了大气的氧化、加工过程高温引起的分解或变色由此极大地提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。根据研究显示，ASA树脂热稳定好，其分解温度在270℃以上。本项目PVC树脂瓦面层采用ASA塑料膜复合而成。 稳定剂：热稳定剂是塑料加工助剂中重要类别之一，本项目采用的稳定剂主要由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等，采用特殊工艺复合而成的复合盐，不含有毒有害重金属成分。PVC 塑料只有在160℃以上才能加工成型，而它在120~130℃时就开始热分解，释放出HCl气体，如果不抑制HCl的产生，分解又会进一步加剧。在实际生产过程中，PVC塑料中含有少量的如铅盐、金属皂、酚、芳胺等杂质时，既不影响其加工与应用，又能在一定程度上起到延缓其热分解的作用。 本项目使用稳定剂种类为金属有机复合盐，其作用原理为： ①吸收 HCl； ②置换或消除不稳定的氯原子； ③防止自动氧化聚氯乙烯在热氧及剪切力作用下，极易被O2氧化发生降解； ④加入的金属盐可抑制或消除双键或使之变短、变少。 基于以上分析，本项目生产过程中，根据配比加入金属有机复合盐，可抑制 PVC板材的降解，置换或消除不稳定的氯原子，同时，可吸收因热分解产生的HCl。 氯化聚乙烯CPE：CPE中文名氯化聚乙烯，由专用高密度聚乙烯（HDPE）经氯化而制成的，为氯原子部分取代HDPE分子链上的氢原子的产物。干燥后为白色末，无毒。CPE分子不含双链，具有良好的耐候性，同时具有耐燃性、热稳定性优于PVC，成本低，性能优良。溶于芳烃和卤代烃，不溶于脂肪烃，在170℃以上分解，放出化气体，其具有稳定的化学结构，优良的耐老化性、耐燃性、耐寒性、耐候性、自由找色性、耐化学药品性、耐臭氧性和电绝缘性以及良好的相容性和加工性，可与PVC、PE、PS 及橡胶掺混以改进其物性。CPE和PVC之间不发生化学反应，通过物理共混的方式来实现性能的改善。这种共混方式利用了CPE的弹性和耐候性特点，来改善PVC的脆性和耐老化性能。通过合理选用CPE的型号和调整共混比例，可以实现 PVC材料的性能优化，特别是在提高耐候性和耐老化性能方面表现出色。 硬脂酸：硬脂酸是一种由18个碳原子组成的直链结构的饱和长链脂肪酸，化学式为 C17H35COOH（C18H36O2，硬脂酸具有良好的热稳定性，不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解，作为一种饱和脂肪酸，硬脂酸在化学上相对稳定，不易被氧化。 色粉：一种新型高分子材料专用着色剂，颗粒状、着色力高，具有良好的分散性，热分解温度大于350℃。 石蜡：又称晶形蜡，是一种溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。碳原子数约为18～30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃（约为80%～95%），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃（两者合计含量20%以下）。石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。 片碱：（氢氧化钠，NaOH）是一种具有强腐蚀性的白色结晶性固体，其理化性质包括高熔点（318.4℃）、易溶于水及乙醇、强碱性以及与酸中和反应放热等特性。白色结晶性粉末或固体，工业产品可能因等级不同带有颜色，常见形态包括片状、粒状、块状等。密度为2.13 g/cm³，熔点为318.4℃，沸点为1390℃。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮和乙醚。溶解时放热，水溶液呈强碱性。‌‌ 稀盐酸（15%）：无色液体（工业级可能因含杂质略显黄色），具有刺激性气味，与水、乙醇任意比例混溶‌。 6、主要生产设备 项目主要生产设备和环保设施详见下表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 类型; 设备名称; 单位; 数量; 型号/参数. 工艺设备; 混料机; 套; 16; 16台高速混合机、16台低速慢混机. 双螺杆挤出机; 套; 8; 8台主机80型，8台辅机65型. 成型机; 台; 9; 6台PVC树脂瓦成型机、1台PVC瓦成型机、2台PVC板材成型机. 压花机; 台; 8; /. 切割机; 台; 8; /. 破碎机; 台; 1; /. 磨粉分筛机; 台; 8; 800型. 加热机; 台; 1; L3m*W1.3m*H1.2m、采用电加热. 脊瓦等配瓦压塑定型机; 台; 2; /. 冷却水塔; 台; 2; /. 循环冷却水池; 座; 1; 50m3. 行车; 台; 4; /. 7、给水与排水 （1）给水 项目运营期用水包括循环冷却用水、喷淋用水和生活用水，由当地市政供水管网供给。 - 1）循环冷却水补充用水 项目生产过程中冷却工序为水冷，根据业主提供资料，日循环量约500m3/d，由于蒸发损耗需定期对冷却水池经行补充，损耗水量约占循环水量的2%，则每天补充新鲜水量约为10m3/d，年补充新鲜水量为3000m3/a。 - 2）喷淋用水 项目熔融挤出和覆膜压花工序废气处理设碱液喷淋+除雾装置。废气量为15000m3/h，喷淋塔液气比为1.0L/m3，计算循环量为15m3/h（360m3/d）。循环喷淋过程中，进入废气中水量约为循环量的1%，即为3.6m3/d，除雾器脱水效率90%，则随废气排放水量（即损耗）0.36m3/d（108m3/a）。项目拟配备15m3喷淋废水循环沉淀池一座，为保证废气处理效果，定期排水同时补充新水，每10天排放/补充一次（年生产300d，合计排放/补充30次），则喷淋用水量为15m3/批次(450m3/a)。 - 3）生活污水 项目劳动定员12人，不在厂内食宿，参照《湖南省用水定额—第3部分生活、服务和建筑业》（DB43/T388.3-2025）表1中“城镇居民生活用水定额—中等城市”，即150L/人·d进行核算，则员工生活用水量为1.8m3/d（540m3/a）。 （2）排水 市政雨水管网；环使用不外排，定期补充新鲜水；循环喷淋过程中进入废气中水量约108则喷淋废水排放量342m3/a，经沉淀池预处理后排入市政污水管网；生活污水产生量按用水量的80%计，即为432m3/a，经化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理后排入蒸水。 图2-1 项目水平衡图 单位m3/a 7、供电 项目供电由当地市政电网供给。项目用电为生产、办公及照明等用电，用电量约为30万kWh/a，市政电网可以满足项目建成后的用电负荷。 8、供热 项目供热采用电加热。 - 物料平衡 项目物料平衡见下表2-5。 表2-5 物料平衡一览表（t/a） 投入; 产出. PVC树脂粉; 4800; 产品; PVC树脂瓦+PVC瓦+PVC板; 8000. 碳酸钙粉; 3000; 粉尘; 排入大气量; 2.9394. ASA树脂膜; 25; NMHC、氯乙烯、氯化氢; 废气处理设施吸收量; 6.36. 稳定剂; 160.22; 排入大气量; 5.87. 氯化聚乙烯CPE; 10; 回用料; 不合格产品; 400. 硬脂酸; 10; 布袋回收粉尘量; 4.7. 色粉; 4; 不可回用废料; 废ASA膜; 0.05. 石蜡; 6; /; /; /. 回用料; 不合格产品; 400; /; /; /. 布袋回收粉尘量; 4.7; /; /; /. 合计; 8419.92; 合计; 8419.92. 10、劳动定员及工作制度 项目运营期劳动定员12人，每天工作24小时，年工作300天（7200h）。 11、厂区平面布置 项目位于衡阳市衡阳县大勇村衡阳衡利丰物流有限公司（原名湖南衡利丰陶瓷有限公司）院内，租赁现有闲置厂房建设年产8000tPVC树脂瓦、PVC瓦、PVC板生产线，生产车间为一层建筑，办公区位于生产车间内部西南角，生产活动对办公区的影响较小。 产品存放区位于生产车间内部东南侧，原料储存区位于生产车间内部西北侧，一般固废暂存区位于生产车间内部东南角，用于一般固体废物的临时存放。危废暂存间生产车间内部东南角，用于危险废物的厂内暂存。 本项目产噪设备均安装了减振、消声、隔声等措施，在采取降噪措施后，项目产生的噪声对厂界周围环境影响较小。 本项目厂房内分区基本明确，布局紧凑工艺流程通畅，功能分区合理，保证有良好的生产联系和工作环境。各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。能够按照厂区环保、防火、安全、卫生、通风等各项规范与规定的要求设计，总体布置较为合理（平面图见附图2）。 12、厂区四至情况 项项目北、西、东面原衡利丰公司的生产，南面为院内行车道路和空地（四至范围图见附图3）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁现有厂房仅进行设备安装，故不再对施工期工艺流程及产物环节进行分析。 2、运营期 工艺流程及产污节点见下图2-2。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污节点图 - （1）工艺区别 本项目PVC树脂瓦、PVC瓦、PVC板的工艺主要区别“覆膜压花”工序；②PVC树脂瓦的规PVC树脂瓦成品的基础上增加了“加热和压塑定型”工序。④除以上不同外，其他工序均一致。 （2）工艺流程简述 1)上料 本项目的混料机采用行车自动投料，将外购的原辅材料（PVC树脂粉、碳酸钙粉、稳定剂、氯化聚乙烯CPE 、硬脂酸、色粉、石蜡）采用行车将原料（吨袋包装）按一定比例倒入上料口中，项目上料工序产尘采用微负压收集，设备自带脉冲除尘器。原材料通过密闭螺旋输送至混料机封闭式料仓内，螺旋输送管道与料仓均密闭相连，全过程均为微负压输送。 该工序主要产生上料粉尘G1、废包装袋S1。 2)混料（高速混料、慢混冷却） 上料过程原料通过密闭螺旋微负压输送至高速混料机封闭式料筒，混料工序在封闭式设备内进行，经高混和慢混后通过下料口经密闭管道输送至不锈钢缓存料仓中。高速混料时间10min，高速混料过程中，物料摩擦生热温度在50℃左右，物料不会熔融，故无挥发性有机物产生；高速混料机混料结束，经密闭管道重力卸料入下方慢速混料机中慢混，慢混时间5~10min，同时设备夹套内通入循环冷却水间接冷却，冷却温度至30℃左右，项目设2座冷却塔，1座50m3的循环水池。混料过程在全密闭的混合机组内进行，混料过程混料罐体为真空状态，且连通管道均密闭，全过程为微负压输送，因此本项目混料工序无粉尘外逸。 该工序主要产生设备噪声N1、冷却循环水W1。 3)熔融挤出、覆膜压花 熔融挤出：经混料后的物料通过螺旋杆分别输送至双螺杆挤出机锥形料斗。螺旋杆出料口与挤出机进料口之间采用软连接，形成封闭式卸料空间，项目拟采用的80型主机挤出上下面层，65型辅机挤出中间层，在挤出机机头处复合。经电加热至160~190℃左右，原料呈熔融状态，设备内熔融状态的树脂进入模具的封闭模腔，充满模腔后在压力的作用下挤出形成片状树脂半成品。当聚氯乙烯在100℃加热条件下即可产生分解，在200℃以下，热解产物主要为少量氯化氢和氯乙烯，故该工序主要产生熔融挤出烟尘、有机废气（以NMHC计）、少量氯化氢和氯乙烯、以及异味（以臭气浓度计）。 覆膜压花：(PVC瓦和PVC板无此工序，脂瓦生产有此工序)。经熔融挤出后形成的片状树脂半成品，人工将半成品送至压花机内，与外购的ASA成品膜进行覆膜覆膜过程无需加热，50不需胶粘剂。ASA塑料膜是由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯类橡胶体共聚而成，热稳定好，其分解温度在270℃以上，，故本项目不考虑该过程苯乙烯、丙烯腈等污染物的产排该工序主要产生熔融挤出和覆膜压花废气G2（烟尘、NMHC、氯乙烯、氯化氢和臭气浓度），设备噪声N2，循环冷却水W1、废ASA膜S2。 4)成型 PVC序区别主要是所配备成型机规格型号的不同。片状树脂瓦半成品经覆膜压花后进入成型机，而片状PVC瓦和PVC板半成品经熔融挤出后直接进入成型机(无覆膜压花工序），形成规格瓦状/板状。 该工序主要产生设备噪声N3。 6)切割 成型后的产品根据客户要求利用切割机切割成预定规格的成品。 该工序主要产生切割粉尘G3，噪声 N4，废边角料S3。 7)检验 切割后的产品进入检验工序，剔出缺边等不合格产品S4，合格产品人工送至产品存放区。 该工序主要产生不合格产品S4。 至此，常规PVC树脂瓦产品、PVC瓦产品和PVC板生产工序结束。 8）电加热、压塑定型PVC树脂瓦配瓦 经检验合格的常规PVC树脂瓦产品，其中10%用于进一步生产脊瓦等配瓦，常规PVC树脂瓦通过电加热机加热至60~70℃左右，随后人工送入压塑定型机定型为成品脊瓦等配瓦，压型1min左右，自然冷却定型。 该工序主要产生的设备噪声N5、N6；因树脂无熔融过程，故基本无废气产生。 至此，脊瓦等配瓦生产工序结束。 9)边角料、不合格品加工 切割工序产生边角料S3和检验工序产生不合格产品S4，经破碎、磨粉分筛后回用于生产，磨粉粒径约0.5mm，分筛筛网目数35目，筛上物料负压送入磨粉机再次磨制。项目采用涡流式磨粉方式，动刀采用整体式刀盘，在刀盘末端安装磨粉刀片，刀片易于安装拆卸。 该工序主要产生破碎粉尘G4、磨粉筛分粉尘G5，设备噪声N7、N8，冷却循环水W1。 （3）产污环节汇总 项目产污环节汇总情况见下表2-6。 表2-6 产污环节汇总一览表 类别; 编号; 名称; 产污环节; 污染因子. 废气; G1; 上料废气; 上料工序; 颗粒物. G3; 切割废气; 切割工序. G4; 破碎废气; 破碎工序. G5; 磨粉筛分废气; 磨粉筛分工序. G2; 熔融挤出、覆膜压花废气; 熔融挤出、覆膜压花工序; 颗粒物、NMHC、氯化氢、臭气浓度. 废水; W1; 循环冷却水; 设备冷却; COD、SS等. W2; 喷淋废水+生活污水; 废气处理+职工生活; pH、COD、SS、NH3-N、盐类等. 固废; S1; 废包装袋; 上料工序; 一般固废. S2; 废ASA膜; 覆膜压花工序. S3; 废边角料; 切割工序. S4; 不合格产品; 检验工序. S5; 除尘器收集的粉尘; 废气收集. S6; 废过滤棉、废活性炭、废催化剂; 废气处理; 危险废物. S7; 废润滑油; 设备维修保养. S8; 废润滑油桶. S9; 污泥; 喷淋废水沉淀池. S10; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关原有环境污染问题 | 本项目租赁衡阳衡利丰物流有限公司（原名湖南衡利丰陶瓷有限公司）院内闲置厂房进行生产建设，项目用电、用水、排水等基础工程均依托衡阳衡利丰物流有限公司现有基础配套设施。本项目租赁厂房原用途为湖南衡利丰陶瓷有限公司抛光2车间，已于2020年停止生产不再经营，该公司停产前已对该抛光车间内设备进行了整体拆除，并对车间地面进行了彻底清扫，原场地涉及的少量废机油等危废均在原厂生产过程中委托相关处置单位有效处置，该厂房不存在危险废物遗留等环境问题。目前现有场地闲置。 本项目为新建项目，不存在与本项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中关于“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”的规定，本次评价选取2024年为评价基准年，根据衡阳市生态环境局发布的《关于2024年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》进行区域达标评价，判定结果见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 达标. O3; 第90位百分位数日最大8h平均浓度; 112; 160; 达标. CO; 第95位百分位数日平均浓度; 1100; 4000; 达标. 综上，本项目所在区域衡阳县，2024年度环境空气各常规污染因子平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，故判定为达标区。 2）特征污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）文件要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目排放的特征污染物为TSP、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢和臭气浓度等，其中有环境质量标准的仅为TSP，故本次仅对TSP的环境质量现状进行评价。本次引用《衡阳康豪环保科技有限公司危险废物收集经营贮存改扩建项目环境影响报告表》中环境质量现状检测数据，位于位于本约4处，且。判定结果见下表3-2。 表3-2 特征污染物空气质量现状评价表 单位：mg/m3 监测点位; 采样时间; 监测因子; 检测结果; 最大浓度占标率; 标准值; 达标情况. G1衡阳康豪环保科技有限公司厂界西南侧; 2024年8月16日~8月19日; TSP; 0.053~0.058; 19.33%; 0.3; 达标. 综上，监测期间项目所在区域TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值要求。 （2）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中关于“地表水环境可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”的规定，本次地表水环境质量现状评价引用衡阳市生态环境局《关于2024年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》中的结论，公报中湘江流域湘江蒸水共设置5个监测断面，分别为洪市镇断面、西渡水厂断面、新化村断面、鸡市村断面和蒸水入湘江口断面。5个断面水质均满足考核目标，水质状况良好。距离项目最近的地表水监测断面为西渡水厂断面，其水质监测情况见表3-3。 表3-3 区域水环境质量现状评价表 断面名称; 所在河流; 断面属性; 水质类别; 2024年考核目标值; 达标情况. 西渡水厂; 湘江蒸水; 饮用水; II; II; 达标. 综上，西渡水厂监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，故项目所在区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”的规定，本项目位于衡阳衡利丰物流有限公司院内，厂界周边50米范围内仅存在各标准厂房，无声环境保护目标，因此不需开展声环境质量现状调查。 （4）土壤和地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求：“地下水和土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。结合本项目工程分析，本项目拟租赁标准厂房内的地面已全部采用硬化处理，且项目正常运营情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 （5）生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于衡阳衡利丰物流有限公司院内，属于衡阳衡利丰物流有限公司原有用地范畴，不属于园区外新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需开展生态环境质量现状调查分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 2、环境保护目标 （1）大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，应明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。结合项目实际情况，本项目厂界外500m范围内主要分布有农村居民散户。具体见下表3-4a，环保目标图见附图4。 表3-4a 大气环境保护目标 类别; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 112.44931; 26.93667; 阳古村居民点（1）; 居民，约40户，120人; （GB3095-2012）二级; SW; 240-500. 112.44985; 26.93481; 金色摇篮幼儿园; 师生，约50人; SW; 450. 112.45187; 26.93519; 阳古村居民点（2）; 居民，约10户，30人; S; 380-500. - （2）地表水环境保护目标 本项目周边水体为鸡市河、蒸水（英陂拦河坝至湘江入河口段）等。具体见下表3-4b，区域主要地表水系图见附图5，排污路径图见附图6。 表3-4b 地表水环境保护目标 类别; 保护目标; 规模/功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别; 与项目排水关系. 地表水环境; 蒸水（英陂拦河坝至湘江入河口段）; 工业用水; W; 4.1km; （GB3838-2002） Ⅳ类; 衡阳西渡高新区污水处理厂尾水排入. 衡南县三塘饮用水源保护区; 饮用水源保护区; S; 6.0km; （GB3838-2002） 一级水域执行Ⅱ类、二级水域执行Ⅲ类; 无. 鸡市河; 纳污、排洪、灌溉; E; 1.55km; （GB3838-2002） Ⅲ类; 无. （3）声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （4）地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。 - （5）生态环境保护目标 本项目位于衡阳衡利丰物流有限公司院内，属于衡阳衡利丰物流有限公司原有用地范畴，不属于园区外新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3、污染物排放控制标准 （1）废水污染物排放控制标准 本项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水；喷淋废水与生活污水分别经沉淀池和化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经市政污水管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放于蒸水。具体标准值见表3-5。 表3-5 项目废水排放执行标准（单位mg/L） 污染物; 预处理后排入污水处理厂前排放标准限值（（GB8978-1996）三级标准）; 西渡高新区污水处理厂尾水排放标准限值（（GB18918-2002）一级A标准）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. NH3-N; /; 5(8). 石油类; 20; 1. 备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. （2）大气污染物排放控制标准 ①本项目上料、切割、破碎、磨粉筛分工序产生的粉尘、熔融挤出和覆膜压花工序产生的烟尘、NMHC、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 ②臭气浓度无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 限值，因该标准要求厂区内无组织排放监控位置为“厂房外”，而本项目实际情况仅有1栋标准厂房，即厂界处即为厂房外，故NMHC无组织厂界处和厂房外监测点位重叠，本次环评取《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（即厂界处NMHC＜4.0mg/m3）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（即厂房外NMHC的1h平均浓度值＜10mg/m3、任意一次浓度值＜30mg/m3）中较严格者，则本项目厂界处即厂区内（厂房外）应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 表3-6 废气排放执行标准 单位：mg/m3（臭气浓度：无量纲） 污染物; 排气筒高度（m）; 排气筒编号; 标准限值; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 15; DA001; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 15; DA002; 120; 10; 4.0. 氯化氢; 100; 0.26; 0.2. 氯乙烯; 36; 0.77; 0.6. 臭气浓度; /; /; /; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 注：本项目厂区内/厂房外的NMHC无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），不再执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值。. （3）噪声排放控制标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段; 执行标准. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （4）固体废物贮存执行标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 4、总量控制指标 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx、VOCs，水污染物控制指标为COD、NH3-N。 （1）废水总量控制指标 本项目外排污废水为喷淋废水和生活污水，拟分别经沉淀池和化粪池预处理后外排至市政管网，纳入衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水，其中COD排放量为0.0387t/a，氨氮排放量为0.0062t/a。项目水污染物总量控制指标计入衡阳西渡高新区污水处理厂总量控制指标内，本项目不再单独购买废水总量。 （2）废气总量控制指标 本项目外排VOCs总量为5.8222t/a（含非甲烷总烃5.76t/a、氯乙烯为0.0622t/a）。项目最终执行的污染物排放总量控制指标由项目审批的生态环境主管部门分配与核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁衡利丰物流有限公司（原名湖南衡利丰陶瓷有限公司）院内现有闲置标准厂房进行建设，该厂房公用基础设施均已安装完毕。 本项目施工期主要施工活动为生产设备的安装工程。在设备安装过程中会产生施工噪声，因施工活动均在厂房内进行，且安装工程施工期较短，同时设备安装噪声将随着工程施工的结束而消失，因此对周边环境影响较小，故本次环评不再对施工期环境影响做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1源强核算 - 根据前文表2-6可知，本项目产生的废气包含上料、切割、破碎磨粉分筛工序产生的粉尘及熔融挤出和覆膜压花工序产生的废气（烟尘、NMHC、氯乙烯、氯化氢和臭气浓度）；是1）各产尘工序粉尘/烟尘（颗粒物） ①上料粉尘 本项目的混料机组采用行车将原料（吨袋包装）按一定比例倒入上料口中，项目上料工序会产生粉尘，采用微负压收集后，经设备自带脉冲除尘器（统称1#）处理。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散粉尘排放因子，上料粉尘产生系数为0.2kg/t-物料，项目粉料年使用总量约8000t，则项目上料工序粉尘产生量为1.6t/a（0.2222kg/h）。 根据企业提供的设备设计文件，单个投料口风机设计风量为2000m3/h（项目共计8个投料口，风量合计16000m3/h），微负压收集效率约90%（本项目保守考虑，取值80%），布袋除尘器处理效率参照《塑料制品行业系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，即99%（本项目保守考虑，取值90%）。上料废气经设备自带的脉冲除尘器（统称1#）处理后引至15m高排气筒（DA001）达标排放。则有组织排放量为0.13t/a，排放速率为0.018kg/h（年运行7200h），排放浓度约为1.13mg/m3；无组织粉尘排放量为0.32t/a（0.044kg/h）。 ②切割粉尘 成型后的树脂需进行切割成预定长度的成品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292 塑料制品行业系数手册”2.3章节，“生产过程存在塑料零件切割工艺，其产生的颗粒物产污核算可参考34通用设备制造行业核算环节为下料，产品为下料件，原料为钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料，工艺为锯床、砂轮切割机切割，规模为所有规模的系数手册”，则本项目切割粉尘产生系数为5.3kg/t结构材料，需切割的区域按产品总产量5%计，即400t/a，粉尘产生量为2.12t/a。 因工艺限制（项目为移动式切割），切割工序产生的粉尘无法进行固定收集，故本项目切割粉尘拟采用移动式布袋除尘器（2#）进行收集处理，集气装置收集效率参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3“半密闭集气罩”收集率，即65%，布袋除尘器处理效率参照《塑料制品行业系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，即99%（本项目保守考虑，取值90%）。则废气经收集+布袋除尘器处理后的粉尘排放量为0.1378t/a（0.0191kg/h），未被收集的粉尘量为0.742t/a（0.1031kg/h），均在车间内呈无组织排放。 ③破碎磨粉分筛粉尘 破碎：项目产生的边角料和不合格产品在回用于生产之前需进行破碎、粉磨。破碎采用干法破碎，破碎后物料粒径为10~20mm。根据企业提供资料，边角料和不合格品总产生量约占产品总量的10%，本项目合计产品量为8000t/a，则边角料和不合格产品产生量约为800中“42废弃资源综合利用行业系数手册—废PVC原料”破碎产污系数进行核算，颗粒物产污系数为450克/吨-破碎原料则项目破碎工序粉尘产生量为0.36t/a。 磨粉分筛：破碎后的物料经收集后进入磨粉机中粉碎至更小粒径，该工序在密闭磨粉机内进行，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3224轻质建筑材料制品制造行业系数手册”，熟石膏破碎粉磨工序的产污系数进行核算，颗粒物产污系数为4.08kg/t-产品，则项目粉磨筛分工序粉尘产生量为3.264t/a。 综上，项目破碎磨粉分筛工序粉尘合计产生量为3.624t/a。项目拟在以上产尘设备上方设置集气罩收集，引至布袋除尘器（3#）处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 该处风机风量为15000m3/h（风量计算：项目拟在1台破碎机、8台磨粉分筛机各设置1个集气罩，风机风量L=3600(5x2+F)v=3600×（5×0.32+0.45）*0.5×9=14580m3/h。式中L为罩口排放量；x为污染源到吸风口距离m，本项目取0.3m；F为集气罩罩口面积m2，本项目取长0.9m×宽0.5m=0.45m2；v为风速m/s，本项目取0.5m/s。考虑到风机风量损耗，该处风机风量取值15000m3/h）。 破碎和粉磨等设备产尘口的集气装置收集效率参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3“半密闭集气罩”收集率，即65%，布袋除尘器去除效率参考《塑料制品行业系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，即99%（本项目保守考虑，取值90%）。则破碎粉磨筛分工序有组织粉尘排放量为0.2356t/a，排放速率为0.0327kg/h，排放浓度为2.18mg/m3；无组织粉尘排放量为1.2684t/a，排放速率为0.1762kg/h。 ④熔融挤出烟尘 项目在熔融挤出过程会产生少量烟尘，参照湖南天卓管有限公司2023年10月25日委托湖南中昊检测有限公司对项目制管车间废气排口检测数据可知，熔融挤出过程颗粒物排放量为0.014-0.041kg/h（根据湖南天卓管业有限公司提供资料可知，湖南天卓管业有限公司设置两个车间制作塑料管材，两个车间分别设置一套活性炭吸附塔处理挤出工序废气（颗粒物、非甲烷总烃、恶臭等），检测当天塑料管材产能为88.67t/d，单个制管车间的实际产能为 1.85t/h），该项目在挤塑熔融过程颗粒物最大产污为0.0275kg/t，本项目建成后年产8000t树脂产品，则熔融挤出工序颗粒物产生量为0.22t/a，本次环评考虑有机废气处理装置的“干式过滤装置”对颗粒物的去除率，为保守起见本项目取80%，该工序采取的集气措施收集效率为65%，熔融挤出工序颗粒物经收集后经15m高排气筒（DA002）排放，则排气筒排放量为0.0286t/a（0.0040kg/h），排放浓度为0.26mg/m3；0.077072）熔融挤出/覆膜压花废气 本项目采用PVC树脂粉与稳定剂、石蜡、硬脂酸等混合后进行熔融挤出，该工序温度控制在160-190℃之间，在加热软化过程中，属于物理性熔融，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、降解等，而产生少量有机废气（以NMHC计），同时氯乙烯在在200℃以下，热解产物主要为少量氯化氢和氯乙烯；本项目覆膜过程无需加热，温度主要来源于熔融挤出工序的物料，该物料从190℃降至150℃左右，ASA膜与熔融挤出工序的物料经过滚筒压制，粘合完成覆膜，不需胶本项目 ①NMHC 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品行业系数手册—塑料板、管、型材”配料-混合-挤出工序产污系数进行核算，挥发性有机物（本项目以NMHC计）产污系数为1.5kg/t-产品，本项目合计产量为8000t/a，则熔融挤出过程NMHC产生量为12t/a。 ②氯乙烯 参照《中国卫生检验杂志》2008年4月18卷第4期《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论，在不加热稳定剂的情况下，聚氯乙烯在100℃时时开始分解，130℃以上分解更快，热分解过程中可能会产生氯化氢和氯乙烯气体。查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及相关污染源核算技术指南，未查到废气产排污系数，本次环评参考美国EPA对PVC塑料造粒工序研究的系数，氯乙烯产生系数为0.027kg/tPVC，项目年使用4800t/aPVC，则氯乙烯产生量为0.1296t/a。 ③氯化氢 参照《燃烧化学学报》2002年12月第6期中山西太原理工大学发表的文献《树脂瓦的热解/红外（Py/FTIR）研究》结果表明：“在树脂瓦的挤出过程中，PVC树脂粉（聚氯乙烯）具有热塑性，比重约为1.4g/cm3，含氯量56%~58%，熔点约为70~85℃，成型温度在160~190℃，分解温度>200℃。聚氯乙烯颗粒在热解过程中，由于分子间的剪切挤压发生断链、分解、降解过程中会产生氯乙烯和氯化氢单体，由于加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，分解的单体量较少，且加热在密闭的容器内进行，产生的单体仅有少量排出。加热分解产生单体按10~20g/tPVC计，即仅占总量的0.001~0.002%。”本项目挤出过程中温度未达到聚氯乙烯的分解温度，但在热解过程中会产生少量氯化氢单体，本项目考虑最不利情况，按总量的0.002%计。本项目年使用PVC树脂粉4800t/a，则氯化氢产生量为0.096t/a。 ④臭气浓度 本项目PVC树脂加热过程中，有机废气的挥发会产生一定的异味，归为臭气类别。本文引用张欢等在《恶臭污染评价分级方法》中基于韦伯—费希纳公式所建立的臭气强度与臭气浓度的关系，将国外臭气强度6级法与我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）结合，该分级法以臭气强度的嗅觉感觉和实验经验为分级依据，对臭气浓度进行等级划分，提高了分级的准确程度。 表4-1 臭气强度相对应的臭气浓度限值 单位：无量纲 分级; 臭气强度; 臭气浓度; 嗅觉感觉. 0; 0; 10; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 1; 23; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 2; 51; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 3; 117; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 4; 265; 有很强的气味，很反感，想离开. 5; 5; 600; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 经类比同类型项目，项目生产车间臭气强度一般在2~3级，折合臭气浓度约为51~117（无量纲），本项目产生的异味大部分会随着有机废气经集气系统收集后通过15m排气筒（DA002）排放，未被收集的少部分异味经过车间通风排入大气环境。该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，在加强车间通风的情况下，厂界外臭气浓度在10以下，对外环境影响较小。因此本环评不做定量分析，仅要求生产车间内确保废气收集措施运行正常及加强通风即可。 综上，项目NMHC、氯乙烯、氯化氢产生量分别为12t/a、0.1296t/a、0.096t/a。项目拟在以上产气设备上方设置集气罩收集，再引至1套“碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置”处理后由15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为15000m3/h（风量计算：因项目挤出机和压花机集中布置，故拟在挤出机和压花机集中区域上方各设置1个集气罩，风机风量L=3600(5x2+F)v=3600×（5×0.32+0.45）*0.5×8=12960m3/h。式中L为罩口排放量；x为污染源到吸风口距离m，本项目取0.3m；F为集气罩罩口面积m2，本项目取长0.9m×宽0.5m=0.45m2；v为风速m/s，本项目取0.5m/s。考虑到风机风量损耗，故本项目DA002排气筒设计风机风量取值15000m3/h）。 因工艺限制（熔融挤出后形成的片状树脂半成品，需人工将半成品送至压花机内，该过程无法进行密闭负压收集），本项目拟采用在熔融挤出等设备上方设集气罩的方式进行收集，集气罩收集效率参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3“半密闭集气罩”收集率，即65%，同时参照该表中治理技术“催化燃烧”对有机废气的去除率，即80%参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（试用版）中“2666环境污染处理专用药剂材料制造行业系数手册”中水喷淋吸收对氯化氢处理效率为70%，水喷淋+碱液吸收对氯化氢处理效率为80%，本项目采取碱液喷淋法处理氯化氢，处理效率取中间值，即75。则NMHC有组织排放量为1.56t/a，排放速率为0.22kg/h，排放浓度为14.4mg/m3，无组织产排量为4.2t/a（0.58kg/h）；氯乙烯有组织排放量为0.0168t/a（0.0023kg/h），排放浓度为0.16mg/m3，无组织产排量为0.0454t/a（0.0063kg/h）；氯化氢有组织排放量为0.0156t/a（0.0022kg/h），排放浓度为0.15mg/m3，无组织产排量为0.0336t/a（0.0047kg/h）。 项目运营期废气产排情况见下表4-2。 表4-2 项目运营期废气产排情况一览表 产排污 环节; 污染物; 产生情况; 处理措施; 是否可行技术; 收集效率%; 处理效率%; 排放情况. 产生浓度/mg/m3; 产生量/t/a; 排放浓度/mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量/t/a. 上料粉尘; 颗粒物 （有组织）; 14; 1.6（收集1.28）; 脉冲除尘（统称1#）+15m排气筒(DA001); 是; 80; 90; 1.13; 0.018; 0.13. 颗粒物 （无组织）; /; 0.32; 未被收集; /; /; /; /; 0.044; 0.32. 切割粉尘; 颗粒物 （无组织）; /; 2.12; 移动式布袋（2#）; 是; 65; 90; /; 0.0191; 0.1378. 未被收集; /; /; /; /; 0.1031; 0.742. 破碎磨粉分筛粉尘; 颗粒物 （有组织）; 21.8; 3.624（收集2.3556）; 布袋除尘（3#）+15m排气筒(DA001); 是; 65; 90; 2.18; 0.0327; 0.2356. 颗粒物 （无组织）; /; 1.2684; /; /; /; /; 0.1762; 1.2684. 熔融挤出烟尘; 颗粒物 （有组织）; 1.32; 0.22（收集0.143）; 1套碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置（含干式过滤装置）+15m排气筒(DA002); /; 65; 80; 0.26; 0.0040; 0.0286. 颗粒物 （无组织）; /; 0.077; /; /; /; /; 0.0107; 0.077. 熔融挤出覆膜压花废气; NMHC （有组织）; 72.2; 12（收集7.8）; 是; 65; 80; 14.4; 0.22; 1.56. NMHC （无组织）; /; 4.2; /; /; /; 0.58; 4.2. 氯乙烯 （有组织）; 0.78; 0.1296（收集0.0842）; 65; 80; 0.16; 0.0023; 0.0168. 氯乙烯 （无组织）; /; 0.0454; /; /; /; 0.0063; 0.0454. 氯化氢 （有组织）; 0.8; 0.096（收集0.0864）; 65; 75; 0.15; 0.0022; 0.0156. 氯化氢 （无组织）; /; 0.0336; /; /; /; 0.0047; 0.0336. 臭气浓度 （无组织）; /; 少量; /; /; /; /; /; 少量. 颗粒物排放量（有组织+无组织）; 2.9394t/a. NMHC排放量（有组织+无组织）; 5.76t/a. 氯乙烯排放量（有组织+无组织）; 0.0622t/a. 氯化氢排放量（有组织+无组织）; 0.0492t/a. 臭气浓度; 微量，少量. 1.2非正常工况下废气排放分析 （1）开停机情况。本项目生产工艺简单，开停机过程无滞后情况，基本能立即停止，持续时间较短。采取的污染防治措施为控制停机顺序，停产时先停生产设备，再停环保设施，开机时先开环保设施，后开生产设备，在该顺序下，开停机情况下污染物排放与正常运行时基本相似。 （2）事故情况。本项目事故排放情形主要有：1)废气处理装置失效，导致处理效率降低或废气未经处理直接排放；2)停电或废气处理设施电路故障，导致非正常排放。 上述事故情况下，废气排放浓度、排放速率即为废气产生情况，具体见下表4-3。 表4-3 废气非正常工况排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放情况; 有组织 排放限值; 无组织浓度限制mg/m3; 是否超标; 应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. DA001; 废气处理措施失效; 颗粒物; 35.8; 0.50; 0.5; 1次; 120; 3.5; 1.0; 否; 立即停产，关闭排放阀，及时对废气处理措施维修、更换等. DA002; 废气处理措施失效; NMHC; 72.2; 1.08; 0.5; 1次; 120; 10; 4.0; 厂界超标. 氯乙烯; 0.78; 0.0117; 0.5; 1次; 36; 0.77; 0.6. 氯化氢; 0.8; 0.012; 0.5; 1次; 100; 0.26; 0.2. 颗粒物; 1.32; 0.02; 0.5; 1次; 120; 3.5; 1.0. 因本项目仅一栋标准厂房，排气筒均设置在厂界处，在非正常排放期间，将导致厂界处NMHC、氯乙烯和氯化氢等污染物超标排放。本环评要求企业需做好废气设施巡检工作，制定巡检制度，并按照管理要求定期开展监测，确保处理设施正常运行。发生异常时，应及时停止生产，待废气处理设施运行稳定正常后，方可恢复生产。通过采取上述措施，项目运营期非正常工况下对大气环境影响是可以接受的。 1.3排气筒设置的合理性分析 （1）排气筒内径大小合理性分析 根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)5.3.5要求，“排气简出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15 m/s 左右。当采用钢管烟肉且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s”。经计算可知，项目DA001排气筒出口流速=31000m3/h（16000+15000）÷3600s÷（πr2）≈17m/s（基本满足15m/s左右要求），即本项目DA001拟设置的排气筒内径0.8m属于合理范围；项目DA002排气筒出口流速=15000m3/h÷3600s÷（πr2）≈15m/s（满足15m/s左右要求），即本项目DA002拟设置的排气筒内径0.6m属于合理范围。 （2）排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定“排气筒高度应不低于15m”，本项目厂房高度约10m，周边200m范围内无高于10m的建筑物，故本次设置15m高排气筒符合要求。 综上，项目排气筒设置是合理的。项目废气排放口情况见下表4-4。 表4-4 项目废气排放口基本情况一览表 排放口; 排气筒底部中心坐标; 高度/m; 出口内径/m; 烟气流速/m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 类型. 经度/°; 纬度/°. DA001; 112.45084; 26.93967; 15; 0.8; 17; 25; 7200; 一般排放口. DA002; 112.45105; 26.93917; 15; 0.6; 15; 25; 7200; 一般排放口. 1.4废气污染治理技术可行性分析 （1）废气处理流程及处理原理 本项目废气处理流程见下图4-1。 A：废气处理流程 DA001排气筒 袋式除尘器 粉尘 NMHC DA002排气筒 碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置 氯化氢 氯乙烯等 图4-1 项目废气处理流程图 B：处理原理 ①布袋除尘器 含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的，处理效率可达99%以上（本项目保守考虑，取值90%）。 图4-2 布袋除尘器结构示意图 ②碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置 碱液喷淋：本项目熔融挤出/覆膜压花工序主要污染物是NMHC、氯化氢和氯乙烯等。通过雾化碱性溶液（如氢氧化钠、氢氧化钙）与废气中的氯化氢发生中和反应，生成无害盐类和水。 除雾器：0除雾后的，为下一步催化燃烧提供条件。催化燃烧：。核心原理是。主要工作流程如下： A:预处理：废气先经过干式过滤器去除粉尘、颗粒物； B:预热与吸附浓缩：低浓度废气通过‌活性炭‌吸附浓缩，饱和后进入脱附环节；废气经换热器吸收燃烧尾气余热，升温至200-400℃后进入催化室； C:催化氧化：预热废气进入‌催化反应室‌，在催化剂床层上发生氧化分解，有机物分子与氧气在催化剂表面吸附活化，迅速分解为CO₂和H₂D‌ 图4-3 催化燃烧装置示意图 （2）项目废气处理工艺可行性分析 ①处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请表A.2可知，本项目拟采用的袋式除尘、喷淋（碱液吸收）、催化燃烧均为可行技术。 ②本项目废气达标排放可行性分析 表4-5 本项目大气污染源达标分析 污染源; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 执行标准; 速率限值kg/h; 浓度限值mg/m3; 达标情况. DA001; 颗粒物; 3.31; 0.0507; 0.3656; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 3.5; 120; 达标. DA002; 颗粒物; 0.26; 0.004; 0.0286; 3.5; 120; 达标. NMHC; 14.4; 0.22; 1.56; 10; 120; 达标. 氯乙烯; 0.16; 0.0023; 0.0168; 0.77; 36; 达标. 氯化氢; 0.15; 0.0022; 0.0156; 0.26; 100; 达标. 1.5监测计划 本项目属于非重点排污单位，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)，制定项目废气监测计划，具体见下表4-6。 表4-6 废气监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 颗粒物、NMHC、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 有组织; DA002; 颗粒物、NMHC、氯乙烯、氯化氢; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、NMHC、氯乙烯、氯化氢、臭气浓度; 1次/年. 厂房外; NMHC; 1次/年; 同厂界（因本项目厂界即为厂房外）. 2、运营期废水环境影响和保护措施 2.1源强核算 本项目运营期废水主要为冷却水、喷淋水和生活污水。其中冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水；与活污水分别经沉淀池（15m3）和化粪池（10m3）预处理后排入市政污水管网，纳入衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。 根据前文分析可知，项目外污废水总量约774为m3/a（生活污水432m3/a+喷淋废水342m3/a）。参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）等文件，三级化粪池对污染物的去除效率为COD:40%~60%（本项目取40%）、SS:60%~70%（本项目取60%）；类比同类项目，喷淋废水主要污染物为pH、SS和低浓度盐类等，投加稀盐酸，沉淀池调节pH的同时对SS去除效率在30%以上（本项目取30%）。则本项目废水源强及处理排放情况分析见下表。 表4-7 项目生活污水产排情况一览表 （pH无量纲） 污染源; 污染物; 产生情况; 处理效率%; 厂区排口排放情况; 污水处理厂排口排放情况（GB18918-2002一级A）. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 办公生活; 废水量; /; 432; /; /; 432; /; 432. pH; 6~9; /; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 250; 0.1080; 40; 150; 0.0648; 50; 0.0216. BOD5; 100; 0.0432; 0; 100; 0.0432; 10; 0.0043. SS; 100; 0.0432; 60; 40; 0.0173; 10; 0.0043. 氨氮; 20; 0.0086; 0; 20; 0.0086; 8; 0.0035. 喷淋; 废水量; /; 342; /; /; 342; /; 342. COD; 50; 0.0171; 0; 50; 0.0171; 50; 0.0171. BOD5; 30; 0.0103; 0; 30; 0.0103; 10; 0.0034. SS; 100; 0.0342; 30; 70; 0.0239; 10; 0.0034. 氨氮; 10; 0.0034; 0; 10; 0.0034; 8; 0.0027. 石油类; 15; 0.0051; 0; 20; 0.0051; 1; 0.0003. 2.2废水处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中表A.4废水污染防治可行技术可知，本项目喷淋废水拟采取的预处理工艺（沉淀）、生活污水拟采取的预处理工艺（化粪池）均为可行技术。 2.3依托西渡高新区污水处理厂可行性分析 （1）西渡高新区污水处理厂概况 衡阳西渡高新区污水处理厂位于西渡镇江山村S315线以南，豆陂村与八一村交界处，服务范围为S315江山至樟树沿线、恒生制药有限公司至蒸水河沿线、船山西路沿线、樟树规划发展区等区域。建设规模远期为4.0万m3/d，近期为2.0万m3/d。污水处理采用“预处理+A2/O 生物池+高效沉淀+过滤+UV消毒”处理工艺，污泥采用“污泥重力浓缩+调理+厢式压滤”处理工艺。污水处理厂设计出水水质中污染物排放限值均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经污水渠道排入蒸水。衡阳西渡高新区污水处理厂管网已铺设完成，已于2021年下半年正式运营。 （2）接管可行性分析 ①水质 本项目排放的污废水中各污染物主要为常规污染物和，无重金属等有毒有害物质，西渡高新区污水处理厂近期和远期工程处理工艺均能有效处理本项目产生的综合污废水，根据工程分析可知，项目排放的综合污废水经预处理后出水水质可满足高新区污水处理厂进水水质要求；同时为减小低浓度盐类喷淋废水对污水处理厂水质造成冲击，本项目拟采取每10天排放一次的高频排放方式，从水质方面不会对西渡高新区污水处理厂造成较大的冲击，因此项目污水进入该污水处理厂处理分析 ②水量 西渡高新区污水处理厂近期实际处理规模为2.0万m3/d，剩余容量约0.5万m3/d。本项目生活污水产生量约774m3/a（约2.58m3/d），约占该污水处理厂目前剩余容量的0.05%，未超出西渡高新区污水处理厂纳污处理能力范围。 ③纳污范围及管网建设情况 衡阳西渡高新区污水处理厂服务范围为湖南衡阳西渡高新技术产业园区全部区域和樟树乡S315沿线等区域（面积6.35 km2），本项目位于衡阳县西渡镇衡阳衡利丰物流有限公司（原名湖南衡利丰陶瓷有限公司）内，属于衡阳西渡高新区污水处理厂污水管网规划范围内，根据现场调查。项目周边污水管网已铺设完成，因此废水能够通过市政污水管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂处理。 综上，项目生活污水和喷淋废水分别经厂内化粪池和沉淀池预处理后排入西渡高新区污水处理厂处理是可行的。 2.4废水排放口信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表4-8。 表4-8 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 综合污废水; pH COD BOD5 NH3-N SS 石油类; 衡阳西渡高新区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 沉淀池（喷淋废水） 化粪池（生活污水）; DW001; 是; 企业总排口. 废水排放口基本情况见下表4-9。 表4-9 废水排放口基本情况表 排口编号; 排口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放方式; 排放去向; 受纳污水处理厂/水体名称. DW001; E 112.45127°, N26.937621°; 774; 间接排放; 市政污水管网; 衡阳西渡高新区污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. 石油类; 1mg/L. 2.5监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定项目废水监测计划，具体见下表4-10。 表4-10 废水监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频次; 执行排放标准. 污废水; 综合污废水排放口; 流量、pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类; 1次/年; 《污水综合排放标准（GB8978-1996）. 3、运营期噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声污染主要为挤出机等机械设备噪声，噪声源强约75～95dB（A），噪声设备声压级见表4-18。企业拟采取低噪声设备及安装隔声、减振等措施减少对周围环境干扰。主要噪声源强及采取治理措施情况见下表4-11。 表4-11 项目噪声源调查情况一览表 单位：dB(A) 建筑物名称; 声源名称; 型号; 台数; 单台声功率级; 叠加后; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 室内声源; 混料机; /; 16; 70; 82.04; 低声噪设备、隔声消声减振等; 30; 106; 1.2; E; 17; 57.43; 昼夜; 15; 42.43; 1m. S; 103; 41.78; 15; 26.78. W; 20.7; 55.72; 15; 40.72. N; 38; 50.44; 15; 35.44. 挤出机; /; 8; 70; 79.03; 33; 95; 1.2; E; 17; 54.42; 15; 39.42; 1m. S; 94; 39.56; 15; 24.56. W; 20.7; 52.71; 15; 37.71. N; 47; 45.58; 15; 30.58. 成型机; /; 9; 70; 79.57; 39; 83; 1.2; E; 17; 54.96; 15; 39.96; 1m. S; 79; 41.61; 15; 26.61. W; 20.7; 53.25; 15; 38.25. N; 62; 43.72; 15; 28.72. 压花机; /; 8; 65; 74.03; 44; 65; 1.2; E; 17; 49.42; 15; 34.42; 1m. S; 63; 38.04; 15; 23.04. W; 20.7; 47.71; 15; 32.71. N; 78; 36.18; 15; 21.18. 切割机; /; 8; 80; 89.03; 45; 61; 1.0; E; 17; 64.42; 15; 49.42; 1m. S; 58; 53.76; 15; 38.76. W; 20.7; 62.71; 15; 47.71. N; 83; 50.64; 15; 35.64. 破碎机; /; 1; 85; 85; 21; 123; 2.0; E; 20; 58.97; 15; 43.97; 1m. S; 122; 43.27; 15; 28.27. W; 17.7; 60.04; 15; 45.04. N; 19; 59.42; 15; 44.42. 磨粉分筛机; /; 8; 80; 89.03; 22; 125; 1.8; E; 17; 64.42; 15; 49.42; 1m. S; 122; 47.30; 15; 32.3. W; 20.7; 62.71; 15; 47.71. N; 19; 63.45; 15; 48.45. 加热机; /; 1; 65; 65; 49; 56; 1.2; E; 17; 40.39; 15; 25.39; 1m. S; 52; 30.67; 15; 15.67. W; 20.7; 38.68; 15; 23.68. N; 89; 26.01; 15; 11.01. 压塑定型机; /; 2; 70; 73.01; 51; 52; 1.2; E; 17; 48.40; 15; 33.4; 1m. S; 48; 39.38; 15; 24.38. W; 20.7; 46.69; 15; 31.69. N; 93; 33.64; 15; 18.64. 室外声源; 冷却塔; /; 1; 80; 80; 选用低噪声设备、减振等; 14; 88; 1.8; 车间外; --; --; --. 风机; /; 2; 80; 83.01; 10; 101; 1.2; 车间外; --; --; --. 注：原点（0，0），坐标（112.450813055,26.938658394）。正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。同一个厂房内多台同类设备合并为1个点源进行计算。 3.2预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B推荐的模式进行预测。 ①室内声源的扩散衰减模式： 式中：Lp--距声源距离r处声级，dB(A)； Lw--声源声功率级，dB(A)； Q--指向性因子，取2； r--受声点 Lp距声源间的距离，(m)； R--房间常数。R=S*α/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取0.03。 ②室外噪声随距离衰减模式： 式中：L(r1)--距声源距离r1处声级，dB(A)； L(r2)--距声源距离r2处声级，dB(A)； r1 -- 受声点1距声源的距离，(m)； r2 -- 受声点2距声源的距离，(m)； △L--各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A --预测无限长线声源取10，预测有限长线声源取15，预测点声源取20。 ③多声源叠加模式 式中：Lo--叠加后总声级，dB(A)； n-- 声源级数； Li --各声源对某点的声级，dB(A)。 3.3预测结果 本项目厂界噪声预测结果见下表4-12。 表4-12 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测时段; 贡献值; 标准限值/dB(A); 达标情况. 1; 东厂界1m处; 昼夜; 53.83; 昼65、夜55; 达标. 2; 南厂界1m处; 昼夜; 40.65; 达标. 3; 西厂界1m处; 昼夜; 52.50; 达标. 4; 北厂界1m处; 昼夜; 50.29; 达标. 根据上表可知，在采取环评要求的噪声防治措施后，以噪声贡献值作为评价量，运营期各厂界昼/夜噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 3.4噪声防治措施 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)中3类标准，建设单位拟采取的以下噪声减缓措施有： （1）设备选型上优先选用噪音低、震动小、符合国家环保要求的生产设备，接地设备安装时采取台基减震、橡胶减震接头或减震垫等措施； （2）合理布置各生产工序，在生产允许的条件下，尽量将车间内各项生产设备布置在车间中间位置； （3）加强对生产设备的日常维护和保养，保证设备在正常工作状态运行，以减少机械设备运转不正常产生的噪声对周围环境的影响。 综上，建设单位在采取上述相关噪声治理措施后，加上周边植被、陆地面、空气等的吸收、衰减后生产作业噪声对周边区域的声环境影响较小。 3.5监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定项目噪声监测计划，具体见下表4-13。 表4-13 厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1源强核算 （1）生活垃圾 本项目劳动定员12人，工作时间300天，生产垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则项目生活垃圾产生量为1.8t/a，厂区内设生活垃圾收集桶，收集后交由环卫部门定期清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①废包装袋 项目原材料拆包及包装工序产生一般废包装材料，未接触过危化品，属于一般工艺固废，根据建设单位提供资料，年产生废包装袋约1.0t/a，收 ②不合格品及边角料 根据企业提供材料，参考同行业生产经验，本项目不合格产品产生量约占原料量的5%，即400t/a，回收后，经粉碎、磨粉后回用于生产。 ③废ASA膜 根据建设单位经验，预计产生量约0.05t/a，收集后出售给废品回收单位。 ④布袋收集的粉尘 根据前文源强分析可知，项目布袋收集的粉尘量约为4.7t/a，厂内收集后回用于生产。 （3）危险废物 - ①废过滤棉 - 本项目干式过滤装置中纤维过滤材料约20片（每片2.5kg），每季度更换一次，则废过滤棉产生量为0.2t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉危废代码HW49：900-041-49，收集至厂内危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。 - ②废活性炭 项目收集的有机废气进入催化燃烧废气处理系统处理，废气处理系统拟定采用3吸1脱方式运行，总活性炭填充量约为5m3，活性炭填充密度约为380~450kg/m3，本次按照平均填充密度400kg/m3计，活性炭1年更换一次，则本项目产生的废活性炭约为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭危废代码为HW49:900-039-49。收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。 - ③废催化剂 本项目有机废气处理装置催化段使用催化燃烧专用催化剂，根据业主提供资料，催化剂约5年更换一次，催化剂装填量共约为0.3m3，则废催化剂产生量为0.3m3/5a。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，同时参考2024年12月安徽省生态环境厅关于该类危废属于哪种危废代码的回复意见，确定本项目废催化剂危废代码为HW50：900-049-50，收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。 ④废润滑油 项目设备定期维护检修，产生废润滑油，根据企业提供资料，废润滑油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08:900-217-08。收集至厂内危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。 ⑤废润滑油桶 本项目预计会产生废润滑油桶约30个（单个空桶约1.0kg）。则项目废包装桶产生量为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶为危废，危废代码为HW08:900-249-08。收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。 ⑥沉淀池污泥 沉淀池干污泥量=污水流量（342m3/a）×SS浓度（100mg/L，即0.1kg/m3）×沉淀效率（30%），则干污泥量为0.01026t/a，污泥含水率按95%计，则本项目污泥产生量为0.21t/a，考虑到废水中含有少量PVC树脂残渣，故本项目污泥代码参照《国家危险废物名录》（2025年版）中HW13:265-104-13。委托有资质单位定期处置。 项目运营期产生的固废汇总情况见下表4-14。 表4-14 项目固体废弃物产生及处置情况汇总表 类别; 项目; 产生工序; 类别及代码; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 产生量t/a; 处置措施. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 900-099-S64; 固; /; /; /; 1.8; 环卫部门清运处理. 一般固废; 废包装袋; 包装; 900-099-S59; 固; /; /; /; 1.0; 外售废品回收单位. 废ASA膜; 覆膜; 900-099-S59; 固; /; /; /; 0.05. 不合格品及边角料; 切割检验; 900-099-S59; 固; /; /; /; 400; 回用于生产. 布袋收集的粉尘; 废气治理; 900-099-S59; 固; /; /; /; 4.7. 危险废物; 废过滤棉; 废气治理; HW49：900-041-49; 固; 有机废气; 有机废气; T/In; 0.2; 委托有资质单位定期处置. 废活性炭; HW49:900-039-49; 固; T; 2. 废催化剂; HW50:900-049-50; 固; /; /; T; 0.3m3/5a. 废润滑油; 设备保养维修; HW08:900-217-08; 固; 废油; 废油; T,I; 0.1. 废润滑油桶; HW08:900-249-08; 固; 废油; 废油; T,I; 0.03. 污泥; 沉淀处理; HW13:265-104-13; 固; /; /; T; 0.21. 4.2环境管理要求 （1）生活垃圾管理要求 项目拟在生产车间各分区设置加盖垃圾桶，将生活垃圾集中临时贮存后交由环卫部门清运处理。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾，应及时清运，避免产生二次污染。 （2）一般工业固废管理要求 项目拟在生产厂房东南角设一般工业固废库一座，容积20m3，固废库应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理；同时根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），建设单位应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，提升固体废物管理水平。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责，管理台账保存期限不少于5年。为了便于管理，应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识一固体废物贮存(处置)场》设置环境保护图形标志。 （3）危险废物管理要求 项目拟在生产厂房的东南角设危废暂存间一座，容积约10m3。为了进一步加强危险废物管理和处置，防止因危险废物导致环境污染事故，建设单位应按据危险废物《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求及相关法律法规，在收集、存放和运输时加强如下措施： 1）总体要求 ①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ④危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 ⑤贮存设施或场所、容器和包装物应按J1276要求设置危险废物存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑥HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确:采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 ⑦贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 ⑧在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品亡存。 ⑨危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面:采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑥加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。 ⑦危险废物定期交由有资质单位处理，并签订委托处置合同，签订合同前应对处置单位的危险废物处理资质和能力进行核实。 企业在危险废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施后对周围环境不会产生二次污染。本项目建成后固体废物处理处置率达100%，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。 4.4固体废物环境影响分析 项目产生的危险废物分类收集至危废暂存间，再定期委托有资质单位处置；一般工业废物存于厂房内一般固废库临时暂存，其中废包装袋和废ASA膜定期外售处置，不合格品和废边角料经常内破碎、粉磨处理后回用于生产，布袋收集的粉尘回用于生产；生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运处理。 综上，项目生活垃圾、一般固体废物、危险废物经采取以上措施后，能够得到了妥善处置，去向明确，不会对环境造成明显影响。 5、地下水和土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ 610-2016附录A，因为本项目属于“N轻工116塑料制品制造”中的“其他”，属于IV类建设项目，项目地下水敏感程度为不敏感，项目生产冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网，排入西渡高新区污水处理厂处理，对地下水产生影响的可能性很小。根据项目实际情况，因此本项目可不开展地下水环境影响评价。考虑项目涉及危废的暂存，本评价提出如下防治措施：按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水污染防治，各单元的防腐防渗级别及措施见如下表，具体分区防渗位置见下表4-15。 表4-15 各单元防腐防渗要求 序号; 防渗类别; 区域; 潜在污染源; 防护措施; 防腐防渗措施. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、喷淋废水沉淀池; 危险废物; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s; 地面自下而上采用防护垫层、2mmHDPE膜+保护层+水泥硬化，或其他能够满足防渗要求的措施. 2; 一般防渗区; 其他区域; 一般固废; 等效黏土防渗层Mb≥1.5mK≤1.0×10-7cm/s; 地面采用水泥硬化，视情况进行防渗处理. 6、环境风险 （1）环境风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书(MSDS)等基础资料。结合本项目实际调查情况可知，本项目润滑油和危废，其中含有一些物质具有一定的危险性。 （2）风险潜势初判及风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录 C，风险物质最大暂存量与临界量比值Q见下表。 表4-16 项目Q值确定表 序号; 物质名称; 所含危险物质; 最大存在量; 临界量(t); Q值. 1; 15%稀盐酸; 盐酸; 0.02（折算为37%盐酸）; 7.5; 0.003. 2; 润滑油; 油类物质; 0.14; 2500; 0.000056. 3; 危废; 健康危险急性毒性物质(类别2，类别3); 2.84; 50; 0.0568. 合计; 0.059856. 本项目Q=0.059856＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。 （3）环境风险识别与分析 本项目涉及的危险物质、风险源分布情况及影响途径见下表。 表4-17 项目危险物质、风险源分布情况及影响途径一览表 风险源; 危险物质; 影响途径; 环境影响要素. 润滑油储存区; 润滑油; 泄露、火灾; 大气、地下水、土壤. 危废暂存间; 危废; 泄露、火灾; 大气、地下水、土壤. 原料储存区; 15%稀盐酸; 泄露; 大气、地下水、土壤. 喷淋废水沉淀池; 污泥; 泄漏; 地下水、土壤. （4）环境风险防范措施 ①车间润滑油存放区和稀盐酸存放区地面防渗处理，四周设防溢流围坎，在底部设托盘，降低物料泄漏风险。喷水废水沉淀池整体做防渗处理。 ②在危废库门口设置防溢流门槛，将危险废物泄漏控制在危废库内； ③危险废物间内配备吸油毡、空桶等应急物资； ④安排专人定期巡查原料、危险废物存放情况，应急物资配备情况，并进行记录； ⑤定期进行突发环境事件应急演练，确保应急情况下处置得当； ⑥企业按消防要求建设厂区消防设施，配套消防废水应急处置设施，妥善处理灭火过程产生的消防废水； ⑦制定突发环境事件应急预案。 （5）日常注意事项 ①建立安全责任制度；在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人，明确职责、定期检查；建立完善的安全操作规程，在平时严格按规程办事，加强对操作人员的培训教育。 ②定期组织应急训练和学习，使员工明确在事故发生以后，应该采取怎样的应急措施和应急准备，把事故造成的损失降到最低。 ③加强车间内物料分区管理，企业可燃物质较多，应按安全生产要求对各物料进行分区存放，物料与生产设施距离应符合要求，由专人管理，定期巡查。 （6）环境风险影响分析小结 项目运营期主要存在可燃物料（油类物质）在明火或高热条件下可能引发的火灾事故和液态物料泄漏事故，项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险较小，在落实本报告提出各项环境风险防范措施，同时加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识和加强环境管理后，可有效降低项目运营期环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。 7、环境管理 （1）环境管理机构 建设单位应设立环保管理部门，确定1名领导主抓环保工作，配备1~2名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，使环境管理和生产管理同步进行，全面监督各项环保措施的落实情况。 （2）环境管理要求 ①重点管理目标：污染物达标排放；②运行管理目标：加强环保处理设施运行的监督、检查和维修工作，杜绝非正常生产情况和事故的发生；③行政管理目标：制定各项环保规章制度，建立健全各项台账及报表；做好环保安全生产宣传工作；加强技术培训工作；配合各方做好厂内污染源监测工作；规范厂内标识标牌等。 8、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资60万元，占总投资的30.0%，具体见下表4-18。 表4-18 项目环保投资一览表 项目; 环保措施及设施; 金额/万元. 废水; 循环冷却水池、喷淋废水沉淀池; 3. 废气; 集气罩、布袋除尘器、碱液喷淋、除雾器、催化燃烧; 50. 噪声; 新增设备的隔声、减振等措施; 5. 固废; 新建1座一般固废库（20m3）、1座危废暂存间（10m3）、生活垃圾收集桶; 2. 合计; 60. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料粉尘、破碎粉磨分筛粉尘排气筒（DA001） | 颗粒物 | 上料粉尘经设备自带脉冲除尘器（统称1#）处理+15m高排气筒（DA001）达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | 破碎粉磨分筛粉尘经布袋除尘器（3#）处理+15m高排气筒（DA001）达标排放 |  |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 移动式布袋除尘器（2#）收集处理后无组织达标排放 |  |
|  | 熔融挤出覆膜压花废气排气筒（DA002） | 颗粒物 | 碱液喷淋+除雾器+催化燃烧装置处理+15m高排气筒（DA002）达标排放 |  |
|  |  | NMHC |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强管理、减少周转次数，并加强通风。加强设备检修频率，杜绝跑冒滴漏，提高密闭性 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | NMHC |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂区内/厂房外 | NMHC |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求厂区内非甲烷总烃监控位置为“厂房外”，本项目实际情况仅有1栋标准厂房，即厂界处即为厂房外，故NMHC无组织厂界处和厂房外监测点位重叠，本次环评取《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（即厂界处NMHC＜4.0mg/m3）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（即厂房外NMHC的1h平均浓度值＜10mg/m3、任意一次浓度值＜30mg/m3）中较严格者，则本项目厂界处即厂区内（厂房外）应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、 SS、石油类 | 三级化粪池（10m3） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和西渡高新区污水处理厂进水水质标准 |
|  | 喷淋废水 |  | 沉淀池（15m3） |  |
|  | 冷却水 | / | 冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水 | 不外排，定期补充新鲜水 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废包装袋、废ASA膜 |  | 暂存厂内一般固废库，外售废品回收公司 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 不合格品及边角料、布袋收集的粉尘 |  | 回用于生产 |  |
|  | 废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、污泥 |  | 暂存厂内危废暂存间，委托有资质单位定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门定期清运处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防护 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间润滑油存放区和车间稀盐酸存放区地面防渗处理，四周设置防溢流围坎，并在底部设置托盘，降低物料泄漏风险。喷水废水沉淀池整体做防渗处理。 ②在危废库门口设置防溢流门槛，将危险废物泄漏控制在危废库内； ③危险废物间内配备吸油毡、空桶等应急物资； ④安排专人定期巡查原料、危险废物存放情况，应急物资配备情况，并进行记录； ⑤定期进行突发环境事件应急演练，确保应急情况下处置得当； ⑥企业按消防要求建设厂区消防设施，配套消防废水应急处置设施，妥善处理灭火过程产生的消防废水； ⑦制定突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理机构 建设单位应设立环保管理部门，确定1名领导主抓环保工作，配备1~2名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，使环境管理和生产管理同步进行，全面监督各项环保措施的落实情况。 （2）环境管理要求 ①重点管理目标：污染物达标排放； ②运行管理目标：加强环保处理设施运行的监督、检查和维修工作，杜绝非正常生产情况和事故的发生； ③行政管理目标：制定各项环保规章制度，建立健全各项台账及报表；做好环保保护安全生产宣传工作；加强相关技术培训工作；配合各方做好厂内污染源监测工作；规范厂内标识标牌等。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理，无环境制约因素。通过对污染物采取有效的污染控制措施后，废气污染物、废水污染物和噪声均能够达标排放，固体废物能妥善处置，对环境影响较小。 从环境保护角度考虑，本项目在该地的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.9394 | / | 2.9394 | +2.9394 |
|  | NMHC | / | / | / | 5.76 | / | 5.76 | +5.76 |
|  | 氯乙烯 | / | / | / | 0.0622 | / | 0.0622 | +0.0622 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0492 | / | 0.0492 | +0.0492 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0387 | / | 0.0387 | +0.0387 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0062 | / | 0.0062 | +0.0062 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 废ASA膜 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 不合格品及边角料 | / | / | / | 400 | / | 400 | +400 |
|  | 布袋收集的粉尘 | / | / | / | 4.7 | / | 4.7 | +4.7 |
| 危险废物 | 废过滤棉 | / | / | / | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.0 | / | 2.0 | +2.0 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.3m3/5a |  | 0.3m3/5a | +0.3m3/5a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.21 | / | 0.21 | +021 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.8 | / | 1.8 | +1.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①