荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目（重大变动）环境影响报告表评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 采纳情况 | 说明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善说明项目变动背景，补充调查本次变动新增项目原址遗留环境问题及整治要求；补充说明项目变动前后颗粒物无组织排放量，细化项目重大变动由来； | 已采纳 | 已完善说明项目变动背景； | 详见P13 |
|  |  |  | 已补充调查本次变动新增项目原址遗留环境问题及整治要求； | 详见P31 |
|  |  |  | 已补充说明项目变动前后颗粒物无组织排放量，并细化项目重大变动由来； | 详见P16 |
| - 2 | 根据衡阳西渡高新技术产业开发区调区扩区规划核实项目区块地理位置；补充分析项目建设与‌《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）、《国家污染防治技术指导目录》（2025年版）符合性分析； | 已采纳 | 已核实完善项目区块地理位置； | 详见P3和附件14和附件15 |
|  |  |  | 已补充分析项目建设与‌《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）、《国家污染防治技术指导目录》（2025年版）符合性分析； | 详见P13-14 |
| 3 | 说明2#、3#厂房功能用途（远期发展预留用厂房），核实机加工过程是否使用乳化液，核实产品方案； | 已采纳 | 已说明2#、3#厂房功能用途（远期发展预留用厂房） | 详见P18 |
|  |  |  | 已核实机加工过程确实不使用乳化液。 | 详见P26 |
|  |  |  | 已核实完善产品方案 | 详见P19 |
| 4 | 细化生产工艺流程，完善机加工工艺说明，核实有无抛丸等工序，明确塑粉固化工序； | 已采纳 | 已细化生产工艺流程 | 详见P26 |
|  |  |  | 完善机加工工艺说明（注：本项目无抛丸工序） | 详见P26 |
|  |  |  | 已明确塑粉固化工序； | 详见P27 |
| 5 | 核实塑粉消耗量、粉尘产排源强、含尘废气处理方式，细化说明塑粉固化有机废气收集方式；核实原环评铁芯涂料种类、消耗量及污染物排放量变化情况，根据浇注罐结构形式及工艺原理核实浇注过程是否产生无组织排放废气，核实催化燃烧装置工艺、细化说明工艺原理，核实有机废气处理效率、VOCs产排源强；优化打磨废气收集方式；提出规范设置废气进、出口采样孔要求； | 已采纳 | 已核实塑粉消耗量、粉尘产排源强、含尘废气处理方式，并细化说明塑粉固化有机废气收集方式； | 详见P23和P42-43 |
|  |  |  | 已核实完善原环评铁芯涂料种类、消耗量及污染物排放量变化情况， | 详见P23 |
|  |  |  | 已更改浇注过程产生无组织废气排放； | 详见P44 |
|  |  |  | 已核实完善催化燃烧装置工艺、有机废气处理效率、VOCs产排源强，并细化说明工艺原理； | 详见P45-49 |
|  |  |  | 已优化打磨废气收集方式； | 详见P45-47 |
|  |  |  | 已提出规范设置废气进、出口采样孔要求； | 详见P51 |
| 6 | 核实除油废水一直循环使用不外排可行性，补充除油废水废水量、废水水质浓度；核实废水污染物总量控制指标； | 已采纳 | 已修改完善除油废水有相关信息， | 详见P51-52 |
|  |  |  | 已核实废水污染物总量控制指标， | 详见P37 |
| 7 | 核实工业噪声源清单、厂界噪声预测结果； | 已采纳 | 已核实工业噪声源清单和厂界噪声预测结果； | 详见P55-58 |
| 8 | 完善固废种类（补充废活性炭）； | 已采纳 | 已完善固废种类 | 详见P60-61 |
| 9 | 细化平面布置图，核实环境监测计划，核实环保投资，完善环保措施监督检查清单。 | 已采纳 | 已细化平面布置图 | 详见附图2 |
|  |  |  | 已核实环境监测计划和环保投资 | 详见P67-69 |
|  |  |  | 已完善环保措施监督检查清单 | 详见P70-71 |

备注：文中修改部分为下划线字体部分。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	72

建设项目污染物排放量汇总表	73

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目总平面布置及雨污管网图

附图3：项目厂房内平面布置图

附图4：项目与园区位置关系图

附图5：湖南衡阳西渡高新技术产业园区控制详细规划-土地利用规划图

附图6：项目所在区域环境管控单元示意图

附图7：项目周边500m范围内的环境保护目标分布图

附图8：项目生活污水排放路径图

附图9：区域水系图

附图10：项目四至现状图

附件：

附件1：委托书

附件2：项目营业执照

附件3：项目立项备案文件

附件4：项目规划条件通知书

附件5：项目建设工程规划许可证及业务审批单

附件6：项目建设用地规划许可证

附件7：项目用地土地使用证

附件8：首次报批环评批文

附件9：铁芯树脂涂料（HT-7025A和HT-7025B）MSDS报告

附件10：环氧树脂浇注材料 HT-5016A/B的VOC含量检测报告

附件11：线圈浇注材料（HT-5016A和HT-5016B）MSDS报告

附件12：环氧树脂铁芯漆 HT-7025AB的VOC含量检测报告

附件13：塑粉的MSDS报告

附件14：湖南衡阳西渡高新技术产业园区关于印发《2025年度工作要点》的通知

附件15：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会对项目的承诺函

附件16：项目技术评审意见及专家签到表

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名 称 |  | 荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-430421-04-01-566883 |  |  |
| 建设单位 联 系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 衡阳西渡高新技术产业开发区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北） |  |  |
| 地理坐标 |  | (东经112°25′6.593″，北纬26°59′6.799″) |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 3821变压器、整流器和电感器制造、3823制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/配电开关控制设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38-77输配电及控制设备制造382-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 (核 准/备案)部门 (选填) |  | 湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会 | 项目审批 (核准/ 备案) 文号 (选填) | 蒸高新备案【2021】015号 |
| 总投资 (万 元) |  | 10000.00 | 环保投资 (万元) | 150 |
| 环保投资 占 比 (%) |  | 1.5 | 施工工期 | 21个月 |
| 是否开工建设 |  | □否； ☑是：企业于2023年8月编制完成《荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目环境影响报告表》（首次申报），于2023年12月15日取得了衡阳市生态环境局衡阳县分局的审批批复（蒸环评函[2023]50号）（首次报批）；项目于2024年1月动工建设，目前1#厂房已经建成，内部正处于设备安装阶段；2#研发厂房和3#厂房未开始动工建设，预计2025年9月1#厂房竣工。 |  |  |
| 用地 (用海)面积 (m2 ) |  | 33335m2 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价判定情况见表1-1： 表 1-1 专项评价设置判定情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目无新增工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《衡阳西渡高新技术产业开发区发展规划》 审批单位：湖南省人民政府 审批文号：湖南省人民政府以湘政函[2008]135号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《衡阳西渡经济开发区环境影响评价报告书》于2013年12月9日取得原湖南省环境保护厅的批复（湘环评〔2013〕285号）；《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价报告书》于2022年8月25日取得湖南省生态环境厅的复函（湘环评函〔2022〕85号）。 |  |  |  |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分 析 | 2013 年，湖南衡阳西渡经济开发区管理委员会委托长沙环境保护职业技术学院开展《湖南衡阳西渡经济开发区规划环境影响报告书》环境影响评价工作，规划范围7.43km2，并于2013年12月取得湖南省环保厅的批复（湘环评[2013]285号）。 2015年9月，湖南省发展和改革委员会以《关于衡阳西渡高新技术产业园区调区扩区的函》（湘发改函[2015]314 号）同意对衡阳西渡高新区进行调区扩区。调扩区方案为：到2020年，规划面积由原84.20公顷调整至743.28公顷，调区扩区后，原核准区域进行整体区位调整，在新区域的蒸阳大道及联胜路以北连片区域中置换84.20公顷土地，新园区的范围东起恒生路，西至清江北路，南至联胜路及省道S315线，北至顺济路，实现整体连片开发。 根据湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布《湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录》的通知（湘发改园区[2022]601号），衡阳西渡高新技术产业园区规划总面积1007.11公顷，总共分为6个区块。其中区块一：面积为766.88公顷，东至恒生路，南至联胜路及S315省道，西至清江北路，北至顺济路东；区块二：面积为11.46公顷，东至开福路，南至船山西路，西至洪山路，北至工业路；区块三：面积为135.76公顷，东至石冲水库，南至S336省道，西至肖家冲，北至彩堂塆；区块四：面积为33.30公顷，东至大鹰村，南至老鸦冲，西至新塘皂，北至S315省道；区块五：面积为18.60公顷，东至樟板路，南至樟南路，西至光伏路，北至人和路；区块六：面积为41.11公顷，东至X034县道，南至赖老屋，西至斜坡堰水库，北至牛角冲。 根据“湖南衡阳西渡高新技术产业园区关于印发《2025年度工作要点》的通知（蒸高新工[2025]6号）”，本项目属于中共湖南衡阳西渡高新技术产业园区工作委员会行政管辖范围内，项目位于衡阳西渡高新技术产业开发区下一步规划扩区范围内（证明文件详见附件14和附件15）。 衡阳西渡高新技术产业园区主导产业为医药、智能机器、非金属矿物制品。产业布局自西向东依次布置外贸加工区、机械电子制造业区、物流区、生物医药产业区及农产品加工区。 本项目属于输配电及控制设备制造业，与西渡高新技术产业园产业定位规划不违背。 项目与《衡阳西渡经济开发区环境影响评价报告书》（湘环评〔2013〕285号）相符性分析如下： 表1-2 项目与“湘环评〔2013〕285号”文相符性分析一览表 规划环评“湘环评〔2013〕285号”要求; 项目判定情况; 相符性. 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边工业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求，将经开区中部南、北两侧均临近规划居住区的二类工业用地调整为一类工业用地，对现状居住工业混杂局面逐步调整，控制在规划道路两侧新建对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目位于衡阳西渡高新区（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北），项目用地属于工业用地，严格按照功能区划进行有序开发建设确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 符合. 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，完善企业环保手续、确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求。; 本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业-382输配电及控制设备制造”、不属于经开区准入限制行业类型一览表中的限制行业，在按本报告提出的污染防治措施后能确保各类污染物达标排放。; 符合. 落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，近期排水经收集后排入衡阳县县城污水处理厂深度处理，远期经开区自建污水处理厂，其选址、规模、处理工艺等另行环评论证，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准，经专管排入蒸水。加快实施衡阳县县城污水处理厂扩建、园区污水处理厂建设、配套排水管网建设等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区与集中污水处理厂接管运营完成前，应限制引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可外排。; 本项目按经开区政策要求落实水污染防治措施，排水实施雨污分流，项目废水经预处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。; 符合. 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建10t/h以下燃煤锅炉，凡10t/h以下锅炉必须采用燃气等清洁燃料，园区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目生活与生产全部使用电能，属于清洁能源；项目按环评要求合理设置废气收集与净化处理装置，确保废气达标排放，合理优化平面布局，防止相互干扰。; 符合. 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 项目建成后企业应制定相应的应急措施，严防环境风险事故发生。; 符合. 按经开区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; 项目不涉及移民、拆迁。; 符合. 做好建设期的生态保护和水土保持工作。经开区建设过程中应按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然山体绿地，切实做好生态环境的保护、恢复和补偿工作，落实水土保持措施以减少经开区开发建设过程中对区域生态环境的影响。; 本项目位于西渡高新产业园区内，对区域生态环境无影响。; 符合. 污染物总量控制：COD＜560 t/a、氨氮≤80 ta、SO2＜660 t/a、NOx≤750 t/a，总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理。; 本项目涉及的总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理。; 符合. 综上所述，本项目与《衡阳西渡经济开发区环境影响评价报告书》（湘环评〔2013〕285号）要求相符。 项目与《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价》（湘环评〔2022〕85号）相符性分析如下： 表1-3 项目与“湘环评函〔2022〕85号”文相符性分析一览表 序号; 湘环评函〔2022〕85号; 项目情况; 相符性. 1; 按程序做好高新区规划调整。规划实施以来，高新区未严楼按照规划功能分区进行布置，存在不同性质的工业企业交错布设，未进行分区管控；存在区域实际开发用地现状、产业定位与原规划及城市总体规划不符等情形；区域整体开发强度偏低高新区应结合衡阳市国土空间规划和环境可行性结论，尽快按规定程序开展规划调整工作，通过优化空间布局、用地性质调整、引导产业集中、严格控规等措施因地制宜地调整产业区功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展。基于高新区常年主导风向生态环境敏感点较多，周边的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，按要求设置一定的绿化隔离带，最大程度地避免对邻近生态环境敏感区的不良环境影响。后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。; 本项目严格按照高新区规划调整，对污染防治设施的治理效果严格要求。; 符合. 2; 严格产业环境准入。衡阳西渡高新区后续发展与规划调整须符合高新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。应对不符合产业定位、环境准入和用地规划要求的企业，在严格确保污染物不增加的前提下予以保留。入驻企业应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》等有关文件要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。鉴于较为密集的生态环境敏感点位于高新区常年主导风向下风向，高新区必须禁止气型污染严重的企业、涉重排放企业入驻，严格控制三类工业。入驻企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 本项目符合高新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。; 符合. 3; 进一步落实高新区污染管控措施。进一步完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管建设，确保高新区废水应收尽收；鉴于高新区基础设施尚不完善，区域内的污水未全部纳入污水处理厂集中深度处理，且受纳水体蒸水目前环境容量有限，污水处理厂配套接管未完成的区域，应禁止引进水型污染企业，并加快办理污水处理厂入河排污口论证手续。优化能源结构，推广清洁能源。加强高新区大气污染防治，加大对区内山泰化工、恒生制药、得阳鞋业等重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管，高新区范围内仍有企业存在环保手续履行不到位的情形，须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善工作。; 本项目位于衡阳西渡高新区内，项目生产废水和生活污水经预处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；项目不属于气型污染严重的企业、不属于涉重排放企业，不属于三类工业，本项目采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 4; 完善高新区环境监测体系。严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合高新区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等,建立健全环境空气、地表水地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位（断面）开展跟踪监测加强对高新区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。; 本项目建成后将按照本环评提出的监测方案落实相关工作。; 符合. 5; 健全高新区环境风险防控体系。加强高新区重要环境风险源管控，加强高新区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 项目建成后企业承诺按要求制定相应的应急措施，严防环境风险事故发生，确保区域环境安全。; 符合. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地居住用地周边的规划控制,在下-轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，强化产城融合度较高区域产业准入，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，衡阳西渡高新区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防治移民再次安置和次生环境问题。; 本项目位于衡阳西渡高新区内，用地为工业用地，不涉及移民再次安置和次生环境问题。; 符合. 7; 做好高新区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目施工期均按要求落实。; 符合. 综上分析，本项目与《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价》（湘环评〔2022〕85号）审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策的符合性分析 经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，因此项目建设符合国家产业政策要求。 2.《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 本项目属于“3821变压器、整流器和电感器制造”“3823制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/配电开关控制设备制造”，根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止类建设项目范围。因此项目符合相关要求。 3.项目选址合理性分析 本项目选址于衡阳西渡高新区，目前园区内道路、水、电、通讯、有线电视、网络、天然气等基础设施日臻完善，具备了承接大型企业和大项目入园投资建设的条件；本项目可充分利用工业园的道路、供水、供电、污水处理厂等基础设施；项目生产废水和生活污水经各自预处理后排入衡阳西渡高新区污水处理厂处理；根据项目地块不动产权证得，本项目用地属于工业用地，与城市土地利用规划不冲突，符合城市土地利用的总体规划，不涉及占用永久基本农田和生态公益林。因此，本项目选址合理。 4.与分区管控文件要求符合性分析 （1）生态保护红线 ①与湘政发〔2018〕20号符合性分析 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），生态保护红线分布如下：1、武陵山区生物多样性维护生态保护红线；2、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线；3、越城岭生物多样性维护生态保护红线；4、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；5、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；6、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；7、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；8、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；9、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。 本项目位于衡阳西渡高新技术产业园区内，不在上述生态保护红线区域范围内，符合湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）要求。 ②与湘政发〔2020〕12号符合性分析 2020年6月30日，湖南省人民政府发布了湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（湘政发〔2020〕12号），对全省按行政区域实行生态环境分区管控。全省共划定860个环境管控单元，其中：优先保护单元253个，面积占全省国土面积的37.50%；重点管控单元358个（全省144个省级以上产业园区均划为重点管控单元），面积占比21.38%；一般管控单元249个，面积占比41.12%。 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水源保护区、环境空气一类功能区、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、省级以上产业园区和开发强度污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单无之外的其他区域。根据分区环境管控要求，优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于衡阳西渡高新技术产业园区内，为环境管控单元中的重点管控单元，结合下表1-5可知，本项目空间布局合理，且不属于气型污染严重、涉重金属项目，生产采用成熟的工艺设备，营运期通过预防和治理措施，对生态环境影响较小，符合重点管控单元的环境管控要求 （2）环境质量底线 本次报告以环境质量评价标准作为项目所在区域的环境质量底线，大气环境质量需满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，地表水环境质量需满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境质量需满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目废气、废水、噪声在采取本环评提出的各项控制措施后能够达标排放，固废能得到妥善处置，运营期对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目属于“3821变压器、整流器和电感器制造”“3823制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/配电开关控制设备制造”，不属于高耗能、高污染、资源型企业。营运期使用的能源主要为电能、水资源、生物质成型燃料，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。本项目位于衡阳西渡高新技术产业园区内，用地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》湘环函〔2024〕26号，本项目位于湖南衡阳西渡高新技术产业园区，所在区域为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43042120002。本项目与湖南衡阳西渡高新技术产业园区生态环境准入清单符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境管控要求符合性分析一览表 序号; 管控维度; 管控要求; 符合性分析; 符合性. 1; 空间布局约束; （1.1）优化区域产业布局。遏制高耗能高排放项目，进一步优化产业结构和能源结构，积极引导低投入、低消耗、低排放和高效率的现代产业发展。 区块一：(1.2)禁止气型污染严重企业入驻。; 本项目不属于高耗能/高排放/气型污染严重项目，且本项目不在区块一内。; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：高新区废水排水实行雨污分流。推进污水处理设施分类管理、分期升级改造，污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行，进一步完善西渡高新区污水处理厂及配套管网建设和提质改造。 区块一、区块二、区块三、区块四、区块五：污水经收集后排入西渡高新技术产业园区工业污水处理厂，处理达标后外排至蒸水。 区块六：近期污水经处理后回用，不外排。远期待污水处理厂和管网建成后纳入污水处理厂处理后达标排放。 （2.2）废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，严防二次污染。; （1）废水：本项目实行“雨污分流”，雨水经管道流入园区雨水收集管网；项目生产废水外和生活污水经预处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理； （2）废气：本项目运营期废气产生来源主要为喷塑、喷粉固化、焊接、打磨、铁芯表面涂刷、线圈浇注固化等；其中喷粉固化产生的有机废气经过集气罩和管道收集后与线圈浇注固化有机废气一起通入“干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”系统进行处理后经过15m高1#排气筒排放；喷塑粉尘经过“负压收集+旋风除尘器+滤芯过滤”处理后再经过15m高2#排气筒排放。 （3）固废：本项目固废按照国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）高新区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：严格污染地块准入管理。加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。; （1）严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范指施，严防环境风险事故发生。 （2）建设单位在项目建成投产前应根据企业实际情况制定突发环境应急预案，并于衡阳市生态环境局衡阳县分局备案。 （3）本项目位于衡阳西渡高新区工业用地内，该地块不在衡阳市污染地块名录中。; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源：高新区应积极推广清洁能源，高新区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。 （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，2025年，衡阳县用水总量4.9206亿立方米，万元工业增加值用水量比2020年下降(%)12.0； （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，工业用地固定资产投入强度250万元/亩，工业用地地均税收15万元/亩。; 本项目使用水和电清洁能源；本项目生产废水和生活污水经预处理后经市政管网排至衡阳西渡高新技术产业园区污水处理厂处理达标排放。; 符合. 由上表可知，项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》湘环函〔2024〕26号的要求。 5.与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023-2025年)》符合性分析 表1-5 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》符合性分析一览表 序号; 计划要求; 符合性分析; 符合性. 1; 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。; 本项目使用水、电，不涉及煤炭化石能源。; 符合. 2; 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。; 本项目属于输配电及控制设备制造，不属于“两高一低”项目，且已取得园区管委会的同意。; 符合. 3; 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 项目所使用的塑粉、环氧树脂及固化剂等均属于非溶剂型，从源头上减少了VOCs的产生与排放。; 符合. 4; 推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。; 本项目加热设备均使用电能。; 符合. 5; 开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。; 本项目属于输配电及控制设备制造，不属于涉VOCs重点行业。; 符合. 综上分析，本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》相符。 6.与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》相符性分析 衡阳市生态环境局2022年4月2日关于印发《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的通知（衡环函〔2022〕16号），规划中提出如下： 总体目标：衡阳市人民政府办公室2021年12月29日关于印发《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的通知（衡政办发〔2021〕37号）“展望二O三五年，资源能源集约利用，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，“三江六岸”成为衡阳名片，天蓝、水清、森林环绕的城市生态基本建成。空气质量全面改善，环境质量总体优良，土壤环境安全得到有效保障，山水林田湖草沙生态系统服务功能稳定恢复，基本满足人民群众对优美生态环境的需要，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现。锚定二O三五年远景目标，“十四五”时期，产业结构调整深入推进，能源资源配置更加合理，生产生活方式绿色转型成效显著，污染物排放总量持续减少，温室气体排放快速增长趋势得到有效遏制，重点环境问题得到有效整治，生态环境质量持续改善，环境风险全面管控，城乡人居环境明显改观。现代环境治理体系基本建立，生态文明建设迈出新步伐，国家区域重点城市和省域副中心城市建设富有成效。 本项目使用的环氧树脂及固化剂均属于非溶剂型，从源头上减少了VOCs的产生与排放；本项目喷塑固化产生的有机废气经过管道收集后与线圈浇注固化有机废气一起通入“干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”系统进行处理后经过15m高1#排气筒排放。对VOCs排放进行严格削减与控制，可实现达标排放。项目生活与生产全部使用电能，属于清洁能源。因此项目符合《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》相关要求。 7.项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-6 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析一览表 序号; 政策内容; 符合性分析; 符合性. 1; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：（1）鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；（2）根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目使用的环氧树脂及固化剂均属于非溶剂型，从源头上减少了VOCs的产生与排放；喷塑工序使用的材料为粉末涂料，并采用静电喷涂工艺，符合政策相关要求。; 符合. 2; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目设置密闭的喷塑房，使用的环氧树脂及固化剂均属于非溶剂型，从源头上减少了VOCs的产生与排放；其中喷粉固化废气经过集气罩和管道收集后与线圈浇注固化有机废气一起通入“干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”系统进行处理后经过15m高1#排气筒排放，符合政策相关要求。; 符合. 3; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 4; 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目VOCs处理过程中无废水产生，符合政策相关要求。; 符合. 5; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目产生的固体废物处理方式符合政策相关要求。; 符合. 6; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 项目环境监测计划包含对VOCs定期监测；企业设置有对废气处理设施运行的日常管理制度，且根据工艺要求将进行检修维护以稳定设施的正常运行。符合政策相关要求。; 符合. 综上所述，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符。 - 项目与‌《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)符合性分析 表1-7 本项目与‌《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)符合性分析一览表 序号; 政策内容; 符合性分析; 符合性. 5 VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目涉及VOCs物料均储存于密闭的容器或包装袋内，且存放于室内的仓库。符合政策要求。; 符合. 6 VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3 对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。; 本项目涉及VOCs物料的转移均采用密闭的容器或包装袋进行转移。; 符合. 7 工艺过程 VOCs无组织排放控制要求; 7.1.1物料投加和卸放 a) 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b) 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 c)VOCs 物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目涉及VOCs物料的投加和卸放均在密闭的厂房内操作。; 符合. 7.2.1 VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目涉及VOCs物料的质量占比为均小于10%；; 符合. 10 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求; 10.3.2收集的废气中HMHC初始浓度排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。”; 本项目收集的废气中HMHC初始浓度排放速率均小于3kg/h。; 符合. - 综上所述，本项目与‌《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)相符。 - 项目与《国家污染防治技术指导目录》（2025年版）符合性分析 - 经查阅对比，本项目使用废气处理技术（布袋除尘器和“干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”有机废气处理设施）均不属于《国家污染防治技术指导目录》（2025年版）中“鼓励类技术”和“低效率类技术”，因此项目建设与《国家污染防治技术指导目录》（2025年版）不冲突。 |

## 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目背景 荣尔电气集团股份有限公司前身为湖南荣尔输变电股份有限公司（英文缩写RONGER），公司始建于1999年；2002年公司商标成功注册（商标注册证号：3074329）；2007年12月，公司系列产品通过了国家强制性产品CCC认证；2008年1月，公司通过了ISO9001质量管理体系认证；2009年，被选为衡阳市浙江商会副会长单位；2010年11月，公司被评为衡阳市“质量管理先进单位”，被中国电器工业协会电控配电设备分会接收为会员单位；2011年，公司产品被授于“衡阳名牌产品”、湖南“采标单位”、“湖南著名商标”、“湖南名牌产品”等荣誉；2014年2月13日，公司名称由“湖南荣尔输变电股份有限公司”变更为“荣尔电气股份有限公司”；2021年12月08日，公司名称由“荣尔电气股份有限公司”变更为“荣尔电气集团股份有限公司”。 为满足公司逐渐扩大的经营规模，荣尔电气集团股份有限公司在衡阳西渡高新技术产业开发区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北）建设《荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目》，于2023年8月委托湖南龙舞环境咨询有限公司编制《荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目环境影响报告表》（首次申报），于2023年12月15日取得了衡阳市生态环境局衡阳县分局审批关于《荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目环境影响报告表》的批复（蒸环评函[2023]50号）（首次报批）；项目主要建设智能箱式变电站生产线、风力变电站生产线和电力变压器生产线3个子项目。项目于2024年1月动工建设，目前1#厂房已经建成，内部正处于设备安装阶段；2#研发厂房和3#厂房未开始动工建设，预计2025年9月1#厂房竣工，暂未取得排污许可证和进行竣工环境保护验收。 荣尔电气集团股份有限公司为了节约成本和方便生产及管理，决定将以前外购的部分箱变外壳和柜体外壳等原辅材料由公司自己生产，同时响应国家提倡企业入园等政策，决定将原位于湖南省衡阳市西渡经济开发区樟树乡315省道北侧的《湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目》（该项目于2020年9月16日取得了环评批复“蒸环评函[2020]34号”，于2021年2月完成了竣工环境保护验收工作）搬至本1#厂房内一起加工生产。 现经现场勘查可知，本项目实际建设与湖南龙舞环境咨询有限公司编制《荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目环境影响报告表》（首次申报）及其批复（蒸环评函【2023]50号）内容发生了变化；实际建设过程中，1#厂房拟新增年产1000套高低压配电设备箱体、1000套高低压配电设备柜体（（其中200套作为中间产品自用，800套外售）、300套箱式变电站外壳生产线（全部作为中间产品自用），生产线采用喷塑粉工艺；根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020]688号】，本项目主要变动情况如下： 表2-1 项目变动情况一览表 类型; 内容; 本项目变动情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的；; 无变动. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的；; 项目变动后生产规模增加，但不属于增大30%及以上的。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的；; 项目变动后不涉及废水第一类污染物。. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物﹔臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的；; 本项目位于达标区，变动后项目生产、处置或储存能力增大，导致颗粒物污染物排放量增加10%以上（由0.095t/a增加至0.1357t/a）。. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的；; 无变动. 生产工艺; 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；; 污染物种类无变动. 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；; 本项目位于达标区. 废水第一类污染物排放量增加的；; 项目不涉及废水第一类污染物. 其他污染物排放量增加10%及以上的；; 项目变动后，新增颗粒物（有组织和无组织）排放量增加达10%以上（由0.095t/a增加至0.1357t/a）。. 物料运输; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的；; 项目变动后物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的；; 大气污染物无组织排放量增加10%及以上（由0.095t/a增加至0.1292t/a）. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的；; 新增一个喷粉废气排放口（属于一般排放口）. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的；; 不涉及. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的；; 不涉及. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及. 综上表所述，本项目属于重大变动。根据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号发布)第十二条：“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表”。为此，荣尔电气集团股份有限公司再次委托湖南龙舞环境咨询有限公司(以下简称“我公司”)负责编制《荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目（重大变动）环境影响报告表》。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目重新报批环境影响报告表，供建设单位上报审批。 2 、项目基本情况 (1) 项目名称：荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目（重大变动） (2) 建设单位：荣尔电气集团股份有限公司 (3) 建设地点：衡阳西渡高新技术产业开发区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北），地理坐标：东经112°25′6.593″，北纬26°59′6.799″，项目地理位置见附图 1。 (4) 建设内容:项目总用地面积 33335 平方米（其中建设用地面积27942.3平方米，城市公共用地面积5392.7平方米），建设荣尔输变电科技产业园，具体分为智能箱式变电站生产线、风力变电站生产线、电力变压器生产线和高低压配电设备箱体/柜体/箱式变电站外壳生产4个子项目。 （5）建设规模：本项目组成主要包括主体工程、 辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程，具体详见下表： 表 2-2 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 首次环评申报及其批复（蒸环评函【2023]50号）总设计建设内容及规模; 本次重新报批的建设内容及规模; 相对变动情况; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积11800平方米，1 层，高13m，钢架结构厂房，内设智能箱式变电站生产线、风力变电站生产线和电力变压器生产线。; 建筑面积11800平方米，1 层，高13m，钢架结构厂房，内设智能箱式变电站生产线、风力变电站生产线、电力变压器生产线和高低压配电设备箱体/柜体/箱式变电站外壳生产线。; 新增高低压配电设备箱体/柜体/箱式变电站外壳生产线; 厂房已建好. 2#研发厂房; 建筑面积6000平方米，5 层，高23.9m，砖混结构，用于产品的研发。; 建筑面积6000平方米，5 层，高23.9m，砖混结构，用于产品的研发。; 无变动; 未建（作为远期发展预留用厂房，不评价具体建设内容）. 3#厂房; 建筑面积16200平方米，5 层，高23.9m，砖混结构。; 建筑面积16200平方米，5 层，高23.9m，砖混结构。; 无变动. 办公楼; 建筑面积2000平方米，3 层，高10.8m，砖混结构，用于办公。; 建筑面积2000平方米，3 层，高10.8m，砖混结构，用于办公。; 无变动; 已建. 辅助工程; 原料仓库; 设置在1#厂房内，建筑面积1500平方米; 设置在1#厂房内，建筑面积1500平方米; 无变动; 已建. 成品仓; 设置在1#厂房内，建筑面积1500平方米; 设置在1#厂房内，建筑面积1500平方米; 无变动; 已建. 地下设备房; 建筑面积400平方米，属于地下建筑面积，位于办公楼下面。; 建筑面积400平方米，属于地下建筑面积，位于办公楼下面。; 无变动; 已建. 危废间; 拟设置在1#厂房内，建筑面积50平方米; 拟设置在1#厂房内，建筑面积50平方米; 无变动; 待建. 一般固废间; 拟设置在1#厂房内，建筑面积150平方米; 拟设置在1#厂房内，建筑面积150平方米; 无变动; 待建. 食堂; 拟设置在办公楼一楼北侧内，建筑面积100平方米。; 设置在办公楼一楼北侧内，建筑面积100平方米。; 无变动; 已建. 环保工程; 废气处理; 浇注固化产生的有机废气采用“负压收集+干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理后至少15m高排气筒排放。; 其中喷粉固化废气经过“集气罩+管道收集”后与线圈固化有机废气一起通入“干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”系统进行处理后经过15m高1#排气筒排放。; 有机废气排口DA001; 在建. /; 喷塑产生的粉尘在喷塑室内经过“负压收集+旋风除尘器+滤芯过滤”处理后再经过15m高2#排气筒排放; 粉尘废气排口DA002; 新增的排气筒. 切割区的粉尘和打磨间的粉尘经过各自的布袋除尘器收集后以无组织形式在车间内外排。; 切割区的粉尘和打磨间的粉尘经过各自的布袋除尘器收集后以无组织形式在车间内外排。; 无变动; 无组织外排. 废水处理; 项目无地面冲洗及生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂处理；厂区雨水经过雨水沟收集后直接进入园区雨水管网。; 新增的除油工序产生的废水经过定期隔油沉淀处理后循环使用，达到无法循环使用时与生活污水一起外排；其余的无变动。; 无变动; 企业废水总排口DW001. 固废处理; 生活垃圾交由工业园环卫部门处置；生产过程中产生的废材料和废包装材料等一般固废分类收集后暂存于一般固废区并定期外售给物资回收公司；生产设备维修及维护过程产生的废机油和废树脂（含固化剂）等危险废物暂存至危废暂存间达到一定量后交由有资质单位处置。; 生活垃圾交由工业园环卫部门处置；生产过程中产生的废材料和废包装材料等一般固废分类收集后暂存于一般固废区并定期外售给物资回收公司；生产设备维修及维护过程产生的废机油和废树脂（含固化剂）等危险废物暂存至危废暂存间达到一定量后交由有资质单位处置；喷粉线收集的粉尘回用，不外排。; 稍有变动; 新增少量. 噪声治理; 采用低噪设备、合理布局、且设置地下室放置高噪声设备等隔声、 降噪措施。; 采用低噪设备、合理布局、且设置地下室放置高噪声设备等隔声、 降噪措施。; 无变动; 新增少量设备. 公用工程; 供水系统; 由园区供水管网供水; 由园区供水管网供水; 无变动. 排水系统; 采取雨污分流，项目无地面冲洗及生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂处理；厂区雨水经过雨水沟收集后直接进入园区雨水管网。; 新增的除油废水经过定期隔油沉淀后循环使用，无法循环使用后定期外排；其余的和首次报批一致。; 稍有变动; 外排无变动. 供电系统; 由市政电网供电; 由市政电网供电; 无变动; -. 维修系统; 拟建项目厂区内拟配备了专职维修人员及简单维修工具，主要负责全厂的机、电设备的日常简单维修和保养工作。; 拟建项目厂区内拟配备了专职维修人员及简单维修工具，主要负责全厂的机、电设备的日常简单维修和保养工作。; 无变动; -. 3 、产品方案 本项目产品方案见下表： 表 2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品型号/规格; 首次申报的产品数量; 本次重新报批增减量; 本次重新报批后总产品数量. 1; 智能式变电站; REYB; 300套/年; 无变动; 300套/年. 2; 光伏变电站; RYB-40.5/1.14-6300; 200套/年; 无变动; 200套/年. 3; 风力变电站; REYBF; 200套/年; 无变动; 200套/年. 4; 干式变压器; SCB13/SCB14/SCB18 35KV 12500/35; 2200台/年; 无变动; 2200台/年. 5; 高压柜/低压柜; GCK/GCS/RMNS/GGJ/GGD/XL-21/JP/MG/GZD/; 2000台/年; 无变动; 2000台/年. 6; 电缆分支箱; DFW8-12/DFW2/DFW10/RDXF; 500台/年; 无变动; 500台/年. 7; 配电箱; JXF/PZ30/PZ40; 3000台/年; 无变动; 3000台/年. 8; 高低压配电设备箱体; /; 0; +1000台/年; 1000台/年. 9; 高低压配电设备柜体; /; 0; +1000台/年; 1000台/年（其中200台作为中间产品自用，800台外售。）. 10; 箱式变电站外壳; YBP; 0; +300台/年; 全部作为中间产品自用。. 4 、主要生产设备 本项目主要设备一览表： 表 2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 首次申报数量; 本次重新报批增减量; 本次重新报批后总量; 备注. 1; 变压器箔绕机; BRJ-1400-2; 1台; 不变; 1台; 干式变压器生产设备. 2; 干变高压自动绕线机; GY-1600; 3台; 不变; 3台. 3; 真空压力浇注设备; FLIT-D2600; 1套; 不变; 1套. 4; 热风循环烘箱（固化炉）; HB系列2000*3500*2000; 4台; 不变; 4台. 5; 室内粉尘排放回收打磨房; TCHP-55 尺寸：4m*3.5m*5.6m; 1间; 不变; 1间. 6; 屏蔽室; /; 1间; 不变; 1间. 7; 全自动变压器综合测试系统; HWBYQ-35 10000KVA/38.5KV; 1套; 不变; 1套. 8; 母排复合加工中心; /; 1套; 不变; 1套; 高低压电气成套设备（预装式变电站、高低压配电柜、配电箱产品生产线）. 9; 二次线智能加工中心; HPC-9060; 1套; 不变; 1套. 10; 高压成套电气柜全自动生产线; /; 1套; 不变; 1套. 11; 低压成套电器柜全自动生产线; /; 1套; 不变; 1套. 12; 变压器全自动生产线; /; 1套; 不变; 1套. 13; 低压柜智能抽屉生产线; 智能抽屉生产线 16工位; 0; +1条; 1条; 高低压成套设备外壳生产设备. 14; 搭框线（高压）; 新型低压柜体搭框线设备; 0; +1条; 1条. 15; 搭框线（低压）; 高压柜体搭框线设备; 0; +1条; 1条. 16; 数控激光切割机; EFC4020(2000W); 1台; 不变; 1台. 17; 数控转塔冲床; MT-300E; 2台; 不变; 2台. 18; 数控液压折弯机; PR9100/3100(4+1); 2台; 不变; 2台. 19; 数控闸式剪板机; VR6*3000; 1台; 不变; 1台. 20; 智能化立体库、AGV小车; 激光导航AGV叉车; 0; +8台; 8台; 仓储 设备. 21; AGV车载系统V2.0; 0; +4套; 4套. 22; AGV调度系统; 0; +1套; 1套. 23; WMS仓库管理系统V2.0; 0; +1套; 1套. 24; 立体货架; 0; +5套; 5套. 25; 线槽导轨切割台; PY0203; 0; +1台; 1台; 高低压成套设备生产设备. 26; 全自动双头打端穿号码机; JL-CG02-2.5/4; 0; +1台; 1台. 27; 电脑剥线折弯机; ZCBX-35BL; 0; +1台; 1台. 28; 冷切带机; ZC-160C; 0; +1台; 1台. 29; 除油槽; 4m3; 0; +1个; 1个. 30; 自动喷塑室; EFC4020(2000W)尺寸：6m*1.5m*2.8m; 0; +1间; 1间. 31; 手动喷塑室; 0; +1间; 1间. 32; 桥式隧道式固化炉; 尺寸：6.5m*3.2m*2.8m; 0; +1个; 1个. 33; 地轨式固化炉; 尺寸：26m*3.2m*2.2m; 0; +1个; 1个. 34; 起重机; 电动单梁起重机 LD16-22.5 H=9; 3台; 不变; 3台; 通用 生产 设备. 电动单梁起重机 LD16-22.9 H=9; 1台; 不变; 1台. 35; 中央空调; TOSHIBA; 1套; 不变; 1套. 36; 电梯设备; HGE1-C090; 1台; 不变; 1台. 37; 多功能母线加工机; XT150B3-32; 1台; 不变; 1台. 38; 液压板料折弯机; WC67Y-40/2200; 1台; 不变; 1台. 39; 固定台压力机; J21-40; 4台; 不变; 4台. 40; 型材切割机; J3G-400A; 1台; 不变; 1台. 41; 落地砂轮机; M3025; 1台; 不变; 1台. 42; 轻压高压试验变压器; /; 1台; 不变; 1台. 43; 分离式液压母线压花机; /; 1台; 不变; 1台. 44; 高低压综合特性试验台; /; 1台; 不变; 1台. 45; 氩弧焊机; WSM-160; 1台; 不变; 1台. 46; 接地电阻测试仪; ET2678; 1台; 不变; 1台; 试验 设备. 47; 耐压测试仪; ET2672A; 1台; 不变; 1台. 48; 综合测试台; SGXD-3; 1台; 不变; 1台. 49; 变压器功率分析仪; HWTC-805; 0; +1台; 1台. 50; 感应电动调压器; TSJA-160KVA; 0; +1台; 1台. 51; 中频发电机组; HWJZ-100KVA; 0; +1台; 1台. 52; 工频试验变压器; HWYDJ-50KVA/100KV; 0; +1台; 1台. 53; 全自动变比组别测试仪; HW-BC-II; 0; +1台; 1台. 54; 绝缘电阻测试仪; HWJY-5KV; 0; +1台; 1台. 55; 双通道温升电阻测试仪; HW-R-20AW; 0; +1台; 1台. 56; 局部放电检测仪; HWJFD-2018; 0; +1台; 1台. 57; 轻型高压试验变压器; RSYDJ; 0; +1台; 1台. 58; 有机废气处理设施; 干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧+15m排气筒（DA001）; 1套; 不变; 1套; 环保设施设备. 59; 打磨房粉尘处理设施; 负压收集+两级滤芯过滤装置; 1套; 不变; 1套. 60; 喷塑室粉尘回收设施; 负压收集+旋风除尘器+滤芯过滤+15m排气筒（DA002）; 0; +1套; 1套. 61; 除油废水处理设施; 隔油池+沉淀池; 0; +1套; 1套. 5 、原辅材料用量及理化性质 本项目主要原辅材料及理化性质见下表。 表 2-5 项目主要原辅材料用量 序号; 名称; 型号/规格; 首次申报外购数量; 本次重新报批外购增减量; 本次重新报批后外购总数量; 备注. 1; 箱变外壳; YBP; 700台; -200台; 500台; 自产200台. 2; 柜体外壳; /; 200台; -200台; 0台; 自产200台. 3; 变压器; S11、S13; 600台; 不变; 600台; 原材料. 4; 智能框架断路器; RIW1-2000-1250A 3P电动抽屉式 无欠压 带门框+相间隔板 AC220V; 800台; 不变; 800台; 原材料. 5; 塑壳断路器; RIM1-630S/3300 630A; 4000台; 不变; 4000台; 原材料. 6; 微型断路器; NXB; 750台; 不变; 750台; 原材料. 7; 真空负荷开关; FZN25; 2850台; 不变; 2850台; 原材料. 8; 万能转换开关; LW5D; 1780台; 不变; 1780台; 原材料. 9; 接触器式继电器; JZC4; 2760台; 不变; 2760台; 原材料. 10; 高压熔断器; XRNT-10 63A; 1100台; 不变; 1100台; 原材料. 11; 智能操控装置; HC-200; 200台; 不变; 200台; 原材料. 12; 铜排; TMY; 25t; 不变; 25t; 原材料. 14; 硅钢片; /; 2853.4t; 不变; 2853.4t; 干式变压器原材料. 15; 电磁线; /; 675.4t; 不变; 675.4t. 16; 铜箔; /; 400.4t; 不变; 400.4t. 17; 钢材; /; 253t; 不变; 253t. 18; 绝缘材料; /; 132t; 不变; 132t. 19; 铁芯涂料; 环氧树脂铁芯涂料; 非溶剂型，JT2050A; 2.64t; -2.64t; 0; 用于干式变压器铁芯表面浇注（在常温下浇注），两者用量的比例为A:B=4：1；根据设计单位提供资料：换新型号后，需要的铁芯涂料大量减少，一台铁芯只需要0.5kg的涂料；其MSDS报告详见附件9。. 环氧树脂固化剂; 非溶剂型，JT2050B; 0.66t; -0.66t; 0. 铁芯树脂; 非溶剂型， HT-7025A; 0; +0.88t; 0.88t. 环氧固化剂; 非溶剂型， HT-7025B; 0; +0.22t; 0.22t. 20; 线圈浇注料; 环氧树脂; 非溶剂型，JT8055A; 212t; -212t; 0; 干式变压器线圈浇注和固化原料；两者用量的比例为A:B=1：1；根据设计单位提供资料：生产一台干式变压器需要106kg的浇注料；其MSDS报告详见附件11。. 环氧固化剂; 非溶剂型，JT8055B; 21.2t; -21.2t; 0. 环氧树脂浇注材料; 非溶剂型， HT-5016A; 0; +116.6t; 116.6t. 环氧树脂浇注材料; 非溶剂型， HT-5016B; 0; +116.6t; 116.6t. 21; 镀锌板/覆铝锌板/不锈钢板; /; 0; +500t; 500t; 原材料. 22; 焊丝; /; 0; +0.2t; 0.2t; 原材料. 23; 塑粉; 成分为环氧树脂和聚氨酯树脂; 0; +2.28t; 2.28t; 根据建设单位提供资料：本项目需喷塑粉工件的总面积为11400m2，塑粉消耗率为1kg/5m2；其MSDS报告详见附件13。. 24; 液压油; /; 1t; 不变; 1t; 设备保护辅料. 25; 润滑油; /; 0.2t; 不变; 0.2t. 26; 铁材除油复膜液; /; 0; +0.25t; 0.25t; 铁材除油. 表2-6 铁芯涂料的主要成分/组分信息一览表 成 分; CAS号; 含 量; 备 注. 一、铁芯树脂 HT-7025A; 其MSDS报告详见附件9；其VOC含量检测报告详见附件10；结合附件12中的A:B=4:1及A、B各自密度数据进行计算得混合后AB的密度约为1.53g/cm3=1530kg/m3；结合VOC含量23g/L=23kg/m3折算成质量比=23kg/m3÷1530kg/m3≈0.015≈1.5%）。. 双酚 A型环氧树脂; 25068-38-6; 45-50%. 活性稀释剂; 122-60-1; 1-3%. 硅灰粉; 69012-64-2; 50-55%. 黑色分; 1333-86-4; 1-2%. 密 度; 1.60-1.70g/cm3(取1.65g/cm3计算). 二、环氧固化剂 HT-7025B. 苯甲醇; 100-51-6; 45-55%. 多胺; 101-77-9; 40-50%. 工业水杨酸; 67-72-7; 5-10%. 密度; 1.05g/cm3. 根据“附件10环氧树脂铁芯漆 HT-7025AB的VOC含量检测报告”的检测结果得，本项目使用环氧树脂铁芯漆 HT-7025AB的VOC含量为23g/L；其VOC含量小于420g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表2 溶剂型涂料中VOC含量的要求。 表2-7 线圈浇注料的主要成分/组分信息一览表 成分; CAS号; 含量; 挥发性有机物含量. 一、环氧树脂浇注材料 HT-5016A; 其MSDS报告详见附件11；根据附件12环氧树脂浇注材料 HT-5016A/B的VOC含量检测报告得：VOC含量为3%（质量比）；结合密度进行折算，1.15g/cm3=1150kg/m3；则VOC含量=1150kg/m3×3%=34.5kg/m3=34.5g/L.. 双酚 A型环氧树脂; 25068-38-6; 80%. 聚乙二醇; 25322-68-3; 16%. 活性稀释剂; 122-60-1; 4%. 密度; 1.10-1.20g/cm3(取1.15g/cm3计算). 二、环氧树脂浇注材料HT-5016B. 酸酐固化剂; 19438-64-3; 99.7%. 硅烷偶联剂; -; 0.1%. 促进剂; 103-83-3; 0.2%. 密度; 1.10-1.20g/cm3(取1.15g/cm3计算). 根据上述计算，本项目使用环氧树脂浇注材料 HT-5016A/B的VOC含量折算为34.5g/L；其VOC含量小于420g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表2 溶剂型涂料中VOC含量的要求。 6 、劳动定员和工作制度 本项目重新报批后劳动定员和工作制度与首次报批保持一致（劳动定员60人，年工作300天，一班制，一班8小时）。 7 、公用工程 给水：本项目用水来源为自来水，由园区管网一起供水。 排水：采取雨污分流，新增的除油工序产生的废水经过隔油沉淀处理后循环使用，达到无法循环使用时与生活污水一起外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂处理；厂区雨水经过雨水沟收集后直接进入园区雨水管网。 供电：本项目由市政电网供电，无备用发电机。 8 、项目平面布置情况 本项目厂区位于衡阳县西渡镇高新区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北），中心坐标：东经112°25′6.593″，北纬26°59′6.799″。目前项目1#标准厂房已建好，2#研发厂房和3#厂房待建、其土建部分属于本次评价内，2#研发厂房和3#厂房建好后作为远期发展预留用厂房，本次不评价远期的具体建设内容）。项目平面布局综合考虑区位环境、场地条件、行业特点、工艺流程、城市景观、企业形象等多方面因素的具体情况，总平面布置决定如下： 整个厂区大致呈长方形布局，其中1#厂房位于西北面，2#研发厂房位于西南面，3#厂房位于东面及东南面，办公楼位于中部偏北，正门设置在南面，侧门设置在东面。具体平面布置见附图 2。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、施工期工艺流程简述 本项目位于衡阳西渡高新技术产业开发区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北），经现场勘查发现，项目于2024年1月开始动工建设，目前1#厂房的土建工程及主要构筑物均已完工，且公用基础设施均已安装完毕，现在处于设备安装阶段，预计2025年9月1#厂房竣工。 因此，本项目剩下的施工期主要为：2#研发厂房和3#厂房的土建工程和1#厂房内对各生产设备进行安装和调试，即设备安装过程中会产生少量的施工噪声和废包装材料等。其主要产生施工固废，施工噪声。其次是施工人员产生的生活污水和生活垃圾，对周围环境影响较小。 2、运营期工艺流程简述 本项目重新报批后新增的主要工艺流程及产污节点图如下图1： 工艺流程说明： 下料、切割、冲孔及折弯：镀锌板经根据产品尺码需求采用剪板机进行下料，后经过激光进行切割，再经冲床加工，折弯机折弯得到各种金属部件。激光切割过程不使用切削液。该工序产生的污染物主要为下料过程中边角料和机加工过程中产生少量的切割粉尘和加工噪声等。（备注：本项目机加工过程无抛丸工序，且不涉及乳化液的使用。） 焊接：将产品的各个金属部件进行焊接拼装，该工序产生的污染物主要为焊接烟尘和加工噪声。 除油：焊接后的少部分工件需要进行除油，本项目设1个除油工艺槽（容积为4m3），采用铁材除油复膜液和清水混合（铁材除油复膜液：水=2:125）进行浸泡除油，浸泡时间：8-15 分钟（铁件）、3-8 分钟（镀锌铁件），以进一步清除工件表面上的油污，除油后的工件捞出后常温下风干，提高后续喷塑工序的塑粉对工件表面的附着力。 喷塑粉：本项目采用静电喷涂原理，采用的是树脂基材料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面。喷塑采用两个喷塑室进行错开喷塑，喷涂过程采用自动喷塑粉的方式。静电发生器通过喷枪枪口的电极针向工件方向的空间释放高压静电(负极)，该高压静电使从喷枪口喷出的塑粉和压缩空气的混合物以及电极周围空气电离(带负电荷)。工件经过挂具通过输送链接地(接地极)，这样就在喷枪和工件之间形成一个电场。粉末在电场力和压缩空气的双重推动下到达工件表面，依靠静电吸引在工件表面形一层均匀的涂层。 固化：经过表面喷塑后的工件送入固化炉进行加热固化（电加热炉），使树脂粉末在180~220℃的温度下熔化、固化，形成保护膜。固化采用两个固化炉（桥式隧道式固化炉和地轨式固化炉）进行错开固化，两个固化炉能源均采用电能。此过程会产生有机废气。 图2：智能箱式变电站生产线和风力变电站生产线加工工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 智能箱式变电站生产线和风力变电站生产线生产的产品包括：智能式变电站、光伏变电站、风力变电站、高压柜/低压柜、电缆分支箱和配电箱。以上产品的生产工艺流程基本相同。 装配图分解及物质采购：根据客户提供的设计图纸要求进行物质采购（包括各个元件及部件等），采购的元件及部件等由供货商包送至厂内的原材料仓库暂存。 机加工：根据设计要求对原材料进行机加工（少部分需要裁剪、切割或打磨），此过程会有粉尘、噪声和一般固废（废包装材料等）产生。 元件与部件安装：对元件（部件）进行折弯、套绝缘等工序后再进行安装，此过程会有噪声和一般固废（废包装材料等）产生。 配线总装：安装好的半成品进入装配流水线进行配线总装，此过程会有噪声和一般固废（废包装材料等）产生。 调校检验：完成总装后的产品进入调校和检验工序，合格后交付给客户，不合格的返回生产工序重新加工直至合格后方可交给客户。 干式变压器加工工艺流程说明： 1）物质采购：公司采购部根据干式变压器的设计图纸要求进行物质采购，采购的物质由供货商包送至厂内，然后进行检验，合格的物质暂存于原材料仓库内，不合格的部分全部退回供货商。 2）线圈制作 线圈机加工：将线圈原材料（铜箔）进行机加工（裁剪、切割），此过程会有加工粉尘、加工噪声和固废（一般固废）产生。 线圈绕制：线圈绕制分为高压线圈及低压线圈的绕制，将铜线（铜箔）及绝缘材料等按图纸加工；此生产过程需要绕线机进行加工，此过程会有噪声和一般固废（废包装材料等）产生。 - 线圈浇注：合格的线圈在确保干燥及混合料脱气完成后，才可对线圈进行浇注。浇注时间视线圈大小而定，从开始进料到线圈注满。小容量线圈，导线之间间隙小，树脂难渗透，浇注时可分段下料。大容量线圈可连续下料，但要控制下料速度。全部线圈注满后，静置20分钟后（回到常温下）再继续抽去浇注罐内的真空。然后充气加压到2公斤，观察各线圈树脂面下降情况。对树脂下降到低于模具溢流口的线圈进行补注树脂（视情况看是否再抽真空）。（备注：浇注的工作温度控制在常温至90℃之间，浇注完成后待温度接近常温时方可打开罐子取件。）浇注过程会产生极少量的有机废气和加工噪声。 - 线圈固化：线圈浇注完成后转移到固化烘炉（电加热）内进行固化，固化的温度、时间为（①80℃，6小时（其中3小时后观测补料）；②100℃，4小时；③130℃，6小时；④降温至100℃保温1小时后拆模。)线圈完全冷却后下料。固化过程会产生有机废气、加工噪声和固废（一般固废和危险固废）产生。 5）绝缘件制作：根据要求购置相应的绝缘件材料，由供货商包送至厂内，然后进行检验，合格的的材料暂存于原材料仓库内，不合格的部分全部退回供货商；再根据设计图纸进行制作成绝缘件成品。此过程会有加工噪声和一般固废（废包装材料等）产生。 6）铁芯加工：本项目部分铁芯直接外购成品，少部分购买原材料在场内进行加工。场内加工的铁芯是根据厚度、平整度等要求选择合适的硅钢片进行裁剪成所需形状及数量，然后进行人工叠装铁芯，叠装完成后用夹件夹紧固定铁芯；此过程会有噪声和一般固废（废边角料、废包装材料等）产生。(备注：外购加工好的铁芯无此加工工序） 7）铁芯表面涂刷：外购的铁芯或者制作好的叠铁芯（夹铁芯）需要采取人工对其表面进行浇注（本次重新报批后使用的铁芯浇注料为铁芯树脂HT-7025A和环氧固化剂HT-7025B进行对铁芯进行常温下浇注，此生产流程一般在变压器组装完成做试验无异常后再进行，防止铁芯生锈，降低变压器运行时的噪声。）此过程会有少量机废气、噪声和固废产生。 8）组装及附件安装：将前面加工好的变压器铁芯、线圈及相关零配件进行组装，形成完整的变压器。完成总装后的产品进入试验阶段，试验合格后方可出厂外售，不合格的返回生产工序重新加工直至合格后方可出厂外售。此过程主要是人工组装，短时间会使用行车。此过程会有噪声产生。 3、营运期产污环节 根据该项目生产流程和工程排污节点，其主要环境污染要素包括废气、废 水、固体废物和噪声。具体见下表： 表 2-8 项目营运期主要产污一览表 污染类型; 产生环节; 主要污染因子. 废气; 喷塑废气; 颗粒物. 喷粉固化废气; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）. 切割粉尘、打磨粉尘; 颗粒物. 焊接烟尘; 烟尘. 线圈浇注废气; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）. 线圈固化废气; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）. 铁芯表面涂刷; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）. 食堂油烟; 油 烟. 废水; 食堂及办公生活区的生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等. 噪声; 各类加工设备及运输设备噪声; Leq (A). 固体废物; 一般固废; 废边角料、废包装材料、收集粉尘等. 危险固废; 废树脂、废固化剂、废润滑油、废液压油、废油桶等. 生活垃圾; 废纸、废塑料和果皮等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于衡阳县西渡镇高新区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北）内，企业于2023年8月编制完成《荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目环境影响报告表》（首次申报），于2023年12月15日取得了衡阳市生态环境局衡阳县分局的审批批复（蒸环评函[2023]50号）（首次报批）；项目于2024年1月动工建设，目前1#厂房已经建成，内部正处于设备安装阶段，2#研发厂房和3#厂房未开始动工建设，预计2025年9月1#厂房竣工。项目暂未取得排污许可证和进行竣工环境保护验收。 荣尔电气集团股份有限公司为了节约成本和方便生产及管理，决定将以前外购的部分箱变外壳和柜体外壳等原辅材料由公司自己生产，即将原位于湖南省衡阳市西渡经济开发区樟树乡315省道北侧的《湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目》搬至本1#厂房内一起加工生产。 根据现场勘查，与本项目有关的原有环境污染问题主要为原《湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目》的有关环境问题，具体如下： 1、《湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目》环境影响评价、排污、竣工环境保护验收情况 湖南荣尔智能装备有限公司于2020年投资500万元在湖南省衡阳市西渡经济开发区樟树乡315省道北侧内建设《湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目》，于2020年9月16日取得了环评批复“蒸环评函[2020]34号”，于2020年10月开始动工建设，于2020年11月12日取得了排污登记回执（登记编号:91430421MA4R2FLA6K001P），于2021年2月完成了竣工环境保护验收工作。目前已停产，正在进行搬迁工作中。 2、《湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目》污染物、污染防治措施及污染物排放情况 根据《湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目竣工环境保护验收监测报告》，其污染物的汇总如下表： 表2-9 项目污染防治措施及污染物排放量（来源项目竣工环境保护验收监测报告） 类别; 污染物名称; 环境保护措施; 全厂年排放情况. 废气; 下料粉尘; 设置抽排风设施，加强车间通风换气; 少量. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘除尘器; 少量. 喷塑粉尘; 脉冲反吹滤芯回收+旋风除尘器15m高排气筒外排; 0.352t/a. 固化废气（二氧化硫、氮氧化物、VOCs）; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒外排; 二氧化硫; 0t/a. 氮氧化物; 0.102t/a. VOCs; 0.041t/a. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后用作农肥; 448m3/a. 噪声; 等效声级; 封闭厂房隔声+设备减振等措施; 50-60dB（A）. 固废; 一般固废（边角料、废包装袋、收集粉尘等）; 可回收利用部分外售物资回收公司，不可回收部分与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。; 约1.2t/a. 危废（废活性炭和废UV灯管）; 委托有资质单位处理; 约0.5t/a. 3、项目存在的主要环境问题及拟采取的以新带老治理措施 根据现场勘查，原址（湖南省衡阳市西渡经济开发区樟树乡315省道北侧）的湖南荣尔智能装备有限公司高低压配电设备箱体、柜体、箱式变电站外壳生产项目目前已停产，正在进行搬迁工作中。现场勘查结果：未发现原址遗留任何环境问题，因此本项目不存在遗留环境污染问题。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、大气环境质量现状调查 (1) 基本因子 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县西渡镇高新区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北），本次环评区域环境空气质量现状根据衡阳市生态环境局政府网站上公布的衡阳县2024年度环境质量数据。2024年度衡阳县环境空气质量统计数据如下表3-1所示。 表3-1 2024年12月1-12月阳所在城镇环境空气污染物浓度情况 表3-2 环境空气质量现状监测结果 评价因子; 年评价指标; 评价浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 百分位数 8h 平均质量浓度; 112; 160; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. 备注：标准值为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 上述引用数据表明，常规监测因子中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和 O3监测浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二类标准要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 (2) 特征因子 本项目营运期排放的特质因子为挥发性有机物（TVOC）和颗粒物（TSP），为了了解本项目所在区域现状空气质量中的TVOC和TSP，本次评价引用衡阳西渡高新产业园管委会公布的《西渡高新区2022年度第2次环境质量检测报告》中的TVOC和TSP监测数据，（2022年12月11日至12月17日，连续监测7天）。引用现状数据为近三年有效数据，监测地点位于项目边界5km范围内，项目引用现状监测数据有效、可行。具体详情如下： 监测点位：黄湾村（东经112°23′30.498″，北纬26°58′53.018″），位于本项目西南侧2695m处。 引用数据监测点与本项目的位置示意图 监测因子：TVOC和TSP 监测频次：连续监测7天。 监测结果与评价：监测结果见表 3-3。 表 3-3 监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(ug/m3); 监测浓度(ug/m3); 最大浓度占标率(%); 超标率(%). 黄湾村; TSP; 24小时均值; 300; 167; 55.67; 0. 142; 47.33; 0. 104; 34.67; 0. 155; 51.67; 0. 145; 48.33; 0. 141; 47.00; 0. 139; 46.33; 0. TVOC; 8小时均值; 600; 11.3; 1.88; 0. ﹤0.5; ﹤0.08; 0. ﹤0.5; ﹤0.08; 0. 10.2; 1.70; 0. 8.9; 1.48; 0. 8.9; 1.48; 0. 9.0; 1.50; 0. 根据引用监测结果可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单表1中的二级标准及其2018年修改单中的相关标准，TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1限值标准，说明项目所在区域环境空气质量现状良好。 2 、地表水环境质量现状调查 本项目生产废水和生活污水经预处理后排入市政污水管网再排入西渡高新区污水处理厂，西渡高新区污水处理厂的纳污水体是蒸水，根据地表水导则和《建设项目环境影响报告表编制技术指南 (污染影响类) (试行)》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，项目最近水体为蒸水，据衡阳市生态环境局发布的《关于2024年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下图所示。 表 3-4 地表水监测结果统计表 从上表可知，西渡水厂断面水质类别满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准，表明蒸水环境质量状况良好。 3 、声环境质量现状调查 根据现场勘查发现：项目厂界外50m范围内无声环境敏感点分布。根据“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”中的“厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。”因此本次评价不再提供声环境质量现状监测数据。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，“生态环境，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目用地范围内含无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展环境质量现状调查。本项目属于电气机械和器材制造业，且用地属于规划的城市产业片区，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，且厂区内进行分区防渗。因此本次无需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1、大气环境保护目标 保护项目周围地区的环境空气质量，使之达到保护人群健康和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即该区域大气环境质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求进行保护。本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标如下表所示： 表 3-5 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 散户居民; 112.41966°E; 26.98859°N; 居民，3户10人; 大气 环境; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年8月修改单中的二级标准; 北侧; 270-340m. 散户居民; 112.41863°E; 26.98067°N; 居民，13户约35人; 南侧; 460-500m. 2、声环境保护目标 声环境保护目标是确保该项目厂界不受本项目运行噪声的干扰，使其声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类要求。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目用地为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 施工期和营运期无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织相应标准。营运期外排颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准；外排的有机废气（有组织）排放参照《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）排放限值执行；厂区内厂房外无组织监控点排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准 (试行) 》 (GB18483-2001)。 表 3-6 大气污染物有组织排放浓度限值 排气筒 编号; 污染物; 有组织排放监控; 执行标准来源. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率，kg/h. 排气筒高度m; 二级. DA001; 非甲烷总烃; 120; 15; /; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排污标准》（DB43/1356-2017）. DA002; 颗粒物; 120; 15; 1.75; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 油烟排口; 油烟废气; 2.0; 屋顶外排; /; 《饮食业油烟排放标准 (试行) 》 (GB18483-2001). 备注：本项目排气筒高度为15m，未高出周边200m范围内本1#厂房（高13m）建筑5m以上，因此排放速率需要严格50%执行。. 表3-7 无组织废气排放浓度限值（单位：mg/m3） 执行标准; 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 1.0; /; 周界外浓度最高点. 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排污标准》（DB43/1356-2017）; 非甲烷总烃; 2.0; /; 周界外浓度最高点. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目的生产废水和生活污水经过相应预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准后，经市政污水管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂进一步处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A标准后外排蒸。 表 3-8 水污染物排放浓度限值 标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油; 石油类; 氨氮. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 20; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A标准; 6-9; 50; 10; 10; 1; 1; 5（8）. 括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；营运期噪声项目厂界执行《工业企业 厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 4、固体废物 一般工业固废暂存执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599-2020) ；危险废物执行《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘，总氮，总磷及挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。 本项目的生产废水和生活污水经过相应预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准后，经市政污水管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂进一步处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A标准后外排蒸水。其中CODcr、NH3-N按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的50mg/L、8mg/L进行核定其排放总量。经核算本项目CODcr的排放总量指标约为：720m3/a×50mg/L×10-6≈0.04t/a，NH3-N的排放总量指标为720m3/a×8mg/L×10-6≈0.01t/a。按生态环境保护部门要求申请购买。 本项目排放废气中涉及总量污染物为挥发性有机物（以VOCs计）约为1.3924t/a。（目前衡阳县尚未实施购买该项指标，若今后需要购买，则具体总量指标由生态环境主管部门核定） |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目剩下的施工期主要为：2#研发厂房和3#厂房的土建工程和1#厂房内对各生产设备进行安装和调试。 1、施工期大气环境保护措施 本项目剩下的施工期大气污染物主要为2#研发厂房和3#厂房地基开挖、土石方原料堆放、汽车运输、装卸等过程中产生的扬尘，以及施工燃油机械和运输车辆产生的废气。 （1）施工扬尘防治措施 为降低施工扬尘影响，建议采取以下扬尘污染防治措施： ①落实建设单位责任，履行主体责任，将建筑施工扬尘治理列入工程合同，在施工合同中约定安全文明施工措施总费用，以及费用支付、使用要求、调整方式等内容。 ②落实施工单位责任，要组织编制施工工地扬尘治理实施方案，并向建设主管部门备案，严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施（即围挡 100%全封闭、施工现场出入口及车行道路100%硬化、施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施、易起扬尘作业面 100%湿法施工、裸露黄土及易起尘物料 100%覆盖、渣土实施 100%密封运输、建筑垃圾 100%规范管理、非道路移动工程机械尾气排放 100%达标）。 ③在施工过程中采取喷水抑尘，使场地表层土保持一定湿润，场内堆土等及时外运等措施，采用密闭车辆运输等，出入口设置车辆清洗台等抑尘措施。严禁渣土车、混凝土搅拌车、运砂车等各类车辆带泥上路，严禁违法倾倒渣土，严禁工地裸露黄土，严禁重污染天气下土石方施工。 ④应避免在大风天气进行建筑材料的装卸作业，使用散装水泥和商品混泥土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘扩散。对大风时应采用防雨布加盖露天堆存的物料。 （2）车辆机械尾气防治措施 施工期各类燃油机械设备、运输车辆、载重汽车等作业时会排放尾气，主要污染物为 NOx、CO、THC。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，如燃柴油大型车辆使用轻质柴油；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。考虑项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响可以接受。 2、施工期水环境保护措施 （1）生活污水：施工人员排放的生活污水主要污染物是 COD、NH3-N、BOD5等。施工生活污水产生量相对较少，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终汇入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。 （2）施工废水：主要为施工期车辆冲洗废水和施工时混凝土浇注、冲洗、养护等过程会产生一定量的泥浆水。施工废水主要污染物是悬浮物和石油类，经收集隔油沉淀后回用到施工生产过程中或用于抑制建筑扬尘。 施工期废水污染防治措施： ①加强施工期管理。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋、防雨水冲刷流失措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染物附近水体。安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，并在工地内重复利用积存的施工废水、雨水。 ④施工期对工程进行合理设计，做到分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、护坡、挡土墙等水保设施。 综上所述，施工废水在采取合理的处理措施后，对水环境不会造成明显影响。 3、施工期声环境保护措施 施工期噪声主要来自各种施工机械设备运行以及运输车辆等产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声较高，一般为80~95dB(A)。施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本次评价建议在施工期采取以下措施： ①合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，将有固定工作地点的施工机械尽量设置在远离敏感点的位置，并进行一定的隔离和防护消声处理。 ②选用低噪声设备，对固定机械设备与挖土、运土设备可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并控制鸣笛。 ③减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量避免使用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 ④合理安排施工时间，禁止施工单位夜间（晚 22:00-次日早 6:00）施工，如因工程需要夜间施工，需先征得当地生态环境部门同意。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声污染会随着工程的结束而结束，建筑施工单位通过加强管理，严格执行相关管理规定并采取相关防治措施，本项目施工过程中产生的噪声可以得到有效的控制。 ⑤建议在施工过程中尽量采用简易组装结构；部分建筑构件可在施工现场外预制，然后运到施工现场再进行安装。 4、施工期固废处理处置措施 本项目剩余的施工期固体废物主要为各种建筑垃圾、废包装材料及施工人员的生活垃圾等。 建筑垃圾：主要为建筑过程中所产生的废钢筋、废混泥土块，废包装物等。由于建筑垃圾中大量材料可以重新再利用，因此建议施工时对建筑垃圾进行分类收集，然后进行外售。不可回收的施工垃圾由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。装修期间产生的废油漆渣、废油桶、废涂料及其内包装物等危险废物，由专人、专用容器进行进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 施工期施工人员生活垃圾由专人收集，然后由当地环卫部门统一处理。 施工期固体废物污染防治措施： ①建材运输车辆应选择合理的路线，安排好运输时间。做到文明装卸，避免人为原因造成扬尘污染空气。 ②建筑垃圾应有专用渣土车辆运输，清运至地方管理部门指定地点，不得随意倾倒。联系专业运输队伍，签订渣土、建筑垃圾运输合同，确保建筑垃圾选择性的运送至指定的建筑垃圾处置点，明确渣土运输扬尘控制责任。 ③场地内临时堆土场及基础开挖等施工作业过程中做好水土流失保护措施，避免大开大挖，临时堆土场采取苫布遮盖等措施。 ④施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾应及时清运，避免因腐烂变质，产生恶臭传染疾病，对周围环境和作业人员的健康带来不利的影响。 ⑤尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。建筑垃圾运输车辆要按照当地交警、城市管理部门指定的时间、路线行驶。 ⑥工地废料应运至合适的处理场所，应提前需要制定堆放、分类回收和贮存计划。钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸等可再生材料应进行现场分类和收集。 因此，施工期固废按要求妥善处理处置后不会产生不良环境影响。 5、施工期生态环境防护措施 本项目位于工业园内，项目用地属于工业用地，周边均为工业用地及工业道路，因此项目施工对生态环境造成的影响极小，主要为厂区施工过程中产生的水土流失等影响。为防治水土流失，施工中应采取如下措施： ①科学规划，合理安排施工期，尽量避免雨季施工，及时运输挖方防止暴雨径流对开挖面的冲刷，从根本上减少水土流失量。 ②施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后再外排，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③施工前在项目周边建临时围墙，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，弃渣应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现临时堆土场、废渣处置不妥而导致的水土流失。 ④搞好工程区域的植树、绿化和地面硬化，工程建成后厂区内应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强，生态环境逐步恢复和改善。 ⑤应尽可能缩短施工工期，项目建设时，应尽快实施地面硬化和绿化、美化工程。 总体而言，尽管施工过程中采取了多种措施，但仍会受到一些不确定因素和制约等，施工过程仍将对周围环境产生一定的影响，因施工期影响是短期的、局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有的影响及时消除。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气环境影响分析 (1) 废气源强核算 本项目产生的废气主要是喷塑粉尘、喷粉固化废气、机加工的切割粉尘/打磨粉尘/焊接烟尘、线圈浇注废气、线圈固化废气、铁芯表面涂刷废气和员工食堂油烟。 本项目各废气污染物的源强计算详见表4-1；项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见表4-2。 表4-1 项目污染源源强计算来源一览表 污染物名称; 源强计算来源. 喷塑粉尘; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）-33-37,431-434机械行业系数手册中“14涂装-涂装件-粉末涂料-喷塑”产排污系数，工业废气量为53200立方米/吨-原料，颗粒物300千克/吨-原料。. 喷粉固化废气; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37,431-434机械行业系数手册》中的“14涂装-涂装件-粉末涂料-喷粉固化”产排污系数，挥发性有机1.20千克/吨-原料，工业废气量为37262立方米/吨-原料。. 线圈浇注废气; 物料衡算法：产生的有机废气参照业主提供的环氧树脂浇注HT-5016A/B VOC含量检测报告的相关数据进行计算。. 线圈固化废气; 物料衡算法：产生的有机废气参照业主提供的环氧树脂浇注HT-5016A/B VOC含量检测报告的相关数据进行计算。. 切割粉尘; 金属材料切割粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）38-40电子电气行业系数手册中“机械加工-金属材料”产排污系数，颗粒物2.841×10-1g/kg-原料，工业废气量7.124×101标立方米/件-产品。. 激光机切割粉尘参照《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡，2006年4月），每台切割机发尘量取80mg/min，切割烟尘的产生速率为0.0048kg/h。. 打磨粉尘; 打磨粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）33-37,431-434机械行业系数手册中“06预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒”产排污系数，颗粒物2.19kg/吨-原料，工业废气量8500立方米/吨-原料。. 焊接烟尘; 项目少部分元件（部件）需要焊接，且采用非熔化极氩弧焊（即钨极氩弧焊），是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式，电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域必须由气体提供全保护，隔绝大气混入，甚至很微量的空气混入也会污染焊道，本项目滚焊、氩弧焊基本无烟尘产生；点焊是采用双面双点过流焊接的原理，焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接，无需焊接材料，焊接烟尘产生量较小，因此氩弧焊、点焊工序本报告仅做定性分析，不做定量分析。. 铁芯表面涂刷废气; 产生的有机废气参照业主提供的树脂涂料检测报告（挥发性有机物含量）进行计算（物料衡算法）。. 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 废气收集设施; 净化治理设施. 措施内容; 收集效率%; 名称; 设计 风量; 净化效率%; 是否为可行技术; 备注. 1#厂房内; 喷 塑; 颗粒物; 有组织; 密闭负压收集; 95; 旋风除尘器+滤芯过滤; 5000; 99; 是; DA002. 塑粉固化; VOCs：以非甲烷总烃计; 有组织; 集气罩+管道收集; 75; 干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 15000; 85; 是; DA001. 线圈固化; VOCs：以非甲烷总烃计; 有组织; 密闭负压收集; 95. 线圈浇注; VOCs：以非甲烷总烃计; 无组织; 无; -; 加强车间通风; -; -; 是; -. 切 割; 颗粒物; 无组织; 集气罩; 85; 切割吸尘器; -; 95; 是; -. 打 磨; 颗粒物; 无组织; 集气罩负压收集; 85; 布袋除尘器; -; 95; 是; -. 焊 接; 烟 尘; 无组织; 无; -; 加强车间通风; -; -; 是; -. 铁芯表面涂刷; VOCs：以非甲烷总烃计; 无组织; 无; -; 加强车间通风; -; -; 是; -. 食堂; 厨房油烟; 油烟废气; 屋顶外排; -; -; 油烟净化器; 4000; 75; 是; 屋顶外排. ①喷塑粉尘 根据业主提供的资料：本项目设置两间喷塑室错开喷塑，塑粉的用量为2.28t/a，喷塑时间为2400h/a，在喷塑过程中会产生粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）-33-37，431-434机械行业系数手册中“14涂装-涂装件-粉末涂料-喷塑”产排污系数，工业废气量为53200立方米/吨-原料，颗粒物300千克/吨-原料计算，本项目在喷塑粉过程中产生的工业废气量为121296m3/a，颗粒物0.684t/a，则喷塑产生的粉尘浓度为5639.1mg/m3，产生速率为0.285kg/h。 建设单位拟采用“密闭负压收集+旋风除尘器+滤芯过滤”（收集效率95%、处理效率99%，配套风机风量5000m3/h）处理后再经过15m高2#排气筒排放。则有组织粉尘排放量约为0.0065t/a、排放浓度约为0.54mg/m3、排放速率约为0.003kg/h；无组织粉尘排放量为0.0342t/a、排放速率约为0.014kg/h。具体产排污情况见表4-3。 ②喷粉固化废气 根据业主提供的资料：本项目设置两个固化炉错开烘干喷塑后的工件，塑粉的用量为2.28t/a，烘干时间为2400h/a，在烘干过程中会产生有机废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37，431-434机械行业系数手册》中的“14涂装-涂装件-粉末涂料-喷粉固化”产排污系数，挥发性有机1.20千克/吨-原料，工业废气量为37262立方米/吨-原料计算，本项目在喷粉固化过程中产生的工业废气量为84957.36m3/a，挥发性有机物2.736kg/a，则喷粉固化废气产生的挥发性有机物浓度为32.2mg/m3，产生速率为0.00114kg/h。 建设单位拟采用“集气罩+管道收集”（收集率75%、收集风量5000m3/h）后与线圈固化有机废气一起通入“干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”系统进行处理（处理效率85%），最后经过15m高1#排气筒(DA001)排放。具体产排污情况见表4-3。 ③线圈浇注废气 线圈浇注是在密闭的真空罐内进行浇注、且工作温度控制在常温至90℃之间，浇注完成后待温度接近常温时方可打开罐子取件。因此浇注过程会产生少量的有机废气，主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。产生的有机废气参照业主提供的环氧树脂浇注HT-5016A/B VOC含量检测报告的相关数据进行计算（物料衡算法）。 根据浇注罐结构形式（全密闭）、浇注工作温度、工艺特点及停留时间等，浇注工序VOC产生量约占环氧树脂浇注HT-5016A/B材料总VOC产生量的0.5%。根据业主提供资料得：一台干式变压器需要环氧树脂及固化剂的量为106kg，即年用环氧树脂及固化剂最大量为233.2吨、其挥发性有机化合物（VOC）含量为3%，浇注工序工作时间为8h/天，抽排气用时按600h/a，则浇注废气（以VOCs计）最大产生量约为0.035t/a（产生速率约0.058kg/h），此有机废气量经过抽真空带走一部分和打开罐子时排放一部分。由于工艺原理的需求，浇注废气产生量少且无法做到有效合理收集。因此企业通过采取加强车间通风和稀释后以无组织形式外排，对周边环境影响不大。 ④线圈固化废气 项目线圈固化过程会有挥发性的有机废气产生，主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。产生的有机废气参照业主提供的环氧树脂浇注HT-5016A/B VOC含量检测报告的相关数据进行计算（物料衡算法）。 根据业主提供资料得：线圈固化工序VOC产生量约占环氧树脂浇注HT-5016A/B材料总VOC产生量的99.5%。项目固化年用环氧树脂及固化剂最大量为233.2吨、其挥发性有机化合物（VOC）含量为3%，固化工序工作时间为8h/天，则固化用时为2400h/a，则浇注固化废气（以VOCs计）最大产生量约为6.961t/a（产生速率约2.900kg/h）。 建设单位拟采用“密闭负压收集+干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理后再经15m高1#排气筒（DA001)排放。废气处理装置设计废气收集效率≥95% ，设计处理效率≥85%，设计收集风量为10000m3/h。具体产排污情况见表4-3。 ⑤切割粉尘 本项目切割工序采用型材切割和激光切割等方法进行切割，切割过程中会有粉尘产生。根据业主提供资料：本项目型材切割材料约200吨/年。则根据表4-1源强数据进行计算得，本项目型材切割粉尘产生量约为0.057t/a；项目设有1台数控激光切割机，切割时间按1小时/天计算，则激光切割粉尘产生量约为0.001t/a。项目切割粉尘产生总量约为0.058t/a。 本数控激光切割机设备自带切割吸尘器进行收集处理切割粉尘，经处理后在室内排放。其集气罩捕集效率按85%计，处理效率按95%计，则项目切割粉尘排放量约为0.011t/a（0.037kg/h）。同时在车间内加装排气扇，加强车间内部通风，既可大程度降低烟尘对工人及周边居民的影响。具体产排污情况见表4-3。 ⑥打磨粉尘 在生产过程中有些零部件或者外壳表面需要使用手持砂轮机进行打磨去除毛刺，打磨时间按2小时/天计算，项目型材打磨量为200t/a，则打磨粉尘产生量为0.438t/a。 建设单位拟采用“集气罩负压收集+布袋除尘器”收集处理（收集效率85%、处理效率95%）打磨粉尘后无组织排放至车间内，则本项目打磨粉尘无组织排放量约为0.084t/a（0.14kg/h）。具体产排污情况见表4-3。 ⑦铁芯表面涂刷有机废气 外购的铁芯或者制作好的叠铁芯（夹铁芯）需要采取人工对其表面进行树脂涂料涂刷（常温下涂刷），此过程会有少量机废气（以VOCs计）产生。根据“物料衡算法”进行计算该工序产生的挥发性有机物（以VOCs计）。 根据业主提供资料：本项目使用的铁芯树脂涂料（HT-7025A和HT-7025B)总量为1.1t/a、其挥发性有机化合物（VOC）含量最大为1.50%，铁芯表面涂刷工序工作时间为3h/天（900h/a），则铁芯涂刷废气（以VOCs计）最大产生量约为0.0165t/a（产生速率约0.0183kg/h）。 由于铁芯表面涂刷工序的需求，铁芯表面加工区无法做到单独密闭空间，且是在常温下进行涂刷，产生的有机废气量很少。因此通过采取加强车间通风和稀释后以无组织形式外排，对周边环境影响不大。具体产排污情况见表4-3。 ⑧焊接烟尘 项目少部分元件（部件）需要焊接，且采用非熔化极氩弧焊（即钨极氩弧焊），是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式，电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域必须由气体提供全保护，隔绝大气混入，甚至很微量的空气混入也会污染焊道，本项目滚焊、氩弧焊基本无烟尘产生；点焊是采用双面双点过流焊接的原理，焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接，无需焊接材料，焊接烟尘产生量较小，因此氩弧焊、点焊工序本报告仅做定性分析，不做定量分析。项目产生极少量的焊接烟尘通过采取加强车间通风和稀释后以无组织形式外排，对周边环境影响不大。 ⑨食堂油烟 本项目员工每天就餐人数按60人计算。根据有关资料显示，每人每天耗食用油量为40g ，在炒作时油烟的挥发量约为3% ，则项目食堂耗油量为0.72t/a，油烟产生量为21.6kg/a。项目食堂采用的电子油烟净化装置净化效率在75%以上，则油烟经过油烟净化后其排放浓度＜2mg/m3。油烟废气经净化处理后通过专用排气筒至屋顶高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表4-3 本项目废气产排情况汇总表 - 产排污环节; - 污染物种类; - 污染物产生情况; - 治理设施; - 污染物排放情况. - 有组织排放; - 无组织排放; - 排放时间h/a. - 产生量t/a; - 产生速率kg/h; - 产生浓度mg/m3; - 收集设施; - 治理工艺; - 收集效率%; - 去除效率%; - 是否可行; - 排放量t/a; - 排放浓度mg/m3; - 排放速率kg/h; - 排放量t; - 排放速率kg/h. 喷塑; 颗粒物; - 0.684; - 0.285; - 5639.1; 密闭负压收集; 旋风除尘器+滤芯过滤; 95; 99; - 是; - 0.0065; - 0.54; - 0.003; - 0.0342; - 0.014; - 2400. 喷粉 固化; VOCs（以非甲烷总烃计）; - 0.002736; - 0.0014; - 32.2; 集气罩+管道收集; 干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 75; 85; - 是; - 0.9922; - 27.56; - 0.413; - 0.0007; - 0.0003; - 2400. 线圈 固化; - 6.961; - 2.900; - 290; 密闭负压收集; 95; 85; - 是; - 0.348; - 0.145; - 2400. 线圈 浇筑; - 0.035; - 0.058; - -; 加强车间通风; -; -; - -; - -; - -; - -; - 0.035; - 0.058; - 600. 切割; 颗粒物; - 0.058; - 0.1933; - -; 集气罩; 切割吸尘器; 85; 95; - 是; - -; - -; - -; - 0.011; - 0.037; - 300. 打磨; 颗粒物; - 0.438; - 0.73; - -; 集气罩负压收集; 布袋除尘器; 85; 95; - 是; - -; - -; - -; - 0.084; - 0.14; - 600. 焊接; 烟尘; - 极少量; - -; - -; 加强车间通风; -; -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. 铁芯 涂刷; VOCs（以非甲烷总烃计）; - 0.0165; - 0.0183; - -; 加强车间通风; -; -; - 是; - -; - -; - -; - 0.0165; - 0.0183; - 900. 食堂 油烟; 油烟; - 0.0216; - 0.018; - -; 油烟净化器; -; 75; - 是; - 0.0054; - ＜2; - 0.0045; - -; - -; - 1200. (2) 有组织废气排放口基本情况 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表4-4 有组织废气排放口基本情况 产排污环节; 排气筒编号; 污染物名称; 排气筒中心坐标; 排放口类型; 排气筒参数; 烟气温度（℃）. 东经; 北纬; 高度m; 内径m. 喷粉固化和线圈固化; DA001; VOCs; 112°25′13.080″; 26°59′8.160″; 一般排放口; 15; 0.5; 40. 喷塑; DA002; 颗粒物; 112°25′8.760″; 26°59′8.880″; 一般排放口; 15; 0.6; 25. (2) 污染治理技术可行性分析 本项目污染治理技术可行性详见下表： 表 4-5 项目废气污染物治理技术可行性一览表 主要生产单元; 主要污染物; 可行技术; 本项目采取技术; 可行性. 喷塑; 颗粒物; 袋式除尘、板式、管式、文丘里、喷淋塔/冲击水浴、旋风除尘等; 负压收集+旋风除尘器+滤芯过滤; 技术可行，经济合理. 喷粉 固化; VOCs; 高温焚烧、催化燃烧、活性炭吸附; 干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 技术可行，运行成本较高，总体可行。. 线圈 固化; VOCs; 高温焚烧、催化燃烧、活性炭吸附. 打磨、切割; 颗粒物; 喷淋沉降、布袋除尘、喷淋沉降+布袋除尘; 布袋除尘器后无组织外排; 技术可行，经济合理. 铁芯 涂刷; VOCs; 高温焚烧、催化燃烧、 活性炭吸附; 产生量很少，强车间通风和稀释后以无组织形式外排。; 可行，可行性分析见下文。. 由上表可知，本项目产生的废气污染物所采取环保治理措施为可行技术。 其中有机废气处理设施工艺说明如下： 活性炭吸附阶段：经过干式过滤后的废气进入风道，分配至各吸附模块。使废气均匀通过各个活性炭吸附单元。活性炭要求碘值不低于800mg/g。由于活性炭表面存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此活性炭表面与气体接触时，就能吸引气体中的VOCs分子，使其浓聚并保持在固体表面。而气体中的空气组分因为分子量小，常温下就是气态，使用条件下在活性炭上基本不能被吸附，可以直接通过活性炭床。通过这种方式，实现气体净化的目的。吸附后的气体汇合后再通过风机一起排放。采用引风机的形式可以减少处理前的高浓度废气在管道或设备中泄漏，效果更佳。活性炭吸附系统进出口设置压差传感器，检测活性炭床层压差。压差太高时，说明蜂窝活性炭孔道堵塞，需要进行清理或更换。 脱附-催化燃烧阶段：受活性炭装填量和活性炭上吸附位点利用效率的问题，VOCs在活性炭上的吸附能力有限制。一段时间后，活性炭的吸附性能下降，此时，如果继续使用会造成排放超标。此处采用热空气对活性炭进行脱附，当温度升高时，吸附在活性炭上的分子动能增加，可以挣脱活性炭与VOC分子之间的范德华力，释放到气体中，随着热气流一起从活性炭床出来。脱附下来的气体在催化燃烧床中，在催化剂的作用下，可以在相对较低温度条件下进行氧化，而被分解成二氧化碳和水。催化燃烧出口的烟气同样分成两股。一股废气进入排气筒排放，另一股废气进入脱附循环管道系统。催化燃烧床出来的气体温度较高，气体混入脱附循环管道后，会使脱附气体温度升高，用于活性炭床的脱附。进入排气筒和进入脱附管道的烟气可以通过两个比例阀进行调节，控制脱附温度。如果阀门无法控制住温度，在管道上还配有一台补冷风机。超温时可以向管道内强制注入冷风，起到紧急降温的作用。 线圈浇注废气和铁芯涂刷废气无组织排放可行性分析：根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“7.2.1 VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。”和“10.3.2收集的废气中HMHC初始浓度排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。”而根据业主提供资料及本评价计算结果得，本项目线圈浇注材料VOCs质量占比为3%＜10%、且浇注工序是在密闭的真空罐内进行操作，铁芯树脂涂料含VOCs质量占比为1.50%＜10%；通过计算，本项目线圈浇注废气中HMHC初始浓度排放速率约为0.058kg/h、铁芯涂刷废气中HMHC初始浓度排放速率约为0.0183kg/h，均小于3kg/h。 综上述，本项目铁芯涂刷过程可以不用密闭设备或在密闭空间内操作，浇注废气和铁芯涂刷废气可以不用配置VOCs处理设施，通过采取加强车间通风和稀释后以无组织形式外排的措施是合理可行的，对周边环境影响不大。 排气筒高度设置合理性分析：根据前文分析，本项目设置的1#排气筒和2#排气筒的高度均为15m，均未高出周边200m范围内（本1#厂房高13m）建筑5m以上；又根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有关要求，本项目2#排气筒的排放速率需要严格50%执行。根据上表4-3计算结果，本项目2#排气筒的排放速率为0.003kg/h＜1.75kg/h，满足排放速率需要严格50%的要求，因此本项目2#排气筒的设计高度合理可行。 （3）非正常工况分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况排放主要为：废气处理装置故障。本项目废气非正常排放情况见下表： 表4-6 非正常工况废气排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 单次持续时间/h; 年发生频率（次）; 应对措施. 1; 喷 塑; 收集设施及处理设备故障; 颗粒物; - 0.285; - 5639.1; 0.5; 1; 加强管理，采取防范措施，一旦发现环保设施故障，应立即停产检修。. 2; 喷粉固化; 收集设施及处理设备故障; VOCs; - 0.0014; - 32.2; 0.5; 1. 3; 线圈固化; 收集设施及处理设备故障; VOCs; - 2.900; - 290; 0.5; 1. 4; 切 割; 收集设施故障; 颗粒物; - 0.1933; - -; 0.5; 1. 5; 打 磨; 收集设施故障; 颗粒物; - 0.73; - -; 0.5; 1. 6; 铁芯涂刷; 通风设施故障; VOCs; 0.018; -; 0.5; 1. (4) 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 (HJ942-2018) 和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，建议本项目开展以下废气自行监测： 表4-7 项目废气污染源自行监测计划一览表 污染物类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 排气筒DA001; VOCs（以非甲烷总烃计）; 每年1次; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排污标准》（DB43/1356-2017）. 排气筒DA002; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织 （厂界）; VOCs（以非甲烷总烃计）; 非甲烷总烃参照《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排污标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车（其他车型）执行；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 颗粒物. 无组织厂区内 （厂房外）; VOCs（以非甲烷总烃计）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。. （4）废气污染防治及环境管理要求 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关内容和要求，本次环评建议企业在后续运营过程中应严格遵守以下要求。 ①加强有机废气收集及处理装置的日常维护和检修，同时定期更换活性炭等滤料。企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 ②企业购置活性炭必须提供活性炭质保单，确保符合质量标准。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于500mg/g，其表面应平整，无明显裂纹、堵孔，无明显孔壁和边棱缺陷。在常温水中浸泡 2h~6h 不坍塌、不变形的防水要求。 ③企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年。 ④通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 ⑤VOCs废气收集处理系统应先于生产工艺设备启动，并同步运行，滞后关闭。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用，生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 ⑥按《固定污染源废气排放口监测点位设置技术规范》（T/CAEP146-2022）有关要求规范设置废气进、出口采样孔。 2、废水环境影响分析 (1) 废水源强核算 本项目涉及的生产废水为除油工序产生的除油废水，本项目涉及除油的工件量比较少，除油废水经过定期（半年一次）隔油沉淀处理后循环使用；当达到无法循环使用时需要更换外排。外排的除油废水主要污染物为石油类和SS。经过类比同类项目（天津宇凡和浙江宇凡）得，此类废水石油类和SS产生浓度分别为40mg/L和300mg/L。无法循环使用时需要更换外排的除油废水经隔油沉淀预处理后与生活污水一起排入衡阳西渡高新区污水处理厂。根据业主提供资料，项目的除油池容积为4m3，每天的自然损耗及蒸发量按总装水量的10%计，即每天自然损耗及蒸发量约为0.4m3，则每天需补充0.4m3的新鲜水。根据企业自身实际生产经验，本除油废水一般半年隔油沉淀处理一次，处理后循环使用3左右年更换一次（具体按除油件的数量而定），一次外排的最大量为4m3。 生活污水：本项目为员工提供食堂就餐，不提供住宿；项目劳动定员60人，参照《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T 388-2020）表31中“国家行政机构-办公楼-先进值-15m3/人·a”，则本项目建成后，全年办公生活用水量约为900m3（每年工作300日计算，折合3m3/d），生活污水产生量按生活用水量的80%计算，为720m3/a。 职工生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮和动植物油，产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、300mg/L、25mg/L和30mg/L。食堂废水经隔油池预处理后与其他办公生活污水一起经化粪池处理，再排入市政污水管网，最后一同排入衡阳西渡高新区污水处理厂。经预处理后的生活污水CODcr、BOD5、SS、氨氮和动植物油的排放浓度分别为：200mg/L、150mg/L、150mg/L、20mg/L和20mg/L，可达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4中三级标准。 表 4-8 项目综合废水产生及排放情况一览表 项目; 综合废水量m3/a; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; 石油类. 处理前污染物产生浓度（mg/L）; 约720; 300; 200; 25; 300; 30; 30. 年产生量（t/a）; 0.216; 0.144; 0.018; 0.216; 0.022; -. 隔油池+化粪池处理效率%; 20; 10; 0; 30; 50; 50. 处理后排放浓度（mg/L）; 240; 180; 25; 210; 15; 15. GB8978-1996三级标准（mg/L）; ≤500; ≤300; /; ≤400; ≤100; ≤20. 是否满足GB8978-1996三级标准; 是; 是; /; 是; 是; 是. GB18918-2002一级A标准（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤5(8); ≤10; ≤1; ≤1. 其中CODcr、NH3-N按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的50mg/L、8mg/L进行核定其排放总量。经核算本项目CODcr的排放总量指标约为：720m3/a×50mg/L×10-6≈0.04t/a，NH3-N的排放总量指标为720m3/a×8mg/L×10-6≈0.01t/a。按生态环境保护部门要求申请购买。 表4-9 项目废水排放口基本情况 废水类别; 排放口编号; 排放口名称; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口类型. 综合废水; DW001; 企业废水总排口; 衡阳西渡高新区污水处理厂; 间接排放; 流量不稳定，无规律; 一般排口. (2) 进入衡阳西渡高新区污水处理厂处理可行性分析 衡阳西渡高新区污水处理厂位于西渡镇江山村S315线以南，豆陂村与八一村交界处，服务范围为湖南省湖南省衡阳县西渡镇江山村、八一村S315线以北、江山学校以东地段全部区域和樟树乡S315沿线区域 (面积6.35km2) ，污水处理厂总占地面积61亩，污水处理规模为2万m3/d (远期规划达到4万m3/d) ，废水处理工艺为“预处理+A2/O生物池+高效沉 淀+过滤+UV消毒”，纳污范围主要为衡阳县西渡高新技术产业园，以处理园区企业工业废水为主，同时园区企业员工生活污水以及附带居民生活污水也占到一定比例。且项目所在地已敷设污水管网，因此衡阳西渡高新区污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目的生活污水。 本项目排入衡阳西渡高新区污水处理厂的废水只涉及生活污水和定期外排的除油废水，且排水量约为720m3/a(约2.4m3/d)，远远小于衡阳西渡高新区污水处理厂设计处理 水量2万m3/d(远期规划达到4万m3/d) ，因此不会对衡阳西渡高新区污水处理厂处理水量造成冲击；生活污水的水质简单，不涉及重金属的污染物，因此不会对衡阳西渡高新区污水处理厂接收水质造成负担，排放可行。 综上，本项目生活污水经厂区隔油池及化粪池处理后进入衡阳西渡高新区污水处理厂处理可行。 （3）环境监测计划及记录信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 (HJ942-2018) 和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，建议本项目每年开展 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一次废水监测，监测点为企业废水总排口。 3、噪声环境影响分析 (1) 噪声源强分析 工程噪声主要来源于各类加工设备等机械设备，其噪声值范围约为50~80dB(A) ，通过选用符合我国机械设备噪声标准的设备并采用隔声、消声、减振、等降噪措施后，一般可降噪10-25dB(A) 。 项目主要噪声源及其源强情况见下表4-10和表4-11。 表4-10 室内噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声声压级/dB(A）. 单个声压级/距源距离dB(A)/m; 设备数量; 叠加声压级dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1#厂房; 变压器箔绕机; 55/1; 1台; 55; 合理布局；厂房封闭；选用低噪声设备 ，底座加弹性隔离基座等。; 140; 1; 1.5; 35; 60; 140; 10; 12.0; 55.0; 24.1; 35.0; 昼间8小时，间歇性; 15dB(A); /; 40.0; 9.1; 20.0; 1m. 2; 干变高压自动绕线机; 55/1; 3台; 59.8; 150; 2; 1.5; 25; 55; 150; 15; 31.8; 25.0; 16.3; 36.3; 16.8; 10; 1.3; 21.3; 1m. 3; 真空压力浇注设备; 60/1; 1套; 60; 135; 10; 2; 40; 70; 135; 2; 28.0; 23.1; 17.4; 54.0; 13.0; 8.1; 2.4; 39.0; 1m. 4; 热风循环烘箱; 60/1; 4台; 66; 140; 10; 2; 30; 70; 140; 2; 36.5; 29.1; 23.1; 60.0; 21.5; 14.1; 8.1; 45.0; 1m. 5; 母排复合加工中心; 65/1; 1套; 65; 100; -10; 1.5; 70; 25; 100; 15; 28.1; 37.0; 25.0; 41.5; 13.1; 22.0; 10.0; 26.5; 1m. 6; 二次线智能加工中心; 65/1; 1套; 65; 80; -10; 1.5; 80; 22; 80; 13; 26.9; 38.2; 26.9; 42.7; 11.9; 23.2; 11.9; 27.7; 1m. 7; 电气柜全自动生产线; 65/1; 1套; 65; 85; -5; 1.5; 75; 20; 85; 15; 27.5; 39.0; 26.4; 41.5; 12.5; 24.0; 11.4; 26.5; 1m. 8; 电器柜全自动生产线; 65/1; 1套; 65; 70; -10; 1.5; 80; 20; 70; 20; 26.9; 39.0; 28.1; 39.0; 11.9; 24.0; 13.1; 23.6; 1m. 9; 变压器全自动生产线; 65/1; 1套; 65; 65; -20; 1.5; 100; 25; 65; 21; 25.0; 37.0; 28.7; 38.6; 10.0; 22.0; 13.7; 23.6; 1m. 10; 数控激光切割机; 80/1; 1台; 80; 50; 0; 1; 120; 15; 50; 35; 38.4; 56.5; 46.0; 49.1; 23.4; 41.5; 31.0; 34.1; 1m. 11; 数控转塔冲床; 80/1; 2台; 83; 50; -20; 1; 120; 14; 50; 50; 41.4; 60.0; 49.0; 49.0; 26.4; 45.0; 34.0; 34.0; 1m. 12; 数控液压折弯机; 65/1; 2台; 68; 40; -5; 1; 135; 15; 40; 65; 25.4; 44.5; 36.0; 31.7; 10.4; 29.5; 21.0; 16.7; 1m. 13; 数控闸式剪板机; 75/1; 1台; 75; 50; -10; 1; 115; 17; 50; 60; 33.8; 50.4; 41.0; 39.4; 18.8; 45.4; 26.0; 24.4; 1m. 14; 多功能母线加工机; 60/1; 1台; 60; 60; 2; 1; 110; 25; 60; 60; 19.2; 32.0; 24.4; 24.4; 4.2; 17.0; 9.4; 9.4; 1m. 15; 液压板料折弯机; 65/1; 1台; 65; 45; -5; 1; 120; 5; 45; 45; 23.4; 51.0; 31.9; 31.9; 8.4; 36.0; 16.9; 16.9; 1m. 16; 固定台压力机; 60/1; 4台; 66; 70; 15; 1; 100; 40; 70; 40; 26.0; 34.0; 29.1; 34.0; 11.0; 19.0; 14.1; 19.0; 1m. 17; 型材切割机; 80/1; 1台; 80; 10; 5; 1; 160; 15; 10; 50; 35.9; 56.5; 60.0; 46.0; 20.9; 41.5; 45.0; 31.0; 1m. 18; 落地砂轮机; 65/1; 1台; 65; 15; 5; 1; 150; 13; 15; 45; 21.5; 42.7; 41.5; 31.9; 6.5; 27.7; 26.5; 16.9; 1m. 19; 分离式液压母线压花机; 60/1; 1台; 60; 35; 5; 1.5; 120; 20; 35; 38; 23.4; 39.0; 34.1; 33.4; 8.4; 24.0; 19.1; 18.4; 1m. 备注：空间相对位置以1#厂房西南角地面为原点（0,0,0）。. 表4-11 本工程噪声源强调查清单( 室外声源) 单位：dB 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源强; 声源控制措施; 运行时段; 距离厂界边界距离/m; 经过距离衰减后到达厂界声压级dB(A）. X; Y; Z; 声功率级/（dB(A)/m; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 空调机组; /; 160; -10; 12; 80/1; 选用低噪声设备 ，底座加弹性隔离基座等措施，空压机设置隔声房（可降噪10dB(A)）。; 昼间8小时; 40; 60; 160; 35; 48.0; 44.4; 35.9; 49.1. 空压机; /; 100; 40; 2.5; 80/1; 110; 130; 90; 4; 29.2; 27.7; 30.9; 48.0. 风机; /; 115; 30; 3; 75/1; 设置单独的隔声房（可降噪10dB(A)）。; 95; 110; 115; 4; 25.5; 24.2; 23.8; 53.0. 备注：空间相对位置以1#厂房西南角地面为原点（0,0,0）。. |
| --- | --- |

|  | 结合项目噪声源的特征及排放特点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 的要求，本评价选择点声源预测模式来模拟预测本项目噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 噪声的衰减主要与声传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素有关。 从安全角度出发，本预测从各点源包络线开始，只考虑声传播距离这一主要因素， 各噪声源可近似作为点声源处理，声源如位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。 ①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下面公式（a）近似求出： LP2 = LP1 - (TL + 6) （a） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图 4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②然后按下面公式（b）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：按下面公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： （b） 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（c）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式（d）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。  （d） 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ③贡献值计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 ④预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（ Leq ）计算公式为： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj ，则项目工程声源对预测点产生的贡献值 (Leqg) 为： 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 结合工程分析，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 推荐的噪声预测模式，预测分析本项目建成投产后对厂界的噪声贡献值情况见下表。 表4-12 项目营运期厂界噪声贡献值预测结果 声源单位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A). 1#厂房; 48.8; 30.6; 56.3; 48.8; 8.2; 45.7; 9; 46.9. 空调机组; 40; 48.0; 60; 44.4; 160; 35.9; 35; 49.1. 空压机; 110; 29.2; 130; 27.7; 90; 30.9; 4; 48.0. 风 机; 95; 25.5; 110; 24.2; 115; 23.8; 4; 53.0. 根据表4-12的预测结果得，本项目营运期厂界噪声贡献值达标情况如下表： 表 4-13 项目营运期厂界噪声贡献值达标情况一览表 单位：dB（A） 编号; 点位; 时间; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 项目东厂界; 昼间; 48.6; 昼间：65 夜间不生产; 达标. 2; 项目南厂界; 昼间; 50.4; 达标. 3; 项目西厂界; 昼间; 47.3; 达标. 4; 项目北厂界; 昼间; 55.6; 达标. （2）噪声污染防治措施可行性分析 为进一步降低厂界噪声对外界环境的影响，建设方拟采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： ①将各设备位置合理布局，噪声源分散布置在1#生产车间内，避免对周边环境产生明显影响； ②选用低噪设备，并采取隔声、吸声、消声和基础减震等处理措施，从源头控制噪声； ③将部分高噪声设备放置于地下室的设备房内，并对高噪声设备做好基础减振和隔声等处理； ④制定定期对设备进行保养与维护制度，保证设备处于良好的正常运行状态； ⑤生产车间门窗选用隔声性能良好材料，可使噪声得到一定的衰减。 各声源在采取相应的隔声、吸声、降噪等措施后，声源对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声昼间预测值均可满 足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的2类功能区标准要求，可做到厂界达标。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》，项目噪声监测计划如下： 表4-14 项目日常监督性监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测方式. 噪声监测; 东南西北各厂界; Leq(A); 1次/季度; 委托资质单位监测. 4、固体废物环境影响分析 (1) 固体废物源强核算 本项目生产过程中产生的一般固废（包括废硅钢片、废铜线、废绝缘材料、废包装材料、废电磁线、废钢材等）能回收利用的尽量回收利用或者外售，不可回收利用部分与生活垃圾一起交由工业园环卫部门处置；危险固废包括：废树脂（含固化剂）、废滤网、废润滑油、废油桶、废液压油和废活性炭等，危险废物均分类收集暂存至危废间，达到一定量后委托有相应资质单位处置。 ①一般固废 根据业主提供资料及类比同类项目得：本项目生产过程中产生的一般固废（包括废硅钢片、废铜线、废绝缘材料、废包装材料、废电磁线、废钢材等）约11t/a；能回收利用的量约9t/a，收集后外售；不可回收利用部分2t/a，与生活垃圾一起交由工业园环卫部门处置 。 ②危险固废 废树脂（含固化剂）：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“38 电气机械和器材制造业（不包括 3825 光伏设备及元器件制造、384 电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435 电气设备修理、436仪器仪表修理、439 其他机械和设备修理业行业系数手册”中的“5.2 固体废物系数表”，“3821 树脂浇注（含固化）”过程中的“HW13 有机树脂类废物”产污系数为8.3×101克/千克-原料。根据业主提供资料：项目使用的环氧树脂及固化剂总量为233.2吨/年，则HW13 有机树脂类废物的产生量约为19.4t/a，单独收集后暂存在厂区危废间暂存，定期交由有相应危废资质的单位处置。 废滤网：本项目有机废气处理设施中的“干式过滤”使用的过滤网需要定期（饱和时更换）更换 ，根据建设单位提供的资料，本项目年产生的废滤网约0.05t/a ，网片中余留物质主要为有机废气，收集后与废树脂一起委托有资质单位处置。 废活性炭：本项目有机废气经干式过滤处理后，再经活性炭吸附装置，被活性炭吸附的有机废气在脱附区被吸附剂脱附下来，再进入后段的燃烧炉处理。根据设备方提供资料，本废气处理装置的活性炭一般1.5年换一次，一次产生量约4t，更换后直接委托有相应危废资质的单位处置。 废润滑油：本项目在机械维修过程中会产生少量的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，根据建设方提供资料，本项目废润滑油产生量约为0.5t/a。收集暂存在厂区危废间分区暂存，定期交由有相应危废资质的单位处置。 废固化剂桶：项目使用的固化剂产生的废桶产生量约0.5t/a。收集暂存在厂区危废间分区暂存后定期交由有相应危废资质的单位处置。 废液压油：本项目在液压油循环使用的过程中会产生少量的废液压油，根据建设方提供资料，本项目废液压油产生量约为0.01t/a。暂存在厂区危废间，定期交由有相应危废资质的单位处置。 ③员工生活垃圾 本项目劳动定员60人，生活垃圾产生量取1kg/人·d ，则本项目生活垃圾产生量为18t/a 。生活垃圾经收集后，交由环卫部门处置。 本项目固体废物产生及处置措施见下表。 表 4-15 固体废物产生及处置一览表 固体废物名称; 产生量; 废物类别; 类别代码; 废物代码; 物理性状; 处置措施及去向. 废硅钢片、废铜线、废绝缘材料、废包装材料、废电磁线、废钢材等; 11t/a; 一般工业固废; SW17; /; 固态; 能回收利用的尽量回收利用或者外售，不可回收利用部分与生活垃圾一起交由工业园环卫部门处置. 废树脂（含固化剂）; 19.4; 危险废物; HW13; 265-101-13; 固态; 分类收集暂存于危废间后，定期 委托有相应资质单位处置。. 废滤网; 0.05t/a; 危险废物; HW49; 900-039-49; 固态. 废润滑油; 0.5t/a; 危险废物; HW08; 900-214-08; 半固态. 废固化剂桶; 0.5t/a; 危险废物; HW12; 900-252-12; 固态. 废液压油; 0.01t/a; 危险废物; HW08; 900-214-08; 半固态. 废活性炭; 4t/次; 危险废物; HW49; 900-039-49; 固态; 更换后直接委托有相应危废资质的单位处置. 员工生活垃圾; 18/a; 一般固废; 99; 900-999-99; 固态; 交由环卫处置. (2) 环境管理要求 一般工业固体废物要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 相关要求设置规范化一般工业固体废物暂存场所，各 工序旁摆放的固体废物临时存储点，每天均收集至固体废物各堆放点，各堆放点的固体废物定期进行清理，不会造成环境影响。 生活垃圾由企业收集后交由环卫部门处理，不会造成环境影响。 危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求贮存、转运和处置，并办理危废转移联单手续。厂区应设置独立危废 贮存间，并设专人看管，贮存间要防渗、防漏、防腐。危废暂存间的建设及储存要求具体如下： ①危险废物暂存间必须要封闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及 “三防”措施。 (防扬散、防流失、防渗漏) 。 ②危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物识别和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ③危险废物暂存间需按照“双人双锁”制度管理。(把两把钥匙分别由两个危废管理负责人管理，不得一人管理) 。 ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将承装容器放至防漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态废物包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 ⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出 (处置、自利用) 需要填写危废 种类、数量、时间及负责人员姓名。 ⑥危险废物暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 公司须与有资质单位签订危险废物处置协议，危废定期送有资质单位进行处置，危险废物运输公司须有道路运输经营许可证，危险废物处置单位应为湖南省核准的危险废物处置单位。 综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到不外排。营运期产生的固体废弃物处理措施可行，对环境不好造成明显影响。 5 、地下水和土壤环境影响分析 项目营运期可能造成地下水、土壤污染的途径主要为环氧树脂（含固化剂）暂存区和危废暂存间，有泄露风险。为了确保项目安全生产，防止泄露，避免地下水及土壤受到影响。企业在设计及施工过程均考虑了防渗措施，并采取了厂区分区防渗及防止地下水及土壤污染的措施，具体如下： 表 4-16 项目防渗分区保护措施一览表 防渗分区; 区域; 潜在污染源; 要求措施; 防渗等级. 重点防渗区; 环氧树脂（含固化剂）暂存区; 环氧树脂（含固化剂）泄漏; 做好防腐、防渗、防泄漏及围堰截留等措施。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 危废暂存间; 危险废物泄漏; 做好防腐、防渗、防泄漏、防风防雨、防盗及围堰截留等措施。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 除环氧树脂（含固化剂）暂存区和危废间以外的其他构筑物; 一般固废; 根据《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599-2020)要求做好防渗措施。; 一般防渗. 一般硬化区; 厂区所有道路; /; 做好路面硬化; 地面硬化. （1）环氧树脂（含固化剂）暂存区和危废暂存间防渗 厂区内单独设置了环氧树脂（含固化剂）暂存区和危废暂存间，设计地面防渗需满足防渗系数 1×10-10cm/s ，且危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求，必须定期对贮存固体废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。按照工程 设计要求，严格施工管理，确保工程施工质量。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免油品及危废跑冒滴漏。 （2）一般防渗区 除环氧树脂（含固化剂）暂存区和危废间以外的构筑物地面只需做一般防渗，厂区内所有道路需进行地面硬化即可。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。 6 、电磁辐射环境影响分析 对照《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。本项目所用机电设备等效辐射功率均小于该标准表2限值，可免于电磁环境保护管理。因此，本评价不对电磁辐射环境影响进行分析。 7 、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险物质识别 本项目为变压器、整流器和电感器制造项目，项目原辅材料涉及的风险物质为环氧树脂（含固化剂）、润滑油和液压油，生产过程中涉及的风险物质为危险固废。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q值按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的环境风险物质有环氧固化剂、环氧树脂浇注料、油类物质（润滑油、液压油）和产生危废固废，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）相关要求进行计算本项目暂存环境风险物质及Q值判断如下： 表4-17 本企业环境风险物质及Q值判定表 物料名称; 最大贮存量/在线量wi(t); 涉气风险物质; 涉水风险物质. 《企业突发环境事件风险分级方法》临界量Wi(t); Q（wi/Wi）; 《企业突发环境事件风险分级方法》临界量Wi(t); Q（wi/Wi）. 环氧固化剂和环氧树脂浇注料; 10; 200; 0.05; 200; 0.05. 润滑油和液压油; 0.3; 2500; 0.00012; 2500; 0.00012. 危废; 0.5; /; /; 50; 0.01. 合计; 涉气风险物质Q=0.05012=Q0<0.1; 涉水风险物质Q=0.01012=Q0<0.1. 备注; ①环氧固化剂和环氧树脂浇注料的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.2中第八部分其他类物质及污染物中危害水环境物质“慢性毒性类别：慢性2”临界量200t； ②酒润滑油和液压油的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.2中油类物质（润滑油、液压油）最大临界量均为2500t； ③危废的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录A中第八部分其他类物质及污染物中的“391危害水环境物质(慢性毒性类别:慢性2)，临界量50。. 根据上表计算结果，本项目Q值均小于1，故本项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1评价工作等级划分可知，本项目风险潜势为I，可开展简单分析。 表 4-18 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 荣尔电气集团股份有限公司荣尔输变电科技产业园项目（重大变动）. 建设地点; 衡阳县西渡镇高新区内（衡邵高速公路以南，开福北路以西，工业北路以北）. 地理坐标; 中心经纬度：东经112°25′6.593″，北纬26°59′6.799″. 主要危险物质及分布; 环氧树脂（含固化剂）、润滑油、液压油和危险废物，环氧树脂（含固化剂）暂存区、油品暂存区、危废暂存间。. 环境影响途径及危害 后果 (大气、地表水、地下水等); 可能发生泄露、下渗，造成地下水体和土壤的 污染；危险废物可能发生流失，造成地表水体、地下水体和土壤的污染。. 风险防范措施要求; 厂区内做好分区防渗，特别是环氧树脂（含固化剂）暂存区和油品暂存区要做好防泄漏、防渗漏措施和备用泄漏收集设施（如：泄漏围堰、托盘、应急收集桶等）；危废暂存间做好防腐、防渗、防泄漏、防风、防雨及防盗等措施。. (4) 风险防范措施 本着预防为主、切实降低环境风险的原则，本报告建议建设单位按照相关要求，做好风险防范和减缓措施，主要措施有： ①设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 ②定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 ③配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。 ④建设单位加强管理，提高操作人员业务素质。 ⑤定期对突发环境事件应急预案进行修编和更新。 建设单位在有效落实上述各项风险防范措施情况下，本项目的环境风险可以控制在最低范围，环境风险程度可以接受。 - 环境管理和监测计划 （1）环境管理 环境管理是对企业环境保护措施的实施进行管理，完善的环境管理是减少项目对周围环境的影响的重要条件。 ①环境管理机构设置及职责 公司设有专门的环境管理部门，环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作，其主要职责如下： ②环境管理制度 本项目建成运营后，将按照公司制定的环境管理制度体系，按照新的环境管理要求进行改进，做好环境管理方面的工作，设立专门的环境管理部门和专职环境保护负责人，科学管理，确保项目各环节安全运营。 （2）排污许可 建设项目应根据《排污许可管理办法》（部令第32号，2024年7月1日实施）和对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》有关要求，当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类管理综合判定为登记管理，具体情况见下表。 表4-19 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》节选 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十三、电气机械和器材制造业38. 88; 382输配电及控制设备制造; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的气体工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的。; 其他. - （3）排污口规范化管理要求 排污口是各污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学、定量化的重要手段。本项目各排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下： a）排污口必须规范化设置，排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道； b）如实向生态环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 c）按《固定污染源废气排放口监测点位设置技术规范》（T/CAEP146-2022）有关要求规范设置废气进、出口采样孔。 项目建设应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源分别设置符合国家有关规范要求的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点： a）为了便于管理，必须对各排污口进行规范化建设； b）废气排放口、企业废水总排放口、固定噪声污染源、固体废物堆场应设置提示性环境保护图形标志牌； c）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m； d）环境保护图形标志以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。 - （4）污染源自行监测计划 本评价建议项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）等相关要求制定营运期污染源监测计划，本评价建议参照下表进行监测。 表4-20 项目污染源自行监测计划 类别; 监测点位; 污染物名称（监测因子）; 监测频次. 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物和非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 1次/季度. 废水; 企业废水总排口; pH值、SS、BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油和石油类; 1次/年. 9、项目变动前后污染物变化情况汇总表 本项目变动前后污染物变化情况汇总详见下表。 表4-21 项目变动前后污染物变化情况汇总表一览表 类型 内容; 首次申报排放量; 本次重新报批增减量; “以新带老”量; 本次重新报批后总排放量; 增减情况(+、-); 备注. 废气; 颗粒物; 0.095; +0.0407; 0; 0.1357; +0.0407; 变动后，新增喷塑粉加工线，因此粉尘的排放量增加，且增加量超10%以上。. 非甲烷总烃; 1.800; -0.4076; 1.3924; -0.4076; 变动后，更换了VOC含量更低的浇注材料、且铁芯涂料的使用量也大大较少，因此相对应的减少了非甲烷总烃的排放量。. 废水; 生活污水排放量（m3/a）; 720; 0; 0; 720; 0; 无变化. 除油废水排放量; 0; 4m3/次; 0; 4m3/次; +4m3/次; 新增除油废水的外排，外排量不多。. 固废; 一般固废(t/a); 2; 0; 0; 2; 0; 无变化. 废滤网、废固化剂桶、废液压油、废树脂（含固化剂）(t/a); 20.01; 0; 0; 20.01; 0; 无变化. 废活性炭; 0; 4t/次; 0; 4t/次; +4t/次; 活性炭一般1.5年更换一次，新增废活性炭的排放。. 噪声; 运行设备噪声dB（A）; ＜65; ＜65; -; ＜65; /; 无变化. 12、环保投资估算 本项目总投资10000万元，环保投资150万元，占总投资的1.5%。项目环保设施及投资估算详见下表。 表4-22 项目环境保护投资估算一览表 项目; 排放源; 污染因子; 环境保护措施; 环保拟投资（万元）. 废气; 喷塑室; 颗粒物; “负压收集+旋风除尘器+滤芯过滤”处理后再经过15m高2#排气筒排放; 50. 喷塑固化炉; 非甲烷总烃; 集气罩+管道收集; 干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧+1根15m高排气筒（DA001）. 线圈固化炉; 非甲烷总烃; 负压收集. 切割区; 颗粒物; 集气罩+切割吸尘器. 焊接区; 烟尘; 车间抽风设施. 打磨室; 颗粒物; 集气罩+除尘器. 铁芯涂刷区和浇注罐; 非甲烷总烃; 车间抽风设施. 厂界无组织废气; 颗粒物和非甲烷总烃等; 厂房阻隔及加强车间通风（通风设施）; 10. 食堂; 油烟废气; 油烟净化器; 1. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 化粪池; 49. 食堂废水; 隔油池. 除油废水; 石油类和SS; 隔油沉淀池. 雨水; /; 厂区雨水管网. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 购买低噪声设备、基础减震、隔声和消声等措施; 20. 固废; 生产车间; 一般固废; 设置一般固废间收集后外售综合利用; 10. 办公生活区; 生活垃圾; 设置垃圾桶以及交由环卫处置. 有机废气处理设施; 废滤网; 分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质单位处置. 液压设备; 废液压油. 维修工程; 废润滑油. 浇注及固化; 废树脂（含固化剂）. 涂刷车间; 废油桶. 有机废气处理设施; 废活性炭; 更换后直接委托有组织单位处置. 风险; /; 风险物质泄漏; 防泄漏、防渗漏等措施; 10. 合计; 150. |
| --- | --- |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 喷塑工序 | 颗粒物 | “负压收集+旋风除尘器+滤芯过滤”处理后再经过15m高2#排气筒排放（DA002） |  | 《大气污染物综合排放标准》（G B16297-1996）表2中相应标准 |
|  | 喷粉固化炉 | VOCs（非甲烷总烃） | 集气罩+管道收集 | 干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”工艺处理后，通过15m 高1#排气筒排放（DA001） | 《表面涂装（汽车制造及维修） 挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中的“汽车制造”标准 |
|  | 线圈固化炉 |  | 负压收集 |  |  |
|  | 线圈浇注罐 | VOCs（非甲烷总烃） | 加强车间通风 |  | / |
|  | 铁芯涂刷区 |  |  |  |  |
|  | 切割区 | 颗粒物 | 集气罩+切割吸尘器+加强车间通风 |  | / |
|  | 焊接区 | 颗粒物 | 加强车间通风 |  | / |
|  | 打磨间 | 颗粒物 | 集气罩+除尘器+无组织排放 |  | / |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物和非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（G B16297-1996）表2中相应标准；非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排污标准》（DB43/1356-2017）相应标准。 |
|  | 厂区内（厂房外监控点） | VOCs（非甲烷总烃） | 加强车间通风 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 油烟净化器 |  | 《饮食业油烟排放标准 (试行) 》 (GB18483-2001) |
| 地表 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 隔油池+化粪池 |  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准 |
|  | 除油废水 | 石油类和SS | 隔油+沉淀 |  |  |
| 声环境 | 生产车间设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、设备基础减震、消声等措施。 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 厂区运输设备 |  |  |  |  |
| 电磁 辐射 | / | / | / |  | / |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废硅钢片、废铜线、废绝缘材料、废包装材料、废电磁线、废钢材等 | 收集后外售综合利用 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 液压工序 | 废液压油 | 分类收集后暂存于危废暂存间 交由有资质单位处置。 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维护及维修 | 废润滑油 |  |  |  |
|  | 铁芯表面涂刷工序 | 废固化剂桶 |  |  |  |
|  | 浇注固化 | 废树脂（含固化剂） |  |  |  |
|  | 有机废气处理设施 | 废滤网和定期更换的废活性炭 |  |  |  |
|  | 办公生活区 | 员工生活垃圾 | 交由环卫处置 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面全部硬化，且做好分区防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态环境保护措施 | 在厂房内进行设备安装和生产，生态环境影响较小；加强厂区及周边绿化。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1 、设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2 、定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 3 、配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。 4 、建设单位加强管理，提高操作人员业务素质。 5 、尽快制定相应的突发环境事件应急预案。 6 、设置危废暂存间，设置相应的标识标牌，地面应做好硬化及“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 其 他 环 境 管 理 要 求 | 加强对环保设施的日常维护和检查。 项目建设必须严格执行环境保护的制度，各项环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 加强环境保护意识教育，在施工期和运营期建立相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 |  |  |  |  |

## 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，运营后对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施，严格执行各种污染物排放标准，严格执行“三同 时”制度下，确保废气、废水达标排放、各类固体废物得到妥善处置、环境风险得到有效防范，并按相关要求编制突发环境事件应急预案，项目建设对环境不会产生较大影响。故从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量 (固体废物 产生量) ① (t/a) | 现有工程 许可排放量 ② (t/a) | 在建工程 排放量 (固体废物 产生量) ③ (t/a) | 本项目 排放量(固体废物 产生量) ④ (t/a) | 以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤ (t/a) | 本项目建成后 全厂排放量 (固体废 物产生量) ⑥ (t/a) | 变化量 ⑦ (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1357 | / | 0.1357 | +0.1357 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.3924 | / | 1.3924 | +1.3924 |
| 废水 (720t/a) | COD | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 一般固废 | 不可回收利用废料 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
| 危险废物 | 废滤网 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废固化剂桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废树脂（含固化剂） | / | / | / | 19.4 | / | 19.4 | +19.4 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4t/次 | / | 4t/次 | +4t/次 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①