- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 衡阳县渣江镇胡记米粉厂年产370吨米粉建设项目

建设单位（盖章）：衡阳县渣江镇胡记米粉厂

编制日期：          2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

衡阳县渣江镇胡记米粉厂年产370吨米粉建设项目修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目建设与生态环境分区管控要求符合性分析 | 已完善项目建设与生态环境分区管控要求符合性分析 | P3-5 |
| 2 | 核实生产设备种类、规格/型号、数量；明确产品杀菌消毒方式，补充产品质量标准及含水率，细化产品方案 | 已核实生产设备种类、规格/型号、数量；经建设单位介绍，本项目不涉及产品杀菌消毒，通过员工用水冲洗手部和风淋门清除人员或物品表面附着的尘埃颗粒，维持室内的洁净度；已补充产品质量标准及含水率，已细化产品方案 | P10-12 |
| 3 | 完善生产工艺流程图，细化说明物料投加（输送）方式及主要生产工序时间、温度、用水量等参数 | 已完善生产工艺流程图，细化说明物料投加（输送）方式及主要生产工序时间、温度、用水量等参数 | P12-16、P18-20 |
| 4 | 细化污污分流方案，核实大米浸泡/清洗、设备清洗、地面清洗用水定额及废水量，补充生产废水各类污染物浓度，根据项目所在地管网建设现状及污水处理厂运行情况，核实项目废水可排入渣江镇污水处理厂处理可行性，优化废水处理方式及去向，补充大米清洗废水、设备/地面清洗废水和生活废水消纳协议并分析可全部消纳可行性 | 已细化污污分流方案，已核实大米浸泡/清洗、设备清洗、地面清洗用水定额及废水量，已补充生产废水各类污染物浓度，已根据项目所在地管网建设现状及污水处理厂运行情况，已核实项目废水可排入渣江镇污水处理厂处理可行性，已优化废水处理方式及去向，已补充大米清洗废水、设备/地面清洗废水和生活废水消纳协议，已分析可全部消纳可行性 | P12-16、P33-36 |
| 5 | 完善投料和粉碎粉尘、生产区异味产排污情况、控制措施及环境影响分析；核实工业噪声源强及噪声预测结果 | 已完善投料和粉碎粉尘、生产区异味产排污情况、控制措施及环境影响分析；核实工业噪声源强及噪声预测结果 | P30-33、P36、P40-42 |
| 6 | 核实环保投资估算，完善环保措施监督检查清单 | 已核实环保投资估算，完善环保措施监督检查清单 | P47-48 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	51

建设项目污染物排放量汇总表	51

附件

附件1环评委托书

附件2营业执照

附件3食品生产加工小作坊许可证

附件4检测报告

附件5污水消纳协议

附件6专家意见及签到表

附图

附图1项目地理位置图

附图2厂区总平面布置图

附图3声环境敏感点示意图

附图4大气环境敏感点示意图

附图5检测点位图

附图6本项目与综合环境管控单元的位置关系图

附图7现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳县渣江镇胡记米粉厂年产370吨米粉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡显辉 | 联系方式 | 18216030065 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组 |  |  |
| 地理坐标 | E：112°24′28.137″，N：27°10′43.054″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1431米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14-21.方便食品制造143-除单纯分装外的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 6.5 |
| 环保投资占比（%） | 21.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 126.3 |
| 专项评价设置情况 | 本项目位于衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组，主要生产米粉，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求和本项目实际情况，项目专项评价设置原则及本项目实际情况详见表1。 表1 专项评价设置原则及本项目实际情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目生产过程中产生的废气主要为颗粒物，配套老化晾制异味废气污染因子为硫化氢、氨、臭气浓度，不涉及含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水主要为生活污水、生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排；生产废水经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用，不涉及工业废水直排建设项目和废水直排的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水取自市政管网，依托现有厂房的供水系统，不涉及取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，因此项目建设符合国家和地方产业政策。因此项目建设符合国家规定现行产业政策。 本项目所选用机械设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，无淘汰、落后设备。 1.2生态环境分区管控要求符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目内用水主要来源为自来水；项目用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 - （4）与《衡阳市生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析 - 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组，属于衡阳县的渣江镇管控单元，编号为ZH43042130002。 表1-1与《衡阳市生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。 （1.2）养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目为方便食品制造业，不涉及左侧空间布局约束内容。 综上所述，本项目符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）因地制宜开展农村生活污水处理设施建设，完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系，建立长效的农村生活污水运行管理机制。 （2.2）重点行业企业实施强制清洁生产审核，重点工业企业完成无组织排放治理改造；强化重点行业挥发性有机物污染治理，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆。禁止露天烧烤直排，禁止垃圾露天焚烧。禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 （2.3）完善垃圾收集外运设施，建立外运处理制度，禁止在集镇、居民点及其附近任意焚烧；加强畜禽养殖污染防治。畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到85%以上。; ①本项目废水主要为生活污水、生产废水，生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥；生产废水经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用； ②本项目不涉及使用VOCs原料，也不涉及交通运输设备制造、工程机械制造和家具制造行业全面推行油性漆改水性漆，不涉及垃圾露天焚烧和色金属冶炼、化工等行业企业。 ③本项目项目生产过程中产生的固体废物均按要求进行综合利用和妥善处置，不会对外环境产生污染。项目不涉及畜禽规模养殖场。 综上所述，本项目符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强生态环境保护日常监管和线下监控，健全环境风险预警防控体系，推进重点流域、重要水源地风险防控；建立生态环境风险隐患排查制度和重大生态环境风险源数据库，实行动态跟踪监控和管理；设立生态环境风险监督员，及时核查核实群众举报、舆情反映等渠道获取的问题，建立问题清单和整改清单，消除环境风险。 （3.2）加强污染耕地环境风险控制。对已污染的耕地实施分类管理，采取农艺调控、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施，确保耕地安全利用；污染严重且难以修复的耕地依法划定为农产品禁止生产区域。加强农用土地复垦风险评估管理。; ①本项目将根据相关要求开展自行监测，并加强日常监管，派专人定期检查和维护，消除环境风险；项目不涉及重点流域、重要水源地。 ②本项目位于衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组，建设单位征地126.3m2，在已建房屋内主要生产米粉。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。 （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。; 本项目使用能源主要为电能，由当地电网供电，项目内用水主要来源为市政供的自来水，建设单位将根据相关要求进行节水型建设。 综上所述，本项目符合资源开发效率要求。; 符合. 综上所述，项目符合《衡阳市生态环境准入清单（2023年版）》的相关要求。 1.3与《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》（DBS43/ 007-2018）符合性分析 项目选址不属于地下室等采光和通风不良的场所，选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，项目布局严格按照（GB14881-2013）中4.1的规定，对分为清洁作业区、一般作业区、办公区严格分区分离。项目设施、设备、生产流程及相应食品安全管理均符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求。因此，本项目建设符合 湖南省地方标准《食品安全地方标准米粉生产卫生规范》（DB S43/007-2018）的要求。 表1-2与《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》符合性分析一览表 序 号; 选址要求; 本项目情况; 结论. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; 本项目厂界周边分布基本为农田、渣江镇居民，不会对本项目有显著污染; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 本项目周边无有害废弃物 以及粉尘、有害气体、放射 性物质和其他扩散性污染 不能有效清除的企业及 污染源分布; 符合. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 本项目所在位置不易受洪涝灾害; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量 滋生的潜在场所，难以避开 时应设计必要的防范措施; 本项目所在地周围无虫害 大量滋生的潜在场所; 符合. 1.4《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 根据《湖南省大气污染防治条例（2020年修订版）》第二十七条 省人民政府生态环境主管部门应当划定本省大气污染防治重点区域，报省人民政府批准，并向社会公布。 省人民政府生态环境主管部门应当会同大气污染防治重点区域的设区的市、自治州人民政府按照《中华人民共和国大气污染防治法》规定实施大气污染联合防治。在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。 省人民政府应当在长沙市、株洲市、湘潭市和其他大气污染防治重点区域提前执行国家大气污染物排放标准中排放限值。 项目为食品制造项目，不属于钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染项目，项目的建设符合《湖南省大气污染防治条例》有关要求。 1.5项目选址与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 本项目选址位于衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组，项目总占地面积约为126.3m2。区域内电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显环境制约因子。根据食品安全国家标准《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址符合性分析见下表 表1-3 项目选址与《食品生产通用卫生规范》符合性 序号; 选址要求; 本项目情况; 结论. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; 本项目厂界周边分布基本为农田、散户居民，不会对本项目有显著污染; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 本项目周边无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染不能有效清除的企业及污染源分布; 符合. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 本项目所在位置不易受洪涝灾害; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 本项目所在地周围无虫害大量滋生的潜在场所; 符合. 1.6与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》：“致力绿色低碳转型，促进高质量发展，优化国土空间保护格局，推动产业结构绿色转型，推动能源结构持续优化，推进运输结构优化，积极应对气候变化，倡导绿色低碳生活方式；深入打好污染防治攻坚战，实现生态环境持续向好，深入打好蓝天保卫战，深入打好碧水保卫战，深入打好净土保卫战,深化农业农村环境治理，加强重金属污染防控；加强生态保护修复，筑牢生态屏障，深入推进衡阳“三强一化"建设，筑牢生态安全屏障，优化生态保护格局，加强生态系统和生物多样性保护，强化自然生态监督管理；防范化解生态环境风险，守住环境安全底线，加强危险废物和化学品管控，加强核与辐射安全监管，加强环境风险应急防范;完善生态环境治理体系，提升治理效能，完善生态环境治理责任体系，完善生态环境治理法规体系，完善生态环境治理市场体系，加强生态环境治理能力建设；规划实施重点工程…”。 本项目属于C1431米、面制品制造，位于衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组，营运期各废气污染物、废水污染物等在采取严格的污染防治后可满足达标排放的要求，各类固体废物可得到妥善处置，对区域环境影响较小。综上所述本项目符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 1.7与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》相符性分析 根据《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》：“优化产业结构，促进产业产品绿色升级；优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；优化交通结构，大力发展绿色运输体系；强化多污染物减排，降低VOCS和氮氧化物排放水平；深化系统治污，着力解决人民群众关切的突出环境问题；推进大气污染治理体系和能力现代化；完善体制机制，强化政策激励作用……” 本项目位于衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组，污染物经处理后可达到国家和地方的相应排放标准；项目采取可行技术减少颗粒物等大气污染物排放。项目符合衡阳市“十四五”空气质量改善规划相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 渣江米粉作为渣江镇的特色产业，常年以来受制于小型家庭作坊式的加工规模，食品卫生条件和制作工艺良莠不齐，早已不适应如今的消费市场需求。为此，当地政府部门积极鼓励能人创业，衡阳县渣江镇胡记米粉厂结合衡阳地区稻米种植的优势，抓住市场的发展，建设单位征地126.3m2，在已建房屋内拟建设年生产370吨米粉建设项目。 根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关建设项目环境保护管理的规定，新建、改建、扩建项目要进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类名录的“十一、食品制造业14-方便食品制造143-除单纯分装外的”，需编制环境影响报告表，受衡阳县渣江镇胡记米粉厂的委托，湖南仕学环保科技有限公司（以下称我公司）承担了该项目的环境影响评价工作，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响报告表。 2.2项目概况 项目名称：衡阳县渣江镇胡记米粉厂年产370吨米粉建设项目； 建设单位：衡阳县渣江镇胡记米粉厂； 建设地点：湖南省衡阳市衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组； 建设性质：新建； 总投资及环保投资：项目总投资30万元，环保投资6.5万元，占总投资21.7%； 劳动定员：共5人，厂区内不设置食堂和宿舍； 工作制度：年工作350天，每天1班制运转，每班工作8h； 占地面积：126.3m2。 2.3建设内容 项目主要工程组成及建设内容见下表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体 工程; 米粉生产车间; 1F砖混结构房体，总占地面积约63m2，建设米粉生产线一条；生产车间含制粉各工序，根据生产工序由东向西分为洗米池、粉碎区、搅拌调和区、消毒间（主要用于工作人员用水冲洗手部）、成型生产间、老化晾制间等。. 辅助 工程; 办公区; 1栋1F砖混结构房体，建筑面积12m2，用于员工办公生活。. 储运工程; 原料仓库; 位于1F砖混结构房体生产厂房内东部，建筑面积约7m2，厂房内隔间，主要用于存放原辅材料。. 包装间; 位于1F砖混结构房体西南部，建筑面积约10m2，厂房内隔间，主要用于存放包装材料和包装成品。. 公用工程; 供电系统; 由市政供电系统供给，厂区不设备用发电机。. 供水系统; 由市政供水系统供给。. 排水系统; 项目厂区采取雨污分流排水体制。雨水经厂界雨水沟渠收集后外排S333省道侧雨水沟渠汇入蒸水；生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥；生产废水经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。. 环保工程; 废水治理措施; 生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥；生产废水经沉淀池（5m3）预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。. 废气治理措施; 粉碎粉尘废气; 厂房内无组织排放，采取车间密闭减少无组织扩散。. 投料粉尘废气; 采取车间密闭减少无组织扩散，人工投料时控制倾倒落差减少废气产生，废气无组织排放。. 老化晾制异味; 采取老化晾制房密闭，加强车间通风、日常环境卫生管理，厂区周边加强绿化净化进行治理，废气无组织排放。. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，厂区合理布局，采取基础减振、厂房隔声、距离衰减、绿化阻隔等措施控制噪声，并加强设备维护保养。. 固废处理措施; 厂区内楼梯间的东南侧设一般固废暂存间，不合格品、废边角料、废包装材料定期外售资源回收单位综合利用，生活垃圾、沉淀池沉渣一同交由环卫部门清运处置。. 注：项目厂区不设置实验室，不进行菌落总数等项目实验与监测；建设单位明确相关检测委托外部有资质检验检测机构进行。 2.4项目产品方案 项目产品方案见下表2-2。 表2-2项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 米粉; t; 370; 半干粉（圆粉、扁粉，按订单需求生产），含水率约为13%. 产品存放要求：根据食品的特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件，必要时应配备保温冷藏、保鲜等设施。不得将食品与有毒、有害或有异味的物品一同贮存运输。评价要求项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国食品安全法》中的相关条例进行，原辅材料不使用食品添加剂、防腐剂。项目产品应满足湖南省地方标准《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》（DBS43/ 007-2018）中的相关要求。 表2-3米粉加工过程微生物监控要求 监控项目; 取样点; 监控微生物指标; 监控频率; 监控指标限值. 环境的微生物监控; 食品接触表面; 食品加工人员的手部、工作服、手套，输送带表面，工器具及其他直接接触食品的设备表面; 菌落总数; 每月2次; ≤500cfu/25cm2. 与食品或食品接触表面邻近的接触表面; 设备外表面、支架表面、控制面板、零件车等接触表面; 菌落总数; 每月2次; ≤500cfu/25cm2. 加工区域内的环境空气; 清洁区靠近裸露产品的位置; 菌落总数; 每月2次; ≤30cfu/皿. 过程产品的微生物监控; 内包装前的米粉（干米粉除外）过程产品; 菌落总数; 每周1次; ≤5000cfu/g. 本项目产品为半干米粉，产品质量标准按《湖南米粉 半干米粉》（T/HNAGS 022—2023）执行。 表2-4《湖南米粉 半干米粉》（T/HNAGS 022—2023）指标 （一）感官指标. 项目; 要求. 气味; 具有米香味，无馊味、无霉味等其他异味. 外观结构; 白色或浅黄色或该品种的固有色泽，无明显糠皮斑点及返生变白现象，无正常视力可见外来杂质，无霉斑；粉条结构紧实，无明显的碎粉，表面光滑，粗细均匀. 质地特性; 口感爽滑，不粘牙、不碜牙、不夹生，软硬适中，有嚼劲，有弹性. 滋味; 咀嚼时有米香味，且无异味、无砂质. （二）质量指标. 项目; 单位; 要求. 非杀菌型; 杀菌型. 水分; —; 20%~50%（不含）. 酸度; °T; ≤2.0; ≤3.0. 二氧化硫残留量; mg/kg; 不得检出（二氧化硫残留量不大于10mg/kg视为未检出）. （三）污染物限量. 项目; 要求. 铅（以Pb计); ≤0.16mg/kg. 镉（以Cd计）; ≤0.2mg/kg. （四）真菌毒素限量. 项目; 要求. 黄曲霉毒素B1; ≤2.0ug/kg. （五）微生物限量. 项目; 限量. n; c; m; M. 菌落总数; 5; 2; 105; 106. 霉菌; ≤150 CFU/g. n为同一批次产品应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数；m为微生物指标可接受水平限量值；M为微生物指标的最高安全限量值。. 2.5主要生产设备 项目主要生产设备见下表2-5。 表2-5 生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 洗米池; 304，不锈钢; 2个; 浸泡淘洗. 2; 磨粉机; 450型; 1台; 粉碎. 3; 风淋门; Rg-单人; 1台; 通过强气流清除人员或物品表面附着的尘埃颗粒，从而防止外部污染物进入洁净区域，维持室内的洁净度. 搅拌机; 200型，15kW; 1台; 搅拌调和. 4; 云南曲靖粮机; 200型; 5台; 挤出成型. 剪粉机; 1.5kW; 2台; 剪粉分切. 5; 不锈钢架子; 180-80; 9套; 老化晾制. 6; 空调美的; 3匹; 1台; 老化晾制. 7; 空调格力; 1.5匹; 2台; 老化晾制. 8; 搓粉机; 1.2-3.8; 1台; 搓粉、和粉工序中，在搓粉机上放置不同模板制作圆粉、扁粉. 9; 大米输送带; 0.37kw; 1台; 原辅料输送. 10; 淀粉输送机; 8500*400*800; 1台; 原辅料输送. 11; 上料输送带; 0.55kw; 1台; 成品输送. 根据《产业政策调整指导目录（2024年本）》和《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（2022年）可知，本项目不涉及淘汰落后设备。 2.6原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料年消耗量及能源年消耗情况见下表2-6及表2-7。 表2-6项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 贮存方式; 包装规格; 最大贮存量; 备注. 1; 大米; 296t; 袋装; 50kg/袋; 40t; 市场采购. 2; 玉米淀粉; 74t; 袋装; 25kg/袋; 35t; 市场采购. 3; 包装袋; 1.5万个; 箱装; /; 0.1万个; 市场采购. 表2-7项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 来源; 备注. 1; 水; 1249.3t; /; 市政供水; 含生活用水. 2; 电; 15万kW·h; /; 市政供电; /. 项目主要原辅材料的理化性质见下表2-8。 表2-8 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅材料名称; 理化性质. 1; 聚丙烯酰胺PAM; 无色或微黄色结晶性粉末，密度1.302 g/cm3（23℃），溶于水，不溶于有机溶剂；是非离子型高分子絮凝剂，为水溶性高分子聚合物，分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。. 2; 聚合氯化铝PAC; 无色或黄色固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，pH3.5-5.0（1%水溶液），密度1.36g/cm3（20℃），不然，没有特别的燃爆特性；是水溶性无机高分子聚合物，为无机高分子絮凝剂，简称聚铝，由于氢氧根离子的桥架作用和多价离子的聚合作用而生成的分子分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂，具有吸附、凝聚、沉淀等性能。. 2.7劳动定员及工作制度 本项目职工定员共5人，生产实行一班制，每天工作时间8h，年工作约350d（2800h），项目厂区内不设置食堂和住宿区。 2.8平面布置 本项目占地126.3m2，主要设置生产车间、办公区、原料仓库和包装间等，项目车间由西向东为3个老化间、2个成型生产间、进门大厅和原料仓库，其中进门大厅的西北角为消毒间，其余北侧区域为搅拌调和区域，南侧区域由东向西分别为洗米池、粉碎区域、更衣间；生产车间西南侧区域由西向东分别为包装间、办公区，一般固废暂存间设置在楼梯间东南侧，污水处理站位于生产车间的东南侧。项目厂区功能分区明确，办公区、污水处理站、一般工业固体废物暂存间与生产厂房保持一定间隔距离，生产厂房内生产车间、原料仓库、成品仓库布置紧凑合理，预留有人员通道和物料运输通道，平面布置能够满足生产工艺、交通运输、物料输送、防火安全等方面要求，便于各生产单元与储运单元相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。因此，项目厂区平面布局合理。平面布置图详见附图2。 2.9公用工程 （1）给水 项目运营期水源来源于市政供水系统直接供给，用水环节主要分为生活用水和生产用水，其中生产用水主要包括大米浸泡淘洗用水、搅拌调和用水、设备清洗用水、地面清洁用水。 ①生活用水 项目劳动定员为5人，年工作350天，厂区设置办公区，员工仅在厂区办公生活，员工均为渣江镇当地居民，不在厂内食宿，本项目参照《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额中“S922 -9221国家行政机构 办公楼”通用值为38m3/人·a计，则项目员工生活用水量约为0.54m3/d（190t/a）。 ②大米浸泡淘洗用水 根据建设单位提供资料，项目原料大米浸泡淘洗两次，每次用水量约为原料大米用量的1倍，则大米浸泡淘洗用水为大米原料用量的2倍，大米浸泡淘洗用水量约为1.69m3/d（592t/a）。 ③搅拌调和用水 根据建设单位提供资料，搅拌调和用水量为原料（大米、玉米淀粉）用量的30%，项目年用大米、玉米淀粉合计370吨，则搅拌调和用水量约为0.32m3/d（111t/a）。搅拌调和用水全部进入产品，部分在老化晾制阶段蒸发损耗，部分存在于产品中带走，不产生废水。 ④设备清洗用水 项目生产设备独立使用，不进行混用，设备清洗频率为每天清洗1次，日常仅用抹布进行擦拭。设备每次清洗用水量为1m3/次，每年350次计，即项目清洗设备用水量约为1m3/d（350t/a）。 ⑤地面清洁用水 项目生产车间地面每七天拖洗1次，生产车间建筑面积约为63m2，地面清洁用水量为2L/m2·d，则地面清洁用水量约为0.126m3/d（6.3t/a）。 （2）排水 项目运营期产生的废水主要为生活污水、生产废水，其中生产废水包括大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水。 ①生活污水 项目员工生活用水量约为0.54m3/d（190t/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.432m3/d（152t/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。 ②大米浸泡淘洗废水 项目大米浸泡淘洗用水量约为1.69m3/d（592t/a），大米浸泡淘洗用水中10%被大米吸收，产污系数按0.9计，则大米浸泡淘洗废水产生量为1.52m3/d（532.8t/a），经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。 ③设备清洗废水 项目大米浸泡淘洗用水量约为1m3/d（350t/a），产污系数按0.8计，设备清洗废水产生量约为0.8m3/d（280t/a），经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。 ④地面清洁用水 项目地面清洁用水量约为0.126m3/d（6.3t/a），产污系数按0.8计，地面清洁废水产生量约为0.1008m3/d（5.04t/a），经污水处理站处理后通过污水管道外排衡阳县渣江镇污水处理厂深度处理。 项目运营期用水量及排水量见表2-9。 表2-9 项目运营期给排水量统计一览表 用水项目; 用水标准; 用水量; 污水量; 备注. 参数; m3/d; m3/a; 产污系数; m3/d; m3/a. 生活用水; 38m3/人·a（小城市）; 5人; 0.54; 190; 0.8; 0.432; 152; 生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥. 大米浸泡淘洗用水; 每次用水量为原料的1倍，淘洗2次; 296t大米; 1.69; 592; 0.9; 1.52; 532.8; 经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用. 搅拌调和用水; 原料（大米、玉米淀粉）用量的30%; 370t; 0.32; 111; /; 0; 0; 全部进入产品，部分在老化晾制工序阶段蒸发损耗，部分存在于产品中带走. 设备清洗用水; 1m3/次，每天清洗1次; 350次; 1; 350; 0.8; 0.8; 280; 经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用. 地面清洁用水; 2L/m2,7天清洗一次; 63m2; 0.126; 6.3; 0.8; 0.1008; 5.04. 项目水平衡见下图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a （3）供电 项目年消耗电量约为15万kW·h，由当地电网供给，能够保证本项目供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3施工期工艺流程和产排污分析 本项目使用业主自家已建房屋进行建设，厂房不涉及基础开挖、土石方工程等，仅在企业入驻时在楼层内装修改造以及设备安装、调试，厂房施工流程如图2-2。 施工期过程中产生的污染物主要包括扬尘、装修废气、噪声、固废等。项目施工期对周围环境的污染都是暂时性的，待施工期结束就会消除。 厂房施工期工艺流程如下： 图2-2厂房施工期施工流程及产污环节图 （1）污染物分析 1、废气：本项目厂房施工场地为室内场所，仅进行少量的基础作业，涉及钻孔等，产生极少的扬尘及装修时涂料的有机废气。 2、废水：本项目装修施工时间短，无废水排放。 3、噪声：项目施工期噪声主要来自施工机械如电钻、电锤、手工钻等，其噪声值在75~105dB（A）左右。 4、固体废弃物：项目施工期产生的固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾。项目收尾阶段应对施工期余留的固体废物进行处理。 2.4运营期工艺流程和产排污分析 本项目为年产370吨米粉生产线建设项目，产品工艺流程如下图所示： 图2-3米粉生产工艺流程图 （1）项目生产工艺流程简述： ①浸泡淘洗 领取本班次生产所需的大米（不含砂石等杂质，确保大米无虫蛀、霉变或其他质量问题，确认符合（GB1354-86《大米标准》质量要求），根据配方用量称取大米：确认投料数量，拆线并确认无线头残留后送至将外购来的大米放入泡米桶中，使用常温水中浸泡10分钟，将浸泡过的大米用洗米机进行充分搅拌淘洗，洗米的目的是除去米粒表面的糠粉及杂质，使米粒干净卫生，以保证产品的质量。浸泡淘洗主要去除米粒表面浮糠，同时使大米吸水软化，便于粉碎。洗涤要求一般以洗米水变清、无浑浊为准。充分搅拌淘洗过的大米实现水米分离，将大米浸泡淘洗废水排入污水处理站处理。 该工序会产生大米浸泡淘洗废水、噪声。 ②粉碎 将排干水后的大米通过大米输送机的密闭管道吸入粉碎机进粉碎，打成5mm的细米粉。 该工序会产生粉碎粉尘废气、噪声。 ③搅拌调和 粉碎好的米粉再通过大米输送机的密闭管道吸入搅拌机内，根据客户订单的产品要求将添加玉米淀粉、水进行充分搅拌、调和。 该工序会产生投料粉尘废气、设备运行噪声。 ④挤出成型 将充分搅拌好的米粉、淀粉混合物通过上料机输送带送入米粉机，设备使用电加热通过挤压产生100℃高温，使生料变成熟料，成为粘性的米粉粑，米粉粑再进行挤出，挤出时粉料由喂料口连续、均匀、适量地喂入自动米粉机筒中；调节米粉机出口处的流量调节阀，再由输料管注入米粉机排丝筒中；并在排丝筒挤压下，由成型粉挤出而成为粉丝。 该工序会产生设备运行噪声。 ⑤剪粉分切 挤出的米粉通过自动上挂剪粉机将成型的米粉切割成60厘米长的粉丝，并将散乱纽结的粉丝梳理整齐。 该工序会产生设备运行噪声、废边角料。 ⑥老化晾制 将挂杆后的粉丝置于密闭的老化晾制房内老化，在15-20℃的温度下对米粉老化，静置保潮时间依环境温、湿度不同而不同，一般放置2-3个小时，以粉丝不粘手、可松散、柔韧有弹性为度。老化晾制工序设置空调在夏天温度高时使用。 该工序会产生老化晾制异味和不合格品。 ⑦搓粉、和粉 搓粉、和粉：将老化好的粉丝取下后放置搓粉机上进行搓粉，使粘合在一起的粉丝分离，本项目将根据客户订单需求，使用不同模板，普通搓粉模板制作圆粉，和粉模板制作扁粉。 该工序会产生废边角料。 ⑧包装入库 将搓粉、和粉后的粉条经人工整理，定量称取装入包装袋中，入库、待售。 该工序会产生少量的废包装材料。 （2）产污环节 项目生产过程中主要产污环节见下表2-10。 表2-10项目运营期主要产污环节一览表 序号; 产污类别; 产污环节; 污染物; 污染治理措施; 备注. 1; 废水; 员工生活; 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮; 化粪池预处理后用于周边菜地施肥; 生活污水. 2; 浸泡淘洗; 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮; 经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用; 大米浸泡淘洗废水. 3; 设备清洗; 设备清洗废水. 4; 地面清洁; 地面清洁废水. 5; 废气; 粉碎; 颗粒物; 采取车间密闭减少无组织扩散，厂房内无组织排放。; 粉碎粉尘废气. 6; 搅拌调和; 颗粒物; 采取车间密闭减少无组织扩散，无组织排放; 投料粉尘废气. 7; 老化晾制; 臭气浓度; 采取老化晾制房密闭，厂区周边加强绿化净化进行治理，无组织排放; 老化晾制异味. 9; 噪声; 设备运行; 等效连续A声级; 厂区合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施控制; 各类机械设备噪声. 10; 固体废物（一般工业固体废物）; 剪粉分切、搓粉、和粉; 废边角料; 分类收集暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期外售资源回收单位综合利用; /. 11; 老化晾制; 不合格品; /. 13; 包装入库; 废包装材料; /. 14; 沉淀池沉渣; 沉淀池沉渣; 与生活垃圾一同交由环卫部门清运处置; /. 15; 固体废物（生活垃圾）; 员工办公生活; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集后统一交由环卫部门清运处置; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5运营期工艺流程和产排污分析 本项目为新建项目，经现场踏勘，业主自家已建房屋现为闲置状态，不存在原有污染情况和环境问题。 本项目紧邻S333省道，与项目有关的主要环境问题是来往车辆产生的交通噪声、汽车尾气以及道路扬尘。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 （1）基本污染物情况 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 为了了解安仁县环境空气质量现状，本次评价收集了湖南省衡阳市生态环境局公布的衡阳市2024年12月及1-12月环境质量状况中衡阳县环境空气质量数据，以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。衡阳县2024年区域环境空气质量数据见表。 表3.1 衡阳县2024年区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 38; 70; 54.29; 达标. PM2.5; 30; 35; 58.71; 达标. CO; 24h平均第95位百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 8h平均第90位百分位数; 112; 160; 70; 达标. 综上所述，本项目所在区域的基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，CO和O3相应的百分位值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求，项目所在地环境空气质量较好。 （2）特征污染物区域环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）》（试行），本项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物为TSP，TSP数据引用《湖南省烟草公司衡阳市公司南岳区分公司危房拆除重建项目》中由湖南省烟草公司衡阳市公司委托湖南谱实检测技术有限公司于2023年7月11日～2023年7月13日连续7天在本项目东南侧约4.88公里处的湖南省烟草公司衡阳市公司南岳区分公司危房拆除重建项目西南侧15m处居民点的环境空气质量开展现状监测的数据，可满足指南中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。 表3-2特征污染物环境质量现状（监测结果）表 采样点位; 检测项目; 检测结果（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 达标情况. 7月11日; 7月12日; 7月13日. G1项目西南侧15m处居民点; TSP; 121; 128; 132; 300; 达标. 气象参数; 11日天气：晴；风向东；风速2.4m/s；气温35.2℃；气压100.3kPa 12日天气：晴；风向东；风速2.0m/s；气温36.1℃；气压100.3kPa 13日天气：晴；风向东；风速2.3m/s；气温35.8℃；气压100.2kPa. 由上表的结果可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值的要求。 3.2地表水环境 本项目涉及的地表水体为蒸江，根据衡阳市生态环境局公布的衡阳市2024年12月及1-12月环境质量状况中2024年1~12月全市地表水环境质量监测情况，2024年全年衡阳市44个断面中，II类40个，III类4个。其中13个交界断面中II类水质10个，III类3个；13个国考断面中II类12个，III类1个，按连续的监测数据求算数平均值计算，均达到“十四五”水质考核目标。Ⅰ~Ⅲ类(优良)水质断面44个，占100%。 本项目周边最近的地表水体为湘江蒸水，本项目南面657m为蒸水，本项目所在地上游的地表水监测断面为洪市镇（断面属性：属于控制断面），下游的地表水监测断面为西渡水厂（断面属性：属于饮用水断面）。两个断面的水质监测情况如下图所示： 图3-1 2023年1~12月衡阳市地表水水质情况 上表分析评价可知，洪市镇断面和西渡水厂断面2024年1~12月水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3.3声环境质量现状评价 本项目委托湖南中额环保科技有限公司于2025年7月6日对项目周边居民敏感点声环境质量现状进行了监测（点位图见附图5，监测报告见附件4），监测结果见下表： 表3-3项目区域声环境质量现状监测结果一览表 单位 ：dB(A) 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 噪声; 项目东南侧居民点; 2025.07.06; 昼间; 55; 60. 夜间; 43; 50. 项目南侧居民点; 昼间; 54; 60. 夜间; 44; 50. 项目西侧居民点; 昼间; 58; 70. 夜间; 45; 55. 项目北侧居民点; 昼间; 53; 60. 夜间; 41; 50. 备注：西侧居民点处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值，其余监测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。. 由上表可知，项目东南侧居民点、南侧居民点、北侧居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标 准 限值；项目西侧居民点 紧邻034县道，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值。 3.4生态环境 根据现场勘查，区域内无珍稀动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区，现场调查未发现国家保护的珍稀动、植物物种，目前项目所在区域生态环境一般。 3.5地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目地面均进行硬化处理，生产过程中不会污染地下水和土壤，因此本项目可不开展土壤和地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目厂址周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，确定项目的主要大气环境保护目标见下表。 表3-4大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经（E）; 北纬（N）. 渣江镇人民政府; 112.405360539; 27.176224253; 行政办公区; 约50人; 二类区; 西南; 333. 衡阳县第二人民医院; 112.406395869; 27.175811192; 医疗卫生; 约582人; 二类区; 南; 310. 渣江镇中心小学; 112.404303747; 27.175253292; 学校; 约700人; 二类区; 西南; 449. 渣江镇中心小学沐林校区; 112.411344547; 27.176327517; 学校; 约300人; 二类区; 东南; 435. 商业街东南侧居民区; 112.407758434; 27.175272069; 居民; 约1867户，7468人; 二类区; 南; 192-500. 商业街西南侧居民区; 112.404846897; 27.176283262; 居民; 约136户，544人; 二类区; 西南; 196-500. 项目西侧居民区1#; 112.407622312; 27.178701944; 居民; 1户，约4人; 二类区; 西; 2-16. 项目西侧居民区2#; 112.406698962; 27.179031185; 居民; 约139户，556人; 二类区; 西; 31-500. 项目西北侧居民区; 112.406816979; 27.181089780; 居民; 约101户，400人; 二类区; 西北; 131-500. 项目北侧居民区; 112.408473243; 27.180003486; 居民; 约61户，244人; 二类区; 北; 3-334. 项目南侧居民区; 112.407475461; 27.177955619; 居民; 约24户，96人; 二类区; 南; 6-158. 项目东南侧居民区1#; 112.409835805; 27.176762036; 居民; 约52户，208人; 二类区; 东南; 135-402. 项目东南侧居民区2#; 112.411989619; 27.176191396; 居民; 约21户，85人; 二类区; 东南; 462-500. 项目东侧居民区; 112.411144053; 27.177407107; 居民; 约40户，80人; 二类区; 东; 230-500. 注：根据编制技术指南，明确厂界外500米范围内大气环境保护目标。 表3-5其他环境保护目标情况表 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 规模、功能; 保护级别. 声环境; 项目西侧居民区1#; 西侧; 2m; 1户，约4人; GB 3096-2008中4a类标准. 项目西侧居民区2#; 西侧; 31m; 4户，约15人. 项目北侧居民区; 北侧; 3m; 15户，约60人; GB 3096-2008中2类标准. 项目南侧居民区; 南侧; 6m; 9户，约36人. 地表水 环境; 蒸江; 南侧; 657m; 渔业用水区，大河; GB 3838-2002中Ⅲ类标准. 柿水河; 西侧; 392m; 小河. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水保护目标，区域地下水无饮用水功能; GB/T 14848-2017中Ⅲ类. 生态环境; 无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6污染物排放控制标准 （1）废水 项目运营期产生的废水分别为生活污水、大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水。生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排；生产废水（大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水和地面清洁废水）经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用，不外排。 （2）废气 根据相关规定污染物排放优先执行地方污染物排放标准、行业污染物排放标准，地方或行业污染物排放标准内无相应污染物因子的执行国家污染物综合排放标准、通用标准。 无组织排放 厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度、硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建限值。 表3-7项目运营期废气排放执行标准 （单位：浓度mg/m3、去除效率%） 类别; 污染物因子; 排放限值; 排放标准. 最高允许排放浓度; 去除 效率. 无组织排放; 厂界; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 硫化氢; 0.06; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建限值. 氨; 1.5; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. （3）噪声 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期厂界东、南、北侧环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准限值；厂界西侧环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类区标准限值。 表3-8项目运营期厂界环境噪声排放执行标准 （等效连续A声级 LAeq：dB（A）） 阶段; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）. 运营期（厂界东、南、北侧）; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中的2类标准限值. 运营期（西侧）; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中的4类标准限值. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.7水污染物总量控制指标 本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；生产废水（大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水和地面清洁废水）经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用，不外排。因此不需申请COD、NH3-N总量控制指标。 3.8大气污染物总量控制指标 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，确定建设项目无相关大气污染物排放总量控制因子。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期工程分析 4.1.1施工期污染源强分析 本项目使用业主自家已建房屋进行建设，厂房不涉及基础开挖、土石方工程等，仅在企业入驻时在楼层内装修改造以及设备安装、调试施工期过程中产生的污染物主要包括扬尘、装修废气、噪声、固废等。项目施工期对周围环境的污染都是暂时性的，待施工期结束就会消除。 (1)施工废气 ## ①大气环境影响分析 ## 施工期厂房施工产生的废气主要是室内装修、设备安装时产生的粉尘等，产生量较小。本项目厂房已建房屋，室内装修和设备安装工作量很小，主要为一些简单的墙壁粉刷、地面铺装等，工期很短，产生的废气量很小，在严格采取控制措施后对项目周围大气环境的影响很小。 ②防治措施 为减小厂房施工对大气环境的影响，施工期采取的防治措施为：选用质量合格、国家质量检验的低污染环保型油漆和涂料；加快施工进度，缩短工期，减少影响时间；定期清扫地面，减少粉尘产生量；电钻作业时，关闭门窗，尽量封闭作业，减少粉尘排放量。 采取上述措施后，施工期废气对周边环境影响较小。 （2）施工废水 本项目装修施工时间短，无废水排放。 （3）施工噪声 ①声环境影响分析 施工期间的噪声主要是室内装修、设备安装过程中的敲打噪声，噪声值在70~90dB（A）之间。施工期工期很短，噪声影响有限。因此，整个项目的施工期噪声对周边的影响较小。 ②防治措施 在设备安装时，尽量轻拿轻放，利用房间墙壁隔声；装修、设备安装尽量在房间内进行，减少对外界的影响，尽量选择在白天施工。 （4）施工固废 ①建筑垃圾 建筑垃圾的钢材和废包装材料外卖给回收单位，木材、混凝土块，沙石等运至市政部门指定的弃渣场消纳。 ②施工人员生活垃圾 施工人员生活会产生少量的生活垃圾，生活垃圾由统一收集后运至当地垃圾填埋场集中处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和环保措施 4.2.1大气环境影响及环保措施 4.2.1.1废气污染源核算情况 项目运营期产生的废气主要为粉碎粉尘废气、投料粉尘废气、老化晾制异味。 （1）粉碎粉尘废气 项目浸泡淘洗后大米将进入粉碎机进行粉碎，大米粉碎过程中会产生粉碎粉尘废气，主要污染物种类为颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《131谷物磨制行业系数手册》内“131谷物磨制行业系数表”中的“产品大米”废气污染物颗粒物产污系数，废气颗粒物的产污系数以0.015kg/t-原料计。根据建设单位提供的资料，项目运营期大米原料年用量合计为296t，则粉碎粉尘废气颗粒物产生量约为0.0044t/a，项目年工作时长为2800h（350d，每天8h），颗粒物产生速率为0.0016kg/h。本项目大米经浸泡淘洗后含水率较高，起尘量较小，项目粉碎粉尘产生量较小，无组织排放后，经距离衰减和周边绿化吸收，对外环境影响较小。 （2）投料粉尘废气 项目产品米粉生产过程中大米粉碎后通过密闭管道吸入搅拌机内，同时按比例投加玉米淀粉、水后进行充分搅拌调和，米粉（大米粉碎后）、玉米淀粉投料过程中会产生投料粉尘废气，主要污染物种类为颗粒物。搅拌机采用封闭式，投料结束后随即关闭投料口，对粉尘颗粒物有一定的抑制作用，仅在排出设备内空气时有少量粉尘溢出。 参考《环境影响评价实用技术指南（第2版）》（作者：李爱贞、周兆驹、林国栋等编著）中第一章（工程分析）第三节（污染源强的确定）中“四、无组织排放源强的确定”估算法建议的比例“按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰计算”，保守起见，项目搅拌调和工序中投料过程颗粒物产生量按原料年用量的0.4‰计。项目搅拌调和工序米粉（大米粉碎后）年用量约为293.9956t、玉米淀粉年用量约为73.5t，则投料粉尘废气颗粒物产生量约为0.148t/a，项目年工作时长为2800h（350d，每天8h），颗粒物产生速率为0.05kg/h，产生量较小。项目运营期建设单位通过车间密闭减少无组织扩散，人工投料时控制倾倒落差减少废气产生，同时对沉降在车间内部的粉尘每天进行清扫，对周边大气环境影响较小。 （3）老化晾制异味 项目产品米粉生产过程剪粉机将成型的米粉切割成60厘米长的粉丝后，将切割好的粉丝置于密闭老化晾制房，在15-20℃的温度下放置2-3个小时，不涉及发酵等工艺，老化晾制过程会有异味产生，主要为米粉内挥发的气味，在老化晾制房开门取料时扩散至厂房内，产生量极少。米粉晾制老化晾制过程散发的异味浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定，因此本项目进行定性分析，项目老化晾制异味污染物种类以臭气浓度表征。 为减轻生产车间内老化晾制异味，本环评要求建设单位在项目运营期通过采取老化晾制房密闭，加强加强车间通风、日常卫生管理，可有效的对生产车间内异味进行扩散，同时厂区周边加强绿化净化进行治理。经以上措施处理后，项目老化晾制异味对周边大气环境影响较小。 4.2.1.2废气污染物排放情况汇总 本项目废气污染物产生及排放情况汇总见表4-1；大气污染物无组织排放量汇总详见表4-2；大气污染物年排放量汇总详见表4-3。 表4-1 本项目废气污染物产生及排放情况汇总表 产污环节; 污染种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 去除率（%）; 排放情况; 排放口基本情况; 排放限值mg/m3. 产生量t/a; 产生浓度 mgm3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 粉碎粉尘; 颗粒物; 0.0044; /; 无组织; /; /; 0.0044; 0.002; /; /; 1.0. 投料粉尘; 颗粒物; 0.148; /; 无组织; /; /; 0.148; 0.05; /; /; 1.0. 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 粉碎粉尘; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.0044. 2; 投料粉尘; 颗粒物; /; 0.148. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.1524. 表4-3 大气污染年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1524. 4.2.1.3污染防治措施技术可行性分析 本项目运营期废气主要为粉碎粉尘废气、投料粉尘废气、老化晾制异味，其中本项目大米经浸泡淘洗后含水率较高，粉碎过程中起尘量较小，在车间内无组织排放；投料粉尘废气通过采取车间密闭减少无组织扩散，人工投料时控制倾倒落差减少废气产生，在车间内无组织排放，本项目投料、粉碎过程中颗粒物污染物产生量及排放量较小；老化晾制异味通过采取老化晾制房密闭，加强车间通风、日常环境卫生管理，厂区周边加强绿化净化进行治理，废气无组织排放，其污染物硫化氢、氨产生及排放量较小。根据上述源强核算分析，项目运营期废气可做到达标排放，且污染物排放量较小。 综上所述，本项目废气经采取环保措施处理后可达标排放，项目生产工序均在密闭厂房内进行，对周边环境影响较小。本项目废气污染防治措施技术可行。 4.2.1.4废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目自行监测计划见下表4-4。 本项目废气监测如下表： 表4-4 废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界上风向点位1#和下风向点位2#、3#; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 硫化氢、氨、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建限值. 4.2.2废水 4.2.2.1源强分析 项目运营期产生的废水主要为员工生活产生的生活污水、浸泡淘洗工序产生的大米浸泡淘洗废水、设备清洁过程产生的设备清洗废水、车间地面清洁过程产生的地面清洁废水。 （1）生活用水 项目劳动定员为5人，年工作350天，厂区设置办公区，员工仅在厂区办公生活，员工均为渣江镇当地居民，不在厂内食宿，本项目参照《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额中“S922 -9221国家行政机构 办公楼”通用值为38m3/人·a计，则项目员工生活用水量约为0.54m3/d（190t/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.432m3/d（152t/a）。其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS产生浓度分别为：350mg/L；250mg/L；35mg/L；300mg/L，其产生量分别为0.053t/a；0.04t/a；0.005t/a；0.046t/a。生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。 （2）生产用水 本项目生产用水主要为大米浸泡淘洗用水、搅拌调和用水、设备清洗用水、地面清洁用水 ①大米浸泡淘洗用水 根据建设单位提供资料，项目原料大米浸泡淘洗两次，每次用水量约为原料大米用量的1倍，则大米浸泡淘洗用水为大米原料用量的2倍，大米浸泡淘洗用水量约为1.69m3/d（592t/a），大米浸泡淘洗用水中10%被大米吸收，产污系数按0.9计，则大米浸泡淘洗废水产生量为1.52m3/d（532.8t/a），参考临同类工程，产生污染物浓度约为：COD：500mg/L、BOD5：400mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：6.65mg/L，其产生量分别为0.27t/a；0.21t/a；0.16t/a；0.004t/a。经沉淀池（5m3）预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。 ②搅拌调和用水 根据建设单位提供资料，搅拌调和用水量为原料（大米、玉米淀粉）用量的30%，项目年用大米、玉米淀粉合计370吨，则搅拌调和用水量约为0.32m3/d（111t/a）。搅拌调和用水全部进入产品，部分在老化晾制阶段蒸发损耗，部分存在于产品中带走，不产生废水。 ③设备清洗用水 项目生产设备独立使用，不进行混用，设备清洗频率为每天清洗1次，日常仅用抹布进行擦拭。设备每次清洗用水量为1m3/次，每年350次计，即项目清洗设备用水量约为1m3/d（350t/a），产污系数按0.8计，设备清洗废水产生量约为0.8m3/d（280t/a），参考临同类工程，产生污染物浓度约为：COD：500mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：40mg/L，其产生量分别为0.14t/a；0.06t/a；0.084t/a；0.011t/a。经沉淀池（5m3）预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。 ④地面清洁用水 项目生产车间地面每七天拖洗1次，生产车间建筑面积约为63m2，地面拖洗用水量为2L/m2·d，则地面拖洗用水量约为0.126m3/d（6.3t/a），产污系数按0.8计，地面清洁废水产生量约为0.1008m3/d（5.04t/a），参考临同类工程，产生污染物浓度约为：COD：500mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：40mg/L，其产生量分别为0.003t/a；0.001t/a；0.002t/a；0.0002t/a。经沉淀池（5m3）预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。 4.2.2.2污染治理措施可行性分析 生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥，不外排，化粪池储存容积为5m³。所灌溉菜地的农作物有白菜、胡萝卜、豆角等。本项目产生的生活污水量约为190t/a（0.54m3/d），项目周边所施肥的菜地面积约为23235m2，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），本项目周边菜地所在地为衡阳县位于湘中山丘区为IV区，考虑雨季因素影响取表1农田净灌溉用水量的75%所对应灌溉用水量以272m3/667m2*a计，则该农田所需灌溉用水量为9475.14m3/a，本项目用于施肥的生活污水量和该农田所需灌溉水量的比值为2%，满足生活污水消纳条件。 因渣江镇污水处理厂尚未正式运营，项目所在地未接通渣江镇污水处理厂管网，考虑项目场地接管成本、本项目产品产量较少，建设单位和衡阳县星旺生态种养专业合作社于2025年6月18日签订了污水消纳协议（详见附件5），采取生产废水（大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水和地面清洁废水）经厂内沉淀池（5m3）预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社转运及综合利用。大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水和地面清洁废水中有少量淀粉、维生素等，可作为养殖的辅助饲料，降低养殖成本。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）附录A内表A.1方便食品制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，沉淀是“可行技术”。项目设置的沉淀池为5m3＞2.4208m3/d（大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水和地面清洁废水量）。有足够的容量容纳项目生产废水。 综上所述，项目废水污染治理措施可行。 4.2.2.3废水监测计划 项目属于非重点排污单位，生活污水经化粪池（5m3）预处理后用于周边菜地施肥；生产废水经沉淀池（5m3）预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。综上所述，本项目废水无需定期监测。 4.2.3噪声 （1）源强分析 项目产生噪声主要为洗米机、磨粉机、搅拌机、剪粉机等机械设备产生的机械噪声，声源值在75dB（A）~85dB（A）之间，项目夜间不进行生产。主要噪声源强及降噪措施见表4-6。 表4-6 项目运营期噪声源源强一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 单台源强dB（A）; 降噪措施; 降低值dB（A）; 治理后源强dB（A）; 排放 特点; 备注. 1; 洗米机; 2; 75; 合理布局、选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等降噪措施; 15; 60; 频发; 室内声源. 2; 磨粉机; 1; 85; 15; 70; 频发. 3; 搅拌机; 1; 75; 15; 60; 频发. 4; 剪粉机; 2; 75; 15; 60; 频发. 5; 大米输送带; 1; 75; 15; 60; 频发. 6; 淀粉输送机; 1; 75; 15; 60; 频发. 7; 上料输送带; 1; 75; 15; 60; 频发. （2）预测内容 A.预测模式 运营期噪声主要为机械设备噪声，机械噪声声源较集中，相对呈点声源。因此，采用点声源距离衰减模式进行预测评价。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用导则推荐预测模式： （a）预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s （b）预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 （c）噪声衰减模式： 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A） Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A） ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A） （d）室内点声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中：LP（r）——预测点的声压级（dB（A））； LP0——点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； TL——各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减），已考虑隔声量，此处取0，dB（A）； α——吸声系数；对一般机械装置，取0.15。 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： （e）多源叠加模式： 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下： 式中：L—— 某点噪声总叠加值， dB（A） Li—— 第 i 个声源的噪声值， dB（A） n—— 声源个数 （f）总声压级 Leq(T)=10lg(1T)i=1mtout,i100.1Lout,i+j=1Ntim,j100.1Lm,j 式中： T 为计算等效声级的时间； M 为室外声源个数；N为室内声源个数； tout，i 为 T 时间内第i个室外声源的工作时间； tin， j 为 T 时间内第j个室内声源的工作时间。 tout 和tin均按T时间内实际工作时间计算。 （g）点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A（r）——距噪声源r m处预测点的A声级（dB（A））； LWA ——点声源的A声级（dB（A））； r ——点声源至预测点的距离（m）； （h）多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中： L0——叠加后总声压级，dB（A）； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）； |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | B.预测参数 表4-7 项目噪声源强及距厂界距离 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 洗米机1#; /; 75; 合理布局、选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等降噪措施; 7.7; 1.3; 1.2; 4.6; 10.5; 20.1; 5.2; 68.6; 68.6; 68.6; 68.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.6; 1. 2; 生产车间; 洗米机2#; /; 75; 6.9; -2.7; 1.2; 4.5; 6.4; 19.1; 9.3; 68.6; 68.6; 68.6; 68.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.6; 1. 3; 生产车间; 磨粉机; 450型; 85; 4.2; -1.3; 1.2; 7.4; 7.3; 16.4; 8.4; 78.6; 78.6; 78.6; 78.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 52.6; 52.6; 52.6; 52.6; 1. 4; 生产车间; 搅拌机; 200型，15kW; 75; 3.7; 3.7; 1.2; 9.1; 12.2; 16.2; 3.6; 68.6; 68.6; 68.6; 68.7; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.7; 1. 5; 生产车间; 剪粉机1#; 1.5kW; 75; 0.6; 1.3; 1.2; 11.6; 9.2; 13.0; 6.5; 68.6; 68.6; 68.6; 68.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.6; 1. 6; 生产车间; 剪粉机2#; 1.5kW; 75; -2.9; 1.7; 1.2; 15.1; 9.0; 9.5; 6.7; 68.6; 68.6; 68.6; 68.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.6; 1. 7; 生产车间; 大米输送带; 0.37kw; 75; 5.6; -3.3; 1.2; 5.6; 5.6; 17.7; 10.1; 68.6; 68.6; 68.6; 68.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.6; 1. 8; 生产车间; 淀粉输送机; 8500*400*800; 75; 6.8; 2.1; 1.2; 5.7; 11.1; 19.2; 4.6; 68.6; 68.6; 68.6; 68.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.6; 1. 9; 生产车间; 上料输送带; 0.55kw; 75; 3.1; 0.7; 1.2; 9.0; 9.1; 15.4; 6.6; 68.6; 68.6; 68.6; 68.6; 8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.6; 42.6; 42.6; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | c.预测结果 根据以上模式，项目设备在经过构筑物隔声及基础减震和消声后，各机械设备噪声对环境影响的预测结果见表4-8。 表4-8项目运营期厂界噪声贡献值及达标情况 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 12.7; -2.6; 1.2; 昼间; 31.1; 60; 达标. 南侧; 1.4; -9.5; 1.2; 昼间; 31; 60; 达标. 西侧; -12.7; -6.7; 1.2; 昼间; 26.3; 70; 达标. 北侧; 5.7; 7.8; 1.2; 昼间; 31.8; 60; 达标. 通过预测可知，在采取上述噪声防治措施后，产生的噪声再经距离衰减后到达厂界时其强度已不高，项目夜间不进行生产，昼间厂界东、南、北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，昼间厂界西侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，项目厂界噪声达标，对周边环境影响不大。 （3）噪声控制措施 本项目夜间不生产，昼间厂界东、南、北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，昼间厂界西侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。本项目运营期主要噪声设备设置在厂房内，经过建筑隔声和减震、消声等措施后，其噪声可得到有效控制，具体措施如下： ①选用低噪声设备，并对噪声设备进行减振处理，即为产噪声设备安装减振垫和软性接头，为部分振动较大的设备独立的设备基础；加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②合理设计项目厂区的平面布局，本项目高噪声等设备均布置在车间内远离厂界一侧。 ③加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施； ④入厂车辆要减速，禁止鸣笛。 综上所述，项目在采取以上噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响。 （4）噪声自行监测 本项目设备采取减振、隔声等措施后，对周边声环境影响较小。依据《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017）中5.4厂界环境噪声监测：监测频次“厂界环境噪声应每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声”，因本项目夜间不生产，仅昼间开展噪声监测详见下表4-9。 表4-9 噪声监测信息 噪声类别; 生产时段; 执行排放标准名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 稳态噪声; 昼间; 厂界东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，厂界西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求; 厂界四周; 连续等效A声级; 每季度一次. 4.2.4固废 根据固体废物属性，项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物。项目属于食品制造行业，运营期厂区不进行机械维修和保养，设备维修保养全部托运至外部相关单位进行，不产生危险废物。项目一般固废主要为：不合格品、废边角料、废包装材料、沉淀池沉渣。 ①不合格品 项目运营期老化晾制工序会产生不合格品。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《1431米、面制品制造行业系数手册》内“1431米、面制品制造行业系数表”的“米粉”产品污染物指标一般工业固体废物所对应产污系数3.0kg/t-产品，考虑到生产过程中涉及主要原辅材料的固体废物为不合格品及废边角料，本评价对不合格品的产污系数取1.5kg/t-产品，不合格品产生量约为0.56t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告2024年第4号），固体废物代码为900-099-S13，不合格品经分类收集后，定期外售资源回收单位综合利用。 ②废边角料 项目运营期剪粉分切、搓粉工序会产生废边角料。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《1431米、面制品制造行业系数手册》内“1431米、面制品制造行业系数表”的“米粉”产品污染物指标一般工业固体废物所对应产污系数3.0kg/t-产品，考虑到生产过程中涉及主要原辅材料的固体废物为不合格品及废边角料，本评价对废边角料的产污系数取1.5kg/t-产品，废边角料产生量约为0.56t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告2024年第4号），固体废物代码为900-099-S13，废边角料经分类收集后，定期外售资源回收单位综合利用。 ③废包装材料 项目运营期产生的废包装材料主要来源于包装入库工序，包括废弃纸箱、纸壳、塑料薄膜等，固体废物代码900-003-S17、900-005-S17。根据建设单位提供的资料，废包装材料年产生量约为0.3t/a。经分类收集后于一般工业固体废物暂存间暂存，定期外售物资回收单位综合利用。 ④员工生活垃圾 项目劳动定员5人，年工作350天。参考根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）食宿员工产生生活垃圾0.5kg/人·天计，则产生的生活垃圾量为0.875t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告2024年第4号），固体废物代码为900-002-S61，交由环卫部门统一清运。 ⑤沉淀池沉渣 项目沉淀池用于收集和处理生产废水（大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水和地面清洁废水），以上废水主要为SS，经沉淀池处理后会产生一定量的沉渣。SS浓度一般达300mg/L，则项目沉淀渣量约为0.25t/a，属于一般固废，经收集后与生活垃圾一同交由环卫清运处置。 表4-10固体废物情况一览表 序号; 固废 名称; 性质; 产生量（t/a）; 分类代码; 物理性状; 环境危险特性; 处置措施; 是否符合环保要求. 1; 不合格品; 一般固废; 0.56; SW13 900-099-S13; 固态; /; 定期外售资源回收单位综合利用; 是. 2; 废边角料; 0.56; SW13 900-099-S13; 固态; /; 是. 3; 废包装材料; 0.3; SW17 900-003-S17、900-005-S17; 固态; /; 是. 4; 员工生活垃圾; 0.875; SW61 900-002-S61; 固态; /; 环卫部门清运处置; 是. 5; 沉淀池沉渣; 0.25; SW07 900-099-S07; 固态; /; 与生活垃圾一同交由环卫部门清运处置; 是. 经采取以上相应固体废物处理处置措施后，项目固体废物对周围环境不产生直接影响。一般工业固废拟在车间内规范分区暂存，及时资源化回收利用。 一般固废管理要求：厂区拟在厂房楼梯间东南侧设置一个面积5m2的一般固废暂存间使用。一般固废暂存间管理建设单位应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）满足“贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注标志标识。具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般固废的类别相一致。 ②一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止生活垃圾混入。 ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④临时堆放的地面与裙角要用紧固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。 ⑤临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。同时建设单位应与生产废料收集单位制定清运计划，确定清运时间和清运量，一般固废暂存不超3个月，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落。 综上分析，采取上述处置措施后，再加之严格管理，项目运营期产生的固体废弃物均能够得到妥善的处置，不会对周围环境产生明显的不利影响。项目营运期产生的固体废物均可得到合理处置，对周边环境影响较少。 - 4.3地下水和土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N轻工，107、其他食品制造”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，根据导则第4.1条，项目可不开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，表A.1土壤环境影响评价项目类别中的“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，根据导则第4.2.2条，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 结合现场调查及工艺分析，本项目主要大气污染物为颗粒物（不含重金属），运营期不会通过大气沉降发生土壤污染；项目生产车间地面硬化，污水处理站所在区域地面采用水泥浇筑防渗，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至确保废水不发生泄漏从而污染至地下水的情景。因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不会对项目周边地下水、土壤产生影响，因此可不再开展地下水和土壤环境影响评价工作。 - 4.4环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，对企业厂区原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物进行环境风险识别，本项目不涉及突发环境事件风险物质和其他危险物质。项目（Q）＜1。根据《建设项目环境风险评价技 术导则》（HJ/T169-2018）附录C “险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q＜1时，项目风险潜势为I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。 （1）风险影响分析： 火灾事故：项目电气设备发生意外，生产原料遇明火等都有引发火灾的风险。 本项目不存在重大危险源，但建设单位应按照相关要求，做好生产过程中的各项风险防范和减缓措施，杜绝环境风险事故的发生。现确定本项目存在的环境风险因素有火灾事故等。 （2）简单分析及风险防范措施要求 项目环境风险分析及相应的防范措施详见下表。 表4-11 建设项目环境风险简单分析一览表 - 建设项目名称; - 衡阳县渣江镇胡记米粉厂年产370吨米粉建设项目. - 建设地点; - 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇沐林村胡大屋小组. - 地理坐标; - 经度; - 112°24′28.137″; - 纬度; - 27°10′43.054″. - 主要危险物质及分布; - /. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 本项目潜在风险为火灾事故； - 如发生火灾爆炸事故，含有火灾次生/伴生污染物的火灾烟气可能对区域环境空气质量和周边环境敏感目标造成影响。. - 风险防范措施要求; - ①厂区内布设相关消防设施（干粉灭火器）； ②企业配备专人负责巡查，主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况； - ③加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全生产意识和环境风险防范能力，规范岗位操作，将风险隐患降到最低； ④工作现场禁止吸烟；工作前避免饮用酒精性饮料；职工的安全生产意识不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工作必须进行上岗前专业技术培训和安全生产培训，严格管理，提高职工的安全环保意识； - ⑤建立应急物资库，配备相应应急物资及装备，并制定《环境应急资源管理维护更新制度》，定期检查和维护更新应急物资与装备，保障应急处置时，应急物资与装备充足可用； - ⑥按相关规定编制突发环境事件应急预案，建立环境应急组织机构，组建环境应急救援队伍，落实环境风险防控措施，并按规定开展突发环境事件应急演练及培训；后续生产运营过程中按相关规定及时对突发环境事件应急预案进行修订。. - 填表说明（（列出项目相关信息及评价说明）： - 企业环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施后，环境风险水平在可接受范围内。. 建设单位需要对突发性事故可能造成的环境风险制定突发环境事件应急预案，严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，完善应急响应机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目厂区发生火灾事故可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 - 4.5环保投资 建设项目总投资30万元，其中环保投资为6.5万元，环保投资占总投资的21.7%，主要用于车间通风、日常环境卫生的管理、设备隔声、减振措施、固废处理等措施的实施。 表4-12环保投资情况一览表 污染控制类型; 控制措施; 总投资额（万元）. 废气污染控制; 粉碎粉尘废气; 厂房内无组织排放，采取车间密闭减少无组织扩散。; 1. 投料粉尘废气; 采取车间密闭减少无组织扩散，人工投料时控制倾倒落差减少废气产生，废气无组织排放。. 老化晾制异味; 采取老化晾制房密闭，加强车间通风、日常环境卫生管理，厂区周边加强绿化净化进行治理，废气无组织排放。. 废水防治措施; 生活污水、生产废水; 生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥；生产废水经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。; 3.5. 噪声控制; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 0.5. 固体废物处置; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 一般固废; 在厂房楼梯间东南侧设置一般固废暂存间5m2 建立规范化的一般固废暂存间，做好“三防”措施; 1. 合计; 6.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉碎粉尘废气 | 颗粒物 | 采取车间密闭减少无组织扩散，厂房内无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 投料粉尘废气 | 颗粒物 | 采取车间密闭减少无组织扩散，人工投料时控制倾倒落差减少废气产生，废气无组织排放。 |  |
|  | 老化晾制异味 | NH3、H2S | 采取老化晾制房密闭，加强车间通风、日常环境卫生管理，厂区周边加强绿化净化进行治理，废气无组织排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水（大米浸泡淘洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水） | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥；生产废水经沉淀池预处理后交由衡阳县星旺生态种养专业合作社综合利用。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及衡阳县渣江镇污水处理厂设计进水水质指标 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，厂区合理布局，采取基础减振、厂房隔声、距离衰减、绿化阻隔等措施控制噪声，并加强设备维护保养。 | 厂界东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界西侧临交通干线，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂区内楼梯间的东南侧设一般固废暂存间，不合格品、废边角料、废包装材料定期外售资源回收单位综合利用，生活垃圾、沉淀池沉渣一同交由环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目使用已建房屋，地面混凝土厚度约30cm，营运期不涉及喷涂等工序，对土壤和地下水影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - ①厂区内布设相关消防设施（干粉灭火器）； ②企业配备专人负责巡查，主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况； - ③加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全生产意识和环境风险防范能力，规范岗位操作，将风险隐患降到最低； ④工作现场禁止吸烟；工作前避免饮用酒精性饮料；职工的安全生产意识不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工作必须进行上岗前专业技术培训和安全生产培训，严格管理，提高职工的安全环保意识； - ⑤建立应急物资库，配备相应应急物资及装备，并制定《环境应急资源管理维护更新制度》，定期检查和维护更新应急物资与装备，保障应急处置时，应急物资与装备充足可用； - ⑥按相关规定编制突发环境事件应急预案，建立环境应急组织机构，组建环境应急救援队伍，落实环境风险防控措施，并按规定开展突发环境事件应急演练及培训；后续生产运营过程中按相关规定及时对突发环境事件应急预案进行修订。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建设必须严格执行环境保护的制度，各项环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；要求企业在项目建成投产，实际排污前，应根据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019年版）中九、食品制造业14、17 方便食品制造143中米、面制品制造 1431，实行排污许可简化管理，申请排污许可证。建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建成后对周围环境造成污染较小，建设单位若能切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，保证环保投资的投入，确保污染防治设施稳定运行，污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。在此前提下，本项目的选址和建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1524t/a | / | 0.1524t/a | +0.1524t/a |
| 废水 | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 0.56t/a | / | 0.56t/a | +0.56t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.56t/a | / | 0.56t/a | +0.56t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 员工生活垃圾 | / | / | / | 0.875t/a | / | 0.875t/a | +0.875t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①