蒸环评函[2019]34号

衡阳县环境保护局

关于衡阳县腾胜再生资源有限公司年处理

1.2万吨再生资源项目环境影响报告书的批复

- 衡阳县腾胜再生资源有限公司：

- 你公司《关于年处理1.2万吨再生资源项目环境影响报告书进行批复的请示》和湖南知成环保服务有限公司编制的《年处理1.2万吨再生资源项目环境影响报告书》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县腾胜再生资源有限公司拟在衡阳县长安乡大胜村肖官组新建年处理1.2万吨再生资源项目，项目总投资500万元，厂区总占地面3703m2，总建筑面积为2437m2。主要建设内容包括2栋1层生产厂房（裂解车间、破碎车间），1栋1层原料仓库（含原料、煤仓），2栋1层成品仓库（炭黑、铝箔储存），1栋2层综合楼（含办公、宿舍）,1栋1层食堂，1个裂解燃料油储罐区，公用工程和环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据湖南知成环保服务有限公司编制的环境影响报告书的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告书中提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放、固废能妥善处置的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。

- 二、项目在工程设计、建设和管理中，应按照污染物达标排放和总量控制要求，认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

- （一）加强施工期环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废水的污染防治工作。厂区内做到清污分流、污污分流。项目烟气除尘脱硫废水和裂解器冷却水排水可回用于煤掺水和煤仓及车间洒水抑尘；油水分离产生的废水和初期雨水经隔油处理后用于煤掺水或煤仓及车间洒水抑尘，所有生产废水不外排。生活污水经三级化粪池处理后用于农灌。

（三）加强废气的污染防治工作。采取密闭车间和煤仓，并定期洒水抑尘。破碎筛分车间产生的炭黑粉尘经布袋除尘后由15m高的排放筒排放；初期不凝气产生的有机废气经UV光解+活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放；可燃不凝气与发生炉煤气燃烧烟气经过布袋除尘+碱液-石灰脱硫处理后再由15m高的排气筒排放；食堂油烟经有效处理后达标排放。

- 加强固体废物的污染防治工作。油罐清渣、隔油池浮油、废机油、油水分离废油渣等含油废渣及废活性炭属危险品废物，按相关要求做好暂存工作，待一定量后交有资质的单位回收处理；废脱硫石膏、煤制气灰渣交由下游企业回收，废布袋由供应商回收；生活垃圾由环卫部门清运处理。

- 加强噪声污染防治工作。合理布局高噪声设备，采取减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放，避免影响周边居民生活。

（六）严格按环评提出的要求破碎车间、储罐区、煤仓分别设置卫生防护距离为50m，做好防护距离内控规工作，在环境防护距离内不得建设学校、医院、住宅等环境敏感目标。

（七）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

（八）严格落实污染物排放总量控制措施，项目实施后污染物排放必须严格控制在衡阳县环境保护局核定下达的指标内：SO2≤1.46吨/年、NOX≤2.504吨/年。

三、建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案。

四、衡阳县环境监察大队履行该项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳县环境保护局

2019年9月3日